Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


24/A
Szivattyús melegvízfűtések
•
Szivattyús melegvízfűtések méretezése
o   Mértékadó áramkör kijelölése. A mértékadó radiátor a legtávolabbi legnagyobb terhelésű.
o   Szivattyú kiválasztása. Mivel még nincs választott szivattyú, ezért s' érték meghatározásához egy becsült értéket veszünk fel, mint fajlagos súrlódási veszteséget. A becsült értékből számolunk Apv-t ül. szivattyú szállítómagasságot, s' = 75 Pa/m KALOR szivattyú esetén; 100 Pa/m más szivattyú esetén. Ha a radiátor lehűléséből származó hatásos nyomás értéke eléri a szivattyú szállítómagasságának a 10%-át, akkor a hatásos nyomás fele értékével kisebb szivattyú szállítómagasságot számolhatunk. 

[image: image1.wmf]a

l

s

H

å

=

'*


o   A választott szivattyú szállítómagasságából a táblázatos s' meghatározása
o   Fűtési rendszer hőfoklépcsőjének felvétele
o   Szakaszonként: csőátmérő választás, s", vízsebesség kiírás, súrlódási veszteség meghatározása, alaki ellenállás tényezők meghatározása, alaki nyomásveszteség z meghatározása   
[image: image2.wmf]2

*

2

*

v

z

å

=

r

x

[Pa].
o   Összegzés, össznyomás összevetése a szivattyú szállítómagasságával.
•
Keringtető szivattyú választás
Szivattyú kiválasztása. Mivel még nincs választott szivattyú, ezért s' érték
meghatározásához egy becsült értéket veszünk fel, mint fajlagos súrlódási
veszteséget. A becsült értékből számolunk Δpv-t illetve szivattyú
szállítómagasságot, s' = 75 Pa/m KALOR szivattyú esetén; 100 Pa/m más
szivattyú esetén. Ha a radiátor lehűléséből származó hatásos nyomás értéke
eléri a szivattyú szállítómagasságának a 10%-át, akkor a hatásos nyomás fele
értékével kisebb szivattyú szállítómagasságot számolhatunk.


[image: image3.wmf]



[image: image4.wmf]a

l

s

H

å

=

'*



[image: image5.wmf]å

=

l

H

a

s

*

'


A két adat birtokában most már kiválaszthatjuk a szivattyút. Mindig a vízmennyiségből indulunk ki, annak függőlegesében nézzük meg, hogy hány jelleggörbét metszünk. Közülük a számunkra leginkább megfelelőt választjuk ki. Ha a szivattyú munkapontja az általunk feltételezett munkapont felett van, akkor nagyobb és drágább szivattyút választunk, amelynek az üzemeltetési költsége is nagyobb. Ez a szivattyú azonban nagy nyomást ad, ezért vékonyabb vezetékek használhatók. Ha a kisebb szivattyút választjuk, olcsóbb szivattyú árán vastagabb csővezeték átmérőket kapunk.
•
Tetőtéri kazánházas rendszer ismertetése
o   Az ilyen kialakítású rendszer legmagasabb pontján melegszik a víz, lejjebb pedig hűl. A gravitációból keletkező nyomás tehát negatív, azaz a szivattyúnyomás ellen hat. Ezt a méretezésnél figyelembe kell venni. A méretezés csupán a hatásos nyomás kiszámításában tér el, ahol a szivattyú nyomásából kikeli vonni a fűtőtestek lehűléséből származó hatásos nyomást. Δp = H - Δpg. Itt is a legtávolabbi legalsó fűtőtest a mértékadó.
_1232094191.unknown

_1232094369.unknown

_1232094426.unknown

_1232093986.unknown

