Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


5/B
Szellőztető rendszerek áramlási méretezése I.
•
Légcsatorna keresztmetszetének meghatározása felvett sebesség alapján
o   a légcsatorna keresztmetszetét a szállítandó levegő és a megengedhető
sebesség figyelembevételével kell kiszámítani. A térfogatáram és a sebesség ismeretében a légcsatorna keresztmetszete: A=V/v. A sebesség növekedésével nő a zajhatás és a rendszer ellenállása, ezért a sebesség 15-20 m/s felett nem lehet. A kialakult gyakorlat szerint a következő sebességeket szokták felvenni:
· elosztó gerinccsatorna: 6-10 m/s
· ágvezeték: 4-6 m/s
· befúvónyílás: 1-2 m/s
o   A négyszögletes csatornák felületét úgy célszerű kialakítani, hogy a hosszabb és a rövidebb oldal aránya 1,5:1 arányt lehetőleg ne haladja meg.
•
Egyenértékű átmérő értelmezése, meghatározása
o   Egyenértékű átmérő: két tetszőleges alakú csatornában az áramlási viszony és az áramlási veszteség azonos, ha azok hidraulikai sugara megegyezik és bennük az áramlási sebesség egyenlő
o   rh - hidraulikai sugár, mely egyenlő az áramlási „A" keresztmetszet és az áramló közeggel súrlódó „K" kerület hányadosa.
· kör keresztmetszetnél: Rh=A/K= d2π/4 / d π = d/4. A tényleges átmérő
tehát a hidraulikai sugár négyszerese: d=4*Rh
· szögletes csatornáknál előbb meg kell határozni a hidraulikai sugarat,
majd ennek négyszeresét véve megkapjuk az egyenértékű átmérőt.
· négyzet keresztmetszetnél: de=4a2/4a= a
· téglalapnál: de= 4ab/2(a+b)=2ab/a+b
