Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


7/B Ventilátorok
•
Főbb típusai, jellemzői
o   áramlási és szerkezeti szempontból a ventilátorokat két fő csoportba osztjuk:
•
radiális átömlésű v. centrifugál ventilátorok
•
alkalmazási területük: ott alkalmazzuk ahol a légnemű közeget
nagy nyomáskülönbség ellenében kívánjuk szállítani
•
axiális ventilátorok
•
alkalmazási területük: kis nyomásemelkedés, és nagy
légmennyiség szállításra van szükség
•
Axiál és radiál ventilátor kialakítása, jelleggörbéje, szabályozása
o   Radiál ventilátor kialakítása
•
kialakítása: a járókerékhez a levegő a szívócsonkon át a tengellyel
párhuzamosan érkezik, majd a járókerékben a tengelyre merőleges
síkba terelődik. A forgó járókerékben a levegő nyomása és mozgási
energiája megnő. A járókerékből kilépő levegőt a csigaház tereli
tovább, és az a nyomócsonkon át távozik a ventilátorból. A
centrifugális ventilátorokat a járókerék lapátozásának alakja és
hajlásiránya szerint csoportosíthatjuk: sík lemezlapátos, előrehajló
lapátozású, profilos lemezlapátos. Az előrehajló lapátozású ventilátor
ugyanazt az emelőmagasságot és légmennyiséget kisebb
fordulatszámmal képes megvalósítani, mint a hátrahajló lapátozású. A
hátrahajló lapátozású járókerékkel azonban nagyobb fordulaton is
halkabb üzem érhető el mint az előrehajló lapátozásúnál.
o   Axiál ventilátor kialakítása
· kialakítása: a levegő tengelyirányból lép be, és a járókeréken áthaladva
tengely irányban hagyja el a ventilátort.
· csőaxiál ventilátor: 700-800 Pa statikus nyomásemelkedés érhető el. A
ventilátorból a levegő örvénylő mozgással lép ki, ami jelentős áramlási
veszteséget okoz.
· terelőlapátos csőaxiál ventilátor: a csőaxiál ventilátor járókereke mögé
terelőlapátot helyeznek el, ezzel csökkentve a kilépőoldali örvénylő
mozgást, valamint a mozgásból adódó veszteséget. Ezek akusztikai
szempontból is kedvezőbbek.
· falba építhető ventilátorok: ott alkalmazzák, ahol nagy légmennyiséget
egészen kis nyomás ellenében kell elszállítani.
o   Jelleggörbéik: a jelleggörbe alakja a ventilátor típusa ill. a lapátozás kialakítása szerint különböző lehet. A ventilátorok jelleggörbéit Δpö - V koordináta rendszerben ábrázoljuk. Az előrehajló lapátozású ventilátor jelleggörbéjének van egy visszahajló, más néven labilis szakasza is. A csővezetéki ellenállásgörbe és a ventilátor jelleggörbéjének metszéspontja adja meg a ventilátor munkapontját, és a munkaponthoz tartozó nyomás ill. légmennyiség értékeket.
o   Szabályozásuk:
•
fojtásos szabályozás: legegyszerűbb, de leggazdaságtalanabb. A
légcsatorna rendszerbe szabályozó szerkezetet ill. szerkezeteket
építenek be, melynek zárásával a rendszer ellenállása növekszik, a
szállított légmennyiség csökken.

•
fordulatszám szabályozás: a fordulatszám változtatásával
veszteségmentes szabályozás érhető el, ui. a jelleggörbe minden pontja
a 0 pontból kiinduló parabolán tolódik el. A szabályozás történhet:
· fokozatmentesen, tirisztoros egyenáramú hajtásoknál
· ékszíjhajtás áttétel változtatásával
· pólusváltós motorral
· lapátszög állítással
· perdület szabályzóval
· soros ül. párhuzamos kapcsolással
o   Ventilátorok légszállításának, nyomásának és teljesítményének összefüggései a fordulatszám függvényében:
· légszállítás - fordulatszám: Vi/V2=rii/n2
· nyomásemelkedés - fordulatszám: Apöi/Apö2=( ni/n2)2
· teljesítmény - fordulatszám: Pi/P2=( ni/n2)3
