14. Ismertesse a külső hőmérséklet követő fűtésszabályozást napsugárhatás korrek-cióval, (a napsugárzás hatása az épület hőveszteségére, a korrekció lehetőségei)
Az energia ellátás szűkössé válása, és a környezet fokozó elszennyeződése megkívánja a fűtőberendezések gazdaságos és műszakilag ellenőrzött üzemét. Egy kelvinnel magasabb helység hőmérséklet fenntartása 5-6 %-kal nagyobb energia ill. tüzelő energia szükségletet kíván továbbá a környezet terhelés is arányosan növekszik. Az épületek hő szükségletét folyamatosan különféle zavaró tényezők befolyásolják: -külső hőmérséklet változás -nap besugárzásának a megváltozása -szél hatás megváltozása -belső hőforrások használata
A szabályozók beépítésével a hőszükséglet változás folyamatosan nyomon követhető, mert egy gazdaságosabb fűtő üzem valósul meg anélkül, hogy a megszokott konfortról le kell mondani. Az épület hőszükségletét közvetlenül a külső hőmérséklet befolyásolja, ezért a melegvizes fűtőberendezéseknél külső hőmérsékletfüggő követő szabályozást alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy minden külső hőmérsékleti értékhez, az épületre jellemző meredekségi görbékhez hozzá van rendelve egy kazánvíz vagy előremenő vízhőmérséklet. A külső hőmérsékletérzékelő ill az előremenő víz érzékelője a hőmérsékleti változásokat elektromos ellenállása alakítja át. A hőmérséklet pontos beállítására szolgáló bizonyos helyeken a napsugárzás érzékelő beépítése. Azokon a helyeken ahol hosszantartó napsugárzásnak vannak kitéve a szabadban álló épületek ill. ahol semmilyen árnyékolók nem csökkentik a napsugárzás hatását. Ott érdemes beépíteni ezt a korrekciós lehetőséget. A nap okozta hőmennyiséget az előremenő víz hőmérsékletének módosításával, csökkentésével biztosít} u a kívánt helységhőmérsékletet. Az érzékelő helyét az épület külső déli falsíkján gondosan kell elhelyezni ajtótól, ablaktól min. 2m-re. Ha az épület fekvése indokolja a fűtési rendszert égtájra bontottan (E-D zóna) alakítják ki. A korrekció mértéke 500W sugárzás intenzitása esetén 10°C módosítást eredményezhet a külső hőmérséklet értékében.
