24. Ismertessen egy komfort klíma szabályozási köreit

A komfort klíma szabályzásának célja a levegő hőmérsékletének és nedvességtartalmának egy előre beállított értéken tartása. A komfort klíma esetében lehetőség nyílik arra is, hogy a hőmérséklet és a páratartalom szabályzását kombináljuk. A hőmérséklet a helyiségben vagy az elszívott levegő kimenetelénél hő érzékelő figyeli és annak értékét a szabályzó berendezésnek közvetíti. Amennyiben a mért hőmérséklet nem egyezik a kívánt értékkel a befújt levegő hőmérsékletét változtatni kell. A szabályzó berendezés egy kimeneti jelet küld a klímagép légfűtő vagy léghűtő szabályzószelepének illetve adott esetben az utófűtő-hűtő szabályzószelepének a páratartalom változtatása céljából. Végül a légbe fúvásnál található hőmérsékletérzékelő ellenőrzi a folyamat végeredményét.

A komfort klímánál a gyártók saját maguk által kialakított számítógépes szabályozást illesztenek a rendszerre melyek legtöbbször pl  szabályozók. A számítógépes program gyárilag előreállított modemekkel és távműködéssel az egész épületet ellátja, irányítja és kijelzi az üzemi állapototokat és hibákat szabályozza:

- szükséges friss levegő mennyiségét

- a szellőző levegő térfogatát, hőmérsékletét, nyomását

- a távozó levegő térfogatáramát, nyomását

- a helység fagyvédelmét

kijelzi: 

- a normális és veszélyes üzemi állapotokat

- a légszűrök

- az üzemi és ellenőrzési hibákat 

A komfort klímák szabályozásánál a rendszer nyomásának beállítása fontos lehet nagy tisztaságú tereknél /pl. gyógyszergyáraknál/

