Kiviteli eszközök és azok jellemzői

A perifériák segítségével kommunikálhat a felhasználó a számítógéppel. A kimeneti perifériákon keresztül küld a számítógép információkat, adatokat a felhasználó számára. A legjelentősebb kiviteli eszközök a monitor és a nyomtató.

Monitor

Felbontás

A legfontosabb kimeneti eszköz. Az adatokat, az információkat a katódsugaras vagy folyadékkristályos (LCD) eszköz segítségével jeleníti meg. Mindkét monitor típus jelenleg szinte minden esetben tud szöveges, ill. grafikus módon megjeleníteni. A szöveges megjelenítés esetén 25x80-as (25 sor, 80 oszlop) vagy 43x80 „táblán” összesen 2000 vagy 3440 karaktert tud megjeleníteni a megadott karaktertáblából. Amennyiben színes vezérlővel és színes monitorral is rendelkezünk, abban az esetben minden karakterhez és háttérhez is rendelhető színinformáció. A grafikus képernyők esetében nagy szerepe van, hogy milyen vezérlő kártya csatolt az adott rendszerhez. A típusok a felbontás finomságát próbálták javítani (CGA, EGA, VGA, SVGA). Ezek saját memóriájuk méretének függvényében különböző lehetőségeket biztosítottak. Később megjelentek a többlapos rendszerek, amelyek az animációs minőséget is javították. Az SVGA kártyák a szöveges mód lehetőségeit is modosították. Pl: 30-60 sor és 132 oszlop lehetőségeivel. A grafikus üzemmódban 800x600, 1024x768, 1280x1024 pont felbontással, 16, 256 illetve 32768 vagy még ettől is több színárnyalattal rendelkezik. Minél nagyobb a grafikus kártyán lévő RAM nagysága, annál több színnel jeleníthető meg az információ egy adott felbontáson, vagy ugyanannyi színnel, nagyobb felbontásban. Igen fontos a megfelelő képernyő-frissítési frekvencia kiválasztása is. Minél nagyobb a frekvencia, annál villogás menteseb lesz a kép. Azonban a felbontás növelésével csökkenteni kell a frissítési frekvenciát, mert a katódsugárcsöves monitor károsodhat. 

A Touch monitorok nem igazán elterjedtek. Ezeknél a monitoroknál nincs szükség perifériákra, mert a monitort megérintve választhatunk a felkínált lehetőségek közül. Leginkább információknál vagy ügyfélszolgálatoknál használható.

A legújabb monitorok már OSD-vel (On Screen Dispaly) rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a monitor beállításai, menüje a monitor képernyőjére íródik ki.

Káros élettani hatások csökkentése

Villogásmentesség: A legújabb monitorok már villogásmentesek. Ez kevésbé zavarja a szemet, mint régebbi társaik. A villogásmentességet a frissítési frekvencia növelésével lehet csökkenteni, vagy megszüntetni.


A monitorok nem csak felbontásuk, képátmérőjük növekedésével fejlődtek. Fejlesztésük során különös figyelmet fordítottak a szem megkímélésére is. Erre szabványokat dolgoztak ki:

MPRII, LR (Low Radiation) Alacsony sugárzás. A szemet kíméli. 

TCO 92-95-99 Svéd szabvány. A TCO-val jelzett monitorok teljes mértékben „felhasználóbarátok”. 

Képátmérő

A monitorokat képátló méretük alapján is csoportosíthatjuk, (a számítástechnikában ezt inch-ben adjuk meg. 1 inch = 2,54 cm). A 14 inches monitor ma már kicsinek számít, különösen, ha Windows alkalmazásokat is szeretnénk használni. A 14 inches monitor leginkább ajánlható az átlagos felhasználóknak. A 17-19 inches (vagy nagyobb) monitor a számítógépes tervezéshez, kiadványszerkesztéshez használható leginkább. 

Új színfoltot jelentenek a monitorok piacán a lapos „flat panel” monitorok. A monitorok működésükhöz nem szükséges elektronágyú, így nincs káros sugárzásuk sem. Előnye a kis súly, 3-4 kg, fogyasztása 30-40 Watt.

Nyomtatók

Az információ papíron való megjelenítéséhez nyomtatókat használunk. A nyomtató eszközök általában a busz párhuzamos illesztő egységére kapcsolódnak rá, de vannak a soros portra köthető nyomtatók is. Napjainkban leginkább az USB portra csatlakoztatható nyomtatók jelennek meg. 

A megjelenítési elv alapján csoportosíthatók karakterhengeres-, karakterláncos-, hagyományos mátrix-, tintasugaras-, lézer-, és LED nyomtatók.

Sornyomtatók

A legkisebb nyomtatható egységük a sor. Nagy tömegű és több példányos nyomtatáskor kaptak szerepet. Napjaink számítógépes környezetében nem fordulnak elő. 

Mátrixnyomtatók

Jellemzőjük: a megjelenített karakterek pontmátrix formában jelennek meg. 

Működésük során a nyomtatófejben található kis tű hirtelen előreugrik, megnyomva az előtte található indigós szalagot, amely nyomot hagy a papíron. 9-18-24 tűs változatban készűltek. 

Többszínű nyomtatásra is alkalmasak, de rossz minőségben.

Mátrix nyomtatók hátránya, hogy korlátozott a sebessége és gyenge felbontású. Előnye a viszonylag olcsó üzemeltetés. (Pénztárgépek).

Tintasugaras nyomtatók

Szintén pontképet alkalmaznak, jó minőségben (300-1440 DPI) felbontó képességgel. Festéket (speciális tintát) a papírra a nyomtatófejből vékony csövecskéken jut a pappírra. A tintacsepp kijuttatása a papírra két módon történhet.: 

1. Piezo-technika alkalmazásával: elektromos impulzus hatására egy kristály megváltoztatja az alakját.

2. Bubble-jet technika: a cső végén felforralják a tintacseppet, ami a hő hatására kitágul és kirepül. Ezek a nyomtatók már alkalmasak többszínű nyomtatásra is, a három alapvető szín (Cyan-Yellow-Magenta) festékkazettát használják. A valósághű ábrázoláshoz a színes fej mellett szükség van egy másik, fekete tintát (Key) tartalmazó fej használatára is. (CYMK modell). Még jobb színképzés érhető el a négyfejes változattal. A kiváló nyomtatási minőség eléréséhez speciális papírra és méregdrága festékre van szűkség. 
A tintasugaras nyomtató használata abban az esetben javasolt, ha havonta 100 oldalnál kevesebbet nyomtatunk, vagy minőségi nyomatokat kell készítenünk. 

Lézernyomtatók

Személyi számítógép környezetben a legjobb minőségi nyomtatásokat tudjuk produkálni. Felbontásuk 300-2400 DPI. Üzemeltetésük olcsóbb mint a tintasugarasoké. 

Működési elvük: a lézersugár egy szelén hengerre pontokat rajzol, ezeken a pontokon elektromos töltés keletkezik ami az ellentétes töltésű festék szemcséket magához vonzza. Ezek a festékszemcsék megtapadnak a henger mellett elhaladó papíron. Az így megtapadt szemcsék hő hatására ráégnek a papírra. Technológiájából eredően a nyomtatott festékrészek nem maszatolódnak el, mint a tintasugaras esetében. 

LED nyomtatók

Működésük a lézerére hasonlít, azzal a különbséggel, hogy a nyomtatni kívánt ábrák nem lézersugár, hanem apró diódák rajzolják a fényérzékeny hengerre. Minőségben nem marad el a lézernyomtató mögött, energiában keveset igényel, mert nem kell lézert előállítani. Működése ózonmentes. 

