SZILÍCIUM-NITRID

(Si3N4)

- kis sűrűségű (ρ = 2,4…3,4 · 103 kg/m3)

- nagy olvadáspontú (1897oC)

- hexagonális rácsú, kovalens kötésű

- jó hősokk-állóságú (pl. turbinahajtóművek)

- kis hőtágulású (α = 3…3,2 · 10-6 K-1)

- nagy törési szívósságú (4…5,4 MPa · m)

- közepes keménységű (1700…2300 HV)

- kis súrlódási együtthatójú (csúszógyűrű, csapágy)

- savakkal, nemvasfém olvadékkal szemben ellenálló (olvasztótégely)

- nagy hajlító- ill. nyomószilárdságú

- legnagyobb szilárdságú kerámia (nagy hőmérsékleten is)

Alkalmazás:  motorok, turbinák elemei, szelep, dugattyúgyűrű, forgácsoló szerszámok, golyósorsó, golyóscsapágy, melegsajtoló bélyeg, termoelemek védőcsövei, hegesztőpisztoly fúvóka stb.

BÓR-NITRID

köbös		         hexagonális

(KBN)                            (BN)

kemény                                 lágy („szervetlen gyémánt”)      („szervetlen grafit”)

- kis sűrűségű (ρ = 3,3…3,5 · 103 kg/m3)

- igen nagy keménységű (7000…9500 HV)

- nagy hőmérsékleten alkalmazható (1200…1400 oC)

- nagysebességű forgácsoláshoz javasolt, mivel nem lép reakcióba vasalapú anyagokkal

Alkalmazás: köszörűtárcsa anyaga, tégely, égetőkemence, reaktorépítés, gyorsacél, keményfém, réz, alumínium, kerámia forgácsolása

SZILÍCIUM-KARBID (SiC)

Köbös		         Hexagonális

(β-SiC)                         (α-SiC)

- kis sűrűségű (ρ = 2,4…3,2 · 103 kg/m3)

- nagy keménységű (2500…3000 HV)

- nagy olvadáspontú (2830oC)

- nagy hőmérsékleten alkalmazható (1500…1700 oC)

- jó hővezető képességű és hősokk-állóságú

( λ = 20…150 W/m·K)

Alkalmazás: csiszolóanyag, szilitrudak (kemencék, fűtőellenállás), tégelybélés, tűzálló kazánbélés stb.

BÓR-KARBID (B4C)

- romboéderes kristályrácsú

- kis sűrűségű (ρ = 2,5 · 103 kg/m3)

- nagy keménységű (3000…4000 HV)

- közepes hőmérsékleten alkalmazható (≤ 800 oC)

ALUMÍNIUM-OXID (Al2O3)

(műkorund)

- romboéderes kristályrácsú

- kis sűrűségű (ρ = 3,99 · 103 kg/m3)

- nagy olvadáspontú (2053 oC)

- közepes keménységű (2000 HV)

- nagy hővezető képességű

- nagy melegszilárdságú

- kedvező árú

Alkalmazás: biokerámia, forgácsoló lapka, dugattyú, szigetelő, tégely, csövek, csúszógyűrű, húzókő, finom köszörűtárcsa stb.

CIRKÓNIUM-OXID (ZrO2)

- monoklin kristályrácsú 1150oC-ig, fölötte tetragonális

- közepes sűrűségű (ρ = 6,07 · 103 kg/m3)

- nagy olvadáspontú (2690 oC)

- közepes keménységű (1200…1400 HV)

- igen nagy hajlítószilárdságú (4-szerese az Al2O3-nak)

- jó hősokk-állóságú

Alkalmazás: koptatóhatásnak kitett szelep, fúvóka, csapágy

MŰSZAKI ÜVEGEK TULAJDONSÁGAI

- kis lineáris hőtágulású  (α = 0,5…6 · 10-6 K-1)

- kis hővezető képességű ( λ = 0,7…1,3 W/m·K)

- nagy átütési szilárdságú (ρ = 109…1017 Ω· m)

- kémiailag ellenálló (a HF megtámadja)

- jó fényáteresztő

- lágyulási hőmérséklet felett jól alakítható

- nyomó: hajlító: szakítószilárdság arány  10 :2 : 1

- transzformációs hőmérséklete (Ttr) az az érték, ahol a viszkozitása η = 1012,5 Pa· s

- hősokk-állóságát jellemzi az a ΔT, amelynél egy adott üvegrúd a rideg tartományában még törés nélkül elvisel:

T2-T1= Rmε⋅αλγ⋅c⋅W

GYÉMÁNT (C)

mesterséges            természetes

(tetraéderes)             (oktaéderes)

izotróp                   anizotróp

- lapközepes köbös (gyémántrácsú)

- kis sűrűségű  (ρ = 3,3…4,0· 103 kg/m3)

- kis hőtágulású  (α = 1,1· 10-6 1/K)

- nagy olvadáspontú (~ 4000oC)

- nagy hővezető képességű  (λ = 700….2000 W/m·K)

- nagy keménységű  (8000…11000 HV)

- nagy elektromos ellenállású  (ρ > 1013 Ω· cm)

GRAFIT(C)

mesterséges            természetes

- hexagonális rácsú, kovalens kötésű

- kis sűrűségű  (ρ = 2,22· 103 kg/m3)

- jó hőálló és hősokkálló

- nagy olvadáspontú (~ 3500oC)

- jó korrózióálló

- lágy (5…50 HB)

- jó elektromos vezető az alapsíkban

KARBONSZÁL

Előállítása: poliakrilnitril (PAN) oxidációja, majd 3000oC-on semleges gázban végzett szenítésével. Az elemi szál átmérője: 7,4 μ.

Jellemzői:

- kis sűrűségű (ρ = 1,78 · 103 kg/m3)

- szálirányban igen nagy szilárdságú és rugalmassági modulusú

|  | E, GPa | Rm, MPa | ρ, · 103 kg/m3 | E/ ρ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karbon-szál | 228 | 3600 | 1,78 | 128,0 |
| acél | 206 | 420 | 7,8 | 26,4 |
| titán | 112 | 980 | 4,5 | 24,9 |
| üvegszál | 56 | 1560 | 1,95 | 28,7 |

- jó elektromos vezetőképességű

- igen jó hővezető

- nagy hő- és tűzállóságú, korrózióálló

- kis hőtágulású

- kiemelkedő rezgéscsillapító hatású

TŰZÁLLÓ OXIDKERÁMIÁK

Jellemzői:

- nagy lágyulási (1300…1700oC) vagy nagy olvadási hőmérsékletköz (1580…2000oC)

- jó hősokk-állóság (főként 600oC fölött)

- nagy kémiai ellenállóképesség

a) Savas kémhatású

- szilika tégla (SiO2 = 92…98 %)

b) Semleges kémhatású

- samott tégla ( Al2O3 < 45 % + SiO2)

- szillimanit tégla (36% SiO2 + 63%Al2O3+1%CaO)

c) Bázikus kémhatású

- magnezit tégla MgO(37…98%) + CaO (1…60%)  és/vagy Cr2O3