| ALKÁN (paraffin) | Alifás telített szénhidrogén | CnH2n+2 | CH4=metán C2H6 = etán C3H8=propán C4H10=bután |
| --- | --- | --- | --- |
| ALKÉN (olefin) | Alifás telítetlen szénhidrogén | CnH2n | CH2=metilén C2H4=etilén C3H6=propilén C4H8 =butilén |
| ALKIN | Alifás telítetlen szénhidrogén | CnH2n-2 | C2H2=acetilén (etin) |

Homológ sor: azonos szerkezetű, hasonló kémiai tulajdon-ságú, de egy metilén ( = CH2) csoporttal eltérő szénhidro-gén

Alifás: nyílt, egyenes vagy elágazó szénláncú molekulákból álló

|  | Kémiai képlet | Példák |
| --- | --- | --- |
| Alkohol | CnH2n+1OH | CH3OH = metanol C2H5OH = etanol |
| Aldehid | CnH2n+1COH | CH2O = metanal (formaldehid) C2H4O = etanal |
| Karbonsav | - COOH | CnH2n+1COOH = alkánsav |
| Keton | R – CO –R, | CnH2n+2CO C2H6CO = aceton |
| Észter | O II – O – C – | CnH2n+2COO |

AROMÁS VEGYÜLETEK

Hőbontással keletkező, többnyire szerves vegyületek egyik főcsoportja

Benzol – telítetlen szénhidrogén        CnHn

P O L I M E R E K

Előnyei:

- kis sűrűség (0,9…2,0 · 103 kg/m3)

- kis rugalmassági modulus (0,7…4000 MPa, hőre keményedőnél 2500…10000 MPa)

- kis szakítószilárdság (5…80 MPa)

- általában nagy nyúlás (100…800 %)

- jó siklási tulajdonság, kis súrlódási együttható

- kis hővezető képesség

- jó elektromos szigetelő

- jó ellenállás savakkal, lúgokkal környezeti hőmérsékleten

- jó hangszigetelés, rezgés- és zajcsillapítás

- könnyű megmunkálhatóság

- viszonylag kis gyártási ár

Hátrányai:

- nagy hőtágulási együttható

- kisebb szilárdság és merevség

- elektrosztatikus feltöltődés

- kúszási hajlam már 20oC-on is

- nagyobb öregedési hajlam normál környezeti hatásokra

- kis kifáradási határ

- nagyobb gyúlékonyság

Polimerek  előállítása

Polimerizáció, polikondenzáció, poliaddíció

Polimerizáció

Telítetlen, szerves monomer molekulák aktiválása (felbontása és reakcióképessé tétele)  és a szabad vegyértékek telítése (összekötése) melléktermék keletkezése nélkül,  exoterm láncreakciókban hosszú (>103) láncú kovalens kötések kialakításával. Lehet: homopolimerizáció vagy kopoli-merizáció

Pl. polietilén (PE), polipropilén (PP), polisztirol (PS), PVC stb.

Polikondenzáció

Különböző típusú monomerek egyesítése láncreakcióban makromolekulává kismolekuláris reakciótermékek (H2O, HCl, NH3, NaCl stb.) keletkezése mellett.

Pl. telített (hőre lágyuló) poliészter (PET, PBT), poliamid (PA), fenoplaszt (PF), telítetlen poliészter (UP) stb.

Poliaddíció

Reakcióképes funkciós csoportok egyik monomerből egy másikhoz való átrendeződése melléktermék keletkezése nélkül.

Pl. poliuretán (PUR), epoxigyanta (EP), szilikongyanta (SI).

Amorf polimerek: pl. PVC,  PS

Tü  = üvegesedési hőmérséklet

Td  = bomlási (degradálódási) hőmérséklet

- Terhelt szerkezetekben csak üvegesedési hőmérsékletük  (Tü) alatt használhatók

- Tü fölött rugalmasan (elasztikusan) viselkedik

- Nagyobb hőmérsékleten meglágyul és képlékenyen (plasztikusan) viselkedik

(Amorf polimerek szerkezete és viselkedése a)

Részben kristályos polimerek: pl. PE, PP

(kristályos fázisokkal gyengén térhálósított plasztomerek)

Tkr = kristálybomlási hőmérséklet

- Tü alatt kemény

- Tü fölött jelentős szilárdság mellett szívósan viselkedik

- Tkr fölött a kristályos részek amorf állapotba mennek, az anyag meglágyul és képlékenyen (plasztikusan) viselkedik

(Részben kristályos polimerek szerkezete és viselkedése b)

Ritkán térhálós polimerek: pl. PUR, SIL

(laza hálós kapcsolódású elasztomerek)

- üvegesedési hőmérsékletül kicsi (-70…-130oC)

- mechanikai igénybevétellel rugalmasan jól (reverzibilisen) alakíthatók

- nincs jellegzetes lágyulásuk és olvadásuk

- gumiszerű állapotukat Td-ig megtartják

- két szomszédos polimer-molekulához egyszerre kapcsolódó atomokkal (pl. S) hozható létre

(Ritkán térhálós polimerek szerkezete és viselkedése c)

Sűrű térhálós polimerek: pl. PF, MF, UP

(duromerek)

- melegítéskor nem lágyulnak és nem olvadnak

- kemény állapotukat Td-ig megtartják

(Sűrű térhálós polimerek szerkezete és viselkedése d)

P O L I E T I L É N

(PE)

Jellemzői:

- kiváló elektromos szigetelő anyag (> 1014…1015 Ω·m)

- jól melegalakítható

- forgácsolható, hegeszthető

- 60oC alatt minden oldószerben oldhatatlan

- ütésálló

Lágy polietilén (LDPE): kis sűrűségű (ρ =0,92· 103 kg/m3),

ill. lineáris kis sűrűségű (LLDPE) (ρ=0,925· 103 kg/m3) részben kristályos (40…65%)

Előállítása: vegyipari benzin → pirolízis (hőbontás): gázalakú monomer  → sűrítés (20…30 MPa-on, majd 150…250 MPa-on):folyadékalakú monomer → 150…250oC-on + kevés O2 hozzáadásával folyamatos üzemű (csőkígyós) polimerizálás

Alkalmazás: csomagolófólia, idomok, üreges testek, lágy tömlők, csövek, fröccsöntött alkatrészek stb.

Kemény polietilén (HDPE): nagy sűrűségű (ρ =0,96· 103 kg/m3), erősebben kristályos (65…80%)

Alkalmazás: nyomás alatti csövek, vegyipari berendezések  armatúrái, háztartási edények, üzemanyagtartályok stb.

|  | tolv, oC | Rm, MPa | A, % |
| --- | --- | --- | --- |
| lágy PE | 110 | 10…25 | 350…400 |
| kemény PE | 130 | 30…40 | 130…150 |

P O L I P R O P I L É N

(PP)

ataktikus   PP : amorf

izotaktikus PP: nagyobb részben kristályos (60…70%)

(sztereoreguláris: térbelileg szabályozott)

Jellemzői:

- PE-nél jobb szakítószilárdság (Rm = 30…50 MPa)

- nagyobb olvadási hőmérséklet (tolv = 165oC)

- kedvező hajlító modulus (1,4 GPa)

- a kopolimeres  ill. kompozitos  (WF-, GF-szálas) PP kedvezőbb ütőmunkájú

Alkalmazás: fólia, palack, háztartási gépalkatrészek, ventilátorlapát, szivattyúház, burkolat, műszerfal, lökhárító, kötél, zsineg, ponyva, zsák, élelmiszerszállító edény, mikrohullámú edények stb.

P O L I A M I D

(PA)

Nem szénhidrogén polimer, hanem láncban heteroatomot (O,N) tartalmazó, polikondenzációval gyártott polimer.

Amid kötés:  − CO − NH −

Jellemzői:

- nagy szakítószilárdság (Rm = 50…130 MPa, mely függ a nedvességtartalomtól= hidrofil jellegű)

- nagy hajlítószilárdság (100…145 MPa)

- nagyobb olvadási hőmérséklet (tolv = 180…255oC)

- nagy hőállóság

- kedvező siklási tulajdonságok

- jó ütésállóság, kopásállóság

- önkioltó képesség (lángállóság)

- jó vegyszerállóság (gyenge savakkal és lúgokkal)

- jól forgácsolható

PA 6 : 6 szénatomlánc polimerenként [- NH – (C2H5)- CO -]n

PA 6.6. 6 + 6  szénatomlánc polimerenként

Alkalmazás: csapágy, csapágypersely, orsó, fogaskerék, vezetőgörgő, szíjtárcsa, szivattyú, benzinálló csövek, olajszűrő, üzemanyag tartály, védősisak, tipli, csavar stb.