Forgó mozgású hajtóművek:

- Fő hajtómű

  - Motor:  aszinkron

  - Hajtómű:

    - Fogaskerekes

    - Tolótömbös

    - Tengelykapcsolós

- Mellék hajtómű:

  - Motoros

    - Aszinkron

    - Egyenáramú

    - Léptető

  - Hajtómű:

    - Cserekerekes

    - Tolótömbös

    - Vonóékes

    - Norton

    - Meander

Analitikus feld lépései:

1, hajtómű elméleti ford. sz. sora

2, Hajtómű tényleges ford. sz. sora

3, minden egyes ford. sz. -nál meghatározzuk a hibát az elméletihez viszonyítva

Főhajtóművek csoportosítása:

- Forgó mozgású:

  - Fokozatos

  - Fokozat nélküli:

    - Mechanikus

    - Hidraulikus

    - Elektromos

-egyenáramú

-aszinkron m.

- Egyenes vonalú mozg:

  - Külön irányváltós hajtás

    - Fogask, fogasléc

    - Csiga-fogasl.

    - Menetes orsó-anya

    - Hidraulikus elempár

  - Önirányváltós hajtás

    - Forgattyús

    - Himbás: lengő forgó

NC vez. Alapfeladatai:

1, Helyzet meghatározás:

-pont

-szakasz

-pálya

2, Sebesség meghatározás:

-állandó

-változó

3, Kiegészítő tevékenységek:

-szerszám kezelés

-munkadarab kez.

-hűtés kez.

-forgács kez.

-stb

NC vez típusok:

1, KNC (konvencionális NC)

kombinációs logika esetén

2, CNC Ha a PVE programozható logikát (mikroprocesszort) tartalmaz.

| Hagyományos | NC |
| --- | --- |
| Kézi vezérlés | Automatizált, nincs kézi működtetés |
| FHM, MHM fogaskerekes | Fokozatnélküli programozható FHM, MHM |
| Szánok mozgatása menetes orsóval | Golyós orsóval |
| Teljesítmény kisebb (P=1,5-10kW) | Nagyobb (5-35 kW) |
| Megmunk pontosság: 0,05-0,1 | 0,001-0,01 mm |

NC Alapgépek csoportosítás:

1, Technológia szerint:

eszterga, maró, fúró, köszörű, stb

2, Szerszámozás szerint:

-állószerszámos (pl eszterga)

-forgó szerszámos (pl. marógép)

Nc gépek fejlődése:

Konvencionális NC → Megmunkáló központ(CNC) → Megmunk. Cella →Rugalmas gyártórendszer

NC főhajtások csoportosítása:

- Fokozatos

  - Motor:

    - aszinkron

    - egyenáramú

  - Váltó:

    - Fogaskerekes

    - Tengelykapcso lós

- Fokozat nélküli

  - Motor:

    - egyenáramú Sz=10mm

    - aszinkron

    - ne=60(f)/P

  - Váltó:

    - Mechanikus dörzshajtások

    - Hidraulikus

Műszki szabályozás az EU-ban:

1957. Római szerződés EGK, Euratom

1960. EFTA EU Szabadkereskedelmi társaság

1967. Montánúnió+EGK+Euratom > EK

1992. EU

2004. május.1. 25 tagállam

Jogharmonizáció (Mo1995)

-új jogszabályok rendezése

-Meglévő jogszabályok rendezése > direktívát

adnak ki, 85 új megközelítés elve

>minimális követelmények forg-ba hozáshoz szükséges

>harmonizált szabványok tartalm.

-Szabványok harmonizálása

Műszaki szabályozás 2 fő területe:

1, Jogilag szabályozott terület:

-veszélyes termékek pl. gyermekjátékok

-forgalomba hozatal jogilag szabályozott

-jogszabályok, rendeletek, direktíva

-termékfelelősségi törv. A mérvadó 1993. évi X tv.

Termék által okozott kárra vállal a gyártó felelősséget

Csak a 10.000Ft feletti károkra érvényes, felső korlát nincs

2,Piac által szabályozott terület:

-nem veszélyes termékek pl. cipő

-önként elfogadott szabványok

-Fogyasztó védelmi tv a mérvadó

EGK célja:

-egységes piac

-szabadkereskedelmi övezet

-68’ vámúnió

Elsődleges jogszabályok 1957 Római szerződés – Keretegyezmény > 4 gazdasági szabadságjog:

-termékek

-szolgáltatások

-személyek

-tőke szabad áramlása

| EU | Nemzetközi |
| --- | --- |
| CEN | ISO: összes többi |
| CENELEC | IEC: elektronikai sz szerv |
| ETS | ITU: távközlési sz. szerv |

Másodlagos jogszabályok: elsődleges jogsz.-ban megfogalmazott célok elérését szabályozzák

-rendelet, határozat, direktíva (irányelv)

-ajánlások

-döntések

EU 3 alapelve:

1, Kölcsönös elismerés elve „Corro d Dijon”

2, Új megközelítés elve

3, Globális megközelítés elve

modul rendszert hoztak létre A, B….H

A: legenyhébb vizsgálat, szállítási gyártási nyilatkozat

B-H: Notifikált szervezet CE

CE jelölés: Megfelelősségi megjelölés az EU ban.

Megfelel az összes rá vonatkozó direktíva követelményeinek, erről a direktívában előírt módon meg is győződtek.

ISO 9000 tagjai:

ISO 9000:2000 Minőségirányítási rendszerek alapok és szótár

ISO 9001:2000 Mir. Követelmények

ISO 9004:2000 Mir. Útmutató a működés fejlesztéséhez

Mir 8 alapelve:

-vevőközpontúság

-vezetőség felelőssége

-munkatársak bevonása

-folyamatszemléletű megközelítés

-rendszerelmélet

-folyamatos fejlesztés

-tényeken alapuló döntéshozatal

-kölcsönösen előnyös kapcs. a szállítással

Termék: hardver, szoftver, szolgáltatás

Követelmény: Konkrétan megfogalmazott igény

Tanúsítás: 3 fél igazolja h a termék megfelel biz követelményeknek

Felülvizsgálat: Módszeres független dokumentált folyamat felülvizsgálati bizonyíték megszerzésére, és objektív értékelésére annak meghatározására hogy a felülvizsgálati kritériumok milyen mértékben teljesültek.

Célja szerint: termék CE, folyamat, rendszer

Végző szervek szerint: 1.-2.-3. fél általi

Folyamatjav:

Minőségszabályozás stratégiái:

1, Minőségtartó strat.

2, Minőségjavító strat. FMEA, 7régi eszköz

3, Minőség fejlesztő strat. QFD, komplex módszer

7régi(egyszerü) eszköz:

1, Folyamatábra

2, Adatgyűjtés

3, Hisztogram

4, Pareto diagr.

5, Ok okozati diagr.

6, Korreláció diagr.

7, Szabályozó kártya

7 Új (vezetési) módszer:

1, KJ Affinitás elemzés

2, Kapcsolati diagr.

3, Fq-d

4, Mátrix

5, PDPC folyamat döntési program kártya

6, Mártix ad

7, Nyíl diagr.

Mérési módszerek:

-Közvetlen mérési módszer

-Közvetett mérési m.

-Kitérítéses m.

-Kompenzációs (kiegyenlítő)m.

-Helyettesítő m.

-Differenciál m.

-Analóg mérési m.

-Digitális mérési m.

-Komplex mérési m.

Mérési hibák csoportosítása:

Eredetük szerint:

-a mérőberendezés hibája

-szerkezeti hibák

-kalibrálási hiba

-variációs h.

-irányváltási h

-nullponth.

-mérendő mennyiség hibái

-környezeti hibák

-mérési módszer hibája

Jellegük szerint:

-durva hiba

-rendszeres hiba: konkrét okokra visszavezethető, állandóan jelenvan jele: H0 H1

-véletlen hiba: nehéz kiküszöbölni, kicsi eltérés