- Rácshibák:

  - Pontszerű: üres rácshely, hiányzik egy atom

    - Beékelődéses: intersztíciós, befér az idegen atom

    - Helyettesítéses: nagyobb az idegen atom

  - Vonalszerű: disclokáció

  - Felület szerű: pl. szemcse határ

- Kristályrácsok:

  - Köbös:

    - Egyszerü (Po)

    - Térközepes köbös (pl. G, Mo, V)

    - Lapközepes köbös(Al, Cu, Ni)

  - Hexagonális rács: (C, Zn, Mg)

  - Tetragonális rács gamma-Te gyors hűtés martenzit

- Fémvegyületek:

  - Ion:erős fémes elemek és átmeneti elemek nemfémes és metalloid elemekkel képzett vegyületei

  - Elektron

  - Intersztíciós: beékelődéses Fe3C+vas-karbid (cementit)

- Ötvözetlen fémek tulajdonságok:

  - Fizika, kémiai, mechanikai

  - Szilárdságtani: Rm, Reh, Rec, Rpo2, HB, HV, HRC, HRB

  - Szívóssági: K, TT, KV

  - Képlékenységi: A10, A5, A3

(GRAFIKON)

- Gibbs-féle bázisszabály: F+SZ=K+1 SZ=szabadsági fok

  - Foly.fém kristály csírákszemcsék:	1,Poliéderes(finom, durva)

2,Dendrites

(GRAFIKON)

(GRAFIKON)

(GRAFIKON)

- Kritikus alakítási fok

- Diffúzió: Atomok szilárd fémben, hő vagy/és nyomás hatására végbemenő helyváltoztatása

  - Öndiffúzió (ötvözetlen fém)

  - Idegen atom (ötvözött)

    - Helyettesítéses szilárd oldat

    - Beékelődéses szilárd oldat

Pl cementáláskor 1000Celsiuson 10 óráig hőkezelve X=D*t=1.3mm

- Ötvözetek:

  - Kétalkotós

  - Többalkotós

- Fő ötvözők:

  - Acélok: C, Mn, Si, Cr, Mo, Ni, V, W

  - Alumínium: Mg, Mn, Si, Cu, Zn

  - Réz: Zn, Sn, Al, Si, Cr, Be Cu+Zn=sárgaréz, Cu+Sn=bronz

  - Lehet: egyensúly, egyensúlytól eltérő

  - Egyensúlyi diagramok:

    - Egymást minden összetételnél oldják

        - (GRAFIKON)

    - Egymást egyáltalán nem oldják szilárd állapotban

    - Egymást korlátoltan oldják

        - (GRAFIKON)

    - Egymást korlátoltan oldják +vegyületet képeznek

- Fe –C rendszer

  - Egyensúlytól eltérő (metastabil) Fe-Fe C (C=6.69%, Fe=93.31%) cementit

  - Egyensúlyi, stabil (hosszú hűléskor) Fe-C Grafit

- 1ötvözetlen Fe:

  - (GRAFIKON)

  - Fe –C ötvözet

    - ha C<=2.14%-Acél (1.7%, 2.6%)

    - ha 2.14<C<6.69%-Öntöttvas

- 2Acélok: ötvözetlen acél, korrózióálló acél, egyéb acél: MSZEN10020

- Összetétel:

  - Fe, C (<2.14%)

  - Kísérő elemek (Si<0.5%, Mn<2%)

  - Szennyező elemek

  - S, P<=0.035% Minőségi acél

  - P<=0.025% Nemes acél

- Korrózióálló acélok:

  - fő ötvözői: Cr, Ni, Mo (>12%>8%<3%)

  - Melegszilárd acélok

    - tdk<= 600Cr, Mo, V, (W) (>1%>0.5%>0.5%)

- Egyéb acélok:

  - Fe –Fe3C kétalkotós egyensúlyi diagram:

DIAGRAM!!!!!!!!!!!!!

  - Szövetszerkezet:

    - Ledeburit: 1147C on Gamma+Fe3C

      - 20C on perlit+FE3C

    - Perlit: 770C on +Fe3C

    - Grafikon!!!!!

    - Gamma 1147C  2.14%C-old

770C   0.76% C-old

1.38% C  II Fe3 C

    -   770C  0.0218%C-old

20C   0.006% C-old

III Fe3 C

- Öntöttvasak: C> 2.14%

  - C lehet:

    - Fe3 C  fehér öntöttvas (kis nyúlású, hideg)

    - C  szürke öntöttvas (grafit):lehet: lemez (L), Gömb(S) nagyobb nyúlás

- Diffúziós Átalakulás: Gamma-  max 2.14

- Acélok viselkedése gyorsabb hűtéskor:

  - Átalakulás:

    - diffúziós  Gamma Bénit : , vagy Fe3 C

    - diffúzió nélküli Gamma  Martenzit (nagy keménység, -szilárdság, kis nyúlás)

    - Diffúzió: ötvöző vándorlás

    - GRAFIKON

- 1Roncsoláos és 2roncsolásmentes anyagvizsgálatok:

  - 1: szakító, keménység, ütvehajlító

  - 2: folyadék behatásos, mágnesezhető poros, örvényáramos, ultrahangos, röntgen

  - Szakítóvizsgálat:

- Keménységmérés:

  - Brinell: HB 185

  - Vickers: HV640

  - Rockwell

    - B: HRB 85

    - HRC 62 (rockwell egység)

- Hőkezelés folyamata:

  - Felhevítéses:

    - Izotermikus

    - Folyamatos (felhev diagramm.)

  - Hő tartás

  - Lehűtéses:

    - Iztermikus (hirtelen vizbe, olajba)

    - Folyamatos (lassu, gyors)

  - Cél:

    - Lehető leglágyabb állapot elérése (pl lágyítás)

    - Durvaszemcsés szerkezet elérése (pl.forgácsoláshoz szemcsedurvító izzítás)

    - Finomszemcsés szerkezet (pl normalizálás)

    - Felületi keménység növelése (pl:kérgesítő hőkezelések, lángedzés)

    - Megfelelő szilárdság, szívósság (pl nemesítés)

    - Megmunkálások hatásainak megváltoztatása (hegesztés, képl. alakítás)

    - Megfelelő keménység elérése (edzés)

    - Átalakulási diagr:

- Edzés:

  - Edzhetőség: C>0.25%

  - Edzett: ha >50%M2

  - Lehet: felületi, v átedzés

  - Felületi edzés: lángedzéses, indukciós

1Cementálás: betétben edzhető acél:

Ötvözetlen:

C15-C=0.15 karbon, nem edzhető, cementálni kell a felületetfelszenítés: szilárd, folyékony, gáznemű közegben. C=0.6-0.7% edzhetővé válik

Ötvözött: Cr-Mo, Cr-Mo-V, Ni-Cr

2Nitridálás: (csak ötvözött acélt!)

Ötvözetlennél: üvegíti

Ötvözött acél: Cr, Mo, V, Ti, Ta (nem kell edzeni)