Digitális technika kidolgozott tételek

1. digit jel, kódok

Analóg jel: általában lineáris egységek dolgozzák fel, időben folyamatos,  valamilyen függvénnyel leírhatóak. Jellemzői: egyenszint átvitel, jel-zaj viszony, torzítás, frekvenciamenet.

Digitális (számjegyes) jel: számjegyekből áll, diszkrét értékekből, általában nem leírható függvénnyel

Kód: Valamely információ kifejezésére, hordozására szolgáló rendszer, amely az információ elemeihez egyértelműen kód-jeleket rendel.

A kódolás maga az a művelet, amellyel az adott információ elemeihez a kód-jeleket, szimbólumokat hozzárendeljük.

A dekódolás a kódolás inverz művelete, amelynek során a kódról visszatérünk az eredeti információra.

A kódolt információ jellege szerint a kódok fő csoportjai: - a numerikus kódok, amelyek számok kifejezésére alkalmasak (BCD, Gray ); - alfanumerikus kódok számok és betűk, valamint írásjelek kódolására alkalmasak (TELEX, ASCII stb.)

Numerikus kódok : Kettes számrendszer, a legtöbbször használt bináris kétértékű kód. A 2-es egész számú hatványai adják a helyértékeket.

Négy bites BCD kódok: Négy bittel: 2n = 24 = 16 különböző kódszót lehet előállítani. A 8-4-2-1 súlyozású kódot szoktuk általában "BCD kód"-nak nevezni. Evvel a decimális számok egyes jegyeit kódoljuk binárisan, 4-es csoportokban. Pl.:3=0011,8=1000,5=0101,7=0111

Van még egyéb BCD: Excess-3, 2-4-2-1 Alkien, 5-4-2-1 súlyozású, 5-ből 2, Bi-Quiner, Johnson,  stb…

2. hexa, gray, alfanumerikus kódok

Hexadecimális kód: nevének megfelelően 16 kódszót tartalmaz. 4 bitjével bináris kódban mind a 16 lehetséges kombinációt tartalmazza. 1-16 = 123456789ABCDEF. A hexadecimális kód a bináris számok "rövidített" felírására alkalmas: a bináris 0-1 sorozatot az LSB felől 4-es csoportokra választjuk szét és, ezeket adjuk meg egy-egy számmal, ill. betűvel. Például az 1111 1001 1000 1100 bináris számot hexadecimális rövidítéssel a következőképpen ábrázolhatjuk: 1111=F 1010=9 1000=8 1100=C   F98C

GRAY kód:A leggyakrabban használt egylépéses kód. Jellemzője, hogy az eggyel nagyobb számértéket jelentő kódszó az előzőtől csak egyetlen helyértéken különbözik, vagyis az egyik kódszóról az utána következőre való átmenetnél csak egy bit "lép", vált át 0-ról 1-re vagy 1-ről O-ra.

Alfanumerikus kódok, Nemzetközi távíró-kód (BAUDOT)

Ez az 5 bites alfanumerikus kód a hírközlésben szinte a legelterjedtebb nemzetközi kód. A TELEX gépek ezzel működnek, ezért TELEX-kódnak is nevezik.Az 5 bit 25 = 32 kódszót állíthat elő maximálisan, ebbe "nem fér be" az ABC összes betűje, valamint az összes szám és írásjel. Ezért minden kódszót kétszeresen használnak ki: ugyanaz a kombináció jelenthet valamely betűt vagy egy számot (ill írásjelet) attól függően, hogy megelőzően az 11111 betűváltó vagy az 11011 számváltó kódszó érkezett-e. A betűváltó megérkezése után minden kódszó betűt jelent, egészen addig, amíg a számváltó meg nem érkezik, ezután minden kódszámot és irásjelet jelent stb. 6 jelkombináció nem betűk és számok kódolására szolgál, hanem a telex gépet vezérli.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange = Amerikai szabvány kód információ cseréhez)

Igen sok periférikus berendezés működik ezzel a 8 bites kóddal. A nyolcadik bit igazság szerint nem hordozza az információt, hanem hibajelzésre szolgáló paritás bit, amely a karakterekben az 1-esek számát párosra egészíti ki. A maradék 27 kombináció bőségesen elegendő az összes kis- és nagybetű, szám írásjel és a vezérlőjelek kódolására. Azt, hogy kisbetűről, nagybetűről, számokról, ill., írásjelekről vagy vezérlőjelekről van e szó, a 6. és 7. bit határozza meg. A többi 5 biten kódolják az egyes betűket,, írásjeleket, oly módon, hogy - ha például betűkről van szó - ahányas bináris számot alkotnak az első 5 bit jegyei, az ABC annyiadik betűjét jelentik (bináris szám - folytonos kódolás).

Egyéb bináris alfanumerikus kódok

EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code = Kibővitett BCD információ cseréhez)

8 bites, és mindegyik helyérték információt hordoz. A betűk, számok, írásjelek, vezérlőjelek nem használják ki mind a 256 kombinációt, sok hely van speciális jelek kódolására. Nagy számítógépekhez és a hozzájuk tartozó berendezésekhez használják előszeretettel.

SELECTRIC : 8 bites kód, ebből 7 az információ hordozó, a nyolcadik a paritásbit, hibajelzés céljára.

"N az M-közül" kódok :  Kódkészlete olyan, hogy a karakterek M számú bitje között mindig N számú l-es van.

3. logikai hálózatok modellje, logikai függvények,alapműveletek

A logikai hálózatok a bonyolultabb logikai kapcsolatokat mindig egyszerű, elemi logikai alapműveletekből állítják elő. A hálózat bemenetére érkező jelek a bemeneti logikai változók, ezeket szokásosan A, B, C,….vel, az ábécé nagybetűivel vagy X1X2X3...e1 jelöljük, amelyek igazságtartalma, "értéke' 0 vagy 1 lehet.

A logikai áramkör műveleteket végez azokkal, és végül a változók értékétől függően a kimenetén (kimenetein) 0 vagy 1 jelszintet (jelszinteket) állit elő.

Kombinációs logikai áramkör: amely a bemenetekre érkező jelek között azonnal elvégzi a "logikai műveleteket", ezek eredményét az áramkörre jellemző késleltetési idő elteltével a kimenet(ek)re adja. A kombinációs hálózatok többnyire kapu-áramköröket tartalmaznak.

Sorrendi logikai áramkör: a bemenetekre érkező jeleken kívül figyelembe veszik az előzőleg felvett  állapotaikat is, úgy hogy azok közül valamennyit visszacsatolunk a bemenetre.

Az  aszinkron sorrendi logikai áramkörök a bemenetek változása okozta különféle logikai állapotváltozások feldolgozását nem egyidőben hajtják végre, hanem egymás után.

A szinkron sorrendi áramkörök is visszacsatolással működnek, a kimenetről a bemenetre visszacsatolt jelek nem azonnal fejtik ki hatásukat, hanem egy speciális bemeneti jelre, az ütemjelre vagy órajelre (CLOCK, Cp: Clock pulse) "várnak", majd ennek megérkezése után a bemeneten erre a célra felépített tároló-sorba íródnak. A szinkron sorrendi hálózatban így minden változás az órajel által meghatározott pillanatban az órajellel időzítve, az órajellel szinkronizálva jön létre.

George BOOLE(1815-1864) hozott létre olyan kétértékű algebrát, amely a bonyolultabb logikai kapcsolatok egyszerű kapcsolatok segítségével való leírását, egyszerűsítését teszi lehetővé. BOOLE alaptétele az, hogy bármilyen bonyolultlogikai kapcsolat megfelelően választott alapműveletek segítségével kifejezhető.

Logikai alapműveletek

Negáció, tagadás, invertálás: A negáció, tagadás vagy invertálás azt jelenti, hogy valamely esemény, logikai változó, vagy akár valamely következtetés, logikai függvény igazságtartalmát ellenkezőjére változtatjuk A tagadott változót vagy kifejezést szokás szerint "negált"-nak nevezzük (p1.: Ā: "á-negált"). Előfordulhat, hogy valamely változó nem negált, hanem "valóságos" értékével kivánunk számolni, akkor erre a"ponált" kifejezéssel hívhatjuk fel a figyelmet (A: "á-ponált"). A negáció szokásos műveleti jele a felülhúzás: Y = Ā vagy a külön "negált jel": Y=┐A. Logikai áramkörökben a negálást INVERTER végzi. Magát az invertálást a kis kör jelképezi.

A logikai VAGY kapcsolat, diszjunkció : A VAGY kapcsolat jelentése: ha a logikai változók közül akár egyetlen egy is 1-es értékű, az eredmény, a függvényérték "már" l-es lesz. Ha egyszerre több változó 1-es, a függvényérték akkor is l-es. A függvényérték csak akkor zérus, ha valamennyi változó zérus értékű. A VAGY kapcsolat műveleti jele v jel vagy az algebrában megszokott + jel. A VAGY műveletet szokás logikai összeadásnak is nevezni (diszjunkció). Azt az egységet, amely a változók között a VAGY kapcsolatot létrehozza VAGY-KAPU-nak (OR-GATE-nek) nevezzük.

A logikai ÉS művelet, konjunkció :  Az ÉS kapcsolat eredménye akkor 1, ha az összes változó értéke egyidejűleg logikai 1.  Az ÉS kapcsolat, konjunkció jelölése a változók közé irt ^ jel vagy a szorzó pont, és megengedett az algebrában szokásos rövidítés is, amellyel a változókat egyszerűen egymás mellé írjuk. Az ÉS műveletet szokás logikai szorzás-nak is nevezni (konjunkció). A műveletet megvalósító egység az ÉS-KAPU (AND-GATE),

A BOOLE-algebra alaptételei, szabályai: A BOOLE-algebra alapműveletei - a NEGÁCIÓ, az ÉS, valamint a VAGY kapcsolat.

A tagadás törvénye: 0=1,1=0   A kettős tagadás törvénye: 0=0,1=1,A=A

A logikai 1 és 0, VAGY ill. És kapcsolata : 0+0 = 0  ,  0+1 = 1  ,  1+0 = 1  ,  1+1 = 1  ,  0*0 = 0  ,   0*1 = 0  ,   1*0 = 0  ,   1*1 = 1

Változó és állandó értékek logikai kapcsolata: A+0 = A  ,  A+1 = 1  ,  A*0 = 0  ,  A*1 = A

Műveletek egyazon változóval: A+A+A…..+A = A  ,  A*A*A……*A = A  ,  A+Ā = 1  ,  A* Ā = 1

Kommutatív tulajdonság ("felcserélhetőség").

Az ÉS és VAGY művelet elemei (tényezői, ill. tagjai) felcserélhetők (sorrendjük nem befolyásolja a függvényértéket):

pl:   A+B = B+A , AB = BA

Asszociatív tulajdonság ("társíthatóság") :

a) A + (B+C) = (A+B) + C = (A+C) + B = A+B+C, b) A(BC) = (AB)C = (AC)B = ABC,

vagyis azonos művelet végzésekor a sorrendiség nem játszik szerepet, a zárójelek feleslegesek.

Disztributív tulajdonságok.

a) A(B+C) = AB + AC		a logikai szorzás tagonként végrehajtható (a zárójel beszorozható),

b) A+(BC) = A+BC =(A+B)(A+C)	a logikai összeadás tényezőnként hajtható végre (a zárójel beszorzás szimmetrikus művelete).

DE-MORGAN szabályok:

A∗B=A+B,A+B=A∗B

Vagyis, a logikai szorzat negáltja összeg, amelyben	 a változók is negált értékekkel szerepelnek, a logikai összeg negáltja szorzat, amelyben a változók is negált értékkel szerepelnek. Negációnál tehát a változókat és a"müveleteket" is negálnunk kell.

Logikai függvények megadása

Igazságtáblázattal: változók összes lehetséges 0-1 érték kombinációjára megadja az Y "válasz" értékét, tartalmazza az összes 2n számú lehetőséget.

Algebrai kifejezéssel: közvetlenül a változókkal és a közéjük irt logikai műveleti jelekkel történik, vagyis az Y egy BOOLE-egyenlettel van adva.

Logikai kapcsolási rajz:  kapu-szimbólumokat használja, ezek összekapcsolását ábrázolja. Ennek alapján a logikai függvényt előállító kombinációs hálózat már megépíthető. Legtöbbször a logikai kapcsolási rajz az elektronika tervezésének végső állomása.

Az idődiagram a logikai hálózat különböző pontjain lévő jelek időfüggvényeit ábrázolja(négyszögjelek alakjában).

A KARNAUGH-tábla az igazságtáblázat célszerűen átrendezett formája. Minden logikai függvénynek megfelel egy olyan terület a KARNAUGH-táblán, ahol a függvényérték l-es (Y = 1). Ezekbe a"rekeszekbe" l-est írunk, a többi helyre, ahol Y = 0, zérust írunk vagy üresen hagyjuk, koordináta-rendszerhez hasonló elrendezésben.

Logikai függvények felírása adott feladat alapján

Az adott feladat alapján általában először egy - az összes lehetséges "esetet", kombinációt összefoglaló - igazságtáblázatot célszerű elkészíteni. Az igazságtáblázatból már fel tudjuk írni a logikai függvényt, amelyet ezután egyszerűsitünk, minimálunk, azért, hogy a megvalósitandó logikai hálózat minél egyszerübb, olcsóbb legyen. Az egyszerüsitett függvény alakból megrajzolhatjuk a végleges logikai kapcsolási rajzot - ezt tekintjük végeredménynek.

Logikai függvények normál alakjai, mintermek, maxtermek

Általában, ha a diszjunktiv normál alak mindegyik tagjában minden egyes változó szerepel, akkor a függvény DISZJUNKTIV TELJES NORMÁL alakban van adva. Az egyszerűsített függvény is normál alakú, de nem teljes normál alakban van: Y=ABC+ABC+ABC+ABCdiszjunktiv teljes normál alak, Y=BC+AC+AB diszjunktiv (nem teljes) normál alak.  A diszjunktiv normál alakból közvetlenül felrajzolható a neki megfelelő ÉS-VAGY hálózat.

A logikai függvények természetesen nem csak szorzatok összegeként írhatók fel, hanem összegek szorzataként, vagyis KONJUNKTÍV NORMÁL alakban is (a függvény több tényező szorzata, konjunkciója), pl.:

Y =(A+B+C)(A+B+C)(A+B+C)(A+B+C) - konjunktív teljes normál alak,

Y =(B+C)(A+C)(A+B)- konjunktív nem teljes normál alak.

A diszjunktiv teljes normál alak tagjait (azokat a szorzatokat, amelyekben minden változó vagy "igen", vagy negált értékkel szerepel) MINTERM-eknek nevezzük. Egy minterm a Karnaugh-diagramon minimális területet foglal el.

A konjunktív teljes normál alak tényezői (azok a zárójelben lévő összegek, amelyek minden változót tartalmaznak) a MAXTERM-ek. Egy maxterm, VAGY-kapcsolat lévén, a Karnaugh-diagramon az egységterületnél kisebb maximális területet foglal el.

4. Egyszerűsítés

Minimálás célja: legkevesebb kapu, tok, bemenet, LSI vagy MSI típusválaszték figyelembevétele. A huzalozás lehetőleg legyen minél egyszerűbb a tokok és a tokokat hordozó áramköri lemezek között, a parazita hatások, a jelkésleltetési idő csökkentése, valamint a költségek csökkentése érdekében. Az energia fogyasztás lehetőleg kicsi legyen a kellő működési sebesség biztosítása mellett. A végső cél az esetek többségében az, hogy az adott rendszert minimális költséggel hozzuk létre és üzemeltessük - az előirások és követelmények maradéktalan teljesitése mellett. Egy logikai függvény akkor minimál alaku, ha benne minimális számu tag vagy tényező van és ezekben a tagokban, ill. tényezőkben minimális számú változó fordul elő.

Algebrai egyszerűsítés: A"kiemelés" módszerét használjuk leggyakrabban egyszerüsitésre, kifejezések "rövidítésére". Alapelv, hogy a"szomszédos" tagok (tényezők) közös része kiemelhető, a megmaradó rész pedig "kiesik". "Szomszédos"-nak akkor mondunk két tagot (vagy tényezőt), ha bennük ugyanazok a változók szerepelnek, de egy és csak egy változó az egyikben ponált, a másikban negált értékű, pl.:ABC + ABC= AB(C+C)= AB*1 = AB vagy ennek duálja:.(A+B+C)(A+B+C)= A + B

Arra az esetre, ha első pillanatban nem vehető észre az egyszerűsitési lehetőség, a függvényt inkább bővítenünk kell, valamelyik tagot vagy akár többet is úgy kell kiegészítenünk, hogy ugyanaz a változó (ponált vagy negált értékkel) mindegyik tagban szerepeljen.

Grafikus egyszerűsítés: Karnaugh-táblával : a változók területeit úgy kell kijelölni, hogy az egymás melletti mintermek szomszédosak legyenek, vagyis az egymás melletti sorok vagy oszlopok csak egyetlen változóban térjenek el egymástól (nem fordulhat elő, hogy egyik sorban két változó ponált értékü,a mellette lévő sorban pedig mindkettő negált értékű!).

Szavazó ÁK. minterm táblája:

A minterm táblából maxterm táblára átrajzolás szabálya:

1. A széleken a változókat negáljuk, azaz a számozásban 0-1 cserét hajtunk végre.

2. A tábla belsejében is felcseréljük az 1-eseket és 0-ákat, vagyis egyszerűen a minterm tábla valamennyi számjegyét (a széleken és a belsejében is) negálnunk kell. A maxterm tábláról minterm táblára való áttérés szabálya is természetesen ugyanez.

Egyszerűsítési szabályok:  Az egyszerűsítés alapelve a szomszédos term-ekből a közös tényező (közös tag) kiemelése. A KARNAUGH-táblák szélein a változókat éppen e célból jelöltük ki (Gray-kódban való számozással) úgy, hogy a szomszédos sorok és oszlopok csak egyetlen változóban különbözzenek egymástól. Az a változó, amelyik az egyik mitermben PONÁLT értékkel, a másikban NEGÁLT értékkel fordul elő, a mintermek öszszegezésekor "kiesik", és a két minterm közös része marad meg. Ha tehát valamely függvényben a 2-es és a 3-as minterm is szerepel (a minterm táblában a 2-es és a 3-as rekeszben 1-es van, akkor ezek összevonhatók. Az összevonást úgy jelöljük, hogy az illető 1-eseket egy hurokkal közrefogjuk és melléírjuk az összevonás eredményét, a"röviditett" szorzatot. Megkeressük a hurok "közös jellemzőit", azokat a változókat, amelyek mindegyik mintermben egyforma értékkel fordulnak elő. A"közös" változókat megfelelő értékkel szorzat formájában leírjuk, azt a változót pedig, amely egyik helyen 1-gyel, a másikon 0-val szerepel, elhagyjuk, azzal egyszerűsítünk .

NAND hálózat tervezése KARNAUGH-táblával:

Y =3(1,2,3,4,5,7)

NAND hálózat tervezésének szabálya: felrajzoljuk a függvény minterm tábláját, a minterm tábla 1-eseit összevonjuk, az összevonások eredménye alapján megrajzoljuk az ÉS-VAGY hálózatot. Ezután következik az átalakítás NAND-re: - az ÉS-VAGY hálózat valamennyi kapuját átjelöljük NAND-re, miközben az elrendezést nem változtatjuk, - azokat a változókat, amelyek közvetlenül, a kimeneti(legutolsó) kapuhoz mennek, negáljuk.

NOR (NOT-OR vagy OR-INVERT) hálózat tervezése KARNAUGH-táblával:

Y =3(4,7)

- felrajzoljuk a függvény maxterm tábláját (legtöbbször a minterm táblából), - a maxterm tábla 1-eseit összevonjuk, - az összevonás alapján megrajzoljuk a VAGY-ÉS hálózatot. Ezután következik az átalakítás NOR-ra: - a VAGY-ÉS hálózat valamennyi kapuját átjelöljük NOR-ra, - azokat a változókat, amelyek közvetlenül a kimeneti

kapuhoz mennek, negáljuk.

5. Univerzális műveleti eszközök, digitális elemek

Univerzális kapuáramkörök:

NAND (NEM-ÉS): az ÉS függvény negáltja: Y=AB A kimenet csak akkor lesz Y=0, ha mindkét bemenet 1,  minden más esetben Y=1

NOR (NEM-VAGY): a VAGY függvény negáltja: Y=A+B  A kimenet csak akkor lesz  Y=1, ha mindkét bemenet 0, minden más esetben Y=0

EOR (ANTIVALENCIA ,kizáró-vagy, exclusive-or, EOR) : Y=A⊕B   A kimenet csak akkor lesz Y=1 ha a két bemenet nem egyenlő egymással.

Logikai alapműveletek megvalósítása univerzális építőelemekkel

Negálás NAND kapuval: −Y=A=AA

ÉS művelet NAND kapuval:

VAGY művelet NAND kapuval: Y=A+B=A∗B

Kizáró VAGY művelet NAND kapuval: Y=AB+AB=AB∗AB

Ekvivalencia NAND kapuval: Y=AB+AB=AB+AB=AB∗AB

NOR művelet NAND kapuval: Y=A+B=AB=AB

Negálás NOR kapuval: −Y=A=A+A

ÉS művelet NOR kapuval: Y=AB=AB=A+B

VAGY művelet NOR kapuval: Y=A+B=A+B

Kizáró VAGY művelet NOR kapuval: Y=AB+AB=A+B+A+B

Ekvivalencia NOR kapuval: Y=A+B+A+B

NAND művelet NOR kapuval: Y=AB=A+B=A+B

Diódás VAGY kapu:

Diódás ÉS kapu:

6. TTL

TTL, T 2 L (Transistor-Transistor Logic =  tranzisztor-tranzisztor logika).Ma is ez a legnagyobb tipusválasztéku, univerzális célra készülő bipoláris integrált áramkör rendszer.

TTL NAND alapáramkör:

A   TTL Nem-Vagy, NOR alapáramkör:

A TTL  ÉS-Nem-Vagy, AND-OR-INVERT (AOI) alapáramkör:

7. Schmitt-trigger, Totem-pole, open collector, 3-state

Schmitt-trigger bemenetű TTL áramkörök: Jellegzetessége, hogy Ube-Uki transzfer karakterisztikájában hiszterézis van. A hiszterézis ebben az esetben azt jelenti, hogy a bemeneti feszültséget 0 V-ró1 növelve a billenési szint (a logikai 0-t és 1-et elválasztó határfeszültség, küszöbszint) másutt, magasabban van, mint "visszatéréskor", - amikor a bemeneti feszültséget pozitív, logikai 1-ből csökken-tjük 0 V felé. A bemeneti hiszterézis és a billenésszerű átkapcsolás teszi alkalmassá a Schmitt-triggert - több más mellett - arra az alapvető funkcióra, hogy a"hasznos" jelre szuperponálódott zavarjel hatását bizonyos határok között kiiktassa, valamint hogy lassú jelekből "határozott" négyszögjelet állítson elő.

TOTEM-POLE kimenetű meghajtók (BUFFER elemek): A normál TTL inverterei, kapui és egyéb áramkörei általában csak 10 újabb bemenettel terhelhetők. A legegyeszerübb TTL buffer, driver (meghajtó)elemek,amelyeknek totem-pole (ellenütemű), nagyáramú végfokozatuk van, 10 helyett N = 30 ugyanolyan családbeli bemenetet képesek meghajtani.

Nyitott kollektoros kimenetü TTL áramkörök (OPEN COLLECTOR OUTPUT):

Az áramkör kis kimeneti impedanciával csak a földpotenciál felé tud "húzni". Logikai 1ben az open collector-os kimenet szakadásként viselkedik. Több kapu kimenetét párhuzamosan lehet kapcsolni és egyetlen közös munkaellenállással ellátni és így, csupán huzalozással újabb logikai kapcsolatot hozhatunk létre. Fokozott jelentősége van az open collector-os áramköröknek a mai áramkör technikában, ahol a (sokszor LSI) részegységek összekapcsolását a"szokásos" kapuzás helyett gyűjtővezetékek, sínek, buszok segítségével oldják meg Totem pole kimeneteket nem lehet közös gyűjtővezetékre rákötni, viszont a nyitott kollektoros áramkörök erre kimondottan alkalmasak. Az open collector-os inverterek és kapuk jó szolgálatot tesznek akkor is, amikor egy digitális rendszerrel külső tranzisztoros stb. áramköröket kell meghajtanunk. (amelyek már nem 5 V-ró1 müködnek), valamint amikor logikai szint-áttételre van szükség TTL és más rendszerek között, de megfelelő kiegészítéssel használhatók p1. analóg (JFET-es) kapcsolók meghajtására is.

3-STATE (3 állapotú, THREE-STATE "TRI-STATE") kimenetü áramkörök:

A logikai 1 és 0 kimeneti jelet a szokásos, "normál" totem-pole kimenetű áramkör állítja elő. A harmadik nagy impedanciás állapot akkor következik be, ha a végfokozat mindkét tranzisztorát, az alsót és a felsőt kikapcsoljuk, lezárjuk.

8. TTL családok

54H/74H HIGH SPEED, nagysebességű TTL: A kapuk jelterjedési késleltetése 6 no (szemben a standard TTL 10 ns-os idejével). A nagyobb sebesség ára a nagyobb áramfogyasztás; az ellenállásértékek kisebbek, a tranzisztorok munkaponti árama nagyobb a gyorsabb működés érdekében. A teljesitmény fogyasztás 22 mW egy kapu áramkörre.

54L/74L LOW-POWER, kisteljesitményü TTL: Ennek a sorozatnak a kapunkénti teljesitmény igénye mindössze 1 mW. A késleltetési idő viszont 33 ns. Az ellenállások névleges értéke a normál változat ellenállás értékeinek gyakorlatilag tízszerese, ezért a teljesitmény disszipáció tizedrésznyi . A LOW-POWER változat felhasználása olyan helyeken célszerű, ahol a nagyobb teljesítményű tápellátás nehézségekbe ütközik vagy azért, mert a tápforrás telep, ill. akkumulátor, vagy azért, mert a tápegységnek kis helyen kell elférnie. A 33 ns késleltetési idő ipari körülmények között általában nem mondható soknak.

54S/74S SCHOTTKY-TTL (SCHOTTKY-CLAMPED TTL)Schottky diódával "megfogott" TTL:  Modern technológiával készülő igen gyors áramkör, kapuinak jelterjedési késleltetése: tpd = 3 ns ( ! ), 1 kapu fogyasztása 19mW.

54LS/74LS LOW-POWER SCHOTTKY TTL, kisfogyasztású Schottky TTL: Az univerzális célra, épitőelemként legelőnyösebben felhasználható bipoláris áramkör-fajta. Fogyasztása kapunként mindössze 2 mW, de - a Schottky diódás védelemnek köszönhetően - késleltetése ugyanolyan kicsi, mint a normál TTL-nek: 9,5 ns , tehát 1/5 rész fogyasztással "normál" sebességgel müködik.

RSN54...RADIATION-HARDENED TTL, sugárzás ellen védett TTL: Tipusválasztéka sokkal szerényebb, mint a többi változaté; kapuk, flip-flopok szerepelnek csak benne. Ára nagyon magas.

A TTL változatok összehasonlítása

9.  ECL, Emitter Coupled Logic, emittercsatolt logika

Szokásos a CML (Current Mode Logic: áram-logika) elnevezés is. Kimondottan nagy sebességű bipoláris integrált áramkör. Felépítése olyan, hogy a benne levő nagy határfrekvenciáju tranzisztorok nem vezérlődnek telítésbe a működés során, ezért nem lép fel töltéstárolási jelenség.

Tápfeszültség	Ucc = 0 V,	UEE =-5,2 V+ 1%

Teljesitmény disszipáció kapunként: átlagosan 25 mW terheletlenül, 50 R-mal terhelve: ~ 50 mW.

Jelterjedési késleltetés (50 Ω-os lezárással mérve): 2ns. Sebesség-teljesitmény disszipáció szorzat: 50 pJoule. Legnagyobb terhelhetőség (statikus) átlagosan: N = 70 (!), de 50 Ω-os terhelés esetén: maximum 3 (!).

Logikai 1 szint a bemeneten: -0, 75 V kimeneten:  -0, 6 V

Logikai 0 szint a bemeneten: -1,60 V kimeneten: -1,75 V terheletlenül.

Nagy előnye, hogy vidzonylag nagy a bemeneti ellenállás, ami a DC terhelhetőségi viszonyok miatt kedvező. Külön előny, hogy a kimenetek emitterkövetők, emiatt is nagy a fan out szám. Az ECL csak akkor gyors működésű, ha az egymástól távolabb (körülbelül 1 cm-nél messzebb) lévő egységeket 50 Ω--os hullámimpedanciájú vonallal (kábellel vagy megfelelő geometriával nyomtatott huzalozással) kötjük össze és a vonal végét 50 Ω-mal zárjuk le. Különböző kapuk kimenetének párhuzamos kötése általában megengedett huzalozott (wired, DOT) logika létrehozásához.

10.   MOS és CMOS áramkörök

MOS áramkörök: A MOS kifejezetten a nagyintegráltságú (LSI) kisfogyasztású, de nem túl gyors áramkörök készítésére alkalmas technológia (átlag 0,2...0,5 W teljesítményfelvétel egy teljes LSI áramkörre, 100...500 no késleltetés, ill. ciklusidő).

Előnyök: - Kis teljesítmény fogyasztás, - Egy MOS tranzisztor kis helyfoglalása, -alaphelyzetben kikapcsolt állapotban van, - mindkét irányban szimmetrikus: a SOURCE (E) és a DRAIN (C) elvileg felcserélhető, - Az integrált áramkör lemezében a MOS tranzisztorok automatikusan elszigetelődnek egymástól anélkül, hogy a bipoláris rendszereknél szokásos szigetelés-diffúzióra szükség volna, ami szintén csökkenti a helyigényt, -nagy bemeneti ellenállás 1014 Ω

Főbb hátrányok: - A MOS rendszerek a nagy impedanciák és a kapacitások miatt lassúbbak a mai bipoláris rendszereknél, - Más logikai áramkörökkel legtöbbször nem kapcsolhatók össze közvetlenül, - a régebbi áramkörök többféle tápfeszt is igényeltek.

Komplementer MOS (CMOS, COS-MOS, McMOS...)áramkörök:  egyik helyzetben a felső, P-csatornás tranzisztor nyitott, és a kimenetet a pozitív tápfeszültséggel köti össze, a másik helyzetben az alsó, N-csatornás tranzisztor nyit ki és a kimenetet a 0 V-tal köti össze.A CMOS univerzális áramköre a NOR-kapu.

A főbb előnyök: - Kis teljesitmény felvétel statikus üzemben 10 nW... ,uW, - Nagy zajtartalék,  - Üzembiztos működés széles tápfeszültség	tartományban (egyes típusokra +3...+15 V), - Kis kimeneti impedancia - Viszonylag gyors működés, - a CMOS áramkörök bemenetein túlfeszültség védő ellenállás-dióda hálózat van

A főbb hátrányok: - gyors ütemben felváltva 0-1 vezérléssel működtetjük, akkor az ismétlődési frekvencia növelésével lineárisan növekszik a teljesitmény felvétel 100 kHz felett elérheti, sőt meghaladhatja akár a bipoláris TTL áramkörök fogyasztását is, - Egyes típusok kapuinak a kimeneti ellenállása, és emiatt a késleltetési ideje különböző vezérlések esetén mindig más és más lehet, - Sok olyan CMOS típus van, amely nem képes normál TTL bemeneteket meghajtani, - Bonyolultabb szerkezeti felépítésük miatt a CMOS áramkörök kissé drágábbak a hagyományos TTL-nél.

11. tipikus SSI - MSI áramkörök

Az SSI (Small Scale Integration, kismértékben integrált) áramkörök csoportjába tartoznak a legegyszerűbb alapárainkörök az inverterek, a különféle kapuk, a speciális rendeltetésű inverter-kapu változatok (bufferek, 3-state elemek), valamint a sorrendi áramkörök alapelemei . Az inverterek, kapuk logikai művelet végzésre, "jel-kapuzásra" történő felhasználásáról a 2.2. fejezetben már részletesen szó volt. Az SSI áramkörökből való építkezés ui. - éppen a kismértékű integrálás miatt - sokkal munkaigényesebb (sok kivezetést,pontot kell összekötni, bekötni), így sokkal drágább, mint az MSI-LSI áramkörök használata. Létezik: NAND, AND, NOR, AOI, EOR.

A CMOS rendszerben: NOR, NAND, AOI, ENOR, 4 bemenetű AOR.

Az MSI (Medium Scale Integration, közepesen integrált) áramkörök: MSI kombinációs hálózatok.

BCD-decimális dekódolók

Feladata a 4 bites BCD kódot decimálisra átalakitani; "ahányas" BCD (binárisan kódolt decimális) számjegy érkezik a bemenetre, "annyiadik" kimenetnek kell aktívnak lennie.

Bináris oktális dekódolók

Az oktális rendszerben 3 bites bináris számcsoportot kell 8 vezetékre dekódolni. Ez minden további nélkül megoldható BCD decimális dekódolóval is úgy, hogy csak az első 3 bit-jét A, B, C-t "vesszük figyelembe", a D bemenetet 0-ra kötjük. A kimenetek a 0...7-ig számozott kimenetek lesznek. A D bemenet is felhasználható Engedélyező (Enable) negált bemenetként.

BCD-7 vonalas dekódolók (BCD-7 segment decoder)

Ezek a dekódolók egy "BCD számjegyet" (A, B, C, D bitet) alakítanak át úgy, hogy a kimenetek jeleivel 7 vonalas kijelzőt meghajtva kirajzolódjon a megfelelő számjegy.

Oktális-bináris, decimális BCD kódolók: prioritás kódolók (priority encoder-ek)

Azt a bináris (BCD) számot kell az áramkörnek kiadnia, amelyik sorszámú bemeneti vezetéken jel van. A priority encoder-ek fő felhasználási területe több jel "sorrendbe állítása". A "magasabb priorításu" jel megjelenése letiltja az alacsonyabb prioritásút, annak jelzése érvényesül, de sokszor alkalmazzuk "fordított" kódolóként. Gyakori a méréstechnikai felhasználás is.

BCD-bináris, bináris-BCD kódátalakítók

Ritkán előforduló feladat 4-es csoportokban megjelenő, és 0...9 számokat kódol-va tartalmazó BCD adatot "teljes bináris", 2 hatványai szerint rendezett formába átalakítani vagy ugyanezt fordítva - de ha ezt áramkörökkel (nem programmal) kell megoldanunk, akkor meglehetősen nehéz a megvalósítás. A sok változó miatt Karnaugh-táblás minimálást nem célszerű végezni, a"logikai úton" való megoldás túlzottan nehéz.

Demultiplexerek

Funkciójuk nagyon hasonló az "1 az N közül" dekódolókéhoz. A bemeneneti (általában bináris) számkombináció itt is egy adott kimenetet jelöl ki ("dekódol ki") a többi közül, de ezenkívül van egy (vagy több) adat-bemenete is. Ezzel a"többlet" bemenettel a teljes demultiplexer vezérelhető, tiltható. Így olyan egységként kezelhető, amely a bemeneti "cim" által kiválasztott kimenetre kapcsolja a bemenetre adott vezérlőjelet, úgy mint egy több állású választó kapcsoló.

Multiplexerek (adat-elosztók: Data Selector-ok)

A több bemenet jele közül az jut a közös kimenetre, amelyiket a vezérlő cim-jellel kiválasztottunk.

12. Aritmetikai elemek

Összeadó: Két bit maradék nélküli összeadására a kizáró-VAGY (EOR) kapu alkalmas, mivel ez a bemeneti változók 0-1 értékeire pontosan olyan "választ" ad, mint ami a bit-értékek összeadásának felel meg.0⊕0=0,0⊕1=1,1⊕1=0 A maradék képzéséhez még egy ÉS kapu szükséges, hiszen maradék akkor keletkezik, ha mindkét összeadandó l-es. Az így kapott áramkör egy 1 bites félösszeadó (Hiányossága, hogy több bites összeadás esetén nem alkalmazható.

Teljes összeadó: 3 bemenetük van, az egyik összeadandó bit: A, a másik: B, valamint az előző helyértékről érkező, ott keletkezett átvitel C. A kimenetek: az öszszeg, Sn.

Létezik még: - Aritmetikai logikai egység/függvény generátor (ALU), - Szorzók (párhuzamos,bináris:Parallel Binary Multiplier), - Digitális összehasonlító (Magnitude Comparator), - Paritás generátorok/ellenőrzők (Parity generator/checker áramkörök).

13.  kombinációs hálózatok LSI-vel

Univerzális, sok egységet magában foglaló LSI áramkörcsalád, amelyeket a felhasználó testre szabhat.

ULA:Uncommitted Logic Array: "feladattal előre meg nem bízott" logikai elrendezés;

PLA (PAL): Programable Logic Array: programozható logikai elrendezés ("maszk-programmal"), Programable Array Logic: programozható "rendezett" logika;

FPLA:Field Programable Logic Array: helyszínen programozható logikai elrendezés;

BOÁK:Berendezés Orientált ÁramKörök, ez a magyar gyüjtőnév.

Működésük általában: Több bemenetük és kimenetük van, bennük különféle alap kapuk vannak,  a ponált és negált vezetékek több helyen mátrix szerűen futnak, amik gyárilag össze vannak kötve, programozás során ezeket az összekötéseket kell “kiégetni”.

FPLA (Field Programable Logic Array): Ezekben kétszintű kapu-hálózat van: ÉS kapukat VAGY/ /NEMVAGY kapuk követnek, amivel a logikai függvényeket "szokásos" ÉS-VAGY (ÉS-NEMVAGY, AOI) alakjukban valósíthatjuk meg. Az ÉS kapuk kimenetei egy újabb kereszteződő, "mátrix" hálózatra mennek, itt találkoznak VAGY kapu bemeneteivel. A VAGY kapuk kimeneti jelei adják a teljes hálózat 8 kimenetének jelét az EOR kapuk vezérlésétől fiüggően ponáltan (ÉS-VAGY függvény) vagy negáltan (AOI függvény). A programozás itt is a mátrix pontok "fölösleges" összekötéseinek megszakításával történik az égetés során. Késleltetés = 35-80ns.

FPLS (Field Programable Logic) a leginkább összetett áramkör, a kombinációs hálózat-részen kívül tárolókat is tartalmaz.  A beépített tárolók sokféle sorrendi funkció LSIvel való megvalósítására teszik alkalmassá ezt az áramkört.

Kombinációs áramkörök megvalósítása ROM-mal

Több bemenetű, több kimenetű hálózatok gazdaságosan megvalósithatók ROM-mal, a bemeneti változókat a ROM cím-bemeneteire adjuk, aminek hatására a kimeneteken megjelenik az adott címen tárolt szó . Azt, hogy adott bemeneti kombinációkra milyen kimeneti jelek álljanak elő, a ROM programozásakor határozzuk meg. A ROM-oknak is van gyárilag programozott: MASK-PROGRAMMED változata és van "házilag" programozható PROGRAMMABLE ROM: PROM kivitele, ill. "újra programozható",törölhető-programozható EPROM változata. A ma legtöbbször használt típusok 8 kimenetiiek ((byte szervezésűek) és annyi bemenetűek, ami az adott "memória kapacitás" címezéséhez szükséges. Nem drágák. A ROM-mal (EPROM-mal) történő logikai függvény megvalósításhoz nem kell egyszerűsitenünk a függvényt, hanem inkább "bővitenünk" kell.

14. Bistabil flip-flop

A flip-flop: Két kimenetük van Q és Ǭ, a két kimeneti jel tehát mindig egymás negáltja. A bemeneti vezérlőjelek a kimenet éppen felvett állapotától függően fejtik kí hatásukat és amennyiben állapotváltozást hoznak létre, akkor ez hirtelen, billenés-szerűen következik be, a Q és Ǭ ugrásszerüen "cserél állapotot".A flip-flopok kétféle lehetséges állapotát megegyezés szerint 0-val vagy 1-gyel jelöljük, aszerint, hogy a Q kimenet 0 (L) vagy 1 (H) szintű: a flip-flop l-ben van, ha Q = 1 és Ǭ = 0 a flip-flop 0-ban van, ha Q = 0 és Ǭ = 1.

Bistabil flip-flopok (2 stabil állapota van) : RS, JK, T, D

A flip-flopok aszerint, hogy a billenés milyen időzítéssel jön létre, lehetnek: aszinkron és szinkron működésűek Az aszinkron működésű tárolók állapotváltozása a bemenetekre adott vezérlőjel hatására közvetlenül jön létre a késlelte-tési idő elteltével. Az órajellel vezérelt flip-flopok állapotváltozása csak akkor jöhet létre, ha a szinkronizáló, ÓRA (CLOCK) bemenetükre megérkezik a szinkronizáló órajel, óraimpulzus. A flip-flopok vezérlése lehet: statikus és dinamikus.

A statikus vezérlő bemenetekre az igazságtáblázat szerint logikai 0 vagy logikai 1 egyenszinteket kell adni, ezek határozzák meg a flip-flop új állapotát.

Dinamikus a vezérlés akkor, ha a flip-flop billenése a dinamikus vezérlő bemenetre adott jel meghatározott irányú változásának hatására jön létre.

RS flip-flopok: A minden jelző, kiegészítő elnevezés nélküli RS megjelölés mindig statikus vezérlés- (aszinkron) áramkörtjelöl, amely a bemeneteire adott logikai szintekkel vezérelhető. A statikus, aszinkron RS flip-flopoknak két vezérlő bemenete van: S=SET: beíró bemenet,R=RESET: törlő, nullázó bemenet A statikus RS flip-flop SET bemenetére 1-et adva a tároló 1-be billen és a vezérlés megszűnése után is 1-ben marad, RESET bemenetére 1-et adva 0-ba billen és 0-ban marad. Ha mindkét bemenet 0 szinten van, akkor a flip-flop az előző állapotát tárolja, billenés nem történik. Mindkét bemenetre egyszerre nem adható 1-es vezérlés, ez tiltott kombináció. A kimenetek állapotára ebben az esetben nincs előírás.

Az RS flip-flopok felhasználása sokrétű. Digitális jeltároláshoz, berendezésekben vezérlési feladatok ellátásához. Egy nagyon gyakori példa mechanikai érintkezők pergésmentesítése RS tárolóval.

Bipoláris (TTL) RAM: Felépítése hasonló a tranzisztoros RS tárolóéhoz.

A MOS tárolók : Alaphelyzetben az RS flip-flop tárolja az előzőleg beirt értéket.

A dinamikus MOS tároló :a tárolást vagy a GATE kapacitással, vagy külön erre a célra létrehozott kapacitással valósítják meg. Emiatt - mivel a kiskapacitású tároló "kondenzátor" a maradékáramok miatt gyorsan veszít töltéséből - a tárolt információt időnként, "frissíteni" kell, azaz kiolvasni, majd visszaírni a tárolóba.

Az órajellel vezérelt (CLOCKED) RS flip-flop a legegyezerübb szinkronizált tároló, és az összetettebb dinamikus vezérlésü flip-flopok alapáramköre. Annyiban különbözik a statikus RS változattól, hogy a bemeneti R és S jel egy-egy ÉS kapun halad át Az ÉS kapuk másik bemenete az engedélyező ÓRA (CLOCK) jelet kapja.

JK flip-flop: A JK flip-flop vezérlő bemenetei J=beíró bemenet, K=törlő bemenet.

Általában órajellel szinkronizált JK flip-flopokat használnak. Igazságtáblázata hasonló az RS flip-flopéhoz, azzal: a különbséggel, hogy a megengedett a J = K = 1 vezérlés is, vagyis a J és K bemenet egyidejüleg 1 is lehet. Ilyenkor a tároló ellenkező állapotba billen.

A"T" flip-flop:  egyetlen vezérlő bemenete van (T; TOGGLE, billentő). Ha ez a bemenet logikai 0 szintű, akkor a flip-flop állapota nem változik, ha logikai 1 szintü, akkor a flip-flop ellentétes állapotba billen.

A D flip-flop: Egyetlen vezérlő bemenete van (D). Amilyen a D bemenetre adott jel, olyan lesz a flip-flop állapota a következő ütemben.

15. Monostabil flip-flopok
Működési elv: A MONOSTABIL név arra utal, hogy a flip-flopnak, multivibrátornak "egy stabil állapota" van. Ez a stabil állapot rendszerint a 0 állapot: Q = 0 és Ǭ = 1. A bemenetre érkező indítójel "trigger-jel" hatására a monostabil flip-flop átillen l-be, Q = 1 és Ǭ = 0 lesz. Egy adott τ idő múlva - ezt általában külső RC időzítő elemekkel állíthatjuk be - a monostabil áramkör visszatér nyugalmi, 0 helyzetébe.

16. Astabil flip-flopok

Az "astabil" kifejezés arra utal, hogy az áramkörnek egyetlen stabil állapota sincs. Amikor az astabil hálózat valamely állapotát felveszi, azonnal elindul egy olyan folyamat amely előbb-utóbb ezt az állapotot megszünteti,a kapcsolás ellenkező állapotba billen, de ezzel máris elindítja a visszabillenéshez vezető folyamatot és így tovább.

17. kvarc oszcillátorok

Működés: a kvarc egy nagyon pontosan adott frekvencián, mint egy soros, igen nagy jóságu rezgőkör, rövidzárként viselkedik. Ez csak a"sajátfrekvencián" (esetleg harmonikusán) teljesül, legkisebb mértékben eltérő frekvencián már ismét naggyá válik a soros impedancia. Az oszcillátorban a jel visszacsatolása tehát csak ezen a specifikus frekvencián tud létrejönni, más frekvencián nem teljesül a rezgés feltétele.