Digitális technika vizsgára megtanulandó anyag

TK: Zsom Gyula : Digitális technika I  49273/I jegyzet

oldal

I. félév

7-33		digit jel, kódók

36-46		hexa, gray, alfanum. kódók

50-103		log. hálózatok modellje, log. fv-ek

108-128		egyszerűsítés

137-186		univerzális műv. elemek, dig. áramkörök

189-196		TTL

205-222		Schmitt, open-coll, 3-state

232		TTL családok + előadás!

234-237		ECL áramkörök

242-250		MOS - CMOS áramkörök

267-290		tipikus SSI - MSI áramkörök

297-301		aritmetikai eszközök (össz.)

306-317		kombinációs hálózatok LSI-vel

II. félév

318-346		bistabil

346-354		monostabil

364-365		astabil

374-375		kvarc oszcillátor

TK: Zsom Gyula : Digitális technika II  49273/II jegyzet

Oldal

3-11 aszinkron számláló

Számláló alapvető feladata, hogy a bemenetükre adott impulzusokat, órajeleket adotrt feltételek között megszámolják és a következő órajel impulzus megérkezéséig „emlékezzenek” a számlálás eredményeire.

Tehát természetes a tároló funkció is. Jó még frekiosztásra sorrendi ák vezérlésre. Egyszerűsítve:a számláló egy olyan megadott szabályok szerint összekapcsolt flip-flop sorozat, amely az egymás után érkező órajel impulzusok hatására „mindig eggyel tovább számol” , vagyis az A,B,… kimeneteken az adott kód soron következő kombinációját állítja elő, két órajel közötti időtartamban pedig az utolsó kimeneti jelkombinációt tárolja. A végén  pedig kezdi elölről (lereseteli magát)

Aszinkron számlálóra jellemző, hogy a beérkező számolandó órajel nem jut el mindegyik flip-flophoz egyszerre, hanem csak az elsőhöz. Ennek állapot változása idézi elő a következő flip-flop billenését, és így tovább, vagyis az órajel hatása végig hullámzik a teljes számlálón

A képen egy számláló/frekiosztó van. Ahhoz, hogy a számlálás nulláról induljon, ki kell egészíteni egy CL-el azaz clearral a flip-flopot. 1-0 billenésekre jön az órajel akkor megy tovább a következő flip-floppra.

Úgy kell aszinkron visszaszámlálóvá alakítani, hogy a fokozatokat egymás után a Q negálttal kötjük össze.

Bináris előreszámláló D flip-floppal:

D flip-flop nem alkalmas számlálónak, csak ha visszacsatoljuk a Qneget aD bemenetre.

17-23		modulo-N számláló

Adott frekiből N-el leosztott ferkijű jelet csinál. N állapotú számlálót építünk fel amelynek bemenetére a leosztandó frekijű jelet adjuk. N-et sosem érjük el az osztásban, hanem n-1 a max, mert a 0 is beleértendő az n számba. Az aszinkron megoldás a legegyszerűbb.

Lényege, hogy a bináris osztó számot kikapuzzuk (pl 6-ost) és azt a Resetre vezessük.Tekintve, hogy a 6-os szám  abcd megfelelője a 0110, ezért olyan kapu kell ami akkor ad 1-et amikor a b és c logikai 1-en van. Amint eléri a 6-ot, reseteli a bemenetet és kezdi elölről.

Az n szám nagyon minimális ideig áll fenn.

Adott N arányú frekvencia leosztásához, éppen az N számot kell kikapuzni, vagyis az N számban levő 1-esek kimeneti jeleit kell összegyűjtenünk.

40-47	szinkron MSI számlálók (típusszám nem kell!)

Szinkron számlálók flip-flopjai egyszerre ugyanazt az órajelet kapják meg, a billenést az órajel szinkronizálja, egyidejűsíti. Megoldása bonyolultabb, mert kiegészítő ák-k kellenek.

TTl szinkron számláló:

Felfelé és lefelé is lehet vele számolni, clock bemenettel száloltatható és egy másik up/down bemenettel lehet az irányt meghatározni. Akkor számol felfelé, ha az Up 0ból 1-be ugrik, miközben előírás szerint a másik órajel állandó 1-ben van. Lefelé számlálás  a down órajel 0-1 átmenetére történik

Miközben az Up órajel 1-en van. Továbbvitelre használható a CARRY (átvitel)ill a BORROW (áthozat) kimenet, ezt kell a következő fokozat up vagy down bemenetére rakni

51-63 példák (működési elv)

Párhuzamos-soros átlakitó

Időzítő, időtartam kapcsoló:

76-84 léptető regiszterek

Léptetőregiszterek(léptetőtárolók, shift regiszterek) egymással  oly módon összekapcsolt flip-flopok, hogy mindegyik kimenete, a következő bemenetére csatlakozik. Az ütem impulzus, órajel egyidejűleg jut el a flip-flopokra. Az igy kialakitott lánc bemenetére érkező infót az első ütemimpulzus beviszi tárolásra  a flipflopra.

A következő ütemimpulzus átlépteti (eltolja) az infót a regiszter következő flip-flopjába, az első rekeszbe pedig új infó kerül. N ütemre n lépést tesz meg az infó a léptetőregiszterbe.

Felépitése , feladata:

Tipusai: Integrált regiszterek (MSI,LSI)

Kapukból és tárolókból összeállitott. Tároló elemek leggyakrabban D flipflopok.Ábrán dtárolókból léptető regiszter. D-latch

Felhasználási területei: tárolókén való alkalmazás, leggyakrabban ciklikus tárolót készitenek shift regiszterekből.

121-132 meghajtás

A, Jelzőizzó meghajtása:

Ez a kapcs jól alkalmazható jelzőizzók meghajtására.

Bufferelt CMOSsal oldják meg, aminek a kimenetét közvetlenül rákötjük egy tranyó bázisára CMOS IC tápfesze 3…15V.

B, LED-ek meghajtása:

Normál TTL-el vezérelhető a LED.

CMOSsal viszont egyszerűbb, mert elhagyható a korlátozó ellenállás.

C, Jelfogó meghajtása digit jelekkel:

A jelfogó behúzási árama tipustól függően n*10mA…A

Mini reed relék közvetlenül lehet TTL elemekkel működtetni. A nagyobb áramúakhoz/feszültságűhöz  illesztő meghajtó ák kell.

Vágódidóda kell a védelem miatt.

D, teljesitmény-beavatkozó tranzisztor és tirisztor meghajtása

Kisebb tirisztorokat közvetlenül is lehet vezérelni

143-145,149-153 opto elemek

Az  optoelektronikus  alkatrészek  az  elektromágneses  sugrárzás  és  az  anyag  töltéshordozóinak  köIcsönhatása  alapján  működnek.  A sugárzási  tartomány  az  infravöröstő1  a  láthatón  át  az

ultraibolyrával  bezárólag  értendő.

Alkalmazás  szerint  megküIönböztetünk

- optoelektronikai  sugárzókat,  kijelzőket  (led ) ,

-  optoelektronikai  érzékelőketket  (fotodiódákat,  fototranzisztorokat,  napelemeket,  fotoellenál1ásokat),

optoelektronikai  csatolókat,  amelyek kijelző és meghajtó párból állnak. Ezek funkció szerint alkalmasak

-mechanikai  állapot  figye1ésére,

-áramkörök  galvanikus  e1váIasztásdra

- információ (opto)  kábeIen  való továbbitására.

Optoelektronikai kijelzők: LED-ek

Fényt kibocsátó dióda. Kialkakitás szerint felhasználhatók

-egyszerű kijelző

-alfanumerikus kijelző

Optocsatolók és illesztésük:

Optocsatolók DIL tokban vannak, 6-8 lábbal, egy tokban egy kétcsatoló párral. A tokon belül helyezik el a fotodióda/fototranzisztor párokat, jól szigetelő, de fényáteresztő közegben. Igy elérhető a nagy szigetelő ellenállás az adó-vevő oldalak között.

Optocsatolók legfontosabb jellemzőik.

- adó-vevő  o1dal  átütéei  feszültsége  (1,5...5  kV) ,

-  meghajó áram  min  6...20 mA,

-  kimeneti  áram  (nar1n611s  )  16mA

- késleltetési idő  50nS-6mikS

Fényérzékelő kapcsolások:

Kéféle van:

Analóg

Digitális

Fotodetektor több féle elvű lehet: fotodióda, fototranyó,fényelem

A fotodiódán , fény hatásáraa dióda rövidzárásakor a diódán keresztűl áram folyk át, amely a fény erősségével egyenes arányban nő. A fototranyó C-B diódája egy fotodióda, az E kialakitásával ezt az áramot erősiti a fototranyó.

Fotodióda TTL kimenettel:

Optoelektronikai érzékelők:

Információ olvasásra, elmozdulások jelzésére fényerősség mérésére alkalmasak.

Kétállapotú jelek olvasásában kiemelt szerepük van.Pl lyukkártya, lyukszalag.

Ezt kétféleképp oldják meg:

-Fényáteresztős olvasó

Az infohordozó egyik oldalán a fényforrás a másik felén a fényérzékelő van elhelyezve.

-Fényvisszaverős olvasó

Az infohordozó azonos oldalán van a fényforrás és a fényérzékelő.

154-158,162-166 számkijelzők

Műszerek , számológépek kijelzőjénél 7szegmenses kijelzőt használunk. Nagy megbízhatóságú , bár nem túl igényes. Sok méretben fordul elő. Egy egy szegmensben 2 elemi led van összekötve, nyitófesze 3.4V.

Persze lehet meghajtó ák val is dolgozni (főleg közös anódú tipusoknál)7vonalas meghajtó-dekódoló ákval.Adat bemenetre bcd kódot kellküldeni, a-g kimenetre pedig a megfelelő szegmenst. A 15-elérésénél kialszik a kijelző

meghajtani CMOSsal is lehet. Sok féle fajta kijelző van, általában 7szegmenses leosztásban, teljesítmény, méret függvényében vezérlik a szegmenseket. Erősebb, nagyobb kijelzőnél, teljesítménytranyóval hajtják meg.

Van még a NIXIE cső, ami régebbi műszerekben volt előforduló darab, ami gáz töltésű kijelző.

Van még a folyadékkristályos kijelző (LCD), ez önnálóan nem bocsát ki fényt

A folyadékkristály két átlátszó üveglemez között vanvékony rétegben. Az üveglemez belső felére gőzölik fel avillamos teret létrehozó átlátszó vékonyságú fémréteget. A villamos teret a közös elektródára és az aktiválnikívánt szegmensre adjuk. Meghajtó áramra gyakorlatilag nincs szükség.

178-186 adatbevitel

mechanikus kapcsolók:

Probléma van a pergéssel, azaz, hogy a kapcsolás bizonytalanná válik. Ezt k i lehet küszöbölni egy bistabil flip-floppal.

Olyan helyen ahol sok kapcsolót használunk, a huzalozás elbonyolódhat. Itt érdemes. Multiplex üzemmódban érdemes üzemeltetni ezeket.

Billentyűzet: Informatikai eszközök adatbeviteli egysége. Ennél is a multiplexet használják, a billentyűzetet mátrixba rendezik.ebben a raszterben , ha megnyomunk egy billt, akkor a megfelelő sor és oszlop közt létesítünk kapcsolatot. Az elektronika megkeresi, és értelmezi, hogy melyik sor és oszlop billentyűjét nyomtuk meg, és kiadja a megfelelő kódot.

199-215		DAC (digitál-analóg átalakítók)

DAC feladata: a digitális bemeneteire érkező „D” bemeneti számadatnak megfelelő „A” analóg jelet állítson elő.

Működéshez kell egy referenciajel ami a léptéket adja meg(egy pontos feszültségforrás) Ez a max kimeneti jel is.

Az analóg jel annál pontosabb, minél több számjegyre építjük ki az átalakítót.A bitek száma a felbontás, aminek növekedésével bonyolódik az áramkör.

Tipusok:

Közvetlen átalakítású DAC

Áramösszegzéssel működő

ebben súlyozott ellenállás sorozat van, ami vcs műveleti erősítővel összegző kapcsolást alkot.

-Létrahálózatos DAC is van.

Másik csoport a közvetett átalakítású DAC

Itt csak egy pontos referencia feszültség kell.

226-240 ADC (analóg-digitál átalakítók)

Az analóg-digitál  konverter  feladata,  hogy a  bemenetre érkező analóg je1 ,digitális,  az

Az számokkal jellemzett  értékét  állítsa elő.

Kell egy vezérlés is, a referencia fesz, ami a bemeneti jel legnagyobb értékével egyenlő.

Kvantálással a bemeneti analóg jelből a kimeneten digitális jel lesz. A  berneneti  analóg jeI egyenlő közönkénti  növe1éséve1a  kimenet a  következő szánértékre  ugrik.  Belátható  hogy a  kvantálás  annál pontosabb,  miné1 nagyobb  a  lépcsők száma

Közvetlen átalakítók:

-párhuzamos:

működése az amplitudó szelektor elvén alapul.A komparátor sor figyeli a bemeneti fesz melyik két lépcső közt van. A komparátorok válaszjeléből egy kódoló állítja elő a bináris kódú kimeneti jelet.

-kompenzációs elven működő

Közvetett átalakító

-fűrészgenerátoros

-kettős integrálással működő

-fesz-freki átalakító

-egy bites átalakító

266-309 memóriák (tudni a fajtákat, de nem kell kapcs-rajz,

idődiagram!)

A  digitális  berendezések,  számológépek,  mikroprocesszoros

rendszerek  né1küIözhetetlen  elemei  a  tárak,  arnelyek az  információ hosszabb-rövidebb  ideig  tartó  tárolására  szolgálnak.  A tárak  tulajdonságai  alapvetően  meghatározzák a  rendszer  működési

je1l.

A  digltális  információ  (bit) olyan  elem  tudja  tárolni amely  két  stabiL  állapottal  rendelkezik  (log0 és 1)

A  tárolás  alapelve  szerint  a tárak mágnesesek vagy félvezetősek

A mágneses elven  müködő  tárak  óriäsi  előnye, hogy tápfesz nélkül is megmarad az információ. Korábbi szg-kben a ferrit gyűrűs tár, vagy manapság a floppy/hdd

Félvezető tárak alapja a flip-flop, amelyből egy lapkán több százezer is elhelyezhető

Bipoláris és MOS technológiával is előállíthatóak. Bipoláris az gyorsabb, csak több az energiaigénye és kisebb a tárolókapacitása és drágább is. MOS technológiával készült lehet statikus és dinamikus is.

Tárak fontos jellemzője a tárkapacitás amit a max eltárolható szó/bit méretével adnak meg.

Információt írunk/olvasunk ki a memóriákból.

Elérési (hozzáférési) idő: olvasásnál a művelet elindítása és a kimeneten megjelent infó közt eltelt idő.

Vannak felejtő és nemfelejtő tárak/memóriák. Felejtő tár a táp elvétele után elfelejti az infót.

A mágneses és a „csak  olvasható” (ROM) memóriák nem felejtőek.

ROM

Mindig ugyanazt akarjuk lekérdezni belőle. Csak olvasható tár. Tápfesz elvétel után megmarad az infó, van bipoláris és MOS is.

-maszkolt ROM

Az infót a gyártó maszkolásos eljárással fixen beépíti.

-PROM

A felhasználó által egyszer programozható. (programmable ROM). Mátrix elrendezésű áramköröket tartalmaz, amelyben van dióda és egy olvadó biztosíték.  Ahol kiégetik nahy energiával a biztosítékot a dióda elöl, ott az 1 lesz.

-REPROM

Újra programozható ROM (reprogrammable ROM). Törlés után újra írható/olvasható.

-EPROM

Elektronikusan programozható ROM, ultraibolya fénnyel törölhető a tartalom a kvarc ablakon keresztül.

Törlés után a 2716-os áramkör minden bitje 1 lesz. Programozáskor csak a 0-kat visszük be.

Programozása un. Égető berendezéssel történik

-EEPROM

-RAM (random acces memories)

Felejtő memória, táp nélkül elvész az infó.

Két tipusa:

-statikus (tárolóeleme:flip-flop),gyors, nem igényel frissítést, egyszerű tervezni és megépíteni.

-dinamikus(te:kondi) olcsó, kis hely és energiaigény. Hátránya a kis tárkapacitás gyors kisülése ami miatt gyakran kell frissíteni.

Statikus RAM cellája hasonló az R-S tárolóhoz, a bitet ez tárolja és ezt címezzük meg olvasáskor, úgy hogy a cím vezetéket iylenkor+feszre kapcsoljuk.

Dinamikus RAM elemi cellái mátrixba van szervezve, minden cella külön címezhető sor és oszlop szinten

Annyi címvezeték kell , ahanyadik hatványon van. A Ram kimenetei tristate állapotot vesz fel

311-321 mikroprocesszorok és környezete

Legfontosabb LSI áramkör. Mindenmikroproci egy mikroszámítógépnek tekinthető. Működését a benne levő software határozza meg. Program: utasítások sorozata, amit a mikroprocesszoros berendezés a hw elemektől függően hajt majd végre.

Proci főbb egységei:

-  központl  egység,  amely  a több1  egységgel  va1ó  kommunikációt vezérli, irányítja (CPU)

-  programtär  és adattár,  az  egyikben  a  működtető  program (ROM) a másikban  a  program működése  során  keletkező vagy  a  külviIágból  bevitt  adatok  tárolódnak  (RAM),

-  be/kiviteli  egységek,  amelyek a  küIvi1ágga1  pl.  periériákka1:  billentyüzet,  képernyő,  relék,  kijelzők,  stb.

tartják  a  kapcsolatot,

-  kommunikációs  útvonalak,  amelyek  ez  egységek  között lnformácló-áramlást  biztosítják  (sin vagy buszrendszer). Ábrán egy számgép elvi felépítése.

Buszok tipusai:

-címbusz: megadja melyik eszközzel kíván kommunikálni, melyik címről akar olvasni, vagy adatot küldeni

-adatbusz vezetékei olvasáskor , a megcímzett egységtől eljusson a központi egységhez, íráskor pedig a központi egységtől a megcímzett egységhez

-vezérlőbusz vezetékein adja ki a  központi egység által végezni kívánt műveletre vonatkozó információt

Néhány procinál az adatbuszon megy a vezérlőjel felváltva az adattal.