Szárazépítés

Felhasználás: belső válaszfalak, falborítások, előtétfalak, előtéthéjak, mennyezetborítások, álmennyezetek, álpadló, szárazpadló, homlokzatburkolás, különleges borítások.

Felh. Területek: tetőtérbeépítés, középületek, ipari épületek, irodaépületek, lakóépületek, épületfelújítások.

Előnyei: kis önsúly, könnyen bontható, alakítható, egész évben használható, tiszta, gyors munka, gépészeti vezetékek könnyen szerelhetők, korlátlan formai megjelenés.

Elemei: tartóváz, borítóelem

Létrehozható szerkezetek: tűzvédelmi, akusztikai, hőtechnikai, páraálló, biztonsági, golyóálló

További részei: hang- tűz- hőszigetelés, hézagoló&nedvességszigetelő anyagok, párazáró fóliák, spec. igényeket kielégítő anyagok

Alapvető szerk.: álmennyezeti rendsz., válaszfal rendsz., padlórendsz., falborítások

Mechanikai vagyonvédelem

1. vagyoncs.: kp, értékpapír, ékszer, drágakő, nemesfém, pácélszekrényben elhelezhető vagyontárgy

2. vagyoncs.: műérték jellegű vagyontárgy, antik bútor, művészeti alkotás, nemes szőrme, páncélszekrényben nem elhelyezhető nagy értékű vagyontárgy

3. vagyoncs.: lakás- irodafelsz., használati tárgyak, bútor

4. vagyoncs.: telephelyek komplett biztosítása

Mechanikai védelem: minimális, részleges, teljeskörű

Építészeti tervezés

1. Előkészítő szakasz: A) igények felmérése, helyszín keresése, előterv, koncepcióterv, programterv (szakértői tanulmányok), megvalósíthatási tanulmány (talajmech vizsg, hatósági szabályok, stb) B) vázlatterv (alaprajz 1:200, helyszínrajz 1:500-1000, látványtervek), építészeti leírás (mit és milyen szerk egységekből építünk, műszaki megoldások, hatósági előírások). Résztvevők: beruházó, tervező

2. Engedélyeztetés: építési engedélyt a polgármesteri hivatal adja ki (építés, elmozdítás, bővítés, átalakítás, homlokzatváltoztatás, rendeltetési egység száma, funkciója változik, bontás, ha a tartószerk-ben változás történik), kérelemnek tartalmaznia kell: helyszínrajz (1:500-1000), alaprajz (1:100, minden eltérő szint), metszet (1:100, megértéshez szükséges, de min 2), homlokzatok (1:100), utcakép, kapcsolódó műtárgyak, műleírás (építészeti, statikai, épületgépészeti, épületvillamossági), szakhatósági állásfoglalások (tűzoltó, ÁNTSZ, körny véd), közműnyilatkozatok (víz, csatorna, gáz, elektromos áram, kéményseprő)

3. Versenyeztetés: tenderterv (csomópontok, konszignációk, árazatlan költségvetés)

4. Kivitelezési szakasz: helyszínrajz, alaprajz (1:50), homlokzatok (1:50), metszetek (1:50), részlettervek, költségvetés

Tervezői művezetés: részletes tervismertetés, építési- szerkezeti- szakipari munkák ellenőrzése, műszaki átadás-átvételben részvétel és nyilatkozattétel