# Légtechnika

Levegő:

78 % Nitrogén 21 % Oxigén 1 %Hidrogén nemesgázok Széndioxid szennyezőanyag

víz.

Nedves levegő:

A levegő természetes esetben tartalmaz vízgőzt.

Telítési nedvességtartalom:

Az a vízmennyiség, amelyet a levegő az adott hőmérsékleten, illetve nyomáson – kicsapódás nélkül – magába képes fogadni. [g/g]

Relatív nedvességtartalom:

A telítési nedvességtartalom és a tényleges nedvességtartalom hányadosa.

A szellőztetés célja: egyfajta „nem kívánatos jelenség” (káros koncentráció) eltávolítása a helyiségből.

széndioxid,

gőz,

gáz,

hő,

szennyeződés stb.

Légtechnikai rendszerek:

A káros koncentráció maximális értékét rendeletek írják elő, illetve az adott technológiai folyamat határozza meg.

Szellőzés: Cél: kizárólag a káros koncentrációban jelenlevő anyagok eltávolítása. (az ember frisslevegő igénye 25 m3/h)

Légfűtés / léghűtés: A frisslevegő betáplálás mellett, vagy attól függetlenül részben, vagy egészben a hőszükségletet, illetve a hűtést is biztosítja.

Ködtelenítés: A levegőben lévő káros mennyiségű nedvességtartalom eltávolítása.

Klimatizálás: A levegő összes állapotjellemzőjének (hőmérséklet, páratartalom, nyomás stb.) beállítására szolgál.

A természetes szellőzéssel kizárólag a helyiség káros anyag koncentrációjának megemelkedését tudjuk megakadályozni.

A levegő mozgását a hideg-meleg levegő fajsúlykülönbsége, illetve a szél nyomóereje biztosítja.

Műszaki megoldások: ablak, tetőszellőző.

Mesterséges szellőzés:

A levegő mozgásához szükséges nyomáskülönbséget gépi úton (ventilátorokkal) biztosítják.

Kompressziós tér

A helyiség légnyomása nagyobb, mint a környezetének légnyomása.

Depressziós tér

A helyiség légnyomása kisebb, mint a környezetének légnyomása.

Légfűtés:

A légtechnikai rendszer a frisslevegő betápláláson túl a helyiség hőszükségletét is fedezi.

A légfűtés funkciója alapján csoportosítva:

Kizárólag légfűtéses rendszerek

Alapfűtés + kiegészítő légfűtéses rendszerek

Légfűtés (alap) + kiegészítő fűtéses rendszerek léteznek.

Kialakítása alapján:

Központi légfűtés,

Helyi légfűtés (pl: thermoventilátor) különböztethető meg.

Léghűtés:

A frisslevegő betáplálással egyidejűleg, vagy attól függetlenül a helyiség levegőjének hűtését biztosítja.

Típusok:

Ablak „klíma” (friss levegő + hűtés)

Split „klíma” (csak hűtés)

Mobil „klíma” (csak hűtés)

Fan-coil (hűtés + fűtés)

2 csöves

4 csöves

Ködtelenítés:

Feladat: a levegő relatív nedvességtartalmát egy meghatározott érték alatt tartani.

Helyi ködtelenítés:

A gőzt kibocsátó berendezés közvetlen környezetéből való légelszívással.

Hideg felületen történő lecsapatással és a víz elvezetésével. (ipari technológia)

Általános ködtelenítés:

Intenzív szellőztetés, higítás. (mosodák, konyhák, uszodák)

Klimatizálás:

Az ember hőérzete függ a levegő

hőmérsékletétől,

nedvességtartalmától,

sebességétől,

a sugárzási szinttől.

Mivel a szervezetében termelt hőt (12-465 W, átlagosan 116 W) a környezetének konvekcióval (párolgással: 31-102 g/h), illetve sugárzással tudja leadni.

A teljes klimatizálás feladata az emberi „kellemes hőérzet” biztosítása a  levegő állapotjellemzőinek beállításával.

Léghőmérséklet: 16-25 °C

Relatív nedvességtartalmától: 25-73 %

Levegősebesség: 0,2-0,3 m/s

Tűzvédelem:Tűzvédelem:

Tűzszakasz határon áthaladó légcsatorna hálózat tűzszakaszolása (tűzcsappantyú)

Légcsatorna hálózatban szikraérzékelő, hősebességérzékelő, oltórendszer elhelyezése

Hő- és füstelvezetés (menekülés, oltás biztosítása)

Csarnokok

Belső közlekedők

Lépcsőházak