# Erősáramú energia előállítása

## Hőerőmű

### szilárd (fa, szén, koksz),

### folyékony (olaj, pakura),

### gáz tüzelés

## Vízerőmű

## Szélerőmű

## Atomerőmű

# Erősáramú energia elosztása

## Tárolásra nincs lehetőség, az igényt az erőművek teljesítményváltoztatásával elégítik ki. (OVTSZ, BVTSZ villamos teherelosztó szolgálat)

### Alaphálózat (120, 220, 400 kV, nagyfeszültség)

### Fő elosztóhálózat (35 kV)

### Elosztóhálózat (10-35 kV

### Fogyasztói hálózat (0,4 kV, kisfeszültség)

### (A feszültség növelésével csökken az energiaveszteség, így a szállítás magas feszültségszinten gazdaságos.)

Túláram: a megengedett áram értékénél magasabb érték, mely a vezetéket melegítheti, a szigetelést öregítheti, a berendezést károsíthatja.

Túlterhelés: több fogyasztó egyidejű működtetése, vagy túlterhelése. (P=UxI)

Zárlat: két egymástól eltérő potenciálon lévő áramköri elem találkozása.

# Túláramvédelmi eszközök

## Olvadóbiztosító

## Túlterhelés védelmi kapcsoló (hőkésleltetés, bimetál, elektronikus kioldó)

## Zárlati kioldó (késleltetés nélkül)

## Megszakító (túlterhelés és zárlati kioldó egyben, értékük változtatható)

## Kismegszakító (túlterhelés és zárlati kioldó egyben, értékük nem változtatható)

A fehér fény jellemzője, hogy a látható tartomány minden hullámhosszán tartalmaz sugárzást és az egyes hullámhosszakon a sugárzás intenzitása csak korlátozott mértékben eltérő.

A fehér fény ily módon különböző lehet, a különböző fehér fények színösszetételükben eltérőek, azaz eltérő minőségűek.

A fehér fény minősége a színösszetétele, ami a sugárzás spektrális eloszlásával definiálható egyértelműen.

A színes felületekre jellemző, hogy fényvisszaverésük a különböző hullámhosszokon, azaz a különböző színű fényekre vonatkozóan nagymértékben eltérőek.

Minthogy a hullámhosszaknak színek felelnek meg, fehér fénnyel megvilágítva ezek a felületek olyan színűek, amilyen színnek megfelelő hullámhossz tartományban fényvisszaverésük lényegesen nagyobb.

A nem színes felületekre jellemző, hogy minden hullámhosszon közel azonos mértékben verik vissza a fényt.

Az ilyen felületeket fehér fénnyel, megvilágítva fehérnek, feketének vagy különböző mértékben szürkének látszanak.

# Megvilágítás

## A megvilágítás az egységnyi felületre eső fényáram. A lámpatestből kilépő fény által megvilágított belső tér felületét jellemzi.

### jele: E, egysége: lux (lx)

# Fényáram

## A fényáram a fény fényérzetként felfogható része.

### jele F, mértékegysége a lumen (lm).

# Fényerősség

## A fényerősség a térszög egységre jutó fényáram.

### jele: I, egysége : candela, [cd].

## Az fénysűrűség felület adott irányú fajlagos fényerőssége. (Az adott irányból néző szem a felületelem látható, virtuális nagyságáról I fényerősségű hatást érzékel, ennek alapján a felületelemet valamilyen mértékben világosnak látja. Amit lát az a felületelem fénysűrűsége.)

### jele: L, egysége: cd/m2

A hőmérsékleti sugárzáson alapuló fényforrásokban a fényt hevített izzószál állítja elő.

Az így előállított fény színképe folytonos (minden hullámhosszon tartalmaz sugárzást) és monoton, a fény előállítás jelentős hőfejlődés mellett történik.

Hőmérsékleti sugárzáson alapuló fényforrások a gyakorlatban

az izzólámpák,

a kisfeszültségű halogén izzólámpák,

a törpefeszültségű halogén reflektorlámpák

# Lumineszkáláson alapuló fényforrások

## A lumineszkáláson alapuló fényforrásoknál a fénykeltés az atom gerjesztett állapotának eredménye. A fényt a villamos ív gerjeszti az ún. kisülőcsőben illetve esetenként a lámpabúra belső felületén lévő lumineszkáló anyag segítségével.

## fénycsövek,

## kompakt fénycsövek,

## higanylámpák,

## kevertfényű lámpák,

## fémhalogén lámpák,

## nátrium lámpák.

# Fényforrások műszaki adatai

## névleges feszültség: amire a fényforrást csatlakoztatni lehet, ez olyan esetekben, amikor a működéséhez segédberendezés szükséges nem azonos a hálózati feszültséggel.

## névleges teljesítmény: amit maga a fényforrás ( az egyes fajtáknál szükséges segédberendezések nélkül) működése során a hálózatból felvesz, a fényforrás-segédberendezés egység a hálózatból a fényforrás névleges teljesítményénél többet vesz fel.

## fej típus: a fényforrás hálózathoz illetve segédberendezésekhez történő csatlakozásának megoldás módja.

## méretek: a fényforrás beépítés szempontjából lényeges geometriai méretei,

## spektrális eloszlás: a fény eloszlása,

## színhőmérséket: T(K),

### színvisszaadás: Ra,

## gazdaságossági mutatói,

### fényhasznosítás

Az izzólámpában villamos áram által melegített wolfram spirális szál szolgáltatja a fényt. A kb. 2800 C°-on izzó wolfram szál olyan üvegburában van, amely nemesgázzal töltött. A villamos csatlakozást az üvegbura egyik, vagy mindkét végén speciális fej teszi lehetővé.

A felépítése részben az üvegbura alakjától, részben a csatlakozó foglalattól függően sokféle lehet.

A reflektor lámpák felépítése és működése lényegében megegyezik a normál izzólámpákéval, eltérés csupán abban van, hogy az üvegbura belső, csatlakozó fej felé eső része tükrösített és paraboloid formájú. Ennek eredményeként a lámpa adott sugárzási szögben világít.

#### KISFESZÜLTSÉGŰ HALOGÉN IZZÓLÁMPÁK

## Felépítése a következőkben különbözik a normál izzólámpáétól. A fényforrás vonalszerű, a bura kvarcüveg cső, amiben jódadalék van, innen az elnevezés. A villamos csatlakozók a legtöbb típusnál a cső két végén vannak, de készül Edison foglalattal is. Működése lényegét tekintve olyan, mint az izzólámpáé.

A fénykeltés a fénycső falán lévő fényporokkal történik, ami a cső gázkisülésének UV sugárzását alakítja át látható sugárzássá.

A fénycső csak segéd berendezésekkel (előtét, gyújtó, kondenzátor, elektronikus előtét és gyújtó) képes üzemelni. Ezek teszik lehetővé a gázkisülés megindítását, a gyújtást, továbbá a stabil gázkisülést.