A vil/ám légköri eredetú túlfeszültség hatására kialakuló áram, kisülés a felhok, illetve a .

felhok és a tOld között. Irányt tekintve létezik lefelé és felfelé csapó villám. A villámáram nagysága

néhány 10...100 ezer A. Miitél nagyobb a villám áramerossége, annál erosebb a hatása a

környezetre.

A közvetlen (elsodleges) hatások: -romboló hatás, ami akkor lép fel, ha a villámáram rosszul vezeto épületszerkezetben pl:

téglakémény falazatában folyik, ilyen esetben a nedvességet gyorsan elpárologtató villám

áram robbanásszeruen rombolja az anyagot; -dinamikus hatás, ami abban nyilvánul meg, hogy ha a viJlámáram jól vezeto, de eros

iránytörésekkel kialakított épületszerkezetekben folyik, azokat elszakítja, vagy igyekszik

elszakítani; .

- gyújtó- olvasztó hatás, ami annak a következménye, hogy a villámáram felmelegíti azt az

anyagot, amelyen átfolyik

## Közvetett hatások

- közvetett villámcsapás, amiitek során a villámáram egymással fémes kapcsolatban nem álló

fémszerkeietek, anyagok között átüt; ez oly módon lehet káros, hogy az átüto áram az útjába

eso anyagban kárt tehet, roncsolhatja, meggyújtbatja vagy megolvaszthatja; -ftszÜltségindukálás a villám útjával össze nem kötött, ahhoz kísebb nagyobb távolságban

lévo fémtárgyakban vezetékekben; az iitdukált feszültség lehet olyan mértékü (túlfeszültség),

ami már megengedhetetlen az érintett tárgy vagy hálózat muködése szempontjából, azt

zavalja, vagy abban kárt okoz.

A külsö villámvédelem szerkezeti részei a felfogó, a levezeto és a fóldelö.

# A felfogórendszer kialakitható

- felfogóvezetökkel, -felfogórudakkal, -teton lévö alkahnas fémszerkezetekkel mint természetes felfogókkal, és ezek kombinált felhiasználásával.

A levezetök-rendszere egy vagy több ponton kell, hogy kapcsolódjon a felfogókhoz, kialakitható

-levezeto vezetokkel,

- oldalfal alkalmas fém szerkezeteível, mint. természetes levezetökkel és ezek kombinált

felhasználásával.

Felfogóként és levezetőként használt leggyakoribb anyagok:

acél: huzal, sodronykötél,szalag idomacéIés rúd

alumínium: huzal,vezetéksodrony,szalag,

réz: huzal, vezetéksodrony,szalag

A fóldelök ugyancsak fémszerkezetek, a levezetöket csatlakoztatják a földhöz. KialaIdthatók

- talajba ellielyezett rúd- vagy szalagföldeléskéntÁ -az épület körül találliató. alkahnas fészerkezet mint természetes földelo felhasználásával, és -az előzők kombinált alkalmazásával. .

A földelőanyaga rendszerint acélcső és acélszalag.

A külso villám védelem tervezése és kialakitása a létesítmény villámvédelmi fokozatba alapján történik. A besorolás szempontjai:

-a rendeltetés,

-az épületmagasság,

-a tetőszerkezet és héjazat anyaga,

- a körítőfalak anyaga és

-a környezeti levegő szennyezettsége.