- A munka fogalma, a munkarendszer vázlata

A munka:

Céltudatos, értékteremtő emberi tevékenység.

Samuelson:

A munka a termelésben töltött emberi idő.

REFA: /munkatanulmányozással foglalkozó német, nemzetközi cég /

A munka olyan folyamatos, feszített és rendezett tevékenység, amely anyagi vagy szellemi javak előállítását, beszerzését, átalakítását vagy használatát szolgálják.

Felhasználás

Termelőrendszer

Ráfordítás

Áru

Munkarendszer

Elosztás

felhalmozás

Erőforrás		    Ergonómiai rendszer       - termék

(térfogat, tömeg, helyet foglal)

- szellemi termék

- szolgáltatások

2. A termelési tényezők (ráfordítások fogalma), csoportosítása és védelme

Ráfordítások:

Olyan áru vagy szolgáltatás, amelyet a cégek a termelési folyamatban használnak fel.

Csoportosítás:

- föld és természeti erőforrások

a föld jelenti a talajt, ill. egyszerre erőforrás, élettér és nemzeti kincs.

A természeti erőforrások: energiaforrások, nyersanyagok, víz, levegő, épített-, természetes környezet

- emberi munka

- a tőke

- pénz tőke

- fizikai tőke (termelési eszköz)

Föld és természeti erőforrások

környezetvédelem

Elsődleges erőforrások

Tőke

BM

Emberi munka

pénz

fizikai

Munkakörnyezet védelme

biztonságtechnika

Munkaegészség védelem

személyvédelem

Pénz-, bank biztonság

eszközvédelem

munkavédelem

vagyonvédelem

tűzvédelem

Polgári védelem

rendőrség

A termelési tényezők (ráfordítások)

speciális

általános

Társadalmi védelmi rendszerek

3. Az ergonómia fogalma, feladatai, a munkarendszer ergonómiai modellje

Ergonómia fogalma:

Munkatan, munkatudomány. Az ember- gép- környezet (E-G-K) rendszerek optimalizálásának tudománya és gyakorlata.

Feladatai:

Az embert a munka számára, a munkát pedig az ember számára alkalmassá tenni.

Információ      energia	   anyag

BEMENET (INPUT)

Szociális         kiszolgáló

Fizikai          környezet

környezet

E

G

Információ	      energia             anyag

Információ      energia	       anyag

KIMENET (OUTPUT)

Termék, melléktermék, hulladék

Szennyező anyagok, stb. (mennyiség, minőség)

Környezeti elemek:

- fizikai munkakörnyezet ( klíma, zaj, rezgések, világítás, sugárzások)

- szociális környezet

- kiszolgáló környezet

- gépi környezet

- gazdasági környezet, pénzügyi, politikai

Az energia a technikai rendszerben elfogy (energiaátalakulás) ; az anyag átmegy a rendszeren (ami bemegy, az ki is jön) ; az információ képes megszaporodni egyedül

4. A munkavédelem célja, fogalma, részterületei.

Célja:

Az egészséges és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi, szervezeti feltételeinek szabályozása a szervezetten munkát végzők(re) az egészség és munkavégző képesség megőrzése, munkakörülmények humanizálása, a munkabalesetek és foglalkozási betegségek megelőzése érdekében.

Fogalma:

A szervezett munkavégzésre vonatkozó:

- munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények

- törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere

- mindezek végrehajtása

Részterületei:

- munkabiztonság

- munkaegészség védelem:

- megelőzés

- gyógyítás

- rehabilitáció

- munkakörnyezet védelem

- veszélyek kiiktatása

- egyéni védelem

- veszélyes anyag elvezetés

5. a munka világának résztvevői, a hármas képviseleti (tripartit) rendszer

| RÉSZTVEVŐK | KÉPVISELŐK | FELADATUK/ kötelességek / | ÉRDEKEGYEZTETÉS |
| --- | --- | --- | --- |
| ### ÁLLAM | Országgyűlés Kormány OMMF, Miniszterek ÁNTSZ Közreműködésével | - meghatározza a követelményeket (jogszabályok, szabványok) - irányít, ellenőriz, segít - távlati programokat készít | MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG ( ORSZÁGOS SZERVEZET) |
| MUNKÁLTATÓK | ÁPVRT MAGYOSZ IPOSZ, MAGOSZ Kamarák | - teljesítik, v. megvalósítják az állami követelményeket ( munkahelyeket hoz létre) - belső szabályozást készít (pl.: Munkahelyi Munkavédelmi Szabályzat), - tájékoztat oktat (pl.: munkahelyi munkavédelmi oktatás) |  |
| MUNKAVÁLLALÓK | Dolgozók, Szakszervezetek, Üzemi tanácsok, Kamarák, választott munkavédelmi képviselők | - teljesíti a munkáltató utasításait - érvényesíti jogait - munkavédelmi képviselőt választhat |  |

6. A veszély és a veszélyforrás fogalma, a munkavégzéssel kapcsolatos veszélyforrások csoportosítása.

Veszély:

Az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat, technológia, amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásának lehet kitéve.

Veszélyforrás:

Ami veszélyt vagy ártalmat jelent

Veszély: gyors, hirtelen hatás          munkabaleset

Ártalom: lassú, elhúzódó hatás        foglalkozási betegség

Csoportosítás:

1, fizikai veszélyforrás:

- esések: - el-

- le-

- rá-

- alacsony és magas légnyomás különbsége

- hőmérsékleti hatások: klíma, égés, fagyás

- zaj

- világítás

- sugárzások

- villamos áram hatása

- levegőbe lebegő porok, aeroszolok

- csúszós felületek

- szerkezetek egyensúlyának megbomlása

2, veszélyes anyagok:

- fizikailag veszélyes:

- robbanó

- oxidáló

- gyúlékony

-  sugárzó

- kémiailag veszélyes:

- mérgező

- maró

- ingerlő

- szenzibilizáló

- biológiailag veszélyes:

- fertőző

- rákkelő

- mutagén

- tarratogén

- utódkárosító

3, biológiai veszélyforrások:

- mikroorganizmus és anyagcsere terméke (vírus, baktérium, gomba)

- makroorganizmus (növény, állat)

4, fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel:

az igénybevétel lehet dinamikus és statikus. Az embert testileg nem lehet túlterhelni. Idegi alulterhelés a monotónia, túlterhelés a stressz.

7. Az állam munkavédelemmel kapcsolatos feladatai (funkcionális, ágazati és hatósági feladatok)

Az állam  a munkavállalók és munkáltatók érdekképviseleti szerveivel egyeztetve az egészséges és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatosan:

- meghatározza a követelményeket

- irányító és ellenőrző szervezeteket alakít ki

- országos programot dolgoz ki a munkakörülmények javítására, amit időszakonként felülvizsgál.

Feladatai:

- általános ( funkcionális, az egész nemzetgazdaságra kiterjedő) irányítás:

- a munkavédelem országos programjának kialakítása

- az egészséges és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeinek, és az ezekhez kapcsolódó jogoknak és kötelezettségeknek a meghatározása.

- a munkavédelmi előírások végrehajtásának elősegítése

- nevelés, oktatás

- nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintése

- munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel( ILO(nemzetközi munkaügyi szervezet), WHO)

- ágazati feladatok ellátása (csak egy ágazatra, egy tevékenység típusra vonatkozóan)

- Szabályzat kiadása (az egyes veszélyes tevékenységre, technológiákra vonatkozó magatartási szabályok és a kapcsolódó műszaki követelmények megállapítása)

- ágazati jellegű munkavédelmi kutatás, fejlesztés, továbbá tájékoztatás, közreműködés a továbbképzés szervezésében

- hatósági tevékenység (közhatalom gyakorlása a nemzetgazdaság egészét tekintve)

- ellenőrzi és elősegíti a munkavédelemre vonatkozó szabályok végrehajtását

- ellátja a Mvt., a munkaügyi és népjóléti miniszter rendelete, valamint a más jogszabályok szerinti engedélyezést és nyilvántartást.

8. A munkáltató munkavédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelességei, a munkavédelmi ellenőrzés

A munkáltatókötelessége az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeinek a megvalósítása, valamint a megvalósítás módjának a meghatározása.

A munkáltató köteles az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása céljából:

- a munkát úgy megszervezni, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból eredő jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja

- a szükséges utasításokat a munkavállalónak időben megadni

- rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek- e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik- e és megtartják- e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket

- megfelelő munkaeszközöket rendelkezésre bocsátani

- új technológiák bevezetése előtt időben tájékoztatni a munkavállalókat

- a tudomására jutó rendellenességeket, bejelentéseket haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az érdekeltetek értesíteni, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani

- a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén a rendelkezésnek megfelelően eljárni

- a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, a kielégítő higiénés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását, pótlását megoldani

- írásban meghatározni az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét

- a munkavégzéshez szükséges munkavédelmi oktatást megtartani

- az 5/1993 (XII.6.)MÜM rendeletben meghatározott veszélyességi osztályhoz és a munkavállalók létszámához igazodóan, a rendeletben megjelölt időtartamra és képesítési feltételekkel munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt foglalkoztatni

feladata.

- a veszélyforrások felderítése ( kockázatelemzés, kockázatértékelés)

- a védelem megvalósítása (biztonságtechnika)

- a munkavállalók tájékoztatása

munkavédelmi ellenőrzés:

A munkaügyi ellenőrzést az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területi felügyelőségeinek munkabiztonsági és munkaügyi felügyelői, illetve munkaügyi felügyelői látják el.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó bányavállalkozók és bányaüzemek, illetve a bányahatóság felügyelete alá tartozó tevékenységek tekintetében a munkaügyi ellenőrzést a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok dolgozói látják el.

-  a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére és kötelező tartalmi elemeinek meglétére, továbbá a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó rendelkezések,

-  a munkaviszony létesítésével, megszűnésével, illetőleg megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettségek,

-  a munkáltató nyilvántartási kötelessége,

-  az egyenlő bánásmód követelménye,

-  a nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályok,

-  a munkaidőre, a pihenőidőre, a rendkívüli munkavégzésre, valamint a szabadságra vonatkozó, jogszabályban vagy kollektív szerződésben előírt rendelkezések,

-  jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabér összegére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések,

-  a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő - a munkavállalót megillető - igazolások kiállításának és kiadásának,

-  a külföldiek foglalkoztatására vonatkozó rendelkezések,

-  a munkanélküli ellátások melletti foglalkoztatás feltételeire vonatkozó jogszabályok,

-  a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó rendelkezések,

-  a munkavállalók gazdasági és társadalmi érdekei védelme céljából szakszervezet szervezését biztosító szabályokkal összefüggő munkáltatói kötelességek,

- a szakszervezet által kifogásolt intézkedésekkel összefüggő munkáltatói kötelességek végrehajtására vonatkozó szabályok,

- a teljesítménykövetelmény megállapítása tekintetében az előzetes foglalkoztatói eljárás lefolytatásának tényére, valamint a teljesítménykövetelmény és a teljesítménybér-tényezők alkalmazása előtti közlésére vonatkozó szabályok,

- az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló törvény 21. §-ában foglalt rendelkezések munkáltató általi

megtartására.

A felügyelő a foglalkoztató valamennyi munkahelyén külön engedély és előzetes bejelentési kötelesség nélkül ellenőrzést tarthat.

Az ellenőrzés során a felügyelő jogosult

a) belépni az ellenőrzése alá tartozó valamennyi munkahelyre, akadályoztatása esetén a rendőrség igénybevételére,

b) az ellenőrzéshez szükséges nyilvántartások megtekintésére, azokról másolatok készítésére,

c)

d) az ellenőrzés során az ellenőrzéssel összefüggésben hang- és képfelvétel készítésére,

e) a munkahelyen tartózkodó személyektől az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítás kérésére, valamint személyi azonosságuk igazoltatással történő megállapítására,

f) a Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ) használatára.

A felügyelő az ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanságok megszüntetése érdekében:

a) felhívja a foglalkoztató figyelmét a foglalkoztatásra vonatkozó szabályok megtartására,

b) kötelezi a foglalkoztatót a szabálytalanság meghatározott időn belüli jövőre nézve történő megszüntetésére,

c) megtiltja a további foglalkoztatást, ha az alkalmazás vagy a foglalkoztatás a jogszabálysértés súlyossága miatt nem tartható fenn, és a sérelem rövid időn belül nem orvosolható,

d) a kötelezi a foglalkoztatót fizetési kötelességének teljesítésére,

e) kezdeményezi a munkanélküli ellátás jogalap nélküli igénybevétele esetén az ellátás szüneteltetését, illetve megszüntetését,

f) javaslatot tehet a munkaügyi bírság kiszabására,

g) szabálysértési eljárást folytathat le,

h) megállapítja a foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak a munkába lépés napjától történő fennállását és kötelezi a foglalkoztatót a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó szabályok betartására.

9. a munkabiztonsági szaktevékenység fogalma, a munkavédelmi szakember foglalkoztatásának feltételei:

A munkabiztonsági szaktevékenység jogi kategória, azt jelenti, hogy az adott feladat csak munkavédelmi, munkaegészségügyi szakképesítésű személlyel végeztethető el

Munkabiztonsági					munkavédelmi szakember

Munka-egészségügyi szaktevékenység		(foglalkozás-egészségügyi) orvos

Feladatai:

- súlyos munkabaleset kivizsgálása

- súlyos veszélyeztetés kivizsgálása

- létesítési eljárás lefolytatása

- egyéni védőeszköz juttatási eljárás lebonyolítása

- kockázatértékelés elvégzése

- veszélyes munkaeszközök időszakos felülvizsgálata

- építőipari munkahelyeken munkavédelmi koordinációs feladatok ellátása.

Munkavédelmi szakember:

Felsőfokú munkavédelmi végzettség 	munkavédelmi szakmérnök OMKTK Kft

Középfokú munkavédelmi szakember	munkavédelmi technikus OKJ tanfolyam

Alkalmazási kötelezettség:

Minden munkahelyen alkalmazni kell.

Ha a munkavállalók száma nem éri el a 10, és nem tartozik a II., III. veszélyességi osztályba a munkahely, akkor saját maga v. beosztottja elláthatja ezt a feladatot a megfelelő szakképzés után.

| Veszélyességi osztály | 1-9 fő | 10-49 fő | 50-500fő | 501-1000fő | 1000 fő felett |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. legkevésbé veszélyes | 1 fő középfokú heti 1 óra | 1 fő középfokú napi 1 óra | 1 fő középfokú napi 1 óra | 1 fő középfokú napi 4 óra | 1 fő felsőfokú teljes munkaidő |
| II. | 1fő középfokú heti 1 óra | 1 fő középfokú napi 1 óra | 1 fő középfokú napi 2 óra | 1 fő középfokú teljes munkaidő | 1 fő felsőfokú teljes munkaidő; minden megkezdett 800 munkavállaló után 1-1 fő középfokú teljes munkaidővel |
| I. nagyon veszélyes pl. bányászat | 1fő középfokú heti 2óra | 1 fő középfokú napi 2 óra | 1fő középfokú napi 4 óra | 1 fő felsőfokú teljes munkaidő | 1 fő felsőfokú telje munkaidő; minden megkezdett 600munkavállaló után 1-1fő középfokú teljes munkaidőben |

10. A munkavállalók munkavédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelességei, jogai, a munkavégzés személyi feltételei.

### A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséges és biztonságos munka végzésére vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát.

Köteles:

- a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni.

- az egyéni védőeszközöket a rendeltetésüknek megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításról, gondoskodni

- a munkavégzéshez az egészséget és testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni

- munkaterületén a fegyelmet, a rendet és tisztaságot megtartani

- a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni

- az előírt orvosi vizsgálaton részt venni

- a veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart a tőle elvárhatóan megszűntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől

- balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni.

Jogosult megkövetelni.

- az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez az előírt védőintézkedések megvalósítását

- szükséges ismeretek megadását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását

- a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását.

Nem köteles a munkavállaló teljesíteni az utasítást, ha annak végrehajtása jogszabályban vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik.

A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét, vagy testi épségét közvetlenül, vagy súlyosan veszélyeztetné.

Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha az másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan.

A munkavállalók az egészséges és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül munkavédelmi képviselőt választani.

Személyi feltételek:

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételei közé tartozik

1, egészségügyi alkalmasság

Megállapítása orvosi feladat. Előzetes ill. időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni. Lelki alkalmasság: pályaalkalmassági vizsgálat

Két fontos feltétel:

- a munka ne veszélyeztesse túlzottan a dolgozó egészségét

- ő sem veszélyezteti mások testi épségét, egészségét

nőt és fiatalkorút nem szabad olyan munkára alkalmazni, amely testi alkatára, ill. fejlettségére tekintettel hátrányos következményekkel járhat.

Nőt, terhességének megállapításától a gyermeke 1 éves koráig, továbbá fiatalkorút éjszakai munkára (22-6) igénybe venni nem lehet

2, munkára képes állapot

- Munkáltatói feladat

- kizáró okokat keresünk

- alkoholos állapot, kábítószeres befolyásoltság állapota

- betegség

- sérülékeny munkavállalási csoport

- fiatalkorú

- terhes nők

- megváltozott munkaképességűek

- időskorú munkavállalók

3, szakmai ismeret, szakképzettség

4, munkavédelmi ismeretek

- szakmához kötött, szakképzés

- munkahelyhez kötött

11. A munkavédelmi képviselő (bizottság) választásának feltételei, a képviselők feladatai és jogosultságai

Minden munkahelyen választható, kötelező választani, ha a munkavállalók száma meghaladja az 50 főt.

A munkavállalók maguk közül választják, feltétel a legalább fél éves munkaviszony.

3 vagy több képviselő esetén munkavédelmi bizottságot alakíthatnak.

Jogosult meggyőződni:

- munkahelyek, munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról

- az egészség megóvására és a munkabalesetek megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról

- a munkavállalóknak az egészséges és biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről és felkészültségéről

Joga:

- működési területén, munkaidőben a munkahelyekre beléphet, tájékozódhat az ott dolgozóktól

- részt vehet a munkáltató azon döntéseinek előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára, ideértve az új munkahelyek létesítését is.

- tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséges és biztonságos munkavégzést

- véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges intézkedések megtételét

- részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, közreműködhet a foglalkozási megbetegedések körülményeinek a feltárásában

- indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi felügyelethez fordulhat, megbeszélést folytathat, esetleg szakértőt vehet igénybe (a munkáltatóval történő előzetes egyeztetés alapján)

A munkavédelmi képviselőnek és a munkáltatónak együtt kell működni a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése érdekében. Amennyiben a munkáltató munkavédelmi szabályzatot készít, úgy e szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő (bizottság) hozzájárulása szükséges. A munkavédelmi képviselőnek az észrevételeire, kezdeményezéseire a munkáltatónak intézkednie vagy 8 napon belül válaszolnia kell.

Az I. veszélyességi osztályba, valamint az 500 főnél több munkavállalót foglalkoztató II. veszélyességi osztályba tartozó munkáltatónak munkavédelmi programban kell megfogalmaznia az egészséges és biztonságos munkakörülmények fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket. A programot a munkavédelmi bizottsággal egyeztetve kell elkészíteni és minden munkavállalóval ismertetni kell.

12. Az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeinek csoportosítása.

1, általános követelmények

2, létesítési követelmények

3, tárgyi feltételek

4, munkafolyamatra, technológiára, anyagra vonatkozó követelmények,

5, személyi feltételek

1,

Munkahely: minden olyan szabad vagy zárt tér, ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak.

Munkaeszköz: minden olyan gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben használnak.(kivéve az egyéni védőeszközt)

Létesítés: az a folyamat, amelynek eredményeként új üzem, munkahely jön létre, vagy meglévő felújítása, bővítése, átalakítása, ill. gép telepítése történik függetlenül attól, hogy létrejötte után termelő vagy nem termelő célra használják.

Munkavédelmi üzembe helyezés: az a munkavédelmi eljárás, amelynek során az üzemeltető meggyőződik arról, hogy az adott létesítmény, munkahely, technológia, munkaeszköz a munkavédelmi követelményeket kielégíti, és üzemeltetését elrendeli.

Újraindítás: olyan munkaeszköz, technológia újbóli üzembe helyezése, amelyet műszaki okokból egybefüggően 30 napot meghaladóan nem használtak, vagy amelyen teljes szétszereléssel együtt járó javítási munkafolyamatot végeztek.

Technológia: a termék előállítására vagy annak különböző munkafolyamataira vonatkozó olyan előírás vagy előírásrendszer, amelyben foglaltak betartása a minőségi követelmények megvalósítását garantálja.

Létesítmény: valamilyen építmény, amelyben a munkát végzők, a munkaeszközök, technológiai berendezések elhelyezésre kerülnek, ill. ami a munkavállaló átmeneti idejű vagy hosszabb tartózkodására szolgál.

Minőségtanúsítási rendszer

13. A munkavédelmi minőség tanúsítási rendszer.

Munkaeszközt forgalomba hozni, importálni, üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha kielégíti az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit, és ezt a gyártó, v. importáló, vagy üzemeltető az általános minőségtanúsítás keretében tanúsítja.

Megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

- szállító neve, címe

- termék azonosítási adatai

- hivatkozott szabvány vagy más normatív dokumentum pontos, teljes, világosan meghatározott adatai

- ha értelmezhető, minden kiegészítő információ, amely szükséges lehet

- nyilatkozat kelte

- meghatalmazott személy aláírása és beosztása vagy egyenértékű jele

- annak kijelentése, hogy ezt a nyilatkozatot a szállító egyedül saját felelősségére tette

A nyilatkozat lehet dokumentum vagy címke, vagy más ezzel egyenértékű forma, lehet nyomtatott vagy pecsételt szöveg

Kiemelt (veszélyes) munkaeszközt forgalomba hozni, üzembe helyezni, használatba venni csak akkor lehet, ha a munkaeszköz rendelkezik megfelelőségi tanúsítvánnyal.

Ezek a munkaeszközök felhasználása során a keletkező veszélyforrások mértéke meghaladja az átlagot.Pl.:	- faipari gépek

- prések

- műanyagipari gépek

- sajtoló gépek

- mobil gépek

- szögbelövők

- robbanásveszélyes térben alkalmazott munkaeszközök

- biztonsági berendezések

### Egyéni védőeszközt forgalomba hozni, üzembe helyezni, használatba venni csak akkor lehet, ha rendelkezik minősítő bizonyítvánnyal.

Gyártó

Munkaeszköz	          megfelelőségi nyilatkozat 		importáló

Forgalomba hozó

Kiemelt, veszélyes

Munkaeszköz		megfelelőségi tanúsítvány		MSZH

(ill. akkreditált laboratórium)

egyéni védőeszköz	minősítő bizonyítvány		OMMF

(akkreditált lab.)

időszakos biztonsági felülvizsgálat:

munkabiztonsági szakfeladat (szakember szükséges)

- kiemelt veszélyes munkaeszköz

- hatósági engedély kötele eszköz

- külön előírás szerint minden egyéb eszköz

Legalább 5 évenként kell ezeket elvégezni.

14. A létesítés munkavédelmi követelményei, a munkavédelmi üzembe helyezési eljárás lebonyolítása és dokumentálása.

A létesítés során a munkavédelmi követelmények teljesítése a közreműködők feladata, figyelembe kell venni az ergonómiai szempontokat is.

Létesítés: az a folyamat, amelynek eredményeként új üzem, munkahely jön létre, vagy meglévő felújítása, bővítése, átalakítása, ill. gép telepítése történik függetlenül attól, hogy létrejötte után termelő vagy nem termelő célra használják.

Veszélyes létesítés esetén munkavédelmi üzembe helyezési eljárást kell indítani, ami:

- a munkáltató feladata

- írásban rendeli el

- feltétele egy előzetes vizsgálat, munkaeszköz esetén megfelelőségi igazolás vagy hatósági engedély

- munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül

- feltétele, hogy feleljen meg az üzembe helyezés időpontjában hatályos munkavédelmi előírásoknak.

- ha ezek a tervezés időpontjától az üzembe helyezésig olyan mértékben szigorodtak, hogy érvényesítésük aránytalan gazdasági terhet jelentene, úgy ennek alkalmazása alól a hatáskörrel rendelkező illetékes felügyelet felmentést adhat.

Jegyzőkönyv készül:

- cím (jegyzőkönyv)

- milyen célból jött létre

- dátum

- mikor, ki, mit vizsgált

- vizsgálati eredmények rövid, célra törő minősítése

- minden rendben

- kisebb hibákkal rendben, kijavítás után mehet a munka. Ezt dokumentálni kell: hibák, javítási határidő, felelős neve

- nagy hibák. Hibák kijavítása után új eljárást kell lefolytatni

Újraindítási eljárás:

- létesítmény 30 napon túl állt műszaki okok miatt

- olyan nagy javítást hajtottak végre, ami teljes szétszereléssel vagy fődarab cserével járt

Létesítési eljárás nélkül is el lehet indítani kísérleti vagy próba üzem esetén, ez 180 napig tarthat.

15. Az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételei.

Ezeket az előírásokat minden munkahelyen meg kell valósítani, ill. minden munkavállaló részére teljesíteni kell.

- biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát, a munkaügyi miniszter által meghatározott munkaeszközöket

- munkahely céljára csak olyan építmény alkalmazható, amely megfelelő szerkezetű és szilárdságú ( OÉSZ-nak megfelel)

- gondoskodni kell a biztonságos munkavégzéshez szükséges mozgástérről

- a padozat, közlekedési út feleljen meg  a munkavégzés jellegének

- be- vagy leesési veszély ellen a dolgozó védve legyen

- a munkaállás feleljen meg a munkavégzés jellegének

- tárolóhelyek megfelelő kialakítása

- gondoskodni kell a rendről és tisztaságról

- minden munkavállaló részére biztosítani kell megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet

- megfelelő öltözködési, tisztálkodási, étkezési, egészségügyi, pihenési, és melegedési lehetőséget.

- megfelelő fizikai munkakörnyezetet kell biztosítani.

- minden munkahelyen tilos a dohányzás, de dohányzóhelyet kell kijelölni.

- megfelelő jelző- és riasztó rendszerről, valamint vészkijáratról gondoskodni kell

- minden gép tartozéka legyen a magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció

- ha nem magyar dolgozók is vannak, akkor számukra a munkáltató az általuk értett nyelven is köteles az üzemeltetési dokumentációt biztosítani.

16. A munkafolyamatokra, technológiára és anyagra vonatkozó követelmények. A hatásos védelem fokozatai.

Úgy kell megválasztani őket, hogy a munkavállalók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse.

Anyagot mozgatni csak a tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly és mértékhatárok megtartásával szabad.

Rendellenes körülmények kialakulása esetén mentési tervet kell készíteni, menekülési útvonalat kell kijelölni, a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni, az elsősegélynyújtás tárgyi és személyi feltételeit biztosítani kell. A mentési, kiürítési tervet ki is kell próbálni.

A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszély megelőzése, ill. a károsító hatások csökkentése érdekében:

- a veszélyforrások és ellenük való védekezés módját a munkavállalókkal meg kell ismertetni

- a védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukat meg kell követelni

- tűzveszélyes munkahelyeket megfelelő eszközökkel fel kell szerelni a tüzek leküzdésére

- A veszélyforrások elleni védőberendezéseket és eszközöket, a jelző-, tűzoltó- és mentőkészülékeket,  a vészkapcsolókat, a biztonsági megvilágítást működőképes, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell tartani.

- gondoskodni kell arról, hogy veszély esetén a munkavállalók a munkát beszűntessék, a munkahelyet azonnal elhagyják és biztonságos helyre távozzanak

Hatásos védelem:

- zárt technológia alkalmazásával

- biztonsági berendezésekkel

- egyéni védőeszközökkel

- szervezeti intézkedések alkalmazásával, szükség esetén ezek kombinációjával kell megvalósítani.

17. A személyvédelem alapjai, az egyéni védőfelszerelések fogalma, a minőségellenőrzés és a juttatás rendje.

Személyvédelem:

Egyes személyeket ugyanis munkakörük miatt (pl.: vezető állami tisztviselők, ismert művészek), másokat viszont a vagyonuk vagy a pénzzel való kapcsolatuk (pl.: pénztárosok, pénzszállítók) miatt kell fokozott védelembe részesíteni.

Egyéni védőeszköz:

- minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse, továbbá

- az eszköz bármely kiegészítése vagy egyéb segédeszköz, amelynek a feladata az előbb említettek szerinti cél elérése.

Nem minősül védőeszköznek:

a) a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak;

b) mentést és betegszállítást végző mentőszolgálatok által használt felszerelések;

c) a fegyveres erők és egyéb rendvédelmi szervek által viselt vagy használt védőeszköz;

d) a közúti közlekedési eszközökön alkalmazott védőeszköz és védőfelszerelés;

e) a sportfelszerelés és sporteszköz;

f) az önvédelem vagy elrettentés célját szolgáló felszerelés és eszköz;

g) a veszélyek és ártalmak felderítésére és jelzésére szolgáló hordozható készülékek.

18. A munkavédelem hatósági felügyelete, az OMMF feladatai a munkavédelem irányításába, a felügyelők működése, eljárásai, határozatai. Az országos érdekegyeztetés rendszere.

A munkavédelem nemzetgazdaság szintű irányításával kapcsolatos feladatokat az Országgyűlés, a Kormány ill. a munkaügyi, a népjóléti, az ipari és kereskedelmi miniszter és az irányításuk, felügyeletük alatt működő központi államigazgatási szervnek (OMMF, ÁNTSZ, MBH) saját jogkörükben látják el.

OMMF:

Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség az állam munkavédelmi irányítási feladatai végrehajtásának kezdeményezésére, előkészítésére és elősegítésére, valamint az általános munkabiztonsági hatósági feladatok ellátására létrehozott önálló központi hivatal.

Élén a munkaügyi miniszter által kinevezett elnök áll.

Munkabiztonság területén ellátandó feladatai:

- a funkcionális irányításban közreműködés

- hatósági tevékenység ellátása

Első fokú ellenőrző hatósági tevékenységét a 20 területi felügyelőség útján látja el.

A felügyelők hivatalos személyek, közhatalommal felruházott köztisztségviselők.

Az OMMF elnöke felügyeli a saját költségvetésből tevékenykedő Országos Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézetet és az Országos Képző és Továbbképző Intézetet, továbbá működteti a munkavédelmi információs rendszert.

A felügyelők ellenőrzési jogköre:

- munkáltatók és a munkavállalók egészséges és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére

- a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére

- a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálására, bejelentésére és nyilvántartására, valamint a megelőzésre tett intézkedésekre

- az ellenőrzésük során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében meghatározott intézkedések megtételére

- létesítés során, a tervezés és kivitelezés közötti időben szigorodó előírások alábbi esetleges felmentés megadása

munkavédelmi bírságot alkalmazhatnak, melynek összege 50000Ft-tól 3 millió Ft-ig terjedhet

OMMF első fokú hatósági jogköre:

- engedélyezi a munkabiztonsági szakértők működését, a kiadott engedélyről nyilvántartást vezet.

- kiadja az egyéni védőeszköz minősítő bizonyítványt

A munkabiztonsági szakértői engedélyt az kaphat, aki:

- a kérdéses szakterületen egyetemi (főiskolai) végzettséggel rendelkezik

- felsőfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkezik

- legalább 5 év munkabiztonsági gyakorlata van

- a szakértői működésről szóló külön jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik

Az OMMF felügyelője első fokú hatóságként jogosult:

- az illetékességi területén valamennyi munkahelyen előzetes bejelentés nélkül ellenőrzést tartani.

- a munkabalesetet kivizsgálni, nem érintve a munkáltató ez irányú felelősségét

- a munkáltatót a feltárt hiányosságok meghatározott határidőn belüli megszüntetésére kötelezni

- az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírások súlyos megszegésével foglalkoztatott munkavállalót a kifogásolt munkavégzéstől eltiltani

- a munkavállaló egészségét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély esetén, annak elhárításáig a veszélyes tevékenységet, ill. üzem, üzemrész, munkaeszköz működésének, használatának felfüggesztését elrendelni

- elrendelni a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia vizsgálatát, ha az közvetlenül veszélyeztette  a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy azzal összefüggésben munkabalesetet következett be.

- munkabaleset bejelentését vagy kivizsgálását elrendelni, ha azt elmulasztották, vagy nem jogszabályban foglaltakban megfelelően végezték

- a munkaeszköz, egyéni védőeszköz működését felfüggeszteni, ha az nem rendelkezik az előírt megfelelőségi tanúsítvánnyal, vagy minősítő bizonyítvánnyal

- a szabálysértésre vonatkozó külön jogszabályok szerint eljárni.

A felügyelő köteles a bejelentett súlyos munkabalesetet kivizsgálni.

A munkáltató a felügyelő határozatával szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezést nyújthat be, ezt az első fokon határozatot hozó szervnél kell benyújtani. Ha a fellebbezésnek helyt ad az első fokú szerv, akkor saját hatáskörében visszavonhatja, módosíthatja, kijavíthatja vagy kiegészítheti. Ha nem ért egyet, akkor a fellebbezési határidő letelte után 8 napon belül a fellebbezést és az ügy összes iratát a felettes szervhez fel kell terjeszteni. A felettes szervnek az OMMF elnöke tekinthető. A másodfokú határozattal szemben a kézhez vételtől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással bíróság felülvizsgálatot lehet kérni. Az OMMF hatásköre nem terjed ki a fegyveres erőkre, a fegyveres testületekre és rendészeti szervekre, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó ügyekre, a sugárvédelmi feladatok ellenőrzésére.

Országos érdekegyeztetést a Munkavédelmi Bizottság látja el.

- jogosult tárgyalni és állást foglalni valamennyi, a tagjai által előterjesztett kérdésről, valamint előzetesen véleményezni a munkavédelmem alapvető jogszabályai és egyéb előírások, intézkedések tervezetit, a beszámolókat és az időszakos programokat

- részt vesz a munkavédelem országos programjának kialakításában és felülvizsgálatában

- ajánlatokat fogad el a munkavédelemre vonatkozó szabályokban rögzített meghaladó munkavédelmi követelményekről

- javaslatot tesz a felügyeletek által a munkavédelemre vonatkozó szabályok megszegése miatt a Munkavédelmi Alapba befizetett pénzbírságok felhasználására.

A hármas képviseleti rendszer országos szerve. Alapvető célja, hogy a munkavédelmi kérdésekben feltárja, közvetítse és egyeztesse az eltérő érdekeket. Részt vez a nemzetközi együttműködésben is.

19. Az ÁNTSZ feladatai és eljárásai a munkavédelem területén.

ÁNTSZ:

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. Állami költségvetésből működő országos hatáskörű államigazgatási szerv. Feladata a közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi tevékenység irányítása és felügyelete, valamint az egészségügyi ellátás felügyelete.

Vizsgálja és értékeli a környezetnek az emberi szervezettel kapcsolatban álló közegeinek mindenkori állapotát, ezeknek az emberi szervezetre, a lakosság egészségére gyakorolt hatását. Feladata különösen pl.: az ivóvízzel, a szennyvizekkel, a levegőtisztasággal, a zaj- és rezgéshatásokkal, a porszennyezettséggel, a sugárzó anyagokkal, a mérgező hatású (veszélyes) anyagokkal kapcsolatos határértékek kimunkálása és azok ellenőrzése.

Valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra kiterjedő hatósági jogkört gyakorol. Ellenőrzése során minden munkahelyre, bármely emberi tartózkodásra szolgáló helyre beléphet, az ellenőrzött személy köteles az ellenőrzést tűrni és ahhoz szükséges segítséget megadni. Az ellenőrzést az országos tisztifőorvosai és helyettes tisztifőorvosai látják el. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a ténymegállapításokat, a felelős személy ezekre vonatkozó nyilatkozatát. Másodpéldányt kap a felelős személy a jegyzőkönyvről.

Határozattal kell elrendelni:

- a hiányosságok megszüntetését, ill. a szükséges intézkedések végrehajtását

- a hiányosságok megszüntetéséig az intézmény, létesítmény,…működésének, ill. az egészségre ártalmas vagy veszélyes tevékenységnek  korlátozását vagy felfüggesztését, ha e szabálytalanságok fennállása súlyos egészségkárosodást okozhat.

- súlyos vagy tömeges egészségkárosodás megelőzése érdekében az egészségre ártalmas tárgyak vagy anyagok használatának és forgalmazásának megszüntetését, szükség esetén megsemmisítését.

20. A munkavédelem eszközei, az egyes eszközcsoportok feladatai. A munkakörülmények fogalma, tárgyi és személyi tényezői.

Három fő csoportba sorolhatók a munkavédelem eszközei:

- műszaki és higiénés eszközök

feladata a munkavédelem tárgyi feltételeinek megteremtése. Pl.: műszaki megelőzés, orvosi alkalmassági vizsgálat.

- jogi és igazgatási eszközök

szervek és személyek munkavédelmet érintő jogai és kötelezettségei, ezek szabályozás, funkcionális, ágazati és hatósági irányítása, a felügyeletek, valamint a munkabiztonsági és munkaügyi felügyelők jogosítványai

- oktató, nevelő és felvilágosító eszközök

propaganda, agitáció, meggyőzés és felvilágosítás különféle funkciói, eszközei és formái.

Megfelelő anyagi alapokra van szükség. A munkavédelem eszközeinek fő feladata az optimális munkakörülmények kialakítása és fenntartása.

Munkakörülmény:

A dolgozókat a munkahelyen érő, túlnyomóan a levegőn keresztül érkező külső fizikai hatások és az emberi szervezet ezekre adott válaszainak összessége.

Tárgyi tényezők:

Külső, fizikai hatások. Valamilyen abszolút vagy relatív mérőszámmal, paraméterrel mindig kifejezhetők.

Személyi tényezők:

Az emberi szervezet válaszai. Minden dolgozónál más-más formában és módon jelentkeznek.

Kizárólag a szóban forgó munkafolyamatban tevékenykedő személyek azon jellemzőinek az összességét értjük, amelyek azok munkájára hatást gyakorolnak, meghatározzák teherbíró képességét és ilyen módon a tárgyi tényezők érvényesülésének mértékét és módját az illető személyre nézve.

21. A munkavédelem műszaki és higiénés eszközei. A primer és a szekunder védelem.

A munkavédelem műszaki és higiénés eszközeinek azokaz a technikai és foglalkozás- egészségügyi intézkedéseket tekintjük, amelyek közvetlenül vagy közvetve a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését szolgálják.

Csoportosításuk:

- a termelési eljárás, a technológia, ill. a munkaeszközök munkavédelmi szempontból is teljes értékű kialakítása. (primer védelem)

- védőintézkedések alkalmazása (szekunder védelem)

- műszaki egészségvédelmi eszközök alkalmazása. (szellőző, zaj- és rezgéscsillapító)

- egészségügyi megelőző eszközök és eljárások alkalmazása (szűrővizsgálatok, rehabilitáció..)

- a munka megkönnyítését szolgáló eszközök és eljárások alkalmazása.

A munkavédelem műszaki és higiénés eszközei fejlődésének társadalmi- technikai alapja a termelőerők fejlődése. Kialakul a termelőerők és a munkakörülmények összhangja, ez azonban nem automatikusan, hanem tudatos cselekvés eredményeként jön létre. Az összhang kialakulásának legfontosabb forrásai a következők:

- a technika fejlődése

- az üzemek rekonstrukciós folyamatai

- a tudományos kutatási

- újítók és feltalálók tevékenysége

22. A munkavédelem jogi és igazgatási eszközei, a jogszabályok és szabványok szerepe a munkavédelemben

magukba foglalják:

- a munkavédelem szabályait és követelményeit

- a szabályozás szankcióit

- a munkavédelmi tevékenység irányítását

- a munkavédelmi szabályok megtartásának ellenőrzését

A munkavédelem jogi és igazgatási eszközei az állam, ill. az erre feljogosított szervnek és szervezeteknek ilyen irányú akaratnyilvánítása, az erre vonatkozó garanciák, valamint az irányítás és az ellenőrzés.

A munkavédelmi szabályok jogi szempontból 2 nagy csoportba sorolhatók:

- munkavédelmi jogszabályok

- egyéb munkavédelmi szabályok

munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok szerepe:

- a jogszabályok mindenki által megismerhetően, rendezett formában rögzítik a munkavédelemmel kapcsolatos követelményeket

- a jogszabályban foglalt kötelezettségek végső soron, különböző szankciók alkalmazásával kikényszeríthetők

- a jogszabály pozitív következmények kilátásba helyezésével, prevencióra (megelőzésre) jogkövetésre ösztönöz

- a jogszabályba foglalt követelmények, pozitív élmények hatására, az abban foglalt „bölcsesség” felismerésével tudatformáló, nevelő hatásúak, a belső meggyőződésből fakadó, önkéntes jogkövetésre ösztönöznek.

Munkavédelemi szabályozási rendszer:

1, törvények

- 1989.évi XXXI.tv. A Magyar Köztársaság alkotmánya

70/B.§ A magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához

70/D.§ A Magyar Köztársaság terültén élőknek jogik van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg.

- 1991.évi XXI.tv A Munka Törvénykönyve

- 1993.évi XCIII.tv a munkavédelemről (módosjtotta a 2004.évi XI.tv)

Alapelvek:

- a munkáltató felelőségének elve

- normatív szabályozás

- megelőzés elve

- érdekegyeztetés elve

2, rendeletek

- kormány rendeletek

- miniszteri rendeletek

- ágazati

miniszterek adják ki a részletes utasításokat, pl.: Biztonsági Szabályzat

- funkcionális

a működést szabályozzák és mindenkire kötelező

5/1993.(XII.26.)MÜM rendelet a Mvt. Végrehajtásáról

A törvények és rendeletek együttesen a jogszabályok, jogi szabályozások.

3, szabványok

szabványosítás legfőbb célja.

- az egységesítés és a kölcsönös megértés megteremtése a gazdaság szereplői között

- a gazdaságosság megteremtése, a költségek lecsökkentése

- a biztonság megteremtése, az élet-, egészség-, vagyon- és környezetvédelem növelése

- a fogyasztói érdekvédelem érvényesítése, a jó minőség biztosítása.

Nemzetközi szabványok ISO

Európai szabványok EN

Nemzeti szabványok pl. Magyarország MSZ;

Szakmai szabványok ágazatra utaló számok követik a nemzeti szabvány jelét

Vállalati szint vállalat neve, közhasználatú rövidítése + SZ

A szabvány nem kötelező el lehet térni tőle, de alkalmazása kötelező.

biztonsági szabványok.

- A típusú: biztonsági alapszabványok, azokat az alapfogalmakat, alapelveket és általános szempontokat tartalmazzák, amelyek minden gépre, berendezésre és készülékre érvényesek.

- B típusú: biztonsági csoportszabványok, védőberendezések fajtáit tárgyalják

B1: különleges biztonsági szempontok pl: távolság, zaj, felületi hőm.

B2: biztonság szempontjából szükséges berendezések

- C típusú: (gépek biztonsági szabványai) részletes biztonsági követelményeket tartalmaznak egy meghatározott gépre vagy gépek meghatározott csoportjára.

Felépítésük:

- előszó

- bevezetés

- a szabványok célja és alkalmazási területe

- rendelkező hivatkozások

- fogalom-meghatározások, jelképek rövidítések

- veszélyek jegyzéke

- biztonsági követelmények és/vagy intézkedések

- biztonsági követelményeknek és/vagy intézkedéseknek való megfelelősség megállapítása

- használati információk

- mellékletek

4, munkahelyi, munkáltatói szabályozás

- munkavédelmi szabályzat

- szervezeti és működési szabályzat

- munkaköri leírás

- technológiai leírás

- technológiai utasítás

- műveleti utasítás

- kezelési utasítás

- karbantartási utasítás

5, íratlan, erkölcsi, szakmai szabályok

23. A munkavédelem oktató, nevelő és felvilágosító eszközei, a munkahelyi munkavédelmi oktatás.

A munkavédelemmel kapcsolatos ismeretek átadásával foglalkozó oktatás szintjei:

- munkahelyi munkavédelmi oktatás

Munkáltató feladata. A munkavállaló:

- munkába állásakor

- munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeinek megváltozásakor

- munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor

- új technológia bevezetésekor

elsajátítsa és a foglalkozás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséges és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismeretivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. A munkavállaló köteles az oktatáson részt venni, a biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat munkavégzés során alkalmazni. A szükséges ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

- Előzetes munkavédelmi oktatás:

minden munkavállalót első munkába állása előtt, ill. ha a munkakörülmények jelentősen megváltoztak.

Elmélet ( legalább 2h) és gyakorlati (legalább 1 h) részből áll.

Lehetőleg munkavédelmi képzettségű szakember végezze. Az oktatást végzőnek szóban (esetleg írásban), valamint a munkakörtől függően gyakorlatban kell meggyőződnie arról, hogy a dolgozó az oktatott anyagot elsajátította és azt a tevékenység során alkalmazni tudja. Aki nem vett részt, vagy a visszakérdezésen nem felelt meg, pótoktatásban kell részesülnie. Ha ezen sem vesz részt, vagy nem felel meg, az adott munkától el kell tiltani. Az oktatásról „Oktatási Naplót” kell vezetni.

- Ismétlődő, időszakos munkavédelmi oktatás:

A már megszerzett elméleti ismeretek felújítása és a gyakorlati oktatás keretében elsajátítható tudnivalók felelevenítése, továbbá az eltelt időszak értékelése és jövőbeli feladatok felvázolása. A munka jellegének megfelelő gyakorisággal kell végrehajtani. Munkáltatónak kell szabályozni.

- Rendkívüli munkavédelmi oktatás:

- ha a jogszabályok jelentősen megváltoztak

- súlyos munkabaleset, foglalkozási megbetegedés vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztető esemény történt.

- nagy anyagi kárral ráró rendkívüli esemény

- nagy technológiai váltás, ami a munkavállalók nagyobb részét érinti.

Munkáltató, 1. Számú vezetője, ill. a felügyelet rendelheti el.

- iskolarendszerű oktatás, nevelés

a tanulókat, hallgatókat meg kell ismertetni a biztonságos életvitel, az egészséges és biztonságos munkavégzés alapvető szabályaival. Az egészséges életmódra nevelés egyben erkölcsi nevelés is.

- szakmai képzés

Gondoskodni kell arról, hogy a résztvevők elsajátítsák a képzettségük alapján betölthető munkakör egészségi és biztonsági követelményeit.

- munkavédelmi szakképesítés

Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet látja el.

Felsőfokú munkavédelmi szakképesítés:

- munkavédelmi szakmérnöki oklevél

- munkavédelmi mérnöki bizonyítvány

- felsőfokú munkavédelmi szakképesítő tagozaton szerzett bizonyítvány

Középfokú  munkavédelmi szakképesítésnek minősül a középfokú szakképesítő tagozaton szerzett oklevél

Munkabiztonsági szaktevékenységet csak munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztethet a munkáltató. Ezek

- veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetésének elrendelését megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat.

- veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítását megelőző vizsgálatának elvégzése

- munkahely, egyéni védőeszköz, munkahelyi technológia vizsgálata, ha az rendeltetésszerű alkalmazás ellenére közvetlenül veszélyeztette a munkavállalók egészségét és biztonságát, vagy azzal összefüggésben munkabaleset következett be

- az egyéni védőeszköz juttatási rendjének meghatározása

- a súlyos munkabaleset, valamint a munkaeszköz vagy technológia miatt azonos alkalommal és egyidőben bekövetkezett, két vagy több személy sérülését vagy más egészségkárosodását előidéző munkabaleset kivizsgálása

- egyéb szervezett és nem szervezett oktatási formák

- szervezett ismeretterjesztő és továbbképző tanfolyamok

- tájékoztatás és felvilágosítás

- agitáció

- információs rendszer

24. A baleset, a munkabaleset és az üzemi baleset fogalma, a súlyos munkabaleset ismérvei.

Baleset:

Az emberi szervezetet ért:

- egyszeri külső hatás

- sérült akaratától függetlenül

- hirtelen vagy rövid idő alatt következik be (kvázi baleset- fokozott veszélyeztetés esete.)

- sérülést, mérgezést vagy más egészségkárosodást, ill. halált okoz.

Munkabaleset:

(Cél a megelőzés.)

Az a baleset:

- a munkavállalót éri

- szervezett munkavégzés közben vagy azzal összefüggésben

- független:     - helytől

- időponttól

- sérült közrehatásától

Nem munkabaleset:

- a sérült lakásáról a munkahelyre vagy vissza, mente közben éri; kivéve ha a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

Súlyos munkabaleset:

- a sérült meghal (azonnal, vagy a baleset következtében 1 éven belül)

- érzékszerv vagy szaporodási képesség elvesztése

- életveszélyes állapot (orvosi vélemény szerint)

- súlyos csonkulás (hüvelykujj, vagy két másik ujj elvesztése, ennél súlyosabb csonkulás. Mindig a folyamatban a legsúlyosabb állapot a perdöntő)

- beszélőképesség elvesztése, feltűnő torzulás, bénulás vagy elmezavar.

Üzemi baleset:

Társadalombiztosítási törvény szabályozza (1997.évi LXXXIII.tv.). Cél az utólagos ellátás.

Az a baleset:

- a biztosítottat éri

- foglalkozása körében végzett munkaközben vagy azzal összefüggésben

- ill. munkába jövet, menet, ha a közlekedés a lehető legrövidebb úton történt beleértve a szükséges kisebb kitérőket is. Pl.: gyerek isibe, oviba vitele; napi bevásárlás; közeli hozzátartozó betegápolása. (üzemi úti baleset)

Kizáró okok:

- sérült ittas

- engedély nélküli munkavégzés, járművezetés

- rendetlen, szabálytalan, gondatlan munkavégzés, ill. rendbontás

- munkába jövet- menet szükségesnél nagyobb kitérővel

- baleset bejelentést vagy orvosi segítség igénybevételének szándékos késleltetése.

25. A munkabaleset bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartásba vétele.

Nem munkaképtelen

munkabaleset

munkaképtelen

Jelentés a közvetlen munkairányítónak

Munkáltatói megállapítás

baleset

Nem munkabaleset

Munkáltató feladata:

- bejelenteni a munkabalesetet

- ki kell vizsgálni a munkabalesetet

- nyilvántartásba kell venni a munkabalesetet

minden évben új sorszámmal pl.: 1/2004, 2/2004,…, 1/2005 stb.

Baleseti Naplót kell vezetni.

A munkabaleset bekövetkezésétől számított 3 év után a munkáltató már nem köteles a munkabalesetet bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba venni.

Munkabaleset esetén elsősegélynyújtás, majd a nyilvántartásba vétel.

Nem munkabaleset esetén elsősegélynyújtás, majd tájékoztatása a sérültnek, hogy nem munkabaleset történt.

Nem munkaképtelen, akkor csak nyilvántartásba kel venni.

Munkaképtelen: legalább 1 munkanap kiesik. Táppénzt kell fizetni.

- súlyos munkabaleset történt:

munkabiztonsági szakfeladat ennek kivizsgálása.

OMMF-nél bejelentés

Első fokú hatóságként vizsgálódik a felügyelet, plusz részt vesz a kivizsgálásban a munkavédelmi képviselő (bizottság).

Jegyzőkönyvet kell kitölteni. Munkabaleseti napló kitöltése.

- nem súlyos munkabaleset kivizsgálása:

munkabaleseti jegyzőkönyv:

- statisztikai adatok

- baleset és előzménye

- baleset eredménye

- mennyire súlyos: - 1-3 nap

- 3 napon túl gyógyuló

- csonkulásos, halálos

- egyéni védőeszköz volt e

- mit kell tenni annak érdekében hogy hasonló baleset ne fordulhasson elő

bejelentés OMMF- nél

nyilvántartás

Jegyzőkönyvet a munkáltató a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. Napjáig köteles megküldeni:

- a sérültnek (halál esetén hozzátartozónak)

- a halált, ill. 3 napot meghaladó keresőképtelenség esetén az OMMF baleset helyszíne szerint illetékes területi szervének

- a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az illetékes egészségbiztosítási pénztárnak.

A baleset kivizsgálásához bizottság kell:

- elnök

- szakértő

- orvos

- környezetet ismerő

- munkatárs

- érdekképviselet

Nem vehet részt a kivizsgálásban a sérült közvetlen főnöke.

A munkabaleset kivizsgálása során helyszíni szemlét kell tartani. Ennek eredményét szükség szerint jegyzőkönyvben, rajzon, fényképen, videofelvételen rögzíteni kell.

Meg kell hallgatni:

- a sérültet

- a balesetet okozó személyt

- a szemtanúkat

- a sérült munkatársát

- a sérült közvetlen vezetőjét

26. A társadalombiztosítási jogviszony és az üzemi baleset.

A társadalombiztosításról szóló törvény a 1997.évi LXXXIII:tv.

A társadalombiztosítás állami feladat.

A társadalombiztosítási jogviszonyban a biztosított, a társadalombiztosítási szerv és a munkáltató az egész és a társadalom érdekeivel összhangban együttműködnek. A biztosítottak köre lényegében azonos a szervezetten munkát végzőkkel.

Üzemi baleset:

Társadalombiztosítási törvény szabályozza (1997.évi LXXXIII.tv.). Cél az utólagos ellátás.

Az a baleset:

- a biztosítottat éri

- foglalkozása körében végzett munkaközben vagy azzal összefüggésben

- ill. munkába jövet, menet, ha a közlekedés a lehető legrövidebb úton történt beleértve a szükséges kisebb kitérőket is. Pl.: gyerek isibe, oviba vitele; napi bevásárlás; közeli hozzátartozó betegápolása. (üzemi úti baleset)

Kizáró okok:

- sérült ittas

- engedély nélküli munkavégzés, járművezetés

- rendetlen, szabálytalan, gondatlan munkavégzés, ill. rendbontás

- munkába jövet- menet szükségesnél nagyobb kitérővel

- baleset bejelentést vagy orvosi segítség igénybevételének szándékos késleltetése

- sérülését szándékosan okozta

Foglalkozási megbetegedés:

Társadalombiztosítási törvény szabályozza (1997.évi LXXXIII.tv.). Cél az utólagos ellátás.

Az a betegség:

- biztosítottat éri

- foglalkozásának különös veszélye folytán keletkezett

- benne van a foglalkozási betegségek jegyzékében.

Foglalkozási betegségek jegyzéke:

7 csoport:

- foglalkozási mérgezések

- rákos és egyéb daganatos betegség

- por hatására bekövetkező tüdő és légúti betegségek

- sugárzások

- zaj hatások

- izületi sérülések, rázkódások

- fertőzések: - emberről emberre

- állatról emberre

Járandóságok:

- baleseti ellátás

jár az üzemi baleset, ill. a foglalkozási betegség „áldozatának”

A Tb. fizeti

A foglalkozási betegségeket és a betegséget nem okozó fokozott expozíciós eseteket az orvosnak be kell jelentenie az ÁNTSZ- nek.

27. A baleseti ellátás, a munkáltatói és munkavállalói kártérítés szabályozása.

Baleseti ellátás üzemi baleset, ill. foglalkozási megbetegedés esetén jár. A sérültet megilleti:

- baleseti egészségügyi szolgáltatás (gyógyfürdő, ingyenes gyógyszer, gyógyászati segédeszköz…)

- baleseti táppénz (a teljes napi átlagkereset után időbeli korlátozás nélkül)

- saját jogú baleseti nyugellátás (baleseti járadék; baleseti rokkantsági nyugdíj, ez esetén házastársi pótlék)

- halál esetén a hozzá tartózót baleseti nyugellátás illeti meg (baleseti özvegyi nyugdíj, végkielégítés, árvaellátás, szülői nyugdíj)

A baleseti ellátásból, ill. az üzemi balesetből kizártak esetén a sérültnek csak a szokásos táppénz jár(napi átlagkereset 65-75%-a), legfeljebb 1 évig.

Kártérítés:

A károsult kapja. (Ptk. Szabályozza), fizeti a károkozó

A munkáltató a munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért, vétkességére való tekintet nélkül és teljes mértékben felel.

A munkáltató kártérítési felelősségét a Munka Törvénykönyve írja elő:

A munkáltató mentesül a kártalanítás felelőssége alól, ha:

- bizonyítani tudja, hogy a kár működési körén kívül eső, elháríthatatlan okok következménye (árvíz, háború, stb.)

- bizonyítani tudja, hogy a kár kizárólag a munkavállaló vétkes magatartásának következménye (csak bírói döntés alapján hárítható át a munkáltatóra)

A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak

- a munkaviszony körében elmaradt jövedelmét

- munkaviszonyon kívül elmaradt jövedelmét

- dologi kárt (eszközben, anyagban létrejött kárért kézpénzért nem lehet kártalanítást kérni.

- indokolt költségek, amelyek a sérelemmel, ill. annak elhárításával összefüggésben kapja

- közeli hozzátartozók kára, költsége.

- Nem vagyoni kár. Pl.: nem tud utána visszailleszkedni az életbe normális módon. „csökkent férjhez menési esélyek”

28. A megbízhatóság és a biztonság fogalma. A technikai védelem fokozatai. Biztonságtechnika, rendszer- biztonságtechnika. A baleseti kockázat.

Megbízhatóság:

A termék (alkatrész, szerelt egység, komplex rendszer) azon tulajdonsága, hogy az üzemeltetés meghatározott feltételei mellett minőségét megőrzi, előírt funkcióit teljesíti, miközben adott határok között megtartja azoknak a meghatározott mutatóknak az értékeit, amelyek a felhasználás, a műszaki karbantartás, a javítás, a tárolás és a szállítás előre megadott üzemmódjának és feltételeinek felelnek meg.

A megbízhatóság annak valószínűsége, hogy adott időpontig vagy időtartam alatta a termék rendeltetésszerűen használható-e, vagyis a hibamentes működés valószínűsége.

Biztonság:

Hétköznapi nyelven veszélytelenség, gondtalanság, a fenyegetettségtől valóvédelmet jelenti.

A megbízhatóság –elmélettel kapcsolatban: Egy objektum azon tulajdonsága, hogy meghibásodása esetén az emberekre és más objektumokra veszélyes következmények lépnek fel, vagyis nem okoz balesetet vagy nagyobb anyagi kárt.

A biztonság a védettség pillanatnyi állapota.

Technikai védelem fokozatai:

A munkabiztonság tárgyi minőségi meghatározottságát jelentik. Adott fokozataihoz a biztonság adott minősége tartozik:

- veszélytelen technika

- a munkafolyamatban, a gépekben és berendezésekben, vagy a munkakörnyezet egyéb tartozékban nincs veszély, nincs olyan veszélyes elem, ami balesetet okozhatna

- a veszély ugyan megjelenik, de az olyan mértékben le van szigetelve a dolgozótól, hogy azzal még akaratlagosan sem kerülhet kapcsolatba.

A veszélytelen technika mindig a munkaeszköz eredeti konstrukciójának része, nem pedig különálló megoldásként valósul meg.

- feltétlenül ható biztonságtechnika

a technikai védelem akkor is működik, ha a dolgozó akarat, ügyessége, szakmai jártassága nem megfelelő, esetleg magatartási, viselkedési zavarai ellen is bizonyos védelmet nyújt. A védelem egyes esetekben, a dolgozó szabálytalan közreműködésével kiiktatható. Kollektív védőeszközök, mindenkit megvéd, aki hatótávolságán belül tartózkodik

- feltételesen ható biztonságtechnika

alkalmazása a dolgozó feladata, így a védőhatás is a dolgozó akaratán, ügyességén, diszpozíciós tényezőin és egyéb képességén múlik. Mivel emberi tényezők jelentős szerepet játszanak, a technikai védelem itt csak korlátozott biztonságot képvisel. Egyéni védőeszközök, védelme, csak a használójára terjed ki.

Biztonságtechnika:

A technikai védelem másik két fokozatát jelenti. Alkalmazása esetén a dolgozó időszakonként vagy folytonosan a veszélyzónában tevékenykedik, ebből a technikai védelem ugyan bizonyos mértékig kirekeszti, de ez az elszigetelés sohasem lehet teljes. A munkaeszköz járulékos elemeként valósul meg. Nem zárja ki az emberi beavatkozást!

Rendszer-biztonságtechnika:

Kialakulása a nagy komplex termelési rendszerek megjelenésével függ össze. Ezekre a rendszerekre jellemző, hogy energiaszintjük magas, elemeik és azok kapcsolatai nagyszámúak és bonyolultak, a szabályozó és a szabályozott rendszer viszonylag elkülönül.

A rendszer biztonságának növelésére az alábbi módszerek állnak rendelkezésre.

- az elemek megbízhatóságának javítása

- az elemek számának csökkentése

- redundáns elemek beépítése, mert a párhuzamos kapcsolás növeli a biztonságot.

Az E-G-K rendszerben általában a „leggyengébb láncszem” az ember, vagy a környezet elégtelensége.

A baleseti kockázat:

A veszélyhelyzetben a sérülés, vagy az egészségkárosodás valószínűségének (H) és súlyosságának (S) együttes hatása, vagyis:

K=H*S

A kockázat csökkentésének lehetséges módjai:

- a sérülés vagy egészségkárosodás várható súlyosságának (S) csökkentése

- a sérülési vagy egészségkárosodás bekövetkezési gyakoriságának (H) csökkentése

- a már bekövetkezett baleset vagy egészségkárosodás következményeinek csökkentése megfelelő egészségügyi ellátással és rehabilitációval.

29. A baleseti folyamatok elemzése.

A munkabaleset mindig térben és időben meghatározott módon, bizonyos előzmények által determináltan játszódik le, ezért folyamatnak tekinthető, ami megfelelő szakaszokra bontható:

- ok

mindig valamilyen energiafajta nem ellenőrzött felszabadulása, ez lehet mozgási-, helyzeti-, hő-, villamos-, sugárzási-, kémiai-, hang-, rezgési energia. Csak akkor lehet a felszabaduló energia baleset okozója, ha kapcsolatba kerül az emberrel. A kapcsolat létrejöttének lehetséges helye a veszélyzóna. A veszélyzóna a térnek az a része, ahol működő energia veszélyeztető harását ki tudja fejteni. A hatás mértékét befolyásolja az energia: fajtája, nagysága, kapcsolata az emberrel, impulzusideje, az ember tűrő- és alkalmazkodóképessége, teherbírása.

Az elsődleges veszélyzóna az a terület, ahol az ellenőrizetlenül felszabaduló vagy működő energia általában, szokványos körülmények között fejti ki hatását.(kazán környezetében a meleg, füst, láng). A másodlagos veszélyzóna az a terület, ahol az energia csak különleges, szélsőséges körülmények között fejtheti ki hatását (kazánrobbanás).

- lefolyás

amikor a nem ellenőrzött energia kapcsolatba kerül az emberrel.

- következmény

a szervezeti károsodás jellegét és mértékét határozza meg. A következmény függvénye a fellépő energia jellemzőinek és hatásmechanizmusának, valamint a dolgozó szervezetének alkalmazkodó és tűzőképessége. A baleset létrejöttéhez szükségesek a tárgyi és személyi elemek. A tárgyi elem a veszélyforrás, a személyi elem a résztvevő.

A veszély egy lehetséges sérülés vagy egészségkárosodás forrása. A veszélyhelyzet olyan közvetlen veszély, amikor a káros energiafelszabadult, a dolgozóval kapcsolatba került, a következményeket csak objektív véletlen vagy tudatos emberi beavatkozás háríthatja el. Ha a beavatkozás elhárítja a balesetet, akkor kvázi baleset történt vagyis közvetlen veszélyeztetés.

Elsődleges elemek:

Olyan tényezők(okok), amelyek mással nem helyettesíthetők, mert szükségszerű résztvevő tényezői valamely adott balesetnek. Elmaradásuk az oksági láncolatot megszakítja.

Másodlagos elemek:

Olyan tényezők, amelyek szükségesek ugyan a baleset létrejöttéhez, de helyettük más hasonló jellegű tényezők is betölthetik ugyanazt a szerepet. Elmaradásuk az oksági láncolatot megszakítja.

Járulékos elemek:

Megjelennek a folyamatban, de nem meghatározó jellegűek és elmaradásuk nem szakítja meg az oksági láncolatot, mert nélkülük is bekövetkezhet a baleset. Ennek ellenére jelentős szerepük lehet, mert a következményeket befolyásolhatják.

Okfa: mindazon feltárt előzményeket tartalmazza, amelyek a balesethez vezettek, megmutatja a közöttük lévő logikai és időrendi kapcsolatokat. Azoknak az előzményeknek a hálózatát jeleníti meg, amelyek a balesetet közvetve vagy közvetlenül befolyásolták. Pl.:

1, az ember szokatlan zaj forrását keresi. 2, érintkezésbe kerül a fúrógéppel. 3, ruházata bő. 4, a ruházatát elkapja a gép

1

2

3

4

30. A baleseti statisztika alapjai. A különféle balesetek számának és keletkezési okainak összehasonlítása. Az összehasonlító baleseti statisztikafontosabb jellemzői.

baleset

Évente mintegy 100-120 ezer bejelentett foglalkozási balesetet tartottak nyílván, ebből évenként 500 körüli a halálos balesetek száma. Ezer bejelentett balesetből 3-4 halálos, 4-5 teljes rokkantsággal jár, 40-50 részleges rokkantsággal jár. Tapasztalatok szerint 1 bejelentett üzemi balesetre 20 kisebb sérüléssel járó, valamint 200 sérüléssel nem járó (kvázi) baleset jut.

A munkába jövet- menet nagyobb a baleset kockázata, mint munkaidő alatt.

A hibás magatartás, a figyelmetlenség, vagy a veszély nem ismerése mellett sok esetben szerepet játszik a munkabalesetek kialakulásában a veszély oktalan lekicsinylése, a szabályok figyelmen kívül hagyása, valamint az ilyen helyzetek és jelenségek eltűrése.

Összehasonlító baleseti statisztikák.

Baleseti veszélyeztetettség:

Az évi bejelentett balesetek száma osztva a területen dolgozók számával és szorozva ezerrel, így megkapjuk a kérdéses területen dolgozó ezer főre jutó balesetek számát.

KBV=bejelentettbalesetekszámdolgozók száma∗1000

Halálos baleseti veszélyeztetettség:

Az évi halálos balesetek száma osztva a területen dolgozók számával és szorozva  százezerrel. Így megkapjuk a kérdéses területen dolgozó százezer főre jutó balesetek számát.

KHBV=halálos balesetk számadolgozókszáma∗100000

Balesetek gyakoriságának száma:

Az évi bejelentett balesetek száma osztva a területen dolgozók által ledolgozott órák számával (évi 50 hétx40óra/hét = 2000óra) és szorozva százezerrel (százezer óra egymunkás egész élete alatt ledolgozott munkaórák száma 50évx50hét/évx40óra/hét=100000óra). Így megkapjuk a kérdéses munkaterületen dolgozó egy munkás teljes munkaidejére vonatkoztatott baleseti gyakoriságot.

KBGY=bejelentett balesetek számaledolgozott mukaórák száma∗100000

Balesetek súlyossági arányszáma:

Felvilágosítást ad a munkabalesetek folytán munkaképtelenné vált dolgozók miatt bekövetkező veszteségről. A balesetek következtében kieső munkanapok száma osztva a ledolgozott órák számával és szorozva ezerrel.

SB=kieső napok számaledolgozott munkaórák száma∗1000

Minden halált vagy teljes vagy állandó rokkantságot okozó balesetet 6000 munkából kiesett napnak kell tekinteni.

31. Az emberi szervezet energiafelhasználása és hőleadása.

### Az emberi szervezet élete, tevékenysége, munkavégzése során energiát használ fel, amit tápanyagokban vesz magához.

Ezek a tápanyagok:						    25% munkavégzés

### Fehérjék: 17kJ/g

Szénhidrátok: 17kJ/g			      10-12000kJ/nap

Zsírok : 40kJ/g

+oxigén 20kJ/l 						     75% hőtermelés

(oxigén energetikai egyenérték)

Egy normál munkavégző átlag ember: kb. 170cm magas, 60-70kg, 20-24 éves egészséges, férfi, nyugodt légzése során 16-szor lélegzik percenként. Egy alkalommal 500ml légzési levegőt szív be percenként. A légzési perctérfogata: 500ml/légzés * 16légzés/perc= 8000ml/perc.

A beszívott levegő oxigéntartalma kb. 20%, a kilélegzetté kb. 16-17 %, így percenként kb. 5% oxigént hasznosítunk, ami kb. 250ml/perc= 15l/óra= 300kJ/h

Energia szükséglet:

E= Ealap+ Emunka+ Eextra

Ea=(lélegzésből származó energia) 300kJ/h=7200kJ/nap

Em=300kJ/h*8óra= 2400kJ/8óra

Ee=2400kJ/8óra

E=7200kJ/24h+2400kJ/8h+2400kJ/8h=12000kJ/nap= 0,140kW=140W

Az ember csúcsteljesítménye 4kW, de ezt csak 1-2 másodpercig képes teljesíteni.

Em:

Könnyű fizikai munka esetén  5400kJ/8h

Közepesen nehéz munka esetén 6800kJ/8h

Nehéz fizikai munka esetén  8400kJ/8h

Optimális működési hőmérséklet embernél 3605-37C. ha ez 0,5C-kal eltér az betegség, ha 5C-kal tér el akkor életveszélyes állapot alakul ki.

A 75% hő nagy részét leadjuk, ez a hőleadás. Ez történhet:

- hővezetéssel

az emberi test valamilyen hővezető anyaggal

érintkezve, annak közvetlenül hőt ad le.

- áramlással

a szervezettel közvetlenül érintkező

levegőréteg felmelegszik, sűrűsége csökken,

ezért felszáll, helyét hidegebb levegő foglalja el.		        Száraz hőleadás

- sugárzással

a bőr és ruha felületekről 500-2000nm

hullámhosszúságú (infravörös)elektromágneses

hullámok formájában történik az alacsonyabb

hőmérsékletű határoló felületek, valamint a gépek,

berendezési tárgyak felületei felé.

- párolgással								nedves hőleadás

1g víz hőleadásakor 2,5kJ/g hőenergiát

ad le a szervezet.

24-26C között semleges hőmérsékletről beszélünk. 50-50% a száraz és nedves hőleadás aránya.

Melegebb környezetben a nedves, míg hidegebb környezetben a száraz hőleadás dominál. A nedves hőleadás azonban hideg környezetben sem szűnik meg teljesen.

32. A munkahelyi mikroklíma követelményei, a klímatényezők szerepe.

Követelményei:

Minden zárt térben lévő munkahelyen hideg évszakban a munkanehézségének megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani.

Ha a technológia vagy egyéb körülmények miatt ez nem biztosítható, akkor a hőmérsékleten kívül figyelembe kell venni a levegő valamennyi klímatényezőjét.

Klímatényezők:

1, a levegő hőmérséklet: t  C= tsz

2, A levegő páratartalma (relatív):  %	  tn

- abszolút páratartalom

x=víztartalom (kg)levegő (kg)

- relatív páratartalom

telítettség 100%. Több nem lehet, ha mégis, akkor kicsapódik, vagy köd keletkezik. 30-60% között jó a levegő páratartalma, 30 alatt nagyon száraz rossza a légutaknak

3, a levegő áramlási sebessége: v m/s

2-3 m/s már nagy, erős huzatot érzünk, az a jő, ha 0,5-1,5 m/s között van

4, a környező sugárzó felületek hőérzetet befolyásoló hatása: tg C

tg-gömbi vagy glóbusz hőmérséklet.

Assmann- féle pszichrométer száraz és nedves hőmérsékletet mér.

Effektív hőmérséklet: EF

Száraz hőm., a nedves hőm., és a légsebesség ismeretében lehet meghatározni Yaglou- féle nomogram felhasználásával.

Hősugárzásnak kitett munkahelyen Korrigált Effektív Hőmérsékletet mérünk: KEH

Itt a glóbusz hőmérsékletet kell figyelembe venni.

Ha a glóbusz hőmérséklete 5C –kal nagyobb a levegő hőmérsékleténél, akkor a Yaglou- féle nomogramban a száraz hőmérséklet helyett a glóbusz hőmérsékletet kell figyelembe venni.

33. A levegő összetétele és szennyezettsége, a szennyező anyagok emberi szervezetre gyakorolt hatása.

Tiszta, száraz levegő:

### N 78%

O2 21%	CO2+H2O

### Egyéb anyag 1% 	99% argon

1% nemesgázok, CO2, H2O

2%-ig még nem érzékelhető a CO2. Ha 17-16% alá csökken az O2 , akkor a tüdő nem tudja hasznosítani a levegőt, az ember rosszul lesz, elájul, végül megfullad.

Légszennyező anyagok:

Az ember számára nem kívánatos, az egészségre ártalmas anyagok.

- porok.

0,1-5m között okoznak gondot. Leülepednek a tüdőben, nem ingerel köhögésre. Ha Si-ot tartalmaz, akkor az nedvesség hatására megköt, ez a szilikózis.

- légneműek (gőzök, gázok)

1, fojtó gázok, közömbös (CO2, N)

2, ingerlő gázok (klór, kén-dioxid, cián-hidrogén)

3, bódító gázok (benzin, benzol, szénszulfid)

4, mérgező anyagok (Hg, foszfor, arzénes vegyületek)

Veszélyes anyagok megengedett koncentrációja:

Ezek nem túl veszélyes anyagokra vonatkoznak:

ÁK- átlagos koncentráció (8 óra terhelés)

CK- csúcskoncentráció (4x15perc, köztes szünet a túllépett idő háromszorosa)

Veszélyes anyagokra:

MK- maximális koncentráció (8 óra terhelés)

Nem léphető túl! Bizonyítottan rákkeltő anyagokra vonatkozik.

Ha több, különböző veszélyes anyag található a munkahelyen.

Az előforduló anyagokat megvizsgálva, hogy a megengedett hány %-a van. Ezeket összegezve 100% alatti jó, e fölött nem jó.

34. A szellőzés, fűtés és klimatizálás alapproblémáinak értelmezése a légállapot diagramban.

A szellőzés és a klimatizálás a munkavédelem egyik eszköze, mert a feladata olyan légállapotú munkakörnyezet biztosítása, amely hozzájárul a dolgozók jó munkahelyi közérzetéhez.

Légállapot tényezők:

1, a levegő hőmérséklet: t  C

2, A levegő relatív nedvességtartalma:  %

3, a levegő abszolút nedvességtartalma: x kg/kg

4, a levegő entalpiája (hőtartalom): i(h) kJ/kg

A Mollier- féle i-x diagramban határozhatók meg ezek a tényezők.

A környezeti levegő mindig tartalmaz kisebb- nagyobb mennyiségű vízgőzt. Ezt a keveréket nevezzük nedves levegőnek, amelynek egyik összetevője az mlev tömegű levegő, és a mvg tömegű vízgőz. A keverék tömege:

m = mlev+ mvg, ill. mm=1+mvgmlev=1+x, ahol x az 1 kg tömegű száraz levegőre vonatkoztatott nedvességtartalom. (abszolút nedvességtartalom)

A relatív nedvességtartalom az  a viszonyszám, amely megadja, hogy a nedves levegőben valamely t hőmérsékleten jelenlévő vízgőzmennyiség hányad része az azonos hőmérséklethez tartozó telítési vízgőzmennyiségnek.

Ha a levegővel állandó nyomáson hőt közlünk, akkor a közölt hőmennyiség egy része a gáz belső energiáját növeli, másik része a hő tágulással járó munkavégzésre fordítódik. A kettő összegét entalpiának nevezzük. Az entalpia értékét 0C-nál nullának tekintjük, így a gázok fajlagos entalpiája:

i= cp * t

Szelőzés, klímatechnika:

A levegő melegítésekor annak entalpiája megnövekszik, de nedvességtartalma(abszolút) változatlan marad. A hőmérséklet növekszik, relatív nedvességtartalma csökken.

A levegő hűtésekor a hűtőtest felületi hőmérséklete a hűtendő levegő harmatponti hőmérsékleténél kisebb így a hideg felületeken megindul a kicsapódás. Ezért hűtéskor nemcsak a levegő hőmérséklete, hanem a nedvességtartalma(abszolút) is csökken.

A levegő nedvesítése finoman porlasztott víz befúvásával valósítható meg.  A vízszemcsék felületén párolgás indul meg, ami a levegő hőmérsékletének csökkenését eredményezi. Állandó az entalpia, nő az abszolút és relatív nedvességtartalom, de csökken a hőmérséklet.

A levegő és vízgőz keverése esetén, vagyis gőzbefúvásos nedvesítéskor az entalpia, a hőmérséklet, valamint a relatív és abszolút nedvességtartalom egyaránt növekszik.

35. Hangtani alapfogalmak, a hangok frekvencia- és intenzitási tartományai.

Hullámtér: az a tér, amelyben a hullámok tovaterjednek.

Hullám legfontosabb jellemzői:

- terjedő rezgések frekvenciája: f, Hz

- a hullám terjedési sebessége: c, m/s

- a hullám térbeli periodicitásának mérőszáma, a hullámhossza: , m

A térben terjedő hullám jellemzői között fennáll a c = f*  ; c levegőben 333m/s.

Hangjelenség: hang fizikai értelmezése

Hangérzet: biológiai értelmezés

Hangélmény: pszichológiai értelmezés

### Frekvencia tartományok

Az ember számára érzékelhető frekvencia tartomány: 16Hz- 16000Hz között van, de gyakorlatban csak a 80-12000 Hz közötti tartományt érzékeljük. ( = 20m-0,020m)

Hangintenzitás:

A hangtérben a terjedési irányra merőleges 1 m2 felületen 1 sec alatt áthaladó energiamennyiség.

Az ember számára maximális érték: I = 1 W/m2. Ez a fájdalomküszöb Lmax= 120 dB

A minimális érték Io =10 –12 W/m2. Ez az ingerküszöb Lo= 0 dB

Hangintenzitás szint:

LI=10 log IIo (dB)

L, dB

120

100

fájdalomküszöb

85      infrahang				ultrahang

beszédérthetőség tartománya

50								hallás tartomány

0

10	       100       1000	  10k	       100k	       lg f, Hz	érzetküszöb

80	          1k                  12k

- 2000

L=L1+L2=?    L1=80dB; L2=80dB

L=10lgI∗2Io=L1+3dB= 80+3= 83dB

L= L1+L2= 80dB+90dB= 90dB, mivel a nagyobb elnyeli a kisebbet.

10 szeres zajszint( 20dB különbség, 100szoros energiaszint)

36. Az egyenértékű zajszint fogalma, számítása, határértékei.

Zaj: Zavaró hatás

A zaj a következő fő jellemzőkkel írható le:

- a zajszint értéke, dBA-ban ( olyan elektronikus szűrő van a műszerben, ami a kieső részt kiszűri. Munkavédelemben használt műszer)

- a zaj színképe (oktávszínkép; a frekvenciafüggvényen felvett amplitúdó diagram, lsd. audiometria)

- az egyenértékű zajszint, változó intenzitásnál.

Egyenértékű (Ekvivalens) zajterhelés:

### A zajterhelés időbeli változását is figyelembe veszi

Leq=10lg1Ti=1nti10Li10		t1+t2+t3+…+tn =T (8 óra)

pl.: t1=2h; L1= 80dB; t2=3h; L2=85dB; t3=3h; L3=90dB; T=8h

Leq=10lg182∗108+3∗108,5+3∗109=87,15dB

Zaj határérték.

Leqmax = 85dB (8 órás üzemidő)   egyenértékű zajszint

Lmax= 125dB (1 impulzus)  legnagyobb zajszint,

37. Az emberi fül és a hallás, a szubjektív akusztika alapjai, a zaj s a zenei hang.

Fül és hallás:

Külső fül:

- a fülkagyló tereli a hangot, segít az irányészlelésben

- a füljárat a hangintenzitás szintet 10-12 dB-lel növelheti

-  a dobhártya önrezgésszáma 1500Hz körül van,  ezeket a hangokat erősíti a leginkább. Kitérése a leghalkabb hangoknál 10-8 mm, a fájdalomküszöbnél 0,1mm.

Középfül:

- hallócsontocskák (kalapács, üllő kengyel) továbbítják a levegő rezgéseit a dobhártyától a belső fülig. A dobhártya rezgéseit 20-szor kisebb amplitúdóval, de 24-szer nagyobb erővel viszik tovább, a frekvencia megváltoztatása nélkül.

Belsőfül.

- ívjárat: egyensúlyérzés szerve.

- csiga: kb. 1cs átmérőjű, kiegyenesítve 3cm hosszú, 2.5 menettel felcsavart. Ez a tulajdonképpeni hallószerv. Itt alakulnak át a mechanikai rezgések ingerületté a Corti- szerv segítségével. A csigát folyadék tölti ki, ezt hozza rezgésbe a közép és belsőfület elválasztó membránhoz kapcsolódó kengyel. A hullámokat a Corti- szervben található szőröcskék és neuronok veszik fel. Az impulzus megindul az agy felé.

A hangosságérzet az ember szubjektív tulajdonsága. A különböző frekvenciájú, de azonos erősségű hangokat különböző magasságúnak érezzük. A hangosság szintjének egysége a phon.

Elfedés:

A hallásnak a köznapi értelemben is megszokott tulajdonsága. Az erősebb hang elfedi a gyengébbet, a zajban a beszédérthetőség csökken, a kisebb intenzitású hangok az erősebb mellett nem vehetők észre. Ez több baleset okozója is lehet, vagy olyan hangjelzést kell adni, ami elfedi helyi zajforrásokat, vagy fényjelzéssel kell a veszélyre figyelmeztetni.

A beszédérthetőség tartománya 500-2000Hz, ill. 50-85dB közötti tartományban található.

A zenei alaphang a 440 Hz rezgésszámú egyvonalas a1 hang. Amikor két hang frekvenciája egymásnak kétszerese, akkor oktávról beszélünk. Az oktávot kisebb részekre osztjuk, akkor megkapjuk az ötfokú (pentaton) skálát. Európában a hétfokú skála terjedt el. 12 billentyűs klaviatúra 12 hangot enged meg, ezek frekvenciái olyan mértani sort alkotnak, ahol a hangköz: x= 122= 1,0595 1,06

Technikai okokból javasolható a fizikai hangolás is, ami a 2-es szám hatványaiból alakult ki.

38. A munkahelyi zajártalom, a zaj- és rezgésvédelem alapjai.

Zajártalma:

1, alvászavar:

25dB-35dB feletti zaj, már zavarhatja az alvást. Az impulzusszerű zajok zavaróbbak.

2, pszichés terhelő hatás:

30-40db felett jelenik meg, tünetei: fáradtság, kimerültség, fejfájás, fokozott ingerlékenység. A 30dB körüli óraketyegés is zavarhatja az elmélyült munkát.

3, vegetatív idegrendszeri zavarok:

60-70dB feletti zajszintnél. Hajszálerek beszűkülése, gyomorműködés csökkenése, pupillatágulás, neurotikus panaszok. Megszokni nem lehet.

4, beszédérthetőség zavara:

zajos környezetben elsősorban az elfedés miatt romlik.

Átlagos beszédzavarási szint: Látl.=L500Hz+L1000hz+L2000Hz3,

Ha ez 5dB-lel meghaladja a beszédérthetőség szintjét, akkor vészintézkedésekre van szükség. Ez kb.: 80-85dB-nl van.

Ha csak a dBA- szint mérésére van lehetőség, akkor ha a zajszintje 5dBA-val magasabb a beszédnél, az még éppen elfogadható, ha pedig a beszéd szintje magasabb 5 dBA-val, akkor jó érthetőségre számíthatunk.

5, halláskárosodás:

3 szakaszban alakul ki:

- fejfájás, fülzúgás, átmeneti hallásromlás. A zajbehatás után hosszabb-rövidebb idő alatt visszaáll az eredeti hallásérzékenységre.

- maradandó halláskárosodás alakulhat ki, az egyéb tünetek csökkennek, el is múlnak. Elsősorban az 4-6 kHz frekvencia tartományban keletkezik. Általában a beszédérthetőséget nem zavarja, ezért alig veszi észre a dolgozó.

- a hallásküszöb erősen növekszik, kiterjed az 500-2000Hz közötti tartományra. A mindennapi életben is komoly problémákat okozhat. A maradandó halláskárosodásnál a Corti- szerv károsodik, ami nem gyógyítható. Ha a dolgozót erő zaj szintje meghaladja a 120-130 dBA- értéket, már néhány, rövid zajbehatás is maradandó halláskárosodáshoz vezethet.

Zajvédelem:

85dB-nél nagyobb zaj nem lehet. 125dB felett egyetlen impulzus sem engedhető meg.

1, Ipari zajok, gépzajok csökkentése:

műszaki módszerekkel lehetséges. Ez főleg folyamatos karbantartással lehetséges.

Rezgésre hajalmosak a burkoló lemezek, csővezetékek (tömítési, rögzítési hibák)

2, az embert érő zajterhelés (expozíció) csökkentése:

- gépes akusztikus burkolása

- zajvédő fal alkalmazása

- építészeti megoldások : zajvédő burkolat

- zajmentes kezelőfülke alkalmazása (szellőzés, klimatizálás)

3, egyéni védelem:

- fülbe helyezhető: vatták, dugók

- zajvédő fültok

- zajvédő sisak

- zajvédő ruhák: 120-125dB esetén, max. 2 órát lehet benne dolgozni

- kisegítő lehetőségek, pl. beszédközlés

4, szervezési intézkedések:

- megfelelő munkarend

- munka-pihenési időrend

- csökkentett munkaidő

Rezgésvédelem:

Az ember a gépel együtt kényszerrezgést végez, úgy, hogy a rezgés frekvenciája megegyezik, az amplitúdója eltér a rezgő géptől.

Az emberi test rezonancia frekvenciái:

Fej-nyak-váll- 3-6 Hz

Agy- 7Hz

Máj-lép-gyomor- 5-9Hz

Szemgolyó- 60-90Hz

Állkapocs- 100-200hz

Az egész testre ható rezgésnél az 1-80 Hz, a kézre ható rezgésnél a 8-1000Hz közötti frekvenciatartomány a kritikus. Az ember a 18Hz alatti rezgéseket ütésként érzékeli, a 150Hz feletti rezgések, pedig már hangérzettel is együtt járnak. A rezgés jellemzésére a gyorsulását használjuk.

La= 20lgaa0 	a0= 10-5m/s2

Pl.: a= 0,2m/s2		La=85dB

0,5 m/s2	       94dB

1 m/s2	                 100dB

9,81 m/s2	      120dB

Az egész testre ható vibráció függőleges irányban 4-8Hz, vízszintes irányban 2Hz alatt fejt ki leginkább kellemetlen hatást az emberre. A 0,2 m/s2  alatti gyorsulást teljes munkaidőben, a 0,5 m/s2  alatti gyorsulást csökkentett munkaidőben károsodás nélkül el tudja viselni a szervezet.

A rezgések következtében neurotikus panaszok, légzési nehézségek, szívritmuszavar, gerincbántalom, általános gyengeség, tengeri betegséghez hasonló tünetek, beszédzavar, nyelési fájdalom jelentkezhet. A vibrációs bántalmak nem gyógyíthatók.

Rezgések csökkentésének módszerei:

- gépek megfelelő rugalmas alapozása

- rezonanciafrekvencia elkerülése

- a forgó tömegek statikus és dinamikus kiegyenlítése

- a lemezrezgések csillapítás

- a rezgő tömegek, ill. a rezgésre különösen érzékeny berendezések elszigetelése a környezettől.

39. Az audiometria feladata, módszerei. A halláskárosodás vizsgálata.

Feladata:

a halláskárosodás vizsgálatára szolgál.

Módszere:

A vizsgálat céljára általában tisztahang-audiométert használnak, amellyel zajtalan környezetben, meghatározott frekvenciában mérik az érzékelhető hangerősséget.

Ezt az audiogramban felrajzolva érzékelhető a halláscsökkenés, ill. a veszteség.

Az audiogramban az életkor és a zajártalom következtében előálló halláscsökkenés jól elkülöníthető. A zaj okozta nagyot hallás és süketség foglalkozási ártalom. Ha a maradandó hallásveszteség a 4kHz-en eléri a 40dB értéket, a jogszabályban rögzített feltételek mellett a dolgozó kártérítési igénnyel léphet fel a munkáltatóval szemben.

audiometria:

vizsgálati módszer. Tiszta hangokat adnak az illetőnek, különböző frekvencián.

Oktávos mérésnek is hívják. Lehet fél oktávos vagy negyed oktávos is.

Ezt szokták mérni

16	    32     63      125      250     500        1k         2k       3k        4k          6k       8k

oktáv

megjelenítése:

dB

| 0 |  |  |  |  |  | 20év |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10 |  |  |  |  |  | 30év |  |  |  |  |  |  |
| -20 |  |  |  |  |  | 40év |  |  |  |  |  |  |
| -30 |  |  |  |  |  | 50év |  |  |  |  |  |  |
| -40 |  |  |  |  |  | 60év |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  |  |  |  |  | 70év |  |  |  |  |  |  |
| -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1000    2000    4000  6000	Hz	     1000   2000  4000  6000

40. Fénytani alapfogalmak, az optikai sugárzás és a fény, a fényáram és a megvilágítás.

380nm alatt UV, 780nm felett infravörös sugárzás van

Fekete test:

Az a test, amelyet ha izzítanak minden beérkező elektromágneses sugárzást lépes elnyelni, és minden színt képes sugározni.

Optikai sugárzás:

A 100nm és az 1mm közötti hullámhosszúságú tartományt nevezzük ez a napból érkező sugárzás.

Fény:

Az optikai sugárzás 380nm és 780nm hullámhosszak közötti tartományának a fényérzetet létrehozó hányada.

Fényáram:

Sugárzott teljesítményből származtatott mennyiség, amely a sugárzást olyan szelektív érzékelőre kifejtett hatás alapján érzékeli, amelynek spektrális érzékenységét az emberi szem láthatósági függvénye határozza meg. Jele: ; mértékegysége: lm (lumen)

Megvilágítás:

Valamely felület adott pontjában az adott pontot tartalmazó felületelemre beeső fényáram és a felületelem hányadosa. Jele: E, mértékegysége lx (lux)

Fényerősség:

A sugárforrás által, adott irányt tartalmazó elemi térszögbe kisugárzott fényáramának és az elemi térszögnek a hányadosa. Jele I, mértékegysége cd(kandela)

Fénysűrűség:

Valamely világító vagy fényvisszaverő felület vizsgált irányára merőleges vetületének a fényerőssége, jele: L, mértékegysége: cd/m2.

Fényhasznosítás:

Valamely fényforrás által kisugárzott fényáram és a felvett villamos teljesítmény hányadosa. jele: K, mértékegysége lm/w

						lm

E	        I				  lx=lm/m2		cd=lm/sr

L				         lx/sr=lm/srm2=cd/m2

41. Az emberi szem és a látás. A színlátás alapjai. A színvisszaadási index.

Az emberi látószerv fő részei. A szem, a látóidegek és az agykéregben lévő látóközpont.

A szem: a környezetet optikailag leképzi és a képet ingerületté alakítja. A szivárványhártya közepén lévő nyíláson, a pupillán keresztül jutnak be a fénysugarak a szem belsejébe. A retinán vannak a fényérzékeny elemek, a csapok és pálcikák. A retina nevezetes helyei a sárgafolt, ez az éles látás helye, és a vakfolt, ahol nincsenek receptorok, itt lépnek ki a látóideg rostjai. A szem leképző rendszerét a szaruhártya, a csarnokvíz, a szemlencse és az üvegtest alkotják, közreműködésükkel jön létre a kép a retinán.

A retina: (ideghártya) a szem fényérzékeny rétege. 10 rétegből áll. A külső, pigment réteg után a második rétegben vannak a fényérzékeny receptorok, a csapok és pálcikák. Kb. 6 millió csap és 120 millió pálcika van az emberi szemben. A csapok a világosra, a pálcikák a sötétre adaptált szemben látják el feladatukat.

A szem működésének részfunkciói:

- akkomodáció (a leképzés élességének biztosítása): valamely tárgyra irányított szem lencséje a képet mindig a retinára vetíti, a szemlencse domborúságának változtatásával. A normálisnál hosszabb tengelyű szemben a kép a retina előtt keletkezik, ez a rövidlátás, amelyen szórólencsével (konkáv) lehet segíteni. A normálisnál rövidebb tengelyű szem a képet a retina mögött állítja elő, ennek következménye a messzelátás, amelyen (konvex) gyűjtőlencsével lehet segíteni.

- adaptáció (illeszkedés a fénysűrűséghez): Az emberi szem nagyon tág határok között képes illeszkedni, kb.: 106-10-9 lux között. Ezt a pupillanyílás változtatásával éri el, ami 1,5-8 mm közötti lehet. A csapoknál lényegesen érzékenyebbek a pálcikák, amelyek azonban nem képesek színlátásra. A csapoknál az adaptációs idő 2-3 perc, a pálcikáknál 30-40 perc. A csapok működési rendellenessége a színtévesztés (színvakság), a pálcikáké a farkasvakság (a sötétben való átás csökkenése vagy hiánya). Purkinje jelenség: szürkületkor a sötétre adaptált szem a zöldet világosabban a sárgát pedig lényegesen sötétebbnek látja. Ez a jelenség jól hasznosítható, pl.: a gépkocsik színének megválasztásánál. Az adaptációs állapot elérésének és fenntartásának a világítástechnikában kiemelt jelentősége van. Ennek érdekében ügyelnünk kell arra, hogy:

- a látómezőben ne jelenhessen meg aránytalanul nagy fénysűrűségű felület (káprázás)

- a megvilágítás térbeli és időbeli egyenletességét biztosítjuk.

- kontraszt (különbségérzékelés): A látásban elsődleges szerepe van. A kontraszt térben vagy időben egymás melletti fény, ill. színingerek által kiváltott érzetek kölcsönhatása. A jelenséget létrehozó fizikai alapok szerint megkülönböztetünk: világosság-, szín, széli vagy szimultán- (egymást erősítő színek), és szukcesszív kontrasztot.

- látásélesség: ez a tárgylátás alapja. A tárgyakat szabad szemmel csak akkor tátjuk, ha azok mérete a láthatóságot jellemző aló határt meghaladja. A normális emberi szem feloldóképessége a sárgafolt közelében 1 szögperc, de a látásélesség a retinán változik. A látásélesség vizsgálatához a Landolt-féle gyűrűket, vagy a Kettesy-féle látástáblát használják. A látástáblák alulról fölfelé növekvő méretű és vonalvastagságú betűket, számokat vagy más jeleket tartalmaznak. Minden mérethez kiegészítő adatként szerepel az a távolság, ahonnan annak vonalvastagsága 1 szögperc alatt látható. A normális szem visusa 5/5=1. Ez azt jelenti, hogy 5m távolságról felismeri az 1 szögperces jeleket. A látásélesség függ az adaptációs fénysűrűségtől és a fényforrás spektrális eloszlásától.

- időfüggő látási folyamatok: Az egyes impulzusok felől haladva, a frekvencia növelésével először villogást észlelünk, amely folytonos fényingerbe megy át. Azt a frekvenciát, amelynél a villogás állandó érzetté olvad össze, kritikus fúziós frekvenciának nevezzük. Az álló tárgyakon egyébként villogást nem eredményező fény a mozgást végző tárgyakon megtévesztő mozgásállapotok észlelését eredményezheti (a stroboszkóphatás következtében). Ezért érdemes az egymás melletti fénycsöveket más-más fázisra kapcsolni.

- káprázás: Azon jelenségek gyűjtőfogalma, amikor önmagában vagy a környezet többi részéhez viszonyítva túl nagy fényhatás a látás kényelmetlenségét, a tárgyak felismerésének csökkenését okozza. Fokozatai:

- zavaró káprázás, ha csak kellemetlen érzést kelt, de a tárgyak felismerhetőségét nem befolyásolja

- a rontó káprázásnál már csökken a látási teljesítmény

- a vakítás a legsúlyosabb, amelynél a látótérben olyan nagy fénysűrű-     ségek is megjelennek, amelyek megzavarják a látás fotokémiai folyamatait.

Mindhárom fokozatban a káprázás kétféleképpen jöhet létre.

- közvetlen (direkt) káprázás, ha azt a látótérben megjelenő fényforrás váltja ki.

- közvetett (tükröző) káprázás, ha a zavaró fénysűrűség valamely reflektáló felületen jelenik meg.

A színérzet szerint két nagy csoportra oszthatók a színek:

- semleges színek: fehér, szürke, fekete

- tarka színek: vörös, zöld, kék, sárga, stb.

A tarka színeknek 3 fő jellemzője: a színárnyalat, a telítettség, a világosság.

Színhőmérséklet: izzított platina vagy wolframszál kibocsátására vonatkozik. Fiktív érték.

Színvisszaadási index: ezzel fejezzük ki a színérzékelést %-ban a napfényhez viszonyítva.

15 db index van R1- fáradt rózsaszín…R14-levélzöld, R15=Rá (átlagos) Rá=18i=18Ri

| Kategória | Ra | Minősítés |
| --- | --- | --- |
| 1.a | 90% felett | Kiváló |
| 1.b | 80-90% | Kiváló |
| 2 | 60-80% | Jó |
| 3 | 40-60% | Közepes |
| 4 | 40% alatt | Speciális |

42. A fényforrások csoportosítása, működése, jellegzetes tulajdonságai (fényhasznosítás, színvisszaadás, élettartam, stb.)

Fényforrások:

- Hőmérsékleti sugárzók:

- természetes: nap, tűz, fáklya, gyertya

- mesterséges: izzólámpa:

Működés: villamos árammal hevített wolfram hőmérsékleti sugárzását hasznosítja. A búra belső terében kis teljesítményű, hosszú izzóspirálok esetén vákuum, a lámpák többségében pedig semleges gáz (argon, kripton) van.

Jellegzetes tulajdonságai: általában színhőmérséklete 2600-2800K, névleges élettartama 1000 óra. A felvett teljesítmény 70%-a hővé alakul, a fényárammal arányos teljesítménye csak 2 %. FényhasznosításK=8-20lm/W: Színvisszaadási indexe, Ra 100%.

halogén izzólámpa:

Működés: töltőgázban kis mennyiségű halogén gázt (kripton+jód vagy bróm) tartalmaz, a wolfram párolgásának megakadályozására. Halogén körfolyamat: a párolgó wolfram a csőfal közelében a jóddal reakcióba lép és a wolframhalogenidet alkot. Ez a búrában a melegebb hely felé áramlik, majd meghatározott hőmérsékleten disszociál. A wolframgőz vagy visszatelepszik az izzó spirálra, vagy újabb halogénatommal egyesül.

Jellegzetes tulajdonságai: kis méretű, kis feszültségű, igen nagy fényerejű fényforrás. Színhőmérséklete: 2800-3300K, élettartama 2000 óra, színvisszaadási indexe Ra 100% teljesítménye kb.4%, fényhasznosítása, 15-30 lm/W

- lumineszcensz sugárzók (kisülő lámpa)

- természetes: szentjánosbogár, korhadó fa

- mesterséges:

- kisnyomású: fénycső:

Működés: valamely gázon áram folyik át és ennek hatására sugárzási jelenségek lépnek fel benne. A fénycsövek gázterében üzemi állapotban telített higanygőz és a gyújtást lehetővé tevő nemesgáz van

Jellegzetes tulajdonságai: két alapvető típusa van: az egyenes rúd alakú, 16-80W tartományban gyártott két oldalon fejelt, és az egy oldalon fejelt 5-26W- os tartományban készített kisméretű kompakt fénycső. Színhőmérséklete: 2500-6500K, élettartamuk: a standard fénycsőé 7500 óra feletti, a kompakt fénycsőé 5000-7500 óra., színvisszaadási indexe a standard fénycsőé 60-95%, a kompakt fénycsőé 80-90%. Fényhasznosításuk standard: 40-100, a kompakt: 50-80lm/W

Na-lámpák:

Működés: Higany helyett nátriumot használnak fénykeltésre.

Jellegzetes tulajdonságai: fénye sárgás, színvisszaadási indexe nagyon gyenge, fényhasznosítása nagyon jó:100-200lm/W, színhőmérséklete 1700K, élettartama 10000-15000óra.

- nagynyomásúak: kevert fényű lámpák:

Működés: olyan higanylámpa, amelynek működéséhez nincs szükség előtétre, mivel az áramkorlátozó előtétet a lámpába beépített, a kisülő csővel sorba kötött izzószál helyettesíti.

Jellemző tulajdonságai: színhőmérséklete: 3000-6000K, színvisszaadási indexe50-85%, élettartama 2000-10000óra. Fényhasznosítása. 15-30lm/W

Na-lámpák:

Működés: meleg tónusúak, színeket torzítják, de felismerésük általában még lehetséges.

Jellegzetes tulajdonságaik: fényhasznosításuk 80-120lm/W, színhőmérséklete: 2000-2500K, színvisszaadás: 20-30%, élettartamuk: 5000-10000óra

fémhalogén lámpák:

Működés: olyan higanylámpák, amelyekben a kisülő csövében a gyújtáshoz szükséges argon és a higany mellé a kisülés színképét gazdagító adalékot tettek.

Jellegzetes tulajdonságaik: A fehér fényű lámpákban: Na, indium és tallium jodidok vannak adalékként. Színhőmérséklete 4000K, színvisszaadási: 65%, fényhasznosításuk 50-125lm/W, a nappali fényű lámpáknál: diszprózium és más ritka földfémek halogénvegyületei találhatók. Színhőmérsékletük 6000K, színvisszaadásuk kiváló 90% feletti, élettartamuk 2000-10000óra.

Higanylámpák:

Jellegzetes tulajdonságai: színvisszaadási indexük 40-60%, élettartamuk 10000óra, fényhasznosításuk 30-60lm/W, színhőmérsékletük 3000-6000K

43. Munkahelyek mesterséges világításával kapcsolatos legfontosabb mennyiségi és minőségi követelmények, a világítástervezés alapjai.

1, megfelelő megvilágítás (lux-igény)

növekedésével általában együtt jár a szem látóteljesítményének növelésével, nő a látásélesség és a kontrasztérzékenység, biztonságosabbá válik a tárgyak és mozgások érzékelése. Ennek következtében nő a teljesítmény és csökken a relatív elfáradás. A legkedvezőbb megvilágítási szint 1800 lux körül lenne, de a létesítési költségek és energiaigénye nagyon magas. Az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségben legalább 100lux, állandó munkavégzésre szolgáló helyiségekben pedig legalább 200 lux legyen. A világítás rendszerét tekintve lehet:

- általános megvilágítás, ha a megvilágított helyiség egészében azonos a megvilágítási igény,

- irányított általános világítás, ha a látási igényeknek megfelelő differenciáltságot célszerű biztosítani.

- helyi világítás, ha különleges nagy látási igény esetén a kívánalom csak a munkahely helyi világításával oldható meg.

Hatásfok módszer: lényege, hogy a szükséges fényáramot az előírt megvilágítási szint és a veszteségek figyelembevételével határozzuk meg. A világítás hatásfokát a világítási mód határozza meg. A tervezési tényező azt a növelő hatást jelenti, amennyivel a kezdeti megvilágításnak a névleges megvilágításnál nagyobbnak kell lennie, annak érdekében, hogy az avulás és a szennyeződés miatt a világítás ne csökkenjen a kívánt szint alá.

2, térbeli és időbeli egyenletesség:

A térbeli egyenletesség elsősorban a megvilágítás módjától függ, befolyásolható a világítótestek elhelyezésével. Számával és fényeloszlásával.

Az időbeli egyenletesség követelménye azt jelenti, hogy a helyiségben a megvilágítás ne csökkenjen a kezdő érték 0,8 szorosa alá. Emellett a világítástechnikailag legkedvezőtlenebb munkahelyen se csökkenjen a megvilágítás a 0,6 szorosa alá. Fontos a lámpákat eltérő fázisra kapcsolni a stroboszkóphatás elkerülése miatt.

3, káprázatmentesség:

káprázás korlátozás: a nagy fénysűrűségű fényforrásokat, továbbá a helyi világítás fényforrásait mindig ernyőzni kell. A káprázás korlátozás szempontjából a világítást fokozott, átlagos és mérsékelt követelményű fokozatba kell sorolni.

4, megfelelő fényirány és árnyékosság:

A tárgyak térbeli felismerhetőségét a fénysűrűség és színkontraszt teszi lehetővé. A kontraszt kialakulását segíti, ha az egyes részletek különböző reflexiós tényezőjűek vagy különböző színűek. A kontraszt kialakulásának másik fontos tényezője az árnyékhatás. Térbeli munkáknál, pl.: műszaki rajzoláshoz nélkülözhetetlen az árnyék.

5, megfelelő színhatás:

két szempontból jellemezhető: az egyik a színmegjelenés a másik a színvisszaadási index. Eszerint a legkisebb hőmérsékletű sugárzó színe vöröses, a nagyobbé kékes

6, üzembiztonság:

hosszú élettartam, könnyű cserélhetőség, rövid felfutási ill. újragyújtási idő.

Világítási rendszerek:

- üzemi világítás: célja a hely rendeltetésének megfelelő látási viszonyok létrehozása, a látás körülményeinek megjavítás, a természetes világítás pótlása vagy kiegészítése. sötétedéstől kivilágosodásig

- tartalék világítás: az a mesterséges világítás, amely az üzemi világítás zavara esetén biztosítja a szükséges látási viszonyokat.

- Szükség: az általános világítás 10%-a de min. 20lux, ameddig szükség van rá világítson

- biztonsági világítás: kijárati utak legalább 2lux, legalább 60 percig világítson

- irányfény: kiürítés egyes részeit világítja meg vagy a nyílászárókat világítja meg. Világító felülete legalább 104 cm2 legyen, legalább 30 percig világítson.

Jól láthatóak legyenek. Kötelező középmagas, magas épületeknél, föld alatti épületeknél, mozgáskorlátozottak számára használt épületeknél

- átmeneti világítás: akkor kell alkalmazni, ha az üzemi világítást a feszültség kimaradásra érzékeny hosszú újragyújtási idejű fényforrásokkal oldották meg.

-     üzemi világítás része

- attól független

- kezelő alkalmazott nála meglévő eszközzel, világító berendezéssel

- őrvilágítás (kirakat, pénztár)

- egyéb világítás. reklám

7, gazdaságosság:

Üzemköltség, létesítési költségek, karbantartás javítás takarítás költségeinek optimális szinten tartása.

8, esztétika:

Funkció, technikai megoldás, megjelenési forma összhangja jellemzi.

9, egészségügyi ártalmatlanság:

ne okozzon balesetet, és foglalkozási ártalmat.

44. Az elektromágneses sugárzás spektruma, jellemzői, fajtái. A nem ionizáló sugárzás biológiai hatásai.

Az elektromágneses hullámok elektromágneses spektrumot alkotnak hullámhossztartományuk rendkívül nagy. Ide tartoznak

a rádióhullámok: f = 1012,5 Hz-ig,  = 10-3m=1mm

az optikai sugarak: f = 1011,5-1016 Hz,  = 1mm-10-7,5m

a röntgen sugarak: f = 1017,5-1020,5Hz,  = 1nm-1pm

a radioaktív - sugarak: f = 1018Hz felett,  = 10-9,5m alatt

a kozmikus sugarak: f = 1020,5Hz felett,  = 1pm alatt

A nem ionizáló sugarak energiája 12,5 eV-ig terjed, e fölött ionizáló sugárzásról beszélünk.

Nem ionizáló sugárzások biológiai hatásai:

Ezek a sugárzások kevésbé veszélyesek az emberi szervezetre, mint az ionizáló sugárzások.

- Ultraibolya: 160-400nm hullámhosszúságú, roncsoló hatású, kötőhártya-gyulladást okozhat. Védelem: sugárforrások leárnyékolása, hegesztésnél védőpajzs, bőrkesztyű, kötény, lábszárvédő, védőkrémek..

- Látható fény: 400-800nm hullámhosszúságú, retinasérülés, az igen nagy intenzitású fényfelvillanás az egész agykéreg általános gátlását okozhatja, az ember percekig teljesen cselekvőképtelenné válhat.

- Infravörös: 0,75m-1mm hullámhosszúságú, szembe jutva maradandó károsodást okoz. Védelem: megfelelő mikroklíma, sugárzás leárnyékolása, szem védelmére megfelelő kék színárnyalatú védőszemüveg.

- Lézer: több hullámhosszon is kiváltható, hatása a bőrön bőrpír, hólyagok, vakságot okozhat. Védelem: árnyékolás, tűzvédelem, távműködtetés. védőburkolat, védőálarc, kesztyű.

- Mikrohullám: 1nm-1m hullámhosszúságú, krónikus esetben vegetatív tünetek jelentkezhetnek: fejfájás, fáradékonyság, álmosság, vérnyomás emelkedés, szívritmus lassúbbodás. Védelem: sugárforrás leárnyékolása dielektrikumokkal, fémházzal, többrétegű, szendvicsszerkezetű, fémmel borított vagy rézszállal szőtt védőruha.

45. Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai, a dóziskorlát és sugárbaleset fogalma.

A hatást jelentősen befolyásolja az egyes testszövetek sugárérzékenysége. Ezek csökkenő sorrendben a következők:

- Ivarmirigyek, vérképző szervek, egész test

- Szemlencse, izomzat, máj lép, vese, gyomor, béltraktus, tüdő, zsírszövet…

- Csont, pajzsmirigy, bőr

- Kéz, alkar, lábfej

A sugárzás lehet helyi és az egész szervezetet érintő. A sugárkárosodásokat két csoportra oszthatjuk:

- Szomatikus (testi károsodás)

- Korai megbetegedés nagy sugárdózistól

- Késői megbetegedés (krónikus)

- Sztohasztikus előfordulás (rákos daganat)

- Nem sztohasztikus (hályog)

- Genetikus károsodás

- Génmutáció

- Kromoszóma rendellenesség

A helyi sugárzás a kapott dózistól függően: szőrzet kihullása, bőrpír, nedves hámfoszlás, maradandó foltok, nehezen gyógyuló fekélyek, sorvadás.

Az egész testet érő hirtelen terhelés esetén (akut): 250mSv még nem okoz káros elváltozást, 1 Sv-nél már fellépnek panaszok, 3 Sv felett a személyek 50%-ánál, 6 Sv felett 100%-ánál halálos sugárbetegség következik be. Először a vérképző szervek károsodnak, majd az emésztőrendszer. 30 Sv felett ideg- és keringési rendszeri tünetek mellett a halál 1-2 nap alatt bekövetkezik.

Krónikus (lassú, elhúzódó) sugárzás esetén a betegség lefolyása négy szakaszra osztható:

- Kezdeti vegetatív tünetek: fejfájás, levertség, kimerültség, hányinger, hányás, hasmenés, sokk. Néhány óráig vagy hónapig tart.

- Néhány nap vagy hét lappangási időszak, a dózistól függően: ez alatt a beteg jól érzi magát, de a vérvizsgálat jelzi a súlyos ártalmat.

- Az első stádium tünetei fokozottan jelentkeznek: lázas állapot, vérzés, fertőzések, súlyos vérképi elváltozások.

- Az érzékenyebb vagy nagy sugárdózist kapott betegek meghalnak, a túlélők gyógyulása hetekig, hónapokig tart. Igen nagy dózis esetén a betegség lefolyása lerövidül, a halál rövid időn belül beáll. A hosszú idejű tartós sugárzás késői hatásai: az élet lerövidülése, fehérvérűség, rosszindulatú daganatok.

A korszerű sugárvédelem feladata, hogy az atomenergia és az ionizáló sugárzás elhasználásának előnyeit oly módon segítse elő, hogy a sugárveszélyes munkahelyeken dolgozók és az érintett lakosság sugárterhelése, valamint az ebből eredő egészségügyi kockázata a társadalmilag még elfogadható mértéket ne haladja meg. Sugárvédelmi szempontból az érintet  személyeket 3 csoportba sorolják.

- A kategória: sugárveszélyes munkahelyen dolgozók. Az évi sugárterhelés nem haladhatja meg az 50mSv-et. A dóziskorlát túllépése egyetlen alkalommal sem haladhatja meg a 100mSv-et., az egész élet folyamán pedig nem lehet több, mint 250mSv-t.

- B kategória: a sugárveszélyes munkahelyek környékén élő lakosság. Az érintett személyek dóziskorlátja évi 5mSv.

- C kategória. A lakosság többi része, számukra a megengedett dóziskorlát évi1,7mSv.

Dóziskorlát, dózisegyenérték: az a biológia hatást mérő mennyiség, amely azonos fokú biológiai károsodást okozó, de különböző eredetű dózisokat hasonlít össze.

Sugárbaleset. Minden olyan sugárforrással bekövetkező rendkívüli esemény, amelynek során egy vagy több személy sugárterhelése az 50mSv dóziskorlátot meghaladja, vagy ennek megfelelő radioaktív szennyeződés következik be.

46. A villamos áram fokozott veszélyességének jellemzői. A villamos áramerősség és a villamos töltés.

A villamos áram fokozott veszélyességének 3 alapelve:

- Az élet minden területén jelen van

- Láthatatlan, rendkívül hirtelen hatás

- Az ipari áramhoz viszonyítva, rendkívül kis villamos áram is súlyos balesetet tud okozni.

Villamos áramerősség:

A vezetőn az időegység alatt áthaladó töltésmennyiség, vagyis:

I= Q/t,  I= A

Az amper olyan állandó áramerőssége, amely két párhuzamos, egyenes, végtelen hosszúságú, elhanyagolhatóan kicsiny kör keresztmetszetű és vákuumban egymástól 1m távolságban lévő vezetőben áramolva, e két vezető között méterenként 2*10-7 N erőt hoz létre.

1A erősségű az az áram, mely az ezüstnitrát vizes oldatából 1s alatt 1,118mg ezüstöt választ ki.

Villamos töltés:

Q=I*t  Q= A*s= C ( Coulomb)

47. Sorosan és párhuzamosan kapcsolt ellenállások. Emberi test az áramkörben.

Sorosan:

R1

R2

R3

U

I

I=I1+I2+I3

U=I1*R1+I2*R2+I3*R3=I(R1+R2+R3)=I*Re

Re=R1+R2+R3=Ri

Védelem: Az ember ellenállása legyen kisebb, mint a rendszer ellenállása.

RemberRe

Párhuzamosan:

R1

R2

U						I

I=I1+I2

U=R1*I1=R2*I2

I=I1+I2=U/R1+U/R2=U(1/R1+1/R2)=U/Re

1Re=i=1nRi	1Re=1R1+1R2=R1+R2R1∗R2	         Re=R1∗R2R1+R2

Védelem: Az ember ellenállása legyen jóval nagyobb, mint a vele párhuzamosan kötött ellenállás 	        védő vezető

RemberRe

48. A villamos munka és teljesítmény. A fajlagos ellenállás és a Joule-féle hő. A transzformátor szerepe a veszteségek csökkentésében.

Villamos munka:

A zár áramkörben lévő U feszültségű áramforrás az áramkörbe kapcsolt R ellenálláson I erősségű áramot hajt át t időn keresztül.

W= U*I*t = I2*R*t = t*U2/R		W= Nm= J =Ws

Villamos teljesítmény:

P=W/t= U*I= I2*R=U2/R		P= VA= J/s = W

Ezek a mennyiségek csak egyenáramú áramkörre érvényesek.

Fajlagos ellenállás:

Az egységnyi hosszúságú és egységnyi keresztmetszetű, az adott anyagra jellemző ellenállás.

= /m/m2

Joule-féle hő:

Az ellenálláson elvesző villamos munka hővé alakul. Az ellenállás ill. a vezeték felmelegszik.

Hasznos energia mértékegység. W

Vesztség energia mértékegysége: VA

Pw=Phaszn+Pveszt (hő)

Elveszett teljesítmény: reaktív teljesítmény

P=U*I

A veszteség az ellenállás csökkentésével vagy az áramerőség csökkentésével, a feszültség növelésével csökkenthető. Az ellenállás csökkentése költséges megoldás, mert nagyobb vezeték-keresztmetszetet, több anyagot, erősebb távvezetékoszlopokat igényel.

Az áramerősség csökkentése változatlan teljesítmény mellett, transzformálással könnyen és viszonylag olcsón elvégezhető.

Az eredmény négyzetesen jelentkezik, hiszen 10-szeres áramerősség csökkentés 100-szoros veszteség-csökkentést jelent.

A távvezeték biztosítja, hogy a villamos energia a megfelelő feszültségen eljusson a fogyasztóhoz. A nemzetközi kooperációs hálózatokban 750, 400 és 220kV, az országos alaphálózatban 220, 120 kV-os nagyfeszültségű elosztás a szokásos. Az országos terhelési központban elhelyezett alállomásokból a középfeszültségű (szabadvezetékeken 35 és 20kV) és a kisfeszültségű (0,4kV) elosztóhálózat viszi tovább az energiát. A nagyfogyasztók általában a középfeszültségű elosztóhálózathoz csatlakoznak. Mivel kisfeszültségű hálózaton energiát

messzire szállítani nem gazdaságos, ez a hálózat csak kis távolságokat, általában 100m-t fog át.

49. A háromfázisú váltakozó áram jellemzői. A szabványos négyvezetékes áramszolgáltatói hálózat elvi vázlata.

Háromfázisú váltakozó áramot úgy lehet létrehozni, hogy homogén mágneses térben három, egymáshoz képest 120-kal elfordított vezetőkeretet forgatunk. A keretekbenódóindukált feszültségek:

U1= Umax.* sint

U2=Umax*sin(t-120)

U3=Umax*sin(t-240)

U1+U2+U3=0

Csillagkapcsolás:

Háromfázisú transzformátor legegyszerűbben így állítható elő.

R

Uf fázis feszültség

N nullvezető

S

Uv vonal fesz.

T

400V = Uv Uf= 230V  max. 200m távolságban gazdaságos

Uv=3 Uf

max. 500m távolságban gazdaságos

Fázisteljesítmény: Pf= Uf*If*cos

(1 vagy egynél kisebb)

A szabványos négyvezetékes áramszolgáltatói hálózat elvi vázlata:

Primer oldal			Szekunder oldal

Nagyfesz. tápláló oldal	kisfesz. Fogyasztó oldal

Háromszög kapcs. 		csillag kacs.

TRANSZFORMÁTOR	    R

400V   S

T

230V	N

Rü üzemi földelés

50. A villamos energia tűz- és robbanás veszélyességei, villamos tüzek oltása.

A villamos energia legkönnyebben hőenergiává alakul, ez a Joule-féle hő. Mivel a villamos vezetéknek is van ellenállásuk, ezért folyamatosan melegszenek. A jól tervezett hálózat nem okozhat tüzet.

Ha villamos áramkört megszakítunk akár tudatosan (kapcsolóval), akár valamely hiba következtében, a megszakítás helyén az egymástól eltávolodó fémes vezetők között villamos szikra, vagy villamos ív keletkezhet. A villamos ívben nagy hőmérsékletű (4000-5000K) vezető gáz vagy plazma jön létre, amely a környezetet szintén felmelegíti.

Tűz esetén a villamos berendezéseket feszültségmentesíteni, de legalább áramtalanítani kell.

Leválasztás esetén minden fázist egyszerre szakítanak meg. Egyfázisú áramesetén a nulla fázist is le kell választani, ha 3 fázisúról van szó, akkor nem szükséges a nullfázist leválasztani.

Villamos tüzet vízzel oltani szigorúan tilos, még áramtalanítás esetén is.

51. A villamos áram hatása az élő szervezetre. A hatás súlyosságát befolyásoló tényezők.

Az emberi test működése:

- Az agy:

akciós áramok keletkeznek az agyban, ez lefut a szervezetben az izmokhoz és az izmok elernyedését vagy megfeszülését okozza. Ezek milliomod ampernyi értékek (A).

A legkisebb áram, amely bejuthat a szervezetbe 1 mA-nél kisebb, mivel a bőrnek kicsi az ellenállása. Ezért, ha a szervezetet a A-nál nagyobb áramerősség éri az izmok görcsösen összehúzódnak, pl.: ezért nem tudja elengedni a vezetéket az ember.

- kémiai vezérlés:

katalizátorként működik, töltések, ionok keletkeznek a szervezetben, áramütés esetén belső károsodás keletkezhet.

Villamos áramütés súlyosságát befolyásoló tényezők:

1, áramerősség, I:

| hatás | Váltakozóáram mA | Egyenáram mA |
| --- | --- | --- |
| érzetküszöb | 1 | 2-5 |
| Elengedési áramerősség | 10-15 | 60-70 |
| eszméletvesztés | 30-40 | 110-140 |
| szívmegállás | 80-100 | 300-500 |
| áramhalál | 100 felett | 500 felett |

2, árambehatás időtartama, t:

20mA-es váltakozó áram esetén 15s, 70mA-es egyenáram setén 5s már halálos áramütést okozhat.

Minél több ideig folyik az áram keresztül a testen, annál veszélyesebb és nagyobb az esélye az elhalálozásnak.

3, Az áram útja, s:

Nagyfeszültség esetén: a vezetéket általában a fejével érinti a dolgozó, ezért az áram az agyat károsítja jelentős mértében. Ekkor az áram útja fej-kéz, ill. a fej-láb útvonal a gyakori.

Kisfesz. esetén: a kéz-kéz, kéz-láb, láb-láb útvonal a gyakori.

A törzsben az áram nagyobb részben a felületen spirál alakban halad, csak kisebb része jut a mélyebben fekvő szervekbe (skin-effektus).

Veszélyt jelen, hogy a kéz-kéz, kéz-láb, ill. a fej-láb fej-kéz iránynál a szíven áthaladó áram súlyos sérüléseket okozhat.

4, Az áram neme, fajtája:

A frekvencia játszik jelentős szerepet. Az 50Hz a legveszélyesebb. Magasabb frekvencián csökken az áramütés veszélyes, azonban nő az égési sérülések súlyossága.

5, Feszültség, U:

A gyakorlati megfigyelések szerint váltakozó áram esetén kedvezőtlen körülmények között 25V, kedvező körülmények között 50V fesz. áthidalása (egyenáramnál 60 és 120V) általában nem jelent súlyosabb veszélyeztetést. Soros kapcsolás esetén az ember ellenállásának kisebbnek kell lennie a rendszer eredőjétől, párhuzamos kapcsolás esetén jóval nagyobbnak kell lennie az ember ellenállásának.

6, Az emberi test ellenállása, Re:

Az áramkörbe való kapcsolódás esetén az ellenállás három tényező függvénye:

- a bőrfelület ellenállása

- a belső szervek ellenállása, együtt: a test ellenállása

- az áram be- és kilépésének helyén fellépő átmeneti ellenállások

7, testi, lelki tényezők, p:

A szívbetegek, tüdőbetegek, magas vérnyomásúak, pajzsmirigy- túltengésben szenvedők érzékenyebbek az áramütésre.

Fokozottan érzékenyek az alkoholisták is.

Lelki érzékenységet okozhat  a kifáradás, kimerültség, neurózisok.

Könnyebb elviselni az áramütést ha fel vagyunk rá készülve, mint ha váratlanul ér minket.

52. A villamos balesetek csoportosítása. A villamos áramütés következményei. Villamos sérülések.

Villamos baleset akkor keletkezik, ha az emberen tartósan áram folyik keresztül (1 s)

- villamos áramütés:

- izomgörcs

- szívműködési és vérkeringési rendellenességek:

- ritmus zavar (enyhe lefolyású áramütés esetén)

- fibrilláció (szívkamra remegés)

kisfeszültségű villamos berendezésnél bekövetkezett súlyos áramütéskor. Szívkamra és a pitvarok egyszerre húzódnak össze. Nincs vérellátás a szervezetben.

- bénulásszerű szívmegállás

nagyfeszültségű berendezésnél bekövetkezett súlyos áramütés  esetén.

- légzésbénulás súlyos áramütés következtében, mindig rövid idő alatt következik be, amikor a szívműködés megáll. Előfordul, hogy a légzőközpontok, légzőizmok bénulása okozza, akkor nagyfeszültségű áramütés következett be, ilyenkor az áram a központi idegrendszeren halad keresztül.

- villamos sérülések:

- áramjegy: bőr alatti folt, szemölcs. Az áramnak a bőrön való áthaladási helyén jelentkezik.

- égési sérülések: I,II,III,IV, fokú lehet a Joule-féle hő, ill. a súlyosság miatt.

Lehet külső, ill. belső égési sérülés. Belő sérülés esetén az erek égnek.

- izmok, inka, csontok sérülései: a hírtelen fellépő izom-összehúzódások következménye.

- látás, hallás károsodása: szürkehályog alakulhat ki.

- víztartalmú belső szervek károsodása

- vese károsodása

Jellemző, hogy az áramütött miután eszmélethez tér mindenáron el akarja hagynia helyiséget.

Elektrofóbia alakulhat ki, ami a villamos áramütéstől való beteges félelem.

53. Mentés és elsősegélynyújtás villamos baleseteknél. Az újraélesztés ábécé-je.

A mentés és elsősegélynyújtás sorrendje.

- ha a segítségnyújtó egyedül van, akkor a segélynyújtás közben kiabálással hívjon segítséget (az áramütöttet nem szabad magára hagyni)

- szabadítsuk ki az áramütöttet a veszélyes helyzetből, az áramkörből

- a kiszabadítás után azonnal kezdjük meg a segítségnyújtást és szükség esetén az újraélesztést.

- Azonnal hívjunk orvost, mentőt

- Szükség esetén értesítsük a villamos műveket, a műszaki mentőket, esetleg a tűzoltókat.

Ha az áramütött az áramkörben maradt ki kell szabadítni.

- kisfeszültségű berendezésnél:

bárki elvégezheti, áramkört meg kell szakítani, ha ez nem lehetséges, akkor úgy kell kiszabadítani, hogy ne érjünk hozzá kézzel vagy testtel. Ügyelni kell rá, hogy elesésnél ne sérüljön meg.

- nagyfeszültségű berendezésnél:

a sérült és a berendezés megközelítése is veszélyes. A kiszabadítást, és a berendezés kikapcsolását is csak villamos szakember végezheti

elsősegélynyújtás:

- légzés ellenőrzése

- vérkeringés ellenőrzése

- ha eszméleténél van a mentőket értesíteni kell

- ha eszméletlen, de van légzése és szívműködése az arc gyengéd ütögetésével élesztgetjük, szívtájékát vizes ruhával dörzsöljük.

- Ha eszméletlen és nem lélegzik: mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni

- Ha eszméletlen, nem lélegzik és biztosan nincs vérkeringése: beállt a klinikai halál, de az újraélesztés még segíthet:

- két befúvással kezdünk (mesterséges lélegeztetés)

- 15 összenyomás (szívmasszázs)

- két befúvás

Ezt addig kel folytatni amíg az orvos meg nem érkezik, vagy a vérkeringés helyre nem áll.

A fő veszély elhárítása után az egyéb sérüléseket el kell látni.

A munkabalesetek hasonlóan az esetet ki kell vizsgálni.

Újraélesztés ábécéje:

Á= Átjárható légutak biztosítása

B= Belélegzés pótlása, befúvásos lélegeztetés

C= Cirkuláció (keringés) pótlása, szívkompresszió

D= Defibrillálás, drogok, definitív terápia

54. A Létesítési biztonsági szabályzat felépítése és szerkezete. A többletkövetelmények csoportosítása:

MSZ 1600/1-16 Létesítési Biztonsági szabályzat 1000V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára.

Felépítése és szerkezete:

1600/1- általános előírások, ezeket mindenhol alkalmazni kell.

1600/2- poros helyiségek

1600/3- időszakos nedves helyiségek

1600/4- nedves helyiségek

1600/5- marópárás helyiségek

1600/6- meleg helyiségek

1600/7- szabadterek

1600/8- robbanásveszélyes helyiségek és szabadterek

1600/9- tűzveszélyes helyiségek és szabad terek

1600/10- istállók és egyéb mezőgazdasági építmények

1600/11- villamos kezelőterek és laboratóriumok

1600/12- gépjárműtárolók, gépjárműszínek és repülőgép hangárok

1600/13- színházak és hasonló kulturális létesítmények

1600/14- közterületek

1600/15- éghető anyagból készült épületek és épületszerkezetek

1600/16- helyhez kötött akkumulátorok telepítése, akkumulátor-helyiségek és töltőállomások létesítése.

A szabványsorozat fejezetbeosztása.

1, általános rendelkezések

2, fogalom meghatározások

3, védőintézkedések

4, villamos gépek és fogyasztó-berendezések

5, világítási berendezések

6, kapcsolók, kapcsolókészülékek, csatlakozók, lámpafoglalatok, biztosítók, műszerek…ű

7, vezetékek

8, védőcsövek, vezetékcsatornák és tartozékaik.

Többletkövetelmények csoportosítása.

- helyiség jellegéből adódó (2-7)

- a környezet tűz- és robbanásveszélyességéből származó (8,9,15)

- a hely rendeltetéséből (10-14,16)

55. Létesítési biztonsági szabályzat. A helyiség jellegéből adódó többletkövetelmények. Villamos gyártmányok védettsége.

Száraz az a helyiség, amelyben rendeltetésszerű használat esetén a levegő relatív nedvességtartalma tartósan 75%-nál nem nagyobb, pára- nedvesség lecsapódás általában nincs

1600/2- poros helyiségek

poros az a helyiség, amelynek levegőjében lebegő por vagy egyéb szennyeződés a villamos berendezésekre lerakódva azok hűtési viszonyait, szigetelési állapotát vagy működését lényegesen rontja. A villamos berendezések védettsége legalább IP 54 legyen. A rendszeresen tisztítható, dugós csatlakozású hordozható készülékeknél megengedett az IP 42 is. A falon kívül szerelt kábeleket a faltól legalább 1 cm távolságra kell szerelni.

1600/3- időszakos nedves helyiségek

időszakosan nedves az a helyiség, amelyben rendeltetésszerű használat esetén a levegő relatív nedvességtartalma csak rövid időre meghaladja a 75%-ot, ill. időszakosan pára- vagy gőzképződés és nedvesség-lecsapódás keletkezik, de a helyiség gyorsan kiszárad. A villamos berendezések védettségi fokozata IP21 legyen

1600/4- nedves helyiségek

nedves az a helyiség, amelyben a rendeltetésszerű használat esetén a levegő relatív nedvességtartalma tartósan meghaladja a 75%-ot, ill. pára-, gőz vagy nedvesség-lecsapódás tartósan jelentkezik. Általános előírás az IP X1, szerelési anyagokra és háztartási készülékekre IP X2, ahol fröcskölésre vagy vízzel való mosásra is számítani lehet ott IP X! védettségi fokozat kell.

1600/5- marópárás helyiségek

marópárás az a helyiség, amelyben állandóan vagy huzamos időn keresztül agresszív gőzök vagy folyadékok vannak jelen, ill. olyan lerakódás vagy penész képződik, amely káros hatással van a villamos berendezés szigetelő vagy áramvezető részére. Általános előírás az IP 22, szerelési anyagokra és háztartási készülékekre az IP X4 védettségi fokozat.

1600/6- meleg helyiségek

meleg az  a helyiség, amelyben a hőmérséklet rendeltetésszerű használat esetén, az évszaktól függetlenül és a közvetlen hősugárzásnak ki nem tett helyeken meghaladhatja általában a 35C-ot, esetenként a 40C-t. A védettségre vonatkozó külön előírás nincs.

1600/7- szabadterek

szabadtér az a térség vagy a térségnek az a része, ahol az ott elhelyezett villamos berendezések csapadéknak vagy bármely más klimatikus hatásnak vannak kitéve. Általános előírás az IP 23, tokozásnál az IP34, villamos forgógépeknél és transzformátoroknál az IP43 védettségi fokozat.

A gyártmányok környezettűrő épességét a gyártmány védettségi fokozatával adják meg. A jelölésre az IP betűket és az utánuk következő kétjegyű számokat kell alkalmazni. Az első számjegy jelöli a gyártmányoknak a burkolaton belül, fesz. alatt álló és/vagy mozgó részeinek személy általi kézzel érinthetősége vagy megközelíthetősége, ill. szilárd testek és por behatolása elleni védettségi fokozatát. A második számjegy a víz behatolása elleni védettségi fokozatát. Különleges követelmények esetén a jel kiegészítője lehet az abc nagy betűi. Pl.: M-működési állapot, W-különleges időjárási viszonyok. Egy elkészített gyártmány adattábláján mindkét számnak szerepelnie kell. Ha csupán pl.: szabványban vagy megrendelésben előírt követelményről van szó, akkor X jellel helyettesíthető a számjel, amely az adott esetben közömbös.

56. Létesítési biztonsági szabályzat. Alapfogalmak (erős- és gyengeáram, kis-és nagyfeszültség, névleges feszültség). A hely rendeltetéséből adódó többletkövetelmények.

Erősáramú villamos berendezés: A villamos áram munkavégző képességét hasznosítja.

Gyengeáramú villamos berendezés: A villamos áram jel ill. információ továbbító képességét hasznosítja.

Nagyfeszültségű berendezés: névleges feszültsége 1000V-nál nagyobb

Kisfeszültségű berendezés: névleges feszültsége 50V-nál nagyobb, de 1000V-nál nem nagyobb.

Névleges fesz.: az ami rá van írva a berendezésre, erre tervezték, gyártották.

Ha az eltérés(a névleges és tényleges fesz, között)

5% tökéletes működés

10% még nem hibásodhat meg.

Az előírások szerint a kisfeszültségű villamos hálózatok tényleges, üzemszerű feszültsége csak 7,5%-ot térhet el a névleges értéktől.

Feszültség szintek:

|  | nagyfeszültség | kisfeszültség | Középfeszültség |
| --- | --- | --- | --- |
| Váltakozó áram | U 1000V | 50VU1000V | U50V |
| Egyenáram | U 1500V | 120VU1500V | U120V |

A hely rendeltetéséből adódó többletkövetemének:

1600/10- istállók és egyéb mezőgazdasági építmények

„C” tűzveszélyességi osztályúnak kell tekinteni. Az istállóknál a poros és a nedves helyiségre vonatkozó előírásokat is figyelembe kell venni. Az egyéb zárt mezőgazdasági építményt poros és időszakosan nedves helyiségeknek, a nyitott mezőgazdasági építményt porosnak és szabadtérnek kell tekinteni.

1600/11- villamos kezelőterek és laboratóriumok

ha ezeket villamos szempontból legalább kioktatott személyek kezelik, a szabvány előírásai egy sor engedményt tesznek. A villamos kezelőhelyiségek ajtói kifelé nyílóak legyenek; biztonsági zárral legyenek ellátva, amely kívülről csak kulccsal nyitható; belülről kilinccsel vagy más alkalmas módon kulcs nélkül is könnyen nyitható legyen.

1600/12- gépjárműtárolók, gépjárműszínek és repülőgép hangárok

1,25m magasságig (a repülőgéphangárokat 1,66m) A-3 villamos veszélyességi fokozatú robbanásveszélyes, ezen felül pedig nem robbanásveszélyes helyiségnek kell tekinteni. Ha rendszeresen vízsugarat használnak vagy e célra tömlőcsatlakoztatásra alkalmas csap van, akkor nedves helyiségekre vonatkozó előírásokat is be kell tartani.

1600/13- színházak és hasonló kulturális létesítmények

a nézőtéri rész 500 főnél nagyobb befogadás esetén „C”, 500 főnél kisebb befogadóképességnél „D” tűzveszélyességi besorolású. Az ilyen típusú létesítményeknél meg kell különböztetni az alábbi részeket:

- színpadi rész

- nézőtéri rész

- öltözők, műhelyek, próbatermek

- erőátviteli berendezések

Ezeket csoportonként külön leválasztó főkapcsolóval ellátott tápvezetékről kell működtetni.

1600/14- közterületek

Közterületnek minősül az a terület, amelyen a hatóság közforgalmat engedélyez gyalogosok és/vagy járművek részére. Villamos berendezést úgy kell létesíteni, hogy annak üzemszerűen feszültség alatt álló részei segédeszköz nélkül vagy egyszerű szerszám segítségével még szándékosan se legyen megérinthető. A közterületet mindig szabadtérnek kell tekinteni.

1600/16- helyhez kötött akkumulátorok telepítése, akkumulátor-helyiségek és töltőállomások létesítése.

Akkumulátorhelyiség olyan épület, helyiség vagy konténer, amely helyhez kötött akkumulátorok telepítésére és üzemeltetésére van kialakítva. A töltőállomás az épületnek az a része, amely kizárólag a jármű- és a hordozható akkumulátorok üzembe helyezésére és/vagy újratöltésére alakítottak ki.

57. Az érintésvédelem fogalma, célja és alapvető műszaki lehetőségei. A földzárlat és a testzárlat. A nullpotenciál és a lépésfeszültség.

Érintésvédelem:

Azoknak a műszaki intézkedéseknek  és védelmi módszereknek az összessége, amelyekkel a villamos gépek, készülékek és berendezések üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de valamely meghibásodás folytán esetleg feszültség alá kerülő fém vagy egyéb villamosan vezető anyagú részének az ember által történő érintéséből származó villamos balesetek megelőzhetők.

Célja:

Még valamilyen meghibásodás következtében létrejövő veszélyek esetén is megvédje a villamos berendezés használóját.

Műszaki lehetőségei:

- megakadályozni, hogy az emberi test az áramkörbe kapcsolódjék

- korlátozni az emberi szervezeten átfolyó áram erősségét a veszélyes érték alá (nagy ellenállás sorba, kis ellenállás párhuzamosan kapcsolásával)

- korlátozni az áthidalható feszültségkülönbséget olyan kis értékűre, ami már nem képes a szervezeten veszélyes erősségű áramot áthajtani

- megakadályozni az érintési feszültség tartós fennmaradását, vagyis csökkenteni az áramkörbe kapcsolódás idejét.

Földzárlat:

Az üzemszerűen feszültség alatt álló vezetőnek záródása a földdel, valamilyen rendellenesség következtében.

Testzárlat:

Az üzemszerűen feszültség alatt álló vezető valamely gép, készülék vagy berendezés testével kerül kapcsolatba.

Ha a test földelt, akkor a testzárlat egyben földzárlat is. A testzárlat vagy földzárlat helyén a feszültség áramot hajt keresztül, ez a zárlati áram: Iz.

Nullapotenciál:

Az olyan talajpont potenciálja, amelytől minden más, esetleg áramot vezető földelő olyan távol van, hogy azok potenciálját már nem befolyásolják. Gyakorlatilag nullapotenciálú az olyan talajpont, ahol már nem kell számítani potenciáleltolódásra.

Ul lépés fesz.

Um munkacsoport lépés fesz.

58. Az érintésvédelmi módszerek csoportosítása. A védővezető nélküli érintésvédelmi módok. Villamos gyártmányok érintésvédelmi osztályai.

MSZ 172/1 Érintésvédelmi Szabályzat szerint:

- védővezetős

- nullázás (TN-rendszer)

- védőföldelés (TT-rendszer)

(- a kettő kombinálása NEFH, EPH)

- védővezető nélküli

- érintésvédelmi törpefeszültség alkalmazása

- a villamos szerkezet szigetelése

- a környezet elszigetelése

- védőelválasztás

- földeletlen egyenpotenciálra hozás

- korlátozott zárlati teljesítményű áramkör alkalmazása

Védővezető nélküli érintési módok:

- érintésvédelmi törpefeszültség alkalmazása

III. érintésvédelmi osztályba tartozó gépeket használunk, és ezeket törpefeszültséggel tápláljuk. A védőhatás abban áll, hogy a gyártmányban nem lehet a megengedettnél nagyobb érintési feszültség, így bármilyen testzárlat setén sem léphet fel veszélyes érintési feszültség. Érintésvédelmi törpefeszültség előállítása:

- MSZ 9229 szerint biztonsági kistranszformátor

- Nem villamos hajtású törpefeszültségű generátor

- Olyan villamos hajtású törpefesz. gen., amelynél a gen. teste a hajtó villamos motor testétől a kettős szigetelésnek megfelelő szigeteléssel el van szigetelve.

- Önálló akkumulátor telepről, amelynek feszültsége nem nagyobb, mint a törpefesz. legfelső határa.

- a villamos szerkezet szigetelése,

a gyárilag készült és vizsgált II. érintésvédelmi osztályú, kettős vagy megerősített szigetelésű villamos gyártmányok alkalmazásával valósul meg.

- a környezet elszigetelése

a villamos szerkezetet úgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy ne legyen egyidejűleg érinthető két test, vagy egy test és bármilyen más vezető anyagú szerkezet. Ha ez nem biztosítható, akkor az ilyen szerkezeteket szigeteléssel kell ellátni. Ilyenkor az ember ellenállásával tudatosan sorba kapcsolunk valamely lényegesen nagyobb szigetelési ellenállást.

- védőelválasztás

MSZ9229 szerint. Elválasztó transzformátor közbeiktatásával galvanikusan elválasztjuk a védeni kívánt fogyasztókészülék áramkörét az általában földelt táphálózattól. 1:1 áttételű II. érintésvédelmi osztályú transzformátorokat használunk.

- földeletlen egyenpotenciálra hozás

csak kivételesen és olyan szigorúan körülhatárolt helyen lehet előnyös, ahol előfordulhat üzemszerűen feszültség alatt álló részek közvetlen érintése. Pl.: javító szerelő kocsik, nagyfesz. próbapadok.

- korlátozott zárlati teljesítményű áramkör alkalmazása

ezekről táplált villamos berendezések testét érintésvédelmi szempontból nem kötelező  földelni vagy védővezetővel összekötni. Ha azonban egyéb villamos táplálást is kap, ennek megfelelően kell érintésvédelmét kialakítani.

Érintésvédelmi osztályok:

0. Érintésvédelmi osztály: az áramütés elleni védelem csak az alapszigetelés feladata, a gyártmányon nincs olyan szerkezet, amelyhez védővezető csatlakoztatható lenne.

II. Érintésvédelmi osztály: járulékos védelemként a test el van látva olyan szerkezettel, amelyhez a villamos védőhálózat védővezetője csatlakoztatható.

III. Érintésvédelmi osztály: érintésvédelmi törpefeszültséggel való tápláláson alapul az érintésvédelem. Védővezetőt nem szabad rájuk csatlakoztatni

III.A: fenti feltételeknek megfelel

III.B: 25V váltakozó, ill.60V egyenfesz.nél nagyobb névleges fesz. nem léphet fel.

III.C: 12V váltakozó, ill. 30V egyenfesz.nél nagyobb névleges fesz. nem léphet fel.

Érintésvédelem kell:

- minden nagyfeszültségű, erősáramú villamos berendezésnél

- minden olyan kisfeszültségű, erősáramú villamos berendezésnél, amely erősáramú táplálást más villamos szerkezettől kapja

Nem kell érintésvédelem.

- a villamos berendezés azon fémrészeinél, amelyek érinthető felülete 50x50mm-nél nem nagyobb

- falba, vakolatba süllyesztett vagy érinthető fémrészt nem tartalmazó vezetékek védőcsöveinél és védőcsatornáinál

- erősáramú szabad vezetékek vasbeton oszlopainál és szabadvezetékek földről, segédeszköz nélkül el nem érhető fémrészeinél.

59. A védővezetős érintésvédelmi módok. A kikapcsoló berendezések.

- nullázás (TN-rendszer)

csak közvetlenül földelt kisfeszültségű hálózaton szabad alkalmazni. A földelt csillagpontú transzformátor csillagpontját, az innen kiinduló nullavezetőt a nullázóvezető segítségével fémes kapcsolatba hozzák a védendő fogyasztók testével. Így egy esetleg bekövetkezendő testzárlat esetén a rendszer fázisfeszültsége a fázisvezető, a nullázóvezető és a nullavezetőből álló, kisellenállású fémes vezető hurokban folyik.

Hátrányai:

- zárlat esetén nem csak a meghibásodott berendezés, hanem a nullavezetőbe kötött összes berendezés feszültség alá kerülhet a zárlatos gép biztosítójának kioldásáig

- a nullavezető szakadása vagy sérülése a védelmet teljesen hatástalanítja, testzárlatkor a távolabb fekvő berendezések a hálózati feszültséggel közel azonos érintési feszültségre kerülhetnek

- a nullavezetőnek a fázisvezetővel való véletlen felcserélése az üzem összes berendezésének eredetileg védett fémtestét hálózati feszültség alá helyezheti.

R

S

T

N

- védőföldelés (TT-rendszer)

A védendő fogyasztó testét védőföldelés segítségével összekötik a földdel. Miután a transzformátor csillagpontja az üzemi földelésen keresztül szintén földelt, egy bekövetkező testzárlat esetén a fázisvezető-üzemiföldelő-talaj-védőföldelő-védővezető alkotta zárlati áramkörben a rendszer Uf fázisfeszültsége és az áramkörben lévő ellenállások hatására Iz zárlati áram folyik. Általában a váratlan kikapcsolásra érzékeny létesítményekben alkalmazzák.							R

S

T

N

Rü	 Rv

(- a kettő kombinálása NEFH, EPH)

Az EPH (egyenpotenciálra hozó) hálózatba be kell kötni:

- védővezető gerincvezetékét

- minden olyan földelés csatlakozó- vagy gyűjtőkapcsát, amelynek összekötése a rá vonatkozó szabványban vagy gyári utasításban nincs kifejezetten tiltva

- betonalap-földelést

- az EPH céljára létesített mesterséges földeléseket

- az önállóan is számottevő földelt házi fémhálózatokat

- az épület villámhárító berendezéseinek legközelebbi földelését

Kikapcsolási berendezések:

- olvadóbiztosítók

késleltetés nélküli működtetésre képtelen.

- kismegszakítók

- áram-védőkapcsolás

a védővezetőn elfolyó maradékáramot érzékeli és az érintésveszélyes fogyasztót rövid időn (0,2s) belül lekapcsolja a hálózatról.

60. Az erősáramú villamos berendezések biztonságos üzemeltetése. A feszültségmentesítés fogalma. A feszültség alatti munkavégzés szabályai.

MSZ 1585 Üzemi szabályzat erősáramú villamos berendezések számára.

Feszültségmentesítés:

Az a több, pontosan előírt sorrendben végrehajtott műveletekből álló munkafolyamat, amelynek során a feszültségmentesítendő berendezés és az energiaellátását szolgáló bármely berendezés között minden lehetséges kapcsolat megszűnik.

A feszültségmentesítést az Üzemi Szabályzatra vonatkozó „5 parancsolat” szerint, egymással fel nem cserélhető sorrendű eljárással kell végrehajtani.

1. kikapcsolás+ leválasztás

2. visszakapcsolás megakadályozása+ letiltás

3. a feszültségmentesítés ellenőrzése

4. töltések kisütése+földelés rövidrezárása

5. a feszültségmentesített rész körülhatárolása

Feszültség alatt végzett munka:

Az a munka, amelynek során a feszültség alatt álló részeket a munka előkészítése, végzése és befejezése alatt és után, a dolgozónak testével vagy szerszámjával meg kell érintenie, nagyfeszültség esetében az átívelési távolságra vagy azon belül meg kell közelítenie.

Az Üzemi Szabályzat hatálya alá tartozó munkák végzésével csak:

- egészségileg alkalmas

- a munka elvégzéséhez szükséges ismeretekkel rendelkező

- a munkával kapcsolatos veszélyekre és a munkavédelmi szabályokra kioktatott, valamint

- az elsősegélynyújtására kioktatott személyt szabad megbízni.

1000V-nál nagyobb feszültségű berendezésen feszültség alatt munkát végezni tilos!

Kivételt képeznek azok az üzemi, próbatermi és laboratóriumi mérések, amelyeket csak feszültség alatt álló berendezésen lehet elvégezni.

1000V-nál kisebb feszültségű berendezésen feszültség alatt munkát végezni általában tilos!

Kivétel az olyan munka, amelynél kellő óvatossággal elkerülhető a feszültség alatti részek közvetlen érintése: biztosítóbetétek cseréje, fényforrások cseréje, fogyasztásmérők és védelmi berendezések beállítása, karbantartása, próbája stb.

Feszültség alatti munkavégzés szabályai:

- a megfelelő szakképzettségű és biztonsági szabályzatokat teljes egészében ismerő, orvosi vizsgálaton ilyen munkára alkalmasnak talált személy végezheti a munkát

- a dolgozót a konkrét munkára és a veszélyekre külön ki kell oktatni.

- A biztonságos munkavégzéshez szükséges szerszámoknak, eszközöknek a helyszínen rendelkezésre kell állniuk

- A munkában részt vevő szakképzett és kioktatott személyek egyikét vezetőnek kell kijelölni, akinek feladata, hogy a felügyeletről, a szükséges biztonsági előírások megtartásáról gondoskodjék.