A. Nyugvó rendszerek mechanikája (statika)

1.Mennyiség, mérőszám, mértékegység, dimenzió., (SI).

2.A statika alaptételei. Kényszerek és kényszererők. Az erőrendszer, az egyensúly és az egyenértékűség fogalma, az erő forgató hatása. Az ideális kényszerek.

3.Síkbeli erőrendszerek redukálása, eredője, egyensúlya. Ált térbeli erőrendszerek.

4.Kéttámaszú tartók reakcióerői, igénybevételi ábrái. (Szerk. és szám. módszerek.)

5.Befogott tartók reakciói, igénybevételi ábrái. (Szerkesztő és számító módszerek.)

6.Síkbeli csuklós szerkezetek, rácsos tartók rúderőinek meghatározása.

7.A súrlódás (csúszó súrlódás, gördülő ellenállás, kötélsúrlódás, menetellenállás).

8.A statikai nyomaték és a súlypont fogalma. Testek és felületek súlypontja.

9.Síkidomok másodrendű nyomatékai. A párhuzamos tengelyek tétele.

10,A másodrendű nyomaték ábrázolása, fő nyomatékok, főtengelyek.

1. Mennyiség, mérőszám, mértékegység és dimenzió. A nemzetközi mértékegységrendszer (SI).: Mennyiségek: a fizikai jelenségek, állapotok, folyamatok, testek mérhető tulajdonságait fizikai mennyiségeknek nevezzük.

-Az alapul választott mennyiség a mértékegység. Az azonos mennyiségfajták egységei és dimenziói egyeznek egymással, de az egységek vagy a dimenziók egyezéséből nem lehet a mennyiségfajták egyezésére következtetni.

Bármely fizikai mennyiség kifejezhető, mint az illető mennyiségfajta választott mértékegységének és egy számnak a szorzata, amely szám a mennyiségnek a választott egységre vonatkozó számértéke, tehát Mennyiség=számérték x mértékegység  (Mérőszám x mértékegység) Mérőszám: azt mutatja meg, hogy valamely mennyiség hányszorosa a mértékegységnek.

-Minden tudomány kifejlődéséhez alapvető fontosságú, hogy rendelkezésre álljon egy olyan mértékegységrendszer, amelyben a különböző mennyiségeket egymáshoz és más mennyiségekhez viszonyítani lehet. Hosszú előkészítő munka után a 11. Általános Súly – és Mérésügyi Értekezlet 1960-ban fogadta el a Nemzetközi mértékegységrendszert. SI-Systéme International d’Unités. Ezt az egész világon alkalmazzák. Előnyei: koherens, alapegységei jól használhatóak a fizikai és műszaki tudományok minden területén, megszünteti az ellentmondásokat.

Az SI mértékegységei lehetnek:Alap-, kiegészítő egységek, származtatott egységek.

A dimenzió nem azonos a mértékegységgel. A mennyiség dimenziója a számértéktől és a mértékegységtől független tartalmat, minőséget fejez ki. Az A jelű mennyiség dimenziójának jele: dim A

Az olyan mennyiség, amelynek minden dimenziókitevője nulla, dimenziótlan mennyiség, ezek azonos fajtájú mennyiségek hányadosaként vannak definiálva.

Az alapdimenziók rendszere egyenértékű az SI-alapegységek rendszerével. Az SI elterjedésével a dimenziók gyakorlati jelentősége csökken.

2. A statika alaptételei. Kényszerek és kényszererők. Az erőrendszer, az egyensúly és az egyenértékűség fogalma, az erő forgató hatása. Az ideális kényszerek. 1.Erő, erő nyomatéka, erőrendszerek.

Az erő két test egymásra való ható hatása, ill. ennek következtében a mozgásállapotban, vagy az alakban bekövetkező változás. Két test egymásra hatásának módjai:- közvetlen érintkezéssel, felszíni erő     Erő=F (N, kg x m x s2)

vagy pontban hatással, koncentrált erő,  érintkezés nélkül, tömegerő

Az erő jell: nagysága, iránya, értelme (támadáspont és a vektor határozzák meg)

Ha a súlyponton kívül támad az erő, akkor a test elfordul és elmozdul. A nyomaték (az elfordulás mértéke) az erő nagyságától és az erőkartól függ. Nyomatékot pontra, vagy tengelyre lehet számítani.

Több erő együttes hatásakor az erők erőrendszert alkotnak. Az erőrend-szerek fajtái:- közös metszéspontú síkbeli erőrendszer, - párhuzamos hatásvonalú síkbeli erőrendszer,  megoszló, általános helyzetű síkbeli erőrendszer.

A statika alaptételei.

1. alaptétel: (Newton III. akció-reakció) A hatás-ellenhatás elve. Ha egy test valamely erővel hat egy másik testre, akkor az a másik test is ugyanekkora, de ellentétes irányú erővel hat rá vissza.

2.Két erő csak akkor van egyensúlyban, ha nagyságuk azonos, hatásvonaluk közös, értelmük ellentétes.

3.Közös támadáspontú erőrendszer helyettesíthető egyetlen erővel ( eredő erő ), amely erőnek keresztül kell mennie a közös támadásponton – erők függetlenségének elve. (Három erő akkor van egyensúlyban, ha egy síkban vannak, hatásvonaluk egy pontban mettszi egymást, és belőlük zárt nyílfolytonos vektorháromszög készíthető.)

4.Egy merev testre ható erőrendszerhez hozzáadhatunk, vagy levonhatunk egy önmagában egyensúlyban lévő erőrendszert, az erőket hatásvonalukon eltolhatjuk ( merev testek esetén nincs jelentősége az erő támadáspontjának ).

5.Ha egy test egy erőrendszer hatására deformálódik és utána nyugalomban marad, akkor ez tartós nyugalomként kezelhető ( ez teremt kapcsolatot a merev és a szilárd testek statikája között )

1. alapegyenlet : ΣF= 0 = ΣFiX= 0 = ΣFiY = 0 = ΣFiZ = 0 Az erők összege = 0

2. alapegyenlet : ΣM = 0  A forgatónyomatékok összege = 0

Ha mindkét egyenlet egyszerre teljesül, akkor van egyensúly.

Kényszerek: Kényszernek nevezzük mindazokat az erőhatásokat, kapcsolatokat, melyek egy test mozgását megakadályozzák, vagy korlátozzák. A testeket terhelő erőket aktív erők-nek, a kényszerek által a testekre kifejtett erőket kényszerőknek, vagy passzív erőknek, reakcióerőknek nevezzük.

A KÉNYSZEREK FAJTÁI

1. megtámasztás  ha a testek felülete tökéletesen sima, a megtámasztott test úgy marad egyensúlyban, ha a közös pontban ható erők merőlegesek a 2 test közös érintősíkjára. Az ismeretlenek száma : 1 ( erő nagysága ).

2. síkbeli csukló  olyan kényszer, amely az egyik test-nek egy másik testhez rögzített csap körüli elfordulását teszi lehetővé. A reakcióerő a csap tengelyét merőlegesen metszi. Az ismeretlenek száma : 2 ( erő iránya és nagysága )

3. gömbcsukló olyan kényszer, ahol az egyik testnek egy másik testhez képest mozdulatlan pont körüli elfordulását teszi lehetővé. Ism. sz: 3 (erő irányai s nagysága)

4. befogás  olyan kényszer, ahol a test a megfogás helyén a helytálló környezethez mereven kapcsolódik. Az ism. száma : 3 (erő irányai és nagysága síkban), 6 térben.

5. statikai rúd  azok a rudak, amelyek csak a végükön kapnak terhelést, mindig beállnak a terhelés irányába. Az ismeretlenek száma : 1 ( erő nagysága )

6. statikai kötél  a statikában ideális kötelet haszná-lunk, amelynek súlya elhanyagolható, nem nyúlik és tökéle-tesen hajlékony. Mindig az erő irányába áll be, csak húzó ig. Az ismeretlenek száma : 1 ( erő nagysága )

3. Síkbeli erőrendszerek redukálása, eredője, egyensúlya. Ált térbeli erőrendszerek.: 1.Közös metszéspontú síkbeli erőrendszer fogalma, eredőjének meg-határozása ( szerkesztéssel, számítással ).

A közös ponton támadó n erőből álló térbeli erőrendszer eredője alakban összegezhető.  R=∑Fi      Vektoriális összegzés : Fxi = Ficosαi Fyi = Fisinαi

Rx = Σ Fxi   Ry = Σ Fyi  R = Rx + Ry

Egyszerű síkbeli szerkezetek: egyenes rudakból, mozdulatlan állványból és mindezeket összekapcsoló kényszerekből épülnek fel.

Kényszer: a testek összekapcsolására szolgáló mozgást gátló elemek. Reakcióilag a szerkezet statikai határozottságát az ismeretlen reakció komponensek (n) és a szerkezetre felírható független egyensúlyi egyenletek (e) száma közti viszony dönti el: határozott, ha n = e , ezt a statika tárgyalja. Határozatlan, ha n > e , ezt a szilárdságtan tárgyalja. Alulhatározott, ha n < e , ezt a mechanizmusok tárgyalják.

Párhuzamos síkbeli erőrendszer fogalma, eredőjének meghatározása

R = F1 + F2  Hatásvonal helyzete : F1/F2=a1/a2

Szerkesztés :  Az összegezni kívánt erőket felcserélve felmérjük a másik hatásvonalára, majd összekötjük a kezdő- és végpontokat. A nagyságot a vektorok összege   ( az ellentétes értelmű erőknél különbsége ) adja meg. R = F2 – F1

Hatásvonal helyzete : a1/a2=F2/F1

Megoszló erőrendszer eredője: meghatározásához szükségünk van a terhelés intenzitásá-nak ( q ) és a megoszló terhelés hosszának ( l ), vagy a megoszló terhelés felületének ( A ) ismeretére. q : [ N/m, N/m2 ]

Q = ql ( vonal mentén megoszló terhelés esetén )

Q = qA ( felületen megoszló terhelés esetén )

A megoszló terhelés esetén elemi szabályos részekre ( dx ) bontunk, ezek összege adja a koncentrált terhelés mértékét ( Q ).

Általános síkbeli erőrendszer fogalma, eredőjének meghatározása:

Kötélsokszög lépései : 1. Minden erővektor kezdő- és végpontja összekötve P-tal

2. számozott egyenesek eltolva az erő hatásvonalakra

3. első és utolsó kötél metszéspontja az R hatásvonalának pontja

Erőrendszer. M-a A-ra :1.  A-n keresztül párhuzamos szerk. az R hatás-vonallal

2. 1-es + 6-os kötélággal való metszéspontok között az y 3. Fe és A egyenese közt a k  4.  P-n húzott párhuzamos és R között a c (Rk=yc  M=yc)

4. Kéttámaszú tartók reakcióerői, igénybevételi ábrái:)

Kéttámaszú tartó: a leggyakrabban alkalmazott és a legegyszerűbb szerkezet, amely egy olyan egyenes rúd, amelyet egy csukló és egy mozgó saru kapcsol az állványhoz. A tartó terhelését leggyakrabban a tartó tengelyére merőleges koncentrált erők és megoszló terhelések képezik, ilyenkor a tartó egyensúlyát két prizmatikus alátámasztás is biztosíthatja.

Reakciók kiszámítása: nyomatéki tétel: szumma MiA = 0 =FB  vetületi egyenlet: szumma Fiy = 0 = FA

1.Az igénybevételek meghatározása: a reakcióerővel a nyíróerő ábra is megrajzolható, majd a hajlítónyomatéki ábra is számolható. A nyíróerő zérus értékeinél adódnak a hajlítónyomaték szélsőértékei, ezek közül a legnagyobbat maximális hajlítónyomatéknak nevezzük (Mmax), melynek működési helye a tartó veszélyes keresztmetszete.

2.Kötélsokszög-szerkesztés: a reakcióerők megszerkesztését vektorábrástul az ismert akcióerőkkel balról jobbra haladva, majd a határvonalábrában meg kell keresni az alátámasztások hatásvonalai között feszülő záróoldalt. A záróvonal vektorábrába való párhuzamos eltolásával kiadódnak a keresett reakciók.

3.Az igénybevételi ábrák és a keresztmetszetben működő hajlítónyomaték ábrája: Mk=Cyk

Gerber tartó: kettő vagy több egymáshoz csuklóval kapcsolódó egyenestengelyű rudak összessége. Kialakítását egy statikailag határozott tartóval és egy hozzákapcsolt csuklóval kell kezdeni. A szerkesztés során a reakciók mellett a belső csuklóban ébredő erőket is meg kell határozni. Az igénybevételi ábra hasonló a kéttámaszú rúdéhoz.

Kéttámaszú tartó, befogott tartó támaszerőinek meghatározása.

∑MAB=0   ∑Y=0    ∑X=0

Befogásnál az általános helyzetű erő mellett egy MA reakciónyomaték is ébred

Tartók igénybevételi ábráinak meghatározása.

1. lépés :A reakcióerők meghatá-rozása.

2. lépés :A rúderő ábra meghatá-rozása.

3. lépés :A nyíróerő ábra meghatá-rozása.

4. lépés :A nyomatéki ábra meg-határozása.

5. Befogott tartók reakciói, igénybevételi ábrái (A többi lásd 4-es!)

TARTÓSZERKEZETnek nevezzük az építmény minden olyan szerkezetét-szerkezeti elemét, amely részben vagy egészben a terhek felvételére, továbbítására készült, vagy szolgál.

A megtámasztás által megakadályozott elmozdulások: a befogási pont bármilyen irányú (síkbeli) elmozdulása, azaz két irányú eltolódása és (síkbeli) elfordulása.

A kényszererők-nyomatékok: a befogási pontban működő általános állású erő és egy vele egyidejűleg működő nyomaték.

Fa=reakció erő, Ma=reakció nyomaték  ∑F=0  Fa=-F+qxl  ∑M=0  Ma=-(l1 x F)+Fq x l2-M    Fq=q x lq    Zm=FT0/q

6. Síkbeli csuklós szerkezetek, rácsos tartók rúderőinek meghatározása:

Háromcsuklós szerkezet: két tetszőleges rúd, melyeket egymáshoz és az állványhoz csuklók kapcsolnak. Ha a terhelés csak az egyik rúdra működik, úgy az egyensúly adódik, mert a másik rúd rúdirányú erővel hat az egyensúly kialakulásában. Ha a terhelés mindkét rúdra ha, akkor a rudakat külön-külön kell vizsgálni egyensúlyilag és mindig az éppen soron lévő rúd terhelését kell figyelembe venni, majd a kapott reakciókat összegezni kell. Ez a szuperpozíció (egymásrahalmozás) elvén alapszik.

Síkbeli rácsos szerkezetek: egyenestengelyű rudakból áll, melyeket csuklók kapcsolnak egymáshoz.

Feltevések: 1. A rúdakat összekapcsoló csuklók súrlódásmentesek

2. A rúdtengelyek közös síkot képeznek, 3. A szerkezet nyugalomban van, 4. A szerkezet síkjában valamennyi erő fekszik és működnek a csomópontokban, 5. A rudakat merevnek tekintjük, ezért a szerkezet önsúlya hanyagolandó

A rúderők meghatározásának két eljárása:

1. Csomóponti módszer: lényege az egyes csomópontok egyensúlyának elkülönítése és vizsgálata közben a rúderők  meghatározása.

2. Átmetsző módszer: a megfelelően kijelölt rudak mentén átmetszük a szerkezetet, majd az átmetszés egyik oldaláról képzeletben eltávolítjuk a szerkezetrészt. A megmaradó rész egyensúlya alapján meghatározhatóak az átmetszett rudakban ébredő egyensúlyi rúderők.

Rácsos tartó támaszerőinek meghatározása, valamint rúderőinek meghatározása csomóponti és átmetsző módszerrel.

Statikailag határozott egyszerű rácsos szerkezetekben a rudak száma ( m ) és a csuklók száma ( n ) között  szükséges feltételként az m = 2n-3 összefüggés áll fenn.

Az átmetsző módszert akkor célszerű alkalmazni, amikor egy, vagy csak néhány rúderő értékét kell meghatározni. Egy képzeletbeli átvágással a rácsos szerkezetet kétfelé vágjuk. Úgy kell végezni, hogy az átvágás a vizsgált rudat és még legfeljebb két rudat érintse, s a három rúd hatásvonala ne egy pontban metsződjön.

A csomóponti módszer az egyes csuklók csapjának ( a csomópontoknak ) az egyensúlyá-ból indul ki. A módszer a csomópontban összefutó minden egyes rúd hatását a csuklóra a rúderővel helyettesíti.

1.támaszerők meghatározása:

ΣMA = 0    -2∙5 kN - 6∙10 kN + 8∙ yB = 0    70 = 8 yB 	  yB = 8.75 kN

ΣY = 0      yA – 5 kN – 10 kN + 8.75 kN = 0    yA = 6.25 kN

Rúderők meghatározása : Minden csomópontra felírjuk a i=1nFi=0 egyenletet, s ennek alapján a vele egyenértékű, két i=1nxi=0,i=1nyi=0 egyenletből meghatározhatóak a rúderők. F erő nagyságát a négy erő egyensúlyából kiinduló Ritter, vagy Culmann módszerekkel határozhatjuk meg.

7. A súrlódás (csúszó súrlódás, gördülő ellenállás, kötélsúrlódás, menetellenállás). Súrlódás, gördülő ellenállás, kötélsúrlódás:

A testek felszíne kisebb-nagyobb értékben mindig érdes. Ezért az egymással érintkező testek az érintősík irányába eső elmozdulással szemben is ellenállást fejtenek ki. Ez a jelenség a súrlódás.

Egyensúlyi egyenletek : S-Gsin α = 0;  N-Gcos α = 0  ebből  S = Ntg α

A test mindaddig nyugalomban marad, amíg a súrlódási félkúpszögön belüli a lejtő hajlásszöge. μ0 = tg ρ0

Testek érintkezésekor két test között fellépő erő hatására mindig kell bizonyos deformációval számolni. A deformáció miatt az alap-síkon ébredő eredő reakcióerő támadás-pontja a közös érintkezési felületen belül van. Az f0 a gördülő ellenállás karja.

A gördülési ellenállás egyensúlyi egyenletei :

FK=FS+FN; K+G+F = 0; F-FS = 0; FNf0-FSr = 0

Érdes hengerfelületre ideális kötelet csévélünk, a kötél a henger alkotójára merőleges síkban helyezkedik el. A kötél egyik ágát K0 erő terheli, a másik kötélágban a kötél nyugalmi helyzetében

K0e−μ0α≤K1K0e−μ0α nagyságú erő lehet, ahol μ0 a kötél és a felület közötti nyugvó súrlódási tényező α pedig a kötél körülfogási  szöge, radiánban.

8. A statikai nyomaték és a súlypont fogalma. Testek és felületek súlypontja.

A súlypont fogalma és meghatározása: A Földön lévő valamennyi testre a Föld vonzásából és forgásából származó erő hat. Ennek megnyilvánulása a testek súlya. A súlyerő iránya mindig függőleges, a párhuzamos súlyerőrendszer középpontját súlypontnak nevezzük. Ha a sűrűség az egész V térfogaton állandó, akkor a súlypont helyvektorának kiszámítására a következő képletet használjuk

vrdVvdV=rS

1. A síkidomot téglalapokra bontjuk.

2. A téglalapok súlyvonalait x és y irányba megrajzoljuk.

3. A síkidomok területének megfelelő hosszúságú kék nyilakat felmérjük egy egyenesre.

4. A kék nyilak metszéspontjából merőlegest állítunk, majd újabb merőlegest az egyik téglalap súlyvonalára.

5. Az első kék nyíl kezdő- és az utolsó kék nyíl végpontját összekötjük az O ponttal.

6. A kapott egyeneseket eltoljuk a súlyvonalakra, azok metszéspontjából a súlyvonalakkal párhuzamosokat húzunk (pontvonalak), ezeknek a metszéspontjában van a súlypont.

Súlypont : rs=i=1nmirim a súlyponti vektor, az anyagi pontrendszer tömegösszege a nevezőben. A súlyponti vektorból kiindulva kaphatjuk meg az anyagi pontrendszer egy 0 pontra számított statikai nyomatékát : s0=i=1nmiri, első lépésben a folytonos m tömegű test is anyagi pont-rendszernek tekinthető. Az összeget úgy állítjuk elő, hogy egy térbeli hálózatot alkalmazunk, abban ∆mi tömegű elemi részecskéket jelölünk ki, amelyek helyét az ri helyvektorok adják meg. Ennek megfelelően a statikai nyomaték : s0=limmaxΔm→0n→∞i=1nmiri=mrdm

9. Síkidomok másodrendű nyomatékai. A párhuzamos tengelyek tétele.

A tetszőleges alakú síkfelületen, a síkra merőleges irányban ható, lineáris eloszlású megoszló erőrendszer eredőjének ( I. r. nyomatékának ) számítása

Pontra számított I.r. nyomaték Ax dA,Ay dA

Tengelyre számított I.r. nyom. Ar dA

A másodrendű nyomatéknál a távolságot nem első, hanem másodfokon kell az egyenletben szerepeltetni

Pontra számított II.r. nyomaték : Ix = Ax2dA, Iy = Ay2dA

Tengelyre számított II.r. nyomaték : Ip = Ar2dA

A másodrendű nyomaték számításával kapcsolatos tételek :

1. A síkidomok II.r. nyomatéka egyenlő az egyes részek II.r. nyomatékainak összegével.

2. A tetszőleges pontra vett poláris II.r. nyomaték egyenlő a ponton átmenő, két egymásra merőleges tengelyre vett II.r. nyomaték összegével.

3. Steyner-tétel (párhuzamos tengelyek tétele): egymással párhuzamos tengelyekre vonatkozó II.r. nyomatékok közül a súlyponti tengelyre vonatkozó a legkisebb.

Ha egy síkidom szimmetria tengellyel rendelkezik, akkor a szimmetria tengelyre és a rá merőleges összes tengelyre számított centrifugális II.r. nyomaték értéke 0.

10. A 2. rendű nyomaték ábrázolása,fő nyomatékok,főtengelyek. lásd 9-es vége!

Síkidomok másodrendű nyomatéka: 1. pontra számított poláris másodrendű nyomaték: Io= integrál r2dA

Tengelyre számított ekvatoriális másodrendű nyomaték: Ix= integrál y2dA

Tengelypárra számított centrifugális másodrendű nyomaték: Ixy= integrál xydA

Tételek: kapcsolat a pontra és a tengelyre számított nyomatékok között: Io=Ix + Iy

Téglalap másodrendű nyomatéka: Ix= ab3 /12   , I x’y’= a2b2 /4

Háromszög másodrendű nyomatéka: Ix= am3a /36 ,

derékszögű háromszögnél: I x’y’ = a2b2 /24

Körlap másodrendű nyomatéka: Ix=Iy = d4pí /64  ,  Io= d4pí /32

Ellipszislap másodrendű nyomatéka: Ix= ab3 /4 pí   ,   Iy = a3b /4 pí

A másodrendű nyomatékok definíciói.

Poláris (pontra számított): I0=Ar2 dA=Ix+Iy

Ekvatoriális (tengelyre számított): Ix=Ay2 dA

Centrifugális (tengelypárra számított): Ixy=Ax⋅y dA

A másodrendű nyomatékok változása a koordináta rendszer eltolásakor (Steiner-tétel).Ha Ix' és Ixy' a súlypontra számított másodrendű nyomatékok, A a síkidom területe, valamint a és b a tengelyek közti távolságok, akkor Ix=Ix'+A⋅a2 és Ixy=Ixy'+A⋅a⋅b.

A másodrendű nyomatékok változása a koordináta rendszer elforgatásakor (tehetetlenségi főnyomatékok és főirányok képletei, szerkesztés Mohr-körrel).

Iξ=Ix+Iy2+Ix−Iy2⋅cos2⋅α−Ixy⋅sin2⋅αIξη=Ix−Iy2⋅sin2⋅α+Ixy⋅cos2⋅α,illetve Iη=Ix+Iy2−Ix−Iy2⋅cos2⋅α−Ixy⋅sin2⋅α, ahol α az x és ξ (y és η) tengelyek közti szög.

Főirányok: I12=0 → −2⋅I12=0 → tan2⋅α0=−2⋅IxyIx−Iy → α0

Főnyomatékok: Imax,min=I1,2=Ix+Iy2±Ix−Iy22+Ixy2.

Mohr-kör: Ix; Iy; Ixy → I1; I2; α0.

Ixy

In

Ixy

Iy

Ix

2ּα0

X

Y

I1

I2

1

2

α0