C. Mozgó rendszerek mechanikája (kinematika és kinetika)

- Az anyagi pont kinematikájának alapfogalmai. Út, pálya, elmozdulás, sebesség, gyorsulás. A kísérő triéder.

- A mozgásábrák előállítása mozgástörvények alapján, ill. közelítő szerkesztéssel.

- Az egyenesvonalú mozgás.

- A harmonikus rezgőmozgás.

- A körmozgás.

- Általános síkbeli mozgás.

- A merev test egyszerü és összetett mozgásai. A merev test síkmozgása. A rúdirányú sebességek és az elforgatott sebességek tétele.

- A relatív (látszólagos) mozgások kinematikája. Összefüggés különböző pontok sebessége és gyorsulása között, haladó és forgó mozgást végzö rendszerekben.

- A mechanizmusok alapfogalmai. A kinematikai párok osztályozása. Kinematikai vázlat. A mechanizmusok szabadságfoka.

- A mechanizmusok szerkezeti felépítése.

- Elemi csoportokból felépített mechanizmusok kinematikai vizsgálata, a sebesség és gyorsulás meghatározása.

- Négycsuklós mechanizmus kinematikai vizsgálata.

- Forgattyús mechanizmus kinematikai vizsgálata.

- Kulisszás, lengőhimbás mechanizmus kinematikai vizsgálata.

15. Az anyagi pont kinematikája. Newton törvényei, D'Alambert elve.

16. A centrifugális és centripetális erő. Járművek mozgása kanyarban.

17. A hajítás és a szabadesés.

18. Az impulzus, a perdület- és a munkatétel. Munka, energia, teljesítmény, hatásfok

1. Az anyagi pont kinematikájának alapfogalmai. Út, pálya, elmozdulás, sebesség, gyorsulás. A kísérő triéder.

A kinematika a mozgás leírásával foglalkozik. Az anyagi pont mozgását mindig egy merev test-hez rögzített koordináta rendszerből ( vonatkoztatási rendszer ) szemléljük. Az anyagi pont olyan merev test, amelynek méretei a mozgáshoz tartozó méretekhez képest elhanyagolhatóak.

A mozgás leírásához ismernünk kell az anyagi pont helyét, azaz az r helyvektorát bármelyik időpillanatban : r = r (t). Ez a mozgástörvény, amely egy térgörbe egyenlete, amelyet a mozgás pályájának nevezünk. A mozgás pályája az r (t) = x (t) i + y (t) j + z (t) k egyenlettel fejezhető ki, ahol x = r (t) i; y = r (t) j; z = r (t) k – ez a három egymástól független függvény az anyagi pont térbeli mozgását meghatározza.

Mozgásjellemzők.  Sebesség : A mozgó pont a t időpontban a pálya A pontján halad át, a t+Δt pillanatban pedig a B ponton. Az AB ív a pont által Δt idő alatt befutott út. A pont elmozdulása a Δt idő alatt Δr = r (t+ Δt) – r (t). Minél közelebb van B A-hoz, vagyis minél kisebb a Δt, a középsebesség annál jobban meg-közelíti a mozgó pont A pontbéli sebességét, tehát : limΔt→0ΔrΔt=drdt=r.=vA

A sebesség a helyvektor idő szerint vett első deriváltja.

A gyorsulás a sebességváltozás sebessége, a = dv/dt = v’ = r’’. A gyorsulást két, egymásra merőleges komponensre bontjuk : az egyik a tangenciális ( v. pályagyorsulás ) - at, a másik a normális - an gyorsulás. A pályagörbe sebességvektorait az origóba eltolva, majd végpontjaikat összekötve kapjuk a hodográfot. A hodográf egyenes vonalú egyenletes mozgás esetében parabola, egyenes vonalú egyenletesen változó mozgásnál egyenes. A hodográf érintője a gyorsulásvektor. A pont mozgásának időbeli lefolyását szemléltetik a foronómiai görbék. Ezek az s = s(t) me-netábra, a v = v(t) pályasebesség-idő és at = at(t) pályagyorsulás-idő függvények.

2. A mozgásábrák előállítása mozgástörvények alapján, ill. közelítő szerkesztéssel.

A mozgástörvény különböző alakjaiban négy alapvető mennyiség szerepel, az idő (t), hely (r), és a változást kifejező sebesség (v), gyorsulás (a). A négy mennyiség kifejezhető a másik háromm függvényeként. Mozgástörvény: r(t)=r0+ ∫ v(t)dt,

r(t)=r0+v0t+∫∫a(t)dt dt  a sebességek és a gyorsulások ismeretében is előállítható.

A mozgástörvény skalár alakban is felírható az idő (t), a pályán megtett út (s), a pályasebesség (v), és a pályagyorsulás (a) felhasználásával, ahol (a) nem a teljes gyorsulást fejezi ki, hanem a sebesség nagyságának változását.: s=s(t), v=s’=ds/dt, a=s’’ d2s/dt2,    s(t)=s0+∫v(t)dt,  s(t)=s0+v0t+∫∫a(t)dt dt   ezek a skalár alakok használhatók fel mozgásábrák szerkesztésére.

Mozgásábrának nevezzük elsősorban az s(t), v(t), a (t) függvények ábráit, de néhol mondják kinematikai diagramoknak is, vagy foronómiai görbének.

S(t)=a0+a1t+a2t2+a3t3 (az egymás alatt elhelyezkedő ábrák lefelé grafikus deriválásnak, felfelé grafikus integrálásnak felelnek meg, a pályagörbe alakjára viszont semmilyen tájékoztatást nem adnak.

3. Az egyenesvonalú mozgás.

Az egyenes vonalú mozgás pályája egyenes vonal, amit azonosnak tekintünk a koordináta-rendszer x tengelyével. Mivel valamennyi vektor, tehát az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás is az x tengely irányába mutat, a vektormennyiségek helyett elegendő a skalár értékekkel dolgozni. Az egyenes vonalú mozgás felosztható egyenletes és változó mozgásra. Ha a mozgás az x tengelyen megy végbe és a mozgó anyagi pont t=t0 időpontban x=x0 pontból indul, akkor a befutott út az idő függvényében v=v0.

4. A harmonikus rezgőmozgás.

Ha a mozgás egyenesén kijelölhető egy olyan pont, amelynek a mozgó anyagi pont hol az egyik, hol a másik oldalán tartózkodik, és amelytől bizonyos határon túl nagyobb távolságra nem juthat. A sokféle lehetséges rezgő mozgás közül harmónikus rezgőmozgásnak nevezzük azt, amelynél az anyagi pont gyorsulása arányos a középpontól mért elmozdulással, iránya pedig mindig a közzéppont felé mutat. Az arányossági tényező ω2 , így a gyorsulás: a=a(x)=- ω2 x

A mozgástörvény: x=v0/ ω  sin ω t     a mozgó pont legnagyobb távolsága az origótól: (r): r=xmax=v0/ ω,  a frekvencia: T=2pí/ ω,  f=1/T    ω=körfrekvencia

5. A körmozgás.

Körmozgásnál az anyagi pont egy R sugarú körpályán mozog, a mozgástörvényt itt a φ=φ(t) szögkoordináta adja meg. A középponti szög változása a szögsebesség ( ω=dφ/dt ), a szögse-besség változása a szöggyorsulás ( ε = dω/dt ).

A körmozgás és az egyenes vonalú mozgás kinematikai jellemzői közötti összefüggések : s = rφ v = Rω at = Rε  an = v2/R = Rω2

A körmozgás fajtái : 1. Egyenletes körmozgás. ε=0, ω=konstans, φ=ω0t

2. Egyenletesen változó körmozgás. ε=állandó, ω= εt, φ=ω0t+½εt2

A ferde hajítás a tömegpont nehézségi erőtérben bekövetkező síkmozgása.

x irány : ax=0,	vx=vx0=állandó L=v0xt

y irány : ay=-g, vy=v0y-gt H=h+v0yt-gt2/2

sx=v0tcosα  sy=v0tsinα-(gt2)/2   s=(sx2+sy2)½

sxmax.=(v02sin2α)/g symax.=(v02sin2α)/2g

temelk.=(v0sinα)/g

6. Általános síkbeli mozgás.

Az anyagi pont síkmozgást végez, ha mozgása állandóan egmeghatározott síkban, a mozgás síkjában marad. (szabadságfoka=2) Síkmozgás minden jellemzője két összetevővel adható meg. A helyvektor felhasználásával a mozgástörvény: r=r(t)=xi+yj,  x=x(t),  y=y(t)  szintén az idő függvényei. A sebességvektor: v=v(t)=dr/dt=vxi+vyj   A síkmozgás gyorsulása: a=a(t)=dv/dt=d2r/dt2=axi+ayj=ace+a0n

7. A merev test egyszerü és összetett mozgásai. A merev test síkmozgása. A rúdirányú sebességek és az elforgatott sebességek tétele.

Merev test: olyan képzelt test, amely alakját és méreteit semmiféle erőrendszer hatására nem változtatja meg.

Elemi mozgások. A merev test egy tetszés szerinti mozgását elemi mozgások sorozataként állíthatjuk elő. Az elemi mozgás nagyon rövid idejű ( dt ) mozgás. (haladó 3 szab.fok., forgó  és a kettőből összetett csavarmozgás).

Elemi haladó mozgás. Egy meghatározott időpillanatban a merev test minden pontjának azonos a sebesség-, és gyorsulásvektora.  v=vA=vB=vC   a=aB=aC

Forgó mozgás: ha a merev test mozgása során legalább 2 pontja nyugalomban marad. A pontokat összekötő egyenes lesz a forgás tengelye. Tetszőleges A pont sebessége: v=ωXr, ahol a sebesség nagysága: v=│v│=│ω│*│r│sin fí= ωk  ω=│ω│

k=│r│sin fí

Merev test síkmozgása: síkmozgásról beszélünk, ha a merev test minden pontja valamely meghatározott alapsíkkal párhuzamosan végzi mozgását. A merev test síkmozgása mindig leírható, mint a súlypont haladó mozgása és a súlypont körüli forgómozgás együttese. ω = 0  vA = áll.     vB = vA+ωxrAB

A merev test energia tartalma: E=mv2/2+ Jω2/2

A műszaki életben szükségünk van a testek mozgásállapotának egy tetszőleges időpontra vonatkozó megadására. A mozgásállapotot akkor ismerjük, ha a sebességállapotot és a gyorsulásállapotot ismerjük.

1.A sebességállapot : akkor ismerjük, ha a merev test egy pontjának a sebességét, valamint a merev test szögsebességét ismerjük. vB = vA+vAB = vA+ωxrAB a

2.A gyorsulásállapot : akkor ismerjük, ha a merev test egy pontjának ismerjük a gyorsulását, a merev test szögsebességét, valamint szöggyorsulását.

aB = aA+εxrAB+ωx(ωxrAB)

8. A relatív (látszólagos) mozgások kinematikája. Összefüggés különböző pontok sebessége és gyorsulása között, haladó és forgó mozgást végzö rendszerekben. A mozgás= helyváltoztatás. Mindig két test egymáshoz viszonyított helyváltoztatását értjük.

A két test közül az egyiket rögzítettnek tekintjük, gondolatban hozzákapcsolunk egy derékszögű koordináta rendszert, majd a másik test mozgását ebben a nyugvónak (abszolótnak) tekintett vonatkoztatási rendszerben írjuk le. Ez a mozgás relatív mozgás. Kis sebességeknél figyelmen kívül hagyjuk sz idő relativitását.

Haladó mozgásnál a sebesség: a K abszolút koordináta rendszerhez viszonyítva a vizsgált P pont vA , a K’ relatív koordináta rendszer pedig v0 sebességgel mozog, vagyis haladó mozgást végez.  dt idő eltelte után a P pont helyzete: r→r+dr, r’→r’+dr’ lesz, megváltozik a K’ koordináta rendsz. O’ kezdőpontját leíró helyzetvektor: r0→r0+dr0       r= r0+r’    a vektoregyenlet mindkét részét deriváljuk:

vA=dr/dt    P pont abszolút sebessége a K rendszerben

vr=dr’/dt    P pont relatív sebessége a K’ rendszerben

v0=dr0/dt   O pont, vagyis K’ redszer sebessége a K rendszerhez viszonyítva.

Az abszolút sebesség tehát a relatív sebesség és a szállító sebesség összege.

Gyorsulás:  deriváljuk a sebességekre vonatkozó összefüggést az idő szerint: a0=ar+a0=ar+asz

Az abszolút gyorsulás tehát a relatív gyorsulás és a szállító gyorsulás összege.

A szállító gyursulás a K’ redszer gyorsulása a K rendszerhez képest, vagyis a sebességekhez hasonlóan: vsz=v0,  asz=a0

Forgó mozgásnál: a K’ relatív koordináta rendszer a K-hoz képest v0 haladó és ω szösebességű forgú mozgást végez. dt idő alatt a helyzetvektorok: r→r+dr, r’→r’+dr’, r0→r0+dr0      dr’=dr’h +dφXr’

r=r0+r’  ezt a vektoregyenletet az idő szerint deriváljuk:

va=dr/dt    P pont abszolút sebessége a K rendszerben

v0=dr0/dt   O’ pont, vagyis a K’ rendszer sebessége a K rendszerhez képest.

A szállító sebesség: vsz=v0+ωXr’  vagyis a K’ renszer elmozdulásából és forgásából származik.

Gyorsulás: deriváljuk a sebességek összefüggését az idő szerint:

aa=dva/dt    P pont abszolót gyorsulása a K rendszerben

a0=dv0/dt  az O’ pont, vagyis a K’ rendszer gyorsulása a K rendszerhez viszonyítva

Coriolis gyursulás: acor=2ωXvr  a forgástengelyre és a mozgó anyagi pont vr relatív sebességvektorára merőleges. A coriolis gyorsulás nulla, ha az ω szögsebesség nulla, a vr relatív sebesség nulla, vagy ha ω párhuzamos vr-rel.

9. A mechanizmusok alapfogalmai. A kinematikai párok osztályozása. Kinematikai vázlat. A mechanizmusok szabadságfoka.

A mozgások összekapcsolására, átadásásra és átalakítására alkalmas szerkezeteket mechanizmusoknak nevezzük. A mechanizmus rendeltetése, hogy az álltala összekapcsolt merev testek az adott célnak megfelelően előre meghatározott, szabatos mozgást végezzenek.

A mechanizus alkatrészekből áll, ezek a mechanizmuus tagjai. A tagok rendszert alkotnak, az azonos rendszerhez tartozó valamennyi mozdulatlan tagot állványnaknevezzük. Az állványhoz képest elmozduló tagok a mozgó tagok. Több egymással összekpacsolt tag kinematikai láncot képez. A tagokat úgy kapcsolják össze, hogy közöttük relatív elmozdulás jöhessen létre. Egy tag olyan felületeink, vonásainak vagy pontjainak összességét, amelyeken egy másik taggal viszonylagos mozgásuk közben érintkezik, a tag kinematikai elemének nevezzük. Két tag egymással érintkező kinematikai elemei együttesen kinematikai párt alkotnak.

A mechanizmus tagjai a valóságban különböző alakú karok, kulisszák, tengelyek, gépalapok. A mechanizmusok vizsgálatánál feltételezzük, hogy a tagok merev testként viselekdnek, azaz a tag bármely két pontjának a távolsága a zag elmozdulása és terhelése alatt állandó marad. Ez a feltétel lehetővé teszi, hogy a mechanizmus tagjait egyenes vonallal ábrázoljuk, tehát egy rúddal helyettesíthetjük, amelyet bonyolultabb esetben 3szöggé, négyszöggé egészítjük ki. A mechanizmus tagjait arab számokkal, a kinematikai párokat az ábécé nagybetűivel jelöljük.

10. A mechanizmusok szerkezeti felépítése. + 9es tétel!

A műszaki gyakorlatban rendszerint egy szabadságfokú mechanizmusokat alkalmaznak. Feltételezzük, hogy a rendszer csak két kötöttségű kinematikai pár található. A tagok számából a kinematikai párok száma kiszámítható.

Két kötöttségű kinematikai pár, tehát p1=0 (karos mechanizmusok), itt a szabadságfok: Sm=3(n-1)-2p2=1  ebből p2=3/2n-2 A legegyszerűbb mechanizmus két tagból áll (egy állvány és egy mozgó tag) és egy kinematikai párból áll. A bonyulultabb mechanizmusokon belül a kezdő-, vagy a hajtótagok rendszerint ilyen egyszerű mechanizmusok. (pl. Turbina állványhot csapágyazott forgórésze.)

Egyszabadságfokú mechanizmus előállítása: a kezdőtaghoz egy további nulla szabadságfukú láncot kell csatolni, így az egész mechanizmus szabadságfoka továbbra is 1 marad. Nulla szabadságfokú lánc: x=keresett mozgó alkatrészek száma, Scs=csoport szabadságfoka.   Scs=3x-2p2=0    p2=3/2x  Az x és a p2 itt is csak pozitív egész számok lehetnek. Pl: x=2, p2=3 a legegyszerűbb 0 szabadságfokó csoport két mozgó tagból és 3 kinematikai párból áll.

Egyszerű mechanizmus: kezdőtagból és elemi csoportokból áll.

Bütykös mechanizmus: egy kötöttségű kinematikai pár is van a rendszerben.

Sm=3(n-1)-2p2-p1   ha p1=1, akkor ez a mechanizmus szabadságfokát eggyel csökkenti. Mivel a kinematikai pár szabadságfoka -1 és a mozgó tagok száma y, ezért: 3y-2p2=-1,  p2=3/2y+1/2, ebből legegyszerűbb esetben y=1 és p2=2, tehát a helyettesítés egy taggal és két kötöttségű kinematikai párral megoldható.

11. Elemi csoportokból felépített mechanizmusok kinematikai vizsgálata, a sebesség és gyorsulás meghatározása.

A láncoknak az a klönleges tulajdonságuk, hogy belőlük felépített egyszerű I.osztályú mechanizmusokat lánconként, lépésről lépésrevizsgálhatjuk mechanikailag. Minde nulla szabadságfokú lánc önmagában megoldható mechinakai feladatot jelent. A vizsgálatok során az elemi csoportokat szabad kinematikai párjaikkal meghatározott mozgású tagokhoz kapcsoljuk. A lehetséges módszerek közül minid a legmegfelelőbbet kell kiválasztani, figyelembe véve azt is, hogy az eredmény lehetőleg egyszerűen adódjon. A legegyszerűbb elemi csoport két tagból és három csuklóból áll. Ezt az A és C csuklóval q és s ismert mozgású kezdőtagokhoz kapcsoljuk. Ha az A és C pont sebességvektorokat ismerjük, abból B pont sebességvektora is meghatározható.

12. Négycsuklós mechanizmus kinematikai vizsgálata.

A legegyszerűbb, mégis igen gyakran előforduló mechanizmus a négytagú, négycsuklós, amelyre jellemző, hogy a forgattyús kezdőtaghoz és állványhoz egy háromcsuklós elemi csoportot csatolnak. A vezetőtag állandó és ismert w2 szögsebességgel forog. A B pont sebessége vB=I2ω2 a sebességtervből meghatározott vc=I4 ω 4, amiből w4 meghatározható.

A Garshof tétel szerint: a 4 tagú mechanizmusnak az a tagja lehet forgattyúkar, amelya legrövidebb, ha a mechanizmus leghosszabb és legrövidebb tagjának hosszúságösszege kisebb, mint a másik két tag hosszúságösszege.

l2<l4<l3<l1, l2+l1<l4+l3

13. Forgattyús mechanizmus kinematikai vizsgálata.

Gépszerkezetekben a körmozgás és az egyenes vonalú mozgás valósítható meg a legkönnyebben,ezért ezeket előnyben részesítjük. A turbina, a szivattyú, a ventilátor forgórésze forgó mozgást végeznek. A dugattyúk, a szelepek egyenes vonalú mozgást végeznek. A példák azt mutatják, hogy a gépszerkezetek kialakítáakor az egyik legfontosab probléma a forgómozgás egyenes vonalúvá alakítása. A mozgás átalakítására a legegyszerűbb és leggyakrabban alaklamazott mód a forgattyús mechanizmus alkalmazása. Amikor meg kell határozni a mechanizmus egy tagjának vagy valalmely tetszőleges pontjainak mozgásviszonyait, akkor matematikai függvény formájában kell kapcsolatot keresni az egyes változók közül. Kétfajta forgattyús mechanizmus használatos, a centrikus és az excentrikus, szokás ezeket axiális és dezaxiális névvel is jelölni. Ha az excentrikus mechanizmus mozgását vizsgáljuk, e=0 helyettesítéssel a centrikus mechanizmus törvényszerűségeit is megkapjuk.

14. Kulisszás, lengőhimbás mechanizmus kinematikai vizsgálata.

A kulisszás mechanizmus a forgattyús mechanimus egyszerűsített változata, ahol a forgattyúrúd kulisszával kapcsolódik a végtelen hajtórúdhoz. Ezt a megoldást főleg szerszámgpeknél, valamint kisebb erőátvitelű mezőgazdasági gépeknél alkalmazzák. A forgattyús hajtóművek vizsgálatakor feltételezzük, hogy a forgattyúcsap egyenletes szögsebességgel forog, tehát w=const. Ezért a forgattyúcsap kerületi sebessége is állandó marad, vk=rw=const. A sebesség- és a gyorsulásértékeket az idő függvényében keressük. A forgattyúrúd szögelfordulása arányos az idővel, ezért a vizsgálatot a szögelfordulás függvényében végezzük el. A dugattyú útja, sebssége és gyorsulása megegyezik a csukló útjának, sebességének és gyorsulásának vízszintes vetületével.

15. Az anyagi pont kinematikája. Newton törvényei, D'Alambert elve.

Newton 3 axiómája :

1.Tehetetlenség törvénye. Minden test megmarad a nyugalmi, v. egyenes vonalú egyenletes mozgásbéli állapotában mindaddig, amíg egy másik test nem kényszeríti ennek megvál-toztatására. A testek tehetetlenek, külső hatás nélkül nem képesek mozgásállapotuk megváltoztatására.

2.Dinamika alapegyenlete, F=ma. A mozgás változása arányos a mozgató erővel, s annak az egyenes vonalnak az irányában történik, amelyen az erő hat.

3.Kölcsönhatás törvénye. Két test egymásra hatása mindig azonos irányú, de ellentett értelmű.

D’Alembert elv. A kinetikai feladatok megoldását statikai feladatok megoldására vezeti vissza.  F = ma, ebből F-ma=0, ebből F+(-ma)=0. A zárójeles –ma szorzatot ún. inerciaerőként kezeli, s a tömegpontra ható valóságos erők eredője és az inerciaerő egyensúlyi erőrendszert alkot.  F + Fi = 0

Ha egy v sebességgel mozgó anyagi pontra F erő hat, akkor az erő teljesítménye a két vektor skaláris szorzata ( P = Fv ). A mechanikai munka a teljesítmény idő szerinti integrálja.( W = ∫F dr ).

16. A centrifugális és centripetális erő. Járművek mozgása kanyarban.

Centripetális gyorsulás: ac=v2/r=rω2  centripet erő: Fc=mac=mv2/r=mrω2

Centrifugális (inerciaerő): Fc+Fcf=O,   Fc=-Fcf

Gépkocsi kanyarban: a tehetetlenségi erő a kocsit igyekszik kifelé mozgatni, vele egyensúlyt tartó centripetális erő azonos a súrlódó erővel. A megcsúszás határhelyzetében, r sugarú körpályán: Fcf=mv2/r=FSmax=mű m g, a csúszás nélkül elérhető legnagyobb sebesség: v=négyzetgyök alatt mű r g

A kocsi felborul, ha a súly és centrifugális erők eredője a kerék megtámasztási pontján metszi az alapsíkot. A felborulással szembeni biztonság az „n”.

Nagy sebesség a csúszás elkerülésével: az útpályának keresztirányú lejtést kell biztosítani. (NASCAR pálya). Ez a túlemelés. Ilyenkor a felületeket összeszorító erő ferde: FN=G/cosα, a túlemelés szükséges mértéke: tgα=v2/gr

Ha a görbe vonalú mozgás egyenletes, a sebesség állandó, ezért at=0, nincs érintőirányú gyorsulás. Másrészről ha a mozgás egyenes vonalú, a sebesség iránya nem változik, a görbületi sugár végtelen (R=∞), így an=0 , nincs normális irányú gyorsulás. Ezen két speciális eseten kívül, a gyorsulásnak van érintő és normális irányú összetevője. A sebesség iránya mindig abban az irányban változik, amerre a görbe elhajlik, így a gyorsulás vektor mindig a pálya homorú (konkáv) oldala felé mutat. A gyorsulásnak az érintőre merőleges, normális komponense a pálya adott pontjához simuló görbületi kör középpontja, centruma felé mutat, ezért centripetális gyorsulás komponensnek nevezzük. Görbe vonalú egyenletes mozgásoknál a gyorsulás merőleges a sebesség vektorra, nem egyenletes mozgásnál hegyes-, illetve tompaszöget zár be vele aszerint, hogy a sebesség nagysága növekszik, vagy csökken.

17. A hajítás és a szabadesés.

A ferde hajítás a nehézségi erőtér, a tömegvonzás hatására létrejövő összetett mozgás. A ferde hajítás mindig függőleges síkban megy végbe, egy jól elkülönített vízszintes és függőleges összetevőre bontható, ezért lírásakor a skaláris tárgyalásmód a kedvezőbb.  Emelkedési magasság h=v20y / 2g,

Hozzá tartozó idő th=v0y/g

A szabadesés a ferde hajítás egy speciális esete, amelynél v0=0, és alfa=270fok.

18. Az impulzus, a perdület- és a munkatétel. Munka, energia, teljesítmény, hatásfok (fogalmak és mértékegységek).

Munka: jele: W   mértékegysége: (J, Nm) A test kinetikus energiájának megváltozása a testre ható összes erő munkájának összegével egyenlő: Wösszes=1/2mv22-1/2mv21

Teljesítmény: jele: P mértékegység:  (Watt  J/sec) a munkavégzés sebessége  P=∆W/∆t  (pillanatnyi Ppill=F v)   forgó mozgás Ppill =M ωpill

Hatásfok: jele: éta η  η=hasznos munka/ a befektetett munka<1

impulzustétel : az egész pontrendszer impulzusa akkora, mint annak a súlyponttal egybeeső, a súlypont sebességével mozgó anyagi pontnak az impulzusa, amelynek tömege az egész pont-rendszer tömegével egyenlő.

Ha a külső erők összege 0, akkor a súlypont gyorsulása 0 ( ma=0 ), vagyis a súlypont egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, vagy nyugalomban van. A súlyponthoz képest, a belső erők hatására viszont ilyenkor is mozoghatnak a pontrendszert alkotó tömegpontok.  A merev test impulzusa : I=limmaxΔm→0n→∞i=1nviΔmi=mvdm, impulzustétel : mvs2−mvs1=t1t2Fdt

Perdülettétel : a rendszer 0 pontra számított perdületének idő szerinti deriváltja egyenlő a külső erőknek ugyanerre a pontra számított nyomatékával.

A perdület 0 pontra : Π0=i=1nri×mivi, a perdülettétel : M0=dΠ0dt

Munkatétel : a merev test esetén Wb=0, mert a tömegpontok egymáshoz viszonyítva nem mozdulnak el, így a mozgási energia megváltozása a külső erőknek a mozgás szóban forgó szakaszán végzett munkájával egyenlő.

Impulzustétel. Az anyagi pont impulzusának t időre eső változása egyenlő a rá ható erők összegének ugyanezen időtartamra számított integráljával.

M0=dΘ0dtW=r0r1Fdr=v0v1mvdv=12mv12−12mv020tFdt=mv−mv0

Perdülettétel. A tömegpont valamely pontra vett perdületének idő szerinti deriváltja egyenlő a tömegpontra ható erőknek ugyanarra a pontra számított nyomatékával.

Munkatétel. Tetszőleges út mentén a tömegpontra ható erők munkája egyenlő a tömegpont kinetikus energiájának változásával ( W12 = E2-E1 ).

W=Wk+Wb=E2−E1=i=1n12miv2i2−i=1n12miv1i2

19. Kényszermozgások. A fonálinga. Kényszermozgás függőleges síkban.

20. Egytömegű, szabad lengést végző rezgőrendszer vizsgálata (elmozdulás,

sebesség, gyorsulás, energia).

21. A rugóállandó fogalma, számítása, kísérleti meghatározása.

22. A csillapított szabad rezgés lefolyása, differenciálegyenlete.

23. Pontrendszerek kinetikája. Súlyponttételek, perdület- és munkatétel.

24. Az ütközés (rugalmas, rugalmatlan, vegyes, sebesség- és energia átalakulások).

25. A merev test forgómozgása. A munkatétel és a perdülettétel.

26. A merev test perdülete álló pontra, a tehetetlenségi nyomaték mátrixa.

27. A fizíkai inga.

28. A merev test síkmozgása.

19. Kényszermozgások. A fonálinga. Kényszermozgás függőleges síkban.

--Súlytalan és nyújthatatlan fonálon felfüggesztett anyagi pont a matematikai inga (fonál inga). Az m tömeg a fonal vége körül lengő mozgást végez. Az inga az indítástól függően síkban ( körív mentén ), vagy térben ( gömb felszínén ) képes mozogni. Az első a síkinga, utóbbi a gömbinga.

--A szabad mozgás ismert erőtérben ( gravitációs, mágneses, stb. ), adott kezdeti feltételek mellett jön létre. Ezek határozzák meg az anyagi pont pályáját ( pl. ferde hajítás, szabadesés ). Amikor az anyagi pontnak egy merev, nyugvó felületen, vagy görbén kell maradnia, azaz mozgását geometriai jellegű kötöttségek korlátozzák, akkor kényszermozgásról beszélünk. A kötött-ségeket a kényszerfeltételek ( ezek csökkentik a szabadságfokokat ) fejezik ki, melyek teljesü-lését a kényszererők biztosítják, amelyek a pálya és a tömegpont között jönnek létre.

Kényszermozgásnál a következőképpen kell eljárni feladatmegoldáskor :

1. A mozgás lehetséges pályájának vizsgálata – ebből ismerjük meg a szabadságfokok számát.

2. Kényszerfeltétel megállapítása – kényszererő irányát így tudjuk meg.

3. Az erő meghatározása – mozgásegyenlet és a pálya határozza meg.

Vannak esetek, amikor célszerű a mozgást álló helyett mozgó koordináta rendszerben vizsgálni. Ehhez ismerni kell a kapcsolatot az álló és mozgó rendszerben megfigyelt mozgások között. Az álló k. rendszerhez viszonyított mozgást abszolút mozgásnak nevezzük, a mozgó k. rendszerhez viszonyított mozgást relatív mozgásnak nevezzük. A mozgó k. rendszer nyugvó k. rendszerhez viszonyított mozgását szállító mozgásnak nevezzük.

Összefüggések a sebességek között : az abszolút sebesség a relatív és a szállító sebesség eredője ( va = vr + vs ). Összefüggések a gyorsulások között : a/ ha a mozgó k. rendszer haladó mozgást végez : az abszolút gyorsulás a relatív gyorsulásnak és a szállító gyorsulásnak az eredője ( aa = ar + as ); b/ ha a mozgó k. rendszer forgó mozgást végez : aa = ar + as + ac ( Coriolis gyors. ) Összefüggések az erők között : a/ ha a mozgó k. rendszer haladó mozgást végez : a relatív erő a valódi és a szállító erőnek az eredője ( Fr = Fa + Fs ); b/ ha a mozgó k. rendszer forgó mozgást végez : Fr= Fa+ Fs + Fc ( Coriolis erő ).

Matematikailag a kényszerfeltételek általában azoknak a felületeknek vagy görbéknek az egyenletével adhatók meg, amelyeken az anyagi pontnak mozogni kell. A felületen való áthaladást azonban nem a felület akadályozza meg, hiszen az csak egy geometriai alakzat, hanem ténylegesen fellépő erők (az asztalban, a lejtőben, a fonálban ébredő reakcióerők). Azokat az erőket, melyek a test mozgására vonatkozó kényszerfeltételeket biztosítják, kényszererőknek nevezzük. A kényszererő merőleges arra a felületre vagy pályára, amelyen a test a kényszermozgást végzi. Az erőknek szabad és kényszererőkre való felbontását az indokolja, hogy a legtöbb feladatban az anyagi pontra ható szabad erők (pl. gravitációs erő, nehézségi erő, rugalmas erő, közegellenállás) valamint a kényszerfeltételek ismertek, a kényszererők pedig nem. A dinamika alapegyenletében, a mozgásegyenletében, az anyagi pontra ható összes erő eredőjének, tehát a szabad és kényszererők eredőinek vektori összegének kell szerepelnie. Az anyagi pontra ható szabaderőkhöz a kényszererőket hozzáadva az anyagi pont úgy mozog, mintha ezen erők eredője hatására mozgó szabad anyagi pont lenne.

A kényszerfeltétel lehet időtől független vagy időtől függő. (Ez utóbbira példa egy elmozduló lejtő.) A kényszererő nagysága: Bontsuk fel az anyagi pontra ható szabaderők eredőjét a felülettel párhuzamos (a felület érintősíkjába eső) és arra (a felület érintősíkjára) merőleges összetevőkre. A szabaderők merőleges komponensét Fn-nel jelöljük, a kényszererőt Fk-val. Bontsuk fel a test gyorsulását is a felületre merőleges an és párhuzamos at komponensekre. A dinamika alaptörvénye alapján a merőleges komponensre a következő egyenletet kapjuk: Fk+Fn=man .

20. Egytömegű, szabad lengést végző rezgőrendszer vizsgálata (elmozdulás, sebesség, gyorsulás, energia).

Az egyszabadságfokú rezgő rendszer csillapítatlan szabadrezgésre vonatkozó differenciálegyenlete: −k x (t)=m¨x (t) a Newton törvényének értelmében.

m¨x(t)+k x(t)=0 Ennek a másodrendű állandó együtthatójú lineáris differenciálegyenletnek a kezdeti feltételeknek is megfelelő megoldása:

x(t )=x0 cos(ω0 t) +v0/ ω0 sin (ω0 t ) vagy x(t) =a⋅sin(ω0 t+alfa) ahol A= x0 , B=v0/ ω0 és a2=A2 +B2 (amplitúdó), valamint alfa=arctg A/B (kezdeti fázis)

Egyszabadságfokú rezgő rendszer esetén a saját-körfrekvencia számítása, a saját-körfrekvencia, önrezgésszám és periódusidő közötti összefüggések:.

Saját-körfrekvencia: ω0=km, ahol k a rugómerevség, m a rezgő tömeg. Önrezgésszám: n0=ω02⋅π. Periódusidő (saját-rezgésidő): T0=1n0=2⋅πω0.

21. A rugóállandó fogalma, számítása, kísérleti meghatározása.

A rugóerő: Itt csak a csavarrugó erőtörvényével foglalkozunk. A tapasztalat azt mutatja, hogy erőmentes helyzetéből a tengelye irányában kismértékben megnyújtott vagy összenyomott csavarrugó által kifejtett erő csak a rugó feszítetlen hosszától mért ∆x=x-x0  megnyúlástól vagy összenyomástól függ, azzal egyenesen arányos és ellentétes irányú: Fx=-D ∆x

Az arányossági tényező neve: rugóállandó. Jele: D , mértékegysége N/m. (Ennek a mennyiségnek az elnevezése nem egységes, előfordul, hogy a D helyett a k jelölést használják. Szokás D reciprokát rugóállandónak nevezni, ekkor az itt D-vel jelölt mennyiséget c-vel jelölik és rugómerevségnek nevezik. A D állandót direkciós erőnek is nevezik, bár dimenziója erő / hosszúság.) Mivel a rugóerő az elmozdulás első hatványával arányos, a csavarrúgó viselkedését lineáris erőtörvény írja le. A lineáris erőtörvénnyel jellemezhető erőket rugalmas erőknek nevezzük.

22. A csillapított szabad rezgés lefolyása, differenciálegyenlete.

Egyszabadságfokú rezgő rendszer csillapított szabadrezgésének differenciálegyenlete: m x(t)+c x(t)+k x(t)=0, ahol c az egységnyi sebességhez tartozó ellenállási (csillapító) erő. Az egyenlet másodrendű, lineáris, homogén, állandó együtthatós.

matematikai jellemzése: −k x(t)−c x’(t)=m x’’(t)           m x’’(t +c x’(t )+k x(t )=0

Ebben a másodrendű homogén, lineáris, állandó együtthatójú differenciálegyenletben a c [Ns/m] tényező megadja az egységnyi sebességhez tartozó erő számértékét.

Megoldásai a), nagy csillapítás esetén, mikor (c/2m>k/m): x(t)=d1e-p1t+d2e-p2t

Ilyenkor nem lesz rezgés, a nyugalmi helyzetéből kimozdított test aszimptotikusan közeledik eredeti helyzetéhez.

b), kritikus csillapítás (c/2m=k/m), x(t)=e-pt(d1+d2t) Rezgés most sincs, és mivel e−pt jobban csökken, mint ahogy t növekszik, a mozgás ilyenkor is a nyugalmi helyzethez közelít.

c), kis csillapítás (c/2m<k/m),  x(t )=e−pt (Acosω˚0t+Bsin ω˚0t)

ahol A=x0 B=v0+px0/ ω0

23. Pontrendszerek kinetikája. Súlyponttételek, perdület- és munkatétel.

1. súlyponttétel: a pontrendszer mozgásmennyisége egyenlő a súlypont mozgásmennyiségével. ∑mivi=mvs (a súlypont mozgásmennyisége a súlyponttal együttmozgó m=∑mi tömegű képzelt anyagi pont mozgásmennyiségét jelenti.)

2. súlyponttétel: az anyagi pontrendszer súlypontja úgy végzi mozgását, mintha a teljes tömeg a súlypontban lenne koncentrálva és az erők is a súlypontban hatnának. ∑miai=mas=∑Fi   (a szumma fölött n, alatta i=1)

A súlyponttételek megmutatják, hogy a súlypont mozgására a belső erőknek semmiféle befolyása nincs, azt csak a külső erők változtatják meg.

Impulzustétel : az egész pontrendszer impulzusa akkora, mint annak a súlyponttal egybeeső, a súlypont sebességével mozgó anyagi pontnak az impulzusa, amelynek tömege az egész pont-rendszer tömegével egyenlő.

Ha a külső erők összege 0, akkor a súlypont gyorsulása 0 ( ma=0 ), vagyis a súlypont egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, vagy nyugalomban van. A súlyponthoz képest, a belső erők hatására viszont ilyenkor is mozoghatnak a pontrendszert alkotó tömegpontok.

A merev test impulzusa : I=limmaxΔm→0n→∞i=1nviΔmi=mvdm, impulzustétel : mvs2−mvs1=t1t2Fdt

Perdülettétel : a rendszer 0 pontra számított perdületének idő szerinti deriváltja egyenlő a külső erőknek ugyanerre a pontra számított nyomatékával.

A perdület 0 pontra : Π0=i=1nri×mivi, a perdülettétel : M0=dΠ0dt

Munkatétel : a merev test esetén Wb=0, mert a tömegpontok egymáshoz viszonyítva nem mozdulnak el, így a mozgási energia megváltozása a külső erőknek a mozgás szóban forgó szakaszán végzett munkájával egyenlő.

24. Az ütközés (rugalmas, rugalmatlan, vegyes, sebesség- és energia átalakulások).

Ütközés: olyan mechanikai mozgás, ahol egy pillanatnyi időtartamhoz a test sebességvektorának véges nagyságú változása történik. Az adott időtartam alatt a testre igen nagy ütközési erők hatnak, így a pillanatnyi időtartam ellenére az erők impulzusa véges nagyságú lesz.

Visszapattanási tényező: Ha az ütközés második (alakvisszanyerő vagy expanziós) szakasza alatt az alakvisszanyerés nem teljes, akkor nem kapjuk meg az eredeti kinetikai energiát, így a sebességek sem lesznek azonosak. A visszapattanási tényező megadja a sebességek és az impulzusok arányát e=u/v=mu/mv=S2/S1 Képlékeny az ütközés, ha e= 0 , rugalmas, ha e= 1, és rugalmatlan, ha 0 < e < 1.

Mozgásmennyiség változásának tétele ütközés esetén: 0-m v =S1 és  m u-0=S2, ahol v a becsapódási sebesség, u a visszaverődési sebesség, S az ütközési reakcióerő.

25. A merev test forgómozgása. A munkatétel és a perdülettétel.

Perdülettétel : a rendszer 0 pontra számított perdületének idő szerinti deriváltja egyenlő a külső erőknek ugyanerre a pontra számított nyomatékával.

A perdület 0 pontra : Π0=i=1nri×mivi, a perdülettétel : M0=dΠ0dt

Munkatétel : a merev test esetén Wb=0, mert a tömegpontok egymáshoz viszonyítva nem mozdulnak el, így a mozgási energia megváltozása a külső erőknek a mozgás szóban forgó szakaszán végzett munkájával egyenlő.

1 Elemi forgó mozgás. A forgó mozgás az A ponton átmenő, ω-val egy irányú pillanatnyi forgástengely körül történik.  ω ≠ 0	vA = 0	vB = ωxrAB

2.Pillanatnyi nyugalom. Bármely pont sebessége 0. ω = 0	vA = 0

3.Elemi csavarmozgás. Egyidejűleg van elemi forgó és elemi haladó mozgás.

ω = 0	vA = áll.

4.Két elemi haladó mozgás eredője egyetlen haladó mozgás.

5.Két elemi forgó mozgás eredője egyetlen forgás.

2.Véges mozgások. A véges mozgások egy meghatározott t0≤t≤t1 időtartamon belül történnek. Elemi mozgások sorozataként figyelhetők meg.

1.Haladó mozgás ( ωt = 0, Szfok=3 ). A merev test minden pontjának azonos a sebessége, de a sebesség nagysága és iránya a mozgás során változhat.

2.Álló tengely körüli forgó mozgás ( Szfok = 1 ). Elemi forgások sorozata, ugyanazon  tengely körül.

3.Gömbi, v. szférikus mozgás ( Szfok = 3 ). A merev test szögsebesség vektora – így a pillanatnyi forgástengely – a mozgás folyamán ugyanazon pontra illeszkedik, elemi forgások sorozata. A pörgettyűmozgás is ilyen.

4.Véges csavarmozgás ( Szfok = 6 ). Elemi csavarmozgások sorozata, a merev testek legáltalánosabb mozgása.

5.Síkmozgás ( Szfok = 3 ). Elemi forgások sorozata párhuzamos tengelyek körül. Két általános hengerfelület legördülésére vezethető vissza. Ha létezik egy állandó e irány, amelyre a mozgás minden pillanatában érvényes, hogy a szögsebesség vektorral párhuzamos, akkor a merev test síkmozgást végez. A síkmozgást végző merev test minden pontjának pályája síkgörbe.  aB = aA+εxrAB-ω2rAB

A merev test síkmozgásának vizsgálatakor elég egy a haladási irányára merőleges síkmetszetének mozgását vizsgálni. A metszősík, amely a merev testtel együtt mozog, a síkmozgások mozgó alapsíkja. A síkmozgás elemi forgások sorozataként állítható elő, s ezek a forgások változatlan irányú tengelye önmagával párhuzamosan fokozatosan eltolódik. Ezeknek a forgástengelyeknek a mozgó alapsíkkal párhuzamosan álló alapsíkon lévő döféspontjai alkotják a nyugvó pólusgörbét. A mozgó alapsíknak mindig más és más pontja lesz 0 sebességű. Ezek alkotják a mozgó pólusgörbét. Az egymáson legördülő görbék érintkezési pontja a momentán pólus. A mozgó alap-síknak a momentán pólusba illeszkedő pontja a sebességpólus, vagy pillanatnyi forgáspont ( P ). A gyorsuláspólus a síknak az a pontja, amelynek gyorsulása 0. A merev test pontjainak sebességét a sebességábra, gyorsulását a gyorsulásábra tartalmazza.

A forgattyús mechanizmus forgattyús tengelyből, hajtórúdból és dugattyúból áll.

26. A merev test perdülete álló pontra, a tehetetlenségi nyomaték mátrixa.

Perdülettétel : a rendszer 0 pontra számított perdületének idő szerinti deriváltja egyenlő a külső erőknek ugyanerre a pontra számított nyomatékával.

A perdület 0 pontra : Π0=i=1nri×mivi, a perdülettétel : M0=dΠ0dt

Tehetetlenségi nyomatékon értjük a tömegelem és a távolság-négyzet szorzatának integrálját. Általában a testek (tömegek) másodrendű nyomatékát, ami J=∫r2dm.

A másodrendű nyomaték számításával kapcsolatos tételek :

1. A síkidomok II.r. nyomatéka egyenlő az egyes részek II.r. nyomatékainak összegével.

2. A tetszőleges pontra vett poláris II.r. nyomaték egyenlő a ponton átmenő, két egymásra merőleges tengelyre vett II.r. nyomaték összegével.

3. Steyner-tétel (párhuzamos tengelyek tétele): egymással párhuzamos tengelyekre vonatkozó II.r. nyomatékok közül a súlyponti tengelyre vonatkozó a legkisebb.

Ha egy síkidom szimmetria tengellyel rendelkezik, akkor a szimmetria tengelyre és a rá merőleges összes tengelyre számított centrifugális II.r. nyomaték értéke 0.

Annyiféle tehetetlenségi nyomaték van, ahányféleképpen tudjuk a tömegelem távolságát képezni ( síktól, tengelytől, ponttól, merőleges síkpártól ).

Síkra  (théta)Θyz=mx2dm Θzx=my2dm Θxy=mz2dm

Tengelyre Θx=mrx2dm Θy=mry2dm Θz=mrz2dm

Pontra Θ0=mr02dm

27. A fizíkai inga.

A súlypont felett felfüggesztett, vízszintes tengely körül lengő merev testet fizikai ingának nevezzük. A fizikai inga a G súlyerő forgáspontra kifejtett nyomatékának hatására végzi mozgását. J0=a lengő test forgáspontra vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka. A fonálinga mozgásegyenlete: ld2φ/dt=-g sin φ.

A fizikai inga úgy mozog,mint egy Ir=J0/ms redukált hosszúságú matematikai inga (fonálinga). Lengésideje: T=2négyzetgyök lr/g=2 négyzetgyök J0/mgs

A lengésidőt megfigyelve a tehetettlenségi nyomaték számítható J0=T2r2/4pi2l szer G.

28. A merev test síkmozgása.

Merev test: olyan képzelt test, amely alakját és méreteit semmiféle erőrendszer hatására nem változtatja meg.

Az anyagi pont síkmozgást végez, ha mozgása állandóan egmeghatározott síkban, a mozgás síkjában marad. A síkmozgás minden jellemzője két összetevővel adható meg. A helyvektor felhasználásával és az idő függvényyéve.

Elemi mozgások. A merev test egy tetszés szerinti mozgását elemi mozgások sorozataként állíthatjuk elő. Az elemi mozgás nagyon rövid idejű ( dt ) mozgás.

Merev test síkmozgása: síkmozgásról beszélünk, ha a merev test minden pontja valamely meghatározott alapsíkkal párhuzamosan végzi mozgását. A merev test síkmozgása mindig leírható, mint a súlypont haladó mozgása és a súlypont körüli forgómozgás együttese. ω = 0  vA = áll.     vB = vA+ωxrAB

A merev test energia tartalma: E=mv2/2+ Jω2/2

A műszaki életben szükségünk van a testek mozgásállapotának egy tetszőleges időpontra vonatkozó megadására. A mozgásállapotot akkor ismerjük, ha a sebességállapotot és a gyorsulásállapotot ismerjük.

1.A sebességállapot : akkor ismerjük, ha a merev test egy pontjának a sebességét, valamint a merev test szögsebességét ismerjük. vB = vA+vAB = vA+ωxrAB a

2.A gyorsulásállapot : akkor ismerjük, ha a merev test egy pontjának ismerjük a gyorsulását, a merev test szögsebességét, valamint szöggyorsulását.

aB = aA+εxrAB+ωx(ωxrAB)

Síkmozgás ( Szfok = 3 ). Elemi forgások sorozata párhuzamos tengelyek körül. Két általános hengerfelület legördülésére vezethető vissza. Ha létezik egy állandó e irány, amelyre a mozgás minden pillanatában érvényes, hogy a szögsebesség vektorral párhuzamos, akkor a merev test síkmozgást végez. A síkmozgást végző merev test minden pontjának pályája síkgörbe.  aB = aA+εxrAB-ω2rAB

A merev test síkmozgásának vizsgálatakor elég egy a haladási irányára merőleges síkmetszetének mozgását vizsgálni. A metszősík, amely a merev testtel együtt mozog, a síkmozgások mozgó alapsíkja. A síkmozgás elemi forgások sorozataként állítható elő, s ezek a forgások változatlan irányú tengelye önmagával párhuzamosan fokozatosan eltolódik. Ezeknek a forgástengelyeknek a mozgó alapsíkkal párhuzamosan álló alapsíkon lévő döféspontjai alkotják a nyugvó pólusgörbét. A mozgó alapsíknak mindig más és más pontja lesz 0 sebességű. Ezek alkotják a mozgó pólusgörbét. Az egymáson legördülő görbék érintkezési pontja a momentán pólus. A mozgó alap-síknak a momentán pólusba illeszkedő pontja a sebességpólus, vagy pillanatnyi forgáspont ( P ). A gyorsuláspólus a síknak az a pontja, amelynek gyorsulása 0. A merev test pontjainak sebességét a sebességábra, gyorsulását a gyorsulásábra tartalmazza.

húzás: б=F/A

nyírás: tiszta nyírás: tau=Ft/A

hajlítással párosult nyírás: tau=Ft x Sx/Ix x s

hajlítás: б=M * y/Ix

csavarás (kör keresztmetszet): tau=T * ró/Ip