D. Szerkezettan II

1. A gépszerkezetek szilárdsági méretezésének elvei, a biztonsági tényező.

2. Kifáradás jelensége, méretezés ismétlödő igénybevételre.

3. Kötőelemek és kötésmódok fajtái, osztályozása.

4. Csavarmeneten keletkező erők és nyomatékok, erőhatásábra.

5. kötőcsavarok, mozgatóorsók méretezése, csavarbiztosítások.

6. Helyzetbiztosító elemek, tengelyek és agyak oldható kötései.

7. Szegecs- és hegesztett kötések kialakítása, méretezése.

8. Tengelyek igénybevételei, kialakítása, méretezése.

9. Tengelykapcsolók fajtái, kialakításuk (rajz).

10. Biztonsági tengelykapcsolók működési elve.

11. Sikló és gördülőcsapágyak összehasonlítása, alkalmazási területeik.

12. Siklócsapágyak működése, kialakítása, anyaga, kenése. Hidrodinamikai kenés kialakulásának feltételei. Kenőanyagok tulajdonságai.

1. A gépszerkezetek szilárdsági méretezésének elvei, a biztonsági tényező.

Feszültség=terhelési jellemző/keresztmetszeti jellemző

Méretezés megengedett feszültség alapján:  бmeg.(szigma megengedett)

Szívós anyag                              rideg anyag (elpattan)            бmeg=бhat/n

Méretezés teherbírásra:  б=M/Kx=Mr=бFxKxv       =Mk=2xбFxSk        Mhatár=Mr+Mk

Méretezés határalakváltozásra: kúszás=folyamatos nyúlás

tényező

Saint Venant elv: az alakváltozástól kellő távolságban annak hatása nem érvényesül. Ez az alakváltozás mértékének 4-5 szöröse.

Biztonsági tényezőt befolyásolják: n=n1*n2*n3…   n1: alkatrész jelentősége (1,2-1,7), n2: gyártás módja (1,1-1,4), n3: ellenőrzés módja (1,05-1,2), n4: számítás pontossága (1,1-1,3), n5: kivitel minősége (1,1-1,3), n6: méretszórás hatása, n7: nem várt hatások.                 n= 0 határfeszültség/ténylegesen fellépő feszültség.

2. Kifáradás jelensége, méretezés ismétlödő igénybevételre.

(n= 0 határfeszültség/ténylegesen fellépő feszültség.)            Smith- féle kif. bizt. terület szerk.

Meg kell nézni tisza lengő és tiszta lüktető terhelésre. A horganyzás, kadmiumozás.. javítja a kifáradást, A nikkelezés, krómozás rossz a kifáradás szempontjából., Hidegalakítás, görgőzés, sörétezés jó hatással van, Hőmérséklet hatása kettős.

Határfeszültség megállapítása:

b1= darab nagyság, b2= érdesség

Tiszta lengő terhelés esetén:

Peterson összefüggés:

Méretezés ismételt igénybevételre: D, d ξ (ró)   t=D-d/2    βk=gátlástényező

3. Kötőelemek és kötésmódok fajtái, osztályozása.

Kötési mód (kötőelemek)	a kötés jellege (módja)	erőátadás módja

Csavarkötés		oldható		alak, vagy erőzáró

Ékkötés		oldható		erő-és alakzáró

Bordástengely kötés	oldható		alakzáró

Reteszkötés		oldható		alakzáró

Szegecskötés		nem oldható		alakzáró

Hegesztés		nem oldható		alakzáró és erőzáró

Zsugorkötés		nehezen oldható	erőzáró

Hegesztés: csak a hegesztett keresztmettszettekkel kell számolni

ν = jósági fok (nü)  < 1   σmegheg=ν∗σmeganyag

Forrasztás 450°C felett kemény forrasztás rézzel, ezüsttel

450°c alatt lágyforrasztás ónnal Mindig át kell lapolni.

Ragasztás Előnyei: nincs hőhatás, könnyü, bármit-bármivel, rezgést csillapít, kifáradásra kedvező. Hátránya: kötési idő,öregedés hőérzékenység, nagy tisztaság.

4. Csavarmeneten keletkező erők és nyomatékok, erőhatásábra.

Laposmenetnél: P= menetemelekdés, Fs= súrlódási erő, Fn= normál erő,

Q= előfeszítési erő, Fk= kerületi erő, d2π= menet középátmérő

Fs=μ∗G

tgα=Pd2π    α=arctgPd2π

tgς=FsG=G∗μG=μ Fk=Q∗tg(α+ς)

MétermenetnélQ'=Qcosβ2 Fs=Q'*μ=Qcosβ2∗μ

μ'=μcosβ2mertFs=Q∗μ'ς'=arctgμ'

Fk=Q∗tg(α+ς')

M1=meghúzási nyomaték (csavaró nyomaték)

M1=Q∗d22∗tg(α+ς')

d1= felfekvési középátmérő Ms= súrlódási nyomaték

Ms=Q∗μ∗d1 M= M1 + Ms

Lazítás: Fk=Q∗tg(α−ς')

M2= lazítási nyomaték M2=Q∗d22∗tg(α−ς')

önzáró a kötés ha ς > α        nem önzáró a kötés ha ς < α

Erő és nyúlás kapcsolata Fb = belső lazítás a kritikus

Méretezni: húzásra és csavarásra kell.

A csavarkötés biztosítása: rugós, körmös, hullámos, fogazott alátéttel, biztosító lemezzel, kontra anya, koronás anya, önzáró anya, ragasztással, huzallal.

Nyírásra τ=FA=Fkb∗llmin=FkΤmeg∗b

nyomásra   P=  palástnyomás

P=FA=Fkl∗(h−t1) lmin=FkPmeg∗(h−t1)

5. kötőcsavarok, mozgatóorsók méretezése, csavarbiztosítások. A 4-est leírni+ méretezés az anyánál: az alakváltozás ellentéte a száron és az anyán. Túl sok menet felesleges, mert a felsők már nem hordanak terhet. (ált. 6 menetes anya.)

Mozgatóorsók: fő feladatuk a mozgatás nem a rögzítés. Orsóirányú nyomú, ill. húzóerőt vihetünk át. Pl: kézi mozgatású (csavaros emelőbak, autóemelő…), gépi (esztergapad, excenter sajtológépek…) Méretezésük: 1. szilárdság biztosítása, 2. súrlódó felületek ellenőrzése. (a kopás és berágódás elkerülésére).

Húzófeszültsége: б=4xF/d21X  (d1 magátmérő)  csavarófeszültség: τ=M1/0,2d31

Forgatónyomaték: M1=Fxd2/2 x tg(α+ξ’)  súrlódási félkúpszög (ró) ξ’=arctg μ/cosβ/2

μ súrlódási tényező    β a menet élszöge      karcsúság: λ=lo/i

ha a karcsúság 60-100, akkor Tetmayer képlet, ha 100<, akkor Euler-féle formula.

6. Helyzetbiztosító elemek, tengelyek és agyak oldható kötései.

Csapszegek (laza, ill. szilárd kötés), szegek (kötő-, ill. biztosító elemként), rögzítőelemek (a tengelyirányú eltolódás megakadályozására: állítógyűrű, rögzítőgyűrű). Tengelyek, agyaknál: ékkötés (nem kell méretezni, adott tengelyekre szabványosították),

reteszkötés (fészkes, hornyos, félhornyos, íves retesz) előnye, hogy szinte minden részlete szabványosított, cserélhető, megbízható.

dt=nyomatékátvivő hornyoldal magassága, az agy anyagára kell a számítást először elvégezni. Tehát a palástnyomás ha h= a retesz magassága, t=horonymélység, b=1,5h a retesz szélessége, l= a hossza és dt=a tengelyátmérője:

a nyíró igénybevétel megállapítható:

Az átvihető nyomaték a nyírás és a palástnyomás figyelembevételével:

Bordás tengely: (kívül, belül, bordán vezetett) megengedi a hosszirányú elmozdulást (járműipar: kardántengely, sebességváltó)

7. Szegecs- és hegesztett kötések kialakítása, méretezése.

szegecskötés: τ=FA=Fd2π4∗n∗z

Hengeres szegesnél. n = szegecs darabszám  z = nyírt keresztmetteszetek száma

Hegesztés csak a hegesztett keresztmettszettekkel kell számolni, szegecseléshez képest gyors, nagy alkatrészeket lehet előállítani kisebb elemekből. Hátránya: nagy hőmérsékleten készül, maradó sérülések (szövetszerkezeti változások). Tipusai: elektromos ív, bevonatos pálca, védőgázas ív, plazma, ömlesztés (acetilén+oxigén)

ν = jósági fok (nü)  < 1 σmeg..heg=ν∗σmeg..anyag

8. Tengelyek igénybevételei, kialakítása, méretezése.

Általában acélból készül, általános szerkezeti acél A50, A60, Hajlításra és csavarásra méretezni. Meg kell közelíteni az egyenszilárdsági állapotot. Minden lépcső, horony, nút  gyengíti. Anyaga lehet cső is. Ellenőrizni kell kritikus ford.számra

Tengelyek fajtái:- álló  és forgó tengelyek- támasztó és nyomaték átvivő tengelyek- tömör és csőtengelyek- forgattyús tengelyek- hajlékony tengelyek, kardántengelyekFeladatuk: Forgó mozgást végző, terhelést átvivő elemek megfogása, vezetése, közöttük energia továbbítása. a tengelyek méretezése: Szerkezeti Modell(leegyszerűsített ábra)– Terhelési modell(szerk. igénybevételt mutatja)– Számítási Modell(külső terhelésekből adódó igénybevételek számítása)

A tengelyekben ébredő igénybevételek:

Tengelycsap átmérő:d=3Mt0,2τmeg– Hajlító feszültség: σ=M0,1d3

Csavaró feszültség: τ=Mt0,2d3– Egyenértékű feszültség: σe=σ2+4τ2 v

Hosszú karcsú tengelyek méretezésekor az alakváltozást is meg kell határozni, mert egyrészt a nagyméretű lehajtás terheléstorlódást és meghibásodást okoz a terhelést átadó elemeken, a csapágyakban (élenfutás), másrészt rezgéseket, rezonanciát okozhat (a kritikus fordulatszám közel van a tengely üzemi fordulatszámához).

tengely kritikus fordulatszáma– Hajlítás:nk=K2πgfc  Csavarás:nkt=K2πStθt

9. Tengelykapcsolók fajtái, kialakításuk (rajz). 10. Biztonsági tengelykapcsolók:

kiegyenlítő, fogás-merev tengelykapcsolók:Merev tengelykapcsolók: főleg erők és nyomatékok átvitelére, merev kapcsolat, tengelyhibákat nem enged meg: – héjas tengelykapcsoló (méretezése szorító erőre) – tárcsás tengelykapcsoló (méretezése súrlódó erőre v. nyírásra) Elmozdulást megengedő tengelykapcsolók: kiegyenlítik a tengely helyzethibáit (radiális, axiális ill. szöghiba) – körmös tengelykapcsoló (axiális hibára) – fogasgyűrűs tengelykapcsoló (mindenre) – hordógörgős tengelykapcsoló (szöghibára) – láncos tengelykapcsoló (mindenre) – turboflex (acéltárcsás) tengelykapcsoló (mindenre) – kardánkereszt, kardáncsukló (szöghibára) – oldham tengelykapcsoló (radiális ill. axiális hibára) – csőmembrán tengelykapcsoló (mindenre, de csak kis nyomaték esetén)

acélelemes rugalmas tengelykapcsolók:Fajtái:– Bibby– Forst– Cardeflex Tulajdonságai :– progresszív v. lineáris karakterisztika– súrlódás, kicsit csillapít– nagy erőkre és teljesítményekre jók. gumilemezes rugalmas tengelykapcsolók Fajtái:– gumidugós– gumitömbös– csillagtárcsás– gumitárcsás– gumitömlős Tulajdonságok:– jól csillapítanak– progresszív karakterisztika (sebességtől függ). kapcsolható tengelykapcsolók: alakkal záró; erővel záró;–indukciós – centrifugál– biztonsági– szabadfutók. súrlódó tengelykapcsolók: Fajtái:– száraz és olajos lemezes– kúpos– conax Tulajdonságaik:– terhelés alatt is ki- és bekapcsolhatók– súrlódás, kopás, melegedés– hőterhelést is számítani kell. centrifugál tengelykapcsolók: Fajtái: röpsúlyos,portöltésű Bizonyos fordulatszám felett kapcsolnak be, teherbírásuk a fordulatszám emelkedésével nő. Indító kapcsolók, kímélik a motort. szabadonfutó tengelykapcsolók: Csak egy irányban visznek át nyomatékot. Van erővel és van alakkal záró változatuk (súrlódó ill. kilincsműves)

10. A biztonsági tengelykapcsolók: Bizonyos előre beállított nyomaték értéknél kioldódnak, védik a gépet a túlterheléstől.

11. Sikló és gördülőcsapágyak összehasonlítása, alkalmazási területeik.

Feladata: a tengelyek megtámasztása, vezetése, a rájuk ható terhelések felvétele, átadása a gép állványszerkezetének Gördülő csapágyak Előnyei a csúszócsapágyhoz képest: kicsi a gördülési ellenállása, kicsi a kenőanyag igénye, katalógusdarab könnyen cserélhető, nagy élettartam, kis helyszükséglet Hátrányai a csúszócsapágyhoz képest: kisebb teherbírás, szennyeződésre érzékeny, osztottan nem készíthető, rezgéskeltő. Golyós és görgős kivitelben gyártják, hatásvonal szerint: radiális, axiális, radax (ferde). siklócsapágyak előnyei, hátrányai: Előnyök:– sokkal több területen használhatóak– olcsóbbak és csendesebbek– jól csillapítanak– teherbírásuk nagyobb– magasabb fordulatszámon is használhatók– nagy méretben és osztott kivitelben is készíthetők– egyes típusaik kenés nélkül is üzemeltethetők–gyors–szélsőségs körülmények között is–szennyezésre nem érzékeny–Hátrányok:– nagyobb súrlódási tényező– kenéskimaradásra érzékenyek– készen általában nem szerezhetőek be– radiális és axiális erőfeszítésre általában külön csapágy szükséges– kopnak– nem feszíthetők elő

12. Siklócsapágyak működése, kialakítása, anyaga, kenése. Hidrodinamikai kenés kialakulásának feltételei. Kenőanyagok tulajdonságai.

anyagokkal szembeni követelmények:– teherbírás– kopásállóság– beágyazó képesség– bejáródási hajlam– alkalmazkodás a terheléshez– szükségfutási tulajdonságok– korrózióállóság– berágódási ellenállás– kenőanyag tapadjon a felülethez. Csapágyfémek:1. Fehérfémek (babbit):ón és ólomötvözetek Főleg nagy méretű siklócsapágyak bélése (generátor, ventilátor, gőzturbina) ill. kisebb teljesítményű belsőégésű motorok fő- és hajtórúd csapágyaink bélése (gépjármű, traktor) 2. Rézötvözetek:– ónbronzok (4-12% ónt tartalmazó rézötvözetek) jó szilárdság, kopás- és korrózióállóság, de többi tulajdonságuk elmarad a fehérfémekétől– ólombronzok (10-30% ólom) jó siklási tulajdonságok, más tulajdonságok is jók– ónbronzokat sok területen felhasználják, de kedvezőtlen tulajdonságait kenéssel kompenzálni kell, az ólombronzokat nagy teherbírásuk miatt nagy terhelésű gépek (belsőégésű motorok, hajók, mozdonyok) csapágyazására használják 3. Lemezgrafitos öntöttvas (ma már ritka):– jó szükségfutás, de rossz beágyazó és alkalmazkodó képesség

Nem kent siklócsapágy persely: Csak olyan anyag lehet, mely nem hoz létre erős adhéziós kötést az anyag felületével.Ilyen anyagok:– műanyag (PA, POM, PETP)– kő– gumi– keményfém– kerámia– fém + műanyag kompozit

A műanyagok előnyei, hátrányai a csapágyfémekkel szemben: Előnyösebbek, mert:– korrózióállóak (ezért vízzel és más folyadékkal is kenhetőek)– egyszerűen és olcsón előállíthatóak– kis tömegűek– kis csúszási sebességen nagy terhelés felvételére képesek. Hátrányuk:– rossz hővezető képesség– kis szilárdság és hőállóság– nagy hőtágulás– kis méretstabilitás.

Mikor és mivel kenjük a siklócsapágyakat? Általában szokták őket kenni, mert a kenés nagymértékben megnöveli a siklócsapágyak teherbírását, csökkenti a súrlódást és a kopást, valamint a berágódást is megakadályozza. Zsírkenés:Egyszerű kialakítású, kis sebességű, gyakran szakaszos forgó vagy lengő mozgást végző csapágyaknál (csuklók), ahol nincs meg a hidrodinamikai kenés kialakításának feltétele, vagy nem akadályozható meg a kenőolaj kijutása a környezetbe Olajkenés:– nagy teherbírású, gyorsan forgó tengelyeknél; folyadéksúrlódási állapot (persely s a tengelycsap felületét kenőfilm elválasztja - állandó üzemben nincs kopás). A a hidrodinamikai nyomás kialakulásának feltételei: a csapágy mozgó felülete a hozzá tapadó viszkózus kenőanyagot szűkülő résbe kényszeríti, melyben nyomás alakul ki (mely a résbe be nem férő folyadékot kinyomja). A nyomás így elemeli a csapágy elemeket egymástól és így jöhet létre a folyamatos kenőfilm réteg. Felülettel párhuzamos mozgás esetén a folyadékfilm folyamatosan fenntartható, felületre merőleges mozgás esetén viszont csak a felületek közeledése esetén alakul ki a csökkenő vastagságú folyadékfilm addig, amíg szilárd test érintkezés nincs. A hidrodinamikai nyomás és a csapágyrésben kialakuló kenőanyag áramlás eloszlása a hidrodinamikai kenéselmélet alapján számítható, és így meghatározhatók a csapágy teherbírását, súrlódási tényezőjét és kenőanyag szükségletét jellemző hasonlósági számok. Relatív játék: ψ=J/D  J=csapágyjáték D=átmérő Relatív excentritás: ε=2e/J, (csap és persely között lép fel) Siklócsapágy hidrodinamikai teherbírása:St=Fψ2BDηω 	Stε,BD,ϕ1

Hidrodinamikus kenésű csapágy súrlódási vesztesége: C=M/ψ C=súrlódási szám

A hidrodinamikus kenésű csapágyat szivattyús olajozással kell kenni, ha Nagyobb a terhelés. A csapágy felületében nyomókamrát alakítanak ki, melyet perem vesz körül. A terhelés a csapágy hordozó felületén kialakuló nyomásdomb térfogatával arányos.F = p*d*A = af*pk*At

A hidrodinamikai nyomás kialakulását korlátozzák a felületi egyenetlenségek, ezért a csapágy és a tengely terhelt felületét simára kell munkálni, és ezért nem szabad azon kenőhornyokat ill. táskákat kialakítani.

Mi a hidrosztatikus csapágy előnye és hátránya a hidrodinamikus csapággyal szemben? Előnyök erősen csillapítanak, rövid ideig erős, lökésszerű terhelés felvételére is alkalmasak. Hidrosztatikus csapágy teherbírása: F = p*d*A = af*pk*At

Súrlódási teljesítmény: Ps=mű x Fr x r x ω= α x A x (tü-tk) α=hőátadási tényező, A=felület, tü=üzemi hőmérséklet, tk=környezeti hőmérséklet

13. Gördülőcsapágyak fajtái, jelölése, kiválasztása. Élettartam összefüggések.

14. Gördülőcsapágyazasok kialakítása, kenése, szerelése.

15. Dörzshajtás kialakítása, működése, biztonságtechnikai elemzése.

16. Szíjhajtások kialakítása, méretezése, biztonságtechnikai felh.álása. Szíjprofilok.

17. Lánchajtás kialakítása, tulajdonságai.

18. Fogazat kial., fajtái. Evolvens görbe. Fogaskerék alapvető méreteinek meghat

19. Kompenzált, általános és ferde fogazat. Határkerék fogszám.

20. Hajtóművek szerkezeti kialakítása.

21. Rugók kialakítása, méretezése, biztonságtechnikai jelentősége.

22. Csövek, csöszerelvények kialakítása, fajtái, anyagaik.

13. Gördülőcsapágyak fajtái, jelölése, kiválasztása. Élettartam összefüggések.

Lh = élettartam üzemórában     L10 = élettartam 106 fordulattal kifejezve

L10=Lh∗n∗60106 C = dinamikus alapérték. P= egyenértékű terhelés

L10=CPpgolyó=3görgő=103 P= x*Frad + y*Fax     Frad  és Fax táblázatból

1.egysoros mélyhornyú, gyűrűs, 2.beálló gyűrűs kétsoros, 3. ferdehatásvonalú golyós

Radiális csapágyak– Golyós csapágyak (mélyhornyú, beálló, ferde hatásvonalú, négypont érintkezésű)– Görgős csapágyak (hengergörgős, tű-, kúp- és beállógörgős) Axiális csapágyak– axiális golyós, beálló görgős, hengergörgős, tűgörgős, kúpgörgős

mind axiális, mind radiális terhelés felvételére a  Mélyhornyú, beálló, ferde hatásvonalú, négypont érintkezésű golyóscsapágyak – Beálló- és kúpgörgős csapágyak alkalmasak. Gördülőcsapágyak statikus teherbírása: S0=C0/P0 tényezőt határozzák meg, és az üzemi viszonyokat figyelembe véve ez alapján értékelik a csapágyat. Normál igénybevételek esetén s0=0,8-1,2, erős dinamikus terhelés esetén ennél nagyobb érték szükséges.

14. Gördülőcsapágyazasok kialakítása, kenése, szerelése.

Kenése: a súrlódás és a kopás csökkentése érdekében kenni kell. Főleg zsírkenést alkalmaznak (90%), de magasabb fordulatszámon már olajkenésre van szükség (az olaj átáramoltatható a csapágyon és így a hűtést is ellátja). A különböző gördülőcsapágyak súrlódási ellenállása: viszonylag kicsi, a csapágyfuratra vonatkoztatva 0,001..0,005 között mozog. A beálló golyóscsapágyé a legkisebb, szintén kicsi a mélyhornyú golyóscsapágyé és a hengergörgős csapágyé, a legnagyobb pedig az axiális hengergörgős és az axiális tűgörgős csapágyé. Védeni kell  a szennyeződéstől: Mert a szennyező anyagok megsértik a futófelületet,ezáltal jelentősen csökkentik élettartamát, valamint teherbírásat is. Rendszerint ajkas tengelytömítéseket használnak, amelynek hatékonyságát erősen szennyezett környezetben zsírgátas labirinttömítéssel fokozzák. Vezető csapágy: Hosszú tengelyeknél választanak, amelyek a tengelyirányú terhelést is felveszik, a másik csapágyak pedig axiális irányban is elmozdulhatnak.

15. Dörzshajtás kialakítása, működése, biztonságtechnikai elemzése.

Dörzshajtás: Egymáshoz közel eső, egymással párhuzamos vagy egymásra merő- leges tengelyek között a teljesítmény-átvitel a tengelyekre szerelt dörzstárcsákkal lehetséges. A dörzstárcsákat összeszorító erő (H) a fellépő súrlódás következtében lehetővé teszi a teljesítmény átvitelt. A kerületi erő (Fker<=mű x H )

Amennyiben a megcsúszást nem vesszük figyelembe, - tehát csuszás nélküli tiszta gördülő mozgás van, - a két kerék kerületi sebessége megegyező:

v1=v2  ill. r1 x ω1= r2 x ω2

A 2 tárcsa között megcsúszás van, vagyis a terhelés növekedtével a hajtott tárcsa fordulatszáma elmarad a hajtóhoz viszonyítva. A dörzstárcsák kerekei öntöttvasból készülnek, amelyekre dörzsbetétet tesznek. A dörzshajtás előnye az egyszerű szerkezeti felépítés, zajtalan járás, kis helyszükséglet, jó hatásfok:  max 98 %  Hátránya a nagy csapágyterhelés, a megcsúszás és a dörzsfelületek kopása. A teljesítmény átvitelhez szükséges összeszorító erőt súly vagy rugó terheléssel biztosítják

16. Szíjhajtások kial. méretezése, biztonságtechnikai felhasználása. Szíjprofilok.

Ha forgómozgást kell egy tengelyről másik - leggyakrabban vele párhuzamos, viszonylag nagy távolságban lévő - tengelyre átszármaztatni. Szalaghajtásoknak is nevezzük, mert egy végtelenített közvetítő elem kapcsolja össze a tengelyeken elhelyezett tárcsákat. Fő jellemzőjük e hajtásoknak a rugalmasság, amely a lökésszerű terheléseket lecsökkenti, valamint az is, hogy fordulatszám, nyomaték és fordulatirány megváltozatatására alkalmasak. Szerkezetük lényege a két összekapcsolandó tengelyvégre szerelt tárcsa, amelyeket egy végtelen szalag fog körül. A tárcsák és a szalag között erőzáró kapcsolat van, így a hajtó tengelyről a teljesítmény a hajtott tengelyre átvihető. Amennyiben csúszásmentes viszonyok vannak;  a hajtó- és hajtott oldal teljesítménye megegyező

lapos szíjak– ékszíjak (keskeny, normál)– kettős, bordás és széles ékszíjak– ékbordás szíjak– kör keresztmetszetű szíjak– fogas szíjak.

Lapos szíjhajtás: kis méretek– kis megnyúlás– jó hatásfok (>98%)– kis kopás– ellenállás környezeti hatásokkal szemben– 70-100 m/s kerületi sebességig használhatók. Ékszíjhajtás: a legelterjedtebb vonóelemes hajtás típus– az ékszíjak a szíjtárcsák ék alakú hornyaiba illeszkednek futófelületen nagy szorító erő azonos előfeszítő erő mellett megnöveli az átvihető kerületi erő nagyságát– anyaguk elasztomer, kord szálakat v. szövetet ágyaznak bele– teherbírását a kordszálak határozzák meg. Átvihető kerületi erő függ:– szakító erőtől– kistárcsa átmérőjétől– átfogási szögtől– szíjsebességtől-Hajlító igénybevétel + szíj és tárcsa közti rugalmas csúszás hőmérséklet növekedés-Átvihető teljesítménynek degresszív görbéje van.

Fogasszíj hajtás: alakkal zárással adják át a kerületi erőt– a szíjtesten a trapéz v. körív keresztmetszetű fogak hosszirányra merőlegesen helyezkednek el– különböző fogosztásokkal és szíjszélességekkel gyártják– az átvihető erőt a szíjsebesség korlátozza (fogütközések, súrlódás nagyobb sebességnél problémás)– kis osztású szíjakat kis irodagépek, háztartási gépek esetén, de a nagyobb osztásúak teljesítménye akár 100-200 KW is lehet.

Dörzsszíj hajtás: Előnyei:– egyszerűek, olcsók– megbízhatók– áttételük állítható– túlterhelés ellen védettek. Hátrányai:– teherbírásuk és élettartalmuk kicsi– áttételük a terheléstől függ– nagy a csapágyterhelés. A hajtást a súrlódás viszi át

17. Lánchajtás kialakítása, tulajdonságai.

Alakzáró hajtás, de elrendezését tekintve inkább a szalaghajtásokhoz sorolható. Fő alkotó részei a lánc és a lánckerék  amely teljesítmény továbbításkor alakzáró módon kapcsolódik. A láncok típusait tekintve külön beszélhetünk teher- és vonóláncokról, illetve hajtóláncokról. A forgó mozgást hajtó láncokkal lehet továbbítani. Ezek egyike a hüvelyes hajtólánc. Ezt a láncot v  4 m/s kerületi sebességig lehet alkalmazni. A görgős lánc olyan kialakítású, hogy a hüvelyeken elhelyezett görgők csökkentik a lánc és a lánckerék közötti súrlódást. Terheléstől függően egy vagy többsoros kivitelben készülnek. Előnye a szíjhajtással szemben, hogy egy lánchurokkal több tengely is hajtható. Megemlítjük, hogy működtetése során az a helyes, ha felül helyezkedik el a feszes ág, mert így a hajtó lefutó lánc saját súlya elősegíti a fogakból való kikapcsolódást. A lánc élettartamát folyamatos kenéssel növeljük meg. Biztonsági előírások alapján lemezburkolattal kell körülvenni a hajtást.

Típusok– csapos– hüvelyes– görgős– fogas. Felhasználás: Csapos és hüvelyes– alárendeltebb célok–szennyezett környezet– kis sebességű hajtás, kis teljesítmény. Görgős és fogas– nagy teljesítményű hajtások– erős, dinamikus, lökésszerű igénybevételekre is jók– 30 ill. 35m/s legnagyobb láncsebesség.

Görgős láncok jellemzői: a csuklóknál a csapok az egyik lánctagban, a hüvelyek a másikban vannak mereven rögzítve, a görgők a hüvelyen helyezkednek el (lazán illesztve)– a görgők kapcsolódnak a lánckerékhez -> védik a hüvelyeket a kopástól, kedvezőbb a súrlódási és a kenési állapot– teherbírását a láncszemek szilárdsága határozza meg– a görgős láncok elemei nemesített, a görgők edzett acélból készülnek– nagyobb erők és teljesítmények átvitelére többsoros láncokat használnak.

Fogas láncok Előnyösebbek, mert– csendesebbek– nagyobb sebességgel futnak, mint a görgős láncok. Hátrányosabbak, mert– drágábbak– érzékenyebbek a hibákra és a környezeti hatásokra– gondosabb karbantartást igényelnek.

A poligon hatás a lánchajtásoknál: A láncok merev tagokból állnak, két tengely között a mozgás átvitelekor poligon hatás alakul ki. Emiatt a szögsebesség ingadozik, ami egyenetlen mozgást, járulékos terhelésnövekedést és magasabb zajszintet idéz elő. Minél kisebb a fogszám, annál nagyob a poligon hatás (sebességingadozás) s annak káros következményei.

18. Fogazat kialakítása, fajtái. Evolvens görbe. Fogaskerék alapvető méreteinek meghatározása: A fogaskerekek fogazattal ellátott forgástestek, amelyeknél az összekapcsolás után csúszásmentes gördülést biztosíthatunk. A fogaskerék jellemzője a fogszám (z). A fogosztás (t) két szomszédos fog középvonalának távolsága ívhosszban az osztókörön (gördülőkörön) mérve. Nagysága függ a fogszámtól és az osztókör átmérőjétől. A gördülőkör az a kör, amely mentén az egymásba kapcsolódó fogak csúszásmentesen legördülnek. A teljes fogmagasság a fejkör és a lábkör távolsága. A fejkör és a gördülőkör közötti távolságot fejmagasságnak (f) nevezzük, mely éppen egyenlő a modullal.

A szögsebesség állandóságának biztosítására,

valamint a szilárdsági szempontok figyelembe-

vételére a fogaskerék fogoldalának profilgörbéje

körevolvens. Ilyen görbét akkor kapunk, ha egy

kör kerületén csúszásmentesen gördítünk egyenest.

A mozgó egyenes minden pontja evolvens görbét ír le.

Az evolvensprofilú kerekek fontos jellemzője az

alaposztás: amely a fogak ív mentén mért távolsága

az alapkörön mérve. (fogszám:z     modul:m        osztás:p     osztókör:d           fejkör:da      lábkör:d

Tipusai: 1. Homlokkerekeket (hengeres fogaskerék) alkalmazunk egy síkban fekvő, párhuzamos tengelyek esetén. 2. Kúpos fogaskerekeket: egy síkban fekvő, egymást metsző tengelyek esetén alkalmazunk. 3. Csavarkerék- és csigahajtást kitérő tengelyek összekapcsolására használunk. A kerekek fogazása szerint osztályozva:

egyenes-, ferde- és nyílfogazásúak lehetnek.

Fogaskerékhajtások: hengeres kerék– kúpkerék– csavarkerék– hipoidkerék–spiroid– helikoid– teroid fogprofilok: Evolvens fogazat– körön legördülő egyenes pontjai írják le– csúcsos evolvens– egyenes vágóélű szerszámmal előállítható (nagy pontossággal)– könnyen ellenőrizhető– a kapcsolódó fogaskerekek a tengelytávolság hibákra nem érzékenyek. Ciklois fogazat– körön legördülő kör pontjai írják le– csúcsos, nyújtott ill. hurkol ciklois– kis fogszámú fogaskerekekhez (óraművek)– pálcás ciklois fogazat, ciklóhajtómű nyújtott ciklois fogazata– körív profil

A fogat terhelő normális irányú erő: Fn = Ft+Fr+Fa  (v. Fn = Ft2+Fr2+Fa2) radiális komponense: Fr = Ft tgwt axiális komponense: Fa = Ft tg  A fogaskerekeket  fogtő feszültség, érintkezési feszültség, berágódás, kopásra méretezik.

A kúpfogaskerék pár jellemzői: egymást metsző tengelyek között viszik át a nyomatékot. Rendszerint nem egyenes, hanem ferde v. ívelt fogazattal készítik.

Hipoid fogaskerékpár jellemzői: kis méretű hajtóműveknél alkalmazzák, a fogaskerekek tengelyei kitérők (így a kiskereket mindkét oldalon meg lehet csapágyazni. Egyenletesebb járás, nagyobb kapcsolószám, merevebb). Rendszerint ívelt fogazat. Kitérő elrendezés miatt a foghossz mentén is van csúszás, ami növeli a súrlódás veszteséget, a hajtómű hőmérsékletét ill. a berágódás veszélyét, viszont csillapító hatása is van (zajszintcsökkenés). A berágódás megakadályozására különleges adalékkal (EP) ellátott hajtómű olajokkal kenik (hipoid olajok).

A csavarkerék pár jellemzői: kitérő tengelyű, ferde fogazatú, hengeres fogaskerekek– fogai elvileg egy pontban érintkeznek (nagy igénybevétel -> jelentős teljesítmény átvitelére nem alkalmas)– csúszás a foghossz mentén (itt is) -> növeli a súrlódási veszteséget és a fogazat kopását– csak alárendelt célra használható (műszerek mozgatása, sebességmérő hajtása).

Csiga hajtópárok: Hengeres csigaAz egyenes v. íveltalkotójú csavarfelületet hengeren alakítják ki, erre két oldalról ráhajol a csigakerék (egyenesen burkolt csiga hajtópár) Globoid csigaA csavarfelületet körgyűrűn alakítják ki, ami a kerület mentén hozzásimul a csigakerékhez, miközben a csigakerék kétoldalt ráhajol a csigára (kétszeresen burkolt csiga hajtópár).

Fogaskerekek méretezése:Az egyszerűsített méretezést a szükséges tengelytáv kiszámításával kezdhetjük az (awmin) egyenlet használatával. Ha nincs valamely kötöttség, a kapcsolószöget 23-26 fok között célszerű felvenni, ami általános fogazat alkalmazását jelenti a teherbírás növelésére. Ha a technológiai lehetőségek adottak, akkor a betétben edzhető anyag javasolható a méretek és ezzel a tömegek csökkentésére. A számításból kapott előzetes tengelytávot általában szabványos méretre kell felkerekíteni. Ha a kerekítés számottevő méretnövekedéssel jár, érdemes lehet megvizsgálni x ill. az anyagminőség módosításának lehetőségét is.

A következő lépés mmin kiszámítása : mmin=P×Yb×dw×π×n×cosαwt×σmeg

képlet használatával, majd szabványos értékre kerekítése, amikor is Y = 2,5 értéket vehetünk fel előzetesen. Mivel dw1=2aw1+u@m´z1

a következőkben kiszámítható z1 előzetes értéke is. Ettől lefelé eltérhetünk, ez esetben ui. nő a modul és így a fogtő terhelhetősége is. Ipari hajtóművekhez célszerű z1=18-30 alkalmazása. Végül elvégezhetjük a fogaskerekek geometriai méretezését is, és a szükséges profileltolási tényezők meghatározása után Y pontos nagyságának birtokában ellenőrizhetjük a modult. Pontos méretezési számítások esetén az előzetesen nyert adatokat különféle korrekciók sorozatos alkalmazásával fokozatosan finomíthatjuk és a számítássorozat gépesítése útján pl. tömegoptimumot valósíthatunk meg (minimális tömegű fogaskerékpárt tervezhetünk).

A ferde - és kúpfogazatok méretezése is az egyenes fogazatokkal kapcsolatban elmondott elvek szerint valósulhat meg.

19. Kompenzált, általános és ferde fogazat. Határkerék fogszám.

Elemi egyenes fogazatú hengeres kerék jellemző köreinek számítása: osztókör: d = mz;– fejkör: da = d+2m;– lábkör: df = d-2,5m.

Elemi ferde fogazatú hengeres kerék jellemző köreinek számítása: osztókör: d = mtz;– fejkör: da = d+2m;– lábkör: df = d-2,5m

Általános fogazat jellemzői: awtengelytávolság:aw cosw = acos– az elemi tengelytávolság áttétel i = u12 = z2/z1

Elemi fogazásról akkor beszélünk, ha a fogazószerszám középvonala és kerék gördülőköre tiszta gördülésben van. Ebben az esetben a fog v vastagsága az osztókör íven mérve megegyezik az osztás felével: v=t62=m x /2

Amennyiben a fogaskerék fogszáma 17-nél kevesebb, az elemi fogazást nem alkalmazzák, mert ez esetben a fogazószerszám kigördülésekor alámetszi a fogakat, ennek eredménye a fogtő elvékonyodása.

Kompenzált fogazást akkor alkalmaznak, ha az egyik fogaskerék fogszáma nagy, a másiké kicsi. Ebben az esetben a kevés fogszámú fogaskerék fogtövének alámetszését elkerülik úgy, hogy a szerszámot kifelé húzzák, pozitív profileltolást  alkalmaznak. Így a szerszám középvonala nincs tiszta gördülésben a fogaskerék osztókörével. A nagyobb fogszámú keréken pedig a fogazószerszámot annyival engedik mélyebbre, amennyivel kiemelték a kis fogszámú keréknél. Így negatív profileltolást alkalmaznak.

Általános fogazást akkor alkalmazunk, ha az összekapcsolandó két fogaskerék fogszáma kicsi. Ékkor mindkét keréknél: pozitív profileltolást kell létrehozni. Általános fogazás esetén a kerekek fogvastagsága nagyobb lett, így nem az osztókörön gördülnek, tehát az osztókörök nem gördülőkörök többé. Az új gördülőkörök átmérői nagyobbak mint az osztókör átmérők arányuk azonban ugyanaz:

Ferde fogazatú kereket úgy készíthetünk, hogy a lefejtő fogazógép szerszámának löketiránya a fogferdeségi szöget zár be a fogazandó kerék tengelyével. Az elkészült ferde fogazat lehet jobb hajlású, vagy bal hajlású aszerint, hogy a megmunkáló szerszám homloksíkját a vízszintes alaphelyzethez képest jobbra vagy balra döntik. A fogferdeségi szög egyértelmű meghatározása azért lényeges, mert párhuzamos tengelyek esetén a kapcsolódás feltétele, hogy azonos nagyságúak de ellentétes fogferdeségűek legyenek a kerekek. A ferde szerszám elhelyezés miatt a kerék osztóköri osztása a homloksíkban nem egyenlő a szerszám osztással. Előnye, hogy a tengelytávolság a  szög változtatásával eszközölhető, = 10-30°, továbbá a fogak kapcsolódása folyamatos mert egyidejűleg több fog kapcsolódik. Hátrányuk viszont a fog ferdesége miatt keletkező tengelyirányú erőhatás, amely a csapágyakat kedvezőtlenül terheli, ezt küszöböli ki a nyílfogazatú kerék alkalmazása, amelynek homlokfelületén két ellentétes hajlású fogazatot készítenek.

20. Hajtóművek szerkezeti kialakítása.

Tulajdonképpen Fogaskerék szerkezetek: Különböző fogszámú fogaskerekek összekapcsolása által lehetővé válik előre meghatározott áttételek létrehozása. Hajtóműveket építenek belőlük, amelyeket házba szerelnek. Az alkalmazott fogaskerekek  méretei és súlya egyben kialakításukat is meghatározza. Kisebb súly esetén tömör vagy tárcsakerekeket alkalmaznak, míg nagyobb átmérőjű kereket a súlycsökkentés miatt küllőznek. A kerekek készülhetnek öntöttvasb6l, acélöntvényből és különböző nemesített és ötvözött acélból, műanyagból. Nagy átmérőjű kerekek esetén öntöttvas tárcsát alkalmaznak, amelyre a kerékkoszorút nemes anyagból készítik és utólag erősítik a tárcsára. A hajtóművek készülhetnek egy és több fokozattal, hengeres és kúpos kerekekkel, valamint csigahajtással. Különböző sebességfokozatok kapcsolására alkalmasak a sebességváltóművek.

A bolygómű lényege az, hogy benne az un. bolygókerekek a tengelyükkel együtt keringenek, miközben a saját tengelyük körül is végeznek forgó mozgást. A bolygókerekek egy napkerékkel vannak kapcsolatban, miközben egy harmadik kerék (gyűrűkerék) gördülő körén is legördülnek. Alkalmazzák automatikus sebességváltóművekben, nagyteljesítményű papírgépekhez, papír- és kartongépek tekercselő tengelyhajtásaiban, vmint részhajtóműként a gépjárműiparban. A bolygóművek jell: nagy teljesítményű fogaskerék hajtómű– két szabadságfokú működésre is képes, teljesítményösszegzésre és elágaztatásra is alkalmas, igen nagy áttételek megvalósítására is szolgál, hatásfoka is kedvezőbb lehet.

Ciklohajtóművek: nagy teljesítménysűrűségű, ez a legkisebb tömegű és térfogatú speciális bolygómű, nyújtott ciklois fogazatú bolygókerekekkel beépítve, nagy teherbírás és áttétel, a ciklois fogazat csapágyazott görgőkhöz kapcsolódik, ahol a csúszósurlódás helyett gördülő súrlódás jelenik meg (hatásfokjavulás)– statikus teherbírása nagyobb, mint a névleges– a gördülő súrlódás lehetővé teszi a ciklohajtómű előfeszítését– elsősorban nagy pontosságú robotok és szerszámgépek esetén alkalmazzák (nagy nyomatékátvitel de megbízható hajtás).

Hullámhajtóművek: nagy áttételű, nagy teherbírású, fogszám különbség maximum 2 –alakkal zárás– rendszerint ellipszis alakú bütykös generátor (ritkábban mágneses, hidraulikus v. pneumatikus generátorok) a hullámhajtómű teherbírását a rugalmas kerék kifáradási szilárdsága korlátozza, fogtörés nem fordulhat elő (egyidejűleg a fogak 30-40%-a kapcsolatban áll) nagy áttételt és pontos mozgást igénylő hajtásoknál (robotok, szerszámgépek) alkalmazzák.

21. Rugók kialakítása, méretezése, biztonságtechnikai jelentősége.

Anyag szerint	Terhelés szerint	Igénybevétel szerint	Kialakítás szerint

Fémrugók	Húzó	     Húzott	                   Rúdrugó

Gumirugók	Nyomó	     Nyomott	                   Laprugó

Légrugók	Csavaró	     Hajlított	                   Csavarrugó

Folyadékrugók		     Csavart	                   Csőrugó

Nyírt	Gyűrűsrugó, Tányérrugó, Pászmarugó…

Rugók jellemzői: Jelleggörbe (Karakterisztika): F=f(f), M=F(φ). progresszív, lineáris,

degresszív karakterisztika. Rugómerevség: S=∂F/∂f,  St=∂M/∂φ, lineáris esetben:S=F/f, St=M/φ  Rugó kihasználtság foka, η , a rugóban tárolt energia, és az egyenletes feszültségeloszlást feltételezve számított energia aránya. Sorban kapcsolt rugók: a terhelés ugyanakkora, az alakváltozás összeadódik, Párhuzamosan kapcsolt rugók: az alakváltozás ugyanakkora, a terhelés megoszlik a rugók között.

Fémrugók Anyag: rendszerint nagyszilárdságú rugóacél edzett szénacél.

Csavart rugók: Hengeres rúdrugó: φ=Mt x l /it x G,   τ=16Mt/d3 x ,   St=Mt/φ

Csavarrugók. Talán a legismertebb rugók. Van húzó és nyomórugó. Rendszerint kör-keresztmetszetű hidegen húzott rugóacél huzalból készül. Jellemző igénybevétele a csavarás, mellette a hajlítás és a nyírás elhanyagolható. Mt=FD/2

Hajlított rugók. Laprugók. Befogott laprugó. Alkalmazás: Járműrugózás, hajlított csavarrugók, spirálrugók (órarugók).

Húzott rugók Rúdrugó. Nincs gyakorlati jelentősége, mert nagyon merev. Gyűrűs rugó. Egymásba helyezett, azonos külső és belső kúpos gyűrűkből álló rugóoszlop. A kúpos csatlakozás miatt a nyomóerő a külső gyűrűkben húzó, a belsőkben nyomó feszültséget idéz elő. Jó a kihasználtság foka. Jelentős súrlódás a gyűrűk között, hiszterézis veszteség.

Gumirugók: Erős belső csillapításuk miatt főleg lengések, lökések csillapítására szolgálnak. Anyaguk a gépészeti gyakorlatban olajálló szintetikus elasztomer. Húzó igénybevételre nem alkalmasak, mert könnyen berepednek, elszakadnak. Elsősorban nyírt, ritkábban nyomott gumirugókat használnak. Alakjuk gyakran nagyon bonyolult, ami szinte lehetetlenné teszi jellemzőik meghatározását számítással. A rugók rugalmassági modulusa függ keménységüktől, a nyomott gumirugóké pedig alaktényezőjüktől is, ami a terhelt (fémfegyverzettel borított) és a szabad gumi felületek aránya.

22. Csövek, csőszerelvények kialakítása, fajtái, anyagaik.

Csővezetékek: kölünböző halmazállapotú közegek vezetésére alkalmas gépelemek. Leggyakrabban folyékony, légnemű, de szilárd anyagokat is szállít. Keresztmetszetük leggyakrabban kör, de lehet más alakú is. A kisebb nyomású vezetékek anyaga lehet égetett agyag, cement, fa. Vegyi anyagok szállításához: gumi, vörösréz, ólom, ólommal bélelt acélcső. Előtérbe kerülnek a műanyag, ill. műanyaggal bélelt fémcsövek. Nagyobb nyomású közeget szállító vezetékek anyaga: öntöttvas, acél, acélöntvény. A csővezeték belső átmérőjét meghatározza a szállítandó közeg térfogata és sebessége: q=d2XXv/4. q=térfogatáramlás, d=vezeték belső átmérője, v=szállított közeg sebessége. A csővezeték szabványban rögzített jell. adatai: névleges átmérő, névleges nyomás, megengedett üzemnyomás, próbanyomás

Csőkötések: öntöttvasnál (a cső és tok találkozását kátránnyal átitatott kenderzsineggel és ólommal tömítik), acél (hegesztés különböző csőidomok), réz (nagyobb átmérőnél kemény forrasszal felerősített bronzkarimák, vagy felperemezett csővégekre illesztett lazakarimák,  kisebb átmérőnél: közbetétdarab és hollandi anya segítségével köthetők össze.), ólom (oldhatatlan: ónforrasztással, de van oldható is.), alumínium, azbesztcement (Simplex kötés: két gumigyűrű+ karmantyú+ cementhabarcs, Gibault kötés: két gumigyűrű+öntöttvas lazakarima+öntöttvas támasztógyűrű), műanyag (ragasztás, hegesztés, csavarzatokkal, gumigyűrűs vagy karimás csőkötéssel. )

Csőszerelvények: csapok, szelepek és tolózárak. Faladatuk, hogy a vezetékben áramló folyékony-, gőz-, és légnemű közegek térfogatát és sebességét szabályozza, ill. az áramlás megszakítása és újra megindítása. Fajtái: csőelzáró csap, csőelzáró szelep, csőelzáró tolózár (az áramlás irányára merőleges zárótest), nagynyomású szelepek és tolózárak, önműködő és egyéb szelepek (visszacsapó szelep, lábszelep szűrőkosárral szivattyúknál visszaáramlás megakadályozása,  csőtöréskor záró golyós szelep, pillangó szelep).