E. Épületszerkezettan

1. Ism. az épületszerkezetek méretezése során figyelembe veendő terheket, hatásokat!

2. Ismertesse a teherhordó szerkezetek típusait!

3. Ismertesse a főbb építési rendszereket!

4. Ismertesse a talajmechanikai szakvélemény több tartalmi elemeit!

5. Ism. a talajok csoportosítását (anyag, geo eredet, teherhordás, ill.megdolgozás)

6. Az alapozás feladatát, ált. szabályait, vmint az alapozás módját meghat tényezőket!

7. Ismertesse a síkalapozás kialakításának alapfeltételét és módjait!

8. Ismertesse a mélyalapozás kialakításának alapfeltételét és módjait!

9. Ism. a nyíltvíztartásos és a talajvízszint-süllyesztéses munkagödör-víztelenítés elvét!

10. Ismertesse a talajpára, a talajnedvesség és a talajvíz meghatározását, valamint az ezek ellen alkalmazandó szigetelési rendszereket!

11. Ismertesse a megismert fa-, acél-, és vasbeton szerkezetű födémszerkezeteket!

12. Ismertesse a falak feladatát! Mutassa be a falak típusait tartószerkezeti és építési technológiai szempontból!

1.)  Az épületszerkezetek érő hatások

Az épületeket leggyakrabban érő hatások az állandó és esetleges terhek.

Az állandó terhek: -szerkezet saját súlyát, illetve

-a szerkezetben véglegesen és állandóan működő egyéb terheket és hatásokat jelentik.

Esetleges terhek: -hasznos terhek

-lakások összes helyisége, szálloda, üdülő szobái, óvoda, bölcsőde szobái -1,5 kN/m2

irodák, öltözők, laboratóriumok, igazgatási épületek, számítógépterem -2 kN/m2

tantermek, beépített ülőhelyes előadók  -3 kN/m2

-a meteorológiai terhek

-hó (0,8 kN/m2, 30°alatt; 60°felett 0; közben interpoláció),

-hőmérsékletváltozás, -Szélteher (szélszívás, szélnyomás)

-rendkívüli terhek (pl. földrengés, robbanás, járműütközés)

-egyéb terhek (jégteher, földmozgás, földnyomás, talajvíznyomás, rétegvíznyomás)

hatások (külső, belső)

-páradiffúzió, -páralecsapódás, -hőhatás (külső, belső hőmérséklet ingadozás hatása)

-hanghatás, zajhatás, -fényhatás, UV sugárzás, -férgek rágcsálók

Az egyes épületszerkezetek az épületben betöltött funkciójuk, szerepük szerint különfélék lehetnek: -teherhordó szerkezetek, térelhatároló szerkezetek, térelválasztó szerkezetek ,nyílászáró szerkezetek, lépcsők , külső, belső felületképzések (burkolatok)

Védőszerkezetek, épületgépészeti berendezések és vezetékek, beépített bútorok.

2.) teherhordó szerkezetek csoportosításai:

A teherhordó szerkezetek hordják az épület terheit.

-A szerkezetek kialakítása (fő kiterjedési iránya) alapján megkülönböztetünk:

-Vízszintes teherhordó szerk.teket: -alapok, -gerendák, -födémek, -áthidalók, -lépcsők

-Függőleges teherhordó szerkezeteket:  -falak,  -pillérek,  -oszlopok

-Térbeli teherhordó szerkezeteket:

-fedélszék,  -térrács,  -rácsszerkezetek

-A szerkezetek kialakítása állandó és esetleges terhek alapján.

-Folyamatosan hatnak:  -önsúly ,  -külső hatások: pára, hő, fény, hang

-Nem álandóan hatnak:

-hasznos terhek: az épület funkciója alapján meghatározott

-meteorológiai terhek: hó, szél

-rendkívüli terhek: földrengés, robbanás

-növények, gyökerek

-vízszintes terhek: szél, földre

3.) főbb építési rendszerek:  (NAGYON HOSSZÚ!!!)

Alapvetően két különböző szerkezeti rendszer létezik:

-Sejtszerű-, cellaszerű tereket magába foglaló épületek szerkezeti rendszeri, melyek jellegzetessége, hogy

-sok térből szervezettek, viszonylag kis terek együttese (szobák)

-általában többszintesek,

-jellemzőjük a fal- és födémszerkezet.

-Ilyenek a lakóházak, iskolák, irodák stb.

-Nagyterű épületek, épületrészek, melyek jellegzetessége

-nagy fesztávok (csarnokok),

-speciális térlefedő szerkezet.

-Ilyenek a raktárak, ipari csarnokok, tornacsarnokok.

A sejtszerű-, cellaszerű tereket magukba foglaló épületek szerkezeti rendszereinek felosztása

I. Falas szerkezeti rendszerű épületek

A függőleges teherhordó szerkezet „tömör” fal. Jellemzője a terhek vonal menti eloszlása.

-Teherhordó falak hordják az épület összes terhét; a födémeket, a fölötte lévő falakat, illetve hasznos és egyéb terheket.

# Falazóelemekből készülő falas építési rendszer

-teherhordó falak: falazóelemből,

-födémek: előregyártott gerendás béléstestes, vagy monolit vasbeton födémek,

-monolit vasbeton, vagy kiselemes lépcső

-Válaszfal: falazott, kiselemes.

# Blokkos építési rendszer

-fal: kohóhabsalak, keramzit betonból, blokkból, illetve vázkerámiából emeletmagas, vagy félemelet magas teherhordó falelemek, 0,6-1,2 m szélesek.

-födém: födémpalló (0,6-1,2 m széles)

-lépcső: szegélygerenda, egy vagy két darab lépcsőkar-elem, pihenőfödém (középelemes)

-válaszfal: pallós válaszfal.

# Vasbeton öntöttfalas, alagútzsalus építési rendszer

-Nagytáblás zsaluval, vagy alagútzsaluval készített monolit vasbeton szerkezet. Teherhordó falak, födémek, lépcsők monolit vasbetonból készülnek.

-A tömör vasbeton falakra hőszigetelés és különféle burkolat (könnyű, nehéz) kerül légréssel, vagy légrés nélkül. Az alagutak végfalára falazott, vagy előregyártott falelemek, esetleg úgynevezett szakipari falak (nyílászáró + tömör felületek) kerülhetnek.

# A falak elrendezése szerint lehetnek

-Hosszfalas szerkezeti rendszerű épületek

-Harántfalas szerkezeti rendszerű épületek

-Vegyes falas szerkezeti rendszerek

Hosszfalas szerkezeti rendszerű épületek:

-A hosszfalas szerkezeti rendszerű épületek terheket viselő (teherhordó) falai az épület alaprajzát figyelembe véve hosszanti irányban helyezkednek el. Az épület egyéb keresztirányú falai csupán önhordó, térelhatároló, vagy térelválasztó szerkezet.

-A födémek a teherhordó falakra teljes hosszban (vonalmentén) adják át terheiket. A szélső teherhordó falakra jutó teher lényegesen kisebb, mint a középső hosszfalakra jutó teher. A hosszfalas szerkezeti rendszerű épületet megfelelően elhelyezett keresztirányú falak merevítik.

Harántfalas szerkezeti rendszerű épületek:

-A teherhordó falak az épület alaprajzát tekintve hosszirányra merőlegesen, azaz harántirányban helyezkednek el.

-Az épület egyéb külső falai csupán önhordó, vagy kitöltő, azaz térelhatároló falak. A födémek a teherhordó falakra teljes hosszban (vonalmentén) adják át terheiket. A harántfalas szerkezeti rendszerű épületet megfelelően elhelyezett hosszirányú falak merevítik.

Vegyes falas szerkezeti rendszerek:

-Egyes részek hossz-, más részek harántfalas szerkezeti rendszerűek.

II. Vázas szerkezeti rendszerű épületek

-A függőleges teherhordó szerkezet pillér vagy oszlop (pillér: négyszög, oszlop: kör)

-pilléreket ált.kiváltógerendák (mestergerendák), perem v szegélygerendák kötik össze.

-Jellemzője a terhek pontszerinti eloszlása.

-A térelhatároló (kitöltő) illetve térosztó falak nem teherhordóak.

-A vázas rendszerű épületek téralakítása, térosztása, szintszáma kevesebb kötöttséget jelent.

-A vázas szerkezeti rendszerű épületeket merevíteni kell!

-Merevítés befogott pillérrel, merevítő fallal, vagy szélráccsal biztosítható.

-A vázas szerkezeti rendszerű épületeknél a födémek terheiket a gerendákra, vagy g-gerendarácsra vonalmentén, a gerenda, vagy gerendarács terheit a pillérre pontszerűen adja át.

-A kiváltó gerendák és az épület alaprajzi kiterjedése alapján vannak

-hossz-, illetve harántvázas,

-kétirányban teherhordó, illetve,

-síklemez (gomba, rejtett gomba) födémek.

A főbb szerkezeti elemek

- alapozás (pont, gerendarács, lemez)

- pillér vagy oszlop

- gerenda,

- födém (közbenső, záró),

- lépcső

- merevítőszerkezet.

Anyagok lehetnek:

- monolit vagy előregyártott vasbeton,

- acél, esetleg alumínium

- fa

III. Vegyes szerkezeti rendszerű épületek

-A tömör teherhordó falak áttörésével, a terek összenyitásának szükségességével a nagyobb bevilágító felületek elhelyezhetőségének igényével jöttek létre a vegyes szerkezeti rendszerű épületek, melyeknél a függőleges teherhordó szerkezet részben fal-, részben pillér, vagy oszlop.

IV. Különleges szerkezeti rendszer

-A térelemes építésnél gyárban, vagy üzemben teljes szobanagyságú, vagy egyéb funkciójú (vizes blokk, fürdőszoba, WC stb.) térelem készül, melynek padlója, falai, födéme van. A gyárban a térelembe kerülő vezetékek, csövek, burkolatok, csatlakozó szerkezetek beépítésre kerülnek.

-A térelemek egymás mellé-, illetve egymásra helyezése után csupán a csatlakozásokat kell összeépíteni.

4.) talajmechanikai szakvélemény tartalmi elemei: Helyszíni vizsgálatok

1. Próbagödör, vagy kutató akna

-Mintavétel kiszúróhengerrel, rétegenként a talajvízig. A próbagödröt talajtól függően dúcolni kell.

2. Talajfeltárás próbafúrásokkal

-célja: talajrétegződés megállapítása részletes talajmechanikai szakvéleményhez.

-talajminta vétele, -vízminta vétele

-A talajfeltárás eredményét fúrásszelvényen ábrázolják, melyben megjelenik a talaj rétegződése, illetve a laboratóriumi kísérletekkel meghatározott adatok és talajfizikai jellemzők.

Laboratóriumi vizsgálat

-Fejtési osztály, talajfizikai jellemzők (szemszerkezet összetétel, plasztikusság, savtartalom, teherbíró képesség)

-Talajvíz kémhatása

-A talaj teherbíró képessége a törőigénybevétel biztonsági tényezővel növelt értéke.

Talajmechanikai szakvélemény Tartalmazza:

-a feltárás módját, -a talaj rétegződését, -a talajfizikai jellemzőket, -a talajvíz, -szintjét,

-kémhatását, -szulfáttartalmát, -az alapozási módot, -az alapozási szintet, -a várható süllyedést, -a kivitelezésre vonatkozó adatokat

5.) talajok csoportosítása:

A talajok osztályozása anyaguk szerint

-szerves (homokos tőzeg, iszapos tőzeg, szerves iszap, szerves agyag)

-alapozásra nem alkalmas, eltávolítandó!

-nagy mennyiségben tartalmaz növényi és állati eredetű szerves anyagokat,

-állandó kémiai változáson mennek át (bomlanak)

-szervetlen -alapozásra alkalmas, -ásványi alapanyagokból állnak,

-különféle kőzetek mállott részei, vagy -üledékes talajok

Szervetlen talajok osztályozása szemcseméret alapján

-szemcsés: 	-kavics (2mm-nél nagyobb szemcseméret), -homok (0,1-2 mm), -homokliszt (0,02-0,1)

-kötött: -iszap (0,002-0,02), agyag (0,002-nél kisebb)

A kavics és a homok szabad szemmel látható, a homokliszt még éppen felismerhető. Az iszap és az agyag száraz állapotban szilárd. Az iszapot nedves állapotában megnyomkodva a víz kigyöngyözik.

## Talajok csoportosítása geológiai eredetük szerint

Maradék talajok: -kőzetek mállásából

Üledékes talajok: -vízi lerakódás, -felső szakaszon durva, -alsó szakaszon finom lerakódás, -szélhordta talaj (lösz), -gleccser üledékes

## Talajok osztályozása teherbírás szempontjából

Szemcsés talajok teherbíró képessége függ:

-tömörségtől (tömör, vagy közepesen tömör)

-víztartalmától (száraz, nedves, telített (2-8 kp/cm2)

-Kötött talajok teherbíró képessége függ:

-kemény palás, nedves, vagy képlékeny -(1,2-9 kp/cm2

## Talajok osztályozása megdolgozás szempontjából

Bonthatóságuk, fejthetőségük, keménységük alapján osztályozzák.

I. lapáttal, ásóval könnyen fejthető, … VII. csak robbantással fejthető)

6.)  Az alapozás feladata

A szerkezetek önsúlyát és az őket érő hatásokat a teherhordó talajra továbbítsák, úgy, hogy -káros süllyedések se az épületben, se a szomszédos épületekben ne keletkezzenek, -az épület állékonyságát veszélyeztető káros feszültségek ne keletkezzenek

Az alapozás módjának, szerkezeti kialakításának megválasztását alapvetően meghatározzák a: -helyi talajviszonyok, -az építmény, -szerkezeti kialakítása, -mérete,

-terhelése, -szerkezeti rendszere, (pontszerű, vonalmenti vagy összefüggő, sík terhelési felületű teherátadás), -az épület alaprajzi tömegének tagoltsága stb.

Az alapozás tervezésekor elsődleges a talaj vizsgálata, mely szükséges az alapozás helyes és gazdaságos tervezéséhez.

Meghatározzák: talaj rétegződését, fizikai tulajdonságait, állapotát, talajvíz viszonyokat.

A talajmechanikai vizsgálat helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokból áll.

Az eredményeket a talajmechanikai szakvéleményben foglalják össze.

### Az alapozás általános szabályai:

1. Az alapozás alsó síkja: -a padló sík alatt min. 50 cm, -legalább a fagyhatáron

-A fagyhatár jelentősége: fagy hatására a talajban lévő vízből jéglencsék keletkeznek, tágulnak, fagyhatár feletti síkra alapozott épületet felemelik. Ezt az épület követni nem tudja, ezért az alapozási síkot mindig fagyhatár alá, (8-1,0 m re) kell megválasztani.

-a teherbíró talajba min. 10 cm benyúlva,

2. Az alapozás méretezésének általános elve a szerkezetek azonos süllyedése.

3. Az alapozást mindig a szigeteléssel együtt kell kezelni.

7.) síkalapozás kialakítása:

Az építmény terhének közvetítési módja, valamint a terhelt talajrétegek felszíntől való távolsága alapján két alapozási módot különböztetünk meg:

-Síkalap, ahol a teherhordó talajrétegre közvetlenül a terhelést felvevő, elosztó szerkezeti elem támaszkodik.

Síkalapozás: Síkalapozást tervezünk mindakkor, ha a felszínhez, illetve a legalsó építményszinthez viszonylag közel (3-4 m), kellő teherbírású talajréteg van, mely az épület összes terhét a várható süllyedések figyelembevételével, az építmény károsítása nélkül felveszi.

-Az alapozás anyaga lehet: -kő, -tégla,-úsztatott kőbeton,-beton,-vasbeton

A különböző anyagok teherátadási szöge különböző, így az alaptestek magassági mérete is különböző. (Legnagyobb a kőből készülő, legkisebb a vasbetonból készülő alaptest teherátadási szöge.)

8.) mélyalapozás kialakítása:

-Mélyalap, ahol a terhelést elosztó, és felvevő szerkezeti elemek egymástól elválnak, közéjük terhelést közvetítő szerkezeti elem kerül beépítésre.

# Mélyalapozás: Ha síkalapozás nem készíthető mert: -nincs a felszínhez, illetve a legalsó építményszinthez közel megfelelő teherbírású talaj, -csúszásveszélyes a talaj, -víztávoltartás miatt gazdaságtalan a síkalap építése, stb. mélyalapozást készítenek.

9.) nyíltvíztartásos, talajvízszint süllyesztéses munkagödör víztelenítés elve:

-Nyíltvíztartásnál a munkagödör szélén körben szivárgó alapcsövezést készítenek, melybe gyűjtőárkokon keresztül kerül a víz. Innen a gyűjtőaknába vezetik (80-150 cm átmérő, 1-2 m mélység), majd szivattyúval eltávolítják.

-Talajvízszint süllyesztésnél a munkagödör körül kutakat fúrnak le, és folyamatos szivattyúzással távolítják el a vizet.

10.) Talajpára:

-A talajvíz párolgásából a talajvíz fölötti rétegek üregeiben lévő levegőben elhelyezkedő pára, és a lehűlő rétegek szemcséin lecsapódó nedvesség. Általában nagyobb szemcséjű talajoknál, illetve terepszint fölé helyezett szerkezeteknél fordul elő.

Talajnedvesség: -Részben a talajvízből kapilláris úton felszivárgó, részben a csapadékból származó nedvesség.

Talajvíz: -A talajszemcsék közötti üregeket kitöltő, le nem kötött szabad víz, melynek felhajtóereje, illetve hidrosztatikai nyomása van a szerkezetre.

Rétegvíz, szivárgó víz: -Vízzáró talajrétegek között, vagy fölött összegyűlt csapadékvíz, mely ha nem vezetik el megfelelően a talajvízhez hasonlóan nyomást fejt ki az épületszerkezetekre.

Az épületeket különböző szárazsági követelmények kielégítésére szigetelhetjük.

-a teljes szárazság (porszárazság) elérésére vízhatlan szigetelést,

-a viszonylagos szárasság elérésére vízzáró szigetelést alkalmaznak.

Vízhatlan szigetelés: -Melynél a védett térbe és szerkezetbe egyáltalán semmi nedvesség nem juthat. Ilyenek az állandó emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek, laboratóriumok, nedvességre érzékeny anyagok tárolására szolgáló helyiségek.

Vízzáró szigetelés: -Melynél a szerkezetbe annyi nedvesség juthat, ami el is tud párologni.

Szigetelések anyagai, szigetelési rendszerek

-bitumenes alapanyagú mázak (kent szigetelés),

-bitumennel telített, és bevont lemezek (hagyományosan papír, korszerűbb esetekben textil, -üvegfátyol, műanyagszövet)

-hegeszthető, illetve modifikált bitumenes lemezek,

-műanyaglemez szigetelések (PVC, PIB, POLIETILÉN, stb.),

-fémlemez szigetelések (ólom, vörösréz, vagy acéllemez),

-cementhabarcs és műanyagadalékkal javított cementhabarcs,

-tömegbeton szigetelés (pórustömítő anyaggal vízzáróvá tett beton)

11.) fa, acél, vasbeton födémek:

Födémek csoportosítása

-Funkció (elhelyezkedés) szerint: -közbenső-, -tető-, -pince-, -áthajtó feletti födém

-Kialakítás szerint –boltozat -falazott boltozat, -monolit boltozat, -előregyártott boltozat.

-sík födém fa  -acél gerendás -előregyártott-, monolit vasbeton

# Sík födémek

Fafödémek: Fából készülő födémek anyagai általában puhafa (fenyő).

Csapos gerendafödém: -Gömbfából kialakított gerendák közvetlenül egymás mellé sorolva, és facsapokkal, faékekkel együttdolgozóvá téve (jó teherbírás, faigényes)

Pórfödém -Egymástól 60-80 cm-re elhelyezett fagerenda, felül deszkázattal, a deszkázaton vályog, illetve agyagtapasztás (tűz ellen padlóburkoló téglával borítva).

Borított gerendafödém -60-80 cm-re elhelyezkedő gerendákat alul-fölül deszka borítja. Az alsó hornyolt deszka, a felső deszkázatra vályog, illetve agyagtapasztás, illetve egyéb burkolat készülhet.

-Pallófödém -A tartószerkezet állított palló. Egymástól kb. 40-50 cm-re elhelyezkedő pallókat deszkasor merevíti. A födém alulról deszkával burkolt, felülről igény szerinti burkolattal borítható.

# Acélgerendás födémek

-A tartószerkezet az acél I, szélső mezőben U gerenda.

-A gerendák közét áthidaló lemezek alapján:

-poroszsüveg téglaboltozatos, -tégla betétes, -vasbeton tálcás, -monolit vasbeton -lemezfödémek.

# Monolit vasbeton födém

- alulbordás,

- felülbordás,

- kétirányban teherhordó vasbeton lemez,

- vasbeton gombafödém,

- rejtett gombafödém, síklemez födém

- bentmaradó zsaluzatos födém

- födémemeléses födém

12.) A falak feladata, típusai:

-terek lehatárolása a külső tértől,

-belső terek egymástól való lehatárolása,

-teherhordás

Méretét, anyagát az épület funkciója és szerkezeti megoldása határozza meg.

# Falak osztályozása

Tartószerkezeti szempontból:

teherhordó fal: az épület összes terhét hordja, azt az alaptestek közvetítésével a teherhordó talajra adja át.

alaprajzi helyzetük szerint:

-közbenső, szélső főfalak (eltérő igénybevétel)

-lépcsőházi falak (a lépcsők terheit hordják)

az épület tartószerkezeti rendszere szerint:

-hosszfalak (szélső, közbenső)

-harántfalak (szélső, közbenső)

nem teherhordó fal: csak térelhatárolásra szolgál, csak a saját súlyukat hordják (önhordó)

Építési technológia szerint:

-természetes földanyagú falak: vályogfalak

-természetes építőkövekből épült falak: terméskő, kváderkő, ciklopfal stb.

-kézi falazóelemekből készített falak

-kis- vagy nagyelemek, tömör vagy lyukacsos, falazóblokkos falak

-gépi falazóelemes falazóblokkos

-középelemes, félbelmagasságú,

-nagyelemes, teljes belmagasságú

nagyelemes, vagy paneles

-szoba- vagy félszoba nagyságú, előregyártott falpanelek,

-öntött falas, -könnyűbeton, beton, vasbeton

13. Ismertesse a tetőket érő hatásokat!

14. Ismertesse a magastetők lejtése, és a fedés típusa közti összefüggéseket!

15. Ismertesse a magastetők fedési módjait!

16. Ismertesse a fő-, és mellékállású fedélszékek kialakításának elvét, és főbb típusait!

17. Ismertesse egy beépített faszerkezetű magastetö jellemző rétegrendjét!

18. Sorolja fel a lapostetők főbb rétegeit, és ismertesse feladatukat! Ismertesse az egyenes és fordított rétegrendű tetők közötti alapvető különbséget!

19. lépcső fogalmát, csoportosítsa a megismert lépcsőtípusokat szerkezeti, alaprajzi kialakítás, anyag és az építés módja szerint! lépcsők kialakításának legf.sabb alapelveit!

+ a végén a SZERKEZETEK OSZTÁLYOZÁSA

13.) tetőket érő hatások:

Külső: Időjárás: csapadék, hó, jég, jégeső

-szél: szélnyomás, szélszívás(80-200 kg/m2

-hó: -20C + 80 + 100C év; napi hőingadozás

Egyéb: - hang (90dB), -ipari hatások: sav, lúg, mechanikai, -funkció hatások: növény, forgalom,

-Szerkezetben: anyagszerkezeti tulajdonságok

-Belső: -hő hatás (meleg-hideg üzem), -párahatás (40-100% rei. nedv.)

-mechanikai hatás (függesztés, tisztítás)

14.) magastetők lejtése és a fedés tipusa közti összefüggés:

A magastetők jellegzetes épitészeti formai elemek, ugyanakkor gondoskodnak a csapadékviz lehetö leggyorsabb levezetéséről.

A hagyományos magastetők alapvetően két szerkezeti részből állnak:

- fedélszerkezet - teherhordó funkciót - burkolati, vizszigetelési

szerepe van (vízzáró fedés).

A magastetők tetőidomai sokfélék lehetnek. Általában jellemzőek egy tájegység hangulatára, építészeti arculatára. Európa-szerte is különbözőek a tetőformák, míg az É-i vidékeken a meredek terők a csapadékos időjárás (gyors vizelvezetés) következménye, addig például az alpesi laposabb tetők a tartós hőszigetelőképességet használják ki.

Fedések, héjalások

A magastetős szerkezetekre kerülő, az épületre jutó csapadék (eső, hó, jég) elvezetéseire,

a belső terek nedvesség elleni védelmére szolgálnak a tetöfedések, ill. héjalások.

Mivel a fedés egyben a külső térelhatárolás, így a külső szerkezetet érő hatásoknak kell ellenállniuk.

A tetöfedést érö külső, belső hatások az utóbbi időkben azáltal alapvetően megváltoztak, hogy egyre gyakoribb a tetőterek lakászerű hasznosítása. Míg a hagyományos magastető fedése csupán héjazatként szolgált vízzáró fedésként, addig a hasznosított magastetőnek a térelhatárolás összes funkcióját (hőszigetelés, vizhatlan vízszigetelés, páraháztartás kezelése, hangszigetelés, tüzvédelem, stb.)biztosítani kell.

15.) magastetők fedési módjai:  (NAGYON HOSSZÚ!!!)

A magastetők fedése a fenti tetőtérbeépítés kivételével általában vízzáró, pikkelyes, esetenként táblás fedés. A tető hajlásszöge leggyakrabban 27 - 45 C közötti. A pikkelyes fedés a viszonylag kisebb méretű (2040 cm) elemek egymásra takarását jelenti pikkely szerűen. Az egymásratakarás mértékét a tető hajlásszöge, illetve a vízküszöb (függőlegesen 4,5 cm) határozza meg.

A pikkelyes fedés anyaga szerint lehet:

- égetett agyagú cserépfedés, - betoncserép, - természetes anyagú pala, - mesterséges- vagy műpala, - fazsindely (régen), - bitumenzsindely (látszólag pikkelyes).

Égetett agyagcserepes fedés

A cserép fajtájától és elhelyezési módjától függöen sok változat létezik.

A cserepek felső szélén általában akasztófül van, melynél fogva a megfelelő távolságra

elhelyezett tetőlécekre akasztják a cserepet, viharállóság biztosítására adott helyeken

kiegészítő rögzítést is alkalmaznak (viharkapocs, huzalkötés, T szeg, stb.).

A hódfarkú cserép sík, alsóéle íves kialakítású. Vízzáró fedés készítéséhez a cserepeket úgy kell elhelyezni, hogy mindenütt kettős cserépfedős legyen. Ez készíthető a cserép feles eltolásával (kettős cserépfedős) vagy két-két cserép egymásra helyezésével (lovag-, vagy koronafedés). A taréj- és élgerincre speciális, úgy nevezett kúpcserepeket helyeznek (habarcsba), míg a vápákat bádogozással, illetve a cserepek faragásával készítik. Hornyolt cserépfedésnél a cserepek oldalirányban egymásratakaró hornyokkal vannak kialakitva, igy nem kell oldalirányban kettős fedést készíteni.

Betoncserép fedés

A sajtolt betoncserép mind vízszintesen, mind függőlegesen egymása kapcsolódó hornyokkal van elláva. Nagyobb mérete és súlya miatt a csereptartó léceknek speciális, nagyobb keresztmetszetűnek kell lennie.

Palafedés

A természetes pala palakőzetből hasított tetőfedő elem. Már a római birodalom idején

alkalmazták. Drága természetes anyag. Kiváltására fejlesztették ki kb. 100 évvel ezelőtt a műpalát (azbesztcement lemez). Utóbbi években az azbesztszálat polipropilénnel helyettesitik. A palafedés elemei síklemezek, melyek alakja, mérete és fektetési módja különbözö. A palaelemeket is általában lécezésre vagy deszkázatra (ritkított) helyezik palaszeggel, viharkapoccsal rögzitve. Kiegészítő elemekkel képezik a gerincet (taréjkúpelem), esetleg párkányt. A rögzitések mindig takarásban vannak. A fedés módjával, esetleg bitumenes alátétfedéssel lehet a fedés vízzáróságát fokozni.

Zsindelyfedések

Régen alkalmazott fedési mód a hosszanti oldalukon kihornyolt ékszelvényű deszkácskkból készült, lécaljzatra szegezett fedés. Ma már csak műemléki épületeknél tallkozunk ezzel a fedési móddal.

Bitumenszindely fedés

Csak nevében hasolít a zsindelyfedéshez, hiszen anyaga modifikált bitumenes vastaglemez (általában üvegszörvet hordózórétegen). A külső felülete fényvédő réteggel (palazúzalek vagy egyéb védőbevonat) van ellátva. A lemezeket deszkázatra kell felülről átfedve elhelyezni. A lemezek alsó széle a pikkelyes fedések mintázatát utánozzák. Innen kapta az elnevezését.

A két rétegben elhelyezett bitumenes vastaglemez fedés tökéletes vizhatlanságot biztosít még lapostető esetén is, így célszerűen alkalmazható bonyolult alakú, formájú, alacsonyabb hajlásszögű tetőknél is.

Sik fémlemezfedések

Különleges tetőformák átmeneti (lapos-, alacsony- illetve magastető) hajlásszögek, illetve magastetők kiegészítő elemeiként használatosak a különböző fémlemezfedések.

Anyaga lehet ólom- (1,5 mm vtg.), horgany- (Zir1k 0,75 mm vtg.), horganyzott acel

(0,55 mm vtg.), vörösréz- (0,7 mm rtg.), titánzink- (Rheinzinlq VM Zink 0,65 mm) lemez.

A fémlemezek sík táblák, a kis vastagsagi méreteik és síkbeliségük miatt általában 24 mm vastag deszkázatra fektetik. Elválasztó és vízzárást fokozó rétegként ált. bitumenes lemezt alkalmaznak. A lemezek rögzítése, illetve a lemezek egymáshoz való kapcsolata készülhet korcolt, lécezett vagy forrasztott kötéssel. A fémlemezek nagy hőtágulása miatt a lemezek rögzítésénél, toldásánál a hőmozgást biztosítani kell (nadrágférc, lécbetét, stb.) Az ereszre merőlegesen állókorcos lécbetétek készülnek, az eresszel párhuzamosan fekvőkorcokat kell készíteni. Fémlemezből készülnek a lapos,- illetve magastetők kiegészítő elemei, mint ereszcsatorna, hajlat, vagy vápacsatornák, ereszlezárások, fallefedések, stb.

Táblás fedések

A fokozottan vizzáró fedések kategóriájába tartoznak a táblás fedések, hiszen nagy a méretük, s ezáltal a csapadék bejutásának esélye jóval kisebb, mint a kismdretű pikkelyes fedésnél. A tetőfedő elemek közös jellemzője, hogy a nagyobb felület kellő merevségük érdekében bordázással, hullámosítással vannak ellátva.

A táblás fedések lényegesen alacsonyabb tetőhajlást engednek meg, mint a pikelyes fedések (alacsony-, vagy közepeshajlású tetők kb. 10- 30-ig)

A táblás fedések többféle anyagból készülnek, mint:

- azbesztcement, illentve ma műpala hullámlemez,

- aluminium trapézlemez,

- bevonatolt acél trapéz v. hullámlemez,

- műanyag (üvegszálerősítésű poliészter) hullámlemez,

- bitumenes hullámlemez (újabban).

A hullám vagy trapézlemez táblák szélességi mérete ált. 90-120 cm, míg hosszúságuk

anyagtól függően változó; 1,5m-től akár 12,0 m (alu. trapézlemez). A táblás fedések rögzítése szelemenekre történik (szelemen-soros fedélszék), a hullámhegyeken.

A szelemenek fából vagy gyakran fémből készülnek. A szelemenek, illetve rögzítések távolsága függ az anyagtól a hullámagassátó, és a lemezvastagsátó.

A lemezeket vízszintesen a vízzáróság fokozása árdekében hullámtakarással kell egymás mellé helyezni. A lemezek hossztoldásánál az egymásratakarás mértéke a hajlásszög függvénye (vízküszöb biztosítása szükseges 4,5 cm!).

A táblás fedések csatlakozásaihoz (gerinc, oromfal, párkány, stb.) speciális idomelemek

készülnek.

Üvegfedések

A fedések körébe tartoznak a hagyományos ürvegfedések, mint a ragacsolt, illetve ragacs nélküli üvegfedések. (A mai, korszerű üvegfedéseket a nyílászárók körébe soroljuk.) A ragacsolt. illetve ragacs nelküli üvegfedéseknél húzott síküveg táblákat alkalmaznak oly módon, hogy az ürvegtáblák oldalaik mentén fekszenek fel az acél bordazatra. A ragacsolt üvegfedésnél az üveget a vízzárás és rögzítés céljából kívülről tapaszolják, mig a ragacs nélküli üvegfedésnéi a vízzárást és rögzítést tömített szorítóléccel, csavarozással biztosítlák.

16.) azonos állású, fő-, mellékállású fedélszékek:

Azonos állású fedélszékek:

- üres fedélszék, - torokgerendás fedélszék.

Az azonos állású fedélszékeknél minden szaruállásban azonos fedélszék elemek találhatók.

Fő- és mellékállású fedélszékek: - egyállószékes, - kétállószékes, - háromállószékes,

- bakdúcos, stb. - döltszékes megoldásúak.

A fő- és mellékállásos fedélszékeknél általában minden negyedik állás főállás, melyeknél a szelemenek alátámaszlása oszlopokkal, bakdúccal vayy egyéb módon történik, míg a mellékállásban a szarufák csupán a szelemeneke támaszkodnak.

Korszerű kötésű, mérnöki jellegű fa fedélszékek

- Szegezett, szeglemezes kötésű gyakan rácsos, üzemi előregyártással készített fedélszerkezetek pl. Gang Nail, ROTIP-M.

- Rétegelt, ragasztott fatartók nagyfesztávolságú terek lefedésére szolgáló nagy keresztmetszetű szerkezeti elemek.

17. faszerkezetű magastető rétegrendje: (18-ast is megnézni…)

A tetőtérnél javasolt rétegrend (bentről kifelé)

-Tervezett gipszkarton falburkolat tartólécvázon

-PE fólia párafékező réteg

- (4-6 cm) hőszigetelés szarufákra rögzítve

- magastető hőszigetelő elem (10-12 cm) szarufák k-özött

-Átszellőztetett légréteg (legalább 4 cm)

-Alátét héjazat szarufák felett

-Ellenléc és tetőfedést tartó lécezés

-Kiselemes tetőfedés

1. cserép, 2. lécezés, 3. tetőfólia, 4. szarufa, 5. légrés, 6. kőzetgyapot, 7. belső szerelt burkolat –ezeket tartja a szelemen és a szarufa

1. palló, 2. ásványgyapot, 3. födém, 4. vakolat

18.) lapostetők főbb rétegei, feladatuk. Egyenes és fordított rétegrendű tetők különbsége:

Lapostetők és szigetelésük

A fentiek alapján egyértelmű, hogy lapostetőnek nevezzük a 1,5 - 8 % közötti tetőket, melyekkel szemben teljes vízhatlanságot igényelünk, a vízszigetelését, fedését úgynevezett lágyfedéssel biztosítjuk.

A lapostetők szerkezeti kialakítása szempontjából megkülönböztetünk egyhéjú melegtetőt, illetve kéthéjú hidegtetőt.

Egyhéjú melegetőnél a fűtött helyiséget a külső tértől egy többrétegből álló hély választja el, mely a tartószerkezeti, hőszigetelési és vízszigetelési funkciót is ellátja, míg a kéthéjú hidegtető esetén a fűtött belső teret határoló szerkezet + hőszigelelés is a felső, vízszigetelő héj között mégegy átszellőzetett, "hideg" légtér helyezkedik el.

Ez utóbbi szerkezet célszerűen alkalmazható, különösen magas relatív nedvességtartalmú meleg terek felett.

A lapostetők túlnyomó része melegletőként kerül kialakitásra.

#### Rétegrendek

Az egyhéjú meleg tetőfödém elemeinek elhelyezési sorrendje különbözőféle lehet.

Így megkülönböztetünk:

-egyenes és fordított rétegrendű,

-járható és nemjárható tetőket.

Egyenes rétegrendű tetőknél a hőszigetelés a vízszigetelés alatt helyezkedik el. Fordított rétegrendű tetőknél a hőszigetelés a vízszigetelés fölé kerül, ez azt jelenti, hogy kizárólag zártcellás, nedvességre nem érzékeny, elsősorban extrudált PS hab hőszigetelés használható. Ebben az esetben se párazró, se gőznyomas-levezető rétegre nincs szükség.

19. Lépcsők

Az épületen belüli és kívüli szintkülönbségeket összekötő szerkezetek.

-Egykarú, -Kétkarú, -Háromkarú, -Húzottkarú -Csigalépcső, stb.

Lépcső az épületen belüli és kívüli magasságkülönbségek áthidaló szerkezete. A lepcső, mint a belső és kűlső tér hangsúyos eleme az éptészeti formálás jelentős eszköze lehet. A lepcsők igen széles skálája ismert.

Használati mód szerint megkülönböztetünk: egykarú, kétkarú, háromkarú, íves és csigalépcsőt.

Szerkezetikialakíás szerint: lebegő, gyámolított (megtámasztott), befogott, stb. lépcsőt.

Alapralyzi helyzetük szerint: külső és belső lápcsőt.

Anyaguk szerint: kő, műkő, vasbeton (helyszíni v. előregyártott), acél, fa, illetve ezek kombinációi.

Készítési módjuk szerint:

- monolit (helyszíni), -előregyártott:  - kiselemes (e.gy. gerenda + e.gy. fok),

-középelemes (e. gy. gerenda + e.gy. lépcső kardarab), -nagyelemes (e.gy. pihenő + e.gy. lépcsőkar).

##### Lépcsőkkel kapcsolatos fogalmak, szabályok

Lépcsőfok egy fellépési magasságot kiegyenlítő szerkezeti elem. Függőleges rész a homloklap, a vízszintest járófelületnek nevezzük.

Két járófelület közötti szintkülönbség a fellépési magasság (m), a járófelület vízszintes mérete a belépesi szélesség. (sz). Lépcsőkar a folyamatosan következő fokok összessége. Megkülönböztetünk karszélességet és karhosszúságot. Pihenő az a vízszintes lemezszerkezet, mely a lépcsőkarok érkezése és indulása között van.

Vannak emeleti és közbülső pihenők. Orsótér két egymás melletti lépcsőkar közötti szabad terület. Lepcső tartozéka a korlát (orsótér felöli) illetve kapaszkodó (fal felőli).

A lépcsők hajlásszögére, szélességi méreteire, pihenők méreteire, anyagaira, kialakítási módjára az Országos Építésügyi Szabályzat előírásai érvényesek.

Egy - két fontosabb alapelv:

- többlakásos épületek, középületek, ipari épületek lépcsőit csak tűzálló anyagból szabad készíteni,

- egy lépcsőkarba l5 fellépésnél több csak különleges engedéllyel készíthető

- a lépcsőfok magassági és belépési szélességi viszonya 2 m+sz = 60-64 cm képlettel számítható.

- a mellvédek, korlátok magassága 100 cm,

- járófelületek csúszásmentesek legyenek,

- az emeleti pihenő szélessége a teljes karszélesség +20 cm, pihenő karszélesség +10 cm legyen.

20.) homlokzati könnyű és nehéz falburkolatok tipusai, rögzítése:

(NAGYON HOSSZÚ!!!)

Homlokzetburkolatok

Az épületek külsö térelhatároló és/vagy teherhordó szerkezeteit a homlokzatokat erő hatásoktól (időjárás- eső, hő, szél, hó, stb.; mechanikai, környezeti, sav, lúg, stb.) meg kell védeni. A homlokzatokat védő szerkezetek elsősorban a homlokzat-burkolatok.

Nehéz burkolat

Ide sorolhatók a kő-, műkő-, beton-, és téglaburkolatok.

Kőburkolatok

Ide az úgynevezett kőlemez burkolatok tartoznak. A kőlemez burkolatok fűrészelt kőlapokból készülnek 2,2  5,0 cm vastagságban kemény, esetleg puha mészkőből, márványból, gránitból, és más közetböl. A kőlapok mérete a kő anyagától függ (általában 0,6-0,8 m2, s a kőlap hossza 0,8-1,2 m-nél nagyobb nem lehet). A kőlapokat a hátfalazatban egyenként 4 db

horganyzott -, illetve rozsdamentes acélbekötő kampóval rögzítik, oly módon, hogy a kő és fal között mindig marad nehány cm légrés. A korszerű kőrögzitők háromirányú beállítást biztositanak a burkolat tökéletes helyzetének kialakitására, illetve anyaguk és méretük olyan, hogy a falra kerülő kiegeszitő hőszigetelés (mely ebben az esetben szálas hőszigetelő anyag-ásványgyapot, üveg-gyapot) és szükséges légrés okozta konzolosságot is elviselik.

Téglaburkolatok

A téglaburkolatok anyaga üreges vagy tömör fagyálló falburkoló tégla. A téglaburkolatokat hagyományosan a hátfalazattal közvetlenűl összeépítették úgy, hogy minden negyedik vagy ötödik sort a hátfalazatba bekötötték (fél elem helyett egész elem, vagy külön bekötő elem, acél bekötő elem). Ennek feltétele az, hogy a burkoló tégla és a falelem méretei összefüggjenek.

A mai téglaburkolatok általában a teherhordó falra helyezett hőszigetelés (szálas hőszigetelő anyag) és légrés biztosításával kerülnek rögzítesre. Ez azt jelenti, hogy a téglaburkolat hordására- kiváltására speciális rozsdamentes acél szerkezetet helyeznek a koszorúba, a téglafal kidőlés elleni rögzítését négyzetméterenként 4-5 db rozsdamentes bekötőkapocs biztosítja.

A hőszigetelés rögzítését a bekötő kapocsra húzott műanyagtárcsa biztosítja, a bekötőkapocsra húzott fém vízcseppentő korong pedig a légréteg közepén lecsapódott pára lecsöpögtetésére szolgá1. A maghőszigetelésű, téglaburkolatú falaknál a tégla közvetlenül a síkjába kerül a fenti kiváltó és rögzitő elemekkel, természetesen korong nélkül.

Könnyű szerelt burkolatok

A tömőr homlokzati falszerkezeteke, a hőszigetelés elhelyezese után légrés biztosításával, szerelt könnyű lemezes-, táblás-, sávos- vagy szalag jellegű homlokzatburkolatok széles választéka alakult ki az utolsó évtizedekben.

Anyaguk szerint:

- fém (acél, aluminium), - műanyag, - műpala, - fa, - kerámia.

Aluminium burkolatok

Trapéz vagy hullámlemez homlokzatburkolat elve azonos a tetőfedéseknél (táblás fedős) tanultakkal, azzal a különbséggel, hogy a homlokzatra helyezen hullámlemez rögzítése mindig hullámvölgyben történik. Aluminiumból készül ezenkívül sávos, táblás, illetve öntött burkolat. Az aluminium felületkezelése általában beégetett lakkozás. A burkolatok rögzítésére általában sajtolt, illetve élhajlított aluminium elemek szolgálnak.

Műanyag burkolatok

Anyaga kemény PVC, polikarbonát, üvegszálas poliészter. Kialakitását tekintve hasonló az aluminiuméhoz, létezik léc, illetve pallójellegű, sajtolt, dombornyomott, táblás kialakítás is. Rögzítése hasonló az aluminíumburkolatéhoz.

Mesterséges padlóburkolatok

A belga Eternit cég által gyártott bevonatolt műpala síklemezekből készülő szerelt homlokzatburkolatok 6-l2 mm vastag táblákból. Általában fa-, de korszerűbben háromirányban állítható rozsdamentes acél vagy, aluminium rögzítőszerkezettel készül nagytáblás burkolatként (félemelet, emeletmagas elem).

Kerámia burkolatok

Ősi burkoló anyag, jelenlegi formájában újszerű. Fagyálló kerámia lapokat szerelnek általában a hőszigetelés-légrés elé.

A kerámialapok vastagsága 6-8-10 mm. Méretük általában 60x60 cm, de kivételesen max 120x120 cm-es lapok is készülhetnek. Rögzítése rozsdamentes acél, vagy, sajtoltaluminium alátétszerkezettel történik, háromirányú beállítási lehetőséggel, látszó vagy rejtett kapcsolattal.

Szerkezetek osztályzása:

- Teherhordó szerkezetek:   célja: az épületek terhét hordják.

Fő kiterjedések alapján:

  - Függőleges (falak, pillérek, oszlopok)

  - Vízszintes (alapok, födémek, gerendák)

  - Térbeli (tetőszerkezet, térrács)

- Térelhatároló szerkezetek:     külső és belső terek elhatárolása

  - Vízszintes térelhatároló szerkezetek (tető födém)

  - Függőleges (homlokzati fal)

- Térelhatároló szerkeretek:       belső tereket választja el

- Vízszintes (közbenső födém, álmennyezet)

- Függőleges (tartófalak, válaszfalak)

- Nyílászárók:

Ablakok, ajtók, kapuk

- Külső és belső felület képzések:

Burkolatok, festések, tapéta, stb.

- Védőszerkezetek:

  - Hőszigetelés

  - Vízszigetelés

- Lépcsők

- Épületgépészeti berendezések

- Beépített bútorok, felszerelések