A rugalmas alakváltozás jellemzői:
 1.a test a ráható erő megszűnése után visszanyeri eredeti alakját 2. Az atomok az alakváltozás során nem hagyják el egymás szomszédságát ugyan azon atomok szomszédjai maradnak 3. Megfordítható /reverzibilis / folyamat 4. Az alakváltozás arányos az azt létrehozó terheléssel, terhelő erővel, illetve feszültséggel (érvényes rá Hooke-törvénye ) 5. Rugalmas alakváltozást létre hozhatja: normális irányú feszültség és csúsztató feszültség 6. Létrejöttének feltétele: R<Rkrit és <krit. Rkrit.: azaz anyagra jellemző normális irányú feszültség amely a darab v. anyag törését, szakadását idézi elő azaz az atomok egymástól való szétválasztásához szükséges feszültség. krit azaz anyagra jellemző csúsztató feszültség érték amely az atomok azaz a rácssíkok egymáson történő elcsúsztatásához szükséges. Maradandó elcsúszást idéz elő.

Képlékeny alakváltozások:
 1. Test a ráható erő megszűnése után nem nyeri vissza eredeti alakját.2. az egyes csúszó síkokban lévő atomok egymás szomszédai maradnak, de az atomok illetve a csúszó síkok egymáson elcsúsznak, elcsúszhatnak egy…kettő…tíz…több-száz…ezer rácsparaméternyi távolságra is. 3. Nem megfordítható, inreverzibilis folyamat. 4. Csak csúsztató feszültség hatására jön létre. 5. Létre jöttének feltétele: R<Rkrit. és tau>taukrit. 6. Legkönnyebben a legszorosabb illeszkedésű síkokban és a legszorosabb illeszkedésű irányokban mehet végbe, megy végbe azokban a síkokban amelyeknek az egymástól való távolsága a legnagyobb és azokban az irányokban amelyek mentén az atomok egymással érintkeznek.

Egykristály fogalma:
Egykristályon olyan fém darabot általában testet értünk amelyeket több száz, sok ezer elemi cella épít fel, amelyeknek az orientácója, elhelyezkedése azonos. Az egy kristály legyen „egy” csúszási síkrendszerű. Az elcsúszások csak egy  azonos Miller-indexű síkoban megy végbe. Az egy kristály alakváltozásának vizsgálata közben arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy bizonyos valamilyen nagyságú külső terhelés hatására az egy kristály hogyan alakváltózik : rugalmasan, képlékenyen, törik ,szakad. Rugalmas az alakváltozás, ha R<Rkrit. És Tau<Taukrit. Képlékeny az alakváltozás ha R<Rkrit. És Tau>Taukrit. Törik szakad az anyag ha a R>Rkrit. És Tau<Taukrit.ekkor rideg törés. ha Tau>Taukrit akkor képlékeny törés. 



Rácshibák: 
Nullméretű v. pontszerű: 
1. Saját atom közbeéklődéses v. intersticiós
2. Idegen atom közbeékelődéses v. intersticiós helyzetben 
3. idegen atom helyettesítéses v. szusztituciós helyzetben
4. Üresrácshely 
5. Összetett pontszerű rácshibák pl.: több üresrácshely /mikropórs-mikroüreg / 

Vonalszerű v. egyméretű rácshibák: 
1. Éldiszlokáció: a fémekben úgy keletkezik, hogy a szabályosan elhelyezkedő  atom sorok, atom síkok közé egy atom sor beékelődik, de nem teljes mélységig. Keletkezhet : a képlékeny alakváltozás során például egyenlőtlen alakváltozás hatására v. az ömledék állapotból történő dermedés során. 

Kétméretű v. felületszerű rácshibák.:
Rácstípustól függetlenek 
1. Szemcsehatár

úgy keletkezik, hogy az ömlött állapotú fémben véletlenszerűen össze-vissza kristályosodási középpontok keletkeznek és ezekhez kapcsolódnak az ömledék atomjai mivel a kristálycsírák egymáshoz viszonyított térbeli helyzete eltérő, ezért a kristálycsírák növekedése során szabálytalan felületű szemcsék keletkeznek, mert egymástól nem tudnak szabályos felületűvé növekedni ezeknek a krisztalitoknak, szemcséknek a határa a szemcsehatár. 

2. Szubszemcsehatár:
a krisztalitokon a szemcséken belül kialakuló olyan felületszerű rácshiba, amely úgy keletkezik, hogy a diszlokáció extrasíkjai igyekeznek  egymás alá elrendeződni, a legkisebb energia szintű helyzetbe kerülni és ez által az extrasíkok kétoldala v. az extrasík alatti, közötti rész 0,5-1,5-os rácsrészek keletkeznek. Általában rideg, képlékeny alakítást követő hőkezelés során a polykondenzációs szakaszban keletkezik v. jön létre.
3. Általános fázishatár: 
egy krisztaliton, szemcsén belül a két különböző tulajdonságú esetleg összetételű rácsszerkezetek fázishatára. Pl.:perlit szemcsén belül az  szilárd oldat és a Fe3C fázis-fémesvegyület határa.

Rácsszerkezttől függő hibák: 
1. Rétegződési hiba:
a lapközepes köbös rács (111) Miller-indexű síkjaiban jön létre, keletkezik olyan esetben ha két diszlokáció extrasíkja egymás alá kerül. Ikerkristály: úgy keletkezik, hogy egy (ABC) Miller-indexű sík az iker kristályhatárára nézve (AB-C). 

Ötvözet:
olyan látszatra egynemű, fém tulajdonságú v. fém természetű anyagot értünk amelyek két v. több fém, két v. több fém és félfém /metaloid/, két v. több fém és nem fémes elem egyesítése, összeolvasztása illetve egymásba történő olvadása útján nyerünk. Az ötvözés célja, hogy a nem fémes és fémes anyagoknak a számukra kedvező tulajdonságainak a létrehozása biztosítása: szilárdság növelése, szívoság fokozása, korrózió állóság, hőállóság biztosítása.
Az alkotók az alábbi formában lehetnek jelen:

- színfém

- szilárd oldat

- fémes vegyület

- eutektikum

- eutektoid

Rendszer fogalma:
Rendszernek nevezzük a tér azon elhatárolt részét értjük ahol a folyamatokat megfigyelni, vizsgálni, elemezni tudjuk. A rendszer lehet egy kemence belső légtere, de lehet egy pohár víz is. Lehet egyalkotós ha egy féle elem atomjai alkotják, többalkotós, ha több elem atomjai alkotják. Az állapotára nézve lehet: egyfázisú /homogén/ v. többfázisú, heterogén.

Fázis fogalma:
A fázison a rendszer olyan határfelületekkel elválasztott részeit értjük amelyeknek tulajdonságai pontról-pontra megegyeznek és fizikailag szétválaszhatóak.

Fázisok lehetnek:
- különféle halmazállapotok
- különféle rács módosulatok
- szilárd oldatok
- fémes vegyületek

Az egyensúlyi rendszerekre érvényes a Gibbs-féle fázis szabály. Egyensúlyban van egy rendszer ha környezetéhez képest a legkisebb energia szinten van benne v. belőle fázis nem keletkezik és belőle fázis v. fázisok nem tűnik el.

A Gibbs-féle fázis-szabály:
a fázisok száma a szabadság fokok száma és a komponensek v. az alkotok száma között teremt kapcsolatot. Szabadság fokok: az állapot tényezők azon számát értjük amelyeket szabadon változtathatunk anélkül, hogy a rendszer egyensúlya megbomolna illetve a rendszerből fázis v. fázisok tűnnének el illetve a rendszerben fázis v. fázisok keletkeznének. Az állapot tényezők: azon tényezők, állapot határozok számát értjük amelyek a rendszer állapotát meghatározzák ilyen állapottényezők, állapothatározok: hőmérséklet, nyomás, koncentráció /összetétel/.

A Gibbs-féle fázis szabály általános esetben:
F+K=K+2 

[F=fázisok száma, SZ=a szabadság fokok sz., K=komponensek].

Egy pohár víz amely gőzölög és jégdarabok úszkálnak benne: T=+0,01C és P=610,5 Pa.

A fémekre, ötvözetekre a Gibbs-féle fázis szabály 
F+SZ=K+1 -re módosul, mert az ötvözést általában, a fémek, ötvözetek vizsgálatát atmoszférikus nyomáson végezzük. Az atmoszférikus nyomáson a fémek gőznyomása elhanyagolhatóan kicsi, ezért a nyomást, mint állapot tényezőt nem vesszük figyelembe, elhagyjuk.

Az egyensúlyi diagrammokat
azért nevezzük egyensúlyi diagrammoknak, mert az alkotok valamennyi lehetséges koncentrációjú, összetételű ötvözetének egyensúlyi hűtéssel felvett hűlésgörbéi alapján azok töréspontjaiból szerkeszthetjük, tehát az egyensúlyi diagrammok v. állapotábrák egyensúlyi hűtésre végtelen lassú hűtésre vonatkoznak. Az egyensúlyi diagram alapján nyomon követhető az ötvözetek kristályosodása, kristályosodásának menete azaz, hogy milyen változások következnek be a hűtés folyamán az ötvözetekben. Pl.:? fázis alkotja, milyen fázis alkotja, milyen a fázisok koncentrációja, összetétele, milyen a fázisok mennyiségé valamint a hűtés folyamán milyen változás következik be a fázisok milyenségében, számában, koncentrációjában, mennyiségében.

Színfémek: 
fémet v. ötvözetett alkotó krisztallitokat, szemcséket felépítő rácsok meghatározott pontjain azonos elem atomjai hűlnek. Általában egy höm-en olvadnak ill. dermednek meg.

Szilárdoldat
az ötvözeteknek az a fajtája amely örökli az egyik v. másik v. mindkét alkotó rácsszerkezetét a szilárdoldat rácsszerkezetében az oldó atom rácsszerkezetében elhelyezkedő oldott atom helyzete szerint kétféle szilárd oldat létezik:

1. Helyettesítéses v. szubsztituciós illetve. 
2.közbeékelődéses v. interszticiós.

Fémes vegyületek:
az ötvözeteknek az a fajtája amelyek rácsszerkezete eltér különbözik az alkotók rácsszerkezetétől. Képletei nem molekulákat jelölnek, hanem a fémes vegyületben résztvevő alkotók arányát jelöli.
Fajtái:
ionvegyületek: 
NaCl, NaF, CsI, NiAs, FeS, ZnS

Elektronvegyületek, intersztíciós vegyületek. 
Ionvegyületek olyan elemek, elempárok között jön létre amelyeknek a külső elektronhéján egy-két elektron kering ill. a külső elektronhéján 1-2 elektron hiányzik ahhoz, hogy a külső héj telített legyen. elektronvegyületek olyan elemek között jönnek létre amelyek az atomok és a szabad elektronok száma egy állandó meghatározott érték pl.:150:100,3:2,162:100,21:13,175:100,7:4.[AgCu,Ag5Cu,AgCu5, AgZn,Ag5Zn8,AgZn3,AgCd,Ag5Cd8,AgCd3]. 

Interszticiós vegyületek:

a nagy atom átmérőjű és a kis átmérőjű elemek között jönnek létre.
Lehetnek:

karbidok (Fe3C,WC,W2C,TiC,TaC)
nitridek (Fe2N, Fe4N,AlN,VN,TiN ZnN)
hibridek (OH)
oxidok: (FeO, Fe2O3,Fe3O4,SiO2,Al2O3)
boridok: NiB. 

Mechanikai tulajdonságaik: 

kemények, ridegek, képlékenyen gyakorlatilag egyáltalán nem alakíthatóak.

Eutektikum: 
Az ötvözeteknek az a fajtája amikor egy fázis egy folyékony fázis: az ömledék+ egy hőmérsékleten valamilyen két szilárd fázis apró krisztalitjainak az elegyévé dermed. Az eutektikum jól olvadót jelent. Az eutektikum egy ágyazó és egy ágyazott fázisból áll. 

Az eutektikum alkotó fázisai lehetnek:

- színfém-színfém
- színfém-szilárdoldat
- színfém-fémesvegyület
- szilárdoldat-szilárdoldat
- szilárdoldat-fémesvegyület
- fémesvegyület-fémesvegyület. 
Az eutektikum jellege az ágyazott fázistól függően lehet:

1. Szemcsés, pettyes, gömbös
2. Lemezes
3. Tűs
4. Rúdas

Mechanikai tulajdonságai:

Ha az ágyzó fázis lágy, puha, képlékeny, jól alakíthatóak és az ágyazott fázis is puha, lágy képlékeny, jól alakítható akkor az eutektikum is ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik. Ha az ágyazó fázis lágy, puha, jól alakítható az ágyazott fázis viszont rideg, kemény, egyáltalán nem alakítható akkor az eutektikum alakítható. Ha az ágyazó fázis kemény, rideg, egyáltalán nem alakítható az eutektikum is kemény, rideg nem alakítható.

Eutektoid: 
az ötvözeteknek az a fajtája amikor 1 szilárd fázis általában szilárdoldat 2 szilárd fázis apró krisztalitjainak elegyévé alakul át. Továbbiakban hasonlóan viselkedik, mint a eutektikum. 
A metastabilis rendszerben 1148C -on az ömledék 

(4,3%C+95,7%Fe)Eutektoidostalakuls(2,11%C+97,89%Fe)+Fe3C(6,69%C+93,31%Fe) apró krisztalitjainak elgyévé vaskarbidba ágyazott részecskék azaz eutektikummá ezt az eutektikumot ásványtani mintára ledeburit szövetelem névvel illetjük.

lemezkévé, lemezes eutektoidjává, ezt ásványtani mintára perlit szövetelem névvel illetjük.
1495C -on a

a peritektikus reakció úgy játszódik le, hogy az ömledékből kivált, benne úszkáló  szilárd oldat krisztallitok, szemcsék határán, perifériáján az ömledék karbon atomjai be diffundálnak, beszivárognak a térközepes rácsszerkezetű  szilárd oldat vas atomjai közé, amelyek rácsátalakulással  szilárd oldattá alakulnak.
A  szilárd oldat a -Fe -hez hasonlóan lapközepes köbös rácsszerkezetű.

Metastabilis:

| A | 1538 | 0 |
| --- | --- | --- |
| B | 1495 | 0,53 |
| C | 1148 | 4,3 |
| D | 1227 | 6,69 |
| E | 1148 | 2,11 |
| F | 1148 | 6,69 |
| G | 912 | 0 |
| H | 1495 | 0,09 |
| J | 1495 | 0,16 |
| K | 727 | 6,69 |
| L | 20 | 6,69 |
| M | 770 | 0 |
| N | 1394 | 0 |
| O | 770 | 0,47 |
| P | 727 | 0,0218 |
| Q | 20 | 0,006 |
| S | 727 | 0,77 |

Likvidus:
AB, BC, CD
Szolidus:
AH,HI,IE,ECF,FD
Likvidus jellegű:
HN,GOS,ES,PQ

Szolidus jellegű:
IN,GMP,PSK,FK,KL