1. Feladat kiírása:

Határozza meg egy ismeretlen ón-ólom ötvözet lehűlési görbéjét.

2. Mérés helye:
Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola 
Mechanikai Technológiai Tanszék
Hőkezelő műhelye

3. Mérés menete vázlatosan:
Egy ismeretlen összetételű ón-ólom ötvözetett kemencében felmelegítünk. Ezt követően a tégelyt kiemeljük és egy termoelemet helyezünk az ömledékbe. Amint az ömledék hűlni kezd elkezdjük annak mérését, amelyet 10 másodpercenként végzünk el. Ezt addig folytatjuk amíg az ömledék a 100°C-os hőmérsékletet el nem éri és közben rögzítjük a mért adatokat. Mérés során végig egyensúlyi hűtést alkalmazunk.

4. A mérés elvi elrendezése-vázlata:
A hűlésgörbék felvételére leggyakrabban a termoelemes hőmérsékletmérést használjuk. Legegyszerűbb elvi elrendezését az ábra mutatja.

















5. Mérésben felhasznált eszközök, gépek, berendezések:
- tégely amelynek sorszáma: 3
- termoelemek / Ni-Cr-Ni /
- millivolt mérő / HDCC2-es típusú /
- T-72-es típusú ellenállás fűtésű kemence
- tartóállvány
- samott csempe
- tégelyfogó
- karóra




6. Mérési eredmények táblázatba foglalása:

| Eltelt idő [s] | Hőmérséklet [°C] |
| --- | --- |
| 10 | 303 |
| 20 | 298 |
| 30 | 293 |
| 40 | 290 |
| 50 | 283 |
| 60 | 278 |
| 70 | 278 |
| 80 | 278 |
| 90 | 278 |
| 100 | 278 |
| 110 | 278 |
| 120 | 278 |
| 130 | 273 |
| 140 | 268 |
| 150 | 263 |
| 160 | 260 |
| 170 | 258 |
| 180 | 253 |
| 190 | 250 |
| 200 | 248 |
| 210 | 245 |
| 220 | 242 |
| 230 | 238 |
| 240 | 235 |
| 250 | 233 |
| 260 | 229 |
| 270 | 227 |
| 280 | 223 |
| 290 | 221 |
| 300 | 217 |
| 310 | 213 |
| 320 | 211 |
| 330 | 208 |
| 340 | 203 |
| 350 | 202 |
| 360 | 198 |
| 370 | 195 |
| 380 | 193 |
| Eltelt idő [s] | Hőmérséklet [°C] |
| 390 | 191 |
| 400 | 188 |
| 410 | 187 |
| 420 | 185 |
| 430 | 183 |
| 440 | 183 |
| 450 | 183 |
| 460 | 183 |
| 470 | 183 |
| 480 | 183 |
| 490 | 180 |
| 500 | 177 |
| 510 | 173 |
| 520 | 171 |
| 530 | 168 |
| 540 | 166 |
| 550 | 164 |
| 560 | 162 |
| 570 | 159 |
| 580 | 158 |
| 590 | 155 |
| 600 | 153 |
| 610 | 152 |
| 620 | 151 |
| 630 | 149 |
| 640 | 148 |
| 650 | 145 |
| 660 | 143 |
| 670 | 143 |
| 680 | 141 |
| 690 | 139 |
| 700 | 138 |
| 710 | 137 |
| 720 | 136 |
| 730 | 135 |
| 740 | 134 |
| 750 | 133 |

8. Mérés értékelése:
Az általunk vizsgált ötvözetről a mérés során felvett hőmérsékleti értékek alapján megszerkesztett hűlésgörbe első töréspontjának az állapot ábrába történő átvetítése alapján megállapíthatjuk, hogy az ötvözet xx% Sn-t (ón) és yy% Pb-t (ólom) tartalmaz.
9. Mérés hibaforrásai:
A mérés során több okból is keletkezhet hibás mérési eredmény.
Ezek az okok lehetnek:
- nem egyensúlyi hűtés
- ötvözet többszöri újra olvasztása, ez által szennyeződhet
- mérőműszer helytelen leolvasása
10. Mérés érvényessége:
A mérés érvényesnek mondható, mert megállapítható az adott ismeretlen Sn-Pb ötvözet % összetétele, koncentrációja.