ALAKÍTÁSI KEMÉNYEDÉS
AI.-II./1
2000. FEBRUÁR 22.
TÚRI LÁSZLÓ
104.

1. Feladat kiírása: 
Meghatározandó a KO36 és a BC 3 jelű anyagok alakítási keményedése az alakítás mértékének függvényében a darabok hidegzömítése utáni keménység méréssel.
  
2. Mérés helye:
Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola 
Mechanikai Technológiai Tanszék

3. Mérés menete vázlatosan:
A mérés kezdetén a próbatestek ho magasságát lemérjük. A zömítés után lemérjük a próbatestek h1 magasságát. Ezután a zömített próbatesteken keménységmérést végzünk. A keménységmérés során mindegyik próbatesten 3 db mérést végzünk a próbatest szélétől 2-3 mm-re.


4. A mérés elvi elrendezése-vázlata:

h=15

d=  10					2-3

5. A vizsgalati próbatestek leírása: A méréseket próbatest sorozatokon végezzük. Mindkét próbatest sorozatnál azonos lépcsőben történik zömítés. A hét-hét próbatestet egyenként a következő lépcsőben zömítjük a következő magasságokra: 15,13,11,9,7,5,3. A próbatestek anyagára vonatkozóan szabvány gyűjteményből a következőket tudhatjuk meg. Bc3 betétben edzhető acél MSZ 31 és az MSZ EN 16 MnCr 5 szerint ennek az anyagnak az összetétele a következő: C % 0,13-0,19, Mn % 1-1,3, Cr % 0,8-1,1. A szövetszerkezete ferrit + perlit.
KO36 korrózióálló acél MSZ EN X 12 CrNi 18 9 szerint ennek az anyagnak az összetétele a következő: C% 0,12, Cr% 12-14, Mo% 0,5, Ni% 8-10. A szövetszerkezete ausztenitesített.

6. Mérésben felhasznált eszközök, gépek, berendezések:
- Tolómérő (0,05mm pontosságú)
- PYE-100 típusú 100t hidraulikus présgép
- Keménységmérő gép
– Próbatest sorozat

7. Mérési eredmények megadása táblázatos formában:

| Sorszám | Anyag | Méret [ho] | hi | HRB1 | HRB2 | HRB3 | HRBÁTL. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KO36 | 15 | 15 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 |
| 2 | KO36 | 15 | (13) 13,4 | 108 | 109 | 110 | 109 | 0,113 |
| 3 | KO36 | 15 | (11) 11.4 | 112 | 114 | 111 | 112.3 | 0,274 |
| 4 | KO36 | 15 | (9) 9,4 | 115 | 116 | 116 | 115,7 | 0,467 |
| 5 | KO36 | 15 | (7) 7,4 | 115 | 117 | 117 | 116,6 | 0,706 |
| 6 | KO36 | 15 | (5) 5,8 | 117 | 118 | 118 | 117,7 | 0,95 |
| 7 | KO36 | 15 | (3) 3,7 | 118 | 119 | 119 | 118,7 | 1,399 |
| 1 | BC3 | 15 | 15 | 104,5 | 104 | 102,8 | 103,8 | 0 |
| 2 | BC3 | 15 | (13) 13,1 | 110 | 113 | 113,5 | 112,1 | 0,135 |
| 3 | BC3 | 15 | (11) 11,2 | 112,3 | 112 | 113,8 | 112,7 | 0,292 |
| 4 | BC3 | 15 | (9) 9,3 | 110 | 112 | 112 | 111,4 | 0,478 |
| 5 | BC3 | 15 | (7) 7,4 | 116 | 116,3 | 116,5 | 116,2 | 0,706 |
| 6 | BC3 | 15 | (5) 5,4 | 116 | 116,7 | 116,6 | 116,5 | 1,021 |
| 7 | BC3 | 15 | (3) 3,4 | 113 | 113 | 116 | 114 | 1,484 |

9. A mérés értékelése:

A mérés értékelése során látható, hogy a zömítés mértékének függvényében a zömített próbatestek keménysége növekszik mind a KO36-os és BC3-as anyag esetén is.

10. Felhasznált irodalom:

Tanszéki munkaközösség: Anyagszerkezettan I-III. /gyakorlati jegyzet /
H-112, Kecskemét 1979