A hûtés jellemzõi:

A hûtés szobahõmérsékleten ( 20 - 25 C° ) történõ egyensúlyi hûtés

A fázisok és a szabadsági fokok száma:

Az alkotók száma 1 ( K = 1 ), mivel szinfémrõl van szó esetünkben.		A szabadsági fokok számát az alábbi képlet alapján lehet meghatározni:F + Sz = K + 1		Az elsõ szakasz jellemzõi:

Fázisok száma: 1 (ömledék)			Szabadsági fok száma: 1

A második szakasz jellemzõi:

Fázisok száma: 2 (ömledék + ón)			Szabadsági fok száma: 0		A harmadik szakasz jellemzõi:

Fázisok száma: 1 (szilárd oldat)			Szabadsági fok száma: 1	A mérés során fellépõ hibaforrások:

·	kemence hófokmérõje, vagy maga a mûszer hibás		·	a stopperóra pontatlan leolvasása ( nem azonos idõpillanatokban történik 		a leolvasás )

·	a millivolt mérõ mûszer pontatlansága		·	nem teljesen egyensúlyi a hûtés		·	nem volt 0 pont kompenzáció		·	oxidáció, mert levegõn lett hûtve		·	nem lett a salak eltávolítva az ömledék tetejérõl

A mérés érvényessége:

A mérés eredményei csak az adott koncentrációra jellemzõek és igazak.	A mérés értékelése:

Az adott hülésgörbe alapján az állapotábrában meghatározható az adott anyag		összetevõinek a koncentrációja.