ÚJRAKRITÁLYOSODÁS
AI.-II./2
2000. FEBRUÁR. 28.
TÚRI LÁSZLÓ
104.

1. A feladat kiírása:

Meghatározandó a kapott Al 99,9 anyagú alumínium lemez szakítását követő újrakristályosítása után, az újrakristályosítási diagramjának dszemcse függvénye az -nak T=áll. hőmérsékleten.

2. Mérés helye:

Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola Mechanikai Technológiai Tanszék.

3. A mérés mente vázlatosan:

Az 1-es ábrán látható lemezt 10 mm-es osztásokkal látjuk el (nem mély karcokkal), majd az így elkészített darabokat szakítógépbe fogjuk, és próbatestet szakadásig terheljük. A próbatest trapéz alakú kialakítása miatt a próbatest hossza mentén az alakítás mértéke különböző lesz. Szakítás után tolómérő segítségével megmérjük a megnyúlt szakaszok hosszát, melyek kezdetben 10 mm hosszúak voltak. (Ezen adatok segítségével lesz később számítható  nagysága)
Ezután 600 C -os hőkezelő kemencébe helyezzük a darabokat, majd ott 30 percen keresztül hevítjük. Ezek után vízben lehűtjük, majd 3 sav elegyében maratjuk és bővízzel leöblítjük. Ezt követően a krisztalitok (szemcsék) láthatóvá válnak, így az átmérők mérhetőek.

4. A mérés elvi elrendezése:








5. A mérés során felhasznált eszközök:
- tolómérő (0,05 mm pontosságú)
- karctű
- oszlopos szakítógép
- hőkezelő kemence
- maratószer
( 3 rész sósav -HCL- )
( 1 rész salétromsav -HNO3- )
( 1 rész folysav -HF- )
- gőzelszívó kabin
- mikroszkóp

6. Mérési eredmények táblázatba foglalása

| Megnyúlás, alakváltozási tényező |  |  |  |  |  |  | Szemcseméretek |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l0 | l1 |  |  |  |  |  |
| Sorszám | ( osztás mérete ) | ( megnyúlt méret ) |  | 1. | 2. | 3. | átl. sz.mér. |
|  | ( mm ) | ( mm ) |  | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) |
| 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 3 | 3 | 2,5 | 2,83 |
| 2 | 10,00 | 10,20 | 0,02 | 3,5 | 3 | 4 | 3,5 |
| 3 | 10,00 | 10,40 | 0,04 | 3 | 3 | 2 | 2,66 |
| 4 | 10,00 | 10,50 | 0,05 | 5 | 7 | 4,5 | 5,5 |
| 5 | 10,00 | 10,60 | 0,06 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | 10,00 | 10,60 | 0,06 | 6 | 4 | 2,5 | 4,1 |
| 7 | 10,00 | 10,80 | 0,08 | 2 | 2,5 | 4 | 2,83 |
| 8 | 10,00 | 10,90 | 0,09 | 2 | 3,5 | 3 | 2,5 |
| 9 | 10,00 | 10,90 | 0,09 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 |
| 10 | 10,00 | 10,90 | 0,09 | 2,5 | 2 | 2 | 2,16 |
| 11 | 10,00 | 10,90 | 0,09 | 2 | 1,5 | 2 | 1,83 |
| 12 | 10,00 | 11,00 | 0,10 | 1,6 | 1 | 2 | 1,53 |
| 13 | 10,00 | 11,00 | 0,10 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 1,16 |
| 14 | 10,00 | 11,10 | 0,11 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,93 |
| 15 | 10,00 | 11,20 | 0,12 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,63 |
| 16 | 10,00 | 11,50 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,25 |
| 17 | 10,00 | 12,00 | 0,20 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 0,2 |
| 18 | 10,00 | 10,00 | 0 | - | - | - | - |
| 19 | 10,00 | 10,00 | 0 | - | - | - | - |
| 20 | 10,00 | 10,00 | 0 | - | - | - | - |

8. Mérés kiértékelése:

Az a legkisebb alakítási mérték (kritkus), ahol állandó hőmérsékleten megindul és lejátszódik az újrakristályosódás, itt keletkezik a legnagyobb méretű szemcse. A mérés során =0,05-nél jelentkezik a legnagyobb szemcseméret, így ez a kritikus alakítás mértéke.

9. Felhasznált irodalom:

Tanszéki munkaközösség: Anyagszerkezettan I-III. /gyakorlati jegyzet /
H-112, Kecskemét 1979