ÚJRAKRITÁLYOSODÁS
AI.-II./2
1999. FEBRUÁR 26.
KATONA TIBOR
106.

1. A feladat kiírása:

Meghatározandó a kapott Al 99,5 anyagú alumínium lemez szakítását követő újrakristályosítása után, az újrakristályosítási diagramjának dszemcse függvénye az e-nak T=áll. hőmérsékleten.

2. Mérés helye:

Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola Mechanikai Technológiai Tanszék.

3. A mérés mente vázlatosan:

Az 1-es ábrán látható lemezt 10 mm-es osztásokkal látjuk el (nem mély karcokkal), majd az így elkészített darabokat szakítógépbe fogjuk és próbatestet szakadásig terheljük. A próbatest trapéz alakú kialakítása miatt a próbatest hossza mentén az alakítás mértéke különböző lesz. Szakítás után tolómérő segítségével megmérjük a megnyúlt szakaszok hosszát, melyek kezdetben 10 mm hosszúak voltak. (Ezen adatok segítségével lesz később számítható e nagysága)
Ezután 600 °C -os hőkezelő kemencébe helyezzük a darabokat, majd ott 45 percen keresztül hevítjük. Ezek után vízben lehűtjük, majd 3 sav elegyében maratjuk és bővízzel leöblítjük. Ezt követően a krisztalitok (szemcsék) láthatóvá válnak, így az átmérők mérhetőek.

4. A mérés elvi elrendezése:








5. A mérés során felhasznált eszközök:

· tolómérő (0,05 mm pontosságú)
· karctű
· oszlopos szakítógép
· hőkezelő kemence
· maratószer
( 3 rész sósav -HCL- )
( 1 rész salétromsav -HNO3- )
( 1 rész folysav -HF- )
· gőzelszívó kabin
· mikroszkóp

6. Mérési eredmények táblázatba foglalása

| Megnyúlás, alakváltozási tényező |  |  |  |  |  |  | Szemcseméretek |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l0 | l1 |  |  |  |  |  |
| Sorszám | ( osztás mérete ) | ( megnyúlt méret ) | e | 1. | 2. | 3. | átl. sz.mér. |
|  | ( mm ) | ( mm ) |  | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) |
| 1 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | 0,0767 |
| 2 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | 0,0767 |
| 3 | 10,00 | 10,10 | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | 0,0767 |
| 4 | 10,00 | 10,30 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | 0,0767 |
| 5 | 10,00 | 10,50 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | 0,0767 |
| 6 | 10,00 | 10,60 | 0,06 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | 0,0767 |
| 7 | 10,00 | 10,70 | 0,07 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | 0,0767 |
| 8 | 10,00 | 10,90 | 0,09 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | 0,0767 |
| 9 | 10,00 | 11,10 | 0,11 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | 0,0767 |
| 10 | 10,00 | 11,25 | 0,125 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | 0,0767 |
| 11 | 10,00 | 11,45 | 0,145 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | 0,0767 |
| 12 | 10,00 | 11,60 | 0,16 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | 0,0767 |
| 13 | 10,00 | 11,70 | 0,17 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | 0,0767 |
| 14 | 10,00 | 11,90 | 0,19 | 7 | 8 | 6 | 7,000 |
| 15 | 10,00 | 12,00 | 0,2 | 4 | 3 | 3 | 3,333 |
| 16 | 10,00 | 13,40 | 0,34 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2,000 |
| 17 | 10,00 | 14,10 | 0,41 | 1 | 2 | 1,5 | 1,500 |
| 18 | 10,00 | 14,50 | 0,45 | 1 | 1 | 0,8 | 0,933 |
| 19 | 10,00 | 15,00 | 0,5 | 0,55 | 0,58 | 0,59 | 0,573 |
| 20 | 10,00 | 10,00 | 0 | - | - | - | - |

8. Mérés kiértékelése:

Az a legkisebb alakítási mérték (ekritkus), ahol állandó hőmérsékleten megindul és lejátszódik az újrakristályosódás, itt keletkezik a legnagyobb méretű szemcse. A mérés során e=0,17-nél jelentkezik a legnagyobb szemcseméret, így ez a kritikus alakítás mértéke.

9. Felhasznált irodalom:

Tanszéki munkaközösség: Anyagszerkezettan I-III. /gyakorlati jegyzet /
H-112, Kecskemét 1979