Feladat: az adott próbatest újrakristályosodásakor végbemenõ szemcsedurvulás vizsgálata

Próbatest:

Mérés menete:

A próbatestet a fenti rajznak megfelelõen megkarcoljuk, majd szakítógépbe fogjuk

és elszakítjuk. A szakítás után a próbatesten az egyes szakaszok megnyúlását le-

mérjük, és papírra rögzítjük. Miután ez megtörtént 600 °C -ra felfûtött hõkezelõ

kemencében 15 percig hevítjük, hõntartjuk. Mikor az idõ letelt, kivesszük és folyó

vízben hûtjük, majd savban megmaratjuk. Ez a sav a következõ alkotó elemekbõl

áll:

3 egység hidrogén - klorid

1 egység hidrogén - fluorid

1 egység HNO3

Miután a próbatest felülete meg lett maratva, a felületrõl a savat, a savmaradékot

lemossuk és megtöröljük. Miután ez megtörtént, a maratás által láthatóvá vált

szemcsék méreteit megmérjük és táblázatba foglaljuk. A készített táblázatok alap-

ján pedig elkészítjük a diagramot, de ehhez szükséges elõször meghatározni az elsõ

táblázat ( megnyúlási értékek ) alapján az alakváltozási mértéket az egyes szaka-

szokra, mert ezek az értékek fognak szerepelni a diagram vízszintes tengelyén.

Az alakváltozási tényezõ meghatározása:

µ §

Felhasznált eszközök:

karctû

vonalzó

szakítógép

tolómérõ

hõkezelõ-kemence

stopper

hûtõfolyadék ( csapvíz )

fogó

sav

tisztítószer ( csapvíz )			mikroszkóp