ALAKÍTÁSI KEMÉNYEDÉS
AI.-II./1
1999.FEBRUÁR 19.
KATONA TIBOR
106.

1. Feladat kiírása: 
Meghatározandó a KO36 és a BNC5 jelű anyagok alakítási keményedése az alakítás mértékének függvényében a darabok hidegzömítése utáni keménység
méréssel.

2. Mérés helye:
Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola 
Mechanikai Technológiai Tanszék

3. Mérés menete vázlatosan:
A mérés kezdetén a próbatestek ho magasságát lemérjük. A zömítés után lemérjük a próbatestek h1 magasságát. Ezután a zömített próbatesteken keménységmérést végzünk. A keménységmérés során mindegyik próbatesten 3 db mérést végzünk a próbatest szélétől 2~3 mm-re.

4. A mérés elvi elrendezése-vázlata:


















5. Mérésben felhasznált eszközök, gépek, berendezések:
- Tolómérő (0,05mm pontosságú)
- PYE-100 típusú 100t hidraulikus présgép
- Vezetőoszlopos zömítő szerszám
- 120°-os csúcsszögű, gyémántkúp
- Æ1/16” (Æ1,59mm) acélgolyó
- Keménységmérő gépek

6. Mérési eredmények megadása táblázatos formában:

| Sorszám | Anyag | Méret [do x ho] | h1 | HRF1 | HRF2 | HRF3 | HRFÁTL. | HRA1 | HRA2 | HRA3 | HRAátl. | j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | KO36 | 12x15 | - | - | - | - | - | 50 | 52 | 51 | 51 | 0 |
| 1 | KO36 | 12x15 | 14,05 | - | - | - | - | 58,5 | 59 | 59 | 58,83 | 0,06 |
| 2 | KO36 | 12x13 | 11,25 | - | - | - | - | 60 | 61 | 62 | 61 | 0,15 |
| 3 | KO36 | 12x11 | 9,35 | - | - | - | - | 67 | 64 | 65 | 65,33 | 0,16 |
| 4 | KO36 | 12x9,5 | 7,5 | - | - | - | - | 65,5 | 66 | 66 | 65,83 | 0,24 |
| 5 | KO36 | 12x7,5 | 5,75 | - | - | - | - | 64 | 66 | 69 | 66,33 | 0,26 |
| 6 | KO36 | 12x5,5 | 3,9 | - | - | - | - | 68 | 68 | 67,5 | 67,83 | 0,35 |
| 0 | BNC5 | 10x15 | - | 72 | 77 | 73,5 | 74,16 | - | - | - | - | 0 |
| 1 | BNC5 | 10x15 | 14,05 | 82,5 | 83,5 | 84 | 83,33 | - | - | - | - | 0,06 |
| 2 | BNC5 | 10x13 | 11,25 | 84 | 84 | 83 | 83,66 | - | - | - | - | 0,15 |
| 3 | BNC5 | 10x11 | 9,2 | 82 | 83,5 | 82 | 82,5 | - | - | - | - | 0,18 |
| 4 | BNC5 | 10x9,5 | 7,1 | 86,5 | 87 | 87 | 86,83 | - | - | - | - | 0,29 |
| 5 | BNC5 | 10x7,5 | 5,4 | 88 | 88 | 87 | 87,66 | - | - | - | - | 0,32 |
| 6 | BNC5 | 10x5,5 | 3 | 87 | 87 | 86 | 86,66 | - | - | - | - | 0,60 |

8. A mérés értékelése:

A mérés értékelése során látható, hogy a zömítés mértékének függvényében a zömített próbatestek keménysége növekszik mind a KO36-os és BNC5-ös anyag esetén is.

9. Felhasznált irodalom:

Tanszéki munkaközösség: Anyagszerkezettan I-III. /gyakorlati jegyzet /
H-112, Kecskemét 1979