Feladatkiírás: határozza meg egy Ón - Ólom ötvözet lehülési  görbéjét

Mérés helye: a Mechanikai Technológia Tanszék hõkezelõ mûhelye

Mérés elve:

A hülésgörbék felvételére leggyakrabban a termoelemes hõmérsékletmérést hasz-	       náljuk. Az alábbi ábra egy ilyen berendezést szemléltet.

1 tégelykemence			2 tégely	3 termoelem védõcsõ		4 termoelem pozitív és negatív szála 	5 termoelem referenciapont	6 0 -pont kompenzáció (olvadó jég+ víz)	7 millivolt mérõ

Az ötvözet megolvasztására egy elektromos tégelykemencét (1) használunk, mert 	ennek a szabályozása a legegyszerûbb és pontos. A kemence légterét védõgázzal

is feltölthetjük. Az ötvözetet olyan tégelybe kell helyezni (2), amely károsodás nél- 		kül elviseli az adott alkalmazott hõmérsékletet és nem lép reakcióba az ötvözettel.		A termoelemet is meg kell védeni az olvadt ötvözet hatásától, ezért védõcsõbe (3) 	helyezzük. A termoelemet (4) az alkalmazott legmagasabb hõmérséklet szerint kell 	kiválasztani. A leggyakrabban használt hõelemek:						réz-konstatán			400 C° -ig			vas-konstatán		700 C° -ig			nikkelkróm-nikkel		1000 C° -ig			platinaródium-platina	1300 C° -ig

Laboratóriumi mérésekhez a hõelem referencia pontjait (5) állandó hõmérsékle-	ten kell tartani. Ez legkönnyebben az olvadó jég-víz keverékével (6) oldható meg.	A hõelem által származtatott feszültséget egy nagy érzékenységû millivolt mérõ-	vel (7) mérjük. A könnyebb kezelhetõség érdekében a mûszert - hõelem fajtájának	figyelembevételével - C° -ra szokás kalibrálni.

Méréshez felhasznált eszközök:

tégelykemence, tégely, millivolt mérõ, nikkelkróm-nikkel termoelem