Műszaki hőtan

(II. évf. lev., Jászberény)

Összeállította: Bársony István (GAMF, MFT)

Kecskemét, 1999. 10.14.

Összefoglaló

- Alapvető fogalmak:

Q  hőmennyiség  (termikus energiacserék jellemzője), [Q] = J.

U  belső energia (a rendszer energiájának csak hőmérséklettől függő része)

[U] = J.

W munka (a rendszeren, a rendszer által végzett ~), [W] = J.

S  entrópia (a termikus energiacserék „irányának” jellemzője), [S] =JK.

H entalpia (hőtartalom), [H] = J.

Megj.: A fenti mennyiségeknek megfelelő fajlagos mennyiségek képzése:

x=Xm,      pl. u=Um.

- Fontosabb összefüggések:

dQ=c m dT, ahol c folyamatfüggő, nem feltétlen konstans;

Ideális gázra: U=cv m T, ΔU=cvmΔT, Δu=cvΔT;

Wrsz=V1V2p(V) dV;

H=U+pV, ideális gázra h=cpT. Vízre [h(T=0°C) = 0 alapján] h≃4,19kJkg°CT ˚C.

d S=dQT; ideális gázra ΔS=c ln T2T1, ha c = állandó.

A hőtan  I. főtétele:       dQ = dU + p dV, dQ = dH - V dp

- Néhány összefüggés vízgőzre:

Fajlagos gőztartalom:  x=mgőzmfoly+mgőz.

Nedves gőzre:   v=(1−x) vf+x vg,

vagy v=(1−x) v'+x v} {; továbbá ugyanezen képlet - a v helyett u, s, h - val  - a többi jellemzőre.

- A hőtan I. főtétele (energiaegyenlet) állandósult nyitott rendszerekre:

m[h1+12w12+g z1]+P+Q=m[h2+12w22+g z2]

Megj.:    m=A wv

- Egy fontos példa:

Beáramlás (p1, w1)

Kiáramlás (p2, w2)

Fojtás

Hőszigetelt cső

Áramlás fojtáson keresztül.

Tegyük fel, hogy w1≈w2, Q≈0.

Ekkor az energiaegyenlet: m [h2−h1+12(w22−w12)]=Q+P=0, ebből h1=h2.

Ha ideális gáz áramlik, akkor cp T1=cp T2, így T1=T2.

- Hőtovábbítás:

A hőáram: Q=dQdt, mértékegysége: Js.

Elektromos analógia alapján Q=T2−T1R-ből, (ahol R a hőellenállás)R=dTQ.

Hővezetés: Q=λ A T2−T1l, Rλ=lλ A.

Hőátadás:  Q=α A (Tfal−Tközeg), Rα=1λ A.

Hősugárzás: Q=σ0 σr A (T24−T14).  Rσ=1σr σ0 A (T12+T22) (T1+T2),

ahol σ0=5,67⋅10−8Jm2⋅s⋅K4.

Formulák hőáramra speciális elrendezések mellett:

Réteges fal: Q=A (T2−T1)iliλi+j1αj.

Vastagfalú cső: Q=2 π l λln Dd (T1−T2).

Zárt felület (A2) és benne fekvő zárt felület (A1) - között: Q=σ0 A1 (T14−T24)1σ1+A1A2(1σ2−1).

- A Newton-féle lehűlési törvény

T(t)=T∞+(T0−T∞) e− α Ac m t.