A vasötvözet fogalmán olyan ötvözeteket értünk, amelyeknek a vastartalma legalább 50%. A Műszaki gyakorlatban használatos vasötvözetek legnagyobb részét a vas-karbon ötvözetek alkotják, amelyek két nagy csoportra oszthatók: acélok és öntöttvasak.

Az acél fogalmán, olyan vas-karbon ötvözeteket értünk amelyek képlékenyen (hidegen v. melegen, v. hidegen és melegen is) alakíthatók és a karbon tartalmuk 0 ... 2,11% -ig terjed.

Az öntöttvasak fogalmán, olyan vas - karbon ötvözeteket értünk, amelyek képlékenyen (sem hidegen, sem melegen, valamint sem hidegen és melegen) nem alakíthatók, a karbon tartalmuk 2,11 ... 6,69 % -ig terjed.

A vas-karbon ötvözetek alapját, az egyik alkotó elemét alkotó vas a természetben elemi formában nem fordul elő. Érceiből kohósítással nyers-vasat állítanak elő, a nyers vas összetételét és egyéb jellemzőit finomítva, célszerűen megválasztva és megváltoztatva ötvözéssel öntöttvassá alakítható. A nyersvasból különféle acélgyártó eljárásokkal készítik az acélt. A nyersvasat oxidos, szulfidos v. karbonátos érceiből állítják elő kohósítással. Ezt a folyamatot nevezik úgy, hogy nyersvas gyártás.

# A nyersvasgyártás alapanyagai:

1.	A vas és mangánércek

2.	A vastartalmú ipari melléktermékek

3.	A hőenergia-hordozók

4.	A salakképzők

- Vasércek:

- Hematit, v. vörösvasérc		Fe2O3		      Vastart.: 70%

- Magnetit v. mágneses vasérc		Fe3O4		      Vastart.: 72,41%

- Hidrohematit				Fe2O3 * 0,5 H2O Vastart.: 66,27%

- Goetit 				Fe2O3 * H2O       Vastart.: 62,92%

- Limonit v. barnavasérc		Fe2O3 * 1,5 H2O Vastart.: 59,89%

- Vaspát v. szidelit			FeCO3	      Vastart.: 48,28%

- Kalkopirit				CuFeS2

- Pentlandit				(Fe, Ni)*S

- Ilmenit				(FeMgO)*TiO2

- Pirit					FeS2

Mangánérc:

- Baunit				3Mn2O3 * MnSiO3	   25-28% Mn

- Magnetit				MnO * OH		   14-16% Fe

- Rodokrosit				MnCO3

2.	Vastartalmú ipari melléktermékek:

- Szálló porok 				35-70% vast.

- Martin és egyéb fémkohászati salak  15-35% vast.

- Vörös iszap 				28,5-35% vast.

- Piritpörk 				55% vast.

- Hengerneve				60-70% vast.

- Égetett vasforgács

- Hőenergia hordozó anyagok:

- Koksz

- Barnaszén koksz

- Soványszén (koksz)

- Antracit

- Faszén

- Petrolkoksz

- Salakképző anyagok:

- Égetett mész ( CaO )

- Mészkő ( CaCO3 )

- Dolomit CaMg ( CO3 )2

- Kvarcit ( SiO2 )

- Korund ( Al2O3 )

- Ankerit ( CaFeMg ( CO3 ) 2 )

Ezeket az anyagokat adagolják rétegesen a nagyolvasztónak nevezett aknás kemencébe. A vasérceket akkor gazdaságos kohósítani, ha a vastartalmuk legalább 30%. Az ennél kisebb vastartalmú érceket dúsítják úgy, hogy a vastartalmuk legalább 40 % legyen.

# A nagyolvasztó bekerülő anyag összetétele:

- Vasérc ( ha az érc Fe tartalma min 40 % )	1000Mp ( tonna )

- Hőenergia hordozó anyag			400Mp

- Salakképző anyag				100Mp

## A hőenergia hordozók szerepe a kohósítás során:

- kb. 50 % hőenergia

- kb. 44 % redukció

- kb. 6 % karbonizáció

A nyersvas gyártás során általában az oxidos ércekből redukcióval állítják elő a nyersvasat.

## A nagyolvasztóban kétféle redukció megy végbe:

- ( 400 ) ... 600 ... 1000 oC közvetett v. indirekt reakció, ahol nem közvetlenül a karbon, hanem a széndioxid redukál.		3Fe2O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO = 3FeO + CO2

FeO + CO = Fe + CO2

- 1000 ... 1600 oC között játszódik le közvetlen v. indirekt reakció, amely során közvetlenül a karbon redukál. 		3Fe2O3 + C = 2Fe3O4 + CO

Fe3O4 + C = 3FeO + CO

FeO + C = Fe + CO

A nagyolvasztóból kikerülő nyersvas karbon tartalma 3,2 ... 4,3 % emellett több kevesebb mangánt, 1 ... 2 % szilíciumot és foszfort tartalmaz. Az acélt nyersvasból acélgyártó eljárásokkal állítják elő. Az acélgyártó eljárásoknak két fő folyamata van:

1.	Frissítés

2.	Dezoxidálás

1.Frissítés fogalmán 
a nyersvas karbon, valamint egyéb ötvöző és szennyező anyagainak Mn, Si, S, P kiégését értjük, azaz ezeket a szennyező anyagokat el kell oxidálni.

2.Dezoxidálás:
 A frissítés folyamán nem csak a nyersvas karbon tartalma, valamint az ötvöző és szennyező anyagai oxidálódnak, égnek ki, hanem maga a vas is oxidálódik és FeO vasoxidul keletkezik. A dezoxidálás nem más, mint ennek a vasoxidul oxigénjének a lekötése a karbonnál nagyobb oxigén affinitású elemekkel. Ezeket az elemeket, ezeket az anyagokat dezoxidáló szereknek, dezoxidáló anyagoknak nevezzük. pl.: Mn, Si, Al, Ti, Ta, Zn

Az egyes acélgyártó eljárások csoportosítása a frissítés szerint:

1.Szénfrissítéses
acélgyártó eljárás: A körte alakú konverterbe öntött folyékony nyersvason levegőt fúvatnak keresztül. Frissítést a folyékony fürdőn átfúvatott levegő oxigénje végzi, mégpedig úgy, hogy az oxigén egy része közvetlenül a karbon atomokkal érintkezik, más része úgy, hogy a levegő oxigénje oxidálja a vasat is és a vasoxidul oxigénjét a karbon atomokkal reakcióba léptetve szén - monoxidként távozik a kürtőbe. (Bessemer; Thomas)
2.A frissítést
a folyékony fémfürdő felszínén úszó salak vasoxidjának oxigénje végzi. (Ívfényes acélgyártás ; Siemens - Martin)

FeOFeO⇒L
3.Oxigénfrissítéses eljárás:
A frissítést a folyékony fürdő felszínére v. a folyékony fürdő felszíne alá v. a folyékony fürdő felszínére és felszíne alá befúvatott oxigén végzi. (L - D eljárás, Rotor eljárás., Kaldó eljárás.)
4.A nagyfrekvenciás acélgyártó
eljárásnál nincs frissítés, mert a betétanyagban keletkező örvényáramban az acélt megolvasztják, de örvényáram a salakban nem keletkezik, ezért a salakot nem olvasztja meg, és mivel nincs olvadt salak, ezért ennek a vasoxidul tartalma nem tud bejutni a folyékony fürdőbe, így a frissítés folyamata elmarad. A betétanyagokat úgy válogatják össze, hogy a megfelelő összetételű acélt kapják az olvasztás során.

### Megújulás, poligonizáció, újrakristályosodás, szemcsedurvulás

A fémek, ötvözetek szilárdságát változtatni, általában növelni a következő eljárásokkal lehet:

- Ötvözés

- Hőkezelés

- Hidegalakítás

Az ötvözés 
túlnyomórészt az anyagok folyékony állapotában történik. Az ötvözött anyagok szilárdsága hőkezeléssel tovább fokozható az ötvözött és hő kezelt anyagok esetén a szilárdságnövelés egyetlen további módja az ötvözést és a hőkezelést követő hidegalakítás. Az egyfázisú ötvözetlen anyagok szilárdságnövelése gyakorlatilag csak hidegalakítással érhető el. A hidegalakítások célja legtöbbször az alkatrész alakjának a megadása valamilyen forgács nélküli alakító technológiával. E forgács nélküli alakító technológiákkal együtt járó jelenség más, mint a szilárdsági jellemzők növekedése és ami ezzel együtt jár a képlékenységi az alakíthatósági jellemzők csökkenése. Több hidegalakító technológiánál fellépő kívánalom, nagy szükségszerűség, hogy a darabokat nagyobb mértékben, nagyobb alakítási mértékkel kellene tovább alakítani, de az anyag alakváltás képességének a kimerülése végett a további hidegalakítás már nem lehetséges, mert a tovább alakítandó anyag eltörik, elreped, elszakad vagy kiszakad. Éppen ezért a hidegen alakított darabok tovább alakíthatósága, úgy lehetséges, hogy előzetes hidegalakítás okozta felkeményedést, az alakítási keményedést egy hőkezelési eljárással megszüntetjük. A darabokat un. újrakristályosító eljárásnak vetjük alá.

A hidegen keményedett azaz a hidegen alakított egy fázisú fémek lágyulása három lépcsőben, szakaszban megy végbe:

1. A megújulás és a poligonizáció szakasza

2. Az újrakristályosodás vagy rekrisztallizáció

3.	A szemcsedurvulás szekunder rekrisztallizáció

A hidegen keményedett egyfázisú fémek szerkezet érzékeny és szerkezet érzéketlen tulajdonságának a változása a hőmérséklet függvényében.

I. Az első szakasz a megújulás és poligonizáció
szakasza, ebben a szakaszban a szerkezet érzékeny tulajdonságok, amelyek a rácsszerkezettől függnek, ilyenek a  mechanikai tulajdonság jellemzők, szilárdsági jellemzők (HB, HV, HRC, Re, Rm, ...) valamint a képlékenységi jellemzők ( A, Z, e, q, j, x). Ebben a szakaszban gyakorlatilag nem változnak meg a szerkezet érzéketlen tulajdonságok (pl.: rugózás, villamos ellenállás, termoelektromos erő, a villamos vezető képesség, és a mágneses szuszceptibilitás) és a lágyított állapotnak megfelelő értéket veszik fel. A megnyúlás során, a hidegalakítás következtében meg növekedett pontszerű rácshibák száma az adott hőmérsékletnek megfelelő egyensúlyi értékre csökkent és a diszlokációk száma nem változik csak az elrendeződése. Az üres rácshelyek a diszlokációk extrasíkjainak a végéhez diffundálnak és azok ott előidézik a diszlokációk mászását. A diszlokáció mászása abban nyilvánul meg, hogy a csúszósík egy rácsparaméternyit vagy atomátmérőnyit feljebb csúszik. A megnyúlási szakasz végét jelentő poligonizáció során a diszlokációk extrasíkjai a számukra legkedvezőbb energetikai helyzetbe kívánnak kerülni. Ennek következtében az eltorzult, elgörbült csúszási síkokban összevissza, nem meghatározott rendben elhelyezkedő diszlokációk extrasíkjai egymás alá kerülnek. E diszlokáció mozgás következtében az extrasíkok egymással 0,5 ... 1,5 fokos szöget zárnak be ( csúszósíkjaik is egymással ) és így bekövetkezik a poligonizáció jelenségei.

II. Az újrakristályosodás szakaszában a szerkezet érzékeny tulajdonságok azaz, a mechanikai tulajdonság jellemzők a lágyított állapotnak megfelelő értéket veszik fel. A szilárdság jellemzők a lágyított állapotnak megfelelő értékre csökkennek míg a képlékenységi, az alakíthatósági jellemzők a lágyított állapotnak megfelelő értékre növekednek. Az újrakristályosodás során a hidegalakítás következtében megnyúlt, eltorzult, ellaposodott krisztallitokat, szemcséket új ( közel gömb alakú ) krisztallitok, szemcsék váltják fel. Az újrakristályosodás során az újrakristályosodott szemcsék kristályosodási középpontjainak a helyét a poligonizáció során kialakult új feszültségmentes gyakorlatilag torzulásmentes rácsrészek veszik át. A legnagyobb mértékben a legjobban deformált részecskék egyensúlyivá történő alakításához kell a legkevesebb a legkisebb energiát belevinni az anyagba és leghamarább ezek a részek kristályosodnak újra. Az újrakristályosodott szemcsék mérete függ az előzetes hidegalakítás mértékétől és az újrakristályosodás mértékétől és az újrakristályosítás idejétől, valamint időnként a felhevítés sebességétől.

A kritikus alakítási mérték alatt azt az alakítási mértéket értjük, ahol megindul és lejátszódik, végbemegy az újrakristályosodás, ennél kisebb alakítási mértéknél nem következik be újrakristályosodás.

III. A harmadik szakaszban a szemcse durvulás 
szakaszában a szerkezet érzékeny tulajdonságok közül a szilárdsági jellemzők kis mértékben, nem számottevő mértékben, de csökkennek, míg a képlékenységi, az alakíthatósági jellemzők a szilárdsági jellemzőkkel ellentétes értelemben, kismértékben, nem számottevő mértékben, de növekednek. A szemcsedurvulás azaz a szekunder újrakristályosodás során a krisztallitok a szemcsék határai a görbületi középpontok irányába tolódnak el, azaz a domború szemcsék megszűnnek.

#### Acélok csoportosítása kiképzési módjai szerint:

1. Csillapítatlan

2. Félig csillapított

3. Csillapított v. megnyugtatott

4. Különleges v. különlegesen megnyugtatott

1. Csillapítatlan v. nem megnyugtatott acélok:
A csillapítatlan acélokra jellemző, hogy csak mangánnal dezoxidálják, ha folyékony acélban C * 0 >= 0,05 * 0,05 = 0,0025% az atmoszférikus nyomáson folyékony állapotban lejátszódik az FeO + C = Fe + CO. A CO gáz halmazállapotú, ezért bugyogva eltávozik a fürdőből, a folyékony acélfürdő felszínének a fövését, a forrását a csillapítatlanságot a nem megnyugtatottságát okozza. Az acél dermedése során a folyékony állapotból a szilárd állapotba átmenet fajtérfogat változással jár, fogyási üregek lunkerek, szívódási üregek keletkeznek. Ezeket a lunkereket a keletkező CO hólyagocskák halmaza képezi, alkotja. Az acél dermedését követő meleghengerlés során a CO hólyagokból a CO kiszorul, és ezeknek a felülete összeheged. Az ilyen acélok fajhője kb. 95 ... ( 100 % ). Egy acélt arról lehet felismerni, hogy csillapítatlan, hogy az Si tartalom Si <= 0,05 ... ( 0,07 ) %. A csillapítatlan acélok ömlesztő hegesztése során a hegvarrat gázhólyagos lehet, ezért a csillapítatlan acélt ömlesztő hegesztéssel nem lehet hegeszteni. Csillapítatlan kivitelben készülnek a 0,25 % -nál kisebb széntartalmú általános rendeltetésű szerkezeti acélok egy része, valamint a hajlítható, sajtolható, mélyhúzható, a kiválóan mélyhúzható és öregedésálló finomlemezek.

2. Félig csillapított acélok:
Az acélokat csak mangánnal és alumíniummal dezoxidálják. Bennük a dermedés során csak részlegesen játszódik le: FeO + C = Fe + CO reakció. Az így keletkező CO a fürdő felszínét hullámossá, részben buborékossá teszi. A keletkező CO nem elegendő ahhoz, hogy a fogyási üregeket, lunkereket kitöltse és amelyek a fajtérfogat különbségtől ( a folyékony és a szilárd acélok ) oldódnak, ezért a félig csillapított acélok anyag - kihozatali tényezője kb. 90... 95 %. Onnan ismerhető fel az acél, hogy félig csillapított, hogy az Si tartalma 0,05 ... ( 0,07 ) % < Si < 0,15 ... ( 0,17 ) % félig csillapított kivitelben a kis karbon tartalmú drótok készülnek.

3. Csillapított vagy megnyugtatott acélok:
Az acélokat Mn -el, Si -vel és Al -el dezoxidálják. Bennük a dermedés során nem játszódik le az FeO + C = Fe + CO reakció, emiatt a folyékony fürdő felszíne nyugodt, csillapodott, sima. A fogyási üregeket vagy lunkereket ill. szívódási üregeket nem tölti ki a CO, ezért a csillapított acélok anyaghordozó tényezője 85 ... 90 %, ritkán 80 ... 90 %, esetenként csak 75 %. Csillapított az acél, ha 0,15 ... ( 0,17 ) % < Si < 0,35 ... ( 0,37 ) ... 0,4 %. Csillapított kivitelben készülnek a 0,25 % -nál nagyobb C - tartalmú ötvözetlen acélok, valamint valamennyi minőségi nemesacél.

4. Különlegesen csillapított v. különlegesen megnyugtatott acélok:
Az acélokat az öntés előtt a Mn -on, Si -on és Al -en kívül V, Ta, Ti, Zn, és Hf valamelyikével ötvözték, hogy a dermedés során ezeknek az elemeknek a nitridjei kristályosodási középpontok szerepét töltsék be, és az acél finomszemcsés legyen. Ugyanis a finomszemcsés acélok a ridegtöréssel szemben sokkal ellenállóbbak, bennük a ridegtörés jelensége sokkal kisebb valószínűséggel fordul elő.

#### Az acélok csoportosítása felhasználási területei szerint

1. Szerkezeti acélok

2. Szerszám acélok

3. Különleges rendeltetésű acélok

1. A szerkezeti acélok
azok az acélok, amelyekből szerkezeti elemek készülnek. Olyan szerkezeti elemek, amelyekkel megmunkálást, forgácsoló v. forgács nélküli alakítást közvetlenül nem végzünk, emiatt a C - tartalmuk 0 ... 0,6 %  közé esik. A 0,6 % felső határt az indokolja, hogy 0,6 % vagy annál nagyobb karbon tartalom esetén csökken le az acél fajlagos ütőmunkája ( KCU, KCV ) a kritikusnak tartott 35 J / cm3 körüli 40 J / cm3-re!! 

Szerkezeti elemként olyan acélt kell alkalmazni, amely ridegen viselkedik, tilos ,élet- és bukás veszélyes!

2. A szerszámacélok:
azok az elemek amelyekkel megmunkálást végzünk, forgácsolással v. forgács nélküli alakítással vagy más módon. A szerszámacélok C - tartalom határai 0,6 ... 2,11% C, de a dinamikus igénybevételnél a keménységből, a kopásállóságból engedünk a szívósság érdekében, emiatt ( 0,3 ) ... 0,6 ... 2,11 % C.

3. Különleges rendeltetésű acélok:
azok az acélok, amelyek valamilyen különleges feladatot látnak el, különleges célt szolgálnak. Pl.: korrózióállóság, hőállóság, ridegállóság.

Az acélok csoportosítása használati tulajdonságuk alapján

1. Kereskedelmi v. alapacélok

2. Minőségi acélok

3. Nemes acélok

1. Kereskedelmi v. alapacélok:
csoportjába azok az acélok tartoznak, amelyek 1 legfeljebb 2 kívánalomnak, előírásnak tesznek eleget, v. egynek sem felelnek meg.

2. Minőségi acélok:
azok az acélok, amelyek meghatározott célra alkalmasak, de ezen cél ill. mechanikai tulajdonságok biztosítására, beállítására „nem követelmény”, nem előírás az azonos hőkezelési technológia alkalmazása.

3. Nemes acélok:
Azok az acélok, amelyek alkalmasak azonos hőkezelési technológia alkalmazása.

Egyensúlyi szövetszerkezet alapján 
lehet:

- Ferritképző

- Ausztenit képző

Az ötvözés mértéke szerint lehet:

- ötvözetlen

- ötvözött: - gyengén    Sötv. < 5%

- közepesen 5% < Sötv. < 10%

- erősen       Sötv. < 10%

- mikro ötvözött: ha a mikroötvöző mennyisége <= 0,15%

/A C nem számít ötvözőnek./

Ötvözetlen az acél ha:

| Mn <= 1,65 % | Al <= 0,1% |
| --- | --- |
| Si <= 0,5 % | Co <= 0,1% |
| Cr <= 0,3 % | Be <= 0,1% |
| Ni <= 0,3 % | Bi <= 0,1% |
| Cu <= 0,4 % | Te <= 0,1% |
| Pb <= 0,4 % | Se <= 0,1% |
| Nb <= 0,06 % | V <= 0,1% |
| Mo <= 0,08 % | W <= 0,1% |
| Ti <= 0,05% | B <= 0,0008 % |

Rendeltetés szerint lehet:

- Általános rendeltetésű szerkezeti acélok

- Hegesztett acélok fokozott szerkezeti követelményhez

- Acélok nyomástartó edényhez

- Finomlemezek

- Betétben edzett acélok

- Nemes acélok

- Rugó acélok

- Automata acélok

- Hőálló acélok

- Korrózióálló acélok

- Kriogén hőmérsékletre

- Időjárás álló szerkezeti acélok

- Szerszám acélok

- Ötvözött acélok

- Ötvözetlen acélok

- Gyors acélok

- Szelep acélok

#### Az acélok mechanikai és egyéb tulajdonságai

Szakítószilárdság:
A színvas azaz a ferrit szakítószilárdsága 250 MPa, míg a 0,77 % C tartalmú eutektoidos összetétel perlitjének a szakítószilárdsága 850 - 900 MPa. 0 és 0,77% között a perlit mennyiségének növekedésével arányosan a szakítószilárdság is arányosan, lineárisan növekszik 900 MPa -ig. A perlit nagy szakítószilárdsága a ferrithez viszonyítva, mint egy 3,5 - szeres. Ezt az adja, hogy mintegy kb. 1/8 -ad részét kitevő FeC -nek nagy a szakítószilárdsága, másrészt a perliten belül az a - szilárd oldat és az Fe3C határán fennmaradtak a kiindulási ausztenitjével azonos orientációjú rácsba illeszkedő vasatomokat összetartó atomos kötőerők. 0,77 ... 2,11% között a szakítószilárdság 850 ... 900 MPa -ról lineárisan a perlitszemcséket körbevevő szekunder cementit háló mennyiségének megfelelően lineárisan csökken. A csökkenés valószínű fémtani oka, hogy amíg a perlit szemcséin belül lévő a - szilárd oldat és az Fe3C lemezkék határain fennmaradtak a kiindulási ausztenitével azonos orientációjú rácsba illeszkedő vasatomokat összetartó atomos kötőerők, addig ez a helyzet, állapot ha az egyes perlit szemcsék a - szilárd oldata és a szekunder cementit háló vaskarbidja között nem áll fenn. Mert egyrészt az egyes perlitszemcsék a - szilárd oldatainak a rácsaiban az orientáció eltérő, másrészt a szekunder cementit vaskarbidjának a képződésében az eredeti ausztenit szemcsehatáron elhelyezkedő, rendezetlen vasatomok vesznek részt, az odadiffundálódott karbon atomokkal. A rendezetlen vasatomok között, természetesen nagyobb a távolság, ebből adódóan kisebb az atomos kötőerő, tehát a szekunder cementit háló mintegy eltávolítani, elkülöníteni igyekszik a perlitszemcséket, ezért a vastagságukkal növekvő mértékben csökken a szakítószilárdság is.

Folyáshatár:
A színvas, azaz a ferrit folyáshatára 150 MPa, az eutektoidos összetételű acél perlitjének a folyáshatára a ferritének mintegy háromszorosa azaz 450 MPa. 0 ... 0,77% között a perlit mennyiségének növekedésével arányosan a folyáshatár is lineáris növekszik 150 -ről 450 MPa -ig. 0,77 ... 2,11% között a folyáshatár a megjelenő szekunder cementit háló mennyiségének növekedésével lineárisan továbbnövekszik 630 MPa. A folyáshatár folyamatos növekedésének oka az, hogy 0 ... 0,77% között a ferritben ( a - szilárd oldatban ), valamint a perlit a - szilárd oldatában bekövetkező elcsúszásokat a perlit gyakorlatilag maradó alakváltozásra képtelen Fe3C lemezkéi akadályozzák, gátolják. 0 ... 0,77% között a folyáshatár további jelentős növekedését az okozza, hogy a perlit a - szilárd oldatban bekövetkező elcsúszásokat nem csak a perlit maradó alakváltozásra képtelen Fe3C lemezkéi akadályozzák, hanem a perlit szemcséket körbevevő, övező szekunder cementit háló Fe3C -ja is gátolja, mert ez a Fe3C maradó alakváltozásra ugyanúgy képtelen.

Brinnel keménység:
A színvas azaz a ferrit Brinnel keménysége 80 HB, míg az eutektoidos összetételű ( 0,77% C ) acél perlitjének a Brinnel keménysége a ferritének mintegy kb. 3,5 - szerese. A perlitnek a ferrithez viszonyított nagyobb kénységét az adja, hogy a perlitet alkotó egyik alkotó fázis a kb. 1/8 -ad részig Fe3C viszonylag nagy keménységű ( 850...900...( 1100 ) HV ) és ez a 80 HB » 80 HV keménységű a szilárd oldat perlit szemcséken belüli átlagos keménységét megnöveli 255...270 HB -re. 0 ... 0,77 % között a perlit mennyiségének növekedésével arányosan a kéménység is lineárisan növekszik 80 HB -ről 255...270 HB -re. 0,77 ... 2,11 % között a Brinnel keménység lineárisan tovább növekszik, a szekunder cementit Fe3C -jének a mennyiségével arányosan, lineárisan, mert a szekunder cementit háló Fe3C -je is viszonylag kemény ( 850...900...( 1100 ) HV ). A sec. cem. max menny. » 20%.

Fajlagos keresztmetszet csökkenés kontrakció:
A színvas azaz a ferrit kontrakciója, amely exponenciálisan csökken 0,77 % -ig, mintegy 1/4 részére ( 20 % -ra ), mert a perlites szövet keresztmetszet csökkenését a maradó alakváltozásra képtelen vaskarbid csökkenti. 0,77 ... 2,11 % között a kontrakció exponenciálisan tovább csökken 10 ... 8 ... 5 % -ra, a szekunder cementit Fe3C -jének a képlékeny alakváltozásra való képlékenysége következtében. A kontrakció értékét a görbe ex jellege miatt meghatározni lineárisan a hasonló háromszögek módszerével nem szabad.

A fajlagos nyúlás:
A színvas azaz a ferrit fajlagos nyúlása minimum 40 %, az eutektoidos összetételű acél perlitjének a fajlagos nyúlása a ferritének az 1/5 -e, azaz 8 % -a. 0 ... 0,77 % között a fajlagos nyúlás exponenciálisan csökken, a perlitszemcsék maradó alakváltozásra képtelen vaskarbidja miatt, amely 0,77 ... 2,11 % között tovább exponenciálisan csökken 5 ... 3 ... 2 % -ra, mert a fajlagos nyúlást az a - szilárd oldat képlékeny alakváltozó képességét nem csak a perlit Fe3C lemezkéi, hanem a szekunder cementit Fe3C -je is tovább csökkenti.

Fajlagos ütőmunka
( KCU ): A színvas azaz a perlit fajlagos ütőmunkája 250 J/cm. Ezt a fajlagos ütőmunkát, azaz az a - szilárd oldat dinamikus igénybevételekkel szembeni ellenálló képességének a módszere. A perlitszemcsék kemény, rideg, maradó alakváltozásra képtelen Fe3C lemezkéi, valamint a szekunder cementit Fe3C hálója rohamosan csökken. 0,6 % C tartalomnál csökken le a fajlagos ütőmunka a kritikusnak tartott 35 J/cm2 ( 40 J/cm2 ) -re exponenciálisan és onnan tovább exponenciálisan csökken, ezért a 0,6% -nál nagyobb C -tartalmú acélok általában ridegek, vagy ridegen viselkednek, dinamikus igénybevételre alkalmatlanok. A C tartalom növekedésével romlik, azaz csökken a villamos vezetőképesség, nő a watt veszteség és a hiszterézis. A karbontartalom növekedése vagy csökkenése a korrózióállóságot nem befolyásolja. A C tartalom növekedésével nő az acél szemcsedurvulási hajlama. Az acélok edzés utáni keménysége, azaz az acél martenzitjének a keménysége elsősorban a C tartalomtól függ.

Edzett acél:
Edzettnek nevezzük azokat az acélokat vagy az acéloknak azon részét, amelynek a martenzit tartalma legalább 50%. A tökéletesen edzett acél szövetszerkezete martenzites ( 100% ). A martenzitnek viszont az a tulajdonsága, hogy 0 ... 0,22 % -ig szívós, azaz maradó alakváltozásra is képes. 0,22% felett a martenzit vagy az edzett acél legjellemzőbb tulajdonsága a keménysége. 0,22% felett a martenzit rideg, maradó alakváltozásra képtelen, a képlékenységi jellemzői gyakorlatilag közel egyenlő nullával. Az acél edzése úgy történik, hogy felhevítik az acélt az ausztenitési hőmérsékletre és az ausztenites hőmérsékleten hőn tartják a homogén ausztenites szövetszerkezet kialakulásáig, majd ez után a felső kritikus lehűlési sebességgel, vagy ennél nagyobb hűtési sebességgel lehűtik a martenzitra átalakulás kezdeti hőmérsékletéig és onnan folymatosan tovább ( a felső kritikus lehülési sebességnél kisebb hűtési sebességgel is lehet hűteni ) a martenzites átlalkulás végéig. Ekkor az acélban a martenzites átalakulás játszódik le.

A felső kritikus lehűlési sebesség:
Az a legkisebb hűtési sebesség, amelynél még martenzit keletkezik 100% mennyiségben vagy az a legnagyobb hűtési sebesség, amelynél már csak martenzit keletkezik.

Alsó kritikus lehűlési sebesség:
Az a legkisebb hűtési sebesség, amelynél még keletkezik martenzit ( legalább 1% ) vagy az a legnagyobb hűtési sebesség, amelynél már keletkezik martenzit ( legalább 1% ).

Tedz = Tauszt  =

| 0 ... 0,77 % C | A3 + 20 ... 50oC |
| --- | --- |
| 0,77 % C | A1 + 20 ... 50oC |
| 0,77 ... 1 % C | Acm + 20 ... 50oC |
| 1 % C felett | Acm + 20 ... 50oC |

#### Általános rendeltetésű ötvözetlen szerkezeti acélok ( gépacélok )

Ezek az acélok teszik ki az ipari felhasználás 70 ... 80 % -át. Ezeket  az acélokat valamilyen félkész állapotban rúd vagy idomacélok, szélesacélok, laposacélok, abroncsok formájában lehet kapni. Ezekből a félkész termékekből forgácsolással állítják elő az alkatrészeket, és a forgácsolás után közvetlenül, hőkezelés nélkül építik be. Ezeket az acélokat nem célszerű, nem szabad a lágyítás vagy a feszültség csökkentő izzítás kivételével, hőkezelésnek alávetni. Forgácsolással készül: épület, gép, híd, hajó, daru és egyéb gép, valamint készülékalkatrészek, amelyek a forgácsolással nyerik el a végső alakjukat. Különféle hengerek, hajtórudak, különféle kötőelem, ékszíjtárcsák, távtartók, gyűrűk, prizmák, alátétek, szíj - ékszíjtárcsák, fogaskerekek vagy alárendelt helyeken lánckerekek, kilincskerekek, mezőgazdasági, háztáji berendezések, különféle perselyek, fedelek, tárcsák.

Átmeneti hőmérséklet:
Olyan hőmérséklet értünk, amely hőmérsékleten a fajlagos ütőmunka a 35 J/cm2 értékre csökken illetve növekszik.

TTKV:
B: +20oC

C:   0 oC

D: -20 oC
E: -50 oC

Új Jelölések:

| Fe 310 B | Fe 355 B |
| --- | --- |
| Fe 235 B | Fe 355 C |
| Fe 235 C | Fe 355 D |
| Fe 235 D | Fe 490-2 |
| Fe 275 B | Fe 590-2 |
| Fe 275 C | Fe 690-2 |
| Fe 275 D |  |

Régi jelölések:

A0, A34, A38, A44, A50, A60, A70

Az Fe olyan általános rendeltetésű ötvözetlen szerkezeti acélt, gépacélt jelent, amelynek a vegyi összetétele nem szavatolt.

##### 310, 490, 590, 690: A szakító szilárdság alsó határa Rmmin [ MPa ]

235, 275, 355: Folyáshatára Remin [ MPa ]

B, C, D: Az átmeneti hőmérsékletre utal

2: az acél csillapított

A .. .. : általános rendeltetésű ötvözetlen szerkezeti acél, melynek vegyi összetétele nem szavatolt.

A0, A 34, A 38, A 44, A 50, A 60, A 70: 34 ... 70 Rmmin [ MPa / 9,81] ( Az A0 kivételével lehetnek különböző jelek )

A 34 ... A 70:

| H: | hidegen húzott |
| --- | --- |
| HN: | hidegen húzott és normalizált |
| HS: | hidegen húzott és feszültség mentesített |
| HG: | hidegen húzott és lágyított |
| HSR: | hidegen húzott és revementesen feszültségmentesített |
| HGR: | hidegen húzott és revementesen lágyított |

Olyan forgácsolással készített alkatrészek, ahol a hideghúzással létrehozott IT 11 valahol megmarad.

| B0 | Rm=0 Rmmin [ MPa / 9,81] |
| --- | --- |
| B34 | Rm=34 Rmmin [ MPa / 9,81] |
| B38 | Rm=38 Rmmin [ MPa / 9,81] |
| B44 | Rm=44 Rmmin [ MPa / 9,81] |
| B50 | Rm=50 Rmmin [ MPa / 9,81] |
| B60 | Rm=60 Rmmin [ MPa / 9,81] |
| B70 | Rm=70 Rmmin [ MPa / 9,81] |

A B olyan általános rendeltetésű ötvözetlen szerkezeti acélt jelentett, amelynek a vegyi összetétele szavatolt és amelyet tovább meleg képlékeny alakítás céljára rendeltek.

Finomlemezek

A finomlemezek fogalmán az általában ( 0,2 ) ... 0,5 ... 3 mm vastagságú lemezeket, felette durva lemezekről beszélünk, ( 0,2 ) ... 0,1 alatt fóliáról beszélünk.

A finomlemezek jele:

| H2H | S1H | M1H | K1H |
| --- | --- | --- | --- |
| H2B | S2H | M2H | K2H |
| H2H | S2B | M2P | Kö1H |
| H3B | S3H | M3H | Kö2H |
| H3F | S3H | M3P | S3P |
| S3F |  |  |  |

Az első betű:

| H   : | hajlítható |
| --- | --- |
| S   : | sajtolható |
| M   : | mélyhúzható |
| K   : | kiválóan mélyhúzható |
| Kö   : | kiválóan mélyhúzható és öregedésálló |

1, 2, 3 ( a középső szám ): Felület minőségét jelölő megkülönböztető szám. Minél kisebb annál finomabb felületet jelöl, minél nagyobb annál durvább.

A harmadik betű:

| xxH: | hidegen hengerelt |
| --- | --- |
| xxP: | melegen hengerelt és pácolt |
| xxF: | melegen hengerelt |

Ezeknek a lemezeknek:
a C tartalma » 0,1%

a Mn = 0,15 ... 0,4%

a Si  0,07% Ţ csillapítatlan acélból van

a Rm = 350 ... 490 MPa Ţ jól  alakíthatók

Felhasználási területek:
Olyan lemezből készült alkatrészek, amelyek kivágással, lyukasztással nyerik el alakjuk egy részét, amelyek után a bevágás vagy a kicsípés alkalmazásával vagy mellőzésével továbbiakban még vagy hajlítunk, vagy sajtolunk, vagy nyútóhúzzuk, vagy mélyhúzzuk vagy ezeket még összekombináljuk. Ilyen formában különféle lemezalkatrészek, lemezalátétek, burkolatok, tepsik, tálcák, különféle mozgató mechanika alkatrészek a fémmechanika területének a gépjárműgyártás területén, zár alkatrészek, zár nyelvek, karosszéria elemek, háztartási edények, lábasok stb. A kiválóan mélyhúzható és öregedésálló finomlemezek olyan nyújtóhúzással, sajtolással készülő alkatrészeket, ahol a lemez gyártása és a felhasználás között hat hétnél hosszabb idő eltelik vagy az egyes alakító műveletek között 2 ... 6 hét eltelhet.

Az öregedés:
A lágyacélok esetében két fajta létezik az egyik edzési vagy rögzítési öregedés, a másik az alakítási öregedés. Abban nyilvánul meg, hogy kis alakítási mérték hatására az alakítási öregedésre hajlamos acél mechanikai tulajdonságai az alakítási követően 2 ... 3 hét - 5 ... 6 hét alatt megnövekednek, a képlékenységi jellemzőik pedig lecsökkennek. Ennek az a oka, hogy a diszlokációk extrasíkjaik végére az intersztíciósan elhelyezkedő meg nem kötött nitrogén, karbon ( ritkábban oxigén, hidrogén ) a diszlokációk extrasíkjainak a végére vándorolnak, a diszlokációk végét leblokkolva.

Hegeszthető acélok fokozott szerkezeti követelményekhez

( Finomszemcsés szerkezeti acélok )

| S 275 N | S 355 N | S 420 N | S 460 N |
| --- | --- | --- | --- |
| S 275 NL | S 355 NL | S 420 NL | S 460 NL |
| S 275 M | S 355 M | S 420 M | S 460 M |
| S 275 ML | S 355 ML | S 420 ML | S 460 ML |

S: Hegeszthető finomszemcsés acél 275, 355, 420, 460 Remin [ MPa ]

N: Normalizált

M: Termomechanikus kezelést kapott, olyan hőmérsékleten hengerelték, amelynek hatására kialakult mechanikai tulajdonság jellemzők hőkezeléssel nem állíthatók be.

N - M: átmeneti hőmérséklete TTKV = - 20oC

NL - ML esetén az átmeneti hőmérséklet TTKV = - 50 oC.

Átmeneti hőmérséklet:
az a hőmérséklet, ahol az anyag állapota szívósból ridegbe vagy ridegből szívósba megy át azaz az a hő, ahol a fajlagos ütőmunka a kritikusnak tartott 35 J/cm2 értékre csökken illetve növekszik.

Ezek az acélok max. 0,2 % C tartalmúak, mert az ömlesztő hegesztés során a varrat átmeneti zónájának azon részei, amelyek az ausztenitesítési hőmérsékletre készülnek, melegednek fel, tehát ausztenitesednek, a nagy tömegű hideg rész hűtő hatása következtében gyorsan hűlnek, beedződnek, és sem a varratban sem a varrat átmeneti övezetében nem engedhetjük meg, hogy maradó alakváltozásra képtelen rideg szövetelem keletkezzen, mert a zsugorodás következtében a gátolt alakváltozásra a rideg szövetelem töréssel, repedés képződéssel reagál.

Mn = 0,89 ... 1,5 ... 1,7 %; a kisebb folyáshatár esetén 0,54 ... 1,4 %;

Ni = 0,5 ... 0,8 %; Cu = 0,3 ... 0,5 %

Felhasználási területe:
Épület, híd, hajó, daru, jármű, hegesztéssel készült szerkezeti elemei, tartók, csomólemezek, alaplemezek, vázak, gépkészülék hegesztéssel készült alap és felfogó lemezei, tartószerkezetei.

Régebbi jelölések:
37 B C D

###### 45 B C D

52 C D E

E420 C D E

E460 C D E

Hegeszthető acélt jelent fokozott szerkezeti követelményekhez:

##### Rmmin [ MPa / 9,81]: 37, 45, 52

Remin [ MPa ]: E 420, E 460; ( E: elasztikus, plasztikus határ )

B:	TTKV = + 20 oC

C:	TTKV = 0 oC

D:	TTKV = - 20 oC

E:	TTKV = - 50 oC;

A betűk az átmeneti hőmérsékletre utalnak.

#### Acélok nyomástartó edényekhez

1. Acélok egyszerű nyomástartó edényekhez:

###### SPH 235

SPH 265	A számok a folyáshatár alsó határa Remin [ MPa ]

SPH 275	- 50C -ig lehet használni, addig jó ( ammónia tárolására )

2. Acélok nyomástartó edényekhez fokozottabb szerkezeti követelményekkel:

P 275 N	P355 N	P 460 N

P 275 NH	P355 NH	P 460 NH

P 275 NL1	P355 NL1	P 460 NL1

P 275 NL2	P355 NL2	P 460 NL2

P 275, P355, P460: Acél nyomástartó edények fokozott, különleges követelményeknek.

| N: | normalizált ( meleg körülmények ) |
| --- | --- |
| NH: | melegszilárd ( meleg körülmények ) |
| NL1: | hidegszívós ( -50oC ), ( meleg és hideg körülmények, de hideg dominál ) |
| NL2: | különlegesen hidegszívós ( -70oC ), ( meleg és hideg körülmények, de hideg dominál ) |

C tartalmuk maximum 0,22 %, mert a martenzit 0,22 % alatt szívós.

Magasabb hőmérsékletnél a nyomástartó edényeket nem a szakító szilárdság és nem a folyáshatárból, egy biztonsági tényező által meghatározott, megengedett feszültségre méretezik, hanem a húzás határra, a tartós folyáshatárra illetve az időtartam szilárdságra.

Felhasználási terület:
Különféle tartályok feneke ( palástja ), búvónyílások, karimák, fedelek, záró szerkezetek.

Tartós folyáshatár 
( T > 350 oC; T < 560 oC ) az a maximális feszültség, amely a vizsgálat 25. és 35. órája között nem okoz nagyobb nyúlás sebességet, mint 10-23 % / h és a vizsgálat 45. órájában a maradó megnyúlás értéke nem nagyobb, mint 0,2%. Általában emellett a kúszás határra nagy az időtartam szilárdsága. R 1/104 @ 50 MPa

3. Acélok nyomástartó edényekhez szavatolt tulajdonságokkal növelt hőmérsékleten:

| P 235 GH A számérték a folyáshatár: Remin [ MPa ] |  |
| --- | --- |
| P 265 GH |  |
| P 295 GH |  |
| P 355 GH |  |

16 Mo 3		16: a közepes C tartalom 100 - szorosa;

3: a közepes Mo tart. 10 - szerese

13 CrMo 4 - 5	4: a közepes első ötvöző tartalom 4 - szerese;

##### 5: a közepes 2. ötvöző tartalom 10 - szerese

10 CrMo 9 - 10

11 CrMo 9-10

Időjárásálló szerkezeti acélok v. másképpen légköri korróziónak ellenálló acélok:

| Acélminőség jele | C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LK37B | max | min |  | 0,5 - | 0,2 - | 0,2 - |
| LK37C | 0,22% | 0,15 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
| LK37D |  | max |  |  |  |  |
| LK45B |  | 0,4 |  | 0,6 - | 0,3 - |  |
| LK45C |  |  | 0,8 | 0,9 | 0,6 |  |
| LK45D |  |  |  |  |  |  |
| LK52B |  |  |  | 0,6 - | 0,3 - |  |
| LK52C |  |  | 1,3 | 1 | 0,6 |  |
| LK52D |  |  |  |  |  |  |

Ezeket nem kell festeni, mert kb. 5 év alatt 1 oldalon 0,075 mm oxidréteg, és utána évente 0 ... 0,1 mm ( ha nincs rajta sérülés ).

LK: légköri korrózióállóság

37, 45, 52: szakító szilárdság alsó határa ( MPa/9,81 )

B: +20 oC	átmeneti hőmérséklet TTKV

C: 0 oC

D: -20 oC

TTKV, TTKU: V alakú ill. U alakú ütvehajlító, megállapított átmeneti hőmérséklet.

Átmeneti hőmérséklet:
Az a hőmérséklet, ahol az anyag fajlagos ütőmunkája 35 J/cm2 értékre csökken illetve 35 J/cm2 -re növekszik.

# Az ötvözők szerepe:

C: a max 0,22 C tartalom biztosítja a légköri korrózióálló acél ömlesztő hegesztése során a hegvarratba, valamint annak az átmeneti zónájában az ausztenisedett rész nagy tömegű hideg rész hűtőhatása miatt gyorsan hűtött és emiatt martenzitessé alakult szövet szívós viselkedését, mert 0,22% alatt a martenzit szívós.

Si: 0,15 ... 0,4% Si tartalom biztosítja az acél csillapított viselkedését, hogy a varrat ne legyen gázhólyagos.

Mn: kb. 1% -nyi Mn biztosítja szilárdságnövekedést, 1% Mn 100 MPa -lal növeli a szakítószilárdságot.

Cr: fokozza az acél légköri korrózióállóságát és 1% -nyi mennyisége a szakítószilárdságot 80 ... 100 MPa -lal növeli. 
Ni: fokozza az acél légköri korrózióállóságát és csökkenti az átmeneti hőmérsékletet.

Cu: a légköri korrózióállóság biztosítása, fokozása céljából kerül az acélba, javítja a festék tapadó képességet.

Felismerhetőségi jelei:
Barna, lilásbarna oxidréteg vonja be. Ellenáll az időjárásnak ( csapadék, pára ).

Alkalmazása:
különféle szabadtéri tartószerkezetek ( rácsos tartók, távvezeték oszlop, stb. ), figyelembe véve a hőmérséklet ingadozást.

A felhasználása
során a különféle tartószerkezetek csavarozással, szegecseléssel v. hegesztéssel is készíthetők, csak a kötőelemek, valamint a hegesztőanyag anyagminősége egyezzen meg az alapanyag minőségével.

# Finomlemezek általános rendeltetésű szerkezeti acélból:

| A34 1H | A38 2H | A44 2H | A50 2H | A60 2P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A34 2H | A38 3H | A44 3H | A50 3H | A60 3P |
| A34 2P | A38 2P | A44 2P | A50 2P | A60 3F |
| A34 3H | A38 3D | A44 3P | A50 3P |  |
| A34 3P | A38 3F | A44 3F | A50 3F |  |
| A34 3F |  |  |  |  |

A: általános rendeltetésű ötvözetlen szerkezeti acél ( összetétel nem szavatolt )

| 34 ... 60: | Rmmin (MPa/9,81) |
| --- | --- |
| 1 ... 3: | felületminőség, minél kisebb annál finomabb |
| H: | hidegen hengerelt |
| P: | melegen hengerelt és pácolt |
| F: | melegen hengerelt |

Ezekből a lemezekből alárendeltebb helyeken lévő olyan alkatrészek készülnek, amelyek kivágással, lyukasztással, levágással, kicsípéssel, esetleg sajtolással, vagy nyújtóhúzással készülnek, és emellett az alkatrészeknek bizonyos mértékű hajlítást el kell tudni viselni. Pl. burkolatok, peremek, szélcsatornák falazatai.

A műszaki gyakorlatban használt gépek, berendezések alkatrészeivel szemben időnként olyan követelményeket is támasztunk, hogy a gép, berendezés vagy szerszám lehetőleg kis súlyú, könnyű legyen, de emellett a mechanikai tulajdonságjellemzői közül a szilárdsága lehetőleg minél nagyobb legyen.

A nagy szilárdság és a szívósság:
ezek az acélok nagy szívósságú, szilárd maggal rendelkeznek, és a felülete kemény kopásálló kéreg. A nagy szilárdságon Rm > 1000 MPa szakítószilárdságot értünk. A nagy szilárdságot az acélok esetén hőkezeléssel lehet beállítani, biztosítani. Ezek a hőkezelések az un. szilárdságfokozó hőkezelések, a gyakorlatban inkább szívósságfokozó hőkezelésnek nevezzük.

Nemesítésen
a szerkezeti acélok és a rugóacélok edzéséből és az azt követő magas hőmérsékletű megeresztésből álló hőkezelést értjük. A magas hőmérsékletű megeresztés hőmérséklete: 300 ... 700 oC max az A1.

Ausztemperáláson
egy olyan izotermikus hőkezelést értünk, amely során az acélt először ausztenitesítjük, majd utána nagyon gyorsan a bainites átalakulás hőmérsékletét jelző izotermán fém vagy sófürdőbe merítjük, és ott tartjuk a bainites átalakulás végéig.

A patentírozás
egy olyan termomechanikus eljárás, amely során a huzalokat ausztenitesítjük, majd a perlites átalakulás hőmérsékletét jelző izotermán fémfürdőbe mártjuk, és hőmérsékleten tartjuk az átalakulás befejezéséig, majd utána húzógyűrűn áthúzzuk.

Nagyszilárdságú szívós magon kemény kopásálló kérget eredményező eljárások

Betétedzés:
A darab felületi kérgét C -ben dúsítják, megedzik a magot és a kérget is, ezáltal lesz nagy szilárdságú szívós magon kemény kopásálló kéreg.

Nitridálás és a felületi edzések
esetén a nagy szilárdságú szívós magot vagy nemesítéssel, vagy ausztemperálással állítják be, a kemény kopásálló kérget a nitridálás esetén a kéreg N tartalmának megváltoztatásával érik el, míg a felületi edzéseknél a kéreg összetétele nem változik meg, csak a szükséges mértékben, vastagságban újraedzik.

Betétedzésen
egy cementálást, egy azt követő edzést, és egy azt követő alacsony hőmérsékletű megeresztést értünk. A betétedzés célja nagy szilárdságú szívós magon kemény kopásálló réteg létrehozása. A nagy szilárdságú szívós magot a max 0,22 % C tartalmú acél edzésével és alacsony hőmérsékletű megeresztésével érjük el, mert 0 ... 0,22 % C tartalom között az edzett acél martenzitje szívós, és nagy szilárdságú.

#### Cementálás

Cementáláson
az acél felületi kérgének a C -ben való dúsítását értjük, 0,6 ... 0,8 ... ( 1 ) % C tartalomig általában 0,5 ... 1 mm -es kéregvastagságban.

A cementálás célja: Az acél felületi rétegeinek a C -ben való dúsítása, legalább 0,6 ... 0,8 ... ( 1 ) % C tartalomig, hogy az ilyen C tartalmú acélt megedzik, megfelelően kemény kopásálló kérget ( 60 +- 2 MRC ) kapjunk. A cementálás hőmérséklete: Tcem = A3 + 20 oC ... 150 oC, mert ezen a hőmérsékleten az acél szövetszerkezete ausztenites, amelynek a fázisa a g szilárd oldat, és ez az a szilárd oldat, amelyik legalább 0 ... 0,8 ... ( 1 ) % C -t képes oldani.

Az A1 alatt azért nem cementálnak, mert 720 oC -on az acél szövetét alkotó a és FeC bázisok közül az a szilárd oldat C tartalma kisebb, mint az acél karbon tartalma, és ha az acél kérgébe C -t szeretnénk bejuttatni, a kérgen egy vékony vas - karbid réteg van, amely a további karbon - diffúziót megakadályozná.

Cementálás közegei:

##### 1. Szilárd cementáló anyagok:

- Szenesítő vagy karbonosító anyagok: faszén, grafit, csontszén, tőszén, szaruszén, tőzeg

85 ... 95% faszén

15 ... 5% aktiváló anyag

- Aktiváló anyagok, serkentő: BaCO3, Na2CO3, CaCO3

2. Folyékony cementáló szerek vagy anyagok ( ezek az anyagok a cementálás hőmérsékletén folyékonyak):

- Cementáló sók: NaCN általában cementálásra

KCN általában nitridálásra

- Aktiváló vagy serkentő sók: BaCl2, NaCl, KCl

Összetétele: kb. 50 ... 80% NaCl

50 ... 20% aktiváló sók

pl.: 80% NaCN + 20% BaCL2

50% NaCN + 20% BaCL

10% NaCl

KCl

2 NaCN + 2 O2 = Na2CO3 + CO + N2

2 NaCN + O2 = 2 NaCNO

4 NaCNO = Na2CO3 + 2NaCN + CO + N

2 CO = CO2 + C

megtapad az elemi C a darab felületén és bediffundál a darabba

NaCN + CO2 = NaCNO + CO

3. Gáznemű cementáló szerek ( általában szénhidrogénekből )

###### CH4, C2H, C3H8,

C3H8 = 2 CH7 + C

CH4 = C + 2 H2

Gáztérbe csöpögtetünk, elgőzölögtetünk, tökéletlenül elégetjük. Ilyen a: benzol, pirobenzol, lakkbenzin, petróleum, különleges petróleum.

###### 2 CO « CO3 + C

# A cementáló szerekkel szemben támasztott követelmények:

- Atomos C -t legyen képes leadni

- Atomos C megtapadjon a cementálandó tárgy felületén

- Atomos C diffundáljon bele a tárgy felületébe

- A szilárd közegben az atomos C -t a karbonleadó anyagok ( cementáló anyagok ) adják le.

pl.: csontszén, grafitpor

BaCO3 « BaO + CO2

CO2 + C = 2 CO

2 CO = CO2 + C

# A cementálás ideje

A cementálás időszükséglete az elérhető kéregvastagságtól és a cementálás hőmérséklet mennyiségétől függ.

Azzal, hogy a darabokat cementáltuk a felületén 0,6 ... 1 mm mély kb. 0,6 ... 1 % C tartalmú, karbonban dúsított réteget hoztunk létre a darab még nem lesz sokkal kopásállóbb, mint volt ezért, hogy az alkatrészen vagy a darabban kemény kopásállóbb kérget hozzunk létre, valamint a darab mag részének a szilárdsága nagy legyen és emellett a mag még szívós is legyen az acélt meg kell edzeni és alacsony hőmérsékleten meg kell ereszteni.

Betétben edzhető acélok
A betétben edzhető acélok C tartalma 0 ... 0,22% -ig terjed, mert az ilyen C tartalmú acélok edzése során nyert martenzites szövetszerkezet szívós és viszonylag nagy szilárdságú, mert 0 ... 0,22% C -ig a martenzit szívós. A nagy C tartalmú ( 0,6 ... 0,8 ... 1 ) acél edzése során nyert martenzites szövet megfelelően kemény és kopásálló.

|  | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C10 | 0 ... | max | 0,3 - 0,6 |  |  | 0,1 ... 0,5 |
| C15 | 0,22% | 0,4 | 0,3 - 0,6 |  |  | ahol van |
| BC2 |  |  | 0,6 - 0,9 | 1 |  | belőle |
| BC3 |  |  | 1 |  |  |  |
| BCMo1 |  |  |  |  |  |  |
| BCMo2 |  |  |  |  |  |  |
| BNC2 |  |  | 0,6 - 0,9 | 0,75 | ~3,5 |  |
| BNC5 |  |  | 0,3 - 0,6 | 1,5 | ~1,5 |  |
| BNCMo1 |  |  | 0,3 - 0,6 | 1 | ~1,5 |  |
| BNCMo2 |  |  |  |  | ~3,35 |  |
| 15 Cr2 |  | min |  |  |  |  |
| 20 MoCr4 |  | 0,15 - |  |  |  |  |
| 15 CrNi6 |  | 0,17 |  |  |  |  |

C10, C15: olyan ötvözetlen C acélt jelent, amely közepes C tartalma 0,1 ill. 0,15%

1C10	1: S és P tartalma 4% -nál nagyobb

2C10	2: S és P tartalma max 4%

3C10	3: S és P tartalma min 2% max 4%

1C15

2C15

3C15

BC2	B: betétben edzhető acél

C: króm

BNCMo2	N: nikkel

Mo: molibdén ötvöző részre utal

1 ... 5: sorrendiséget jelölő, megkülönböztető szám

15Cr2	15, 20, 14. a közepes C tartalom 100 -szorosa

20MoCr4	Cr, Mo, Ni: ötvözők

15CrNi6	2, 4, 6: első ötvöző közepes értékének négyszerese

Az ötvözők szerepe:

Si: a 0,15 ... 0,4% Si biztosítja az acél csillapított viselkedését.

Mn: 1% Mn kb. 100 MPa -lal növeli a szakítószilárdságot, növeli az átedzhető szelvény átmérőt, az acél szemcsedurvulása, valamint megeresztési ridegségre is hajlamossá teszi.

Cr: 1% Cr a szakítószilárdságot 80 ... 100 MPa -lal növeli, növeli az átedződő szelvényátmérőt, az acélt szemcsedurvulásra hajlamossá nem teszi, de megeresztési ridegségre hajlamossá teszi.

Ni: 1% Ni a szakítószilárdságot 40 MPa -lal növeli, növeli az átedződő szelvény átmérőt, csökkenti a kritikus átmeneti hőmérsékletet ( TTKV ), az acélt szemcsedurvulásra és megeresztési ridegségre hajlamossá nem teszi, de fokozza a Cr és a Mn által előidézett megeresztési ridegségi hajlamot.

Mo: 0,1 ... 0,5% -nyi az acélba ötvözve megszünteti a Cr, Cr - Mn, a Cr - Ni, a Cr - Ni - Mn, megeresztési ridegségre való hajlamát.

Az átedződő szelvény átmérő fogalmán:
azt a legnagyobb szelvény átmérőt értjük, amelyhez tartozó szelvény keresztmetszet közepe legalább 50% martenzitet tartalmaz.

A teljesen átedzhető szelvény átmérő fogalmán:
azt a legnagyobb szelvény átmérőt értjük, amelyhez tartozó szelvény keresztmetszet közepe legalább 99% martenzitet tartalmaz.

Alkalmazási terület:

C10, C15: Kis átmérőben átedzhető ( 5 - 10 mm ), nagy kopásnak kitett, nagy szilárdságú szívós maggal rendelkező alkatrészek ( csapok, csapszegek, perselyek, fúróperselyek, vezető perselyek, prizmák, tájolókosarak, rögzítőszegek, kapcsolódobok, kapcsoló harangok, vezértárcsák automata esztergához, fogaskerekek, csigák, lánckerekek, kilincskerekek, kilincsek, bordás -, bütykös tengelyek, gömbcsuklók, kardán keresztek, görgők.

BC2, BC3: 20 ... 35 mm -en átedzhető nagy szilárdságú szívós maggal, kemény kopásálló kéreggel rendelkező alkatrészek ( különféle bordástengelyek, bütykös tengelyek, fogaskerekek, csigák, csavarkerekek, hajtómű alkatrészek, kapcsolóvillák, kapcsolókarok, vezérlő hüvelyek, vezérlő perselyek, golyós orsók, golyós anyák, gépjármű kormányalkatrészek, gömbcsuklók, kormánygörgők, csigák, csuklók, kardán keresztek, vezetőoszlopok.

BCMo1, BCMo2: mint a BC2, BC3 40 -45 mm átedzhető szelvényátmérőig valamivel nagyobb magszilárdsággal, különféle készülékek, szerszámok vezetőlapjai, vezetőperselyei és oszlopai készülnek belőle.

BNC2, BNC5: 25 ... 50 mm -ig átedzhető nagy szilárdságú, szívós maggal, kemény, kopásálló kéreggel rendelkezik. Erősebben bemetszett és tagolt is lehet, ill. negatív hőmérsékleten is üzemel. ( különféle hornyos, bordás, excentrikus tengelyek, hajtórudak, hajtókarok, kapcsoló villák, vezérlő dobok, fogaskerekek, csavar, csiga, lánc, kilincskerekek, vezető oszlopok, perselyek). A Ni miatt az acél foltosodásra hajlamos.

#### Nitridálás

Célja:

Nagy szilárdságú, szívós magon, kemény kopásálló réteg létrehozása, a nitridálás nem más, mint az acél felületi rétegének, kérgének a nitrogénben való dúsítása. A nitridálás során a nitridált kéreg összetétele a nitridált kéreg nitrogéntartalma változik meg, azáltal, hogy a kéreg nitrogéntartalmát megnöveljük, a mag még nem lesz nagy szilárdságú és szívós. Azért, hogy a mag nagy szilárdságú és szívós legyen, az acélt a nitridálás előtt nemesíteni kell. A nemesítéssel állítjuk be a mag nagy szilárdságát és szívósságát. Nitridálásra, az un. nitridálható acélok alkalmasak. Ha egy egyszerű ötvözetlen acél felületét szeretnénk nitridálással keménnyé, kopásállóvá tenni, legfeljebb 400 ... 480 HV keménységet ( kéreg ) érhetünk el, mert a vas nitridjei, az Fe2N, Fe4N, ennél nagyobb keménységet nem eredményez. Ahhoz, hogy az acél felületi kérge nitridálással megfelelően kemény kopásálló legyen: 800 ... 950 HV, vagy min 60 HRC, ezért az acélnak nitridképző ötvözőket kell tartalmazni, hogy ne a viszonylag a kis keménységű vas nitrid, hanem Cr, Al, Mo, W, V, Nb, Ti, Ta nitridképző ötvözők nitridjei keletkeznek.

A nitridálás hőmérséklete:
A nitridálás hőmérséklete 490 ... 590 oC. 590 oC felett azért nem illik nitridálni, mert nitroausztenit keletkezhet, keletkezik, amely 590 oC -on egy eutektoidos átalakuláson megy keresztül, amely fajtérfogat változással járó folyamat, a nitridált kéregben repedések keletkezhetnek.

# A nitridálás közegei:

1. Szilárd közeg: 
A nitridálandó anyagot nitrogén leadó közegbe szilárd, porszerű közegbe helyezzük. A közeg összetételét, alkotóit szabadalom védi. A megfelelő nitridálási idő folyamán kialakul a megfelelő vastagságú nitridált kéreg.

2. Folyékony közeg:
általában KCN ( kálium cianid ) tartalmú sófürdő, a nátrium cianidhoz hasonló vegyi folyamatok játszóknak le, csak a KCNO ( kálium cianát ) elbomlásakor felszabaduló atomos nitrogén diffúzió - képesebb az elemi atomos C -nél. Alacsonyabb hőmérsékleten a nitrogén oldóképességének az oldó képesség növekszik.

3. Gáznemű közegben:
NH3 elbontásával nyerjük az elemi nitrogént. A nitridálás hőmérsékletét azért nem választhatjuk nagyon alacsonyra 490 ... 590 oC alá, mert az NH3 disszociációs foka nagyon lecsökken ( 30% alá ). A nitridálás idejét a nitridált kéreg vastagsága, és a nitridálás ideje határozza, szabja meg.

# A nitridált kéreg vastagsága:

500 oC -on: x = 0,075 *t[ mm ]

500 oC -on: x = 0,09 * t[ mm ]

A nitridálás hőmérséklete általában 50 ... 100 oC -al alacsonyabb, mint a nitridálást megelőző nemesítés során alkalmazott magas hőmérsékletű megeresztés hőmérséklete:

##### T nitr. = T meger. - 50 ... 100 oC

A nitridálási paraméterek a nitridálás hőmérséklete és ideje az elérendő mechanikai tulajdonságok megeresztési hőmérsékletének és idejének az ismeretében ellenőrizhető, ill. ellenőrizendő a Jaffe -Holoman összefüggéssel: 
T1 * ( C + lg t1 ) = T2 * ( C + lg t2 )

T1: a megeresztés hőmérséklete ( kelvinben)

C: az acél karbon tartalmától függő tényező ( állandó )

t1: a megeresztés ideje

T2: a nitridálás hőmérséklete ( kelvinben )

t2: a nitridálás ideje órában

A nitridálható acélok:

31CrMo12

34CrAlMo54(  33CrAlMo54 )

41CrAlMo74 ( 41CrAlMo5 )

Az első szám a közepes C tartalom 100 % -szorosa.

Utolsó 4 -es Al közepes értékének a 4x -szerese.

5, 7 -es a közepes Cr tartalom 4x -szerese

Az ötvöző szerepe az acélban:

 10,31 ... 10,41 % C tartalom biztosítja az edzés utáni megfelelően nagy keménységet, a megeresztés után pedig a nagy szilárdságot, és a szívósságot.

Cr: 1,25 ... 3 %, az átedzhető szelvényátmérőt növeli, a kritikus lehűlési sebességét csökkenti, nitridképző. Az acélt megeresztési ridegségre hajlamossá teszi, szemcsedurvulás nem jellemző, 1 % Cr 80 ... 100 MPa -lal növeli a szakítószilárdságot.

Al: nitridképző tulajdonságú, az Al -t tartalmazó acélban a nitridréteg 950 HV -t elérhet.

Mo: megszünteti a Cr által előidézett megeresztési ridegségre való hajlamot. Nitridképző, kismértékben szemcsefinomító hatású.

Alkalmazási terület:
A nitridált kéreggel rendelkező alkatrészeket általában olyan területeken használják, ahol az alkatrésznek nagy szilárdságú szívós maggal és kemény kopásálló réteggel kell rendelkezni, de a kéreg keménységét, kopásállóságát 200 - 300 oC -nál magasabb kőmérsékleten 300 ... 550 ... 590 oC hőmérsékleti tartományban is biztosítani kell. Az edzett kérgek a cementálás után betétedzett, valamint a lángedzett, nagyfrekvenciásan edzett, mártóedzett, vagy a lézeredzett, vagy az elektronsugárral edzett kérgek martenzites szövetszerkezete 300 oC feletti hőmérsékleten elbomlik, és a bomlás következménye a keménység és a kopásállóság csökkenése. A nitridkéreg 590 oC -ig nem veszíti el a keménységét, nem bomlik el, 300 ... 500 oC hőmérséklet tartományban is kopásálló. Ezért különféle mérőeszközök, idomszerek, tolattyúk, armatúrák, túlhevített gőzhöz, műanyagipari szerszámok, torpedók, különféle üregképző magok, extrúder csigák, dugattyú csapszegek készülnek belőle.

Nemesíthető acélok:
Nemesítésen a szerkezeti acélok edzésből, és magas hőmérsékletű megeresztésből 300 ... 700 oC ( max A1 ) hőkezelését értjük, de a szerkezeti acélok csoportjába tartoznak a rugók is. Az acélok lágy állapotban max 850 - 900 MPa szakítószilárdságot érhetnek el. A folyáshatár szakító szilárdsági viszony: Re / Rm = 0,5 - 0,6. A nemesítést azért alkalmazzuk, hogy az acélnak nagy szilárdságot ( Rm > 1000 MPa ) és nagy szívósságot ( KCU, KCV >> 35 J/cm2 ) biztosítsunk. A betétben edzhető acélok edzett állapotukban általában Rm > 1000 MPa szakítószilárdságot, és KCU, KCV >> 35 J/cm2 fajlagos ütőmunkát eredményeznek, de az Re / Rm = 0,65 - 0,75 ( 0,8 ). Ezzel szemben a nemesíthető acélok nemesített állapotban: Rm > 1000 MPa, és KCU, KCV >> 35 J/cm2 eredményeznek, Re / Rm = 0,8 - 0,9 - 0,95, Gd = 0,6 Re. Ezért dinamikus fárasztó igénybevételeknek kitett alkatrészeket, általában nemesíthető acélból kell készíteni. A kifáradási határ, az anyagok ismétlődő igénybevétellel szembeni ellenálló képességének a jellemzője, amely esetén egy adott középfeszültséghez tartozó az a maximális feszültség amplitúdó, amelyet végtelenszer ismételve sem okozza a darab törését, szakadását. Nemesíthető acél, nemesítetlen ( lágy ) állapotban beépíteni, használni tilos és életveszélyes.

A nemesíthető acélok megválasztásának szempontjai:

1. A beállítandó, a szükséges mechanikai tulajdonság jellemzők ( szilárdsági, képlékenységi ) a megeresztés hőmérsékletének és idejének a célszerű megválasztásával állítjuk be.

2. Nagyobb méretek esetén olyan ötvözővel ötvözött acélt kell választani, amelynek a szükséges méretben, átmérőben biztosítják a szükséges mechanikai tulajdonságjellemzőket, azaz a szükséges átmérőben átedződnek, illetve átnemesednek.

3. Elridegítő hatások esetén ( Pl.: negatív hőmérséklet, éles keresztmetszet változások, menetkifutások, ék és reteszhornyok, keresztfuratok ), olyan ötvözővel ötvözött acélt kell választani, amelyek az átmeneti hőmérsékletet csökkentik, Pl.: Ni.

123 C22, C25, C30, C35, C40, C45, C50, C55, C60

| régi jelölés | új jelölés |
| --- | --- |
| Cr1 | 33Cr4 |
| Cr2 | 37Cr4 |
| Cr3 | 41Cr4 |
| CMo1 | 25CrMo4 |
| CMo3 | 34CrMo4 |
| CMo4 | 42CrMo4 |
|  | 50CrMo4 |
| NCMo3 |  |
| NCMo4 |  |
| NCMo5 | 34CrNiMo6 |
| NCMo6 | 30CrNiMo6 |
| NCMoV |  |
|  | 36CrNiMo4 |
|  | 36CrNiMo16 |
| CrV1 |  |
| CrV2 |  |
| CrV3 | 51CrV4 |
|  | 38Cr2 |
|  | 46Cr2 |

Régi C22 ... C60: ötvözetlen nemesíthető karbonacél, közepes C tartalom * 100

Mn, Cr, Ni, V, Mo -nel való ötvözésre utal

1 ... 6: sorrendiséget jelölő megkülönböztető számok

Új 1, 2, 3: ötvözetlen nemesíthető acél előtt S és P tartalmat jelöli.

21 ... 51: közepes C tartalom * 100

Mn, Cr, Mo, CrV: ötvözők milyensége

4, 2, 8, 16: az első ötvöző átlagértékének 4 - szerese

Nemesíthető acélok C tartalma:

 0,22 ... 0,6 -ig. 0,22 azért, mert legalább 500 - 550 HV körüli keménységet ad, amit ha megeresztünk 300 oC feletti hőmérsékleten még megfelelően nagy szilárdságot és szívósságot eredményez. 0,6 % -os felső határt az indokolja, hogy a nemesíthető acélok szerkezeti elemek, készülékek, és 0,6 % -nál csökken le a fajlagos ütőmunka a kritikusnak vélt és tartott 35 J/cm2 körüli 40 J/cm2 -re és szerkezeti elemként olyan acél, amely ridegen viselkedik, nem alkalmazható.

# Az ötvözők szerepe a nemesíthető acélban:

Mn: 1 % Mn a szakító szilárdságot 100 MPa -lal növeli. Csökkenti az edzési hőmérsékletet, karbidjai könnyen, gyorsan oldódnak az ausztenitben, az edzési hőmérsékleten, emiatt szemcsedúsító hatású. Kritikus lehűlési sebességet csökkenti. Az átedzhető szelvényátmérőt növeli. Az acélt megeresztési ridegségre hajlamossá teszi, emiatt a megeresztési hőmérsékletről a legalább 0,6 % Mn tartalmú acélokat gyorsan kell hűteni. Csökkenti a rideg képlékeny átmenet hőmérsékletét.

Cr: 1 % Cr 80 ... 100 MPa -lal növeli a szakító szilárdságot. a kritikus lehűtési sebességet csökkenti, átedzhető szelvényátmérőt növeli. A Cr kb. 8 % -ig csökkenti az A3 hőmérsékletét, az acélt szemcsedurvulásra nem, de megeresztési ridegségre hajlamossá teszi.

Ni: 1 % Ni 40 MPa -lal növeli a szakító szilárdságot. a kritikus lehűtési sebességet csökkenti, átedzhető szelvényátmérőt növeli. 1 % Ni min. 15 % -kal csökkenti a rideg képlékeny átmenet hőmérsékletét. Önmagában megeresztési ridegséget nem okoz, de fokozza a Cr és a Mn megeresztési ridegségét, előidézi hatását.

Mo: az acélban lévő 0,1 ... 0,5 % -nyi Mo megszünteti a Cr -nak, Mn -nak, a CrNiMn megeresztési ridegséget okozó hatását.

V: 0,1 ... 0,2 ( 0,3 ) mennyisége az acélban szemcsefinomodást eredményez. Az ausztenit szemcséket az ausztenesítési hőmérsékletre hevítve azt 100 ... 200 % -kal megemelve következik be a szemcsedurvulás.

A megeresztési ridegség:
jelensége 450 ... 600 oC megeresztési hőmérsékleti tartományban jelentkezik az Mn, Cr, CrMn, CrNi illetve a CrNiMn ötvözésű acéloknál. A megeresztési ridegségre hajlamos acélt, ha a megeresztési hőmérsékletről gyorsan hevítjük, nem ugyanazt a fajlagos ütőmunkát kapjuk mintha az említett hőmérsékletről lassan hűtjük. Megeresztési ridegségre hajlamos acéloknál a KCU gyors hűtés >= 2 ... 5 ... 10. A nagyobb méretű darabokat 30 ... 40 mm felett nem illik megeresztési ridegségre hajlamos acélból készíteni. Átedzhető szelvényátmérő meghatározása számítással történik.

Az ideális kritikus átedzhető szelvényátmérő: Di=1,088−G∗8∗C∗Ftv

G: ausztenit

F ötv.: ötvözők hatását figyelembevevő tényező, F ötv. = F Mn * F Mo * F Cr * F Si * F V * F...

Az F... értéke 1 -nél nem kisebb.

Di=8∗C

Az átedzhető szelvény átmérő olyan szelvény átmérő, amely elvileg a kritikus lehűlési sebességhez tartozik. Gyakorlati hűtési erélyessége a hűtőközegnek nincs: D víz = 0,7*Di,; D olaj = 0,45*Di.

# Nemesíthető acélok alkalmazási területei:

C22 ... C60: ötvözetlen nemesíthető acélok 5 ... 15 ... ( 20 ) mm -ig átedződő nagy szilárdságú szívós alkatrészek, szerkezeti elemek, mint különféle kötőelemek, illesztő, rögzítő szerkezetek, csavaranyák, rugózó alátétek, tengelyek, hajtórudak, hajtókarok, rudazatok, ékszíjtárcsák, közvetítő elemek, kötéltárcsák.

Mn1, Mn2, 28Mn6: 20 ... 30 mm -ben átedzhető nagy szilárdságú elemek, kötőelemek, ékek, reteszek, csavarok, csapszegek, anyák, tengelyek ( hornyos, bordás, forgattyús ), fogaskerekek, tárcsák, hajtórúd, hajtókar, egyéb nagy szilárdságú szerkezeti elemek. Az acél szemcsedurvulásra és megeresztési ridegségre is hajlamos.

38Cr2, 46Cr2, 34Cr4, 37Cr4, 41Cr4: 20 ... 35 ( 40 ) mm -ig átedzhető nagy szilárdságú szerkezeti elemek, kötőelemek, tengelyek, fogaskerekek, tárcsák. Megeresztési ridegségre hajlamos. ( 41Cr4 betonkeverő lapátnak is jó. )

CMo1, CMo3, CMo4: 20 ... 40 mm -ig átedzhető nagy szilárdságú alkatrészek, szerkezeti elemek, gépjármű sebességváltó alkatrészek, kapcsolókarok, tengelyek. Megeresztési ridegségre nem hajlamos.

CrV1, CrV2, CrV3: Különféle nagy szilárdságú szívós alkatrészek kötőelemek, járműgyártás, szerszámgépek, építőipar, mezőgazdasági gépgyártás területén: csavarok, illesztők, rögzítőszegek. Hajtórudak, hajtókarok, mozgás átadókar, kéziszerszámok: csavarhúzó ( lapos, csillag, villás, imbusz ) ( nem megmunkálunk velük ), lyukasztó, pontozók, félkész kalapácsok.

Ni, Cr, Mo ötvözésű nemesíthető acélok: NiMo3, NiMo4, NiMo5, NiMi6, NiMoV, 36CrNiMo16  50 ... 75 ... 100 mm -ig átedződő nagy szilárdságú szerkezeti elemek, tengelyek, fogaskerekek, hajtóműalkatrészek, hajtórúd, hajtókar, melyek negatív hőmérsékleten is üzemelnek, vagy erősen tagoltak, bemetszettek.

A nemesíthető acélok egy része felületi edzésekkel kergésíthető:

Lángedzés: 
Lángedzésre alkalmas acél C tartalma 0,3 ... 0,7 %. Min 0,3, mert az edzés után legalább 50 ... 52 HRC keménységű legyen, amely bizonyos mértékig már kopásálló. Max 0,7 % ennél nagyobb C tartalomnál a gyors hevítés hatására megrepedhet. A lángedzés során az acél felületi kérgét a láng hőmennyisége gyorsan 1 ... 5 mm vastagságban, mélységben ausztenitesíti és ezt megfelelő hűtési erélyességű közeggel hűtve ( víz, olaj, emulzió ) martenzitessé tesszük.

Nagyfrekvenciás felületi edzés:
során a nagyfrekvenciás tekercsbe helyezett munkadarabban indukálódott nagyfrekvenciás áram hője hevíti a darabot az edzési, az ausztenitesítési hőmérsékletre, amelyet azután a megfelelő hűtési erélyességű hűtőközegben hűtve edzünk, martenzitesítünk. Az indukált áram a frekvenciától függően más - más áramsűrűség elosztást eredményez az edzendő darab keresztmetszetén. Max 0,6 % C tartalom, mert a gyors hevítés miatt a nagy fajlagos hő bevitel esetén 0,6 % C tartalom esetén hűtési repedést szenvedhet. 0,3 ... 0,6 % C tartalmú acélok felülete, melyek lánggal nem edzhetők: Mn1, Mn2 bemártó edzéssel felületileg edzhető. A kéreg keménysége a C tartalomtól függ.

## Rugóacélok:

Rugózó elemekkel szemben támasztott követelmények:

- Nagy rugalmassági hatás ( nagy Re )

- Nagy folyáshatár, szakítószilárdság viszony Re/Rm min 0,15 ... 0,9

- Nagy munkafelvevő képesség, nagy energiatároló képesség

- Szívósság

- A felület dekarbonizáció mentes legyen ( felületen a C tartalom min annyi vagy több, mint belül )

A rugóacélok kb. 0,4 ... 0,6 % C tartalmú acélok, melyeket minden esetben nemesített állapotban kell beépíteni.

| 38Si7 | 12 körátmérő |
| --- | --- |
| 55Si7 | 15 |
| 61Si7 | 16 |
| 61SiCr7 | 22 |
| 60SiMn5 | 29 ... 30 |
| 60Cr3 | 19 ... 20 |
| 60CrB3 | 35 ... 40 |
| 60CrMo3 | 100 |
| 51CrV4 | 40 |
| 52CrMoV4 | 50 |

38 ... 60: közepes C tartalom * 100

7, 5, 3, 4: első ötvöző * 4

kb. 0,4 ... 0,6 % C tartalom biztosítja az edzés után megfelelő keménységet és a megeresztés után a nagy szilárdságot ( maradó alakváltozásra is képes )

Az ötvözők szerepe a nemesíthető acélban:

Si: 1 % Si az Re, Rm -t 100 MPa -val növeli, növeli az átedzhető szelvényátmérőt, valamint az acél rugalmasságát, az acélt fekete töretűvé teheti ( rossz ).

Cr: 1 % Cr 80 ... 100 MPa -val növeli az Rm -t és Re -t. Növeli az átedzhető szelvényátmérőt, csökkenti a kritikus lehűlési sebességét, az acélt megeresztési ridegségre hajlamossá teszi ezért gyorsan kell hűteni.

Mn: ‘ % Mn 100 MPa -lal növeli az Rm -t és Re -t, csökkenti a kritikus lehűlési sebességet, növeli az átedzhető szelvény átmérőt. Az acélt szemcsedurvulása ausztenetesítési hőmérsékleten következik be ha növeljük az edzési hőmérsékletet vagy a hőntartási időt az optimálishoz viszonyítva. Megeresztési ridegségre hajlamossá teszi az acélt.

Mo: megszünteti az acélok megeresztési ridegségre való hajlamát 0,1 ... 0,5 % C tartalomnál.

V: Szemcsefinomító hatású, mivel a karbidjai az edzési hőmérsékleten lassan, nehezen menne oldatba nem érzékeny az optimális edzési hőmérséklet és hőntartási idő túllépésére. 1 % V 0,16 % -al csökkenti az acél C tartalmát ( ennyit köt le )

B: Intersztíciósan oldódó ötvöző elem. Néhány ezrednyi % jelentősen növeli az átedzhető szelvényátmérőt.

Felhasználás, alkalmazás:
Alacsonyabb C tartalom kisebb szilárdságot, nagyobb C tartalom nagyobb szilárdságot eredményez. Csavar, tekercs, spirál, csigarugók, rugózó elemek, kúpos tekercs, tányér, gyűrűs torziósrugó, vasúti, közúti, légi, vízi jármű gyártás, építés, szerszámgép, egyéb gépgyártási területeken, figyelembe véve a méreteket és a szilárdsági követelményeket. Lapos szelvényrugók: laprugó, tányérrugó, gyűrűsrugó, spirálrugók, figyelembe kell venni a laposszelvény vastagsága max 70 % -a az átedzhető szelvényátmérőnek. Rugót hőkezeletlenül beépíteni tilos.

Szerszámacélok:

A szerszámacélokat mindig edzetten, megeresztve kell beépíteni. Azok az alkatrészek, amelyeken megmunkálást végzünk forgácsolással vagy alakítással vagy más módon. Követelmények: Kemény legyen ( keményebb a megmunkálandó anyagnál ), kopásálló legyen, mérettartó legyen, alaktartó legyen, szívós legyen ( ütésszerű igénybevételeknek ellenálljon ), időnként megeresztés álló legyen.

##### 1. Edzés és megeresztés után beépíthető.

Megeresztési hőmérséklete Tmege > Tüzemi

Megeresztési hőmérsékletet úgy kell megválasztani, hogy az adott keménységet, egyéb mechanikai tulajdonság jellemzőket a szerszámacél a megeresztési hőmérsékleten biztosítani legyen képes.

Azokat a szerszámacélokat, melyek másodlagos keményedésre hajlamosak min. a másodlagos keményedés maximumát eredményező megeresztési hőmérsékleten vagy ha a másodlagos keményedés maximumánál kisebb keménység is elegendő, akkor a másodlagos keményedés maximumánál magasabb hőmérsékleten a kellő kéménységhez tartozó megeresztési hőmérsékleten kell megereszteni.

Dinamikus igénybevételnek az ütésszerű igénybevételnek kitett szerszámokat kisebb C tartalmú ( 0,3 ... 0,6 % ) acélból kell készíteni a szívósság miatt.

A darab mérete az átedződés szempontjából megfelelő szerszámacélt kell választani.

C tartalom: 0,6 ... 2,11 %, megfelelően nagy keménység ( 60 HRC ), kopásállóság. Ha a szerszámok szívósnak is kell lennie a kéménységből engedünk a szívósság javára ( 0,3 ... 0,6 ... 2,11 % )

5 ... 15 mm átmérőben  edződnek át, ilyen méretű szerszámok készíthetők, nagyobb méret esetén a mag lágy marad.

Ötvözetlen szerszámacélok:

| S45 | S60 |
| --- | --- |
| S71 | S72 |
| S81 | S82 |
| S91 | S92 |
| S101 | S102 |
| S111 | S112 |
| S121 | S122 |
| S131 | S132 |

Si tartalom 0,15 ... 0,35 %, Mn tartalom 0,15 ... 0,35 %.

S: ötvözetlen szerszámacél

45, 60: közepes karbon tartalom 100 szorosa

7., - 13. : közepes karbon tartalom 10 szerese.

1 ( utolsó szám ): Kisebb átmérőben edződik át, a beedződés mélysége 2 ... 4 mm. Az acél finomszemcsés, elhúzódásra, vetemedésre, edződési repedések képződésre kevésbé vagy nem hajlamos.

2: Nagyobb átmérőben edződik át, a beedződés mélysége 2 ... 6 ... 7 mm, az acél durvább szemcsés, elhúzódásra, vetemedésre, edződési repedések képződésére hajlamosak.

Minél nagyobb a C tartalom, az acél annál kopásállóbb, minél kisebb a C tartalom, az acél annál szívósabb.

Felhasználási terület:

S45: Szívósabb, dinamikus igénybevételnek kitett kézi szerszámok, lyukasztók, pontozók, lapos és keresztvágók, harapó, csípő, kombinált fogók, laposfogók, balták, fejszék, csákányok, répavágó kések, kapa, villa.

S60: Ugyan az, mint fent csak nagyobb kopásállóság szükséges, kézi és kovácskalapácsok, kivágó és sajtoló szerszámok edzett nyomólapjai.

S71 ... S132: Az igénybevétel figyelembevételével különféle reszelők, ráspolyok, fejszék, balták, kalapácsok, sarló, kasza, egyéb mezőgazdasági szerszámok, pontozók, lyukasztók, pénzverdei szerszámok, kisebb könnyebb érmékhez, varrótűk, papíripari oszlatókések, gyalukések, asztalosvésők.

S101 ... S132: Kis vágósebességhez kisebb méretű forgácsoló szerszámok, menetfúró, menetmetsző, dörzsár, fémcsigafúrók ( könnyűfémekhez, műanyagokhoz ), fafúrók, központfúrók, csúcssüllyesztők, különféle fúróperselyek, vezérlőperselyek, vésők és kalapácsok ( szobrász, márványhoz, gránithoz ), üvegfúrók, gravírozó, dombornyomó szerszámok, recéző, rovátkoló szerszámok.

Ötvözött szerszámacélok:

- Melegalakító szerszámacélok

- Hidegalakító szerszámacélok:

|  | C ( % ) | Si ( % ) | Mn ( % ) | Cr ( % ) | Mo ( % ) | V ( % ) | W ( % ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W5 | 0,4 -0,5 | 1 | 0,15 | 1 |  | 0,15 - 0,3 | 2 |
| W6 | 0,5 - 0,6 | 1 | 0,4 | 1 |  | 0,2 - 0,4 | 2 |
| W9 | 0,95 - 1,1 | 0,15 | 1 | 1 |  |  | 1,5 |
| K4 | 0,95 - 1,1 | . | 0,15 | 1,5 |  | max 0,2 |  |
| K6 | 1,3 | . | . | 0,2 - 0,5 |  |  |  |
| K8 | 1,5 - 1,65 | . | . | 11 -13 | 0,6 - 0,9 | ~ 1 |  |
| K9 | 1,9 - 2,2 | . | 0,4 | 11 - 13 | 0,5 - 0,8 | 0,2 - 0,4 | 0,6 - 0,9 |
| M1 | 0,8 - 0,9 | 0,4 | 1,7 - 2,1 |  |  | 0,15 - 0,35 |  |

1 ... 9: sorrendiséget jelölő megkülönböztető szám

# Az ötvözők szerepe:

C: max 0,6 % -ig biztosítja a szerszám szívósságát, 0,6 % felett pedig a kopásállóság, minél nagyobb a C tartalom annál kopásállóbb a szerszám.

Si: 0,15 ... 0,4 % Si a csillapítottságot biztosítja, az 1 % -nyi mennyiség a szerszám szilárdságát fokozza, 1 % Rm = 100 MPa -val, és növeli az átedzhető szelvényátmérőt.

Mn: Növeli az átedződő átmérőt. Az acélt szemcsedurvulásra, és megeresztési ridegségre is hajlamossá teszi. Edzett állapotban az Mn szilárdságnövelő hatása (1 % Mn Rm = 100 MPa -val ) nem érvényesül.

Cr: Növeli az átedződő szelvényátmérőt, és fokozza a kopásállóságot, ha a karbidja vagy a komplex karbidja keletkezik.

Mo: Növeli az átedződő szelvény átmérőt, fokozza az acél melegszilárdságát és a másodlagos keményedésre való hajlamot elősegíti.

V: Erős karbidképző, ezért szemcsefinomító hatású, mert a karbidja, vagy karbidjai az edzési, az ausztenitesítési hőmérsékleten lassan, nehezen mennek oldatba, és az ausztenit szemcsék  növekedése durvulása mindaddig nem indul meg, nem következik be, ameddig az ausztenitben oldatban karbidok találhatóak.

W: Karbidképző ötvöző, növeli az acél átedződő szelvényátmérőjét, a kopásállóságot, és a szilárdságot.

Alkalmazási terület:

W5 - W6: Betű és számbeütők, bélyegzők, fejtő és bontónyársak ( bányászat, építőipar ), betonvésők, acél és fémvésők, keresztvágók, lyukasztók, szeg, szegecs, csavarfejező szerszámok matricái, fejezői, előverők, előzömítők. Vastagabb anyagokhoz melegüzemi ollókések, tűgyártás szerszámai. A W5 szívósabb, a W6 kopásállóbb.

W9: Forgácsolószerszámok, kis vágósebesség, fémcsigafúrók, központfúrók, süllyesztők, menetmetszők, menetfúrók, menetmetsző kések, fa, papír és bőripari vágókések, lyukasztók, ujj, szár hosszlyukmarók, tárcsamarók, homlokmarók, fűrésztárcsák, kézi fémfűrész lapok, faeszterga kések, famegmunkáló szerszámok.

K4: Hidegsajtoló szerszámok színes és könnyűfémekhez, lágyacélokhoz, hajlító tüskék, hajlító matricák, hajlító bélyegek, mélyhúzó szerszámok húzógyűrűi, húzóbélyegei, ráncgátlói, forgácsoló szerszámok kis vágósebességekhez, fúrók, menetfúrók, menetmetszők, dörzsárak, kivágó és lyukasztószerszámok bélyegei, papír és bőripari ollókések, nagyobb kopásállóságú orvosi műszerek, fog reszelők, turbómarók, fém és fareszelők. Méret mérő eszközök: idomszerek, egyéb többrészes mérőeszközök, sablonok.

K6: Nagyoló, előreszelő, pontossági és simító reszelők, tűreszelők, kisméretű forgácsoló szerszámok kis vágósebességhez, faipari forgácsolókések ( esztergakések ), bőrlyukasztó, papírvágó ollókések.

K8 - K9: Nagyteljesítményű, nagy kopásnak kitett hidegalakító szerszámok: kivágó, lyukasztó, hajlító, mélyhúzó, zömítő és forgató szerszámok bélyegei, tüskéi, vágólapjai, matricái, lemezolló kések, papírhoz, műanyaghoz, bakelithez, bőrhöz és fémekhez, forgácsoló szerszámok kis vágósebességhez ( menetfúrók, menetmetszők, fémcsiga fúrók, központfúrók, alak és csúcssüllyesztők, ujjmarók, hosszlyukmarók, szármarók, homlokmarók, palástmarók, tárcsamarók, fűrésztárcsák lágy acélhoz, színesfémekhez, üregelő tüskék, melegsajtoló szerszámok. K9 kopásállóbb, mint a K8, viszont a K8 szívósabb, mint a K9.

M1: Nagy kopásnak kitett hidegalakító szerszámok összetett, bonyolult alakot kivágó vágólapjai, bélyegei, lyukasztótüskéi ( elhúzódásmentes acél ), különféle hajlító, zömítő, mélyhúzó szerszámok, hajlítótüskéi, matricái bélyegei. Nagy kopásnak kitett mérőeszközök, idomszerek, forgácsoló szerszámok kis forgácsolási sebességgel.

Meleg alakító szerszámacél:

| jele | C tart | Si | Mn | Cr | Mo | V | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W3 | 0,3 | 0,15-0,4 | 0,4 | 2,5 |  | 0,15-0,3 | 4,5 |
| K13 | 0,4 | 1 |  | 5 | 1,5 | 1 |  |
| K13K | 0,4 |  |  | 5 | 1,5 | 1 |  |
| K14 | 0,3 | 0,15 |  | 3 | 2,5 | 0,5 | Ni |
| NK | 0,5- | - | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,15-0,3 | 0,15-0,3 | 1,5 |
| NK2 | 0,6 | 0,4 | 0,6-1,1 | 0,7-1 | 0,45-0,55 | 0,15-0,3 | 1,5 |

2 ... 14: sorrendiséget jelölő megkülönböztető számok

... ... K: a szabályozott kéntartalmat jelöli max 0,03 ... 0,05

Az ötvözők szerepe:

C: 0,3 ... 0,6 % C tartalom biztosítja az acél sívós viselkedését

Si: 0,15 ... 0,4 % az acél csillapított viselkedését biztosítja, az 1 % -nyi mennyiség az Rm 100 MPa -val növeli, ezzel az acél rugalmasságát és az átedződött szelvény átmérőt.

Cr: növeli az átedzhető szelvény átmérőt, csökkenti a kritikus lehűlési sebességet, fokozza a Mo és a V, ill. a W másodlagos keményedésre való hajlamát.

Mo: 0,5 % -ig a megeresztési ridegséget csökkenti. 0,5 % -nál nagyobb másodlagos keményedésre való hajlamot fokozza, emellett a kritikus lehűlési sebességet csökkenti, az átedzhető szelvény átmérőt növeli.

V: Szemcsefinomító hatású, mivel karbidjai az ausztenitesítési és az edzési hőmérsékleten lassan, nehezen mennek oldatba, erősítik az Mo és a Cr másodlagos keményedésre való hajlamát. 1 % V 0,16 % C -t köt meg.

Ni: Növeli az átedzhető szelvény átmérőt, csökkenti a kritikus lehűlési sebességet, 1 % -nyi mennyiség 40 MPa -val növeli a szakító szilárdságot és fokozza az acél szívósságát.

# Alkalmazási területe:

W3: Kis és közepes méretű rideg süllyeszték, kalapácsbetétek, kalapács magok, üregképző magok, könnyűfémek, rúd, és csősajtoló szerszám.

K13: Rúd és csősajtoló szerszám, csőpréstüskék, közepes és kisméretű meleg süllyesztékek, kovácsoló szerszámok, kalapács betétek, színes és könnyűfémekhez rúd és csősajtoló szerszám, W3 ahol nagyobb kopásállóság.

K13K: ugyan azokra, mint a K13, de előnyben a melegsajtoló szerszámok, ezeknek a csőprés tüskéi, torpedó, recipiens ( sajtoló gyűrű ) és a nyomásos öntő szerszámok.

K14: ugyan az, mint az előző, K13 ahol nagyobb szívósság szükséges, nagyobb meleg szilárdság.

NK, NK2: Közepes és nagyméretű meleg süllyesztékek, kalapácsbetétek, - magok, szeg, csavar, szegecs, fejező szerszámok, előverők, zömítő szerszámok, melegsorjázó szerszámok, melegen dolgozó süllyesztékek és egyéb kovácsoló szerszámok. Az NK2 nagyobb teljesítményhez, nagyobb igénybevételhez alkalmazzuk.

Gyorsacélok ( gyors forgácsoló acélok ):

Viszonylag nagy forgácsoló sebesség: v = 25 ... 30 m / min

| jele | C | Cr | Mo | V | W | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3 | 0,8 | 4 | 5 | 1 | 18 |  |
| R6 | 0,9 | 4 | 5 | 2 | 6,5 |  |
| R8 | 0,9 | 4 | 9 | 2 | 6,5 | 5 |
| R11 | 1,1 | 4 | 10 | 1 | 1,5 | 8 |
| R12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6,5 |  |
| R13 | 1,2 | 4 | 5 | 3 | 6,5 |  |
| R14 | 1,3 | 4 | 3,5 | 3,25 | 9,5 | 10 |
| R9 | 1,1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 |

R: rapid acélt ( gyorsacélt ) jelent

A gyorsacélok fő ötvözői:

Cr, W, Mo, V, Co: ezekből is max 20 ... 22 % összesen

3 ... 14: sorrendiséget jelölő megkülönböztető szám

Az ötvözők szerepe:

C: kb. 0,6 % -nyi mennyiség szükséges a keményedés és a kopásállóság biztosításához, a 0,6 % feletti mennyiség alapanyag a karbidképzéshez.

Cr: Az átedződő szelvény átmérő növelése, a kritikus lehűlési sebesség csökkentése.

W: A megeresztés állóság a meleg kéménység a kopásállóság biztosítása, hogy az acélt másodlagos keményedésre hajlamossá tegze az ehhez szükséges W max 10 %.

Mo: A megeresztés állóság a meleg keménység, meleg szilárdság biztosítása a másodlagos keményedés létrehozása. A W pótlására használják. A másodlagos keményedés szempontjából 1 % Mo hatása 2 % W hatásával egyenértékű.

V: Szemcsefinomító hatású, mivel erős karbid képző. A Mo -hoz és a W -hoz hasonlóan fokozza a megeresztés állóságot, a meleg keménységet, az acél másodlagos keménységére való hajlamát. 1 % V 0,16 % C -t köt meg. A másodlagos keményedés szempontjából 1 % V hatása 2 % Mo és 4 % W hatásával egyenértékű. 2, 3 % V tartalom felett az acél újraélezhetőségét, köszörülhetőségét rontja, és rontja az acél meleg alakíthatóságát.

Co: A kritikus lehűlési sebességet növeli, az átedződött szelvény átmérőt csökkenti. Legfontosabb szerepe, hogy javítja a gyorsacélok hővezető képességét.

Gyorsacélok hőkezelései:

Edés + magas hőmérsékletű megeresztés

Az edzés ( 1150 ) 1200 ... 1300 oC -ról.

Olajban vagy fúvatott levegőn vagy 500 ... 550 oC -os fém vagy sófürdőben hűtés és utána tovább olajban vagy fúvatott levegőben.

Vízben nem lehet hűteni erősen ötvözött acélt.

Megeresztés 550 ... 600 oC -on 2 x 7 óra vagy 3 x 0,5 órás hőntartással.

## Alkalmazása:

R3: Rm >= 700 MPa forgácsoláshoz, forgácsoló szerszámhoz, eszterga, gyalu kések, spirálcsiga, központ fúrók, marók, szög, alak, menet metszők, dörzsárak, menetfúrók.

R6: Rm >= 700 MPa forgácsoláshoz, forgácsoló szerszámok, mint az R3 -nál, üregelő, húzó, tüskék, finomkivágó szerszámok, előfeszített zömítő szerszámok.

R8, R9, R11: nagy szilárdságú anyagokhoz, nemesített acélokhoz betétedzett acélokhoz, valamint hőkezelt sűllyesztékekhez forgácsoló szerszám, eszterga és gyalukések, dörzsárak, menet metszők, menetfúrók.

R12: Hasonlóan, mint az R6 ahová nagyobb kopásállóság szükséges.

R13: Nagy teljesítményű forgácsolószerszámok, mint R8, R9, R11 -nél nagyobb kopásállóság, különféle alakos megmunkáló szerszámok.

R14: Nagy teljesítményű automata gépkése, eszterga, gyalu, maró kések, alakos szerszámok, utánélezést kevésbé igénylő alakkések, maró, fúró, süllyesztők, dörzsárak automata megmunkáláshoz, nagy forgácsoló sebességhez.

Kiválásos keményedés:

olyan ötvözeteknél jelentkezik, amelyik rendelkezik  korlátolt oldóképességű szilárd oldattal. A korlátolt oldóképességű sz. o. ne menjen végbe a hűtés során rácsátalakulás. Ebből a korlátolt oldóképességű sz. o. rideg fázis, lehetőleg fémes vegyület váljon, és ez a kemény rideg fázis finom, egyenletes eloszlásban, diszperzen ki tudjon válni.

Kiválásos keményedés lépései
1. Rögzítés

2. Kikeményítés (öregítés)

1. Rögzítés

1.1. Hevítés a homogenizálási hőmérsékletre: általában a korlátolt oldóképesség vonala felett +20...50C, de minden esetben a szolidus alatt: 20...50C

1.2. Hőntartás a homogenizálási hőmérsékleten a homogén szilárd oldat ,, szilárd oldat kialakulásáig

1.3. Gyors hűtés a homogenizálási hőmérsékletről.
Mivel az ötvözet rácsátalkulás nem megy végbe és gyorsan hűtjük, az ötvözök atomjainak nincs lehetősége kiválni a sz. o. -ból, ezért egy túltelített homogén sz. o. -ot kapunk, gyors hűtéssel azt az állapotot rögzítjük amely a hőntartás végére kialkult.

2. Kikeményítés, öregítés

2.1. Hevítés a kikeményítési v. öregítési hőmérsékletre: az a legmagasabb hőmérséklet a korlátolt oldóképesség alatt ahol már végbemegy, lejátszódik, megindul a kiválás, a kikeményedés de az a legalacsonyabb hőmérséklet ahol egyensúlyi körülmények között is a legnagyobb mennyiségű, a legtöbb kemény, rideg fázis képes kiválni

2.2. Hőntartás a kikeményedési v. öregítési hőmérsékleten, a hőntartás kezdetén a túltelített szilárd oldat meghatározott kristálytani síkja mentén 10-5mm szélességű és 10-5 mm hosszúságú és 1,2...néhány rácsparaméternyi vastagságban az ötvöző fém atomjai elkezdenek gyülekezni abból a célból, hogy majd elérjék s fémes vegyület összetételének koncentrációját.
Azok a ötvözetek, melyek szoba hőmérsékleten nemesednek, önnemsedő acélnak nevezzük.
Mivel az ötvöző fém atomjainak mérete eltér különbözik az alapfém atomjainak a méretétől ezekben az említett térfogatokban rácstorzulás következik be, amelyek a következménye, hogy növekszik a belső feszültség és kismértékben nő a szilárdsága és keménysége. Önálló fázishatárral nem rendelkeznek, mikroszkóppal fázishatáruk nem látható, képződésük szubmikroszkópikus folyamat, csak elektromikroszkoppal fedezhető fel. Felfedezőik nyomás I. rendű Guirier-Preston zónának nevezték.
A kikeményedési hőmérsékleten való hőntartás nyomán a térfogatok mérete 1...2 nagyságrenddel növekszik, közelítőleg lencse alakot vesz fel, bennük az összetétel, a koncentráció megközelíti, eléri a fémes vegyület koncentrációját, de önálló fázishatárokkal nem rendelkezik, mert e térfogatokat összefogó fázishatár kapcsolja, köti össze a szilárd oldattal. Mivel összefüggő fázishatárral kapcsolódik a szilárd oldathoz bennük a rácstorzulás a tetragonalitás nagyobb mint a fémes vegyület rácsainak a tetragonalitása, torzító hatása ez nagy belső feszültséget jelentős szilárdsági keménység növekedést okoz. E képződmények keletkezése szintén szubmikroszkópikus folyamat.
II. rendű Guirier-Preston zónának nevezzük.
A további hőntartás folyamán a térfogatok folyamatosan összeálló fázis határral keletkeznek, bennük és környezetükben a torzító hatás, tetragonalitás csökken, ez a keménység, illetve a szilárdság csökkenéséhez vezet.

2.3.Lehűtés a kikeményedési hőmérsékletről, lassan, gyorsan vagy közepes sebességgel.

Természetes az öregedés ha a kikeményítés szobahőmérsékleten játszódik le.