A vasötvözet fogalmán olyan ötvözeteket értünk, amelyeknek a vastartalma legalább 50%. A Műszaki gyakorlatban használatos vasötvözetek legnagyobb részét a vas-karbon ötvözetek alkotják, amelyek két nagy csoportra oszthatók: acélok és öntöttvasak.

Az acél fogalmán, olyan vas-karbon ötvözeteket értünk amelyek képlékenyen (hidegen v. melegen, v. hidegen és melegen is) alakíthatók és a karbon tartalmuk 0-2,11%-ig terjed.

Az öntöttvasak fogalmán, olyan vas-karbon ötvözeteket értünk, amelyek képlékenyen (sem hidegen, sem melegen, valamint sem hidegen és melegen) nem alakíthatók, a karbon tartalmuk 2,11-6,69%-ig terjed.

A vas-karbon ötvözetek alapját, az egyik alkotó elemét alkotó vas a természetben elemi formában nem fordul elő. Érceiből kohósítással nyers-vasat állítanak elő, a nyers vas összetételét és egyéb jellemzőit finomítva, célszerűen megválasztva és megváltoztatva ötvözéssel öntöttvassá alakítható. A nyersvasból különféle acélgyártó eljárásokkal készítik az acélt. A nyersvasat oxidos, szulfidos v. karbonátos érceiből állítják elő kohósítással. Ezt a folyamatot nevezik úgy, hogy nyersvas gyártás.

# A nyersvasgyártás alapanyagai: - A vas és mangánércek

- A vastartalmú ipari melléktermékek

- A hőenergia-hordozók

- A salakképzők

Vasércek: - Hematit, v. vörösvasérc	Fe2O3 Vastart.: 70%

- Magnetit v. mágneses vasérc	Fe3O4 Vastart.: 72,41%

- Hidrohematit			Fe2O3 * 0,5 H2O Vastart.: 66,27%

- Goetit 				Fe2O3 * H2O Vastart.: 62,92%

- Limonit v. barnavasérc		Fe2O3 * 1,5 H2O Vastart.: 59,89%

- Vaspát v. szidelit			FeCO3 Vastart.: 48,28%

- Kalkopirit				CuFeS2

- Pentlandit				(Fe, Ni)*S

- Ilmenit				(FeMgO)*TiO2

- Pirit				FeS2

Mangánérc: - Baunit			3Mn2O3 * MnSiO3	   25-28% Mn

- Magnetit	MnO * OH		   14-16% Fe

- Rodokrosit	MnCO3

## Vastartalmú ipari melléktermékek:

- Szálló porok 				35-70% vast.

- Martin és egyéb fémkohászati salak 		 15-35% vast.

- Vörös iszap 				28,5-35% vast.

- Piritpörk 					55% vast.

- Hengerneve				60-70% vast.

- Égetett vasforgács

# Hőenergia hordozó anyagok: - Koksz

- Barnaszén koksz

- Soványszén (koksz)

- Antracit

- Faszén

- Petrolkoksz

Salakképző anyagok: - Égetett mész (CaO)

- Mészkő (CaCO3)

- Dolomit CaMg(CO3)2

- Kvarcit (SiO2)

- Korund (Al2O3)

- Ankerit (CaFeMg(CO3)2)

Ezeket az anyagokat adagolják rétegesen a nagyolvasztónak nevezett aknás kemencébe. A vasérceket akkor gazdaságos kohósítani, ha a vastartalmuk legalább 30%. Az ennél kisebb vastartalmú érceket dúsítják úgy, hogy a vastartalmuk legalább 40% legyen.

A nagyolvasztó összetétele: - Vasérc (ha az érc Fe tartalma min 40%)	1000Mp (tonna)

- Hőenergia hordozó anyag 400Mp

- Salakképző anyag 100Mp

A hőenergia hordozók szerepe a kohósítás során: - kb. 50% hőenergia

- kb. 44% redukció

- kb. 6% karbonizáció

A nyersvas gyártás során általában az oxidos ércekből redukcióval állítják elő a nyersvasat.

## A nagyolvasztóban kétféle redukció megy végbe:

- (400)...600...1000oC közvetett v. indirekt reakció, ahol nem közvetlenül a karbon, hanem a széndioxid redukál.   3Fe2O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2

# Fe3O4 + CO = 3FeO + CO2

FeO + CO = Fe + CO2

- 1000...1600oC között játszódik le közvetlen v. indirekt reakció, amely során közvetlenül a karbon redukál. 3Fe2O3 + C = 2Fe3O4 + CO

Fe3O4 + C = 3FeO + CO

FeO + C = Fe + CO

A nagyolvasztóból kikerülő nyersvas karbon tartalma 3,2-4,3% emellett több kevesebb mangánt, 1-2% szilíciumot és foszfort tartalmaz. Az acélt nyersvasból acélgyártó eljárásokkal állítják elő. Az acélgyártó eljárásoknak két fő folyamata van: 1. Frissítés

# 2. Dezoxidálás

Frissítés fogalmán a nyersvas karbon, valamint egyéb ötvöző és szennyező anyagainak Mn, Si, S, P kiégését értjük, azaz ezeket a szennyező anyagokat el kell oxidálni.

Dezoxidálás: A frissítés folyamán nem csak a nyersvas karbon tartalma, valamint az ötvöző és szennyező anyagai oxidálódnak, égnek ki, hanem maga a vas is oxidálódik és FeO vasoxidul keletkezik. A dezoxidálás nem más, mint ennek a vasoxidul oxigénjének a lekötése a karbonnál nagyobb oxigén affinitású elemekkel. Ezeket az elemeket, ezeket az anyagokat dezoxidáló szereknek, dezoxidáló anyagoknak nevezzük. pl.: Mn, Si, Al, Ti, Ta, Zn

Az egyes acélgyártó eljárások csoportosítása a frissítés szerint:

1.	Szénfrissítéses acélgyártó eljárás: A körte alakú konverterbe öntött folyékony nyersvason levegőt fúvatnak keresztül. Frissítést a folyékony fürdőn átfúvatott levegő oxigénje végzi, mégpedig úgy, hogy az oxigén egy része közvetlenül a karbon atomokkal érintkezik, más része úgy, hogy a levegő oxigénje oxidálja a vasat is és a vasoxidul oxigénjét a karbon atomokkal reakció léptetve szén-monoxidként távozik a kürtőbe. (Bessemer ; Thomas)

2.	A frissítést a folyékony fémfürdő felszínén úszó salak vasoxiduljának oxigénje végzi. 	(Ívfényes acélgyártás ; Siemens- Martin)

[FeO]            ---- salakban

(FeO)  => L  ---- fémfürdőben

3.	Oxigénfrissítéses eljárás: A frissítést a folyékony fürdő felszínére v. a folyékony fürdő felszíne alá v. a folyékony fürdő felszínére és felszíne alá befúvatott oxigén végzi. (L- D eljárás, Rotor elj., Kaldó elj.)

4.	A nagyfrekvenciás acélgyártó eljárásnál nincs frissítés, mert a betétanyagban keletkező örvényáramban az acélt megolvasztják, de örvényáram a salakban nem keletkezik, ezért a salakot nem olvasztja meg, és mivel nincs olvadt salak, ezért ennek a vasoxidul tartalma nem tud bejutni a folyékony fürdőbe, így a frissítés folyamata elmarad. A betétanyagokat úgy válogatják össze, hogy a megfelelő összetételű acélt kapják az olvasztás során.

Megújulás, poligonizáció, újrakristályosodás, szemcsedurvulás:

A fémek, ötvözetek szilárdságát változtatni, általában növelni a következő eljárásokkal lehet: -

- ötvözés

- hőkezelés

- hidegalakítás

Az ötvözés túlnyomórészt az anyagok folyékony állapotában történik. Az ötvözött anyagok szilárdsága hőkezeléssel tovább fokozható az ötvözött és hő kezelt anyagok esetén a szilárdságnövelés egyetlen további módja az ötvözést és a hőkezelést követő hidegalakítás. Az egyfázisú ötvözetlen anyagok szilárdságnövelése gyakorlatilag csak hidegalakítással érhető el. A hidegalakítások célja legtöbbször az alkatrész alakjának a megadása valamilyen forgács nélküli alakító technológiával. E forgács nélküli alakító technológiákkal együtt járó jelenség más, mint a szilárdsági jellemzők növekedése és ami ezzel együtt jár a képlékenységi az alakíthatósági jellemzők csökkenése. Több hidegalakító technológiánál fellépő kívánalom, nagy szükségszerűség, hogy a darabokat nagyobb mértékben, nagyobb alakítási mértékkel kellene tovább alakítani, de az anyag alakváltás képességének a kimerülése végett a további hidegalakítás már nem lehetséges, mert a tovább alakítandó anyag eltörik, elreped, elszakad vagy kiszakad. Éppen ezért a hidegen alakított darabok tovább alakíthatósága, úgy lehetséges, hogy előzetes hidegalakítás okozta felkeményedést az alakítási keményedést egy hőkezelési eljárással megszüntetjük. A darabokat un. újrakristályosító eljárásnak vetjük alá. A hidegen keményedett azaz a hidegen alakított egy fázisú fémek lágyulása három lépcsőben, szakaszban megy végbe:

1. A megújulás és a poligonizáció szakasza

2.	Az újrakristályosodás vagy rekrisztallizáció

3.	A szemcsedurvulás szekunder rekrisztallizáció

A hidegen keményedett egyfázisú fémek szerkezet érzékeny és szerkezet érzéketlen tulajdonságának a változása a hőmérséklet függvényében.

I.	Az első szakasz a megújulás és poligonizáció szakasza, ebben a szakaszban a szerkezet érzékeny tulajdonságok, amelyek a rácsszerkezettől függnek, ilyenek a  mechanikai tulajdonság jellemzők, szilárdsági jellemzők (HB, HV, HRC, Re, Rm, ...) valamint a képlékenységi jellemzők ( A, Z , e, q, j,      ,x). Ebben a szakaszban gyakorlatilag nem változnak míg a szerkezet érzéketlen tulajdonságok (pl.: rugózás, villamos ellenállás, termoelektromos erő, a villamos vezető képesség, és a mágneses szuszceptibilitás) a lágyított állapotnak megfelelő értéket veszi fel. A megnyúlás során a hidegalakítás következtében meg növekedett pontszerű rácshibák száma az adott hőmérsékletnek megfelelő egyensúlyi értékre csökkent a diszlokációk száma nem változik csak az elrendeződése. Az üres rácshelyek a diszlokációk extrasíkjainak a végéhez diffundálnak és azok ott előidézik a diszlokációk mászását. A diszlokáció mászása abban nyilvánul meg, hogy a csúszósík egy rácsparaméternyit vagy atomátmérőnyit feljebb csúszik. A megnyúlási szakasz végét jelentő poligonizáció során a diszlokációk extrasíkjai a számukra legkedvezőbb energetikai helyzetbe kívánnak kerülni ennek következtében az eltorzult, elgörbült csúszási síkokban összevissza nem meghatározott rendben elhelyezkedő diszlokációk extrasíkjai egymás alá kerülnek, e diszlokáció mozgás következtében az extrasíkok egymással 0,5...1,5 fokos szöget zárnak be, csúszósíkjaik is egymással és így bekövetkezik a poligonizáció jelenségei.

II.	Az újrakritályosodás szakaszában a szerkezet érzékeny tulajdonságok azaz, a mechanikai tulajdonság jellemzők a lágyított állapotnak megfelelő értéket veszik fel a szilárdság jellemzők a lágyított állapotnak megfelelő értékre csökkennek míg a képlékenységi, az alakíthatósági jellemzők a lágyított állapotnak megfelelő értékre növekednek. Az újrakritályosodás során a hidegalakítás következtében megnyúlt, eltorzult, ellaposodott krisztallitokat, szemcséket új közel gömb alakú krisztallitok, szemcsék váltják fel. Az újrakristályosodás során az újrakristályosodott szemcsék kristályosodási középpontjai gyanánt a poligonizáció során kialakult új feszültségmentes gyakorlatilag torzulásmentes rácsrészek veszik át. A legnagyobb mértékben a legjobban deformált részecskék egyensúlyivá történő alakításához kell a legkevesebb a legkisebb energiát belevinni az anyagba leghamarább ezek a részek kristályosodnak újra. Az újrakristályosodott szemcsék mérete függ az előzetes hidegalakítás mértékétől és az újrakristályosodás mértékétől és az újrakristályosítás idejétől, valamint időnként a felhevítés sebességétől.

A kritikus alakítási mérték alatt azt az alakítási értéket értjük, ahol megindul és lejátszódik, végbemegy az újrakristályosodás, ennél kisebb alakítási mértéknél nem következik be újrakristályosodás.

III.	A harmadik szakaszban a szemcse durvulás szakaszában a szerkezet érzékeny tulajdonságok közül a szilárdsági jellemzők kis mértékben nem számottevő mértékben, de csökkennek, míg a képlékenységi, az alakíthatósági jellemzők a szilárdsági jellemzőkkel ellentétes értelemben kismértékben, nem számottevő mértékben, de növekednek. A szemcsedurvulás azaz a szekunder újrakristályosodás során a krisztallitok a szemcsék határai a görbületi középpontok irányába tolódik el, azaz a domború szemcsék megszűnnek.

## Acélok csoportosítása kiképzési módjai szerint:

1.	Csillapítatlan

2.	Félig csillapított

3.	Csillapított v. megnyugtatott

4.	Különlegesen v. különlegesen megnyugtatott

5.	Csillapítatlan v. nem megnyugtatott acélok:

1.	A csillapítatlan acélokra jellemző, hogy csak mangánnal dezoxidálják, ha folyékony acélban C * 0 >= 0,05 * 0,05 = 0,0025% az atmoszférikus nyomáson folyékony állapotban lejátszódik az FeO + C = Fe + CO a CO gáz halmazállapotú, ezért bugyogva eltávozik a fürdőből, a folyékony acélfürdő felszínének a fövését, a forrását a csillapítatlanságot a nem megnyugtatottságát okozza. Az acél dermedése során a folyékony állapotból a szilárd állapotba átmenet fajtérfogat változással jár, fogyási üregek bunkerek, szívódási üregek keletkeznek. Ezeket a bunkereket a keletkező CO hólyagocskák halmaza képezi, alkotja. Az acél dermedését követő meleghengerlés során a CO hólyagokból a CO kiszorul, és ezeknek a felülete összeheged. Az ilyen acélok fajhője kb. 95 ... (100%). Egy acélt arról lehet felismerni, hogy csillapítatlan, hogy az Si tartalom Si <= 0,05 ... (0,07) %. A csillapítatlan acélok ömlesztő hegesztése során a hegvarrat gázhólyagos lehet, azért a csillapítatlan acélt ömlesztő hegesztéssel nem lehet hegeszteni. Csillapítatlan kivitelben készülnek a 0,25 %-nál kisebb széntartalmú általános rendeltetésű szerkezeti acélok egy része, valamint a hajlítható, sajtolható, mélyhúzható, a kiválóan mélyhúzható és öregedésálló finomlemezek.

2.	Félig csillapított acélok:

Az acélokat csak mangánnal és alumíniummal dezoxidálják. Bennük a dermedés során csak részlegesen játszódik le: FeO + C = Fe + CO reakció. Ez az így keletkező CO a fürdő felszínét hullámossá, részben buborékossá teszi. A keletkező CO nem elegendő ahhoz, hogy a fogyási üregeket, bunkereket kitöltse és amelyek a fajtérfogat különbségtől - a folyékony és a szilárd acélok - oldódnak, ezért a félig csillapított acélok anyag-kihozatali tényezője kb. 90... 95%. Onnan ismerhető fel az acél, hogy félig csillapított, hogy az Si tartalma 0,05(0,07)% < Si < 0,15(0,17)% félig csillapított kivitelben a kis karbon tartalmú drótok készülnek.
3.	Csillapított vagy megnyugtatott acélok:

Az acélokat Mn -el, Si -vel és Al -el dezoxidálják. Bennük a dermedés során nem játszódik le az FeO + C = Fe + CO reakció, emiatt a folyékony fürdő felszíne nyugodt, csillapodott, sima. A fogyási üregeket vagy bunkereket ill. szívódási üregeket nem tölti ki a CO, ezért a csillapított acélok anyaghordozó tényezője 85 ... 90%, ritkán 80 ... 90 %, esetenként csak 75%. Csillapított az acél, ha 0,15(0,17)% < Si < 0,35(0,37)% ... 0,4%. Csillapított kivitelben készülnek a 0,25% -nél nagyobb C - tartalmú ötvözetlen acélok, valamint valamennyi minőségi nemesacélok.

4.	Különlegesen csillapított v. különlegesen megnyugtatott acélok:

Az acélokat az öntés előtt a Mn -on, Si -on és Al -en kívül V, Ta, Ti, Zn, és Hf valamelyikével ötvözték. Ezért, hogy a dermedés során ezeknek az elemeknek a nitridjei kristályosodási középpontok szerepét töltsék be, és az acél finomszemcsés legyen. Ugyanis a finomszemcsés acélok a ridegtöréssel szemben sokkal ellenállóbbak, bennük a ridegtörés jelensége sokkal kisebb valószínűséggel fordul elő.

## Az acélok csoportosítása felhasználási területei szerint

### Lehetnek: -

- Szerkezeti acélok

- Szerszám acélok

- Különleges rendeltetésű acélok

1.	A szerkezeti acélok azok az acélok, amelyekből szerkezeti elemek készülnek. Olyan szerkezeti elemek, amelyekkel megmunkálást, forgácsoló v. forgács nélküli alakítást közvetlenül nem végzünk, emiatt a C - tartalmuk 0 ... 0,6%  közé esik. A 0,6% felső határt az indokolja, hogy 0,6% vagy annál nagyobb karbon tartalom esetén csökken le az acél fajlagos ütőmunkája ( KCU, KCV ) a kritikusnak tartott 35 J / cm3 körüli 40 J / cm3-re!! Szerkezeti elemként olyan acélt kell alkalmazni, amely ridegen viselkedik, tilos és életveszélyes!

2.	A szerszámacélok: azok az elemek amelyekkel megmunkálást végzünk, forgácsolással v. forgács nélküli alakítással vagy más módon. A szerszámacélok C - tartalma ( határai ) 0,6 ... 2,11% C, de a dinamikus igénybevételnél a keménységből, a kopásállóságból engedünk a szívósság érdekében, emiatt (0,3) ... 0,6 ... 2,11% C.

- Különleges rendeltetésű acélok: azok az acélok, amelyek valamilyen különleges feladatot látnak el, különleges célt szolgálnak. Pl.: -

- hőállóság

- ridegállóság

- korrózióállóság

## Az acélok csoportosítása használati tulajdonságuk alapján

### Lehetnek:

- Kereskedelmi v. alapacélok

- Minőségi acélok

- Nemes acélok

1.	Kereskedelmi v. alapacélok: csoportjába azok az acélok tartoznak, amelyek 1 legfeljebb 2 kívánalomnak, előírásnak tesznek eleget, v. egynek sem felelnek meg.

2.	Minőségi acélok: azok az acélok, amelyek meghatározott célra alkalmasak, de ezen cél ill. mechanikai tulajdonságok biztosítására, beállítására “nem követelmény”, nem előírás az azonos hőkezelési technológia alkalmazása.

3.	Nemes acélok: Azok az acélok, amelyek alkalmasak azonos hőkezelési technológia alkalmazása.

Egyensúlyi szövetszerkezet alapján lehet:

- Ausztenit képző

- Ferritképző

- Az ötvözés mértéke szerint lehet:

- ötvözetlen

- ötvözött:  - gyengén    Sötv. < 5%

- közepesen 5% < Sötv. < 10%

- erősen       Sötv. < 10%

- mikro ötvözött: ha a mikroötvöző mennyisége <= 0,15%

A C nem számít ötvözőnek.

Ötvözetlen az acél, ha

| Mn <= 1,65% | Al <= 0,1% | Si <= 0,5% | Co <= 0,1% |
| --- | --- | --- | --- |
| Cr <= 0,3% | Be <= 0,1% | Ni <= 0,3% | Bi <= 0,1% |
| Cu <= 0,4% | Te <= 0,1% | Pb <= 0,4% | Se <= 0,1% |
| Nb <= 0,06% | V <= 0,1% | Mo <= 0,08% | W <= 0,1% |
| Ti <= 0,05% | B <= 0,0008% |  |  |

Rendeltetés szerint lehet:

- Általános rendeltetésű szerkezeti acélok

- Hegesztett acélok szerkezeti követelmény

- Acélok nyomástartó edényhez

- Finomlemezek

- Betétben edzett acélok

- Nemes acélok

- Rugósacélok

- Automata acélok

- Hőálló acélok

- Korrózióálló acélok

- Klipgén hőmérsékletre

- Időjárás álló szerkezetben

- Szerszám acélok

- Ötvözött acélok

- Ötvözetlen acélok

- Gyors acélok

- Szelep acélok

## Az acélok mechanikai és egyéb tulajdonságai

Szakítószilárdság: A színvas azaz a ferrit szakítószilárdsága 250 MPa, míg a 0,77% C - tartalmú eutektoidos összetétel perlitjének a szakítószilárdsága 850 - 900 MPa 0 és 0,77% között a perlit mennyiségének növekedésével arányosan a szakítószilárdság is arányosan, lineárisan növekszik 850 ... 900 MPa -n. A perlit nagy szakítószilárdságát a ferrithez viszonyítva, mint egy 3,5 szeres az adja, hogy mintegy kb. 1/8 -ad részét kitevő FeC -nek nagy a szakítószilárdsága, másrészt a perliten belül az a - szilárd oldat és az Fe3C határán fennmaradtak a kiindulási ausztenitjével azonos orientációjú rácsba illeszkedő vasatomokat összetartó atomos kötőerők. 0,77 ... 2,11% között a szakítószilárdság 850 ... 900 MPa -ról lineárisan a perlitszemcséket körbevevő szekunder cementit háló mennyiségének megfelelően lineárisan csökken. A csökkenés valószínű fémtani oka, hogy amíg a perlit szemcséin belül lévő a - szilárd oldat és az Fe3C lemezkék határain fennmaradtak a kiindulási ausztenitével azonos orientációjú rácsba illeszkedő vasatomokat összetartó atomos kötőerők, addig ez a helyzet, állapot ha az egyes perlit szemcsék a - szilárd oldata és a szekunder cementit háló vaskarbidja között nem áll fenn, mert egyrészt az egyes perlitszemcsék a - szilárd oldatainak a rácsaiban az orientáció eltérő, másrészt a szekunder cementit vaskarbidjának a képződésében az eredeti ausztenit szemcsehatáron elhelyezkedő, rendezetlen vasatomok vesznek részt, az odadiffundálódott karbon atomokkal, a rendezetlen vasatomok között, természetesen nagyobb a távolság, ebből adódóan kisebb az atomos kötőerő, tehát a szekunder cementit háló tehát mintegy eltávolítani, elkülöníteni igyekszik a perlitszemcséket, ezért a vastagságukkal növekvő mértékben csökken a szakítószilárdság is.

Folyáshatár: A színvas, azaz a perlit folyáshatára 150 MPa, az eutektoidos összetételű acél perlitjének a folyáshatára a perlitének mintegy háromszorosa azaz 450 MPa. 0 ... 0,77% között a perlit mennyiségének növekedésével arányosan a folyáshatár is lineáris növekszik 150 -ről 450 MPa -ig. 0,77 ... 2,11% között a folyáshatár a megjelenő szekunder cementit háló mennyiségének növekedésével lineárisan továbbnövekszik 630 MPa. A folyáshatár a folyamatos növekedésének oka az, hogy 0 és 0,77% között a perlitben ( a - szilárd oldatban ), valamint perlit a - szilárd oldatában bekövetkező elcsúszásokat a perlit gyakorlatilag, maradó alakváltozásra képtelen Fe3C lemezkék akadályozzák, gátolják. 0 ... 0,77% között a folyáshatár további jelentős növekedését az okozza, hogy a perlit a - szilárd oldatban bekövetkező elcsúszásokat nem csak a perlit maradó alakváltozásra képtelen Fe3C lemezkéi akadályozzák, hanem a perlit szemcséket körbevevő, övező szekunder cementit háló Fe3C -ja is gátolja, mert ez a Fe3C maradó alakváltozásra ugyanúgy képtelen.

Brinnel keménység: A színvas azaz a perlit Brinnel keménysége 80 HB, míg az eutektoidos összetételű ( 0,77% C ) acél perlitjének a Brinnel keménysége a perlitének mintegy kb. 3,5 - szerese. A perlitnek a ferrithez viszonyított nagyobb kénységét az adja, hogy a perlitet alkotó egyik alkotó fázis a kb. 1/8 -ad részig Fe3C viszonylag nagy keménységű ( 850...900...( 1100 ) HV ) és ez a 80 HB » 80 HV keménységű a szilárd oldat perlit szemcséken belüli átlagos keménységét megnöveli 255...270 HB -re. 0...0,77% között a perlit mennyiségének növekedésével arányosan a kéménység is lineárisan növekszik 80 HB -ről 255...270 HB -re. 0,77...2,11% között a Brinnel keménység lineárisan tovább növekszik, a szekunder cementit Fe3C -jének a mennyiségével arányosan, lineárisan, mert a szekunder cementit háló Fe3C -e is viszonylag kemény ( 850...900...( 1100 ) HV ). A sec. cem. max menny. » 20%.

Fajlagos keresztmetszet csökkenés kontrakció: A színvas azaz a ferrit kontrakciója, amely exponenciálisan csökken 0,77% -ig mintegy Ľ részére, 20% -ra, mert a perlites szövet keresztmetszet csökkenését a maradó alakváltozásra képtelen vaskarbid csökkenti 0,77...2,11% között a kontrakció exponenciálisan tovább csökken 10...8...5% -ra, a szekunder cementit Fe3C -jének a képlékeny alakváltozásra való képlékenysége következtében. A kontrakció értékét a görbe ex jellege miatt meghatározni lineárisan a hasonló háromszögek módszerével nem szabad.

A fajlagos nyúlás:  A színvas azaz a perlit fajlagos nyúlása minimum 40 %, az eutektoidos összetételű acél perlitjének a fajlagos nyúlása a ferritének az 1/5 -e azaz 8% -a. 0 ... 0,77% között a fajlagos nyúlás exponenciálisan csökken, a perlitszemcsék maradó alakváltozásra képtelen vaskarbidja miatt, amely 0,77 ... 2,11% között tovább exponenciálisan csökken 5 ... 3 ... 2% -ra, mert a fajlagos nyúlást az a - szilárd oldat képlékeny alakváltozó képességét nem csak a perlit Fe3C lemezkéi, hanem a szekunder cementit Fe3C -je is tovább csökkenti.

Fajlagos ütőmunka ( KCU ): A színvas azaz a perlit fajlagos ütőmunkája 250 J/cm. Ezt a fajlagos ütőmunkát azaz az a - szilárd oldat dinamikus igénybevételekkel szemveni ellenálló képességének a módszere. A perlitszemcsék kemény rideg, meresó alakváltozásra képtelen Fe3C lemezkéi, valamint a szekunder cementit Fe3C hálója rohamosan csökken. 0,6 % C tartalomnál, csökken le a fajlagos ütőmunka a kritikusnak tartott 35 J/cm2 körül 40 J/cm2 -re exponenciálisan és onnan tovább exponenciálisan csökken, ezért a 0,6% -nál nagyobb C -tartalmú acélok általában ridegek, vagy ridegen viselkednek, dinamikus igénybevételre alkalmatlanok. A C tartalom növekedésével romlik azaz csökken a villamos vezetőképesség, nő a wattveszteség és a hiszterézis. A karbontartalom növekedése vagy csökkenése a korrozió állóságot nem befolyásolja. A C tartalom növekedésével nő az acél szemcsedurvulási hajlama. Az acélok edzés utáni keménysége, azaz az acél martenzitjének a keménysége elsősorban a C tartalomtól függ.

Edzett acél: Edzettnek nevezzük azokat az acélokat vagy az acéloknak azon részét, amelynek a martenzittartalma legalább 50%. A tökéletesen edzett acél szövetszerkezete martenzites ( 100% ).  A martenzitnek viszont az a tulajdonsága,  hogy 0 ... 0,227% -ig szívós, azaz maradó alakváltozásra is képes. 0,227% felett a martenzit vagy az edzett acél legjellemzőbb tulajdonsága a keménysége. 0,227% felett a martenzit rideg, maradó alakváltozásra képtelen, a képlékenységi jellemzői gyakorlatilag közel egyenlő 0 -val. Az acél edzése úgy történik, hogy felhevítik az acélt az ausztenitési hőmérsékletre és az ausztenites hőmérsékleten hőn tartják, a homogén ausztenites szövetszerkezet kialakulásáig, majd ez után a felső kritikus lehülési sebességgel, vagy ennél nagyobb hűtési sebességgel lehűtik a martenzitra átalakulás kezdeti hőmérsékletéig és onnan folymatosan tovább ( a felső kritikus lehülési sebességnél kisebb hűtési sebességgel is lehet hűteni ) a martenzites átlalkulás végéig. Ekkor az acélban a martenzitea átalakulás játszódik le.

A felső kritikus lehülési sebesség: Az a legkisebb hütési sebesség, amelynél még martenzit keletkezik 100% mennyiségben vagy az a legnagyobb hűtési sebesség, amelynél már csak martenzit keletkezik.

Alsó kritikus lehülési sebesség: Az a legkisebb hűtési sebesség, amelynél még keletkezik martenzit ( legalább 1% ) vagy az a legnagyobb hütési sebesség, amelynél már keletkezik martenzit ( legalább 1% ).

Tedz =  Tauszt  = 0 ... 0,77% C		A3 + 20 ... 50oC

0,77% C		A1 + 20 ... 50oC

0,77 ... 1,0% C	Acm + 20 ... 50oC

1% C felett		A1 + 20 ... 50oC

Általános rendeltetésü ötvözetlen szerkezeti acélok ( gépacélok )

Ezek az acélok teszik ki az ipari felhasználás 70 ... 80% -át. Ezeket  az acélokat valamilyen félkész állapotban rúd vagy idomacélok, szélesacélok, laposacélok, abroncsok formájában lehet kapni. Ezekből a félkész termékekből forgácsolással állítják elő az alkatrészeket, és a forgácsolás után közvetlenül, hőkezelés nélkül építik be. Ezeket az acélokat nem célszerű, nem szabad a lágyítás vagy a fesz csökkentő izzítás kivételével, hőkezelésnek alávetni. Forgácsolással készül: épület, gép, híd, hajó, darú és egyéb gép, valamint készülékalkatrészek, amelyek a forgácsolással nyerik el a végső alakjukat. Különféle hengerek, hajtórudak, különféle kötőelem, ékszíjtárcsák, távtartók, gyűrűk, prizmák, alátétek, szíj - ékszíjtárcsák, fogaskerekek vagy alárendelt helyeken lánckerekek, kilincskerekek, mezőgazdasági, háztáji berendezések, különféle perselyek, fedelek, tárcsák.

Fe 310 B	A0		Fe 355 B

Fe 235 B	A34		Fe 355 C

Fe 235 C	A38		Fe 355 D

Fe 235 D	A44		Fe 490-2

Fe 275 B	A50		Fe 590-2

Fe 275 C	A60		Fe 690-2

Fe 275 D	A70

Az Fe olyan általános rendeltetésű ötvözetlen szerkezeti acélt, gépacélt jelent, amelynek a vegyi összetétele nem szavatolt.

310, 490, 590, 690: A szakító szilárdság alsó határa Rmmin [ MPa ]

235, 275, 355: Folyáshatára Remin [ MPa ]

B, C, D: Az átmeneti hőmérsékletre utal

Átmeneti hőmérséklet: Olyan hőmérséklet értünk, amely hőmérsékleten a fajlagos hőmunka a 35 J/cm2 értékre csökken illetve növekszik.

# TTKV:B +20oC

C     0 oC

D -20 oC

- Z az acél csillapított

A - xx: álltalános rendeltetésű ötvözetlen szerkezeti acél, melynek vegyi összetétele nem szavatolt.

A0, A 34, A 38, A 44, A 50, A 60, A 70: 34 ... 70 Rmmin [ MPa / 9,81] ( Az A0 kivételével lehetnek különböző jelek )

A 34 ... A 70:	H: hidegen húzott

HN: hidegen húzott és normalizált

HS: hidegen húzott és feszültség mentesített

HG: hidegen húzott és lágyított

HSR: hidegen húzott és revementesen feszültségmentesített

HGR: hidegen húzott és revementesen lágyított

Olyan forgácsolással készített alkatrészek, ahol a hideghúzással létrehozott IT 11 valahol megmarad.

B0		Rm 0

B34		Rm 34 Rmmin [ MPa / 9,81]

B38		.

B44		.

B50		.

B60		.

B70		Rm 70 Rmmin [ MPa / 9,81]

A B olyan általános rendeltetésü ötvözetlen szerkezeti acélt jelentett, amelynek a vegyi összetétele szavatolt és amelyet tovább meleg képlékeny alakítás céljára rendeltek.

## Finomlemezek

A finomlemezek fogalmán az általában (0,2) ... 0,5 ... 3 mm vastagságú lemezeket, felette durva lemezekről beszélünk (0,2) ... 0,1 alatt fóliáról beszélünk.

A finomlemezek jele:

H2H		S1H		M1H		K1H

H2B		S2H		M2H		K2H

H2H		S2B		M2P		Kö1H

H3B		S3H		M3H		Kö2H

H3F		S3H		M3P

S3P

S3F

Az első betű: Hxx: 	hajlítható

Sxx:		sajtolható

Mxx:		mélyhúzható

Kxx:		kiválóan mélyhúzható

Köxx:	kiválóan mélyhúzható és öregedésálló

A második szám:   x1x, x2x, x3x: Felület minőségét jelölő megkülönböztető szám. Minél 			kisebb annál finomabb felületet jelöl, minnél nagyobb annál durvább.

A harmadik betű:   xxH:	hidegen hengerelt

xxP: 	melegen hengerelt és pácolt

xxF: 	melegen hengerelt

Ezeknek a lemezeknek: 	a C tartalma » 0,1%; Mn = 0,15 ... 0,4%

Si  0,07% Ţ csillapítatlan acélból van

Rm = 350 ... 490 MPa Ţ jól  alakíthatók

Felhasználási területek: Olyan lemezből készült alkstrészek, amelyek kivágással, lyukasztással nyerik el alakjuk egy részét, emelyek utána a bevágás vagy a kicsípés alkalmazásával vagy mellőzésével továbbiakban még vagy hajlítunk vagy sajtolunk vagy nyúltóhúzzuk, vagy mélyhúzukk vagy ezeket még összekombináljuk. Ilyen formában különféle lemezalkatrészek, lemezalátétek, burkolatok, tepsik, tálcák, különféle mozgató mechanika alkatrészek a fémmechanika területének a gépjárműgyártás területén, zár alkatrészek, zár nyelvek, karosszéria elemek, háztartási edények, lábasok stb. A kiválóan mélyhúzható és öregedésálló finomlemezek olyan nyújtó húzással, sajtolással készülő alkatrészeket, ahol a lemez gyártása és a felhasználás között hat hétnél hosszabb idő eltelik vagy az egyes alakító műveletek között 2 ... 6 hét eltelhet.

Az öregedés: a lágyacélok esetében két fajta létezik az egyik edzési vagy rögzítési öregedés  a másik az alakítási öregedés. Abban nyilvánul meg, hogy kis alakítási mérték hatására az alakítási öregedésre hajlamos acél mechanikai tulajdonságai az alakítási követöen 2 ... 3 hét - 5 ... 6 hét alatt megnövekednek a képlékenységi jellemzőik pedig lecsökkennek. Ennek az az oka, hogy a diszlokációk extrasíkjaik végére az intersztíciósan elhelyezkedő meg nem kötött nitrogén, karbon ritkábban oxigén, hidrogén a diszlokációk extrasíkjainak a végére vándorolnak, a diszlokációk végét leblokkolva.

Hegeszthető acélok fokozott szerkezeti követelményekhez

( Finomszemcsés szerkezeti acélok )

S 275 N		S 355 N	S 420 N	S 460 N

S 275 NL		S 355 NL	S 420 NL	S 460 NL

S 275 M		S 355 M	S 420 M 	S 460 M

S 275 ML		S 355 ML	S 420 ML 	S 460 ML

S:	Hegeszthető finomszemcsés acél 275, 355, 420, 460 Remin [ MPa ]

N:	Normalizált

M:	Termomechanikus kezelést kapott, olyan hömérsékleten hengerelték, amelynek 	hatására kialakult mechanikai tulajdonság jellemzők hőkezeléssel nem állíthatók be.

N - M: átmeneti hőmérséklete TTKV = - 20oC

Átmeneti hőmérséklet: az a hőmérséklet, ahol az anyag állapota szívósból ridegbe vagy ridegből szívósba megy át azaz az a hő, ahol a fajlagos ütőmunka a kritikusnak tartott 35 J/cm2 értékre csökken illetve növekszik. NL - ML esetén az átmeneti hőmérséklet TTKV = - 50 oC.

Ezek az acélok max. 0,2 C tartalmúak, mert az ömlesztő hegesztés során a varrat átmeneti zónájának azon részei, amelyek az ausztenitesítési hőmérsékletre készülnek, melegednek fel, tehát ausztenitesednek, a nagy tömegű hideg rész hűtő hatása következtében gyorsan hűlnek, beedződnek, és sem a varratban sem a varrat átmeneti övezetében nem engedhetjük meg, hogy maradó alakváltozásra képtelen rideg szövetelem keletkezzen, mert a zsugorodás következtében a gátolt alakváltozásra a rideg szövetelem töréssel, repedés képződéssel reagál.

Mn = 0,89 ... 1,5 ... 1,7 %; a kisebb folyáshatár esetén 0,54 ... 1,4 %;

Ni = 0,5 ... 0,8 %; Cu = 0,3 ... 0,5 %

Felhasználási területe: Épület, híd, hajó, darú, jármű, hegesztéssel készült szerkezeti elemei, tartók, csomólemezek, alaplemezek, vázak, gépkészülék hegesztéssel készült alap és felfogó lemezei, tartószerkezetei.

Régebbi jelölések:  37 B C D

### 45 B C D

52 C D E

E420 C D E

E460 C D E

Hegeszthető acélt jelent fokozott szerkezeti követelményekhez:

Rmmin [ MPa / 9,81]: 37, 45, 52

Remin [ MPa ]: E 420, E 460; ( E: elasztikus, plasztikus határ )

xxxB	TTKV = + 20 oC

xxxC	TTKV = 0 oC

xxxD	TTKV = - 20 oC

xxxE	TTKV = - 50 oC; A betük az átmeneti hőmérsékletre utalnak.

## Acélok nyomástartó edényekhez

Acélok egyszerű nyomástartó edényekhez:

### SPH 235

SPH 265	A számok a folyáshatár alsó határa Remin [ MPa ]

SPH 275	- 50oC -ig lehet használni, addig jó ( ammónia tárolására )

Acélok nyomástartó edényekhez fokozottabb szerkezeti követelméynekkel:

P 275 N		P355 N		P 460 N

P 275 NH		P355 NH		P 460 NH

P 275 NL1		P355 NL1		P 460 NL1

P 275 NL2		P355 NL2		P 460 NL2

P 275, P355, P460: Acél nyomástartó edények fokozott, különleges követelményeknek.

N: normalizált	meleg körülmények

# NH: melegszilárd

NL1: hidegszívós ( -50oC )		meleg és hideg körülmények de hideg dominál

NL2: különlegesen hidegszívós ( -70oC )

Felhasználási terület: Különféle tartályok feneke ( palástja ), búvónyílások, karimák, fedelek, 			záró szerkezetek.

C tartalmuk maximum 0,2 %, mert a martenzit 0,22% -alatt szívós.

Magasabb hőmérsékletnél a nyomástartó edényeket nem a szakító szilárdság és nem a folyáshatárból, egy biztonsági tényező által meghatározott, megengedett feszültségre méretezik, hanem a húzás határra, a tartós folyáshatárra illetve az időtartam szilárdságra.

Tartós folyáshatár ( T > 350 oC; T < 560 oC ) az a maximális feszültség, amely a vizsgálat 25. és 35. órája között nem okoz nagyobb nyúlás sebességet, mint 10-23 % / h és a vizsgálat 45. órájában a maradó megnyúlás értéke nem nagyobb, mint 0,2%. Általában emellett a kúszás határra nagy az időtartam szilárdsága. R 1/104 @ 50 MPa

Acélok nyomástartó edényekhez szavatolt tulajdonságokkal növelt hőmérsékleten:

P 235 GH	A számérték a folyáshatár: Remin [ MPa ]

## P 265 GH

P 295 GH

P 355 GH

16 Mo 3		16: a közepes C tartalom 100 szorosa; 3: a közepes Mo tart. 10 szerese

13 CrMo 4 - 5	4: a közepes első ötvöző tart. 4 szerese;

5: a közepes 2. ötv. tart. 10 szerese

10 CrMo 9 - 10

11 CrMo 9-10

### I.	ZH.

Időjárásálló szerkezeti acélok v. másképpen légköri korroziónak ellenálló acélok:

| Acélminőség jele | C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LK37B | max | min |  | 0,5 - | 0,2 - | 0,2 - |
| LK37C | 0,22% | 0,15 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
| LK37D |  | max |  |  |  |  |
| LK45B |  | 0,4 |  | 0,6 - | 0,3 - |  |
| LK45C |  |  | 0,8 | 0,9 | 0,6 |  |
| LK45D |  |  |  |  |  |  |
| LK52B |  |  |  | 0,6 - | 0,3 - |  |
| LK52C |  |  | 1,3 | 1 | 0,6 |  |
| LK52D |  |  |  |  |  |  |

Ezeket nem kell festeni, mert kb. 5 év alatt 1 oldalon 0,075 mm oxidréteg, és utána évente 0 ... 0,1 mm ( ha nincs rajta sérülés ).

LK: légköri korrózióállóság

37, 45, 52: szakító szilárdság alsó határa ( MPa/9,81 )

B: +20oC	átmeneti hőmérséglet TTKV

C: 0oC

D: -20oC

TTKV, TTKU: V alakú ill. U alakú ütvehajlító xxxx		megállapított átmeneti hőmérséklet.

Átmeneti hőmérséklet: Az a hőmérséklet, ahol az anyag fajlagos ütőmunkája 35 J/cm2 értékre csökken illetve 35 J/cm2 -re növekszik.

Az ötvözők szerepe:

C: a max 0,22 C tartalom biztosítja a légköri korrózióálló acél ömlesztőheggesztése során a heggvarratba, valamint annak az átmeneti zónájában az ausztenisedett rész nagy tömegű hideg rész hűtőhatása miatt gyorsan hűtőtt és emiatt martenzitessé alakult szövet szívós viselkedését, mert 0,22% alatt a martenzit szívós.

Si: 0,15 ... 0,4% Si tartalom biztosítja az acél csillaípott viselkedését, hogy a varrat ne legyen gázhólyagos.

Mn: kb. 1% -nyi Mn biztosítja szilárdságnövekedést, 1% Mn 100MPa -lal növeli a szakítószilárdságot.

Cr: fokozza az acél légköri korrózióállóságát és 1% -nyi mennyisége a szakítószilárdságot 80 ... 100 MPa -val noveli.

Ni: fokozza az acél légköri korrózióállóságát és csökkenti az átmeneti hőmérsékletet.

Cu: a légköri korrózióállóság biztosítása, fokozása céljából kerül az acélba, javítaj a festéktapadó képességet.

Felismerhatőségi jelei: Barna, lilásbarna oxidréteg vonja be. Ellenáll az időjárásnak ( csapadék, pára ).

Alkalmazása: különféle szabadtéri tartószerkezetek ( rácsos tartók, távvezeték oszlop, stb. ), figyelembe véve a hőmérséklet ingydozást.

A felhasználás során a különféle tartószerkezetek csavarozással, szegecseléssel v. hegesztéssel is készíthetők, csak a kötőelemek, valamint a hegsztőanyag anyagminősége egyezzen meg az alapanyag minőségével.

Finomlemezek általános rendeltetésű szerkezeti acélból:

A34 1H	A38 2H	A44 2H	A50 2H	A60 2P

A34 2H	A38 3H	A44 3H	A50 3H	A60 3P

A34 2P	A38 2P	A44 2P	A50 2P	A60 3F

A34 3H	A38 3D	A44 3P	A50 3P

A34 3P	A38 3F	A44 3F	A50 3F

A34 3F

A: általános rendeltetésű ötvözetlen szerkezeti acél ( összetétel nem szavatolt )

34 ... 60: Rmmin (MPa/9,81)

1 ... 3: felületminőség, minél kisebb annál finomabb

H: hidegen hengerelt

P: melegen hengerelt és pácolt

F: melegen hengerelt

## A cementáló közegek

Cementálás közegei:

### 1.	Szilárd cementáló anyagok:

- Szenesítő vagy karbonosító anyagok: faszén, grafit, csontszén, tőszén, szaruszén, tőzeg

85 ... 95% faszén

15 ... 5% aktiváló anyag

- Aktiváló anyagok, serkentő: BaCO3, Na2CO3, CaCO3

### 2.	Folyékony cementáló szerek vagy anyagok ( ezek az anyagok a cementálás hőmérsékletén folyékonyak):

- Cementáló sók: NaCN általában cementálásra

KCN általában nitridálásra

- Aktiváló vagy serkentő sók: BaCl2, NaCl, KCl

Összetétele: kb 50 ... 80% NaCl

50 ... 20% aktiváló sók

pl: 80% NaCN + 20% BaCL2

50% NaCN + 20% BaCL

10% NaCl

KCl

2 NaCN + 2 O2 = Na2CO3 + CO + N2

2 NaCN + O2 = 2 NaCNO

4 NaCNO = Na2CO3 + 2NaCN + CO + N

2 CO xxxxxx®xxxx CO2 + C

megtapad az elemi C a darab felületén és bediffundál a darabba

NaCN + CO2 = NaCNO + CO

### 3.	Gáznemű cementáló szerek ( álatalában szénhidrogénekből )

### CH4, C2H, C3H8,

C3H8 = 2 CH7 + C

CH4 = C + 2 H2

Gáztérbe csöpögtetünk, elgőzölögtetünk, tökéletlenül elégetjük. Ilyen a: benzol, pirobenzol, 	lakkbenzin, petróleum, különleges petróleun.

### 2 CO « CO3 + C

A cementáló szerekkel szemben támasztott kovetelmények:

- Atomos C -t legyen képes leadni

- Atomos C megtapadjon a cementálandó tárgy felületén

- Atomos C diffundáljon bele a tárgy felületébe

- A szilárd közegben az atomos C -t a karbonleadó anyagok ( cementáló anyagok ) adják le.

pl.:csontszén, grafitpor

BaCO3 « BaO + CO2

CO2 + C = 2 CO

2 CO = CO2 + C

## A cementálás ideje

A cementlás időszükséglete az elérhető kéregvastagságtól és a cementálás hőmérséklet mennyiségétől függ.

Azzal, hogy a darabokat cementáltuk a felületén 0,6 ... 1 mm mély kb. 0,6 ... 1 % C tartalmú, karbonban dúsított réteget hoztunk létre a darab még nem lesz sokkal kopásállóbb, mint volt ezért, hogy az alkatrészen vagy a darabban kemény kopásállóbb kérget hozzunk létre, valamint a darab mag részének a szilárdsága nagy legyen és emellett a mag még szívós is legyen az acélt meg kell edzeni és alacsony hőmérsékleten meg kell ereszteni.

Betétben edzhető acélok: A betétben edzhető acélok C tartalma 0 ... 0,22% -ig terjed, mert az ilyen C tartalmú acélok edzése során nyert martenzites szövetszerkezet szívós és viszonylag nagy szilárdságú, mert 0 ... 0,22% C -ig a martenzit szívós. A nagy C tartalmú ( 0,6 ... 0,8 ... 1 ) acél edzése során nyert martenzites szövet megfelelően kemény és kopásálló.

|  | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C10 | 0 ... | max | 0,3 - 0,6 |  |  | 0,1 ... 0,5 |
| C15 | 0,22% | 0,4 | 0,3 - 0,6 |  |  | ahol van |
| BC2 |  |  | 0,6 - 0,9 | 1 |  | belőle |
| BC3 |  |  | 1 |  |  |  |
| BCMo1 |  |  |  |  |  |  |
| BCMo2 |  |  |  |  |  |  |
| BNC2 |  |  | 0,6 - 0,9 | 0,75 | ~3,5 |  |
| BNC5 |  |  | 0,3 - 0,6 | 1,5 | ~1,5 |  |
| BNCMo1 |  |  | 0,3 - 0,6 | 1 | ~1,5 |  |
| BNCMo2 |  |  |  |  | ~3,35 |  |
| 15 Cr2 |  | min |  |  |  |  |
| 20 MoCr4 |  | 0,15 - |  |  |  |  |
| 15 CrNi6 |  | 0,17 |  |  |  |  |

C10, C15: olyan ötvözetlen C acélt jelent, amely közepes C tartalma 0,1 ill. 0,15%

1C10	1: S és P tartalma 4% -nál nagyobb

2C10	2: S és P tartalma max 4%

3C10	3: S és P tartalma min 2% max 4%

1C15

2C15

3C15

BC2	B: betétben edzhető acél

C: króm

BNCMo2	N: nikkel

Mo: molibdén ötvözőrészre utal

1 ... 5: sorrendiséget jelölő, megkülönböztető szám

15Cr2	15, 20, 14. a közepes C tartalom 100 -szorosa

20MoCr4	Cr, Mo, Ni: ötvözők

15CrNi6	2, 4, 6: első ötvöző közepes értékének négyszerese

## Az ötvözők szerepe:

Si: a 0,15 ... 0,4% si biztosítja az acél csillapított viselkedését.

Mn: 1% Mn kb. 100MPa -lal növeli a szakítószilárdságot, növeli az átedzhető szelvény átmérőt, az acél szemcsedurvulása, valamint megeresztési ridegségre is hajlamossá teszi.

Cr: 1% Cr a szakítószilárdságot 80 ... 100MPa -lal növlei, noveli az átedződő szelvényátmérőt, az acélt szemcsedurvulásra hajlamossá nem teszi, de megeresztési ridegségre hajlamossá teszi.

Ni: 1% Ni a szakítószilárdságot 40MPa -lal növeli, növeli az átedződő szelvény átmérőt, csökkenti a kritikus átmeneti hőmérségletet ( TTKV ), az acélt szemcsdurvulásra és megeresztési ridegségre hajlamossá nem teszi, de fokozza a Cr és a Mn által előidézett megeresztési ridegségi hajlamot.

Mo: 0,1 ... 0,5% -nyi az acélba ötvözve megszünteti a Cr, Cr - Mn, a Cr - Ni, a Cr - Ni - Mn, megeresztési ridegségre való hajlamát.

Az átedződő szelvény átmérő fogalmán: azt a legnagyobb szelvény átmérőt értjük, amelyhez tartozó szelvény keresztmetszet közepe legalább 50% martenzitet tartalmaz.

A teljelsen átedzhető szelvény átmérő fogalmán: azt a legnagyobb szelvény átmérőt értjük, amelyhez tartozó szelvény keresztmetszet közepe legalább 99% martenzitet tartalmaz.

## Alkalmazási terület:

C10, C15: Kis átmérőben átedzhető szívós maggal rendelkező alakatrészek, csapok, csapszegek, perselyek, fúróperselyek, vezető perselyek, prizmák, tájolókosarak, rögzítőszegek, kapcsolódobok, kapcsoló harangok, vezértárcsák

### Meleg alakító szerszámacél:

| jele | C tart | Si | Mn | Cr | Mo | V | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W3 | 0,3 | 0,15-0,4 | 0,4 | 2,5 |  | 0,15-0,3 | 4,5 |
| K13 | 0,4 | 1 |  | 5 | 1,5 | 1 |  |
| K13K | 0,4 |  |  | 5 | 1,5 | 1 |  |
| K14 | 0,3 | 0,15 |  | 3 | 2,5 | 0,5 | Ni |
| NK | 0,5- | - | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,15-0,3 | 0,15-0,3 | 1,5 |
| NK2 | 0,6 | 0,4 | 0,6-1,1 | 0,7-1 | 0,45-0,55 | 0,15-0,3 | 1,5 |

2 ... 14: sorrendiséget jelölő megkülönböztető számok

... ... K: a szabályozott kéntartalmat jelöli max 0,03 ... 0,05

### Az ötvözők szerepe:

C: 0,3 ... 0,6 % C tartalom biztosítja az acél sívós viselkedését

Si: 0,15 ... 0,4 % az acél csillapított viselkedését biztosítja, az 1 % -nyi mennyiség az Rm 100 MPa -val növeli, ezzel az acél rugalmasságát és az átedződött szelvény átmérőt.

Cr: növeli az átedzhető szelvény átmérőt, csökkenti a kritikus lehűlési sebességet, fokozza a Mo és a V, ill. a W másodlagos keményedésre való hajlamát.

Mo: 0,5 % -ig a megeresztési ridegséget csökkenti. 0,5 % -nál nagyobb másodlagos keményedésre való hajlamot fokozza, emellett a kritikus lehűlési sebességet csökkenti, az átedzhető szelvény átmérőt növeli.

V: Szemcsefinomító hatású, mivel karbidjai az ausztenitesítési és az edzési hőmérsékleten lassan, nehezen mennek oldatba, erősítik az Mo és a Cr másodlagos keményedésre való hajlamát. 1 % V 0,16 % C -t köt meg.

Ni: Növeli az átedzhető szelvény átmérőt, csökkenti a kritikus lehűlési sebességet, 1 % -nyi mennyiség 40 MPa -val növeli a szakító szilárdságot és fokozza az acél szívósságát.

### Alkalmazási területe:

W3: Kis és közepes méretű rideg süllyeszték, kalapácsbetétek, kalapács magok, üregképző magok, könnyűfémek, rúd, és csősajtoló szerszám.

K13: Rúd és csősajtoló szerszám, csőpréstüskék, közepes és kisméretű meleg süllyesztékek, kovácsoló szerszámok, kalapács betétek, színes és könnyűfémekhez rúd és csősajtoló szerszám, W3 ahol nagyobb kopásállóság.

K13K: ugyan azokra, mint a K13, de előnyben a melegsajtoló szerszámok, ezeknek a csőprés tüskéi, torpedó, recipiens ( sajtoló gyűrű ) és a nyomásos öntő szerszámok.

K14: ugyan az, mint az előző, K13 ahol nagyobb szívósság szükséges, nagyobb meleg szilárdság.

NK, NK2: Közepes és nagyméretű meleg süllyesztékek, kalapácsbetétek, - magok, szeg, csavar, szegecs, fejező szerszámok, előverők, zömítő szerszámok, melegsorjázó szerszámok, melegen dolgozó süllyesztékek és egyéb kovácsoló szerszámok. Az NK2 nagyobb teljesítményhez, nagyobb igénybevételhez alkalmazzuk.

### Gyorsacélok ( gyors forgácsoló acélok ):

Viszonylag nagy forgácsoló sebesség: v = 25 ... 30 m / min

| jele | C | Cr | Mo | V | W | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3 | 0,8 | 4 | 5 | 1 | 18 |  |
| R6 | 0,9 | 4 | 5 | 2 | 6,5 |  |
| R8 | 0,9 | 4 | 9 | 2 | 6,5 | 5 |
| R11 | 1,1 | 4 | 10 | 1 | 1,5 | 8 |
| R12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6,5 |  |
| R13 | 1,2 | 4 | 5 | 3 | 6,5 |  |
| R14 | 1,3 | 4 | 3,5 | 3,25 | 9,5 | 10 |
| R9 | 1,1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 |

R: rapid acélt ( gyorsacélt ) jelent

A gyorsacélok fő ötvözői:

Cr, W, Mo, V, Co: ezekből is max 20 ... 22 % összesen

3 ... 14: sorrendiséget jelölő megkülönböztető szám

Az ötvözők szerepe:

C: kb. 0,6 % -nyi mennyiség szükséges a keményedés és a kopásállóság biztosításához, a 0,6 % feletti mennyiség alapanyag a karbidképzéshez.

Cr: Az átedződő szelvény átmérő növelése, a kritikus lehűlési sebesség csökkentése.

W: A megeresztés állóság a meleg kéménység a kopásállóság biztosítása, hogy az acélt másodlagos keményedésre hajlamossá tegze az ehhez szükséges W max 10 %.

Mo: A megeresztés állóság a meleg keménység, meleg szilárdság biztosítása a másodlagos keményedés létrehozása. A W pótlására használják. A másodlagos keményedés szempontjából 1 % Mo hatása 2 % W hatásával egyenértékű.

V: Szemcsefinomító hatású, mivel erős karbid képző. A Mo -hoz és a W -hoz hasonlóan fokozza a megeresztés állóságot, a meleg keménységet, az acél másodlagos keménységére való hajlamát. 1 % V 0,16 % C -t köt meg. A másodlagos keményedés szempontjából 1 % V hatása 2 % Mo és 4 % W hatásával egyenértékű. 2, 3 % V tartalom felett az acél újraélezhetőségét, köszörülhetőségét rontja, és rontja az acél meleg alakíthatóságát.

Co: A kritikus lehűlési sebességet növeli, az átedződött szelvény átmérőt csökkenti. Legfontosabb szerepe, hogy javítja a gyorsacélok hővezető képességét.

### Gyorsacélok hőkezelései:

Edés + magas hőmérsékletű megeresztés

Az edzés ( 1150 ) 1200 ... 1300 oC -ról.

Olajban vagy fúvatott levegőn vagy 500 ... 550 oC -os fém vagy sófürdőben hűtés és utána tovább olajban vagy fúvatott levegőben.

#### Vízben nem lehet hűteni erősen ötvözött acélt.

Megeresztés 550 ... 600 oC -on 2 x 7 óra vagy 3 x 0,5 órás hőntartással.

Alkalmazása:

R3: Rm >= 700 MPa forgácsoláshoz, forgácsoló szerszámhoz, eszterga, gyalu kések, spirálcsiga, központ fúrók, marók, szög, alak, menet metszők, dörzsárak, menetfúrók.

R6: Rm >= 700 MPa forgácsoláshoz, forgácsoló szerszámok, mint az R3 -nál, üregelő, húzó, tüskék, finomkivágó szerszámok, előfeszített zömítő szerszámok.

R8, R9, R11: nagy szilárdságú anyagokhoz, nemesített acélokhoz betétedzett acélokhoz, valamint hőkezelt sűllyesztékekhez forgácsoló szerszám, eszterga és gyalukések, dörzsárak, menet metszők, menetfúrók.

R12: Hasonlóan, mint az R6 ahová nagyobb kopásállóság szükséges.

R13: Nagy teljesítményű forgácsolószerszámok, mint R8, R9, R11 -nél nagyobb kopásállóság, különféle alakos megmunkáló szerszámok.

R14: Nagy teljesítményű automata gépkése, eszterga, gyalu, maró kések, alakos szerszámok, utánélezést kevésbé igénylő alakkések, maró, fúró, süllyesztők, dörzsárak automata megmunkáláshoz, nagy forgácsoló sebességhez.