Hőtan-áramlástan

Feladatsor (minta)

(II. évf., lev., Jászberény)

1999.11.22.

- Egy 100 literes zárt üstben 0,2 kg tömegű víz van. Az edényben a nyomás 200 kPa. 
a) Határozzuk meg az üstben levő közeg fajtérfogatát! [5 p.]
b) Milyen állapotban van a víz és mekkora a hőmérséklete? [5 p.]
c) A p–v diagramon rajzoljuk be a határgörbét, az állapotnak megfelelő izotermát és rajta az állapotot jelölő pontot! [5 p.]
d) A T–s diagramon rajzoljuk be a határgörbét, a 200 kPa-os izobár görbét és rajta az állapotot jelölő pontot! [5 p.]

2.	Bizonyítsa be, hogy a síklapátos vízkerék akkor adja le a legnagyobb teljesítményt, ha a lapátsebesség fele a közegsugár sebességének. (Készítsen rajzot! A levezetést 2-3 mondatos magyarázattal egészítse ki!) [20 p.]

- 100 mm átmérőjű, sima falú, 1000 m hosszú vízszintesen fektetett csőben óránként 36 tonna, 0,855 relatív sűrűségű, 10 C-os nyersolajat továbbítunk. Határozzuk meg:
a) az áramlás sebességét, [10 p.]
b) a Reynolds-számot és az áramlás jellegét! [10 p.]
c) a csősúrlódási tényezőt, [5 p.]
d) a veszteségi nyomást! [5 p.]