Az eredményeket három értékes jegyre kerekítve adja meg!

Minden feladathoz készítsen rajzot!

# 1. Az előismeretek összefoglalása

## 1.1. A hőtágulás

### Kérdések

1. Fogalmazza meg a szilárd testek vonalas hőtágulási törvényét, és adja meg a hőtágulási együttható egységét.

2. Soroljon föl néhány példát a műszaki életből, ahol figyelembe kell venni a szilárd testek hőtágulását.

3. A hőtágulási- és a Hooke-törvény alapján vezesse le a hőtágulás okozta mechanikai feszültséget megadó összefüggést! A levezetés egyes lépéseit 1-2 mondattal indokolja!

4. A kettősfém (bimetál) és működésének fizikai alapja.

### Kísérletek, megfigyelések, a szakirodalom áttekintése

1. Rostos üdítőital téglatest alakú dobozának oldalából vágjon ki egy kb. 1 cm  20 cm-es csíkot. A csíkot óvatosan melegítse föl (pl. tartsa gyertyaláng fölé, helyezze meleg fűtőtestre stb.). Figyelje meg a csík alakváltozását, deformálódását. Adjon magyarázatot a jelenségre.

2. Vizsgálja meg a környezetében található hőmérőket: működési elv, méréshatár, pontosság stb. Hasonlítsa össze az azonos légtérbe helyezett hőmérők által mutatott értékeket.

### Feladatok

Az acél átlagos hőtágulási együtthatója: 11,0·10-6 1/ºC, 
rugalmassági együtthatója: 210 GPa.

1. Alumíniumötvözetből készült munkadarab vonalas hőtágulása 100 ºC hőmérsékletváltozás hatására 0,225%. 
a) Mekkora a munkadarab hőtágulási együtthatója? [22,5·10-6 1/ºC]
b) Hány százalékkal nő a munkadarab térfogata a 100 ºC-os a melegedés során? [0,675%]

2. Egy acélcsőben – melynek hossza 20 ºC-on 3000 mm – melegvíz áramlik. A cső hőmérséklete a cső mentén a távolsággal arányosan csökken: egyik vége 70 ºC-os, a másik 50 ºC-os. Mennyivel változik meg a cső hossza a 20 ºC-on mért értékhez képest? [1,32 mm]

3. Vízszintes talajra fektetett acél csővezetékébe nem építettek be táguláskiegyenlítő lírát. A 100 m-es vezeték két végét 20 ºC-on csuklósan rögzítették úgy, hogy a cső egyenes legyen, és mechanikai feszültség ne ébredjen benne. 80 ºC-on a megnyúlt cső körívvel közelíthető alakot vesz föl.

a) Mekkora ennek a körívnek a görbületi sugara? [795 m]

b) A fölmelegedett cső közepe mennyivel mozdult el? [1,57 m]

Kis szögekre érvényes a következő közelítés: sin x  x - x3/6.

4. 1,00 mm vastag, egyenletes hőmérséklet eloszlású, hosszú, keskeny acéllemez egyenes alakú. Egyenlőtlen melegedés miatt a lemez egyik felületének hőmérséklete 1,0 ºC-kal nagyobb lesz, mint a másiké, ezért a lemez jó közelítéssel körív alakúra deformálódik. Mekkora ennek a körívnek a görbületi sugara? A folyamat során a lemezben mechanikai feszültség nem ébred! [90,9 m]

5. Tervezzen egy egyszerű bimetálos szobahőmérőt. Az előírások: 
méréshatár: 10,0 ºC–30,0 ºC, érzékenység (a mutató végének elmozdulása): 1,0 mm/ºC.
A rendelkezésére álló anyagok: 0,20 mm vastag sárgaréz és acél lemez. A hőmérő mutatóját alkotó kettősfém 20 ºC-on legyen egyenes. A sárgaréz hőtágulási együtthatója: 18,4·10-6 1/ºC.
Mekkora hosszúságú lemezcsíkokat kell összedolgozni? [232 mm]

6. Az ingaórák pontosságát az óra járását szabályozó inga lengésidejének állandósága határozza meg.

a) Milyen körülmények befolyásolják egy inga lengésidejét?

[hőmérséklet, a kilengés szöge, légnyomás, páratartalom]

Egy órához olyan ingát kell készítenünk, melynek lengésideje 2,00 másodperc. Az elhanyagolható tömegű ingarúd tágulási együtthatója 0,800·10-6 1/ºC, a korong alakú tömör sárgaréz tányéré 18,0·10-6 1/ºC.

b) Hol rögzítsük a tányért a rúdhoz, hogy az inga lengésideje ne függjön a környező hőmérséklettől?

[A tányér alsó peremét rögzítsük az ingarúd alsó végéhez.]

c) Mekkora legyen a rúd hossza és a tányér átmérője? [rúd: 1,04 m], [tányér: 92,5 mm]

7. Központi fűtés rövid acél csőszakaszának két végét 20 ºC-on feszültségmentes állapotban befalazták.

a) Mekkora hő okozta mechanikai feszültség ébred a befalazott csőszakaszban – miközben 20 ºC-ról 70 ºC-ra melegszik –, ha nincs tágulási lehetősége? (A melegedés közben a cső hossza nem változhat.) [116 N/mm2]

b) A cső belső átmérője 21,0 mm, külső átmérője 27,0 mm. Mekkora feszítőerő ébred a csőben? [26,1 kN]

8. Vasbeton gerenda készítésekor a formában hosszanti irányban betonacél rudakat helyeznek el, majd a formát kiöntik betonnal. A beton megkötésekor a hőmérséklet 20 ºC, a betonacél rudak feszültségmentesek. A beton és az acél adatai:

| Fizikai jellemzők | Beton | Acél |
| --- | --- | --- |
| Keresztmetszet | 100 cm2 | 2,0 cm2 |
| Hőtágulási együttható | 14,0·10-6 1/ºC | 11,0·10-6 1/ºC |
| Rugalmassági együttható | 21,0 GPa | 210 GPa |

40 ºC-on mekkora és milyen feszültség ébred a betonban és a betonacélban?

[2,10 kPa nyomó], [210 kPa húzó]

9. Egy tömör acél csap átmérője 25,05 mm. Erre kell ráhúzni egy 10,0 mm hosszú, 1,5 mm falvastagságú, 25,00 mm belső átmérőjű acél gyűrűt. Ezek az értékek 20 ºC-on értendők.

a) Mekkora hőmérsékletre kell melegítenünk a gyűrűt, hogy rátolható legyen a csapra? [202 ºC]

b) Mekkora zsugorodási feszültség ébred a csapra fölhúzott gyűrűben miután mindkét alkatrész lehűlt 20 ºC-ra? A csap deformációját elhanyagolhatjuk. [420 MPa]

c) 20 ºC-on mekkora erővel lehet lehúzni a gyűrűt a csapról? A csap és a gyűrű közötti súrlódási együttható 0,15. [5,94 kN]

10. Egy hosszú, vékony, egyik végén zárt, elhanyagolható hőtágulású üvegcsőben β hőtágulási együtthatójú folyadék van. A folyadékoszlop hossza T0 hőmérsékleten l0. Melegítés hatására mennyivel változik meg a folyadékoszlop hossza? [Δl = l0 β ΔT]

11. A levegő mért hőtágulási együtthatója: βm=3,675⋅10−31°C≈1272,1 °C. Mekkora hibát követünk el, ha a minden gázra egységes β=1273,15 °C értékkel számoljuk térfogati hőtágulását? (A nyomás állandó.) [–0381%]

A H-178 jelű példatárból a C.1. – C.30. feladat

## 1.2. Állapotjelzők

### Kísérletek, megfigyelések, a szakirodalom áttekintése

1. Ha ráülünk egy olyan kerékpárra, melynek gumija nincs nagyon „keményre” fölfújva, azt tapasztaljuk, hogy a gumi talajjal érintkező felülete deformálódik, ráfekszik a talajra.

a) A kísérlet során állítsa a kerékpárt sík, kemény talajra (pl. betonjárdára), és üljön a nyeregbe. Becsülje meg a deformálódott gumi talajjal érintkező felületét. (A becslés pontosabb lesz, ha papírlapot helyez a gumi alá, és megméri a gumi lenyomatát a papírlapon.)

b) Saját és a kerékpár súlya, valamint a tehereloszlás alapján becsülje meg a vizsgált gumira (a kerékpár egyik tengelyére) eső terhelést.

c) A két adatból durva becslést kaphat a gumiban uralkodó túlnyomásra.

d) Sorolja föl, hogy „mérését” milyen hibák, elhanyagolások teszik pontatlanná.

2. Vizsgáljon meg egy higanyos lázmérőt, és készítsen jegyzőkönyvet a tapasztalatairól.

a) Milyen hőmérséklethatárok között lehet a vizsgált lázmérővel mérni?

b) 1 ºC hőmérsékletváltozás hatására hány mm-t mozdul el a higanyszál a kapilláris csőben?

c) Rázza le a lázmérőt, majd mérje meg saját testhőmérsékletét („lázát”). A fölmelegedett lázmérőt ezután ne rázza le, hagyja lehűlni. Eközben egy kis kézi nagyítóval (lupe) figyelje meg a higanytartály és a kapilláriscső közötti higanyszál elvékonyodó szakaszát. Írja le, hogy mit tapasztal? Miért nem húzódik vissza a higany a kapillárisból a higanytartályba? Milyen hőmérsékletet mér a lázmérő?

3. A sugárhajtású repülőgépek pilótái hűvös időben látványosabb műrepülő figurákat tudnak bemutatni, mint forró nyári napokon. Mi ennek a fizikai magyarázata?

### Feladatok

1. A levegő sűrűsége egy csarnokban 1,22 kg/m3.

a) Mekkora a fajtérfogata?

b) Mekkora tömegű levegő van a 450 m3 légtérfogatú csarnokban?

2. Két munkadarabot egy pneumatikus munkahenger segítségével kell (áttételek nélkül) legalább 1500 N erővel összeszorítani. Az üzemben a sűrített levegőt biztosító hálózat 6,0 bar túlnyomású. Legalább mekkora átmérőjű legyen a pneumatikus munkahenger furata (a munkadugattyú átmérője)?

3. A bronz olvadáspontja 900 ºC, a sárgarézé 1223 K.

a) Mekkora a bronz olvadáspontja K-ben?

b) Mekkora a sárgaréz olvadáspontja ºC-ban?

c) Mekkora a két fém olvadáspontja közti különbség?

4. Határozza meg a következő fogalmakat:

- abszolút és a túlnyomás,

- a fizikai és a technikai normálállapot.

## 1.3. Az általános gáztörvény, a gázok fajhői

### Kérdések

1. Az általános gáztörvény (Clapeyron–Mengyelejev-féle törvény). Az általános és az egyedi gázállandó.

2. A gázok fajhője, a Mayer-féle egyenlet (a gázok fajhőinek különbsége). Az adiabatikus kitevő.

### Feladatok

Az általános gázállandó: 8314 J/(kmol ºC) = 8,314 kJ/(kmol K) = 8,314 J/(mol K).

1. Nitrogéngázt tartalmazó 50,0 literes palackban a gáz nyomása 5,0 MPa, hőmérséklete 20 ºC. A nitrogén móltömege 28 kg/kmol. Mennyi a palackban levő gáz: tömege, fajlagos térfogata, sűrűsége és anyagmennyisége? [2,87 kg], [17,4 liter/kg], [57,5 kg/m3], [0,103 kmol]

2. Egy 150 liter térfogatú palackban 20 ºC-on az oxigéngáz nyomása 15,0 MPa. Mennyi (hány kilogramm) gázt használtak el, ha a palackban a nyomás 5,0 MPa-ra csökkent, miközben a hőmérséklete 25 ºC-ra nőtt? Az oxigén móltömege 32 kg/kmol. [19,9 kg]

3. Táblázatból keresse ki a száraz levegő állandó térfogaton és állandó nyomáson mért fajhőjét. Ezek ismeretében határozza meg:

a) a levegő egyedi gázállandóját, [287 J/(kg K)]

b) a levegő adiabatikus kitevőjét. [1,40]

4. Hány százalékkal nő a gázok térfogata, ha fizikaiból technikai normál állapotba kerülnek? [5,5%]

5. A lánghegesztéshez használt oxigéngázt 40 literes acélpalackban tárolják. A teli palackban az abszolút nyomás 150 bar, ha a hőmérséklet 15 ºC. Hány köbméter ennek a gáznak a térfogata technikai normál állapotban? [5,92 m3]

A H-178 jelű példatárból: D.3. – D.14., D.25.

## 1.4. Belső energia, hő, fajhő, átalakulási hő

### Feladatok

1. A földgáz fogyasztói az elégetett gáz fűtőértéke alapján fizetik a számlát. A háztartási felhasználók részére a földgázból nyert 1,00 MJ energia ára 0,819 Ft. A Magyar Energia Hivatal üzletszabályzata szerint a mérőórában a gáz túlnyomása 2,50 kPa. +15 ºC-on és 101,3 kPa nyomáson (ez a gáztechnikai normál állapot) a fogyasztott földgáz fűtőértéke 37,5 MJ/m3 volt a vizsgált időszakban. Januárban, egy családi házban, a mért (leolvasott) gázfogyasztás 500 m3. Ebben az időszakban a légnyomás átlaga 98,0 kPa, a mérőórában a földgáz átlaghőmérséklete +5,0 ºC volt. A mérőóra a rajta átáramló 2,50 kPa túlnyomású földgáz térfogatát méri.

a) Mennyi (hány köbméter) a gáztechnikai normál állapotra átszámított fogyasztás? [514 m3]

b) Mennyi az elfogyasztott földgáz fűtőértéke? [19,3 GJ]

c) Mennyi a januári hónapban elfogyasztott gáz díja? [15 783 Ft]

2. Lánghegesztéskor acetilént (C2 H2) égetnek tiszta oxigénben. Az acetilén égéshője 49,1 kJ/g. Az égés során széndioxid és vízgőz keletkezik. 26 g acetilén elégetéséhez 80 g oxigén szükséges. Az égéstermékek: 88 g széndioxid és 18 g vízgőz. A széndioxid és a vízgőz állandó nyomás melletti átlagos fajhője 1,27 J/(g·K), illetve 2,56 J/(g·K). Az égőkamrába bevezetett gázok hőmérséklete 20 ºC. Az égés jó közelítéssel állandó nyomáson játszódik le. Becsüljük meg a százalékos hőveszteséget, ha a láng átlagos hőmérséklete 2500 ºC. (A láng részei eltérő hőmérsékletűek!) [69%]

# 2. Hőtani rendszerek, határfelületek, folyamatok

### Kérdések

1. Sorolja föl a hőtanban bevezetett határfelületeket. Adjon példát mindegyikre.

2. Miben különbözik egy intenzív állapotjelző egy extenzívtől?

3. Mikor van egy hőtani rendszer egyensúlyban?

4. Mi a különbség a megfordítható és a nem megfordítható állapotváltozások között?

5. Mi a körfolyamat meghatározása?

6. Fogalmazza meg a hőtan 0. főtételét.

### Kísérletek, megfigyelések, a szakirodalom áttekintése

1. A vízhűtéses motorokban keletkező hő legnagyobb részét hűtőn keresztül adja le a motor a környező levegőnek. Milyen hőtani rendszer ez a hűtő? Készítsen rajzot, és elemezze a hűtővíz és a levegő hőforgalmát, anyagáramát.

2. Végezze el a következő kísérletet, és készítsen mérési jegyzőkönyvet.

Készítse elő a következő eszközöket: szobai folyadékos hőmérő, óra. A méréshez szüksége lesz még egy üzemelő háztartási hűtőgépre. A mérést 15-25 ºC -os környezetben (például egy konyhában) végezze.

a) Tegye a hőmérőt a hűtőgépbe, és várjon 8-10 percet. A lehűlt hőmérőt vegye ki, tegye az asztalra, és 20 másodpercenként olvassa le a hőmérsékletet. Folyamatosan jegyezze föl az összetartozó idő- és hőmérsékletértékeket. A mérést a hőmérséklet állandósulásáig (kb. 5 perc) folytassa.

b) Ábrázolja a mért értékeket derékszögű koordinátarendszerben: a vízszintes tengelyen az időt, a függőlegesen a hőmérsékletet.

## 2.1. A térfogati munka, belső energia

### Kérdések

1. A gázok, gőzök (terjengős közegek) tágulási munkáját hogyan lehet meghatározni?

2. Milyen mennyiség szerepel a munkadiagram vízszintes és függőleges tengelyén? Milyen fizikai mennyiséget jelent egy állapotváltozás p–V diagramján a görbe alatti terület?

3. A belső energia meghatározása. A belső energia mint állapotfüggvény.

### Feladatok

A levegő fajhője állandó térfogaton: 0,718 kJ/(kg °C), 
állandó nyomáson: 1,005 kJ/(kg °C).

1. Egy hengerben dugattyúval elzárt gáz kezdeti nyomása 200 kPa, térfogata 50 cm3. A gáz kezdeti térfogatának kétszeresére tágul, miközben nyomása felére csökken. A kezdeti és a végső állapot közötti végtelen sok útvonal közül négyet tüntettünk föl. Az A, B és C útvonal megadása a rajzról egyértelmű. A D jelű útvonalon a gáz hőmérséklete állandó. Határozzuk meg a gáz által végzett munkát mind a négy esetben. A tágulási munka útfüggő

[10 J, 7,5 J, 5 J, 6,93 J]

2. Határozza meg az ideális gázok izobár, izochor és izotermikus állapotváltozása során végzett tágulási munkáját.

3. 1,00 MPa nyomású gáz kezdeti térfogata 50,0 liter. A következő feltételek esetén ábrázolja az állapotváltozás p–V diagramját, és határozza meg a táguló gáz által végzett munkát.

a) A nyomás állandó, a végső térfogat 200 liter. [150 kJ]

b) A nyomás a térfogattal egyenes arányban csökken 200 kPa-ra, miközben a térfogat 200 literre nő. [90,0 kJ]

c) A nyomás és a térfogat szorzata állandó, a végső térfogat 100 liter. [34,7 kJ]

4. Egy zárt rendszer belső energiájának megváltozása: ΔU = –123 kJ. Nőtt vagy csökkent a rendszer belső energiája? A rendszer tömege 5,62 kg. Mennyivel változott a rendszer fajlagos belső energiája? [csökkent, –21,9 kJ/kg]

# 3. Az I. főtétel

## 3.1. Az I. főtétel zárt rendszerekre

### Kérdések

1. Fogalmazza meg a hőtan I. főtételét zárt rendszerekre!

2. Körfolyamatok esetén hogyan egyszerűsödik az I. főtétel?

### Kísérletek, megfigyelések, a szakirodalom áttekintése

1. J. R. Mayer német hajóorvos (1814–1878) megfigyelte, „hogy a trópusokon a matrózok vénás vére pirosabb, mint zordabb időjárású születési helyükön lenni szokott.” Ez a megfigyelés adta Mayernek az ötletet az energia megmaradás törvényének kimondásához. Nézzen utána Mayer gondolatmenetének.

2. Az elmúlt századokban (de még napjainkban is) sokan kísérleteztek örökmozgó szerkesztésével, szabadalmaztatásával. Miért nem lehet ilyen gépet építeni? Melyik fizikai megmaradási tételt sértené meg az ún. elsőfajú örökmozgó (perpetuum mobile)?

### Feladatok

1. Egy belsőégésű motor hengerében levő füstgáz a munkaütem során 500 J munkát végez, és 50 J hőt ad le környezetének.

a) Mennyivel változik meg a füstgáz belső energiája? [–550 J]

b) A munkaütem 10 ms alatt játszódik le. A munkaütem alatt átlagosan mekkora teljesítményt fejt ki a füstgáz? [–50 kW]

2. Egy 1,00 m3-es merev falú hőszigetelt tartályban 500 kPa nyomású 25 °C-os, egy másik, ismeretlen térfogatúban 5,00 kg tömegű 200 kPa nyomású 25 °C-os levegő van. A két tartályt szeleppel elzárt cső köti össze. A szelep nyitása után az egyensúly beálltával a rendszer közös hőmérséklete 25 °C.

a) Mekkora a közös nyomás? [284 kPa]

b) Mennyi munkát végez a gáz a szelep kinyitása után? [0,00 kJ]

c) Ábrázolja a jelenséget a p–V diagramon.

3. Egy légsűrítő működése során a levegő belső energiája jó közelítéssel állandó. A levegő sűrítésekor a környezetnek leadott fajlagos hőmennyiség 50 kJ/kg. Mekkora fajlagos munkabefektetéssel lehet a levegőt összesűríteni? [50 kJ/kg]

4. Egy zárt hűtőtáskában tárolt étel hőmérséklete négyóránként nő 1 ºC-kal. Az étel hőkapacitás 10 kJ/ºC. Mennyivel változik az étel belső energiája másodpercenként? [0,694 J/s]

5. 0,80 kg tömegű, 900 ºC-os acél munkadarabot edzés céljából egy vödörbe dobunk, amelyben 10 liter 20 ºC-os víz van. Az acél fajhője 0,470 kJ/(kg K), a vízé 4,20 kJ/(kg K); a víz forráshője 2,26 MJ/kg. A hőmérséklet kiegyenlítődése után beálló közös hőmérséklet 25 ºC. A folyamat során a környezetnek leadott hőt hanyagoljuk el. Mennyi víz párolog el a vödörből? [46,2 g]

## 3.2. Az I. főtétel állandósult nyitott rendszerekre

### Kérdések

1. Mi a térfogatáram meghatározása és egysége?

2. Mi a tömegáram meghatározása és egysége?

3. Adja meg a térfogatáram és a tömegáram kapcsolatát.

4. Milyen tételek alapján vezettük le az energiaegyenletet?

### Feladatok

1. Egy előadóterem szellőztetésére óránként 1800 m3 20 ºC-os friss levegőre van szükség. A szellőzőcső keresztmetszete 0,5 m2.

a) Határozzuk meg a levegő fajtérfogatát. A légnyomás 100 kPa, a levegő egyedi gázállandója 287 J/(kg·K). [0,841 m3/kg]

b) Mekkora sebességgel áramlik a levegő a szellőzőcsőben? [1 m/s]

c) Mekkora a levegő tömegárama? [0,595 kg/s]

2. Egy hőszigetelt fúvóka belépő keresztmetszete 0,1 m2. Ezen 250 m/s sebességű, 80 kPa nyomású, 10 ºC-os levegő áramlik be. A fúvóka kilépő keresztmetszete olyan nagy, hogy ott a gáz áramlási sebessége elhanyagolható. A levegő egyedi gázállandója 287 J/kg·K), állandó nyomás melletti fajhője 1005 J/kg·K). Az áramlás állandósult.

a) Határozza meg a belépő levegő fajtérfogatát. [1,015 m3/kg)

b) Határozza meg az áramló levegő tömegáramát. [24,6 kg/s]

c) Határozza meg a fúvókából kilépő levegő hőmérsékletét. [41,1 ºC]

d) Mennyivel változott az áramló levegő fajlagos hőtartalma? [31,25 kJ/kg]

3. Egy keverőcsap hőszigetelt kamrájában 10 ºC-os hideg és 80 ºC-os forró vízből kell kikeverni percenként 10 liter 40 ºC-os langyos vizet. Percenként hány liter hideg, illetve forró vizet kell a keverőkamrába vezetni? A folyamat állandósult. A víz hőtágulását és a mozgási energiájának változását hanyagoljuk el. [5,71 liter/perc, 4,29 liter/perc]

## 3.3. A hőtartalom (entalpia)

### Kérdések

1. A hőtartalom (entalpia) meghatározása és egysége. A fajlagos hőtartalom.

2. Az entalpia definíciója és az általános gáztörvény alapján bizonyítsa be, hogy a gázok fajlagos entalpiaváltozása: h = cp T.

3. Mivé alakul a gázokkal állandó térfogaton, illetve állandó nyomáson közölt hő?

4. Fogalmazza meg a hőtan I. főtételét a belső energia, illetve az entalpia segítségével!

### Feladatok

1. A tüdőbe beszívott levegő 20 °C-ról 36 °C-ra melegszik. Mennyivel változik a fajlagos belső energiája és hőtartalma? cV = 0,718 kJ/(kg °C), cp = 1,005 kJ/(kg °C). 
[11,5 kJ/kg] [16,1 kJ/kg]

2. Ottó-motor munkaüteme során a hengerben levő gáz jó közelítéssel adiabatikusan tágul, azaz nincs hőcsere a gáz és környezete között. A hengerben levő gáz hőmérséklete robbanáskor 2000 ºC, a kipufogáskor 1000 ºC. A gáz állandó térfogaton mért fajhője 0,72 kJ/(kg K), állandó nyomáson mért fajhője 1,005 kJ/(kg °C).

a) Határozza meg a gáz fajlagos munkavégzését! [720 kJ/kg]

b) Mennyivel változik a folyamat során a gáz fajlagos belső energiája? [-720 kJ/kg]

c) Mennyivel változik a folyamat során a gáz fajlagos entalpiája? [-1005 kJ/kg]

# 4. A gázok jellegzetes állapotváltozásai

### Kérdések

1. Soroljon föl 4-5 olyan nyomásegységet, amelyet napjainkban használnak a műszaki gyakorlatban és az élet egyéb területein.

2. Sorolja föl és jellemezze a gázok jellegzetes állapotváltozásait. Soroljon föl példákat a műszaki életben, természetben megfigyelhető jellegzetes állapotváltozásokra.

3. Származtassa Gay-Lussac I., illetve II. törvényét az általános gáztörvényből. Az izobár, illetve izochor állapotváltozás állapotegyenlete, fajhője és p–V diagramja.

4. Származtassa a Boyle–Mariotte-féle törvényt az általános gáztörvényből. Az izotermikus állapotváltozás állapotegyenlete, fajhője és p–V diagramja.

5. Az adiabatikus és a politrópikus állapotváltozás meghatározása, állapotegyenlete és p–V diagramja.

### Kísérletek, megfigyelések, a szakirodalom áttekintése

1. Bizonyára tapasztalta már, hogy a csavaros tetejű befőttes üvegekről néha puszta kézzel nem lehet lecsavarni a fémtetőt. Ilyenkor célszerszám segítségével vagy az egész üveg fölmelegítése után tudjuk csak eltávolítani a tetőt.

a) Vizsgáljon meg egy ilyen csavaros üveget. Mérje meg az üveg szájának átmérőjét. Tételezzen föl valamilyen életszerű hőmérsékletet, amely jellemezte az üveget és tartalmát a befőtt hermetikus zárásakor és a nyitási kísérletkor. Hasonlóan járjon el a légnyomással. Ezekből az adatokból számítsa ki, hogy a légnyomásból eredően mekkora erő nyomja a fémtetőt az üvegre.

b) Vizsgálja meg a fémtető anyagát (rendszerint alumínium), nézze meg a tető anyagának és az üvegnek a hőtágulási együtthatóját. A föntiek alapján magyarázza el, hogy miért könnyebb a fölmelegítés után lecsavarni a tetőt. 
c) Milyen egyéb szerkezeti kialakítások nehezítik a tető lecsavarását?

2. Zivataros időben a villámfényt gyakorlatilag azonnal, a mennydörgést pár másodperc késéssel észleljük. Maga a villámlás pár milliomod másodperc alatt játszódik le, az ezt kísérő hangjelenség ezzel szemben 2-3 másodpercig is eltart.

a) Figyelje meg (vagy emlékezetéből idézze föl), hogy a villámfényt követően először milyen hangot hall: magas, éles csattanót, vagy mély morajlót?

b) A magas hangok terjedésekor a levegőben adiabatikus állapotváltozások sorozata játszódik le. A magas hangok terjedési sebessége: cQ=κpρ(Laplace-összefüggés). A mély hangok (infrahangok) izotermikus állapotváltozások sorozataként terjednek cT=pρ sebességgel (Newton-féle összefüggés). E két összefüggés segítségével magyarázható-e (részben) a mennydörgéskor észlelt hangjelenség?

c) Tegyük föl, hogy a villámfény után kb. 10 másodperc múlva 2 másodpercig észleli a mennydörgést. Ezen adatok alapján adjon becslést a levegő adiabatikus kitevőjére. (Tegyük föl, hogy egy alacsonyan elhelyezkedő felhő és az alatta levő műtárgy közötti kisülésről van szó.) Milyen hangjelenség (és milyen irányban) torzítja ezt a becslést? [1,44]

### Feladatok

1. Kerékpárpumpa dugattyújának lökethossza 240 mm. Pumpáláskor a tömlőn levő szelep akkor nyit ki, ha a szelepház pumpa felöli oldalán a nyomás eléri a 400 kPa-t. A légnyomás 100 kPa, a hőmérséklet 20 ºC. A tömítetlenségi veszteségektől és a súrlódástól tekintsünk el. A levegő adiabatikus kitevője 1,404. A szélső helyzetből indított dugattyú mennyit mozdult el addig a pillanatig, amikor kinyit a szelep:

a) ha lassan mozgatjuk a dugattyút (az állapotváltozás közelítőleg izotermikus), [180 mm]

b) ha gyorsan mozgatjuk a dugattyút (az állapotváltozás adiabatikus)? [151 mm]

2. Egy légsűrítő (kompresszor) a 100 kPa nyomású, 18 ºC-os levegőt 600 kPa nyomásúra sűríti. A levegő hőmérséklete eközben 140 ºC-ra nő.

a) Mekkora a folyamat politrópikus kitevője? [1,24]

b) Mekkora a folyamat fajhője? [-478 J/(kg K)]

b) Ábrázolja a gáz nyomását hőmérsékletének függvényében

c) Ábrázolja a gáz nyomását térfogatának függvényében.

3. Egy robbanómotor hengerében a sűrítési ütem jó közelítéssel 1,30 kitevőjű politrópikus állapotváltozás. A hengerben levő gáz állandó nyomáson mért fajhője 1,00 kJ/(kg K), adiabatikus kitevője 1,40.

a) Határozza meg a folyamat fajhőjét! [-238 J/(kg K)]

b) Készítse el a folyamat munkadiagramját!

4. Egy dízelmotor hengerében – amikor a dugattyú az alsó holtpontban van – a beszívott levegő nyomása 100 kPa, a hőmérséklet 200 ºC. A sűrítés folyamán a nyomás 2,50 MPa-ra, a hőmérséklet 800 ºC-ra emelkedik.

a) Mekkora az állapotváltozás politrópikus kitevője? [1,34]

b) A sűrítés során milyen arányban csökken a gáz térfogata? [1/11]

5. Egy dízelmotor hengerében – amikor a dugattyú az alsó holtpontban van – a beszívott levegő térfogata 1000 cm3, nyomása 90,0 kPa, hőmérséklete 100 ºC. A politrópikus folyamatnak tekinthető sűrítés végén – amikor a dugattyú a fölső holtpontban van – a hengerben levő gáz térfogata 100 cm3, hőmérséklete 600 ºC. 
a) Készítse el a folyamat munkadiagramját! (Számításai során használja a diagramon alkalmazott jelöléseket!)

b) Határozza meg a sűrítési folyamat politrópikus kitevőjét! [1,37]

c) Határozza meg a sűrítési végnyomást! [2,11 MPa]

d) Mekkora munkavégzéssel lehet a dugattyút az alsó holtpontból a fölsőbe nyomni? [327 J]

6. Egy dízelmotor lökettérfogata 1000 cm3. A dugattyú alsó helyzetében a hengerben levő gáz nyomása 90,0 kPa, a sűrítési végnyomás 2,70 MPa. A politrópikus sűrítési folyamat kitevője: 1,30.

a) Mekkora a káros tér? [78,8 cm3]

b) Határozza meg a politrópikus kompresszió során befektetett munkát! [386 J]

c) Készítse el a folyamat munkadiagramját!

# 5. A gázkeverékek

### Kérdések

1. A részleges (parciális) nyomás fogalma. A Dalton-törvény.

2. A gázkeverékek egyedi gázállandója.

### Kísérletek, megfigyelések, a szakirodalom áttekintése

1. Ha van a lakásukban légnyomásmérő, figyelje meg annak állását több napon keresztül, vagy kövesse a hiteles hírközegekben az időjárás előrejelzéseket. Esős, párás idő közeledtével hogyan változik a légnyomás? Magyarázza meg a változás irányának okát.

### Feladatok

1. Nedves levegő nyomása 102 kPa. A nedves levegőben levő vízpára részleges nyomása 2,50 kPa. Mekkora a száraz levegőrész parciális nyomása? [99,5 kPa]

2. A következő táblázatban megadtuk a száraz levegő főbb összetevőit. Határozza meg a levegő egyedi gázállandóját és átlagos móltömegét!

| A gáz neve | Relatív móltömeg | Tömegszázalék |
| --- | --- | --- |
| Nitrogén | 28,016 | 75,5% |
| Oxigén | 32,000 | 23,2% |
| Argon | 39,944 | 0,3% |

[285 J/(kg K], [29,2 kg/kmol]

3. Határozza meg, hogy a fizikai normálállapotú száraz levegőben mekkora a nitrogén, oxigén és argon részleges nyomása. (A megoldáshoz használja az előző feladatban közölt táblázatot!) [79,7 kPa], [21,4 kPa], [0,22 kPa]

4. A tiszta levegő egyedi gázállandója 285 J/(kg K). Mekkora a széndioxiddal szennyezett levegő széndioxid tartalma, ha a szennyezett levegő egyedi gázállandója 283 J/(kg K)? A széndioxid egyedi gázállandója 189 J/(kg K). Az eredményt a tiszta levegőhöz viszonyított tömegszázalékban adja meg. [2,13%]

5. Héliumot és neont keverünk 1:4 arányban. Mekkora lesz a keverék átlagos moltömege, ha a keverési arány:

a) tömegarányt jelent, [11,2 kg/kmol]

b) részecskeszám arányt jelent? [17,0 kg/kmol]

6. Egy gépteremben a légnyomás 100 kPa, az abszolút páratartalom 10 g/kg. Határozza meg a nedves levegő egyedi gázállandóját, továbbá a vízgőz és a száraz levegő parciális nyomását! Rv = 462 J/(kg K), Rl = 285 J/(kg K). [287 J/(kg K], [1,59 kPa], [98,4 kPa]

## 5.1. A valódi gázok Van der Waals-féle állapotegyenlete

### Kérdések

1. A valódi gázoknak melyik az a két tulajdonsága, amelyet figyelembe vesz a van der Waals-féle állapotegyenlet? A van der Waals-féle állapotegyenlet származtatása a Clapeyron–Mengylejev-féle összefüggésből.

### Kísérletek, megfigyelések, a szakirodalom áttekintése

1. Méréssel határozza meg a szifonpatron űrméretét. A patronban kb. 5,5 g szénsavgáz (CO2) van. Az általános gáztörvény alapján számítsa ki, hogy 20 ºC-on mekkora a patronban uralkodó nyomás. Mit gondol: alkalmazható-e ebben az esetben az általános gáztörvény? Írja le, hogy mi történik a patronnal és a benne levő gázzal szódakészítés közben. Adjon magyarázatot a jelenségre.

### Feladatok

1. Az acetilén (C2 H2) kritikus hőmérséklete 35,9 ºC, kritikus nyomása 6,35 MPa, egyedi gázállandója 297 J/(kg K). Határozza meg a van der Waals-féle anyagállandóit. 
[a = 1,81 Pa·m6·kg-2], [b = 1,81 liter/kg]

2. A propángáz anyagállandói: Re = 189 J/(kg K), a = 485 Pa·m6·kg-2, b = 2,05·10-3 m3/kg. Egy 100 literes tartályban 2,0 kg tömegű, 20 ºC-os propángáz van. Mekkora a nyomása? Az eredményt határozza meg az általános gáztörvény és a van der Waals-féle állapotegyenlet alapján is! [1,11 MPa], [0,961 MPa]

3. A propángáz anyagállandói: Re = 189 J/(kg K), a = 485 Pa·m6·kg-2, b = 2,05·10-3 m3/kg. Egy 100 literes tartályban 1,0 MPa nyomású, 20 ºC-os propángáz van. Mekkora a gáz tömege? Az eredményt határozza meg az általános gáztörvény és a van der Waals-féle állapotegyenlet alapján is! [1,81 kg], [2,1 kg]

## 5.2. Fázisátalakulások: folyadék, nedves gőz, telített gőz, 
túlhevített gőz, gáz

### Kérdések

1. Adja meg a telített gőz meghatározását! Írja le a forrás jelenségét!

2. Rajzolja le a folyadék-, a telített gőz-, a túlhevített gőz- és a gázfázist bemutató p-v fázisdiagramot!

3. Hány független adattal jellemezhető a nedves, a telített, illetve a túlhevített gőz állapota?

4. Mit jelent a fajlagos gőztartalom? Mekkora a folyadékok és a telített gőzök fajlagos gőztartalma?

5. Hogyan számíthatók a nedves gőz fajlagos hőtani jellemzői (térfogat, belső energia, entalpia) a fajlagos gőztartalom ismeretében?

6. Hogyan lehet közelítőleg kiszámítani a nedves gőz fajtérfogatát? Miért indokolt a közelítés?

### Kísérletek, megfigyelések, a szakirodalom áttekintése

1. Ha van otthon kuktájuk, végezzen rajta néhány mérést.
Becsülje meg (vagy mérje meg) a biztonsági szelep súlyát, továbbá a szelepülés átmérőjét. E két adatból számítsa ki a biztonsági szelep által szabályozott túlnyomást. A túlnyomásból és a légköri nyomásból határozza meg a kuktában kialakuló legnagyobb nyomást, és ennek ismeretében a kuktában forrásban levő víz hőmérsékletét.

### Feladatok

1. Kuktában levő forró víz gőzének túlnyomása 25 kPa. A légnyomás 100 kPa. A telített vízgőz táblázatából, illetve az Antoine-féle összefüggéssel (lásd: H-284 jelű példatár 23. oldal) határozza meg a kuktában uralkodó hőmérsékletet! [106 °C]

2. Víz nyomása 600 kPa, fajlagos entalpiája 3062 kJ/kg.

a) Milyen állapotban van a víz? [túlhevített gőz]

b) Mekkora a hőmérséklete? [300 °C]

3. 200 kPa nyomású, 150 °C-os vízgőz áramlik egy csővezetékben állandó nyomáson. A cső elégtelen hőszigetelése miatt az áramló gőz hőmérséklete fokozatosan csökken.

a) Mekkora hőmérsékleten jelennek meg az első lecsapódó vízcseppek? [120 °C]

b) Egységnyi tömegű gőz – a hűlés közben – mennyi hőt ad le a környezetének? (Alkalmazza a hőtan I. főtételét!) [-62,0 kJ/kg]

4. Egy nagyméretű üzemcsarnok fűtése óránként 1800 kg tömegű, 200 kPa nyomású, 150 ºC-os friss gőzt igényel. A csarnokból visszatérő közeg nyomása jó közelítéssel szintén 200 kPa, hőmérséklete 50 ºC.

a) Milyen állapotban van a friss gőz és a visszatérő közeg? [túlhevített gőz, folyadék]

b) Ábrázolja a fűtőközeg állapotváltozását a p–v fázisdiagramon!

c) Mekkora sebességgel áramlik a friss gőz a 120 mm átmérőjű előremenő csőben? (Használja a vízgőztáblázatokat!) [42,4 m/s]

5. A Paksi Atomerőmű reaktorában az aktív zónát nagynyomású víz hűti (primer kör). A reaktorban a víz 267 °C-ról 295 °C-ra melegszik. Legalább mekkora nyomás alatt kell tartani a hűtővizet, hogy ne kezdjen forrni? [8,01 MPa] 
(Megjegyzés: a tényleges nyomás biztonsági okok miatt 12 MPa.)

6. A paksi atomerőmű reaktorában az aktív zónát nagynyomású víz hűti (primer kör). A reaktorban a víz 267 °C-ról 295 °C-ra melegszik. A hűtővízforgalom 43 000 tonna/óra. A víz közepes fajhője ilyen állapotban 5,23 kJ/(kg °C). Mekkora a reaktor hőteljesítménye? [1,75 GJ/s]

7. Túlhevített vízgőz 300 °C-os állandó hőmérsékleten kitágul. Közben nyomása 600 kPa-ról 200 kPa-ra csökken.

a) Mennyivel változik a fajlagos belső energiája? [8,00 kJ/kg]

b) Mennyi a fajlagos munkavégzése, ha föltételezzük, hogy ideális gázként viselkedik? A vízgáz egyedi gázállandója 462 J/(kg K). [291 kJ/kg]

8. 0,200 kg forrásban levő vizet teljesen elpárologtatunk állandó, 100 kPa nyomáson. Határozzuk meg:

a) a térfogatváltozását, [339 liter]

b) az elpárologtatásához szükséges hőt! [452 kJ]

c) Ábrázoljuk a folyamatot a p–v diagramon!

9. Túlhevített vízgőz nyomása 10 MPa, hőmérséklete 400 °C. Határozzuk meg a fajtérfogatát:
a) feltéve, hogy ideális gázként viselkedik, [31,1 liter/kg]
b) a vízgőz táblázat segítségével! [26,5 liter/kg]

10. Egy zárt tartályban 10 kg 90 °C-os víz van. Ebből 8,0 kg folyadék, a maradék gőz állapotban van.

a) Mekkora a nyomás a tartályban? [71,1 kPa]

b) Mekkora a tartály térfogata? [4,73 m3]

11. Egy 100 literes zárt üstben 0,20 kg tömegű víz van. Az edényben a nyomás 200 kPa. 
a) Határozzuk meg az üstben levő közeg fajtérfogatát! [0,500 m3/kg]

b) Milyen állapotban van a víz és mekkora a hőmérséklete? [nedves gőz, 120 °C]

c) A p–v diagramon ábrázoljuk a határgörbét, a 120 °C-os izotermát és rajta az állapotot jelölő pontot!

d) Határozzuk meg a nedves gőz fajlagos gőztartalmát és entalpiáját! [0,564; 1746 kJ/kg]

e) Mekkora hőmérsékleten lesz a rendszer fajlagos gőztartalma 1,00? [141 °C]

f) Mennyi hőenergiával lehet fölfűteni a rendszert erre a hőmérsékletre ? [181 kJ]

12. Nedves vízgőz nyomása 4,00 MPa, fajlagos térfogata 0,040 m3/kg. Határozzuk meg:

a) a hőmérsékletét, [250 °C]

b) a fajlagos gőztartalmát, [0,795]

c) a fajlagos hőtartalmát. [2449 kJ/kg]

# 6. A nedves levegő fizikája

### Kérdések

1. A levegő páratartalma, a nedves levegő tulajdonságai. A száraz levegő és a vízpára részleges nyomása. Az abszolút páratartalom fogalma és meghatározása a részleges nyomások segítségével.

2. A nedves levegő egyedi gázállandója az abszolút páratartalommal kifejezve.

3. A vízpárával telített levegő és a telített vízpára nyomása. A relatív páratartalom meghatározása a parciális nyomásokkal. Az abszolút és a relatív páratartalom kapcsolata.

### Kísérletek, megfigyelések, a szakirodalom áttekintése

1. Ha rendelkezésére áll egy relatív páratartalom-mérő, ellenőrizze működését. Egy törülközőt nedvesítsen be, és a páratartalom-mérőt csavarja a nedves törülközőbe. 20-25 perc múlva nézze meg, hogy mit mutat a műszer. Ha a mért érték eltér 100%-tól, a helyesbítő csavarral állítsa a mutatót a 100%-os értékre. Magyarázza el az eljárás fizikai hátterét.

2. Ha rendelkezésére áll két darab folyadékos hőmérő, végezze el a következő kísérletet.
Először ellenőrizze le, hogy a két hőmérő azonos értéket mutat-e, ha azonos hőmérsékletű környezetben vannak. Az esetleges különbséget jegyezze föl. Ezután az egyik hőmérő hőérzékelő végét (a táguló folyadék tartályát) burkolja be pamuttal, a pamutot erősítse a hőmérőhöz és nedvesítse be. A két hőmérőt 2-3 percen keresztül lengesse, majd olvassa le a hőmérők állását. Adjon magyarázatot az eltérő hőmérsékletek okára. A nedves levegő melyik fizikai jellemzőjére lehet következtetni a „nedves” és a „száraz” hőmérsékletből?

### Feladatok

1. A telített vízgőz adatait tartalmazó táblázatból határozza meg a 15 ºC, 20 ºC, 25 ºC és 30 ºC hőmérsékletű telített vízpára nyomását.

a) Ábrázolja a telített nyomást mint a hőmérséklet függvényét. Az ábrázolt pontokat kösse össze görbevonalzó segítségével. [1,70 kPa], [2,34 kPa], [3,17 kPa], [4,24 kPa].

b) Az ábráról grafikusan határozza meg a 23 ºC-os telített vízgőz nyomását. Az eredményt lineáris interpoláció (két pont közt a függvényérték közelítése egyenessel) segítségével ellenőrizze. [2,81 kPa]

2. Ha szemüveget viselő ember télidőben a hideg udvarból belép a GAMF Kar éttermébe, szemüvegére pára csapódik. Az étteremben a hőmérséklet 25 ºC, a viszonylagos páratartalom 70%.

a) Mekkora a vízpára részleges nyomása az étterem légterében? [1,64 kPa]

b) Becsülje meg a szemüveg hőmérsékletét. [14 ºC-nál kisebb]

3. Egy gépteremben a légnyomás 100 kPa, az abszolút páratartalom 10 g/kg. Határozza meg a nedves levegő egyedi gázállandóját, továbbá a vízgőz és a száraz levegő részleges nyomását!

Rv = 462 J/(kg K), Rl = 285 J/(kg K). [287 J/(kg K], [1,59 kPa], [98,4 kPa]

4. Egy konzervüzemben a légnyomás 100 kPa, a hőmérséklet 25 ºC, a páratartalom 90%. 25 ºC-on a telített vízgőz nyomása 3,17 kPa. Mennyi a levegő abszolút páratartalma? [18,3 g/kg]

5. Egy 1500 légköbméteres zárt csarnokban a légnyomás 97,5 kPa, a hőmérséklet 25 ºC, a relatív páratartalom 70%. 25 ºC-on a telített vízgőz nyomása 3,17 kPa.

a) Mennyi a levegőben levő vízgőz részleges (parciális) nyomása? [2,22 kPa]

b) Mennyi a csarnokban az abszolút páratartalom? [14,5 g/kg]

c) Mennyi a csarnok légterében levő vízpára tömege? A vízpára gázállandója 462 J/(kg K). [24,2 kg]

6. Egy 800 m3 légtérfogatú zárt üzemcsarnokban a légnyomás 100 kPa, a hőmérséklet 25 °C, a viszonylagos (relatív) páratartalom 80%. 25 °C-on a telített vízgőz nyomása 3,17 kPa. A víz egyedi gázállandója 462 J/(kg K).

a) Mennyi a csarnokban az abszolút páratartalom? [16,2 g/kg]

b) Mennyi (hány kg) vízpára van a csarnok légterében? [14,8 kg]

c) A csarnokban elhelyezett nyitott edényben 10 liter víz van. Változatlan hőmérséklet és nyomás esetén az edényből mennyi víz párologhat el? (Az elpárolgó vizet teljes egészében a csarnok légtere veszi föl.) [3,69 kg]

7. Egy konzervüzemben a légnyomás 100 kPa, a hőmérséklet 25 ºC, a relatív páratartalom 90%. 25 ºC-on a telített vízgőz nyomása 3,17 kPa. Mennyi az abszolút páratartalom? [18,3 g/kg]

8. Egy gépteremben a légnyomás 100 kPa, a hőmérséklet 30 ºC, a relatív páratartalom 80%. 30 ºC-on a telített vízgőz nyomása 4,25 kPa. Határozza meg a vízgőz és a száraz levegő parciális nyomását! [3,4 kPa], [96,6 kPa]

9. Egy 100 m3 térfogatú gépteremben a légnyomás 100 kPa, a hőmérséklet 20 ºC, az abszolút páratartalom 7,4 g/kg. 20 ºC-on a telített vízgőz nyomása 2,34 kPa. Mennyi a relatív páratartalom? Mennyi vízpára van a teremben? [50%], [0,869 kg]

Bagány M. – Vajda J.: Folyadékok és gázok mechanikája (Példatár), H-284, GAMF, 1998, 81–83. oldal.

# 7. Az entrópia, a hőtan II. főtétele

### Kérdések

1. Az entrópia fogalmának bevezetése, egysége és meghatározása.

2. A hőtani folyamatok iránya és az entrópia. A hőtan II. főtétele.

3. Ábrázolja az ideális gázok jellegzetes állapotváltozásait a hődiagramon

### Kísérletek, megfigyelések, a szakirodalom áttekintése

1. Nézzen utána az úgynevezett hőhalál elméletnek. Kinek a nevéhez fűződik ez az elgondolás? Jelenlegi tudásunk szerint miért téves az elmélet?

### Feladatok

1. Egy lassú üzemű légsűrítő (kompresszor) a 100 kPa nyomású, 20 ºC-os levegőt állandó hőmérsékleten 500 kPa nyomásúra sűrít. Határozza meg a levegő fajlagos entrópia-változását és a sűrítéshez szükséges fajlagos munkát! (A fajlagos mennyiségek az 1 kg tömegű gázra vonatkoztatott értékeket jelentik.) A levegő állandó térfogaton mért fajhője 718 J/(kg K), egyedi gázállandója 287 J/(kg K). [-462 J/(kg K)], [135 kJ/kg]

A H–178 jelű példatár 39–43. oldal.

# 8. Körfolyamatok

### Kérdések

1. Körfolyamatok munka- és hődiagramja: mit jelent a körbezárt terület?

2. A munkavégző körfolyamat hatásfoka, a hőszivattyú és a hűtőgép jósági tényezője a hőmennyiségekkel kifejezve.

3. Körfolyamatot végző zárt rendszerre írja föl a hőtan I. főtételét.

4. Rajzolja föl a munkavégző Carnot-féle körfolyamat munka- és hődiagramját. Jelölje be azt a területet, amely arányos: a kazánból felvett hővel, a végzett munkával és a hűtőnek leadott hővel!

5. A munkavégző Carnot-féle körfolyamat hődiagramja és hatásfoka a hőmérsékletekkel kifejezve.

6. A Carnot-féle körfolyamatot megvalósító hőszivattyú és a hűtőgép hődiagramja és jósági tényezője.

### Kísérletek, megfigyelések, a szakirodalom áttekintése

1. Milyen munkavégző hőerőgépeket ismer? Válasszon ki egy munkavégző hőerőgép típust, és nézzen utána a gép történetének (előzmények, kultúrtörténeti és gazdasági körülmények, a feltaláló személye, a gép szerkezeti megoldásainak korszerűsödése, jellemző hatásfoka, alkalmazási területei stb.).

### Feladatok

1. Körfolyamatot végző munkaközeg belső energiája mennyivel változik meg? Egy körfolyamat munkadiagramja, illetve hődiagramja által körbezárt területek milyen kapcsolatban vannak egymással? [0, Q = –W]

2. Munkavégző Carnot-körfolyamat hatásfoka 25%. A kisebb hőmérsékletű izoterma 90 ºC-os. Mekkora a másik izoterma hőmérséklete? Készítse el a körfolyamat hődiagramját! [211 ºC]

3. Mekkora a munkavégző gépként, hűtőgépként, illetve hőszivattyúként üzemeltetett Carnot-körfolyamat hatásfoka, ill. jósági tényezője, ha az izotermák hőmérséklete -15 ºC és 60 ºC? Készítse el a körfolyamatok hődiagramját! [22,5%], [3,44], [4,44]

4. Egy föltaláló azt állítja, hogy sikerült kifejlesztenie olyan munkavégző hőerőgépet, amelynek kazánja 200 ºC, hűtője 30 ºC hőmérsékletű, és hatásfoka 40%. Elfogadható a föltaláló állítása? [35,9% < 40%, nem!]

5. Egy 2,5 jósági tényezőjű háztartási hűtőgép a fagyasztás során percenként 60 kJ hőt von el a hűtött térből. Határozza meg a hűtőgép elektromos teljesítmény-felvételét és a konyha légterébe jutó hőáramot! [400 W], [1,40 kJ/s]

6. Egy épületben az állandó hőmérsékletet 2,5-es jósági tényezőjű hőszivattyús fűtőberendezés biztosítja. A hőszivattyú a szabadból 36 MJ hőt juttat az épületbe óránként. Határozza meg a hőszivattyú működtetéséhez szükséges teljesítményt! [4,0 kW]

7. Nyáron egy lakás 22 ºC-os állandó benti hőmérsékletét Carnot-ciklus szerint működő légkondicionáló berendezés biztosítja. A munkaközeg a lakásban 5,0 ºC-os, a szabadban elhelyezett hőcserélőben 85 ºC-os. A falakon, ajtókon, ablakokon keresztül a lakásba áramló hő 720 kJ/perc. A lakásban tartózkodók, a fényforrások, berendezések stb. által termelt hő 180 kJ/perc. Határozza meg a légkondicionáló meghajtásához szükséges teljesítményt! [4,32 kW]

8. Egy hűtőgépben – amely jó közelítéssel Carnot-körfolyamatot valósít meg – a munkaközeg (gáz) izotermáinak hőmérséklete -20 ºC és +50 ºC.

a) Mekkora a körfolyamat jósági tényezője? [3,61]

b) Készítse el a körfolyamat munka- és hődiagramját!

# 9. A hőtovábbítás és a hővezetés

## 9.1. A hőáram és a hőellenállás meghatározása

### Kérdések

1. A hőterjedés formái és ezek jellemzése: hővezetés, hőáramlás, hőátadás, hősugárzás.

2. A hőáram és a fajlagos hőáram fogalma, egysége.

3. A hőellenállás fogalma, bevezetésének módja és egysége.

### Feladatok

1. Egy családi ház fűtési hőszükségletét (és ezzel arányosan a fűtési költségeket) 10%-kal szeretnénk csökkenteni a következő fűtési idényben.

a) Tegyük föl, hogy a jelenlegi és a következő fűtési idény hossza, továbbá a benti és kinti léghőmérséklet változatlan. Pótlólagos hőszigeteléssel hány százalékkal kell megnövelni a falak, ajtók, ablakok stb. eredő hőellenállását a következő fűtési idényre, hogy elérjük a 10%-os megtakarítást? [11,1%]

b) Tegyük föl, hogy pótlólagos hőszigetelésre nincs pénzünk, és a jelenlegi valamint a következő fűtési idény hossza megegyezik, és a kinti léghőmérsékletet is változatlan, -7 °C. A jelenlegi fűtési idényben a benti jellemző léghőmérséklet 23 °C. Mennyire kell csökkentenünk a következő fűtési idényben a benti hőmérsékletet, hogy elérjük a tervezett 10%-os megtakarítást? [20,0 °C]

2. A Napból a Földre érkező fajlagos hőáram kb. 1,36 kJ/(s m2). A földpálya közepes sugara 149 millió km.

a) Becsüljük meg a Napból kisugárzott teljes hőáramot. [3,79·1026 J/s]

b) A Föld legkisebb távolsága a Naptól 147,1 millió km, legnagyobb távolsága 149,6 millió km. A naptávoli helyzethez képest hány százalékkal nagyobb a Földre érkező fajlagos hőáram akkor, amikor a Föld napközelben van? [3,43%]

3. Egy üzemcsarnok fűtésére másodpercenként 50,0 kJ hőenergiára van szükség, ha a csarnokon belüli légtér állandósult hőmérséklete 20 °C, a kinti légtéré -5,0 °C.

a) Mekkora a két légtér közti hőellenállás? [0,500 K/kW]

b) Ábrázolja a fűtési hőáramot, mint a csarnokon belőli és a kinti léghőmérséklet különbségének függvényét.

4. Egy háztartási hűtőgép belső terében 2,0 °C, a konyhában 22 °C a hőmérséklet. A hűtőszekrény burkolatának eredő hőellenállása 0,25 K/W.

a) Mekkora a burkolaton kialakuló hőáram? [80,0 J/s]

b) A hűtőgépbe beépített kompresszoros hőszivattyú jósági tényezője 3,6 (a kompresszor 3,6 J hőt szivattyúz ki 1,0 J befektetett munka árán). A kompresszort meghajtó villanymotor hatásfoka 80%. Mennyi a hűtőgép havi (30 napos) villamos energia fogyasztása? Az eredményt kW óra egységben is adja meg. [72,0 MJ = 20,0 kW óra]

5. Egy hajszárító fűtőbetétjének felületi hőmérséklete 220 ºC, miközben a környező levegő 20 ºC-os. Ha nincs bekapcsolva a kényszeráramlást létrehozó ventilátor, a fűtőtest 5,0 W teljesítményt vesz föl. Ha a ventilátor működik, a felvett teljesítménye 1,0 kW. Mekkora az első, illetve a második esetben a fűtőbetét és a levegő közötti hőátadás hőellenállása? 
[40,0 K/W], [0,200 K/W]

## 9.1. A hővezetés

### Kérdések

1. Hőterjedés vezetéssel. A hővezetés Fourier-féle törvénye. A hővezetési tényező. A hővezetés hőellenállása.

2. A vastag falú gömbhéj és cső hővezetése és hőellenállása.

### Kísérletek, megfigyelések, a szakirodalom áttekintése

1. Érintsen meg azonos hőmérsékletű fa- és fémtárgyat. Milyennek érzi ezek hőmérsékletét, ha

a) mindkét tárgy hőmérséklete kisebb, mint a kezünké,

b) mindkét tárgy hőmérséklete nagyobb, mint a kezünké?

Adjon magyarázatot az észlelt hőmérsékletérzetre.

### Feladatok

1. Egy henger alakú, 100 mm hosszú, 100 mm2 keresztmetszetű acél próbadarab hővezetési tényezőjét a következő módon mérjük meg. A próbadarab palástját hőszigetelő anyaggal burkoljuk, egyik végét egy elektromos fűtőszállal 100 ºC-on, a másikat hűtéssel 0,00 ºC-on tartjuk. Az itt megadott állandósult hőállapot esetén a 24 V-ról üzemelő fűtőszál 200 mA áramot vesz föl. A hőveszteségektől tekintsen el.

a) Mekkora a próbadarabban kialakuló hőáram és fajlagos hőáram? [4,80 J/s, 48,0 kJ/(s m2)]

b) Mekkora a próbadarab hőellenállása? [20,8 K/W]

c) Mekkora a próbadarab hővezetési tényezője? [48,0 W/(m K)]

2. Egy megmunkáló gépben a szerszám 50,0 mm hosszú, 20,0 mm átmérőjű henger alakú acélrúd. A szerszám munkadarab felöli vége 340 °C-os, a befogás felöli vége 40 °C-os. A szerszám anyagának hővezetési tényezője 50,0 W/(m K).

a) Mekkora a szerszámban hővezetéssel kialakuló hőáram, ha elhanyagoljuk a szerszám palástja és a környező levegő közti hőátadást? [94,2 J/s]

b) A nagyobb termelékenység érdekében megnöveljük az előtolást és a fordulatszámot. Ekkor 200 J/s a forgácsolás során a szerszámban keletkező hőáram. Ezt teljes egészében hűtőfolyadék viszi el. Percenként hány liter hűtőfolyadék jut a szerszámra, ha a hűtés során a folyadék 2,0 °C-kal melegszik föl?

A folyadék sűrűsége 1000 kg/m3, fajlagos hőkapacitása 4,20 kJ/(kg °C). [1,43 liter/perc]

# 10. Hőátadás, hőáram réteges falon

### Kérdések

1. Hőáramlás réteges, állandó keresztmetszetű falon: a többrétegű fal eredő hőárama és hőellenállása.

2. A hőátbocsátási tényező és egysége.

### Kísérletek, megfigyelések, a szakirodalom áttekintése

1. Mérje meg

– lakószobája légterének hőmérsékletét,

– az egyik kiszemelt (tűz)fal belső és külső felületének átlagos jellemző hőmérsékletét,

– a kiszemelt fal vastagságát,

– a kinti léghőmérsékletet.

Táblázatból keresse ki a fal anyagának hővezetési tényezőjét. Az adatok alapján 1,0 m2-es falfelületre számítsa ki:

a) a belső és a külső hőátadás és a fal hőellenállását,

b) az eredő hőellenállást,

c) a hőáramot és a napi hőveszteséget.

### Feladatok

1. Egy tartályban levő folyadék és a tartály belső felülete közti hőátadásra jellemző hőátadási tényező 500 W/(m2 K), a külső falfelület és a kinti levegő közöttire jellemző 20,0 W/(m2 K). A 10,0 mm vastag tartályfal hővezetési tényezője 50,0 W/(m K). Mekkora a tartályban levő folyadék és a kinti levegő közti hőáramlásra jellemző hőátbocsátási szám? [19,2 W/(m2 K)]

2. Szoba ablaka 2,0 m2 felületű, 2,0 mm vastag egyszeres üveg. A belső léghőmérséklet 22 ºC, a külső -6,0 ºC. A hősugárzástól tekintsen el! A hőátadási tényező a benti levegő és az ablak belső felülete között 3,0 W/(m2 K ), a kinti levegő és a külső ablakfelület között 15 W/(m2 K ). Az üveg hővezetési tényezője 0,60 W/(m K ).

a) Mekkora a két hőátadás és a hővezetés hőellenállása?

[bent: 0,167 K/W, kint: 0,0333 K/W, az üveg: 1,67·10-5 K/W]

b) Hogy vannak kötve a hőellenállások, és mekkora az ablak eredő hőellenállása?

[sorba, 0,200 K/W]

c) Naponta mennyi hő távozik az ablakokon? [12,1 MJ/nap]

3. Egyrétegű, 1,0 m2 felületű, 3,0 mm vastag ablaküveg belső felülete -2,0 ºC-os, a külső -3,0 ºC-os, hővezetési tényezője 1,20 W/(K m). A kinti léghőmérséklet -23 ºC.

a) Mekkora az üvegben lezajló hővezetés hőellenállása? [2,50·10-3 K/W]

b) Mekkora az ablak külső felülete és a kinti levegő közötti hőátadási tényező és hőellenállás? [20,0 W/(m2 K )], [50 K/kW]

c) Hogyan kapcsolódik egymáshoz a két hőellenállás? Készítse el a kapcsolási rajzot! (A hősugárzástól tekintsen el!) [Sorba!]

4. Távfűtés 100 m hosszú acél csövét 150 mm belső, illetve 300 mm külső átmérőjű, 0,050 W/(m K) hővezetési tényezőjű kőzetgyapot hőszigetelés veszi körül. A kőzetgyapotot kívülről elhanyagolható vastagságú és hőellenállású alumínium lemez burkolja. A csőben 200 kPa nyomású nedves vízgőz áramlik. A hőszigetelés belső felületének hőmérséklete jó közelítéssel megegyezik a nedves gőz hőmérsékletével. A kinti léghőmérséklet -10,0 ºC, a hőátadási tényező a csővezeték és a levegő között 25 W/(m2 K). A sugárzásos hőveszteséget hanyagoljuk el.

a) Mekkora a csőben a nedves gőz hőmérséklete? [120 ºC]

b) Mekkora a hőszigetelő burkolat hőellenállása? [22,1 K/kW]

c) Mekkora a burkolat és a levegő közti hőátadás hőellenállása? [0,424 K/kW]

d) Határozzuk meg a csővezeték napi hőveszteségét! [5,78 kJ/s  499 MJ/nap]

e) Mekkora a burkolat külső felületének hőmérséklete? [–7,55 ºC]

# 11. Hősugárzás

A Wien-féle állandó: 2,884·10-3 K·m, a Stefan–Boltzmann-állandó: 5,67·10-8 W/(K4·m2).

### Kérdések

1. A Stefan–Boltzmann-féle törvény. A szürkesugárzó testek. A sugárzási tényező és egysége.

2. Két test közötti eredő sugárzásos hőáram.

3. A Wien-féle eltolódási törvény és méréstechnikai alkalmazása.

### Kísérletek, megfigyelések, a szakirodalom áttekintése

1. Ha rendelkezésére áll két darab folyadékos hőmérő, végezze el a következő kísérletet. Először ellenőrizze le, hogy a két hőmérő azonos értéket mutat-e, ha azonos hőmérsékletű környezetben van. Az esetleges különbséget jegyezze föl. Ezután az egyik hőmérő hőérzékelő végét (a táguló folyadék tartályát) burkolja be háztartási alumínium fóliával, a másikét matt fekete papírlappal. Az így előkészített hőmérőket helyezze ki napsütésre. Pár perc múlva olvassa le a hőmérők állását. Adjon magyarázatot az eltérő hőmérséklet okára.

### Feladatok

1. Egy kisméretű, 36 ºC-os tárgy hőmérséklete 38 ºC-ra emelkedett. A tárgyat körülvevő 20 ºC-os fal hőmérséklete eközben állandó maradt. Hány százalékkal nőtt a tárgy és fal közötti eredő sugárzásos hőáram? [13,6%]

2. Mérések szerint egy kemence burkolatának hőmérséklete 400 ºC, emissziós tényezője 0,52. A kemence egy olyan műhelyben van, ahol a falak hőmérséklete 15 ºC. Mekkora az eredő sugárzásos hőáram a burkolat 1,0 m2-es felületeleme és a műhelyfalak között? [5,85 kW/m2]

3. Hőkezelés céljából fölhevített munkadarab hőmérséklete 1200 ºC. Mekkora hullámhosszon sugároz legnagyobb intenzitással? Látható-e az ilyen hullámhosszúságú sugárzás? [1,96 mm, nem látható.]

4. A jó közelítéssel abszolút fekete sugárzónak tekinthető Nap színképében az 555 nm hullámhosszúságú sugárzás a legnagyobb intenzitású. Mekkora a Nap felületi hőmérséklete? Határozza meg az 1,0 m2-es napfelület által kisugárzott hőáramot! [5196 K], [42,3 MW/m2]

5. A kozmikus háttérsugárzás jellege olyan, mintha egy 2,74 K hőmérsékletű abszolút fekete test bocsátaná ki. Határozza meg a háttérsugárzás hullámhosszát és frekvenciáját. A fényterjedés sebessége 3,0·108 m/s. [1,05 mm], [285 GHz]

6. Egy jó közelítéssel abszolút fekete sugárzónak tekinthető izzólámpa színképében a 2,88 m hullámhosszúságú sugárzás a legerősebb.

a) Mekkora az izzószál hőmérséklete? [728 ºC]

b) A lámpát tápláló teljesítményt az előző érték 16-szorosára növeltük. Mekkorára nő az izzószál hőmérséklete? Mekkora hullámhosszon sugároz legerősebben? A környezeti hőmérséklet 20 ºC. (Megjegyzés! A lámpát tápláló villamos teljesítmény hővé alakul. A lámpa termelődő hő legnagyobb részét sugárzás formájában adja le környezetének.) [1726 ºC], [1,44 m]

# 12. A Newton-féle hűlési (melegedési) törvény

### Kérdések

1. Fogalmazza meg a Newton-féle hűlési (melegedési) törvényt!

2. Bizonyítsa be, hogy egy gömb alakú test hűlési sebessége fordítottan arányos a test átmérőjével!

### Kísérletek, megfigyelések, a szakirodalom áttekintése

1. Végezze el a következő kísérletet.

Vegyen egy vékonyfalú 3-5 deciliteres henger alakú poharat, és mérje meg a magasságát és átmérőjét. Ezután töltsön tele a poharat meleg (40-50 ºC hőmérsékletű) vízzel. Mérje le a szoba Tk hőmérsékletét, majd tegye a hőmérőt a vízbe, és 20 percen keresztül 2 percenként olvassa le a hűlő víz hőmérsékletét. A hőmérséklet–idő (Ti, ti) értékeket jegyezze föl egy táblázatban.

Számítsa ki az yi=lnTi−TkT0−Tk mennyiségeket (i = 1, 2, …). Ábrázolja az (yi, ti) pontokat egy derékszögű koordinátarendszerben. Határozza meg a mért pontokra illeszkedő egyenes meredekségét. A meredekség ismeretében (a Newton-féle hűlési törvényre támaszkodva) számítsa ki a hűlés sebességére jellemző időállandót.

A pohár méretei alapján számítsa ki a pohár és a környező levegő közötti hőátadásra jellemző felületet és a pohárban levő víz tömegét. Ezen adatok és az időállandó ismeretében határozza meg a pohár és környezete közötti hőcserére jellemző hőátbocsátási tényezőt.

### Feladatok

1. Hőkezelés céljából egy acél csapágygolyót először 900 ºC-ra melegítettünk föl, majd 20 ºC-os vizet tartalmazó vödörbe dobtunk. A golyó hőmérséklete 5,0 másodperc alatt 30 ºC-ra csökkent, a víz hőmérséklete eközben jó közelítéssel állandó maradt. Tételezzük föl, hogy a golyó hőmérséklete a Newton-féle hűlési törvény szerint csökkent.

a) Mekkora a hűlés sebességére jellemző időállandó? [22,4 s]

b) Az acél fajhője 0,470 kJ/(kg K), sűrűsége 7,6 g/cm3. A csapágygolyó átmérője 10,0 mm. Mekkora a hőátadási tényező a csapágygolyó és a víz között? [2,13 kJ/(s m2 K)]

2. Egy 1230 ºC-ra fölfűtött hőkezelő kemencében a fűtés kikapcsolása után kezdetben percenként 20,0 ºC-kal csökken a hőmérséklet a 30 ºC-os műhelyben. A műhely hőmérsékletét tekintsük állandónak, és tételezzük föl, hogy a kemence hőmérséklete a Newton-féle hűlési törvény szerint csökken.

a) Mekkora a hűlés sebességére jellemző időállandó? [1,00 óra]

b) Mennyi idő múlva hűl le a kemence 230 ºC-ra? [1 óra 48 perc]

c) Ábrázolja a kemence hőmérsékletét az idő függvényében!

3. A hőmérők bizonyos késlekedéssel veszik föl mérendő környezetük hőmérsékletét. (Például ha egy „hideg” lázmérőt a hónunk alá dugunk, csak pár perc múlva olvashatjuk le a helyes testhőmérsékletet.) A folyadékos hőmérők jó közelítéssel a Newton-féle melegedési törvény szerint veszik föl környezetük hőmérsékletét.

Egy folyadékos hőmérő fölmelegedésére jellemző időállandó 1,0 perc. Mérés előtt a hőmérő 20 ºC-ot mutat. A mérendő hőmérséklet becsült értéke 38 ºC. A mérés kezdetétől számítva mennyi idő múlva közelíti meg 0,10 ºC-ra a mérendő tér hőmérsékletét a hőmérő hőmérséklete? [5,19 perc  5 perc 12 másodperc]

A H-178 jelű példatárból: H.1., H.4., H.5., H.6., H.8., H.11., H.12., H.13., H.14., H.15., H.16., H.18.

# 13. Összetett feladatok a hőterjedésre

1. Szigetelt rézhuzal átmérője 2,00 mm, méterenkénti villamos ellenállása 5,67·10-3 /m. A szigetelés külső átmérője 10,0 mm, hővezetési tényezője 0,10W/(m K). A szigetelés 70 °C-ot bír ki károsodás nélkül. A szigetelés külső felülete és a 20 °C-os levegő közti eredő hőátbocsátási tényező 10,0 W/(m2 K).

a) Méterenként mekkora a szigetelés és a hőátadás hőellenállása? [2,56 K/W, 3,18 K/W]

b) Méterenként mekkora hőáramot adhat le a kábel? [8,70 J/s]

c) Mekkora elektromos áram folyhat a kábelen? [39,2 A]

d) Mekkora a szigetelés külső felületének hőmérséklete? [47,7 ºC]

2. Az úgynevezett „hődrótos ampermérő” az elektromos áram hőhatásán alapul: a műszerben levő vékony fémhuzal az átvezetett áram hatására fölmelegszik és megnyúlik.

Föltételek, adatok:

A huzal villamos ellenállása állandó: 0,32 Ω, hossza 100 mm, átmérője 0,20 mm. A környező levegő hőmérséklete 20 °C, a huzal és a levegő közötti hőátbocsátási tényező 10,0 W/(m2 K). A huzal anyagának lineáris hőtágulási együtthatója: 10,0·10-6 1/°C. A huzal megnyúlása a rajta átfolyó áram hatására 0,100 mm.

a) Mekkora az áramjárta huzal hőmérséklete? [120 ºC]

b) Mekkora a huzal által leadott hőáram? [62,8 mW]

c) Mekkora áram folyik át a huzalon? [0,443 A]

d) Bizonyítsuk be, hogy a huzal megnyúlása egyenesen arányos a rajta átfolyó áram négyzetével.

3. Egy cserépkályha hőleadó külső felülete 3,0 m2, hőmérséklete 90 ºC, relatív sugárzási tényezője 0,70. A szoba falainak – ahol a kályha van – hőmérséklete 15 ºC, a szoba levegője 22 ºC-os. A kályha és a levegő közötti hőátadási tényező 10,0 W/(m2 K). Határozza meg:

a) a kályha és a falak közötti eredő sugárzásos hőáramot, [1,25 kJ/s]

b) a kályha felülete és a környező levegő közötti konvekciós hőáramot, [2,04 kJ/s]

c) a hőátadás hőellenállását! [33,3 K/kW]

4. Egy hőszigetelő burkolattal borított kemence 2,0 m2-es külső felületének hőmérséklete 220 ºC, miközben a környező levegő 20 ºC-os. A kemence 4 darab, egyenként 25,0 cm2 keresztmetszetű, 200 mm hosszú acél lábon áll. A lábak kemence felöli vége 220 ºC-os, a másik végük 20 ºC-os. A levegő és a kemence közötti hőátadási tényező 5,0 W/(m2 K ), az acél lábak hővezetési tényezője 50 W/(m K ). A hősugárzástól tekintsünk el.

a) Mennyi a hőátadás és a hővezetés hőellenállása? [100 K/kW], [400 K/kW]

b) Hogyan kapcsolódik egymáshoz a két hőellenállás? [Párhuzamosan!]

c) Mekkora a kemence és a 20 ºC-os környezet közötti eredő hőellenállás? [80,0 K/kW]

d) Mekkora a kemence és a környezete közötti eredő hőáram? [2,50 kJ/s]

5. Egy d átmérőjű, T hőmérsékletű,  sűrűségű tömör gömb felülete és a Tk < T hőmérsékletű környezete közti hőcsere jó közelítéssel teljes egészében hőátadással valósul meg. A hőcserét jellemző hőátbocsátási tényező k. Bizonyítsuk be, hogy a gömb hőmérsékletének állandó értéken tartásához szükséges fajlagos (egységnyi tömegre vonatkoztatott) hőteljesítmény 6k T−Tkρ d.

6. Egy d külső átmérőjű csővezetéket  hővezetési tényezőjű vastag hőszigetelő burkolat vesz körül. A szigetelés külső felülete és a környezet közti hőátbocsátási tényező k. (A hősugárzástól tekintsünk el!)

a) Bizonyítsa be, hogy ha a hőszigetelés külső átmérője D=2λk, akkor a hőszigetelés eredő hőellenállása a lehető legkisebb!

b) Milyen feltétel esetén lehet az eredő hőellenállásnak minimuma? 2λk>d