A gépészmérnöki hivatás felelősségteljes gyakorlásához az alapos szaktudáson felül széles látókörre, erkölcsi érzékkel párosult jellemerőre és felelősségtudásra van szükség.

Pattantyús Á. Géza, 1929

# Elemi kérdések és feladatok

Ebben a feladatgyűjteményben vannak szándékoltan adathiányos feladatok. Ezeknél a hiányzó adatokat keresse ki táblázatból, vagy tapasztalata, műszaki érzéke alapján becsülje meg azokat. Ügyeljen arra, hogy a becsült adatok életszerűek, jellegzetesek legyenek.

A számszerű eredményeket három értékes jegyre kerekítve adja meg!

## Általános alapismeretek

- Ebben a félévben – a tanórákon kívül – hány órát fordított a „műszaki fizika A” tantárgy ismeretanyagának elsajátítására? Az időt percben kifejezve is adja meg!

- Ebben a félévben tanórákon (előadásokon és gyakorlatokon) hány órát fordított a „műszaki fizika A” tantárgy ismeretanyagának elsajátítására? Vegye figyelembe az oktatási szüneteket és hiányzásait! Egy tanóra 45 perces. Az időt percben kifejezve is adja meg!

- Ismeretei szerint 1 kreditnyi tananyag sikeres elsajátításához átlagosan hány tanulással eltöltött óra szükséges? 
(A „műszaki fizika A” tantárgy 4 kredites.) 
Ön összesen hány tanulással eltöltött órát (előadások, gyakorlatok, otthoni önálló tanulás, fölkészülés a vizsgára) fordított a „műszaki fizika A” tantárgy ismeretanyagának elsajátítására ebben a félévben?

- Ismeretei szerint a sikeres záróvizsgához a gépészmérnöki szakon hány kreditet kell összegyűjtenie?

- Egy tanóra hossza 45 perc. A jelenlét ellenőrzésére fordított 3,0 perc hány százaléka egy tanóra hosszának?

- Egy teljes nap hány perc, illetve hány másodperc?
Egy év hány nap? Egy szökőév hány nap?

- A XX. század első napjának tekintsük 1900. január 1-jét, az utolsónak 1999. december 31-ét. 
Hány napból állt a XX. század?

- Adja meg születési idejét (év, hónap, nap)! Számítsa ki, hogy hány nappal ezelőtt született (ma hány napos)? A szökőéveket is vegye figyelembe!

- Adja meg születési évét, az idei évszámot és a jelenlegi évszázadot arab számokkal és (klasszikus) római számokkal!

- Írja le a matematikában, fizikában, műszaki életben leggyakrabban használt húsz görög betűt! Ügyeljen a betűk helyzet-, alak- és mérethelyességére!

- Írja le a következő mennyiségek helyesen kimondott alakját!
103,5 MHz; 60 km/h; 0,013 m; 4,65%; 4,25 m3; 1222; 2004.

- A következő számokat írja le tört alakban, és állítsa növekvő sorrendbe:
kétharmad, harmadfél, háromnegyed, másfél, fél!

- Egy hengeres munkadarab megmunkálás utáni átmérője 25,4 mm. A megmunkálás során az átmérőt a kiinduló mérethez képest 10%-kal csökkentették. Mekkora volt a kiinduló (megmunkálás előtti) méret?

- Egy hengeres fém munkadarab a megmunkálás során fölmelegszik, ezért átmérője 0,10%-kal megnő. Hány százalékkal nő a munkadarab keresztmetszete?

- A Ludolf-féle szám közelítő értéke 3,141592. Adja meg ezt 4 értékes jegyre!
Adja meg ln2 és 2 értékét 3 értékes jegyre kerekítve!

- Adja meg saját tömegét 3 értékes számjegy pontossággal kg, illetve gramm egységgel kifejezve!

- Adja meg saját testsúlyát 3 értékes számjegy pontossággal!

- A 2004 húsvétja körüli napokban hazánk területére átlagosan mintegy 30 mm csapadék (eső) hullott. Becsülje meg, hogy ezeken a napokon hazánkra összesen mennyi csapadék hullott! Egy magyar állampolgárra mennyi csapadék jut ebből? Az eredményt köbméter egységgel kifejezve adja meg!

- Egy henger alakú huzal keresztmetszete 2,5 mm2. Mekkora a huzal átmérője?

- Egy 28-as méretű kerékpár kerekének külső átmérője 72 cm. Mekkora a kerülete?

- Egy henger alakú tartály belső átmérője 600 mm, magassága 1200 mm. Hány liter a tartály térfogata?

- Egy négyzet alapú gúla alapéleinek hossza 5,00 mm, magassága 6,00 mm. Mekkora a térfogata?

- Egy csapágygolyó átmérője 6,25 mm. Mekkora a golyó felszíne és térfogata?

- Egy görgő átmérőjét 5-ször megmérve a következő értékek adódtak: 
6,24 mm, 6,24 mm, 6,22 mm, 6, 23 mm, 6,25 mm. 
Mekkora a mért értékek számtani átlaga?

- Mekkora a síkfelület görbületi sugara?
Mekkora az 1’’-os (1 hüvelykes) cső belső palástjának görbületi sugara? 
Az eredményt mm egységben adja meg! (1’’ a cső belső átmérője.)

- Mekkora a teljes síkszög fokban, illetve radiánban kifejezve?

- Az 5-os szög a teljes síkszögnek hány százaléka?

- Egy síkszög nagysága 1/72 radián. Adja meg ennek értékét fokban, valamint szögpercben!

- Mekkora a teljes térszög? A teljes térszög hányad része /2 sr? A teljes térszög hányszorosa /2 sr?

- Határozza meg az 5-os szög szinuszát, tangensét és a szög radiánban kifejezett értékét!

- A következő görbék gyakran előfordulnak a fizikában és a műszaki gyakorlatban:
egyenes, kör, ellipszis, parabola, hiperbola, spirális, láncgörbe, csavarvonal.
Sorolja be ezeket a következő csoportokba:
kúpszeletek, síkgörbék, térgörbék, önmagukban eltolható görbék.

- A következő görbék gyakran előfordulnak a fizikában és a műszaki gyakorlatban:
egyenes, kör, ellipszis, parabola, hiperbola, spirális, láncgörbe, csavarvonal.
Ábrázolja ezeket jellegükre helyesen!

- Egy pallér a Pitagorasz-féle számháromasok alapján szerkeszt derékszöget. A mérés pontatlansága miatt a megszerkesztett háromszög oldalai: 501 cm, 401 cm és 301 cm. Hány fokos a leghosszabb oldallal szemközti szög?

- Ábrázolja az x2+y3=1 függvényt a -1  x  3 tartományban!

- Ábrázolja az y = sin x függvényt a -5  x  5 tartományban!

- Ábrázolja az y = tg x függvényt a -5  x  5 tartományban!

- Ábrázolja az y=1−e−xk függvényt a 0  x  2k tartományban! Itt k pozitív állandó.

- Ábrázolja a pV=p0V0V függvényt a V0  V  5 V0 tartományban! (A változók: p és V.)

- Ábrázolja a v=v01−rR2 függvényt a -R  r  R tartományban! (v0 és R pozitív állandó.)

- Ábrázolja jellegére helyesen és méretarányosan egy kerék kiszemelt kerületi pontja által leírt görbét (a pályavonalat), miközben a kerék egy egyenes mentén csúszásmentesen egy teljes fordulatot tesz meg!

- Oldja meg a dTdt=kdifferenciálegyenletet! (A változók: T, t.)

- Oldja meg a dTdt=k⋅Tdifferenciálegyenletet! (A változók: T, t.)

- Oldja meg a dVV=−k⋅dWdifferenciálegyenletet! (A változók: V, W.)

- Oldja meg a dydx=k⋅xndifferenciálegyenletet! (A változók: x és y.)

- Oldja meg a dp=−k⋅p1ndzdifferenciálegyenletet! (A változók: p és z.)

- Mi a tömeg, az elmozdulás és az idő SI-egysége?

- A hat leggyakrabban használt szorzótényező (előtétszó, prefixum) a következő: kilo, mega, giga, milli, mikro, nano. Adja meg ezek jelét és értékét!

- Mi a mechanikai (húzó, nyomó) feszültség meghatározása és SI-egysége?

- Mi a csúsztatófeszültség meghatározása és egysége?

- Ismeretei szerint az átlagos minőségű acél szakítószilárdsága kb. mekkora?
Mekkora az acél rugalmassági modulusa?

- Írja föl a szilárd testek méretváltozásakor föllépő mechanikai feszültséget megadó összefüggést (Hooke-törvény)!

- Egy huzal szakítószilárdsága 400 MPa. Mekkora a szakítószilárdság N/mm2 egységben?

- Egy huzal szakítószilárdsága 400 MPa. Az 1,0 mm átmérőjű huzal mekkora erő hatására szakad el?

- Mi a sűrűség és a fajlagos tárfogat SI egysége? Mekkora a víz jellemző sűrűsége és fajtérfogata?

- Ismeretei szerint a jég sűrűsége nagyobb vagy kisebb mint a vízé? Válaszát indokolja!

- Mi a kapcsolat egy hullám terjedési sebessége, hullámhossza és frekvenciája között?

- Mekkora a hangterjedés sebessége levegőben, vízben és acélban? 
Mekkora a fényterjedés sebessége vákuumban?

- Milyen alakú a Föld? Mekkora a Föld közepes átmérője? Mekkora lehet a föld felszínén levő két pont közötti legnagyobb, felszínen mért távolság?

- Becslése szerint egy 70 kg tömegű ember vízkiszorítása hány liter? Becslését mire alapozta?

- Mi a sebesség meghatározása és egysége? 1,0 km/óra hány m/s?

- Egy szerszám előtolási sebessége 0,20 mm/s. 5 perc alatt mennyi a szerszám előtolása?

- Mi a gyorsulás meghatározása és egysége? Mekkora a gravitációs gyorsulás értéke a Föld felszínén?

- Fogalmazza meg Newton II. törvényét!

- Mi az erő SI-egysége? Mi a súly SI-egysége?

- Egy szerszám álló helyzetből 20 mm-es úton egyenletesen gyorsulva éri el 2,0 m/s-os sebességet. Mekkora a gyorsulása?

- Egy szerszám álló helyzetből 20 mm-es úton egyenletesen gyorsulva éri el 2,0 m/s-os sebességet. Mennyi ideig tart a szerszám gyorsuló mozgása?

- Egy 4,5 kg tömegű szerszám 100 m/s2 gyorsulással mozog. Mekkora a szerszámot gyorsító erő?

- Egy szekercével szöget verünk fába. Az 2,0 m/s sebességgel mozgatott szekerce egyetlen ütésére a szög 5,0 mm-t halad a fában. Mekkora a szekerce átlagos lassulása az ütés során?

- Egy 0,50 kg tömegű szekercével szöget verünk fába. Az ütéskor a szekerce átlagos lassulása 400 m/s2. Mekkora átlagos erő hat a szögre?

- Mi a munka és az energia SI-egysége? Hogyan lehet átszámítani a J-ban megadott munkát kW óra egységbe?

- Hogyan lehet kiszámítani egy test mozgási, illetve helyzeti energiáját?

- Mekkora a mozgási energiája egy 1200 kg össztömegű, 90 km/óra sebességgel haladó járműnek?

- Mi a kapcsolat az erő, az elmozdulás és a végzett munka között? Az ön által fölírt összefüggés milyen feltételek teljesülése esetén érvényes?

- Mi a teljesítmény SI-egysége? Még ma is használt teljesítményegység a lóerő (LE). Hogyan lehet átszámítani a kW-ban megadott teljesítményt lóerő egységbe?

- Mi a kapcsolat egy testet állandó sebességgel mozgatóerő, a mozgás sebessége és a kifejtett teljesítmény között?

- Mi a kapcsolat a súrlódási erő, a súrlódási tényező és a felületeket összenyomó erő között? (Ez a Coulomb–Morin-féle súrlódási törvény.)

- Egy lejtőre helyezett magára hagyott test akkor kezd el csúszni a lejtőn, amikor a lejtő hajlásszöge (a vízszintessel bezárt szöge) eléri a 15-ot. Mekkora a tapadási súrlódási tényező a test és a lejtő között?

- Fizikai ismeretei szerint egy személygépkocsi mikor gyorsul jobban:
a) Ha a vezető csikorgó, füstölő, kipörgetett kerekekkel indul?
b) Ha a vezető „sportosan” úgy gyorsít, hogy közben a hajtott kerekek nem csúsznak meg?

- Mi a furat és a lökethossz meghatározása? Mit értünk egy dugattyús gép lökettérfogatán?

- Egy egyhengeres gép dugattyújának lökethossza 62,0 mm, a henger furata 75,0 mm. Mekkora a gép lökettérfogata? Az eredményt cm3 egységben adja meg!

- Egy szerszámgép főorsója percenként 1480 fordulatot tesz meg. Másodpercenként hányat fordul a főorsó? Mekkora a főorsó szögsebessége?

- Egy gépjármű motorja 60 kW teljesítményt ad le miközben főtengelye percenként 3000 fordulatot tesz meg. Mekkora a főtengelyt terhelő forgatónyomaték?

- Mi a villamos feszültség, áramerősség és ellenállás egysége? Írja föl Ohm-törvényét!

- Napjainkban mekkora az egyfázisú hálózati váltakozó feszültség jellemző értéke? Mekkora a hálózati váltakozó feszültség frekvenciája?

- Napjainkban mekkora a háromfázisú „ipari áram” vonalfeszültsége?

- A feszültség, az áramerősség és az üzemidő ismeretében hogyan lehet kiszámítani a villamos áram teljesítményét, illetve munkáját?

- Egy 40 W-os 230 V-os izzólámpa mekkora áramerősséget vesz föl a hálózatból?
Mennyi idő alatt fogyaszt 1,0 kW óra villamos energiát?

- Egy gépkocsi üzemanyagtartályába 50 liter gázolajat töltöttek. A gázolaj sűrűsége 0,78 g/cm3. Mekkora a betöltött gázolaj tömege?

- Az acél sűrűsége 7,8-szer nagyobb, mint a vízé. Mekkora a tömege egy téglatest alakú, 20,0 mm  40,0 mm  60,0 mm méretű acél mérőhasábnak?

- Karunkon a jegyzeteket 60 g/m2-es lapokra nyomtatják. A Folyadékok és gázok mechanikája című példatár 
(H–284) mérete és oldalszáma alapján becsülje meg annak tömegét!

- Mit jelent az Avogadro-állandó, és mekkora az értéke? Szemléltesse ennek a számnak a nagyságát!

## Hőtan (elemi kérdések)

- Soroljon föl néhány hőmérő típust! Írja le működésüket!

- Írja föl a szilárd testek vonalas hőtágulását megadó összefüggést!

- Mikor okoz mechanikai feszültséget egy szilárd test hőmérsékletváltozása? 
Hogyan számítható ki a hőmérsékletváltozás miatti mechanikai feszültség?

- Soroljon föl néhány olyan példát a műszaki életből, ahol figyelembe kell venni a szerkezeti elemek hőtágulását!

- Milyen szerkezeti megoldású a kettősfém (bimetál)? Hol alkalmazzák?

- Mi a hőmennyiség, hőkapacitás és fajhő SI-egysége?

- Mi a nyomás SI-egysége? Soroljon föl 4 olyan nyomásegységet, amelyet napjainkban használnak a műszaki gyakorlatban vagy az élet egyéb területein!

- Becslése szerint milyen határok között változik hazánkban a légnyomás? Adott tengerszint fölötti magasságban miért nem állandó a légnyomás?

- Mekkora a nyomása és a hőmérséklete a fizikai, illetve gáztechnikai normál állapotban levő gáznak?

- Minek nevezzük az izobár és izochor fajhő hányadosát? Melyik állapotváltozásnál játszik fontos szerepet ez a fajhőviszony?

- Minek nevezzük az izobár és izochor fajhő különbségét? Adott gáz izobár és izochor fajhője közül melyik a nagyobb? Miért?

- Írja föl az általános gáztörvényt olyan alakban, amelyben vagylagosan szerepel a gáz
a) móltömege, 	b) egyedi gázállandója,		c) fajtérfogata,		d) sűrűsége.

- Mely fizikai mennyiségek szerepelnek a munkadiagram tengelyein? Mivel arányos a munkadiagramon az állapotváltozás görbéje alatti terület?

- Milyen előjelű a gázok tágulása, illetve összenyomása során végzett munka?

- Mi a belső energia meghatározása? Hogyan lehet meghatározni a gázok belső energiájának megváltozását?

- Milyen előjelű a hőtani rendszerrel közölt, illetve az attól elvont hőmennyiség?

- Fogalmazza meg a hőtan I. főtételét.

- Sorolja föl a gázok jellegzetes állapotváltozásait! (5 esettel foglalkoztunk.) Soroljon föl a műszaki életben, természetben megfigyelhető példákat a gázok jellegzetes állapotváltozásaira!

- Mi az izobár állapotváltozás 
– meghatározása, 
– állapotegyenlete, 
– az állapotváltozás során a gáz által végzett munka, 
– a gáz belső energiájának megváltozása, 
– a gáz által fölvett hőmennyiség,
– az állapotváltozás fajhője? 
– Ábrázolja az állapotváltozás munkadiagramját!
– Adjon meg 1-2 példát a műszaki életben, természetben megfigyelhető izobár állapotváltozásra!

- Mi az izochor állapotváltozás 
– meghatározása, 
– állapotegyenlete, 
– az állapotváltozás során a gáz által végzett munka, 
– a gáz belső energiájának megváltozása, 
– a gáz által fölvett hőmennyiség,
– az állapotváltozás fajhője? 
– Ábrázolja az állapotváltozás munkadiagramját! 
– Adjon meg 1-2 példát a műszaki életben, természetben megfigyelhető izochor állapotváltozásra!

- Mi az izotermikus állapotváltozás
– meghatározása, 
– állapotegyenlete, 
– az állapotváltozás során a gáz által végzett munka, 
– a gáz belső energiájának megváltozása, 
– a gáz által fölvett hőmennyiség,
– az állapotváltozás fajhője? 
– Ábrázolja az állapotváltozás munkadiagramját! 
– Adjon meg 1-2 példát a műszaki életben, természetben megfigyelhető izotermikus állapotváltozásra!

- Mi az adiabatikus állapotváltozás
– meghatározása, 
– állapotegyenlete, 
– az állapotváltozás során a gáz által végzett munka, 
– a gáz belső energiájának megváltozása, 
– a gáz által fölvett hőmennyiség,
– az állapotváltozás fajhője? 
– Ábrázolja az állapotváltozás munkadiagramját! 
– Adjon meg 1-2 példát a műszaki életben, természetben megfigyelhető adiabatikus állapotváltozásra!

- Mi a politrópikus állapotváltozás
– meghatározása, 
– állapotegyenlete, 
– az állapotváltozás során a gáz által végzett munka, 
– a gáz belső energiájának megváltozása, 
– a gáz által fölvett hőmennyiség,
– az állapotváltozás fajhője? 
– Ábrázolja az állapotváltozás munkadiagramját! 
– Adjon meg 1-2 példát a műszaki életben, természetben megfigyelhető politrópikus állapotváltozásra!

- Mi a hőtartalom (entalpia) meghatározása és egysége? Hogyan lehet meghatározni a gázok entalpiaváltozását?

- Írja föl a hőtan I. főtételét az entalpiával kifejezve!

- Mi az entrópia (hőhányados) meghatározása és egysége?

- Mely fizikai mennyiségek szerepelnek a hődiagram tengelyein? Mivel arányos a hődiagramon az állapotváltozás görbéje alatti terület?

- Fogalmazza meg a hőtan II. főtételét!

- A hőtan II. főtétele szerint hő önmagától nem áramlik melegebb helyről hidegebb helyre. A hűtőgép belső, hidegebb teréből hő jut a külső, melegebb légtérbe. Nincs itt ellentmondás?

- Rajz segítségével szemléltesse a vízerőgép és a munkavégző hőerőgép közötti párhuzamot!

- Hogyan határozható meg a munkavégző hőerőgép hatásfoka?

- Hogyan határozható meg a hőszivattyú jósági tényezője?

- Hogyan határozható meg a hűtőgép jósági tényezője?

- Rajzolja föl a munkavégző Carnot-körfolyamat munka- és hődiagramját!

- Hogyan határozható meg a munkavégző Carnot-körfolyamat hatásfoka?

- A tér egyik részéből a másikba milyen módon juthat el hőenergia?

- Mi a hőáram meghatározása és egysége?

- A hőáramot meg lehet adni J/s, illetve W egységben. Melyik a fizikailag helyesebb?

- Mi a hőellenállás meghatározása és egysége?

- Soroljon föl a műszaki életből, természetből vett 3 példát a hővezetésre!

- Írja föl a hővezetésre vonatkozó Fourier-féle egyenletet! Mi a hővezetési tényező egysége? Hogyan határozható meg a hővezetés hőellenállása?

- Soroljon föl a műszaki életből, természetből vett 3 példát a hőátadásra!

- Írja föl a hőátadásra vonatkozó összefüggést! Mi a hőátadási tényező egysége? Hogyan határozható meg a hőátadás hőellenállása?

- Mi a hőátbocsátási tényező meghatározása és egysége?

- Hogyan lehet meghatározni a vastag falú csövek falában – sugár irányban – kialakuló hőáramot?

- Soroljon föl a műszaki életből, természetből vett 3 példát a hősugárzásra!

- Fogalmazza meg a Stefan–Boltzmann-féle törvényt!

- Hogyan lehet meghatározni a két test között kialakuló eredő sugárzásos hőáramot, ha az egyik test teljes egészében körbeveszi a másikat?

- Fogalmazza meg a Wien-féle eltolódási törvényt! A műszaki életben mire „használják” ezt a törvényt?

- A tapasztalat szerint a hideg éghajlati övezetben (vagy a magas hegyeken) élő emberek átlagos testmagassága és tömege nagyobb, mint a trópusokon élőké (Bergmann-szabály). Mivel magyarázza ezt a jelenséget?

- Ismeretei szerint a levegő széndioxidtartalma hasznos vagy káros? Hogyan alakulna a léghőmérséklet széndioxidmentes légkör esetén? Mi az üvegházhatás?

- Fogalmazza meg a Newton-féle hűlési törvényt!

## Hőtan (elemi feladatok)

- Mekkora az abszolút nulla hőmérséklet K-ben, illetve C-ban kifejezve?
Mekkora az egészséges ember testhőmérséklete C-ban, illetve K-ben

- Egy munkadarab hőmérséklete 360 C-ról 20 C-ra csökkent. 
Mennyi a hőmérsékletváltozása C-ban, illetve K-ben?

- Táblázatból keresse ki a következő – a műszaki életben gyakran alkalmazott – anyagok hőtágulási együtthatóját: acél, öntöttvas, alumínium, sárgaréz, vörösréz.

- Egy fém munkadarab jellemző hosszmérete 0,11%-kal nőtt, miközben hőmérséklete 100 C-kal emelkedett. Mekkora a munkadarab anyagának vonalas hőtágulási együtthatója?

- Egy gépjármű tömlőjében a levegő hőmérséklete menet közben 20 C-ról 40 C-ra nőtt. Mennyivel változott a hőmérséklete? Az eredményt C-ban és K-ben is adja meg!

- Hány százalékkal nagyobb a gázok sűrűsége normál állapotban a gáztechnikai normál állapotban mért értékhez viszonyítva?

- Ismeretei szerint mekkora a tömege 1,0 m3 víznek, illetve 1,0 m3 normál állapotú levegőnek?

- Becslése szerint egy nyugalomban levő felnőtt ember egyetlen lélegzetvétel során mekkora térfogatú, illetve tömegű levegőt szív be?

- Egy átlagos dohányos szenvedélye miatt naponta 150 cm3 szénmonoxidot szív be. Becsülje meg, hogy évente mekkora tömegű dohányzásból eredő szénmonoxid mérgezi egy átlagos dohányos szervezetét!

- Üzemanyagtöltő állomásnál ellenőrizzük egy gépkocsi tömlőjében a nyomást. A műszer 2,0 bar (200 kPa) nyomást mutat. Becslése szerint mekkora lehet a tömlőben az abszolút nyomás?

- Becsülje meg, hogy egy közepes méretű személygépkocsi egyetlen kerekében (a tömlőben) mekkora tömegű levegő van!

- Egy gázpalackból a gáz egy részét kiengedték, és ezért a palackban az abszolút nyomás 10%-kal csökkent. A gáz hőmérséklete és a palack térfogata a folyamat során nem változott. A gáz tömegének hány százalékát engedték ki a palackból?

- Hengerben levő, dugattyúval elzárt gáz állandó hőmérsékleten kitágul eredeti térfogatának kétszeresére. 
Hány százalékkal változik az edényben levő gáz térfogata és nyomása?

- Az általános gázállandó és a móltömeg ismeretében számítsa ki valamelyik (ön által választott) gáz egyedi gázállandóját!

- A levegő egyedi gázállandója 0,287 kJ/(kg °C). Mekkora a levegő (mint gázkeverék) móltömege?

- Az oxigén egyedi gázállandója 0,263 kJ/(kg °C). Ennek ismeretében határozza meg az ózon egyedi gázállandóját!

- A levegő fajhője állandó térfogaton: 0,718 kJ/(kg °C), állandó nyomáson: 1,005 kJ/(kg °C). Ezekből az adatokból határozza meg a levegő egyedi gázállandóját!

- A levegő fajhője állandó térfogaton: 0,718 kJ/(kg °C), állandó nyomáson: 1,005 kJ/(kg °C). Ezekből az adatokból határozza meg a levegő adiabatikus kitevőjét!

- Valamely gáz egyedi gázállandója 0,263 kJ/(kg °C), adiabatikus kitevője 1,40. Mekkora a gáz fajhője állandó térfogaton, illetve állandó nyomáson?

- Munkavégző Carnot-körfolyamat hatásfoka 25%. A kisebb hőmérsékletű izoterma 90 ºC-os. Mekkora a másik izoterma hőmérséklete?

- Egy családi ház külső falának hőellenállása 3,0 K/kW. Utólagos hőszigetelő burkolat alkalmazásával a külső falak eredő hőellenállását 5,5 K/kW-ra növelték. Mekkora a hőszigetelő burkolat hőellenállása?

- Egy háztartási hűtőgép belső terében 2,0 °C, a konyhában 22 °C a hőmérséklet. A hűtőszekrény burkolatának eredő hőellenállása 0,25 K/W. Mekkora a burkolaton kialakuló hőáram?

- Egy 22 ºC léghőmérsékletű szobában üzemeltetett fűtőtest hőleadó felülete 2,4 m2, hőmérséklete 72 ºC, leadott hőárama 1,20 kJ/s. Mekkora a hőátadási tényező a fűtőtest és a szoba levegője között? (A hősugárzástól és hővezetéstől tekintsen el!)

- Egy kisméretű, 36 ºC-os tárgy hőmérséklete 37 ºC-ra emelkedett. A tárgyat körülvevő 20 ºC-os fal hőmérséklete eközben állandó maradt. Hány százalékkal nőtt a tárgy és fal közötti eredő sugárzásos hőáram?

- Hőkezelés céljából fölhevített munkadarab hőmérséklete 1000 ºC. Mekkora hullámhosszon sugároz legnagyobb intenzitással? Látható-e az ilyen hullámhosszúságú sugárzás?

- Egy kazánban levő nedves vízgőz túlnyomása 600 kPa. A légköri nyomás 100 kPa. Mekkora a nedves vízgőz hőmérséklete?

- Pakson a turbinákat 4,61 MPa nyomású telített gőz hajtja. Mekkora ennek  a gőznek a hőmérséklete? (A telített vízgőz adatait tartalmazó táblázatot használja, és alkalmazzon lineáris közelítést!)

- A VVER–440 típusú nyomottvizes reaktorokban a primerköri víz legnagyobb hőmérséklete 295 ºC. Legalább mekkora nyomást kell fönntartani a primer körben, hogy a víz még ezen a hőmérsékleten se forrjon föl? (A telített vízgőz adatait tartalmazó táblázatot használja, és alkalmazzon lineáris közelítést!)

- Pakson az áramfejlesztő generátorokat telített-gőz körfolyamatú turbinák hajtják. Egy reaktor óránként 452 tonna 99,98% fajlagos gőztartalmú nedves gőzzel látja el a hozzá tartozó turbinákat. Mennyi az óránként fölhasznált gőz folyékony halmazállapotú víztartalma?

- Mennyivel változik a víz fajlagos entalpiája, miközben 100 ºC-on (állandó nyomáson) a folyékony halmazállapotú állapotból gőz halmazállapotúvá alakul?