A túlhevített vízgőz hőtani jellemzői

| T | v | u | h | s | v | u | h | s | v | u | h | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| °C | m3/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/(kg K) | m3/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/(kg K) | m3/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/(kg K) |
|  | 10 kPa |  |  |  | 50 kPa |  |  |  | 100 kPa |  |  |  |
| 100 | 17,196 | 2516 | 2688 | 8,448 | 3,418 | 2512 | 2683 | 7,695 | 1,696 | 2507 | 2676 | 7,361 |
| 150 | 19,512 | 2588 | 2783 | 8,688 | 3,889 | 2586 | 2780 | 7,940 | 1,936 | 2583 | 2776 | 7,613 |
| 200 | 21,825 | 2661 | 2880 | 8,904 | 4,356 | 2660 | 2878 | 8,158 | 2,172 | 2658 | 2875 | 7,834 |
| 250 | 24,136 | 2736 | 2977 | 9,100 | 4,820 | 2735 | 2976 | 8,356 | 2,406 | 2734 | 2974 | 8,033 |
| 300 | 26,445 | 2812 | 3077 | 9,281 | 5,284 | 2811 | 3076 | 8,537 | 2,639 | 2810 | 3074 | 8,216 |
| 400 | 31,063 | 2969 | 3280 | 9,608 | 6,209 | 2969 | 3279 | 8,864 | 3,103 | 2968 | 3278 | 8,544 |
| 500 | 35,679 | 3132 | 3489 | 9,898 | 7,134 | 3132 | 3489 | 9,155 | 3,565 | 3132 | 3488 | 8,834 |
| 600 | 40,295 | 3303 | 3705 | 10,161 | 8,057 | 3302 | 3705 | 9,418 | 4,028 | 3302 | 3704 | 9,098 |
| 700 | 44,911 | 3480 | 3929 | 10,403 | 8,981 | 3479 | 3929 | 9,660 | 4,490 | 3479 | 3928 | 9,340 |
|  | 200 kPa |  |  |  | 300 kPa |  |  |  | 400 kPa |  |  |  |
| 150 | 0,960 | 2577 | 2769 | 7,280 | 0,634 | 2571 | 2761 | 7,078 | 0,471 | 2565 | 2753 | 6,930 |
| 200 | 1,080 | 2654 | 2871 | 7,507 | 0,716 | 2651 | 2866 | 7,312 | 0,534 | 2647 | 2861 | 7,171 |
| 250 | 1,199 | 2731 | 2971 | 7,709 | 0,796 | 2729 | 2968 | 7,517 | 0,595 | 2726 | 2964 | 7,379 |
| 300 | 1,316 | 2809 | 3072 | 7,893 | 0,875 | 2807 | 3069 | 7,702 | 0,655 | 2805 | 3067 | 7,566 |
| 400 | 1,549 | 2967 | 3277 | 8,222 | 1,032 | 2966 | 3275 | 8,033 | 0,773 | 2964 | 3273 | 7,899 |
| 500 | 1,781 | 3131 | 3487 | 8,513 | 1,187 | 3130 | 3486 | 8,325 | 0,889 | 3129 | 3485 | 8,191 |
| 600 | 2,013 | 3301 | 3704 | 8,777 | 1,341 | 3301 | 3703 | 8,589 | 1,006 | 3300 | 3702 | 8,456 |
| 700 | 2,244 | 3479 | 3928 | 9,019 | 1,496 | 3478 | 3927 | 8,832 | 1,122 | 3478 | 3927 | 8,699 |
|  | 500 kPa |  |  |  | 600 kPa |  |  |  | 800 kPa |  |  |  |
| 200 | 0,425 | 2643 | 2855 | 7,059 | 0,352 | 2639 | 2850 | 6,967 | 0,261 | 2631 | 2839 | 6,816 |
| 250 | 0,474 | 2724 | 2961 | 7,271 | 0,394 | 2721 | 2957 | 7,182 | 0,293 | 2716 | 2950 | 7,038 |
| 300 | 0,523 | 2803 | 3064 | 7,460 | 0,434 | 2801 | 3062 | 7,372 | 0,324 | 2797 | 3057 | 7,233 |
| 350 | 0,570 | 2883 | 3168 | 7,633 | 0,474 | 2881 | 3166 | 7,546 | 0,354 | 2878 | 3162 | 7,409 |
| 400 | 0,617 | 2963 | 3272 | 7,794 | 0,514 | 2962 | 3270 | 7,708 | 0,384 | 2960 | 3267 | 7,572 |
| 500 | 0,711 | 3128 | 3484 | 8,087 | 0,592 | 3128 | 3483 | 8,002 | 0,443 | 3126 | 3481 | 7,867 |
| 600 | 0,804 | 3300 | 3702 | 7,352 | 0,670 | 3299 | 3701 | 8,267 | 0,502 | 3298 | 3699 | 8,133 |
| 700 | 0,897 | 3478 | 3926 | 8,595 | 0,747 | 3477 | 3925 | 8,511 | 0,560 | 3476 | 3924 | 8,377 |
|  | 1,0 MPa |  |  |  | 1,2 MPa |  |  |  | 1,4 MPa |  |  |  |
| 200 | 0,206 | 2622 | 2828 | 6,694 | 0,169 | 2613 | 2816 | 6,590 | 0,143 | 2603 | 2803 | 6,498 |
| 250 | 0,233 | 2710 | 2943 | 6,925 | 0,192 | 2704 | 2935 | 6,829 | 0,164 | 2698 | 2927 | 6,747 |
| 300 | 0,258 | 2793 | 3051 | 7,123 | 0,214 | 2789 | 3046 | 7,032 | 0,182 | 2785 | 3040 | 6,953 |
| 350 | 0,283 | 2875 | 3158 | 7,301 | 0,235 | 2872 | 3154 | 7,212 | 0,200 | 2869 | 3150 | 7,136 |
| 400 | 0,307 | 2957 | 3264 | 7,465 | 0,255 | 2955 | 3261 | 7,377 | 0,218 | 2953 | 3258 | 7,303 |
| 500 | 0,354 | 3124 | 3479 | 7,762 | 0,295 | 3123 | 3476 | 7,676 | 0,252 | 3121 | 3474 | 7,603 |
| 600 | 0,401 | 3297 | 3698 | 8,029 | 0,334 | 3296 | 3696 | 7,944 | 0,286 | 3294 | 3695 | 7,871 |
| 700 | 0,448 | 3475 | 3923 | 8,273 | 0,373 | 3474 | 3922 | 8,188 | 0,320 | 3474 | 3921 | 8,116 |
|  | 1,6 MPa |  |  |  | 1,8 MPa |  |  |  | 2,0 MPa |  |  |  |
| 225 | 0,133 | 2645 | 2857 | 6,552 | 0,117 | 2637 | 2847 | 6,481 | 0,104 | 2628 | 2836 | 6,415 |
| 250 | 0,142 | 2692 | 2919 | 6,673 | 0,125 | 2686 | 2911 | 6,607 | 0,111 | 2680 | 2903 | 6,545 |
| 300 | 0,159 | 2781 | 3035 | 6,884 | 0,140 | 2777 | 3029 | 6,823 | 0,125 | 2773 | 3024 | 6,766 |
| 350 | 0,175 | 2866 | 3145 | 7,069 | 0,155 | 2863 | 3141 | 7,010 | 0,139 | 2860 | 3137 | 6,956 |
| 400 | 0,190 | 2950 | 3254 | 7,237 | 0,168 | 2948 | 3251 | 7,179 | 0,151 | 2945 | 3248 | 7,127 |
| 500 | 0,220 | 3120 | 3472 | 7,539 | 0,196 | 3118 | 3470 | 7,483 | 0,176 | 3116 | 3468 | 7,432 |
| 600 | 0,250 | 3293 | 3693 | 7,808 | 0,222 | 3292 | 3692 | 7,752 | 0,200 | 3291 | 3690 | 7,702 |
| 700 | 0,279 | 3473 | 3920 | 8,054 | 0,248 | 3472 | 3919 | 7,998 | 0,223 | 3471 | 3917 | 7,949 |

| T | v | u | h | s | v | u | h | s | v | u | h | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| °C | m3/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/(kg K) | m3/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/(kg K) | m3/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/(kg K) |
|  | 2,5 MPa |  |  |  | 3,0 MPa |  |  |  | 3,5 MPa |  |  |  |
| 225 | 0,080 | 2606 | 2806 | 6,264 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 0,087 | 2663 | 2880 | 6,409 | 0,071 | 2644 | 2856 | 6,287 | 0,059 | 2624 | 2829 | 6,175 |
| 300 | 0,099 | 2762 | 3009 | 6,644 | 0,081 | 2750 | 2994 | 6,539 | 0,068 | 2738 | 2978 | 6,446 |
| 350 | 0,110 | 2852 | 3126 | 6,840 | 0,091 | 2844 | 3115 | 6,743 | 0,077 | 2835 | 3104 | 6,658 |
| 400 | 0,120 | 2939 | 3239 | 7,015 | 0,099 | 2933 | 3231 | 6,921 | 0,085 | 2926 | 3222 | 6,841 |
| 450 | 0,130 | 3026 | 3351 | 7,175 | 0,108 | 3020 | 3344 | 7,083 | 0,092 | 3015 | 3337 | 7,005 |
| 500 | 0,140 | 3112 | 3462 | 7,323 | 0,116 | 3108 | 3457 | 7,234 | 0,099 | 3103 | 3451 | 7,157 |
| 600 | 0,159 | 3288 | 3686 | 7,596 | 0,132 | 3285 | 3682 | 7,509 | 0,113 | 3282 | 3678 | 7,434 |
| 700 | 0,178 | 3469 | 3915 | 7,844 | 0,148 | 3467 | 3912 | 7,757 | 0,127 | 3464 | 3909 | 7,684 |
|  | 4,0 MPa |  |  |  | 4,5 MPa |  |  |  | 5,0 MPa |  |  |  |
| 275 | 0,055 | 2668 | 2886 | 6,229 | 0,047 | 2650 | 2863 | 6,140 | 0,041 | 2631 | 2838 | 6,054 |
| 300 | 0,059 | 2725 | 2961 | 6,362 | 0,051 | 2712 | 2943 | 6,283 | 0,045 | 2698 | 2925 | 6,208 |
| 350 | 0,066 | 2827 | 3093 | 6,582 | 0,058 | 2818 | 3081 | 6,513 | 0,052 | 2809 | 3068 | 6,449 |
| 400 | 0,073 | 2920 | 3214 | 6,769 | 0,065 | 2913 | 3205 | 6,705 | 0,058 | 2907 | 3196 | 6,646 |
| 450 | 0,080 | 3010 | 3330 | 6,936 | 0,071 | 3005 | 3323 | 6,875 | 0,063 | 3000 | 3316 | 6,819 |
| 500 | 0,086 | 3100 | 3445 | 7,090 | 0,077 | 3095 | 3440 | 7,030 | 0,069 | 3091 | 3434 | 6,976 |
| 600 | 0,099 | 3279 | 3674 | 7,369 | 0,088 | 3276 | 3671 | 7,311 | 0,079 | 3273 | 3667 | 7,258 |
| 700 | 0,111 | 3462 | 3906 | 7,620 | 0,098 | 3460 | 3903 | 7,563 | 0,088 | 3458 | 3900 | 7,512 |
|  | 6,0 MPa |  |  |  | 7,0 MPa |  |  |  | 8,0 MPa |  |  |  |
| 300 | 0,036 | 2667 | 2884 | 6,067 | 0,029 | 2632 | 2838 | 5,931 | 0,024 | 2591 | 2785 | 5,791 |
| 350 | 0,042 | 2790 | 3043 | 6,334 | 0,035 | 2769 | 3016 | 6,228 | 0,030 | 2748 | 2987 | 6,130 |
| 400 | 0,047 | 2893 | 3177 | 6,541 | 0,040 | 2879 | 3158 | 6,448 | 0,034 | 2864 | 3138 | 6,363 |
| 450 | 0,052 | 2989 | 3302 | 6,719 | 0,044 | 2978 | 3287 | 6,633 | 0,038 | 2967 | 3272 | 6,555 |
| 500 | 0,057 | 3082 | 3422 | 6,880 | 0,048 | 3073 | 3410 | 6,798 | 0,042 | 3064 | 3398 | 6,724 |
| 550 | 0,061 | 3175 | 3541 | 7,029 | 0,052 | 3167 | 3531 | 6,949 | 0,045 | 3160 | 3521 | 6,878 |
| 600 | 0,065 | 3267 | 3658 | 7,168 | 0,056 | 3261 | 3650 | 7,089 | 0,048 | 3254 | 3642 | 7,021 |
| 700 | 0,074 | 3453 | 3894 | 7,423 | 0,063 | 3449 | 3888 | 7,348 | 0,055 | 3444 | 3882 | 7,281 |
|  | 9,0 MPa |  |  |  | 10,0 MPa |  |  |  | 12,5 MPa |  |  |  |
| 325 | 0,023 | 2647 | 2856 | 5,871 | 0,020 | 2610 | 2809 | 5,757 |  |  |  |  |
| 350 | 0,026 | 2724 | 2957 | 6,036 | 0,022 | 2699 | 2923 | 5,944 | 0,016 | 2625 | 2826 | 5,712 |
| 400 | 0,030 | 2848 | 3118 | 6,285 | 0,026 | 2832 | 3097 | 6,212 | 0,020 | 2789 | 3039 | 6,042 |
| 450 | 0,034 | 2955 | 3257 | 6,484 | 0,030 | 2943 | 3241 | 6,419 | 0,023 | 2913 | 3200 | 6,272 |
| 500 | 0,037 | 3055 | 3386 | 6,658 | 0,033 | 3046 | 3374 | 6,597 | 0,026 | 3022 | 3342 | 6,462 |
| 550 | 0,040 | 3152 | 3511 | 6,814 | 0,036 | 3145 | 3501 | 6,756 | 0,028 | 3125 | 3475 | 6,629 |
| 600 | 0,043 | 3248 | 3634 | 6,959 | 0,038 | 3242 | 3625 | 6,903 | 0,030 | 3225 | 3604 | 6,781 |
| 650 | 0,046 | 3344 | 3755 | 7,094 | 0,041 | 3338 | 3748 | 7,040 | 0,032 | 3324 | 3730 | 6,922 |
| 700 | 0,049 | 3439 | 3877 | 7,222 | 0,044 | 3435 | 3871 | 7,169 | 0,035 | 3423 | 3855 | 7,054 |
|  | 15,0 MPa |  |  |  | 17,5 MPa |  |  |  | 20,0 MPa |  |  |  |
| 400 | 0,016 | 2741 | 2976 | 5,881 | 0,012 | 2685 | 2903 | 5,721 | 0,010 | 2619 | 2818 | 5,554 |
| 450 | 0,018 | 2880 | 3156 | 6,140 | 0,015 | 2844 | 3110 | 6,018 | 0,013 | 2806 | 3060 | 5,902 |
| 500 | 0,021 | 2997 | 3309 | 6,344 | 0,017 | 2970 | 3274 | 6,238 | 0,015 | 2943 | 3238 | 6,140 |
| 550 | 0,023 | 3105 | 3449 | 6,520 | 0,019 | 3084 | 3421 | 6,423 | 0,017 | 3062 | 3394 | 6,335 |
| 600 | 0,025 | 3209 | 3582 | 6,678 | 0,021 | 3192 | 3560 | 6,587 | 0,018 | 3174 | 3538 | 6,505 |
| 650 | 0,027 | 3310 | 3712 | 6,822 | 0,023 | 3296 | 3694 | 6,736 | 0,020 | 3281 | 3675 | 6,658 |