A forrásban levő víz és telített gőzének hőtani jellemzői (nyomás szerint rendezve)

| p, | T, | v’ | v’’ | u’ | u’’ | h’ | h’’ | s’ | s’’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kPa | ºC | m3/kg | m3/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/(kg K) | kJ/(kg K) |
| 0,611 | 0,010 | 0,00100 | 206,140 | 0,0 | 2375 | 0,0 | 2501 | 0,000 | 9,156 |
| 1 | 6,98 | 0,00100 | 129,210 | 29,3 | 2385 | 29,3 | 2514 | 0,106 | 8,976 |
| 2 | 17,5 | 0,00100 | 67,000 | 73,5 | 2400 | 73,5 | 2534 | 0,261 | 8,724 |
| 3 | 24,1 | 0,00100 | 45,670 | 101,0 | 2409 | 101,1 | 2546 | 0,355 | 8,578 |
| 4 | 29,0 | 0,00100 | 34,800 | 121,5 | 2415 | 121,5 | 2554 | 0,423 | 8,475 |
| 5 | 32,9 | 0,00101 | 28,190 | 137,8 | 2421 | 137,8 | 2562 | 0,476 | 8,395 |
| 10 | 45,8 | 0,00101 | 14,670 | 191,8 | 2438 | 191,8 | 2585 | 0,649 | 8,150 |
| 15 | 54,0 | 0,00101 | 10,020 | 225,9 | 2449 | 225,9 | 2599 | 0,755 | 8,009 |
| 20 | 60,1 | 0,00102 | 7,649 | 251,4 | 2457 | 251,4 | 2610 | 0,832 | 7,909 |
| 25 | 65,0 | 0,00102 | 6,204 | 271,9 | 2463 | 271,9 | 2618 | 0,893 | 7,831 |
| 30 | 69,1 | 0,00102 | 5,229 | 289,2 | 2468 | 289,2 | 2625 | 0,944 | 7,769 |
| 40 | 75,9 | 0,00103 | 3,993 | 317,5 | 2477 | 317,6 | 2637 | 1,026 | 7,670 |
| 50 | 81,3 | 0,00103 | 3,240 | 340,4 | 2484 | 340,5 | 2646 | 1,091 | 7,594 |
| 75 | 91,8 | 0,00104 | 2,217 | 384,3 | 2497 | 384,4 | 2663 | 1,213 | 7,456 |
| 90 | 96,7 | 0,00104 | 1,869 | 405,0 | 2502 | 405,0 | 2671 | 1,270 | 7,394 |
| 95 | 98,2 | 0,00104 | 1,777 | 411,0 | 2504 | 411,0 | 2673 | 1,287 | 7,376 |
| 100 | 99,6 | 0,00104 | 1,694 | 417,4 | 2506 | 417,5 | 2676 | 1,303 | 7,359 |
| 105 | 100,3 | 0,00104 | 1,622 | 423,2 | 2508 | 423,3 | 2678 | 1,318 | 7,343 |
| 110 | 102,3 | 0,00104 | 1,549 | 429,0 | 2510 | 429,0 | 2680 | 1,333 | 7,327 |
| 115 | 169,1 | 0,00106 | 1,037 | 482,3 | 2524 | 482,5 | 2699 | 1,473 | 7,183 |
| 120 | 104,8 | 0,00105 | 1,428 | 439,0 | 2512 | 439,0 | 2683 | 1,361 | 7,298 |
| 125 | 106,0 | 0,00105 | 1,375 | 444,2 | 2514 | 444,3 | 2685 | 1,374 | 7,284 |
| 150 | 111,4 | 0,00105 | 1,159 | 466,9 | 2520 | 467,1 | 2694 | 1,434 | 7,223 |
| 175 | 116,1 | 0,00106 | 1,004 | 486,8 | 2525 | 487,0 | 2701 | 1,485 | 7,172 |
| 200 | 120,2 | 0,00106 | 0,886 | 504,5 | 2530 | 504,7 | 2707 | 1,530 | 7,127 |
| 225 | 124,0 | 0,00106 | 0,793 | 520,5 | 2534 | 520,7 | 2712 | 1,571 | 7,088 |
| 250 | 127,4 | 0,00107 | 0,719 | 535,1 | 2537 | 535,4 | 2717 | 1,607 | 7,053 |
| 275 | 130,6 | 0,00107 | 0,657 | 548,6 | 2541 | 548,9 | 2721 | 1,641 | 7,021 |
| 300 | 133,6 | 0,00107 | 0,606 | 561,2 | 2544 | 561,5 | 2725 | 1,672 | 6,992 |
| 350 | 138,9 | 0,00108 | 0,524 | 584,0 | 2549 | 584,3 | 2732 | 1,728 | 6,941 |
| 400 | 143,6 | 0,00108 | 0,463 | 604,3 | 2554 | 604,7 | 2739 | 1,777 | 6,896 |
| 500 | 151,9 | 0,00109 | 0,375 | 639,7 | 2561 | 640,2 | 2749 | 1,861 | 6,821 |
| 600 | 158,9 | 0,00110 | 0,316 | 669,9 | 2567 | 670,6 | 2757 | 1,931 | 6,760 |
| 700 | 165,0 | 0,00111 | 0,273 | 696,4 | 2573 | 697,2 | 2764 | 1,992 | 6,708 |
| 800 | 170,4 | 0,00112 | 0,240 | 720,2 | 2577 | 721,1 | 2769 | 2,046 | 6,663 |
| 900 | 175,4 | 0,00112 | 0,215 | 741,8 | 2581 | 742,8 | 2774 | 2,095 | 6,623 |
| 1000 | 179,9 | 0,00113 | 0,194 | 761,7 | 2584 | 762,8 | 2778 | 2,139 | 6,587 |
| 1100 | 184,1 | 0,00113 | 0,178 | 780,1 | 2586 | 781,3 | 2782 | 2,179 | 6,554 |
| 1200 | 188,0 | 0,00114 | 0,163 | 797,3 | 2589 | 798,7 | 2785 | 2,217 | 6,523 |
| 1300 | 191,6 | 0,00114 | 0,151 | 813,4 | 2591 | 814,9 | 2788 | 2,252 | 6,495 |
| 1400 | 195,1 | 0,00115 | 0,141 | 828,7 | 2593 | 830,3 | 2790 | 2,284 | 6,469 |
| 1500 | 198,3 | 0,00115 | 0,132 | 843,2 | 2595 | 844,9 | 2792 | 2,315 | 6,445 |
| 1750 | 205,8 | 0,00117 | 0,113 | 876,5 | 2598 | 878,5 | 2796 | 2,385 | 6,390 |
| 2000 | 212,4 | 0,00118 | 0,100 | 906,4 | 2600 | 908,8 | 2800 | 2,447 | 6,341 |
| 2500 | 224,0 | 0,00120 | 0,0719 | 959,1 | 2603 | 962,1 | 2803 | 2,555 | 6,258 |
| 3000 | 233,9 | 0,00122 | 0,0606 | 1004,8 | 2604 | 1008,4 | 2804 | 2,646 | 6,187 |
| 4000 | 250,4 | 0,00125 | 0,0463 | 1082,3 | 2602 | 1087,3 | 2801 | 2,796 | 6,070 |
| 5000 | 264,0 | 0,00129 | 0,0375 | 1147,8 | 2597 | 1154,2 | 2794 | 2,920 | 5,973 |
| 6000 | 275,6 | 0,00132 | 0,0316 | 1205,4 | 2590 | 1213,4 | 2784 | 3,027 | 5,889 |
| 7000 | 285,9 | 0,00135 | 0,0273 | 1257,6 | 2581 | 1267,0 | 2772 | 3,121 | 5,813 |
| 8000 | 295,1 | 0,00138 | 0,0240 | 1305,6 | 2570 | 1316,6 | 2758 | 3,207 | 5,743 |
| 9000 | 303,4 | 0,00142 | 0,0215 | 1350,5 | 2558 | 1363,3 | 2742 | 3,286 | 5,672 |
| 10000 | 311,1 | 0,00145 | 0,0180 | 1393,0 | 2544 | 1407,6 | 2725 | 3,360 | 5,614 |
| 12000 | 324,8 | 0,00153 | 0,0143 | 1473,0 | 2514 | 1491,3 | 2685 | 3,496 | 5,492 |
| 14000 | 336,8 | 0,00161 | 0,0115 | 1548,6 | 2477 | 1571,1 | 2638 | 3,623 | 5,372 |
| 15000 | 342,2 | 0,00166 | 0,0103 | 1585,6 | 2456 | 1610,5 | 2611 | 3,685 | 5,310 |
| 20000 | 365,8 | 0,00204 | 0,0058 | 1785,6 | 2293 | 1826,3 | 2410 | 4,014 | 4,927 |
| 22090 | 374,1 | 0,00316 | 0,0032 | 2029,6 | 2030 | 2099,3 | 2099 | 4,430 | 4,430 |

A forrásban levő víz és telített gőzének hőtani jellemzői (hőmérséklet szerint rendezve)

| T, | p, | v’ | v’’ | u’ | u’’ | h’ | h’’ | s’ | s’’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ºC | kPa | m3/kg | m3/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/(kg K) | kJ/(kg K) |
| 0,01 | 0,611 | 0,00100 | 206,140 | 0,0 | 2375 | 0,0 | 2501 | 0,000 | 9,156 |
| 5 | 0,87 | 0,00100 | 147,120 | 21,0 | 2382 | 21,0 | 2511 | 0,076 | 9,026 |
| 10 | 1,23 | 0,00100 | 106,380 | 42,0 | 2389 | 42,0 | 2520 | 0,151 | 8,901 |
| 15 | 1,70 | 0,00100 | 77,930 | 63,0 | 2396 | 63,0 | 2529 | 0,225 | 8,781 |
| 16 | 1,82 | 0,00100 | 77,380 | 67,1 | 2398 | 67,1 | 2530 | 0,239 | 8,757 |
| 18 | 2,06 | 0,00100 | 65,080 | 75,5 | 3000 | 75,5 | 2534 | 0,268 | 8,712 |
| 20 | 2,34 | 0,00100 | 57,790 | 84,0 | 2403 | 84,0 | 2538 | 0,297 | 8,667 |
| 22 | 2,64 | 0,00100 | 51,490 | 92,2 | 2405 | 92,2 | 2541 | 0,325 | 8,622 |
| 24 | 2,98 | 0,00100 | 45,920 | 106,6 | 2408 | 106,6 | 2545 | 0,353 | 8,579 |
| 25 | 3,17 | 0,00100 | 43,360 | 104,9 | 2410 | 104,9 | 2547 | 0,367 | 8,558 |
| 26 | 3,36 | 0,00100 | 41,030 | 108,9 | 2412 | 108,9 | 2548 | 0,381 | 8,536 |
| 28 | 3,78 | 0,00100 | 36,730 | 117,3 | 2415 | 117,3 | 2552 | 0,409 | 8,494 |
| 30 | 4,24 | 0,00100 | 32,890 | 125,8 | 2417 | 125,8 | 2556 | 0,437 | 8,453 |
| 35 | 5,63 | 0,00101 | 25,220 | 146,7 | 2423 | 146,7 | 2565 | 0,505 | 8,353 |
| 40 | 7,38 | 0,00101 | 19,520 | 167,6 | 2430 | 167,6 | 2574 | 0,573 | 8,257 |
| 45 | 9,59 | 0,00101 | 15,260 | 188,4 | 2437 | 188,5 | 2583 | 0,639 | 8,165 |
| 50 | 12,3 | 0,00101 | 12,030 | 209,3 | 2444 | 209,3 | 2592 | 0,704 | 8,076 |
| 60 | 19,9 | 0,00102 | 7,671 | 251,1 | 2457 | 251,1 | 2610 | 0,831 | 7,910 |
| 70 | 31,2 | 0,00102 | 5,042 | 293,0 | 2570 | 293,0 | 2627 | 0,955 | 7,755 |
| 80 | 47,4 | 0,00103 | 3,407 | 334,9 | 2482 | 334,9 | 2644 | 1,075 | 7,612 |
| 90 | 70,1 | 0,00104 | 2,361 | 376,9 | 2495 | 376,9 | 2660 | 1,193 | 7,479 |
| 95 | 84,6 | 0,00104 | 1,982 | 397,9 | 2501 | 398,0 | 2668 | 1,250 | 7,416 |
| 100 | 101,4 | 0,00104 | 1,673 | 418,9 | 2507 | 419,0 | 2676 | 1,307 | 7,355 |
| 105 | 120,8 | 0,00105 | 1,419 | 440,0 | 2512 | 440,2 | 2684 | 1,363 | 7,296 |
| 110 | 143,3 | 0,00105 | 1,210 | 461,1 | 2518 | 461,3 | 2692 | 1,419 | 7,239 |
| 115 | 169,1 | 0,00106 | 1,037 | 482,3 | 2524 | 482,5 | 2699 | 1,473 | 7,183 |
| 120 | 198,5 | 0,00106 | 0,892 | 503,5 | 2529 | 503,7 | 2706 | 1,528 | 7,130 |
| 125 | 232,1 | 0,00107 | 0,771 | 524,7 | 2535 | 525,0 | 2714 | 1,581 | 7,078 |
| 130 | 270,1 | 0,00107 | 0,669 | 546,0 | 2540 | 546,3 | 2721 | 1,634 | 7,027 |
| 135 | 313,0 | 0,00108 | 0,582 | 567,4 | 2545 | 567,7 | 2727 | 1,687 | 6,978 |
| 140 | 361,3 | 0,00108 | 0,509 | 588,7 | 2550 | 589,1 | 2734 | 1,739 | 6,930 |
| 145 | 415,4 | 0,00109 | 0,446 | 610,2 | 2555 | 610,6 | 2740 | 1,791 | 6,883 |
| 150 | 475,8 | 0,00109 | 0,393 | 631,7 | 2560 | 632,2 | 2747 | 1,842 | 6,838 |
| 155 | 543,1 | 0,00110 | 0,347 | 653,2 | 2564 | 653,8 | 2752 | 1,893 | 6,794 |
| 160 | 617,8 | 0,00110 | 0,307 | 674,9 | 2568 | 675,6 | 2758 | 1,943 | 6,750 |
| 165 | 700,5 | 0,00111 | 0,273 | 696,6 | 2573 | 697,3 | 2764 | 1,993 | 6,708 |
| 170 | 791,7 | 0,00111 | 0,243 | 718,3 | 2577 | 719,2 | 2769 | 2,042 | 6,666 |
| 180 | 1002,1 | 0,00113 | 0,194 | 762,1 | 2584 | 763,2 | 2778 | 2,140 | 6,586 |
| 190 | 1254,4 | 0,00114 | 0,157 | 806,2 | 2590 | 807,6 | 2786 | 2,236 | 6,508 |
| 200 | 1553,8 | 0,00116 | 0,127 | 850,7 | 2595 | 852,5 | 2793 | 2,331 | 6,432 |
| 210 | 1906,2 | 0,00117 | 0,104 | 895,5 | 2600 | 897,8 | 2799 | 2,425 | 6,359 |
| 220 | 2318,0 | 0,00119 | 0,0862 | 940,9 | 2602 | 943,6 | 2802 | 2,518 | 6,286 |
| 230 | 2795,0 | 0,00121 | 0,0716 | 986,7 | 2604 | 990,1 | 2804 | 2,609 | 6,215 |
| 240 | 3344,0 | 0,00123 | 0,0598 | 1033,2 | 2604 | 1037,3 | 2804 | 2,702 | 6,144 |
| 250 | 3973,0 | 0,00125 | 0,0501 | 1080,4 | 2602 | 1085,4 | 2802 | 2,793 | 6,073 |
| 260 | 4688,0 | 0,00128 | 0,0422 | 1128,4 | 2599 | 1134,4 | 2797 | 2,884 | 6,002 |
| 270 | 5499,0 | 0,00130 | 0,0356 | 1177,4 | 2594 | 1184,5 | 2790 | 2,975 | 5,930 |
| 280 | 6412,0 | 0,00133 | 0,0302 | 1227,5 | 2586 | 1236,0 | 2780 | 3,067 | 5,857 |
| 290 | 7436,0 | 0,00137 | 0,0256 | 1278,9 | 2576 | 1289,1 | 2766 | 3,159 | 5,782 |
| 300 | 8581,0 | 0,00140 | 0,0217 | 1332,0 | 2563 | 1344,0 | 2749 | 3,253 | 5,705 |
| 310 | 9856,0 | 0,00145 | 0,0184 | 1387,1 | 2546 | 1401,3 | 2727 | 3,349 | 5,623 |
| 320 | 11274,0 | 0,00150 | 0,0155 | 1444,6 | 2526 | 1461,5 | 2700 | 3,448 | 5,536 |
| 330 | 12845,0 | 0,00156 | 0,0130 | 1505,3 | 2499 | 1525,3 | 2666 | 3,551 | 5,442 |
| 340 | 14586,0 | 0,00164 | 0,0108 | 1570,3 | 2465 | 1594,2 | 2622 | 3,659 | 5,336 |
| 350 | 16513,0 | 0,00174 | 0,0088 | 1641,9 | 2418 | 1670,6 | 2564 | 3,778 | 5,211 |
| 360 | 18651,0 | 0,00189 | 0,0069 | 1725,2 | 2352 | 1760,5 | 2481 | 3,915 | 5,053 |
| 370 | 21030,0 | 0,00221 | 0,0049 | 1844,0 | 2229 | 1890,5 | 2332 | 4,111 | 4,797 |
| 374,1 | 22090,0 | 0,00316 | 0,0031 | 2029,6 | 2030 | 2099,3 | 2099 | 4,430 | 4,430 |

p

v

határgörbe

v’ v’’

x = 0

x = 1

T = áll.

T

s

határgörbe

s’ s’’

x = 0

x = 1

p = áll.

Jelölések

Az egy vesszővel jelölt mennyiségek a forrásban levő folyadékra (x = 0), a két vesszővel jelöltek a telített gőzre (x = 1) vonatkoznak.

Szokás a forrásban levő folyadék adatait f, a telített gőzét g alsó indexel jelölni, pl.:

v’  = vf   	v’’ = vg