Szilárd testek hőtágulása

l=l01+αT−T0	Δl=l0α T−T0=l0α ΔT

Hőfeszültség (hő okozta mechanikai feszültség) és a Hooke-törvény

σ=α E T−T0	σ=E ε=E Δll0

Az általános és az egyedi gázállandó

R=8314Jkmol⋅ K=8,314Jmol⋅K	Re=RM

Az általános gáztörvény (Clapeyron–Mengyelejev-törvény)

p V=m RM T=m Re T	p v=Re T

Hőkapacitás és fajhő (fajlagos hőkapacitás)

C=Q12ΔT	c=Cm=1m⋅Q12ΔT

A Mayer-egyenlet és a fajhők hányadosa (adiabatikus kitevő)

cp−cV=Re	κ=cpcV

A gázok tágulási munkája

Ha W12  0, a környezet végez munkát a rendszeren.

Ha –W12  0, a rendszer végez munkát a környezetén.

dW=−p dV	W12=−V1V2pV dV

A gázok belső energiája és annak megváltozása

U=cV m T	dU=cV m dT

A hőtan I. főtétele (zárt rendszerekre)

dU=δQ+δW	dU=δQ−p dV

Gázok jellegzetes állapotváltozásai: 
állapotegyenlet, felvett hő, végzett munka, politrópikus kitevő, fajhő

Izobár állapotváltozás: 	p = állandó,	VT=állandó

n=0	cn=cp

Izochor állapotváltozás: 	V = állandó,	pT=állandó

Q12=cV m ΔT	−W12=0

n=∞	cn=cV

Izoterm állapotváltozás:	T = állandó,	pV=állandó

Q12=−W12	−W12=m Re T lnV2V1

n=1	cn=−∞

Adiabatikus állapotváltozás:	δQ=0,	p Vκ=állandó

Q12=0	−W12=p1 V1−p2 V2κ−1=cV m T1−T2

n=κ	cn=0

Politrópikus állapotváltozás:	cn=állandó,	p Vn=állandó

T Vn−1=állandó	T p1−nn=állandó

Q12=0	−W12=p1 V1−p2 V2n−1

1≤n≤κ	cn=cV−Ren−1

Gázkeverékek egyedi gázállandója:

Re=imim⋅Ri, ahol mi az i-edik összetevő tömege, m a gázkeverék összes tömege, Ri az i-edik összetevő egyedi gázállandója

A fajlagos, az abszolút és a viszonylagos (relatív) nedvesség

x=0,622 pvp−pv	p=pl+pv

dv=mvV, ahol mv a vízpára tömege a V térfogatú nedves levegőben

ϕ=pvpt	x=0,622 ϕ pp−ϕ p

Az entalpia (hőtartalom) és a fajlagos entalpia

H=U+p V	h=Hm

Az ideális gázok entalpiaváltozása

dH=cp m dT	dh=cp dT

A hőtan I. főtétele (zárt rendszerekre) a belső energiával, illetve az entalpiával kifejezve

δQ=dU+p dV	δQ=dH−V dp

Entrópiaváltozás, ideális gázok fajlagos entrópiájának változása

dS=δQT	s2−s1=cVlnT2T1+RelnV2V1=cnlnT2T1

Hatásfok: munkavégző körfolyamat, munkavégző Carnot-körfolyamat

η=−W12Qbe=Q1−Q2Q1	η=T1−T2T1

Jósági tényező: hőszivattyú, a Carnot-körfolyamat szerinti hőszivattyú

ε=Q1−W12=Q1Q1−Q2	ε=T1T1−T2

Jósági tényező: hűtőgép, a Carnot-körfolyamat szerinti hűtőgép

ε=Q2−W12=Q2Q1−Q2	ε=T2T1−T2

A hőáram és hőellenállás

Q=dQdt	R=T2−T1Q

A hővezetés és hőellenállása (A = áll.)

Q=λ A T1−T2l	Rλ=lλ A

A hőátadás és hőellenállása (A = áll.)

Q=α A T2−T1	Rα=1A α

Hőáram réteges falon keresztül (az egyes rétegek keresztmetszete megegyezik és állandó)

Q=k A T1−T2,   ahol k a hőátbocsátási tényező,  k=11αi+ljλj

Hősugárzás (ha az A2 felületű test teljesen körbeveszi az A1 felületű testet)

Q=σ0A1T14−T241σ1+A1A2 1σ2−1, 	σ0=5,67⋅10−8Wm2K4

Q≃σ0 σ1 A1 T14−T24,  ha A2 A1

A Wien-féle eltolódási törvény

λ T=2,884⋅10−3m K

A vastag falú gömbhéj hővezetése és hőellenállása

Q=2π λ d DT1−T2D−d	R=D−d2π λ d D

A vastag falú cső hővezetése és hőellenállása

Q=2π λ llnDdT2−T1	Rcső=lnDd2π λ l

A Newton-féle hűlési (melegedési) törvény

Tt=Tk+T0−Tk exp−tτ, ahol τ=c mk A

A hűlés kezdeti sebessége

dTdtt=0=−T0−Tkτ

A nedves gőzök fajlagos gőztartalma, a folyadék és a telített gőzfázis tömege

x=m''m'+m''=m''m	m'=1−xm		m''=x m

A nedves gőzök fajlagos jellemzői a fajlagos gőztartalommal kifejezve

Fajtérfogat:	v=1−xv'+xv''≃xv''	x=v−v'v''−v'≃vv''

Fajlagos belső energia:	u=1−x u'+x u''

Fajlagos entalpia:	h=1−x h'+x h''

Fajlagos entrópia:	s=1−x s'+x s''

A térfogatáram és a tömegáram (w a közeg áramlási sebessége, v a fajlagos tárfogat jele)

V=dVdt=A w	m=dmdt=ρ A w=A wv