# Segédlet az emisszió meghatározásához

(Környezetmérnöki szakos hallgatók részére)

Különböző légszennyező anyagok emisszió értékének
meghatározása, illetve fajlagos emisszió értékei

(TÜZELŐBERENDEZÉSEK)

Nitrogénoxid fajlagos emisszió értékei:

[1] alapján (59. oldal)

|  | Erőmű g NOx/GJ | Kis fogyasztók g NOx/GJ |
| --- | --- | --- |
| Széntüzelés esetén | 150 – 450 | 40 – 260 |
| Olajtüzelés esetén | 100 – 310 | 30 – 160 |
| Gáztüzelés esetén | 60 - 200 | 20 – 100 |

[2] alapján (48. oldal)

Szilárd tüzelőanyag esetében:

K		- óránként felhasznált tüzelőanyag mennyisége [kg/h]

N		- tüzelőanyag nitrogéntartalma

- molekulatömegek hányadosa

[3] alapján (39. oldal)

Különböző tüzelőanyagok fajlagos emissziója:

| Tüzelőanyag | Fajlagos NOx emisszió [mg/kWh] |
| --- | --- |
| kőszén brikett koksz | 180 360 |
| barnaszén brikett | 180 |
| tüzelőolaj | 180 |
| gáz ventilátoros égő atmoszférikus égő | 110 250 |

[4] alapján

| Tüzelőanyag | Fajlagos NOx emisszió [kg/kWh] |
| --- | --- |
| Földgáz | 3 x 10-4 |
| Tüzelőolaj | 3 x 10-4 |
| Pakura | 4,5 x 10-3 |
| PB gáz | 3 x 10-4 |

Szilárd anyag emissziójának meghatározása:

[2] alapján (41. oldal)

K	- óránként eltüzelt tüzelőanyag mennyisége [kg/h]

h	- tüzelőanyag hamutartalma [%]

b	- salakbefogadási tényező: állórostély	0,9

vándorrostély	0,85

forgórostély	0,8

[4] alapján

- széntüzelés esetén:

| álló rostély | 0,05 x Ghamu = Eszilárd [kg/h] |
| --- | --- |
| mozgó rostély | 0,1 x Ghamu = Eszilárd [kg/h] |
| mozgó rostély aláfúvással | 0,15 x 0,2 x Ghamu = Eszilárd [kg/h] |

Ghamu	 - tüzelőberendezésben keletkező hamu mennyisége [kg/h]

| Tüzelőanyag | Fajlagos emisszió [kg/kWh] |
| --- | --- |
| Városi gáz | 1,5 x 10-6 |
| Földgáz | 1,5 x 10-6 |
| Tüzelőolaj | 7,4 x 10-5 |
| Pakura | 6,8 x 10-4 |

CO fajlagos emisszió érték:

[4] alapján

| Tüzelőanyag | Fajlagos emisszió [kg/kWh] |
| --- | --- |
| Városi gáz | 1,5 x 10-3 |
| Földgáz | 1,5 x 10-3 |
| Tüzelőolaj | 1,5 x 10-3 |
| Pakura | 1,2 x 10-3 |

[2] alapján (48. oldal)

- széntüzelés esetén:

ECO [kg/h] = 81 kgCO/t szén tüzelőanyag

Korom fajlagos emisszió érték:

[4] alapján

Pakura 4,1 . 10-4 kg/kWh

Kéndioxid fajlagos emisszió érték:

[2] alapján

Szilárd tüzelőanyagoknál:

K	- óránként elégetett tüzelőanyag mennyisége [kg/h]

S	- tüzelőanyag éghető kéntartalma [%]

C2	 -1,8 (kénlekötési viszonykat kifejező állandó)

Folyékony tüzelőanyagoknál

[4] alapján

| Tüzelőanyag | Fajlagos emisszió [kg/kWh] |
| --- | --- |
| Városi gáz | 1,2 x 10-4 |
| Földgáz | 2,4 x 10-5 |

[1] alapján (59. oldal)

- olajtüzelés esetén

ESO2 = 20 · S · K [kg/h]

S	- tüzelőanyag éghető kéntartalma [%]

K	- óránként eltüzelt tüzelőanyag mennyiség [t/h]

[1] Környezettechnikai kézikönyv

[2] TSG 106

[3] NOx emisszió és csökkentése

[4] Környezetvédelmi felügyelőség ajánlása