IP címek kiosztása:

| IP / Mask | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.6.0 |  |  |  |  |  |  | alhálózati cím | LAN 1. emelet |
| 192.168.6.1 |  |  |  |  |  |  | PC UG01 |  |
| 192.168.6.2 |  |  |  |  |  |  | PC UG02 |  |
| 192.168.6.3 |  |  |  |  |  |  | PC UG03 |  |
| 192.168.6.4 |  |  |  |  |  |  | PC UG04 |  |
| 192.168.6.5 |  |  |  |  |  |  | PC UG05 |  |
| 192.168.6.6 |  |  |  |  |  |  | PC UG06 |  |
| 192.168.6.7 |  |  |  |  |  |  | PC UG07 |  |
| 192.168.6.8 |  |  |  |  |  |  | PC UG08 |  |
| 192.168.6.9 |  |  |  |  |  |  | PC UG09 |  |
| 192.168.6.10 |  |  |  |  |  |  | PC UG10 |  |
| 192.168.6.11 |  |  |  |  |  |  | Printer UG |  |
| 192.168.6.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192.168.6.13 |  |  |  |  |  |  | Server0 |  |
| 192.168.6.14 |  |  |  |  |  |  | R1 Fa0/0 |  |
| 192.168.6.15 |  |  |  |  |  |  | szórási cím |  |
| 192.168.6.16 |  |  |  |  |  |  | alhálózati cím | LAN 2. emelet |
| 192.168.6.17 |  |  |  |  |  |  | PC MA01 |  |
| 192.168.6.18 |  |  |  |  |  |  | PC MA02 |  |
| 192.168.6.19 |  |  |  |  |  |  | PC MA03 |  |
| 192.168.6.20 |  |  |  |  |  |  | PC MA04 |  |
| 192.168.6.21 |  |  |  |  |  |  | PC MA05 |  |
| 192.168.6.22 |  |  |  |  |  |  | PC MA06 |  |
| 192.168.6.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192.168.6.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192.168.6.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192.168.6.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192.168.6.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192.168.6.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192.168.6.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192.168.6.30 |  |  |  |  |  |  | R2 Fa0/0 |  |
| 192.168.6.31 |  |  |  |  |  |  | szórási cím |  |
| 192.168.6.32 |  |  |  |  |  |  | alhálózati cím | LAN 3. emelet |
| 192.168.6.33 |  |  |  |  |  |  | PC IG01 |  |
| 192.168.6.34 |  |  |  |  |  |  | PC IG02 |  |
| 192.168.6.35 |  |  |  |  |  |  | PC IG03 |  |
| 192.168.6.36 |  |  |  |  |  |  | PC IG04 |  |
| 192.168.6.37 |  |  |  |  |  |  | PC KO01 |  |
| 192.168.6.38 |  |  |  |  |  |  | PC KO02 |  |
| 192.168.6.39 |  |  |  |  |  |  | PC KO03 |  |
| 192.168.6.40 |  |  |  |  |  |  | PC KO04 |  |
| 192.168.6.41 |  |  |  |  |  |  | PC KO05 |  |
| 192.168.6.42 |  |  |  |  |  |  | Printer KO |  |
| 192.168.6.43 |  |  |  |  |  |  | wifi router |  |
| 192.168.6.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192.168.6.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192.168.6.46 |  |  |  |  |  |  | R3 Fa0/0 |  |
| 192.168.6.47 |  |  |  |  |  |  | szórási cím |  |
| 192.168.6.48 |  |  |  |  |  |  | alhálózati cím | R1 - R2 |
| 192.168.6.49 |  |  |  |  |  |  | R1 S0/0/0 DCE |  |
| 192.168.6.50 |  |  |  |  |  |  | R2 S0/0/1 DTE |  |
| 192.168.6.51 |  |  |  |  |  |  | szórási cím |  |
| 192.168.6.52 |  |  |  |  |  |  | alhálózati cím | R2 - R3 |
| 192.168.6.53 |  |  |  |  |  |  | R2 S0/0/0 DCE |  |
| 192.168.6.54 |  |  |  |  |  |  | R3 S0/0/1 DTE |  |
| 192.168.6.55 |  |  |  |  |  |  | szórási cím |  |
| 192.168.6.56 |  |  |  |  |  |  | alhálózati cím | R3 - R1 |
| 192.168.6.57 |  |  |  |  |  |  | R3 S0/0/0 DCE |  |
| 192.168.6.58 |  |  |  |  |  |  | R1 S0/0/1 DTE |  |
| 192.168.6.59 |  |  |  |  |  |  | szórási cím |  |
| 192.168.6.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192.168.6.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192.168.6.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192.168.6.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192.168.6.64 |  |  |  |  |  |  | alhálózati cím | Loopback |
| 192.168.6.65 |  |  |  |  |  |  | R1 Lo0 |  |
| 192.168.6.66 |  |  |  |  |  |  | R2 Lo0 |  |
| 192.168.6.67 |  |  |  |  |  |  | R3 Lo0 |  |
| 192.168.6.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192.168.6.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192.168.6.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192.168.6.71 |  |  |  |  |  |  | szórási cím |  |

Interfészek:

| R1 |  |  | R1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| interface | ip mask |  | network | wilcard bits |
| Fa0/0 | 192.168.6.14 255.255.255.240 |  | 192.168.6.0 | 0.0.0.15 |
| S0/0/0 | 192.168.6.49 255.255.255.252 | DCE 128000 | 192.168.6.48 | 0.0.0.3 |
| S0/0/1 | 192.168.6.58 255.255.255.252 | DTE | 192.168.6.56 | 0.0.0.3 |
| Lo0 | 192.168.6.65 255.255.255.248 |  | 192.168.6.64 | 0.0.0.7 |
| R2 |  |  | R2 |  |
| interface | ip mask |  | network | wilcard bits |
| Fa0/0 | 192.168.6.30 255.255.255.240 |  | 192.168.6.16 | 0.0.0.15 |
| S0/0/0 | 192.168.6.53 255.255.255.252 | DCE 128000 | 192.168.6.48 | 0.0.0.3 |
| S0/0/1 | 192.168.6.50 255.255.255.252 | DTE | 192.168.6.52 | 0.0.0.3 |
| Lo0 | 192.168.6.66 255.255.255.248 |  | 192.168.6.64 | 0.0.0.7 |
| R3 |  |  | R3 |  |
| interface | ip mask |  | network | wilcard bits |
| Fa0/0 | 192.168.6.46 255.255.255.240 |  | 192.168.6.32 | 0.0.0.15 |
| S0/0/0 | 192.168.6.57 255.255.255.252 | DCE 128000 | 192.168.6.52 | 0.0.0.3 |
| S0/0/1 | 192.168.6.54 255.255.255.252 | DTE | 192.168.6.56 | 0.0.0.3 |
| Lo0 | 192.168.6.67 255.255.255.248 |  | 192.168.6.64 | 0.0.0.7 |

Interfészek beállításai:

| R1>enable |  |
| --- | --- |
| R1#configure terminal |  |
| R1(config)#interface fa0/0 |  |
| R1(config-if)#ip address 192.168.6.14 255.255.255.240 |  |
| R1(config-if)#no shutdown |  |
| R1(config-if)#exit |  |
| R1(config)#interface s0/0/0 |  |
| R1(config-if)#ip address 192.168.6.49 255.255.255.252 |  |
| R1(config-if)#clock rate 128000 |  |
| R1(config-if)#no shutdown |  |
| R1(config-if)#exit |  |
| R1(config)#interface s0/0/1 |  |
| R1(config-if)#ip address 192.168.6.58 255.255.255.252 |  |
| R1(config-if)#no shutdown |  |
| R1(config-if)#exit |  |
| R1(config)#exit |  |
| R2>enable |  |
| R2#configure terminal |  |
| R2(config)#interface fa0/0 |  |
| R2(config-if)#ip address 192.168.6.30 255.255.255.240 |  |
| R2(config-if)#no shutdown |  |
| R2(config-if)#exit |  |
| R2(config)#interface s0/0/0 |  |
| R2(config-if)#ip address 192.168.6.53 255.255.255.252 |  |
| R2(config-if)#clock rate 128000 |  |
| R2(config-if)#no shutdown |  |
| R2(config-if)#exit |  |
| R2(config)#interface s0/0/1 |  |
| R2(config-if)#ip address 192.168.6.50 255.255.255.252 |  |
| R2(config-if)#no shutdown |  |
| R2(config-if)#exit |  |
| R2(config)#exit |  |
| R3>enable |  |
| R3#configure terminal |  |
| R3(config)#interface fa0/0 |  |
| R3(config-if)#ip address 192.168.6.46 255.255.255.240 |  |
| R3(config-if)#no shutdown |  |
| R3(config-if)#exit |  |
| R3(config)#interface s0/0/0 |  |
| R3(config-if)#ip address 192.168.6.57 255.255.255.252 |  |
| R3(config-if)#clock rate 128000 |  |
| R3(config-if)#no shutdown |  |
| R3(config-if)#exit |  |
| R3(config)#interface s0/0/1 |  |
| R3(config-if)#ip address 192.168.6.54 255.255.255.252 |  |
| R3(config-if)#no shutdown |  |
| R3(config-if)#exit |  |
| R3(config)#exit |  |

Tesztelés: PC UG01 -> R1; OK. PC MA01 -> R2; OK. PC IG01 -> R3; OK. PC KO01 -> R3; OK. Printer KO -> R3; OK. Printer UG -> R1; OK. Server1 -> R1; OK. R1 -> R2; OK. R2 -> R3; OK. R3 -> R1; OK. PC UG01 -> R2; Sikertelen. PC IG01 -> PC MA01; Sikertelen.

Beállítások mentése: R1#copy running-config startup-config. R2#copy running-config startup-config. R3#copy running-config startup-config.

OSPF forgalomirányító protokoll beállítása: Az OSPF zavartalan működéséhez loopback interfészeket is be kell állítani. Hálózatok. 192.168.6.0 /28; LAN 1. emelet. 192.168.6.16 /28; LAN 2. emelet. 192.168.6.32 /28; LAN 3. emelet. 192.168.6.48 /30; R1-R2. 192.168.6.52 /30; R2-R3. 192.168.6.56 /30; R3-R1. 192.168.6.64 /29; Lo0. R1#configure terminal. R1(config)#router ospf 1. R1(config-router)#network 192.168.6.0 0.0.0.15 area 1. R1(config-router)#network 192.168.6.48 0.0.0.3 area 1. R1(config-router)#network 192.168.6.56 0.0.0.3 area 1. R1(config-router)#network 192.168.6.64 0.0.0.7 area 1. R1(config-router)#exit. R1(config)#interface loopback0. R1(config-if)#ip address 192.168.6.65 255.255.255.248. R1(config-if)#no shutdown. R1(config-if)#exit. R1(config)#exit. R2#configure terminal. R2(config)#router ospf 2. R2(config-router)#network 192.168.6.16 0.0.0.15 area 1. R2(config-router)#network 192.168.6.48 0.0.0.3 area 1. R2(config-router)#network 192.168.6.52 0.0.0.3 area 1. R2(config-router)#network 192.168.6.64 0.0.0.7 area 1. R2(config-router)#exit. R2(config)#interface loopback0. R2(config-if)#ip address 192.168.6.66 255.255.255.248. R2(config-if)#no shutdown. R2(config-if)#exit. R2(config)#exit. R3#configure terminal. R3(config)#router ospf 3. R3(config-router)#network 192.168.6.32 0.0.0.15 area 1. R3(config-router)#network 192.168.6.52 0.0.0.3 area 1. R3(config-router)#network 192.168.6.56 0.0.0.3 area 1. R3(config-router)#network 192.168.6.64 0.0.0.7 area 1. R3(config-router)#exit. R3(config)#interface loopback0. R3(config-if)#ip address 192.168.6.67 255.255.255.248. R3(config-if)#no shutdown. R3(config-if)#exit. R3(config)#exit.

Tesztelés: PC UG01 -> PC MA1; OK. PC UG01 -> PC KO1; OK. PC IG01 -> PC UG01; OK. PC KO01 -> PC MA01; OK. PC MA01 -> Server1; OK.

Beállítások mentése:

R1#copy running-config startup-config

R2#copy running-config startup-config

R3#copy running-config startup-config