2010. március 15.

Ünnepi feladatsor

A megoldásokat a   J_HEGEDUS@FREEMAIL.HU email címre küldjétek!

A beküldési határidő: 2010. március 15. 1430 (tájékoztató jellegű)

Kellemes időtöltést kívánok!

HJ

- Mekkora az ábrán látható kapcsolás eredő ellenállása?

- Egy telep belső ellenállása 0,04 ohm, üresjárási feszültsége 2V. Ez a telep egy izzólámpát táplál egy 4m hosszú vezetéken, mely 0,8 mm átmérőjű és 0,017 Ω⋅mm2m fajlagos ellenállású. A kapocsfeszültség 1,98V. Mekkora az izzólámpa ellenállása?

- Mekkora feszültséget jelez a feszültségmérő az ábra szerinti kapcsolásban, ha, R1=20 Ω, R2= 40 Ω, R3= 30 Ω, R4= 10 Ω, U0= 90V?

- Egy villamos melegítővel 0,5 liter 10 ºC hőmérsékletű vizet 5 perc alatt akarunk 50 ºC-ra melegíteni.

  - Mennyi hőmennyiség szükséges a melegítéshez?

  - Mekkora teljesítménnyel történik a melegítés?

  - Hány ohm a 220V feszültségre kapcsolt villamos melegítő ellenállása?

- Megabónusz:

Két kicsiny töltéssel ellátott golyó egymástól r távolságra van. Ha a golyókat elengedjük, azok egymáshoz közelednek, összeérnek, majd távolodnak. Amikor egymástól 2r távolságra lesznek, akkor a köztük fellépő erő 12-ed része a kezdőállapotban fellépő erőnek. Mekkora az első golyó töltése, ha a másodiké Q2= 10-5 C ?

És egy kis ráadás!

Nagy fajlagos ellenállású huzalból olyan derékszögű háromszög alakú hálózatot készítünk, melynek befogói AB= 3m,AC= 4m. Ugyanilyen huzallal összekapcsoljuk az átfogó középpontját jelentő D pontot az A ponttal. Az AD szakasz középpontjába egy elhanyagolható kiterjedésű U= 22V feszültségű áramforrást helyezünk. Az AB befogó ellenállása RAB= 6Ω.

- Határozzuk meg a háromszög oldalainak, és súlyvonalának ellenállását!

- Mekkora erősségű áram folyik az AD szakaszon?

- Mekkora a feszültség a C és D pontok között?