PIC DSO leírás

A mintavételi sebességek :

| Üzemmód száma | Mintavételi sebesség | Mintavételi ráta | Memória kapacitása |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 25usec | 40ksps | 0,4sec |
| 1 | 50usec | 20ksps | 0,8sec |
| 2 | 100usec | 10ksps | 1,6sec |
| 3 | 200usec | 5ksps | 3,2sec |
| 4 | 500usec | 2ksps | 8sec |
| 5 | 1msec | 1ksps | 16sec |
| 6 | 2msec | 500sps | 32sec |
| 7 | 5msec | 200sps | 80sec |

Maximum 16’000 mintát tárolhatunk (mivel 2byte-os értékekről van szó)

Az üzemmódok :

| Trigger Mód Száma | # Jellemzője | Leírása |
| --- | --- | --- |
| 0 | Egyszeres, külső jelről(PC felől)/Single external | Külső jelről (PC) indul, a mintákat megőrzi, újabb külső jelről indul |
| 1 | Folyamatos, külső jelről/Continuous, external | Külső jelről (PC) indul, folyamatosan mintavételez |
| 2 | Egyszeres, triggerelt/Single, triggered | Trigger szint átlépésekor indul, a mintákat megőrzi, újabb trigger indítja |
| 3 | Folyamatos, triggerelt/Continuous triggered | Trigger szint átlépésekor indul, folyamatosan mér |

A kommunikáció half-duplex, 115200 kbaud-on megy.

Kommunikációs jelek a PC és a PIC között :

1. PC PIC felé:	11 byte

1. byte :

7.          6.               5.             4.                            3.                2.               1.              0.

4bit                                                                     4bit

| Triggermód száma | Üzemmód száma |
| --- | --- |

2. byte :

Trigger szint felső nyolc bitje

3-4. byte :

Hány mintát tároljon a PIC, maximum 16000, oszthatónak kell lennie a PIC felől érkező csomagok számával!!!

5. byte :

A trigger felfutó vagy lefutó élre történjen-e meg. A 0. bit határozza meg

bit0:	0	lefutóél

bit0:	1	felfutóél

6-10. byte :

Fenntartva, értékük 0.

11. byte :

check_sum

2. PIC PC felé :	0xAA, ha jó volt a check_sum is

Ha a PIC 1 sec-on belül nem válaszol, a PC ismét kiadja a jeleket! Ha az 5. próbálkozásra sincs megfelelő válasz, akkor hibaüzenetet ad.

Csomag hosszának megfelelő számú dupla byte-ot küld a számítógépnek, a végén check_sum-al. Ha a PC megfelelően vette, akkor 0x55-el nyugtázza a vételt. Ha nincs nyugta, akkor a PIC újrapróbálkozik (beállítható, hogy hány alkalommal).

A csomag hossza 100byte (50 mérési adat)!