ÚTÜGYI MŰSZAKI ELŐIRÁS                  ÚT 2-2.204

Közúti betonburkolatok és műtárgyak

roncsolásmentes vizsgálata

Schmidt kalapáccsal és ultrahanggal

Testing of road concrete layers and civil engineering works

by Schmidt-hammer (rebound-hammer) and

by ultrasonic method

Első kiadás 1998 …….

ETO jelzet	Hivatkozási szám:ÚT 2-2.204

Tárgyszavak (descriptors):		Terjedelem:        oldal.

Ezen Útügyi Műszaki Előírás tárgya beton, vasbeton, feszített vasbeton közúti műtárgyak és beton pályaburkolatok roncsolásmentes vizsgálata Schmidt-kalapáccsal és ultrahanggal.

TARTALOM

1. Fogalommeghatározások.

2. A vizsgálati módszerek elvi alapjai

3. Az alkalmazás feltételei

4. Schmidt-kalapácsos vizsgálat

5. Ultrahangos vizsgálat

6.A szövegben említett nemzeti szabványok és útügyi műszaki előírások

Melléklet: Szilárdságbecslő táblázatok

M1-M19: Schmidt kalapácshoz

M20-M33  Ultrahangos vizsgálathoz

Függelék:

F1 :Schmidt kalapács rajza

F2: Ultrahangos műszer elrendezése

F3 : Képzett kor számítása

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.1. A beton: cement, adalékanyag és víz megszilárdult keveréke, amelynek a szilárdságát a cement hidratációja során kialakult cementkő biztosítja. Az alapösszetevőkön kívül kiegészítő anyagokat és adalékszereket is tartalmazhat a beton.

1.2. A beton törőszilárdsága: szabványos próbatest törésig való terhelése során mért legnagyobb erőnek a keresztmetszeti terület felületegységére jutó része N/mm2 egységben.

1.3. A beton kockaszilárdsága: 150, vagy 200 mm álhosszúságú próbakocka törése során kapott törőszilárdság érték. Jelen Műszaki Előírás 200 mm álhosszúságú próbakockán értelmezett  szilárdság (R200 ) becslésére szolgál.

1.4. A beton nyomószilárdsági osztályai: az MSz ISO 2736-2:1991 szerinti késztett szabványos próbatesteken mért törőszilárdság értékek az MSz 4720 szerint számított 5 %-os alulmaradási valószínűség figyelembevételével az MSz 4719 szerinti nyomószilárdsági osztályok. A nyomószilárdsági osztály meghatározható 150 vagy. 200 mm álhosszúságú kockákon mért törőszilárdság értékek 5 %-os alulmaradási valószínűség alapján is.

1.5. Roncsolásmentes vizsgálatok: a megszilárdult beton olyan fizikai jellemzőit mérik, amelyek a szilárdság értékekkel sztohasztikus kapcsolatban vannak és a vizsgálat a betont nem, vagy csak kis mértékben roncsolják.

1.6. A felületi keménység vizsgálata: olyan roncsolásmentes vizsgáló eljárás, amely a cementkőnek a beton felületén mérhető keménységi mérőszáma meghatározásán alapul.

1.7. Rugalmas visszapattanásmérés: olyan felületi keménységmérés, amely a rugalmas ütközés paramétereit méri.

1.8. Schmidt-kalapács: a beton roncsolásmentes szilárdságbecslésére alkalmas műszer, amely a részben rugalmas ütközés utáni és az ütközés előtti energiának a hányadosát méri.    E hányados %-ban kifejezett értéke olvasható le a műszerről.

1.9. Visszapattanásérték: (rb) a Schmidt-kalapácson bármely ütésirány mellett leolvasható érték.

1.10. Redukált visszapattanásérték: (ro) a vízszintestől eltérő ütésirány esetén a visszapattanási értéknek a gyártó cég által megadott módon , vízszintes irányra redukált értéke.

1.11. Korrigált visszapattanásérték: (r) a vízszintes irányra redukált visszapattanási értéknek a pontosság ellenőrzésnél meghatározott korrekciós állandóval (l. 4.3.1 ) és a karbonátosodási tényezővel (l. 4.4.2) korrigált értéke, a beton szilárdság becslésére alkalmas mérőszám, roncsolásmentes jellemző.

1.12. Az ultrahangos vizsgálat: olyan roncsolásmentes vizsgáló eljárás, amely a betonban haladó, ultrahang-frekvenciás akusztikai hullám terjedési sebességének meghatározásán alapul.

1.13. Az akusztikai impulzus: Rövid akusztikai jel, amely az adótól a vevőig a vizsgálandó közegben halad. Az akusztikai impulzus terjedési tulajdonságai a roncsolásmentes jellemzők.

1.14. Az akusztikai impulzus terjedési sebessége: az akusztikai impulzus által megtett út és a megtételéhez szükséges idő hányadosa m/sec egységben.

1.15. Longitudinális hullám: olyan akusztikai hullám, amelyben a részecskék  elmozdulásának iránya megegyezik a hullám haladási irányával. Egy közegben a longitudinális hullám terjedési sebessége a legnagyobb, az akusztikai veszteség a legkisebb. Longitudinális hullám gerjesztése során a forrást és az érzékelőt a beton ellentétes oldalához kell akusztikai csatolóanyag alkalmazásával illeszteni.e Műszaki Előírás longitudinális hullámok terjedési sebességének mérésén alapul.

1.16. Az akusztikai impulzus által megtett út: Longitudinális hullámok esetében az adófej a vevőfej távolsága, azaz az átsugárzott beton vastagsága m egységben.

1.17. Az akusztikai impulzus áthaladási ideje: a vizsgáló műszer által mért érték mikrosecundum egységben.

1.18. Az ultrahangos vizsgálat során meghatározott tulajdonság: (v) Longitudinális hullámimpulzus terjedési sebessége m/sec, vagy km/sec egységben. A terjedési sebesség a betonszilárdság becslésére alkalmas mérőszám, roncsolásmentes jellemző.

2. A VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ELVI ALAPJAI

2.1. Mechanikai tulajdonságok becslése roncsolásmentes módszerekkel.

A roncsolásmentes vizsgálatok a roncsolásos, vagy más vizsgálattal meghatározható mechanikai tulajdonságok, valamint a roncsolásmentes módszerekkel meghatározható fizikai jellemzők közötti összefüggéseken alapulnak.

2.2.  A szilárdság becslése Schmidt-kalapáccsal.

A Schmidt-kalapácsos szilárdságbecslés - jelen Útügyi Műszaki Előírás szerint - a vissza-pattanásértékek átlaga és 200 mm álhosszúságú próbakockákon mért kockaszilárdság-értékek közötti  összefüggéseken alapul.

2.3. A szilárdság becslése ultrahanggal.

Az ultrahangos szilárdságbecslés - jelen Útügyi Műszaki Előírás  szerint –a longitudinális hullám-impulzusok áthaladási sebességének átlaga és 200 mm álhosszúságú próbakockákon mért kockaszilárdság értékek közötti  összefüggéseken alapul.

2.4. A szilárdságbecslő függvénymező.

A visszapattanás értékek, vagy az áthaladási sebességértékek és a kockaszilárdság értékek közötti kapcsolatot függvénymező (görbesereg) fejezi ki.

Az egyes függvényeket meghatározó képletben (matematikai összefüggésben) szerepel egy állandó, mely azonban ugyancsak valószinűségi változó és a függvény paraméterének nevezzük, változtatásával kaphatjuk meg a függvénymező további görbéit. A függvény paraméterét a vizsgált betonra vonatkozó adatok alapján választhatjuk meg.

2.5. Egy konkrét szilárdságbecslő függvény paramétere.

A beton szilárdságának becslésére alkalmazni kívánt konkrét függvény paraméterét (állandóját) a beton összetételére és állapotára vonatkozó ellenőrzött adatok alapján határozhatjuk meg.

2.6. A szilárdságbecslő függvény kiválasztásának módszerei.

A beton összetételére és állapotára rendelkezésünkre álló adatoktól függően a szilárdságbecslő függvényt a következő négy módszer egyikével választhatjuk ki.

2.6.1. Szilárdságbecslés kizárólag a roncsolásmentes mérések eredményei alapján.

A szilárdság becslésére az 5 %-os alulmaradási valószínűséghez tartozó függvényt használjuk. Az esetek 95 %-ában a becsültnél nagyobb a műtárgy szilárdsága. Az eljárás gazdaságtalan minősítést eredményez, alkalmazása kerülendő. Schmidt-kalapácsos vizsgálat esetében a 4.4.5, ultrahangos mérés esetében az 5.4.1 szakasz szerint kell eljárni.

2.6.2. Szilárdságbecslés a beton összetételére, állapotára vonatkozó ismert adatokkal.

A szilárdság becslésére az 5 %-os alulmaradási valószínűséghez tartozó függvénynél magasabb értékeket adó függvényt alkalmazunk. A függvény helyét a függvénymezőben a beton összetételére, állapotára vonatkozó adatok ismeretében határozzuk meg. Általános alkalmazása javasolható. Schmidt-kalapácsos vizsgálat esetében a 4.4.6, ultrahangos mérés esetében az 5.4.2 szakasz szerint kell eljárni.

2.6.3. Szilárdságbecslés ellenőrző törővizsgálattal kombinálva.

Ellenőrző törővizsgálat során meghatározott  roncsolásmentes jellemzők átlaga, valamint a törőszilárdság értékek átlaga által meghatározott koordináta a szilárdságbecslő függvény egy pontja.  A függvények alakja a 4.4.6., vagy az 5.4.2. szakaszban található függvényekével egyezik meg.  A függvény egy pontja alapján a szilárdságbecslő függvény paraméterét számijuk ki. Kivételes műszaki problémák megoldására ajánlott módszer. Schmidt-kalapácsos vizsgálat esetében a 4.4.7, ultrahangos mérés esetében az 5.4.3 szakasz szerint kell eljárni.

2.6.4. Szilárdságbecslés specifikus tapasztalati összefüggés alapján.

Egy műtárgyra, vagy termékre vonatkozó elôkisérletek, vagy folyamatos minőség-ellenőrzés során megszerkesztett összefüggéssel történik a szilárdságbecslés. Új műtárgyak minősítésére javasolható eljárás. Schmidt-kalapácsos vizsgálat esetében a 4.4.8, ultrahangos mérés esetében az 5.4.4 szakasz szerint kell eljárni.

3. AZ ALKALMAZÁS FELTÉTELEI

Az alkalmazás feltételei attól függően változnak, hogy a szilárdságbecsléshez milyen adatok állnak rendelkezésre, és a szilárdságbecslő függvényt melyik módszerrel számítottuk ki.

3.1.  Általános feltételek.

A Schmidt-kalapácsos vizsgálat általában akkor alkalmazható, ha feltételezhető, hogy a beton felületi kérge és belseje között - a felület karbonátosodásától eltekintve - nincs számottevő eltérés. A vizsgált betonnak merevnek, vagy mereven megtámasztottnak kell lennie. A kalapács hőmérséklete +10 és +30 Celsius fok között legyen.

A Schmidt-kalapácsot tisztán kell tartani, működését minden mérés alkalmával ellenőrizni kell. A műszer pontosságát évente, vagy 5000 ütés után ellenőrizni. kell. A pontosság-ellenőrzést kizárólag a gyártó cég által forgalmazott pontosság-ellenőrző üllőn szabad elvégezni. Tilos a műszert átalakítani.

Az ultrahangos vizsgálat általában akkor alkalmazható, ha feltételezhető, hogy a beton anyaga egynemű, egyrétegű, folytonos, nem tartalmaz üreget, és a hullámterjedés útjába nem esik számottevő mennyiségű vasbetét. A felület nem lehet szennyezett, réteges, repedezett, porózus.

A műszert tisztán kell tartani, működését minden mérés alkalmával ellenőrizni kell. A műszerek pontosságát évente ellenőrizni. kell. A pontosság-ellenőrzést kizárólag a gyártó cég által forgalmazott pontosság-ellenőrző etalonnal szabad elvégezni. Tilos a műszereket átalakítani.

3.2. A roncsolásmentes módszerek akkor alkalmazhatók, ha teljesülnek a 3.1 pont szerinti feltételek. Az alkalmazás feltételei módosulhatnak attól függően, hogy az értékelést jelen Előírás mely szakaszai szerint végezzük.

3.2.1. Ha az értékelést a 2.6.1. pont szerint végezzük, akkor a Schmidt-kalapácsos vizsgálatot, és/ vagy az ultrahangos  vizsgálatot alkalmazhatjuk.

3.2.2. Ha az értékelést a 2.6.2. pont szerint végezzük, akkor hitelt érdemlően ismerni kell a 2., vagy a 3. táblázatban felsorolt, a beton összetételére, állapotára vonatkozó adatok valamelyikét. Az adatokat ismertnek tekinthetjük hiteles építési naplóbejegyzés, vagy utólagos helyszíni vizsgálat - szemrevételezés, próbavésés vagy műszeres mérés - alapján.

Nem alkalmazható a 2.6.2. pont szerinti értékelés, ha :

-- Schmidt-kalapáccsal a beton bedolgozási felszínére kell ütni,

-- a beton habarcsszegény, hézagos, fészkes, zsaluzott felülete egyenetlen,

-- a beton a víztől különböző folyadékkal telített, felülete szennyezett, vagy jéggel borított,

-- a betont utólag valamilyen kötőanyagot tartalmazó réteggel vonták be,

-- feltételezhető, hogy a beton kötőanyaga nem szabványos cement, vagy speciális adalékanyagot, utólag felhordott pórustömítő anyagot tartalmaz, vagy gőzöléssel szilárditották..

3.2.3. Ha az értékelést a 2.6.3. pont szerint végezzük, akkor egyes felületi szennyeződések (pl. olaj) megléte esetében is mind a Schmidt-kalapácsos vizsgálatot, mind az ultrahangos vizsgálatot alkalmazhatjuk. További feltétel, hogy az ellenőrző szilárdságvizsgálat előtt végrehajtandó roncsolásmentes méréseket az egész műtárgyon végzett mérésekkel azonos körülmények között végezzük.

3.2.4. Ha az értékelést a 2.6.4. pont szerint végezzük, akkor az előzetes kísérletek, valamint a folyamatos minőségellenőrzés során ugyanolyan körülmények között kell a roncsolásmentes méréseket végrehajtani, mint a műtárgy esetében.

4. SCHMIDT-KALAPÁCSOS VIZSGÁLAT

4.1. A vizsgáló berendezés.

E Műszaki Előírás előírásai az N jelű (Normál) kalapáccsal végzett vizsgálatokra vonatkoznak.

A 2.6.1., 2.6.2. és 2,6.3. pontok szerinti értékelést csak az N, NA, NR, NN jelű kalapáccsal kapott eredmények alapján végezhetjük.

A 2.6.4. pont szerinti értékelés értelemszerűen valamennyi műszertípusra alkalmas.

A mérést a műszerekhez tartozó kezelési útmutató szerint kell elvégezni. A műszerek karbantartása, működésének és pontosságának ellenőrzése, a műszer kezelési útmutatója szerint végzendő.

4.2. A vizsgálat előkésztése

4.2.1. A vizsgálati helyek kijelölése.

A vizsgálati helyeket úgy kell kijelölni, hogy a vizsgált tétel bármely része azonos valószínűséggel essen a vizsgált részbe (véletlen jelleg). Egy méréshelynek körülbelül 0,01 m2 felületet tekintünk. A helyi adottságoktól függően ez akár szabálytalan alakú is lehet, de összefüggő felületnek kell lennie.

Egy méréshelyre legalább 10 mérőpontot kell kijelölni. A pontok egymástól kb. 20 mm-re legyenek. A mérőpontokat nem szükséges előre kijelölni. Kivételt képez az, ha kifejezetten a minőségegyenletesség vizsgálata a feladatunk. Ilyen esetben az egyes mérőpontokat egyenlő távolságban kell kijelölni.

4.2.2. A mérési és vizsgálati helyek kijelölése

A betonszerkezeti elemek vizsgálatánál a vizsgálandó betont az MSZ 4720, illetve az arra vonatkozó műszaki előírás (híd esetében az ÚT 2-3.102 81, pályaburkolat esetében az                  ) szerint kell tételekre felosztani. Ha a tétel szabványos kijelölése - adatok hiányában - már nem lehetséges, a szerkezeti elemeket betonozási idő szerint külön tételnek kell tekinteni, ügyelve arra, hogy egy tételbe lehetőleg azonos minőségű beton kerüljön.

Egy tételen legalább 12 helyen, (de célszerűbb 14 helyen) a mérést elvégezni mérési helyenként legalább 10-10 kalapácsütés alkalmazásával. Amennyiben a beton tételen belüli azonos minősége is kétséges, legalább 18 helyen - a tételt legalább hat részre osztva, azokat legalább 3-3 helyen mérve - kell a mérést elvégezni.

Azon visszapattanási értékeket, amelyek a 10 visszapattanás átlagától +- 3-nál nagyobb mértékben eltérnek, az értékelésből ki kell zárni és helyettük újabb ütést végezni.

Az útburkolat, műtárgy vagy egyéb betonszerkezet általános felülvizsgálata esetén a mérési helyeket a műtárgy nagyságától és a beton minőségének egyenletességétől függően úgy kell kiválasztani, hogy az ott kapott eredmények jól jellemezzék az egész szerkezet betonjának minőségét és érvényesüljön a próbavétel véletlen jellege (reprezentatív minta).

4.2.3.  A vizsgálati helyek előkészítése.

A műtárgyakon a vizsgálatra kijelölt helyekről a cementiszapot és minden egyéb szennyeződést (ráfolyt cementréteget, vakolást, rárakódott porréteget, meszelést, szigetelő réteget, stb.) valamint  a zsaluzat okozta egyenetlenségeket le kell csiszolni.

Vakolat, cementsimítás, fröcskölés, torkrétozás, festés, meszelés és korrodált, porló, vagy mállásra hajlamos réteg nem lehet a vizsgálandó felületen. Ezeket a mérés előtt gondosan el kell távolítani. A méréshelyeket drótkefével, csiszolókoronggal, esetleg gépi csiszolással kell letisztítani. A gyár tócég a műszer tartozékaként szállít kézi csiszolókorongot is. Agyagos, iszapos, festékes felületet azonban ezzel nem szabad csiszolni, mert hamar eltömődik.

4.3. A mérés végrehajtása

4.3.1. A műszer  ellenőrzése.

A műszer helyes működéséről minden vizsgálat előtt meg kell győződni. A 3.1 szakaszban előirt pontosság ellenőrzés eredményét az alábbiak szerint kell figyelembe venni:

Helyesen működik a műszer, ha a gyári pontosságellenőrző etalonon 78-82 közötti  visszapattanásértéket mérünk. Helyes működés esetén is pontosság miatti korrekciós tényezőt kell alkalmazni.

A pontosság miatti korrekciós tényező

80

 =  -------	1

rk

ahol

  a pontosság ellenőrzésénél meghatározott eltérés miatti korrekciós tényező

rk        az ellenőrző etalonon mért visszapattanásértékek átlaga

4.3.2. Mérés a műtárgyon.

Egy –egy mérési helyen 10-10 visszapattanási értéket kell megmérnünk és rögzítenünk. A jegyzőkönyv tartalmazza a vizsgálati helynek szemrevételezéssel meghatározott állapotát, a beton összetételére, állapotára vonatkozó adatokat és az ütésirányt. Az ütésirány mindig a beton felületére merőleges legyen. Az ütésirányt az eredemények kiértékelése során méréshelyenként kell figyelembe venni.

4.3.3.  Mérés a próbatesteken.

A próbatesteket a Schmidt-kalapácsos mérés idejére törőgépbe kell befogni úgy, hogy az a felület elérhető legyen a kalapáccsal, amelyiket vizsgálni akarjuk.

Ha a műtárgyon a bedolgozási felszínre kell ütni, akkor a próbatestet a törőgépbe úgy kell befogni, hogy oldalra forduljon a bedolgozási felszín.

Próbatestenként 10-10 visszapattanási értéket kell megmérni és rögzíteni.

4.3.4. A vizsgálati jegyzőkönyv.

A helyszíni és laboratóriumi vizsgálatról jegyzőkönyvet kell felvenni. Ebben a megbízásra vonatkozó adatokat, a helyszíni vizsgálatok és próbavétel körülményeit, a laboratóriumi vizsgálatokra vonatkozó adatokat kell közölni.

A megbízásra vonatkozó adatok:

-- a megbízó megnevezése,

-- a megbízás tárgya, célja, kelte, száma

-- az építmény megnevezése,

-- a vizsgálandó szerkezeti elemek, pontos megjelölése, leírása,

A helyszíni vizsgálatok adatai:

-- hivatkozás az alkalmazott vizsgálati szabványokra,

-- a vizsgálat időpontja, helye, leírása,

-- a vizsgálatot végzők neve,

-- a helyszíni tapasztalatok szemrevételezéssel, mérések közben,

-- a helyszínen megállapítható, a beton összetételére, állapotára vonatkozó adatok (pl. maximális szemnagyság, cementfajta),

-- az alkalmazott vizsgálat, vizsgálóműszer típusa, gyári száma, hitelesítési értékei,

-- mérési helyek, mérőpontok elrendezési vázlata,

-- mérési eredmények,

-- próbavételi helyek kijelölésére vonatkozó adatok,

-- megjegyzések.

A próbavétel adatai:

-- próbavétel helye, időpontja, módja,

-- próbavételt végzők neve,

-- a beton állapota a próbavétel időpontjában,

-- a kivett próbák jelölése, azonosítási adatai,

-- a próbák tárolása, szállítása, mérete, tömege,

-- megjegyzések

-- meteorológiai körülmények

--a beton előirt szilárdsági osztálya,

-- a beton kora, illetve képzett kora a CEB ajánlás szerint

Laboratóriumi vizsgálatok adatai:

-- vizsgálatok helye, időpontja, módja,

-- vizsgálatot végzők neve,

-- beton állapota, mérete,

-- vizsgálat módja,

-- mérőeszközök érzékenysége, pontosságellenőrzési értékek,

-- mérési eredmények,

-- mérési eredményekből számított jellemzôk,.

A vizsgálatok eredményeinek statisztikai értékelése.

A vizsgált beton minősítési szilárdsága az MSZ 4720/2 szerint

Rk = Rm – k.t.s > Rk200 nominál

-ahol

Rk  a szilárdság jellemző értéke

Rm  a minta átlagértéke

k  a ferdeségre jellemző szám

t a Student tényező

s a minta korrigált szórása

14 mérési hely esetén

Rk = Rmin

A betonszilárdság  egyenletességére jellemző érték számitása

v= s/Rm

ahol

v a variációs együttható,

s a minta szórása,

Rm a minta átlaga.

Ha

v1=0 – 7%   kiváló

v2=8-15% jó,

v3=16-20% közepes

v4=22-25% rossz,

v5=25% felett selejt

4.4.  A vizsgálati eredményeinek értékelése.

4.4.1. A Schmidt-kalapácsos vizsgálat értékeléséhez szükséges alapadatok.

-- mérési helyenként 10-10 visszapattanásérték

-- ütésirány

-- a pontosságellenőrzés során meghatározott korrekciós tényező

-- a beton összetételére, állapotára vonatkozó adatok

-- beton kora

4.4.2 Az ütésirány szerinti korrekció számítása.

Az ütésirány szerinti korrekciót a Schmidt-kalapács műszerkönyve alapján kell számtani.

A vízszintes irányra redukált érték:

ro = r  R	2

ahol

ro     a betonon mért és az ütésirány szerint redukált visszapattanásértékek átlaga

r   a betonon  ütésirányban mért visszapattanási értékek átlaga

R  az ütésiránytól és a visszapattanási értéktől függő korrekció értékek az 1. sz. táblázat szerint.

1.sz. táblázat

Ütésirány szerinti korrekció értékei N típusú SCHMIDT-kalapácsra

| Vissza- | R értékek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pattanás | +90 | +45 | -45 | -90 |
| r | ütésirány esetén |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | +2,4 | +3,7 |
| 20 | -5,4 | -3,5 | +2,5 | +3,4 |
| 30 | -4,7 | -3,1 | +2,3 | +3,1 |
| 40 | -3,9 | -2,6 | +2,0 | +2,7 |
| 50 | -3,1 | -2,1 | +1,6 | +2,2 |
| 60 | -2,3 | -1,6 | +1,3 | +1,7 |

4.4.3. A pontosságellenőrzés miatt korrigált visszapattanási értékek számítása

Pontosságellenőrzés és miatt korrigált visszapattanási értékeket a 3.képlettel számijuk ki

r kal =  ro	3

ahol

r kal          a pontosság ellenőrzésénél meghatározott eltérés miatt korrigált visszapattanásérték

ro        a betonon mért és az ütésirány szerint redukált visszapattanásértékek átlaga

 a pontosság ellenőrzésénél meghatározott eltérés miatti korrekciós tényező (1. képlet)

4.4.4.  A beton korának figyelembevétele.

8 naposnál fiatalabb korú betonok vizsgálata esetében a 2.6.3. pont  szerint kell eljárni.

8-90 napos korú betonok vizsgálata esetében az 2.6.1. - 2.6.4 pont szerinti módszerek bármelyikét értelemszerűen alkalmazhatjuk.

90 naposnál idősebb betonok vizsgálata esetében, a visszapattanási értékeket még a 2. táblázat értékeivel az alábbiak szerint módosítani kell a keménység (karbonátosodás) és szilárdulás eltérése miatt

r = t rkal	4

ahol

r a kor szerint is módosított visszapattanási érték, a szilárdságot ebből számijuk.

t  a kor figyelembevételére alkalmas tényező, értékét az 2. táblázatból vesszük.

rkal a 4.4.3. szerint számított visszapatanási érték

2. táblázat

A kor figyelembevétele.

| A betonkora | nap |  | év |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90 | 1 | 2 | 3 |
| t | 1 | 0,75 | 0,67 | 0,6 |

Az ily módon számított szilárdság a betonnak a vizsgálat korában érvényes szilárdságát jelenti.

4.4.5.  Szilárdságbecslés kizárólag visszapattanási értékek alapján.

(5 % alulmaradási valószínűséghez tartozó függvény alkalmazása.)

A szilárdságbecslő függvény:

lg R 200 = - 2.159 + 1.805 lg r +  0.345 (lg r) 2 	5

ahol

R200 a beton becsült kockaszilárdsága N-mm2-ben.

r a visszapattanási értékek ütésirány szerint redukált, a pontosság ellenőrzési tényezővel, és a kor szerinti tényezővel korrigált átlagértéke

A függvény kettős logaritmikus léptékű hálózatban enyhén görbülő parabola.

Az értékek meghatározhatók az 1.sz . Melléklet táblázata segítségével is.

4.4.6. Szilárdságbecslés a beton összetételére és állapotára vonatkozó ismert adatok felhasználásával.

A szilárdság becslésére olyan függvényt alkalmazunk, amely az 5%-os alulmaradási valószínűséghez tartozó függvénytől a beton összetételére és állapotára vonatkozó ismert adatokhoz tartozó korrekciós tényezők értékével tér el.

A szilárdságbecslő függvény:

lg R200 = -2.159 +  + 1.805 lg r +  0.345 ( lg r ) 2  	6

ahol

R200 a beton becsült kockaszilárdsága N-mm2-ben.

r a visszapattanási értékek ütésirány szerint redukált, a pontosság ellenőrzési tényezővel, és a kor szerinti tényezővel korrigált átlagértéke

 a beton összetételétől és állapotától függő segédváltozó. Értékei a 3. sz. táblázatból vehetők

A függvény kettős logaritmikus léptékű hálózatban enyhén görbülő parabola, amely az 5. % alulesési valószínűséghez tartozó parabolához képest  értékkel tolódik el.

Az értékek meghatározhatók a 2. – 20. Mellékletekből is.

3. táblázat

A függvény eltolásparaméterének alapértékei a beton összetételére, állapotára vonatkozó adatok ismeretében.

| A tulajdonság |  | Eltolási paraméter d |
| --- | --- | --- |
| megnevezése | értéke |  |
| Cementfajta | CEM 32,5 | 0,00 |
|  | CEM 42,5 | 0,02 |
|  | CEM 52,5 | 0,03 |
| Adalékanyag szemnagysága | 16 mm | 0,00 |
|  | 24 mm | 0,01 |
|  | 32 mm | 0,02 |
| Vízcementtényezô | 0,35-0.5 | 0,03 |
|  | 0,5-0.65 | 0,01 |
|  | >0,65 | 0,00 |
| Cementtartalom | >400 kg-m3 | 0,06 |
|  | 300 - 400 kg-m3 | 0,04 |
|  | 200 - 300 kg-m3 | 0,02 |
|  | <200 kg-m3 | 0,00 |
| Kor v. képzett kor | 8 - 15 nap | 0,06 |
|  | 16 - 21 nap | 0,04 |
|  | 22 - 28 nap | 0,00 |
| Nedvességtartalom | Vizes | 0,07 |
|  | Nedves | 0,03 |
|  | Száraz | 0,00 |

Egyidejűleg legfeljebb 3 tényező vehető figyelembe, amennyiben a beton felülete tömör és nedves tókezelést alkalmaztak. Ellenkező esetben legfeljebb 2 tényezővel szabad számolni.

4.4.7. Szilárdságbecslés ellenőrző szilárdságvizsgálat alkalmazásával.

A szilárdság becslésére olyan függvényt alkalmazunk, amelynek egy pontját törőszilárdság vizsgálattal és roncsolásmentes méréssel határozzuk meg, a függvény illeszkedik a becslés alapjául szolgáló függvénymezőhöz.

A törőszilárdság vizsgálathoz legalább 10 db szabványos próbatest szükséges.

A 200 mm álhosszúságú próbakockák oldalfelületén 10-10 visszapattanási értéket mérünk, utána törjük el a próbatesteket.

Ha a kocka álhosszúsága eltér 200 mm-től, akkor a törőszilárdságot az MSZ 4715/5 szerint 200 mm-es kockaszilárdságra kell számítani.

A szilárdságbecslő függvény eltolásparaméterének meghatározása:

aN  =  0,345 ( lg rm )2 + 1,805 ( lg rm ) - lg Rm                           7

ahol

aN  a szilárdságbecslő függvény segédváltozója

rm  a próbatesteken mért visszapattanásértékek átlagának számtani középértéke

Rm a próbatesteken mért törőszilárdság értékek átlaga

A szilárdságbecslő függvény:

lg R200 =   aN  +  0,345 ( lg r )2  + 1,805 (lg r)                                           8

ahol

R200   a műtárgyon becsült szilárdság

r  a műtárgyon mért visszapattanásértékek átlaga.

4.4.8.   Szilárdságbecslés specifikus tapasztalati összefüggés alapján.

Kísérletek, vagy folyamatos minőségellenőrzés adataiból szerkesztett szilárdságbecslő függvény alkalmazása.

Az eljárás két részből áll,

-- a szilárdságbecslő görbe  megszerkesztése,

-- a szilárdság becslése.

E módszer alkalmazásához legalább 5x10 db 200 mm álhosszúságú próbakocka vizsgálata szükséges.

A tervezett betonösszetételből kiindulva néhány betontechnológiai tényező megváltoztatása útján változtatjuk a kísérlet elemeit. A szilárdságbecslő függvényt a kapott pontokra illeszkedő regressziós függvény segítségével határozzuk meg.

5.  ULTRAHANGOS VIZSGÁLAT

5.1.  A vizsgáló berendezés

Az ultrahangos vizsgálóműszerekkel szemben támasztott követelmények:

- roncsolásmentes vizsgálatok céljára csak gyárilag, sorozatban előállított olyan műszerek alkalmazhatók, amelyek műszaki paraméterei időben nem változnak számottevően, hitelesíthetők és hitelességük hitelesítő etalon(ok) alkalmazásával bármikor ellenőrizhető.

-a terjedés idejét 0,1 mikrosec pontossággal le lehet olvasni.

-minden vizsgálat előtt a kalibráló etalonon ellenőrző mérést kell végezni.

-tilos a műszereken a méréseredményt közvetve, vagy közvetlenül befolyásoló módosítást, átalakítást végezni.

-a mérést a műszerhez tartozó kezelési útmutató szerint kell elvégezni. A műszerek karbantartása, működésének és pontosságának ellenőrzése, szintén a kezelési útmutató szerint végzendő.

5.2.  A vizsgálat előkésztése

5.2.1.  Véletlen jelleg

A vizsgálati helyeket úgy kell kijelölni, hogy a tétel bármely része azonos valószínűséggel essen a vizsgált részbe.

Egy mérési helynek körülbelül 0,01 m2 betonfelületet tekintünk. A helyi adottságoktól függően ez akár szabálytalan alakú is lehet, de összefüggő felületnek kell lennie.

Egy méréshelyre legalább 3 mérőpontot kell kijelölni. Ha kifejezetten a minőségegyenletesség vizsgálata a feladatunk. az egyes mérőpontokat egyenlő távolságban kell kijelölni.

A mérési helyeket úgy kell kijelölni, hogy ugyanazon beton mindkét oldala a vizsgáló fejek számára hozzáférhető legyen, a felület ellenőrizhető legyen és gondoskodjunk arról, hogy a fejek 1 cm pontossággal egymással szemben helyezkedjenek el. Görbült, ill. ferde síkokkal határolt felületek esetében külön vizsgálattal kell gondoskodni arről, hogy a legrövidebb hangutat jelöljük ki.

5.2.2.  A vizsgálati helyek száma.

A szerkezeti részek vizsgálatánál a vizsgálandó betont az MSZ 4720,illetve az arra vonatkozó Útügyi Előírás (híd esetében az ÚT 2-3.402/81  pályaburkolat esetében ÚT 2-203) szerint kell tételekre felosztani. Ha a tétel szabványos kijelölése - adatok hiányában - már nem lehetséges, a szerkezeti elemeket illetve betonozási ütemeket külön-külön tételnek kell venni, ügyelve arra, hogy egy tételbe lehetőleg azonos minőségű beton kerüljön.

Egy tételen legalább 12 helyen, de lehetőleg 14 helyen kell mérést végrehajtani legalább 3-3 leolvasás alkalmazásával. Amennyiben a beton tételen belüli azonos minősége is kétséges, legalább 18 helyen - a tételt legalább hat részre osztva, azokon legalább 3-3 helyen  kell mérni.

A műtárgyak, vagy egyéb betonszerkezet általános felülvizsgálata esetén a mérési helyeket a műtárgy nagyságától és a beton minőségének egyenletességétől függően úgy kell kiválasztani, hogy az ott kapott eredmények jól jellemezzék az egész szerkezet betonjának minőségét és érvényesüljön a próbavétel véletlen jellege (reprezentatív minta).

5.2.3.  A vizsgálati helyek előkészítése.

A műtárgyakon a vizsgálatra kijelölt helyekről a cementiszaphártyát és minden szennyeződést (ráfolyt cementréteg, vakolás, rárakódott porréteg, meszelés, szigetelő réteg, stb.) valamint a zsaluzat okozta egyenetlenségeket le kell csiszolni. A vizsgálatra előkészített felület mindkét oldalon a vizsgáló fejek felületének a kétszerese legyen.

5.3.  A vizsgálat végrehajtása.

5.3.1.  A műszer ellenőrzése.

A műszer helyes működéséről minden vizsgálat előtt meg kell győződni a kezelési útmutatóban foglaltak szerint.

5.3.2.  Mérés a műtárgyon.

Egy méréshelyen 3-3 áthaladási időt és úthosszat (mm pontossággal) kell mérni.

A jegyzőkönyv tartalmazza a vizsgálati helyen szemrevételezéssel meghatározható ismérveket, betontechnológiai jellemzőket.

5.3.3.  Mérés a próbatesten.

Próbatestenként 3-3 áthaladási időt és úthosszat (mm pontossággal) .kell mérni.

A mérés vázlatát az F2 függelék szemlélteti.

5.3.4.  A vizsgálati jegyzőkönyv

A helyszíni és laboratóriumi vizsgálatról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalma a 4.3.4 szerinti.

5.4.  A vizsgálati eredmények értékelése.

5.4.1.  Szilárdságbecslés kizárólag ultrahang sebessége alapján.

(5 % alulmaradási valószínűséghez tartozó függvény alkalmazása.)

A szilárdságbecslő függvény:

lg R200 = 2,407 - 6,8.10-4 (5760 - v)                                         9

ahol

R200         a beton becsült kockaszilárdsága N/mm2-ben.

v          az ultrahang sebességének átlagértéke. m/s-ben.

A függvény  féllogaritmikus léptékű hálózatban egyenes.

Az értékek meghatározhatók a 21. Melléklet táblázata segítségével is.

5.4.2.  Szilárdságbecslés ismert betontechnológiai adatok felhasználásával.

A szilárdság becslésére olyan függvényt alkalmazunk, amelynek az 5%-os alulmaradási valószínűséghez tartozó függvénytől való eltérése betontechnológiai adatok  ismeretében meghatározható.

A szilárdságbecslő függvény:

lg R200  =    2,407  - (6,8   - ) 10 -4  (5760 - v )                           10

ahol

R200         a beton becsült kockaszilárdsága N/mm2-ben.

v          az ultrahang sebességének átlagértéke. m/s-ben.

 a beton összetételétől és állapotától függő segédváltozó. Értékei a 4. sz. táblázatból vehetők

A szilárdságbecslést segítik a 22.- 33,sz. Melléklet táblázatai. Ezekben a táblázatokban különböző  értékek mellett az ultrahang  terjedési sebessége függvényében a szilárdság értéke kiolvashatók.

5.4.3.  Szilárdságbecslés ellenőrző szilárdságvizsgálat alkalmazásával.

A szilárdság becslésére olyan függvényt alkalmazunk, amelynek egy pontját ellenőrző szilárdság vizsgálattal és roncsolásmentes méréssel határozzuk meg, a függvény illeszkedik a becslés alapjául szolgáló függvénymezőhöz.

Az ellenőrző szilárdságvizsgálathoz legalább 10 db szabványos próbatest szükséges. 200 mm álhosszúságú próbakockákon 3-3 ultrahang áthaladási időt mérünk, sebességértéket számolunk, utána elvégezzük a törőszilárdság vizsgálatot.

Ha a kocka álhosszúsága eltér 200 mm-től, akkor a szilárdságot az MSZ 4715/5-72 szerint 200 mm-es kockaszilárdságra kell számítani.

A szilárdságbecslő függvény paraméterének meghatározása:

R200

lg ---------

260

av  = ------------------                                                          11

5760 - v

ahol

av  a szilárdságbecslő függvény paramétere

v  a próbatesteken számított áthaladási sebesség értékek átlaga m/s -ben

A szilárdságbecslő függvény:

lg R200  = 2,407 - av 10-4  -(5760 - v )                                          12

ahol

R200  a beton becsült kockaszilárdsága N/mm2-ben

v  az ultrahang áthaladási sebességének átlagértéke. m/s-ben

av eltolásparaméter

4. táblázat

A függvény eltolásparaméterének alapértékei a beton összetételére, állapotára vonatkozó adatok ismeretében. Ultrahangos vizsgálat.

| A tulajdonság |  | Eltolási paraméter  |
| --- | --- | --- |
| megnevezése | értéke |  |
| Cementfajta | CEM 32,5 | 0,0 |
|  | CEM 42,5 | 0,2 |
|  | CEM 52,5 | 0,3 |
| Adalékanyag szemnagysága | 16 mm | 0,5 |
|  | 24 mm | 0,3 |
|  | 32 mm | 0,0 |
| Vízcementtényezô | 0,35-0.5 | 0,4 |
|  | 0,5-0.65 | 0,2 |
|  | >0,65 | 0,0 |
| Cementtartalom | >400 kg-m3 | 0,3 |
|  | 300 - 400 kg-m3 | 0,2 |
|  | 200 - 300 kg-m3 | 0,1 |
|  | <200 kg-m3 | 0,0 |
| Nedvességtartalom | Vizes | 0,0 |
|  | Nedves | 0,2 |
|  | Száraz | 0,5 |

Egyidejűleg legfeljebb 3 tényező vehető figyelembe, amennyiben a beton felülete tömör és nedves útókezelést alkalmaztak. Ellenkező esetben legfeljebb 2 tényezővel szabad számolni.

5.4.4.  Szilárdságbecslés specifikus tapasztalati összefüggés alapján.

Kísérletek, vagy folyamatos minőségellenőrzés adataiból szerkesztett szilárdságbecslő függvény alkalmazása.

Az eljárás két részből áll,

-- a szilárdságbecslő görbe megszerkesztése

-- a szilárdság becslése

A szilárdságbecslő görbe megszerkesztése

E módszer alkalmazásához legalább 5x10 db 200 mm álhosszúságú próbakocka vizsgálata szükséges.

A tervezett betonösszetételből kiindulva néhány betontechnológiai paraméter megváltoztatása útján változtatjuk a kísérlet elemeit.

A szilárdságbecslő függvényt a kapott pontokra illeszkedő regressziós függvény segítségével határozzuk meg.