2007. 09. 28.

Basic Stamp utasításai két csoportba sorolhatók: fordításkor értelmezett és futáskor értelmezett utasítások. A fordításkor értelmezett utasítások a fordításkor értelmeződnek és nem hoznak létre végrehajtandó kódot. A futáskor értelmezett utasítások  a fordításakor kódgenerálás történik és futáskor ez a kód végre is hajtódik. Három fordításkor értelmezett utasítás van, ezek a változók és állandók, valamint adatok deklarálására szolgáló: VAR, CON, DATA utasítások. 

Fordításkor értelmezett: compile - time,

Futáskor értelmezett: run – time

VAR utasítás – változók deklarálása

A programnak a változók deklarálásával kell kezdődnie. A VAR utasítás a RAM területen ($3-$F) elhelyezkedő változókhoz szimbolikus neveket rendel.

Pl.:
macska  VAR nib,


egér  VAR bit,


kutya  VAR byte,


dino  VAR  word,


szelet  VAR  bit(10) 
  
macska=4*2     'A szorzatot változtasd meg 4*5-re! Mit tapasztalsz?'

  
DEBUG DEC macska,CR

  
eger=0          'Az értéket változtasd meg 2-re, majd 3-ra. Mit tapasztalsz?'

  
DEBUG DEC eger,CR

 
 kutya=25*25       'A szorzatot változtasd 25*25-re! Mit tapasztalsz?'

  
DEBUG DEC kutya,CR

  
szelet(0)=1

  
szelet(1)=1

  
szelet(2)=0

  
szelet(3)=1

  
szelet(4)=1

  
szelet(5)=1

 
szelet(6)=0

  
szelet(7)=1

  
DEBUG "Ezt nem értem!" ,CR

  
DEBUG BIN szelet(7)

            DEBUG BIN szelet(6)

  
DEBUG BIN szelet(5)

  
DEBUG BIN szelet(4)

  
DEBUG BIN szelet(3)

  
DEBUG BIN szelet(2)

  
DEBUG BIN szelet(1)

  
DEBUG BIN szelet(0)

          Sym1   VAR  nib(10) ’10 félbájtból álló tömb’

Változókon belüli változók deklarálása:

Sym2  VAR dino.highbit ’-dino- MSB bitje lesz Sym2’

Sym3  VAR dino.lowbit  ’-dino- LSB bitje lesz Sym3’

Sym4  VAR macska ’-Sym4- lesz –macska- másik neve’

A VAR utasításban „megcímezhetünk” egy változót kisebb ’egységet’, pontot használva határolónak:

Sym5  VAR  macska.hghbyte.lownib.bit2   ’-Sym5- a –macska- szó felső bájtja alsó felének 2. bitje’

Symbol Definition
LOWBYTE low byte of a word  ’ a szó alsó bájtja’
HIGHBYTE high byte of a word ’a szó felső bájtja’
BYTE0 byte 0 (low byte) of a word  ’mint LOWBYTE’
BYTE1 byte 1 (high byte) of a word  ’mint HIGHBYTE’
LOWNIB low nibble of a word or byte ’ a szó vagy bájt alsó négy bitje’
HIGHNIB high nibble of a word or byte  ’ a szó vagy bájt felső négy bitje’
NIB0 nib 0 of a word or byte  ’ a szó vagy bájt alsó négy bitje’
NIB1 nib 1 of a word or byte  ’ a szó vagy bájt következő négy bitje’
NIB2 nib 2 of a word  ’ a szó harmadik bitnégyese’
NIB3 nib 3 of a word  ’ a szó negyedik vagy felső bitnégyese’
LOWBIT low bit of a word, byte, or nibble ’szó, bájt vagy félbájt legkisebb értékű bitje’
HIGHBIT high bit of a word, byte, or nibble  ’szó, bájt vagy félbájt legnagyobb értékű bitje’
BIT0 bit 0 of a word, byte, or nibble ’szó, bájt vagy félbájt 0. bitje’
BIT1 bit 1 of a word, byte, or nibble ’szó, bájt vagy félbájt 1. bitje’
BIT2 bit 2 of a word, byte, or nibble ’szó, bájt vagy félbájt 2. bitje’
BIT3 bit 3 of a word, byte, or nibble ’szó, bájt vagy félbájt 3. bitje’
BIT4 … BIT7 bits 4 through 7 of a word or byte ’szó vagy bájt 4. és 7. közötti bitek’
BIT8 … Bit15 bits 8 through 15 of a word  ’szó felső bájtja vagy a 8. és 15. közötti bitek’
Az I/O lábakhoz is rendelhető név:

Kacsa VAR in5 ’kacsa felveszi P5 láb tartalmát’

