SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

0917-06 Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

0917-06/4 Elektronikai szakmai alapismeretek

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc

A 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 19. § 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a 2042/2009. számon kiadom.

Jóváhagyta:

Mátyus Mihály

főosztályvezető

2009

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET

Érvényes: 2009. 02. 13-tól

- A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:

| 54 523 01 0000 00 00 | Elektronikai technikus | Elektronikai technikus |
| --- | --- | --- |

1. Egyszerű kapcsolási rajzrészletek alapján ismertesse az elektronikai rajzi jelöléseket! Mutassa be az elektronikában használatos alkatrészek szabványos jelöléseit! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Információtartalom vázlata

- Passzív áramköri elemek (ellenállás, potenciométer, kondenzátor, induktivitás, transzformátor)

- Diódák

- Bipoláris és térvezérlésű félvezető elemek szabványos jelölései

- Műveleti erősítők

- Vezetékek, kötéspontok, csatlakozók, tápfeszültség csatlakoztatása

Multivibrátor

Kapcsolási rajz részlet

AM KF részlet

Rádió tuner részlet

A vizsgázó neve:

Értékelő lap

1. Egyszerű kapcsolási rajzrészletek alapján ismertesse az elektronikai rajzi jelöléseket! Mutassa be az elektronikában használatos alkatrészek szabványos jelöléseit! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| A | Villamos rajzjelek | - Passzív áramköri elemek (ellenállás, potenciométer, kondenzátor, induktivitás, transzformátor) | 15 |  |
|  |  | Diódák | 15 |  |
|  |  | - Bipoláris és térvezérlésű félvezető elemek szabványos jelölései | 15 |  |
|  |  | - Műveleti erősítők | 20 |  |
|  |  | - Vezetékek, kötéspontok, csatlakozók, tápfeszültség csatlakoztatása | 15 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 3 |  |
| 4 | Műszaki rajz készítése |  | 5 |  |
| 4 | Jelképek értelmezése |  | 2 |  |
| Összesen |  |  | 90 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Módszer | Gyakorlatias feladatértelmezés | 5 |  |
|  |  | Figyelem-összpontosítás | 5 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |

dátum	aláírás

2. Az adott ellenállásmérő-kapcsoláson mutassa be az elektrotechnikában járatlan kollégájának az elektrotechnikai törvényeket! Ismertesse a villamos mennyiségeket és mértékegységeket is! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Információtartalom vázlata

- Ohm törvénye

- Kirchoff csomóponti törvénye

- Kirchoff huroktörvénye

- A feszültségosztó

- Az áramosztó

- Az ellenállás, jele, mértékegysége, a használt prefixumok

- A villamos feszültség, jele, mértékegysége, a használt prefixumok

- A villamos áram, jele, mértékegysége, a használt prefixumok

RX

RS

RP

P

M

Rb

U0

Ellenállás mérése

A vizsgázó neve:

Értékelő lap

2. Az adott ellenállásmérő-kapcsoláson mutassa be az elektrotechnikában járatlan kollégájának az elektrotechnikai törvényeket! Ismertesse a villamos mennyiségeket és mértékegységeket is! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| B | Egyenáramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei | - Ohm törvénye | 5 |  |
|  |  | - Kirchoff csomóponti törvénye | 5 |  |
|  |  | - Kirchoff huroktörvénye | 10 |  |
|  |  | - A feszültségosztó | 15 |  |
|  |  | - Az áramosztó | 15 |  |
| B | Elektrotechnika alapjai, villamos alapfogalmak | - Az ellenállás, jele, mértékegysége, a használt prefixumok | 10 |  |
|  |  | - A villamos feszültség, jele, mértékegysége, a használt prefixumok | 10 |  |
|  |  | - A villamos áram, jele, mértékegysége, a használt prefixumok | 10 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Elemi számolási készség |  | 5 |  |
| 4 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 5 |  |
| Összesen |  |  | 90 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Módszer | Gyakorlatias feladatértelmezés | 5 |  |
|  |  | Problémaelemzés, -feltárás | 3 |  |
|  |  | Logikus gondolkodás | 2 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |

dátum	aláírás

3. Magyarázza el új kollégájának a kapcsolási rajzon látható többfokozatú erősítő felépítését, működési elvét! Mutassa be a munkapont beállítását a tranzisztoros és a műveleti erősítős kapcsolásban! Térjen ki a műveleti erősítő egytelepes táplálású munkapont beállításának sajátosságaira is! Mondja el, hogyan kell meghatározni az adott erősítő feszültségerősítését! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Információtartalom vázlata

- Tranzisztoros erősítők munkapont beállítása

- Földelt emitteres alapkapcsolás, a váltakozó áramú jellemzők

- Műveleti erősítők munkapont beállítási módja (egytelepes, kéttelepes)

- Neminvertáló kapcsolás jellemzői, a feszültségerősítés meghatározása

Előerősítő

A vizsgázó neve:

Értékelő lap

3. Magyarázza el új kollégájának a kapcsolási rajzon látható többfokozatú erősítő felépítését, működési elvét! Mutassa be a munkapont beállítását a tranzisztoros és a műveleti erősítős kapcsolásban! Térjen ki a műveleti erősítő egytelepes táplálású munkapont beállításának sajátosságaira is! Mondja el, hogyan kell meghatározni az adott erősítő feszültségerősítését! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| B B | Erősítő áramkörök, alapkapcsolások, erősítő jellemzők, erősítők fajtái Elektronikai alapáramkörök | Tranzisztoros erősítők munkapont beállítása | 20 |  |
|  |  | Földelt emitteres alapkapcsolás, a váltakozó áramú jellemzők | 20 |  |
| B | Műveleti erősítők alapkapcsolásai, alkalmazásai | Műveleti erősítők munkapont beállítási módja (egytelepes, kéttelepes) | 20 |  |
|  |  | Neminvertáló kapcsolás jellemzői, a feszültségerősítés meghatározása | 20 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 5 |  |
| 4 | Jelképek értelmezése |  | 2 |  |
| 4 | Mennyiségérzék |  | 3 |  |
| Összesen |  |  | 90 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Módszer | Logikus gondolkodás | 2 |  |
|  |  | Gyakorlatias feladatértelmezés | 5 |  |
|  |  | Problémaelemzés, -feltárás | 3 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |

dátum	aláírás

4. Az adott kapcsolási rajz alapján magyarázza el kollégájának az analóg, disszipatív elven működő tápegységek felépítését! Ismertesse a hálózati transzformátor felépítését, működési elvét! Mutassa be az összefüggéseket a transzformátor villamos mennyiségei között! Mutassa be a párhuzamos és a soros feszültségstabilizálás módszereit! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Információtartalom vázlata

- A hálózati transzformátor felépítése, működési elve

- A transzformátor primer, szekunder tekercseinek a feszültsége, árama, amplitúdó és effektív érték, transzformátor áttétele

- Egyenirányítók típusai

- Szűrés, búgófeszültség, a búgófeszültség csökkentése

- Az elemi stabilizátor, Zener-dióda, az előtét-ellenállás méretezése

- Integrált áramkörös stabilizátor

Stabilizált tápegység

A vizsgázó neve:

Értékelő lap

4. Az adott kapcsolási rajz alapján magyarázza el kollégájának az analóg, disszipatív elven működő tápegységek felépítését! Ismertesse a hálózati transzformátor felépítését, működési elvét! Mutassa be az összefüggéseket a transzformátor villamos mennyiségei között! Mutassa be a párhuzamos és a soros feszültségstabilizálás módszereit! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| C C B | Villamos gépek Villamos és mágneses terek, indukciós jelenségek Váltakozó áramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei | A hálózati transzformátor felépítése, működési elve | 5 |  |
|  |  | A transzformátor primer, szekunder tekercseinek a feszültsége, árama, amplitúdó és effektív érték, transzformátor áttétele | 10 |  |
| B | Félvezetők működése, típusai (diódák, tranzisztorok, többrétegű félvezető eszközök) | Egyenirányítók típusai | 15 |  |
| B B | Váltakozó áramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei Villamos áramkörök alapjai | Szűrés, búgófeszültség, a búgófeszültség csökkentése | 20 |  |
| B B | Félvezetők működése, típusai (diódák, tranzisztorok, többrétegű félvezető eszközök) Elektronikai alapáramkörök | Az elemi stabilizátor, Zener-dióda, az előtét-ellenállás méretezése | 20 |  |
|  |  | Integrált áramkörös stabilizátor | 10 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 5 |  |
| 4 | Jelképek értelmezése |  | 2 |  |
| 4 | Mennyiségérzék |  | 3 |  |
| Összesen |  |  | 90 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Módszer | Logikus gondolkodás | 2 |  |
|  |  | Gyakorlatias feladatértelmezés | 5 |  |
|  |  | Figyelem-összpontosítás | 3 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |

dátum	aláírás

5. A kapcsolási rajzon látható, hangszórókhoz alkalmazott hangváltó alul- és felüláteresztő szűrőjének felépítését, működési elvét magyarázza el munkatársának! Mutassa meg, hogyan ábrázolják a szűrő átvitelét a frekvencia függvényében! Térjen ki magyarázatában a fázistolás meghatározására is! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Információtartalom vázlata

- Kapacitív reaktancia, a kondenzátor árama és feszültsége

- Induktív reaktancia, az induktivitás árama és feszültsége

- Az impedancia és az admittancia

- Aluláteresztő szűrő

- Felüláteresztő szűrő

- A feszültség- és áramvektorok a váltakozó áramú áramkörben

- A fázistolás vizsgálata

Hangszóró szűrőváltó

A vizsgázó neve:

Értékelő lap

5. A kapcsolási rajzon látható, hangszórókhoz alkalmazott hangváltó alul- és felüláteresztő szűrőjének felépítését, működési elvét magyarázza el munkatársának! Mutassa meg, hogyan ábrázolják a szűrő átvitelét a frekvencia függvényében! Térjen ki magyarázatában a fázistolás meghatározására is! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| B B | Váltakozó áramú (áramkörök) hálózatok alaptörvényei Elektronikai alapáramkörök | Kapacitív reaktancia, a kondenzátor árama és feszültsége | 10 |  |
|  |  | Induktív reaktancia, az induktivitás árama és feszültsége | 10 |  |
|  |  | Az impedancia és az admittancia | 10 |  |
|  |  | Aluláteresztő szűrő | 15 |  |
|  |  | Felüláteresztő szűrő | 15 |  |
|  |  | A feszültség- és áramvektorok a váltakozó áramú áramkörben | 10 |  |
|  |  | A fázistolás vizsgálata | 10 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 5 |  |
| 4 | Jelképek értelmezése |  | 2 |  |
| 4 | Mennyiségérzék |  | 3 |  |
| Összesen |  |  | 90 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Módszer | Logikus gondolkodás | 2 |  |
|  |  | Gyakorlatias feladatértelmezés | 5 |  |
|  |  | Problémaelemzés, -feltárás | 3 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |

dátum	aláírás

6. Otto-motoros személygépkocsi LED soros fordulatszámmérőjének kapcsolási rajzát felhasználva magyarázza el a vágóáramkör működését! Az 555 timer integrált áramkör katalógusban megadott belső felépítése alapján elemezze a fordulatszámmérőben található 555 időzítővel felépített monostabil multivibrátor működését! Az 555-ös IC 3-as kimenetén lévő integráló áramkör szerepét és jelalakjait is mutassa be! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Információtartalom vázlata

- Impulzusok jelalakjai

- Impulzusok jellemzői, kitöltési tényező, periódusidő, amplitúdó, felfutási idő, lefutási idő, túllövés

- Vágóáramkörök, diódás, Zener diódás vágóáramkör

- Monostabil multivibrátor működése, indítása, kimenő jele

- Impulzusok jelformálása, az integráló áramkör

Motorfordulatszám mérő

555 timer IC

A vizsgázó neve:

Értékelő lap

6. Otto-motoros személygépkocsi LED soros fordulatszámmérőjének kapcsolási rajzát felhasználva magyarázza el a vágóáramkör működését! Az 555 timer integrált áramkör katalógusban megadott belső felépítése alapján elemezze a fordulatszámmérőben található 555 időzítővel felépített monostabil multivibrátor működését! Az 555-ös IC 3-as kimenetén lévő integráló áramkör szerepét és jelalakjait is mutassa be! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| C | Impulzustechnikai áramkörök | Impulzusok jelalakjai | 15 |  |
|  |  | Impulzusok jellemzői, kitöltési tényező, periódusidő, amplitúdó, felfutási idő, lefutási idő, túllövés | 15 |  |
|  |  | Vágóáramkörök, diódás, Zener-diódás vágóáramkör | 15 |  |
|  |  | Monostabil multivibrátor működése, indítása, kimenő jele | 20 |  |
|  |  | Impulzusok jelformálása, az integráló áramkör | 15 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 5 |  |
| 4 | Jelképek értelmezése |  | 5 |  |
| Összesen |  |  | 90 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Módszer | Logikus gondolkodás | 2 |  |
|  |  | Gyakorlatias feladatértelmezés | 5 |  |
|  |  | Problémaelemzés, -feltárás | 3 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |

dátum	aláírás

7. Oszcillátort kell készítenie hangfrekvenciás erősítők méréséhez. Az alábbi kapcsolási rajzot kapta munkatársától. Magyarázza el az itt látható Wien-hidas oszcillátor működését, az oszcilláció beindulásának feltételét! Magyarázatában térjen ki az oszcillációs frekvencia meghatározására is! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Információtartalom vázlata

- A visszacsatolt elvű oszcillátorok. Pozitív visszacsatolás

- Az oszcilláció amplitúdó- és fázisfeltétele

- A Wien-hidas oszcillátor működési elve

- Az oszcillációs frekvencia meghatározása

Wien-hidas oszcillátor

A vizsgázó neve:

Értékelő lap

7. Oszcillátort kell készítenie hangfrekvenciás erősítők méréséhez. Az alábbi kapcsolási rajzot kapta munkatársától. Magyarázza el az itt látható Wien-hidas oszcillátor működését, az oszcilláció beindulásának feltételét! Magyarázatában térjen ki az oszcillációs frekvencia meghatározására is! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| B B | Erősítő áramkörök, alapkapcsolások, erősítő jellemzők, erősítők fajtái Elektronikai alapáramkörök | A visszacsatolt elvű oszcillátorok Pozitív visszacsatolás | 20 |  |
|  |  | Az oszcilláció amplitúdó- és fázis feltétele | 20 |  |
|  |  | A Wien-hidas oszcillátor működési elve | 20 |  |
|  |  | Az oszcillációs frekvencia meghatározása | 20 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 5 |  |
| 4 | Jelképek értelmezése |  | 3 |  |
| 4 | Mennyiségérzék |  | 2 |  |
| Összesen |  |  | 90 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Módszer | Logikus gondolkodás | 2 |  |
|  |  | Gyakorlatias feladatértelmezés | 5 |  |
|  |  | Figyelem-összpontosítás | 3 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |

dátum	aláírás

8. Optikai kijelző vezérlést kell készítenie digitális frekvenciamérőhöz. Választania kell a 7 szegmenses LED kijelzők és az LCD-k között, s a választás függvényében kell alkalmaznia meghajtó áramköröket! Feleletében térjen ki a kijelzők működésének magyarázatára is! A vezérlés multiplexeléssel valósul meg, ezért magyarázza el a multiplexelt vezérlés működését! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Információtartalom vázlata

- LED rajzjele, karakterisztikája

- LED munkapont beállítása

- 7 szegmenses LED kijelzők felépítése, típusai

- 7 szegmenses LED kijelzők vezérlése

- 7 szegmenses LCD kijelzők működése

- 7 szegmenses LCD kijelzők vezérlése

- Multiplexelt kijelző vezérlés

- LCD meghajtó áramköre

LED kijelző multiplexelt vezérlése

A vizsgázó neve:………………………………………..

Értékelő lap

8. Optikai kijelző vezérlést kell készítenie digitális frekvenciamérőhöz. Választania kell a 7 szegmenses LED kijelzők és az LCD-k között, s a választás függvényében kell alkalmaznia meghajtó áramköröket! Feleletében térjen ki a kijelzők működésének magyarázatára is! A vezérlés multiplexeléssel valósul meg, ezért magyarázza el a multiplexelt vezérlés működését! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| B B | Optoelektronikai eszközök Logikai alapáramkörök | LED rajzjele, karakterisztikája | 10 |  |
|  |  | LED munkapont beállítása | 15 |  |
|  |  | 7 szegmenses LED kijelzők felépítése, típusai | 10 |  |
|  |  | 7 szegmenses LED kijelzők vezérlése | 10 |  |
|  |  | 7 szegmenses LCD kijelzők működése | 10 |  |
|  |  | 7 szegmenses LCD kijelzők vezérlése | 15 |  |
|  |  | Multiplexelt kijelző vezérlés | 10 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 5 |  |
| 4 | Jelképek értelmezése |  | 3 |  |
| 4 | Mennyiségérzék |  | 2 |  |
| Összesen |  |  | 90 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Módszer | Figyelem-összpontosítás | 3 |  |
|  |  | Gyakorlatias feladatértelmezés | 5 |  |
|  |  | Problémaelemzés, -feltárás | 2 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |

dátum	aláírás

9. HIFI teljesítményerősítőt kell javítania. A munka megkezdése előtt át kell tekintenie az áramkör kapcsolási rajzát, és elemeznie kell a működését. Feleletében mutassa be a végfokban lévő Darlington-tranzisztorpár működését, a végfok túláramvédelmét, valamint a hőmérsékletkompenzálás felépítését! Mutassa meg, hogyan függ az alsó határfrekvencia a bemeneten és a kimeneten lévő csatolókondenzátorok kapacitásától! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Információtartalom vázlata

- Soros ellenütemű végfokozat

- Meghajtó fokozat

- Túláram elleni védelem

- Hőmérsékletkompenzálás

- Frekvenciakompenzálás

- Visszacsatolás és hatása az erősítő tulajdonságaira

40 W-os teljesítmény erősítő

A vizsgázó neve:

Értékelő lap

9. HIFI teljesítményerősítőt kell javítania. A munka megkezdése előtt át kell tekintenie az áramkör kapcsolási rajzát, és elemeznie kell a működését. Feleletében mutassa be a végfokban lévő Darlington-tranzisztorpár működését, a végfok túláramvédelmét, valamint a hőmérsékletkompenzálás felépítését! Mutassa meg, hogyan függ az alsó határfrekvencia a bemeneten és a kimeneten lévő csatolókondenzátorok kapacitásától! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| B B | Erősítő áramkörök, alapkapcsolások, erősítő jellemzők, erősítők fajtái Elektronikai alapáramkörök | Soros ellenütemű végfokozat | 15 |  |
|  |  | Meghajtó fokozat | 15 |  |
|  |  | Túláram elleni védelem | 15 |  |
|  |  | Hőmérsékletkompenzálás | 15 |  |
|  |  | Frekvenciakompenzálás | 10 |  |
|  |  | Visszacsatolás és hatása az erősítő tulajdonságaira | 10 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 5 |  |
| 4 | Jelképek értelmezése |  | 3 |  |
| 4 | Mennyiségérzék |  | 2 |  |
| Összesen |  |  | 90 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Módszer | Logikus gondolkodás | 2 |  |
|  |  | Gyakorlatias feladatértelmezés | 5 |  |
|  |  | Figyelem-összpontosítás | 3 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |

dátum	aláírás

10. Analóg jeleket kell digitalizálnia. Háromféle jelbemenetre kell A/D átalakítókat választania az átalakítók műszaki jellemzőinek a figyelembevételével. Válassza ki a megfelelő átalakítót videojelek digitalizálásához, hangfrekvenciás jelek átalakításához, valamint hőmérsékletérzékelő jelének a digitalizálásához! Feleletében magyarázza el vázlat segítségével a 3 féle átalakító működését, és hasonlítsa össze műszaki jellemzőiket! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Információtartalom vázlata

- A flash konverter működése, jellemzői

- A szukcesszív approximációs átalakító működése, jellemzői

- A dual slope átalakító működése, jellemzői

- Az átalakítók műszaki jellemzői

Flash konverter

SAR átalakító

Dual Slope AD átalakító

A vizsgázó neve:

Értékelő lap

10. Analóg jeleket kell digitalizálnia. Háromféle jelbemenetre kell A/D átalakítókat választania az átalakítók műszaki jellemzőinek a figyelembevételével. Válassza ki a megfelelő átalakítót videojelek digitalizálásához, hangfrekvenciás jelek átalakításához, valamint hőmérsékletérzékelő jelének a digitalizálásához! Feleletében magyarázza el vázlat segítségével a 3 féle átalakító működését, és hasonlítsa össze műszaki jellemzőiket! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| B | Analóg-digitális és digitális-analóg átalakítók | A flash konverter működése, jellemzői | 20 |  |
|  |  | A szukcesszív approximációs átalakító működése, jellemzői | 20 |  |
|  |  | A dual slope átalakító működése, jellemzői | 20 |  |
|  |  | Az átalakítók műszaki jellemzői | 20 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 5 |  |
| 4 | Jelképek értelmezése |  | 5 |  |
| Összesen |  |  | 90 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Módszer | Figyelem-összpontosítás | 3 |  |
|  |  | Gyakorlatias feladatértelmezés | 5 |  |
|  |  | Problémaelemzés, -feltárás | 2 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |

dátum	aláírás

11. Magyarázza el új kollégájának az alábbi blokkvázlat alapján a mikroprocesszor felépítését és működését! Ismertesse az egyes részegységek feladatát! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Információtartalom vázlata

- A mikroprocesszor feladatai

- A mikroprocesszor részegységei

- A mikroprocesszor működése

- A mikroprocesszor regiszterei

- A mikroprocesszor buszrendszere

A vizsgázó neve:

Értékelő lap

11. Magyarázza el új kollégájának az alábbi blokkvázlat alapján a mikroprocesszor felépítését és működését! Ismertesse az egyes részegységek feladatát! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| C | Mikroszámítógépek, mikroprocesszorok | A mikroprocesszor feladatai | 15 |  |
|  |  | A mikroprocesszor részegységei | 20 |  |
|  |  | A mikroprocesszor működése | 15 |  |
|  |  | A mikroprocesszor regiszterei | 15 |  |
|  |  | A mikroprocesszor buszrendszere | 15 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 5 |  |
| 4 | Jelképek értelmezése |  | 5 |  |
| Összesen |  |  | 90 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Módszer | Logikus gondolkodás | 2 |  |
|  |  | Gyakorlatias feladatértelmezés | 5 |  |
|  |  | Figyelem-összpontosítás | 3 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |

dátum	aláírás

12. Számítógép-hangkártyák D/A átalakítóit kell tanulmányoznia. A működési elvek és a műszaki jellemzők alapján hasonlítsa össze a létraosztós és a PWM (impulzus szélesség moduláció) elvű átalakítót! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Információtartalom vázlata

- D/A átalakítók feladata. Az átalakítás elvei

- A digitális-analóg átalakítók jellemzői (digitális bemenő jel, analóg kimenő jel, beállási idő, átalakítási karakterisztika, híradástechnikai jellemzők)

- A létraosztós D/A átalakító működési elve, jellemzői

- A PWM átalakító működési elve, jellemzői

Létraosztós átalakító

PWM átalakító

A vizsgázó neve:

Értékelő lap

12. Számítógép-hangkártyák D/A átalakítóit kell tanulmányoznia. A működési elvek és a műszaki jellemzők alapján hasonlítsa össze a létraosztós és a PWM (impulzus szélesség moduláció) elvű átalakítót! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| B | Analóg-digitális és digitális-analóg átalakítók | D/A átalakítók feladata Az átalakítás elvei | 20 |  |
|  |  | A digitális-analóg átalakítók jellemzői (digitális bemenő jel, analóg kimenő jel, beállási idő, átalakítási karakterisztika, híradástechnikai jellemzők) | 20 |  |
|  |  | A létraosztós D/A átalakító működési elve, jellemzői | 20 |  |
|  |  | A PWM átalakító működési elve, jellemzői | 20 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 5 |  |
| 4 | Jelképek értelmezése |  | 5 |  |
| Összesen |  |  | 90 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Módszer | Logikus gondolkodás | 2 |  |
|  |  | Gyakorlatias feladatértelmezés | 5 |  |
|  |  | Figyelem-összpontosítás | 3 |  |
| Összesen |  |  | 15 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |

dátum	aláírás

13. Az adott kapcsoláson mutassa be a digitális technikában járatlan kollégájának az alábbi digitális funkcionális áramköri elem működését! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Információtartalom vázlata

- Funkcionális logikai áramkörök fajtái

- A digitális multiplexer feladata, gyakorlati alkalmazásai

- A digitális multiplexer rajzjele

- Az AND függvény igazságtáblázata

- Az OR függvény igazságtáblázata

- Az inverter igazságtáblázata

- A multiplexer működése az adott kacsolás alapján

A vizsgázó neve:

Értékelő lap

13. Az adott kapcsoláson mutassa be a digitális technikában járatlan kollégájának az alábbi digitális funkcionális áramköri elem működését! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| B | Digitális funkcionális áramkörök | Funkcionális logikai áramkörök fajtái | 10 |  |
|  |  | A digitális multiplexer feladata, gyakorlati alkalmazásai | 10 |  |
|  |  | A digitális multiplexer rajzjele | 10 |  |
| B B B | Logikai algebra szabályai, tételei, logikai függvények Kombinációs logikai hálózatok Digitális funkcionális áramkörök | Az AND függvény igazságtáblázata | 10 |  |
|  |  | Az OR függvény igazságtáblázata | 10 |  |
|  |  | Az inverter igazságtáblázata | 10 |  |
|  |  | A multiplexer működése az adott kacsolás alapján | 20 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 5 |  |
| 4 | Jelképek értelmezése |  | 5 |  |
| Összesen |  |  | 90 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Módszer | Logikus gondolkodás | 2 |  |
|  |  | Gyakorlatias feladatértelmezés | 5 |  |
|  |  | Problémaelemzés, -feltárás | 3 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |

dátum	aláírás

14. TTL számláló áramköröket kell alkalmaznia munkahelyén. A megadott rajzok alapján hasonlítsa össze a szinkron és az aszinkron szekvenciális áramköröket! Elemezze az áramkörök működését időfüggvények alapján! A szinkron áramkör vizsgálatánál mutassa meg a vezérlési függvényeket! Mutassa meg a 7490 és a 7493 IC-k alkalmazását frekvenciaosztó áramkörben! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Információtartalom vázlata

- Szekvenciális áramkörök és kombinációs hálózatok összehasonlítása

- A J-K flip-flop működése, igazságtáblázata

- Órajellel vezérelt flip-flop-ok

- Aszinkron előre számláló

- Szinkron előre számláló

- Modulo-N számláló (adott szám kikapuzása)

- A 7490 és a 7493 aszinkron számlálók felépítése, alkalmazása

Aszinkron számlálók

Szinkron számlálók

A 7490-es dekádszámláló					A 7493-as bináris számláló

A vizsgázó neve:

Értékelő lap

14. TTL számláló áramköröket kell alkalmaznia munkahelyén. A megadott rajzok alapján hasonlítsa össze a szinkron és az aszinkron szekvenciális áramköröket! Elemezze az áramkörök működését időfüggvények alapján! A szinkron áramkör vizsgálatánál mutassa meg a vezérlési függvényeket! Mutassa meg a 7490 és a 7493 IC-k alkalmazását frekvenciaosztó áramkörben! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| B B | Szekvenciális logikai hálózatok Digitális funkcionális áramkörök | Szekvenciális áramkörök és kombinációs hálózatok összehasonlítása | 5 |  |
|  |  | A J-K flip-flop működése, igazságtáblázata | 10 |  |
|  |  | Órajellel vezérelt flip-flop-ok | 10 |  |
|  |  | Aszinkron előre számláló | 15 |  |
|  |  | Szinkron előre számláló | 15 |  |
|  |  | Modulo-N számláló (adott szám kikapuzása) | 10 |  |
|  |  | A 7490 és a 7493 aszinkron számlálók felépítése, alkalmazása | 15 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 5 |  |
| 4 | Jelképek értelmezése |  | 5 |  |
| Összesen |  |  | 90 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Módszer | Logikus gondolkodás | 2 |  |
|  |  | Gyakorlatias feladatértelmezés | 5 |  |
|  |  | Figyelem-összpontosítás | 3 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |

dátum	aláírás

15. A megadott rajzon lévő többszintű kombinációs hálózatot kell elemeznie! Írja fel az egyes szintek logikai függvényeit és a kimeneti függvényt! A kimeneti függvényben a De-Morgan-azonosságot alkalmazva mutassa meg az egyes szinteken megvalósuló logikai függvényeket! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Információtartalom vázlata

- Kombinációs hálózatok

- A NOR függvény, igazságtáblázat. A NOR kapu

- De-Morgan azonosság

- AND függvény, igazságtáblázat

- OR függvény, igazságtáblázat

- A többszintű kombinációs hálózat elemzése

A vizsgázó neve:

Értékelő lap

15. A megadott rajzon lévő többszintű kombinációs hálózatot kell elemeznie! Írja fel az egyes szintek logikai függvényeit és a kimeneti függvényt! A kimeneti függvényben a De-Morgan-azonosságot alkalmazva mutassa meg az egyes szinteken megvalósuló logikai függvényeket! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| B B B | Logikai algebra szabályai, tételei, logikai függvények Logikai alapáramkörök Kombinációs logikai hálózatok | Kombinációs hálózatok | 10 |  |
|  |  | A NOR függvény, igazságtáblázat A NOR kapu | 15 |  |
|  |  | De-Morgan azonosság | 10 |  |
|  |  | AND függvény, igazságtáblázat | 15 |  |
|  |  | OR függvény, igazságtáblázat | 15 |  |
|  |  | A többszintű kombinációs hálózat elemzése | 15 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 5 |  |
| 4 | Jelképek értelmezése |  | 5 |  |
| Összesen |  |  | 90 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Módszer | Logikus gondolkodás | 2 |  |
|  |  | Gyakorlatias feladatértelmezés | 5 |  |
|  |  | Figyelem-összpontosítás | 3 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |

dátum	aláírás

16. A rajzon lévő többszintű NAND hálózatot kell elemeznie. Írja fel az egyes szintek logikai függvényeit és a kimeneti függvényt! A kimeneti függvényben a De-Morgan-azonosságot alkalmazva mutassa meg az egyes szinteken megvalósuló logikai függvényeket! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Információtartalom vázlata

- Kombinációs hálózatok

- A NAND függvény, igazságtáblázat. A NAND kapu

- De-Morgan-azonosság

- Logikai algebra szabályai

- AND függvény, igazságtáblázat

- A többszintű kombinációs hálózat elemzése

A vizsgázó neve:

Értékelő lap

16. A rajzon lévő többszintű NAND hálózatot kell elemeznie. Írja fel az egyes szintek logikai függvényeit és a kimeneti függvényt! A kimeneti függvényben a De-Morgan-azonosságot alkalmazva mutassa meg az egyes szinteken megvalósuló logikai függvényeket! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| B B B | Logikai algebra szabályai, tételei, logikai függvények Logikai alapáramkörök Kombinációs logikai hálózatok | Kombinációs hálózatok | 10 |  |
|  |  | A NAND függvény, igazságtáblázat A NAND kapu | 15 |  |
|  |  | De-Morgan-azonosság | 10 |  |
|  |  | AND függvény, igazságtáblázat | 10 |  |
|  |  | Logikai algebra szabályai | 15 |  |
|  |  | A többszintű kombinációs hálózat elemzése | 20 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 5 |  |
| 4 | Jelképek értelmezése |  | 5 |  |
| Összesen |  |  | 90 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Módszer | Logikus gondolkodás | 2 |  |
|  |  | Gyakorlatias feladatértelmezés | 5 |  |
|  |  | Figyelem-összpontosítás | 3 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |

dátum	aláírás

17. Teljesítménymérést kell elvégeznie árammérővel és feszültségmérővel. Ismertesse a feszültség- és árammérők paramétereit, definiálja a mérési hibákat, valamint a mérőműszerek hibáit! A megadott kapcsolások alapján magyarázza el, hogy az egyes alapkapcsolások miért előnyösek a mérési hiba szempontjából! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Információtartalom vázlata

- A feszültségmérő jellemzői

- Az árammérő jellemzői

- Mérési hibák csoportosítása

- Hibaszámítás

- Melyik kapcsolás előnyös a kis ellenállások, és melyik a nagy ellenállások mérésére

Ellenállásmérés 1.

Ellenállásmérés 2.

A vizsgázó neve:

Értékelő lap

17. Teljesítménymérést kell elvégeznie árammérővel és feszültségmérővel. Ismertesse a feszültség- és árammérők paramétereit, definiálja a mérési hibákat, valamint a mérőműszerek hibáit! A megadott kapcsolások alapján magyarázza el, hogy az egyes alapkapcsolások miért előnyösek a mérési hiba szempontjából! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| C | Méréstechnika alapjai | A feszültségmérő jellemzői | 20 |  |
|  |  | Az árammérő jellemzői | 20 |  |
|  |  | Mérési hibák csoportosítása | 15 |  |
|  |  | Hibaszámítás | 15 |  |
|  |  | Melyik kapcsolás előnyös a kis ellenállások, és melyik a nagy ellenállások mérésére | 10 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 2 |  |
| 4 | Jelképek értelmezése |  | 5 |  |
| 4 | Mennyiségérzék |  | 3 |  |
| Összesen |  |  | 90 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Módszer | Logikus gondolkodás | 2 |  |
|  |  | Gyakorlatias feladatértelmezés | 5 |  |
|  |  | Problémaelemzés, -feltárás | 3 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |

dátum	aláírás

18. Oszcilloszkóppal kell méréseket végeznie a munkahelyén. Magyarázza el a kapcsolási rajz-részletek alapján az oszcilloszkópok üzemmódjait! Magyarázatában térjen ki a dual trace és a dual beam oszcilloszkóp közti különbségre! Az adott ábrákon az oszcilloszkóp segítségével milyen jellemzőket tudna megmérni? Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Információtartalom vázlata

- Oszcilloszkóp alkalmazása a méréstechnikában

- A dual trace és a dual beam oszcilloszkópok összehasonlítása

- Az elektronkapcsoló üzemmódjai, indítási üzemmódok

- Az oszcilloszkóp felhasználása feszültség- és árammérésre

Szűrő áramkör mérése

Egyenirányító mérése

A vizsgázó neve:

Értékelő lap

18. Oszcilloszkóppal kell méréseket végeznie a munkahelyén. Magyarázza el a kapcsolási rajz-részletek alapján az oszcilloszkópok üzemmódjait! Magyarázatában térjen ki a dual trace és a dual beam oszcilloszkóp közti különbségre! Az adott ábrákon az oszcilloszkóp segítségével milyen jellemzőket tudna megmérni? Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| C | Méréstechnika alapjai | Oszcilloszkóp alkalmazása a méréstechnikában | 20 |  |
|  |  | A dual trace és a dual beam oszcilloszkópok összehasonlítása | 20 |  |
|  |  | Az elektronkapcsoló üzemmódjai, indítási üzemmódok | 20 |  |
|  |  | Az oszcilloszkóp felhasználása feszültség- és árammérésre | 20 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 5 |  |
| 4 | Jelképek értelmezése |  | 5 |  |
| Összesen |  |  | 90 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Módszer | Logikus gondolkodás | 2 |  |
|  |  | Gyakorlatias feladatértelmezés | 5 |  |
|  |  | Problémaelemzés, -feltárás | 3 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |

dátum	aláírás

19. Elektromos kapcsolószekrény transzformátora leégett, ezért új transzformátort kell választania. Foglalja össze, hogy milyen szempontok alapján választ transzformátort! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Információtartalom vázlata

- A transzformátor működési elve, a kölcsönös indukció

- Az elektromágneses indukció fajtái, gyakorlati alkalmazási területei

- Transzformátor felépítése

- Transzformátor áttétele

- Transzformátor névleges teljesítménye, áramai, feszültségei

- A szekunder feszültség változása a terhelés függvényében

Transzformátor terhelése

A vizsgázó neve:

Értékelő lap

19. Elektromos kapcsolószekrény transzformátora leégett, ezért új transzformátort kell választania. Foglalja össze, hogy milyen szempontok alapján választ transzformátort! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| C | Villamos és mágneses terek, indukciós jelenségek | - A transzformátor működési elve, a kölcsönös indukció | 10 |  |
|  |  | - Az elektromágneses indukció fajtái, gyakorlati alkalmazási területei | 15 |  |
| C | Villamos gépek | - Transzformátor felépítése | 15 |  |
|  |  | - Transzformátor áttétele | 10 |  |
|  |  | - Transzformátor névleges teljesítménye, áramai, feszültségei | 15 |  |
|  |  | - A szekunder feszültség változása a terhelés függvényében | 15 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 5 |  |
| 4 | Jelképek értelmezése |  | 2 |  |
| 4 | Mennyiségérzék |  | 3 |  |
| Összesen |  |  | 90 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Módszer | Logikus gondolkodás | 2 |  |
|  |  | Gyakorlatias feladatértelmezés | 5 |  |
|  |  | Problémaelemzés, -feltárás | 3 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |

dátum	aláírás

20. A cserépgyártó üzem agyagszállító-szalagjának aszinkron motorját kell tanulmányoznia! A megadott összefüggések és a nyomatéki jelleggörbe alapján elemezze a gép jellemzőit! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Információtartalom vázlata

- A szinkronfordulat meghatározása

- A névleges szlip

- Az aszinkron motor működési elve

- Az aszinkron gép nyomatéki jelleggörbéjének elemzése

n0=60⋅fp		sn=n0−nn0⋅100%

p: póluspár szám

n0: szinkron fordulat

A motor adatai:

p= 2

f= 50 Hz

n= 1440 1min

A vizsgázó neve:

Értékelő lap

20. A cserépgyártó üzem agyagszállító-szalagjának aszinkron motorját kell tanulmányoznia! A megadott összefüggések és a nyomatéki jelleggörbe alapján elemezze a gép jellemzőit! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| C | Villamos gépek | A szinkronfordulat meghatározása | 20 |  |
|  |  | A névleges szlip | 20 |  |
|  |  | Az aszinkron motor működési elve | 20 |  |
|  |  | Az aszinkron gép nyomatéki jelleggörbéjének elemzése | 20 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Diagram, nomogram olvasása, értelmezése |  | 5 |  |
| 4 | Mennyiségérzék |  | 5 |  |
| Összesen |  |  | 90 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Módszer | Logikus gondolkodás | 2 |  |
|  |  | Gyakorlatias feladatértelmezés | 5 |  |
|  |  | Figyelem-összpontosítás | 3 |  |
| Összesen |  |  | 10 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |

dátum	aláírás