AUTOMATIZÁLÁS ELEMEI

Gyakorkó feladatok 2013

| - Mekkora az ábrán láthat elmozdulásmérő érzékenysége a karakterisztikáját látja a x1=40 mm-nél? E=deltaUki/deltaX=4V/10mm=0,4V/mm |  |
| --- | --- |

- a. Rajzolja fel milyen kapcsolásban célszerű alkalmazni két darab nyúlásmérő bélyegből felépített, deformációt érzékelő átalakítót, ha szabadon dönthet a nyúlásmérő bélyegek elhelyezéséről? b. Mekkora a kimeneti feszültség 0,1%-os ellenállás-változás esetén, ha a tápfeszültség 8 V? c. Mi az előnye ezen kapcsolás alkalmazásának?

a,  úgy teszük, hogy a felület egyik oldalára az egyik mérőt a másik oldalára a másikat

b, Uki= Ube/2*(deltaR%)/100

c, Szerintem az az előnye, hogy kompenzálja a hőmérésklet változást. Mert sorosan van kötve a két ellenállás és ha az egyik hőmérséklete nő akkor a másiké is és ezáltal mindkettőnek azonosan változik az ellenállása, a feszültés osztás aránya változatlan marad.

- Szögelfordulást szeretnénk mérni abszolút szöghelyzet érzékelővel legalább 15 fok felbontással. a. Legalább hány sávnak kell lennie a kódtárcsán a felbontóképesség biztosításához? Válaszát indokolja! b. Rajzolja fel az ábra kiegészítésével az elképzelt kódtárcsát! c. Mekkora lett az így kapott érzékelő tényleges felbontása?

- a, 360/15 kódszónak kell lennie összesen azaz 24 db-nak. ezt kerekítenünk kell mert bináris kódót akarunk azaz amiben ez benne van az 2^5-en. Vagyis 5 biten ábrázoljuk ami 5 sávot jelent 

b

c,  A tényleges felbontás 360/32=11,25 fok.

| - Egy dobozokat szállító szalagra fénysorompó kialakítású optoekektronikus érzékelő-párt kell szerelni úgy, hogy csak a magas dobozok áthaladását jelezze, az alacsonyakét ne (ötből az első és harmadik doboz alacsony, a többi magas). - Vázolja fel az ábrára, miként kell elhelyezni az érzékelő-párt! -szallag két oldalára úgy hogy esetünkben az 1 doboznál magasabban a 2-nél alacsonyabban van. - Rajzolja fel egy érzékelő-pár elvi villamos kapcsolását! - Rajzolja fel diagramon, milyen kimeneti jel várható alacsony és magas dobozok x irányú áthaladásakor, ha az első és harmadik doboz alacsony, a többi magas. |  | x 1. 2. 3. 4. 5. |
| --- | --- | --- |
|  | 1. doboz 2. doboz 3. doboz 4. doboz 5. doboz c. |  |

|  | Egy fordulatszám érzékelő elvi elrendezését látja az ábrán. a. Rajzolja be, vagy jelölje meg mi hiányzik az ábráról a jeladó működéséhez! egy állandómágnes a tekercs tetejéről b. Rajzolja fel a kimeneti jel változását koordinátarendszerben, ha a jelölt forgó mozgás álló helyzetből gyorsulva jön létre! freki és amplitudó növekvő, a jelalak a fogprofiltől függ(de akkor is szinuszos). c. Mekkora a mérhető kimeneti jel, ha a tárcsa 40 fogat tartalmaz és az állandósult fordulatszám 2400 1/perc? ha fekvencia a kimenő jel: fki=2400/60*40=1600Hz ha feszültség a kimenő jel: Uki=B*L*2*pi*f |
| --- | --- |

| - Egy magnetorezisztív (magnertorezisztor, magnisztor) érzékelőt alkalmazunk fordulatszám mérésére. Az érzékelő ellenállása a kétféle mágneses állapotban (É)1 k illetve (D) 2 k. a. Tegyen javaslatot az érzékelő mérőkapcsolásának kialakítására, azaz rajzolja fel a javasolt kapcsolást! b. Egészítse ki az alábbi ábrát léptékhelyesen, ha a tápfeszültség 12 V. A kapcsolás hiányzó elemeinek értékét válassza meg! |  |
| --- | --- |

a.

Ué=Ube*(Rm/(Rm+Ré))

Ud=Ube*(Rm/(Rm+Rd))

e szerint kell berajzolni léptékhelyesen a grafikonba

| - Milyen jellegű egy Pt100-as átalakítási karakterisztikája? Rajzolja fel jellegre és mennyiségekre helyesen az átalakítási karakterisztikát, ha az αPt = 3,94 .10-3 1/oC!Az ábra tartalmazza a mérterő mennyiség és a kimeneti jel határait! | R=R0(1+alfaPt*deltaT) |
| --- | --- |

- AD 590 két kivezetéses hőmérsékletérzékelő integrált áramkört, melynek érzékenysége 1 A/K kívánunk alkalmazni 0…100 oC tartományban egy 0…5V bemenetet kezelő mikrokontrollerhez. a. Rajzolja fel megvalósításra javasolt kapcsolást! b. Mekkora a mikrokontroller bemenetén a feszültség a javasolt kapcsolásban 20oC mérésekor?

a.0C 273uA -> 0V

100C 373uA ->5V

273uA=U0/R1

373uA=(U0+5V)/R1

100uR1=5

R1=50Kohm

U0=50Kohm*273uA

U0=13,65V

R1=R2

R3=Ut/U0*R2+R2=20V/13,65V*50Kohm+50Kohm=123Kohm

- Ube=5V*20C/100C=1V

- Hőmérsékletmérést végzünk vas-konstantán hőelemmel, hidegpont kompenzációval.

- Tegyen javaslatot a mérés elvi elrendezésére!

b. Milyen mennyiség a kimeneti jel és mekkora az értéke, ha a mért hőmérséklet 240 oC?

vas: 1,87mv/100C				Uki=(1,87mV-(-3,47mV))*(240C/100C)=12,816mV

konstantán: -3,47mV/100C

| - Egy erőmérő cella adatlapjának részletét látja a mellékelt ábrán. Mekkora 34 N erő 12 V tápfeszültségű, esetén? Uki=Ut*(Fmért/Fmax)=12V*(34F/50F)=8,16V |  |
| --- | --- |