Általános módosítások

Mindkét utasítás gyakran hivatkozik valamilyen helyi végrehajtási utasításra, és bizonyos feladatokat rendel hozzá. Az összes ilyen pontban egységesen a „szolgálati hely végrehajtási utasítása” kifejezést alkalmazzuk, amely valamennyi szolgálati helyet magában foglal. A módosítás nem érinti a munkagépek végrehajtási utasításaira, valamint a vágányzári végrehajtási utasításokra történő hivatkozásokat.

A „szolgálati hely végrehajtási utasítása” kifejezés az alábbi pontokban kerül módosításra:

F. 1.-es számú Jelzési Utasítás

76. pont

„az állomási Végrehajtási Utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

77. pont

„az Állomási Végrehajtási Utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

88. pont

„a vonatkozó végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

126. pont

„az Állomási Végrehajtási Utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

F. 2. számú Forgalmi Utasítás

5. pont

„az Állomási Végrehajtási Utasítást” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasítását” kifejezést kell írni.

24. pont

„az Állomási Végrehajtási Utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

37. pont

„Végrehajtási Utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

63. pont

„a kiszolgáló állomás Állomási Végrehajtási Utasításában” helyett „a szolgálati helyek végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

104. j pont

A „külön végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

105. pont

„az Állomási Végrehajtási Utasítás” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításának” kifejezést kell írni.

137. pont

„a helyi végrehajtási utasításokban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

138. pont

„Helyi végrehajtási utasításban” helyett „A szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

141. pont

„a helyi végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában kifejezést kell írni.

145. pont

„a helyi végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálati helyek végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

148. pont

„az Állomási Végrehajtási Utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni mindkét helyen.

150. pont

„a vonatkozó Végrehajtási Utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni

155. pont

„az Állomási Végrehajtási Utasításnak” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításának” kifejezést kell írni.

156. pont

„az Állomási Végrehajtási Utasításnak” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításának” kifejezést kell írni.

157. pont

„a helyi végrehajtási utasítás” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasítása” kifejezést kell írni.

160. pont

„a helyi végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

184. pont

„az Állomási Végrehajtási Utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

187. pont

Az első sorban „az Állomási Végrehajtási Utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni, a 4.-5. sorban „a Végrehajtási Utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

189. pont

„a végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni mindkét helyen.

192. pont

„az Állomási Végrehajtási Utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

194. pont

Az Állomási Végrehajtási Utasításnak” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításának” kifejezést kell írni.

200. pont

Az Állomási Végrehajtási Utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

221. pont

„a végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

222. pont

„a helyi végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálati helyek végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

234. pont

„a helyi végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

237. pont

„a helyi végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

250. pont

„a helyi végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálati helyek végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

256. pont

„a helyi végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálati helyek végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

261. pont

„a helyi végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálati helyek végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

300. pont

„a végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

301. pont

„az Állomási Végrehajtási Utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

328. pont

„az Állomási Végrehajtási Utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

334. pont

„a helyi végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

341. pont

„a végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

356. pont

„az Állomási Végrehajtási Utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

364. pont

„a helyi végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

369. pont

„a vonatkozó végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

374. pont

„az Állomási Végrehajtási Utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

520. pont

A „helyi végrehajtási utasításban” helyett „szolgálati hely végrehajtási utasítása” kifejezést kell írni.

556. pont

„az Állomási Végrehajtási Utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

572. pont

„az állomások Állomási Végrehajtási Utasításai” helyett „a szolgálati helyek végrehajtási utasításai” kifejezést kell írni.

592. pont

„a vonatkozó végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálat hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

641. pont

„az Állomási Végrehajtási Utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

685. pont

„az Állomási Végrehajtási Utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell

732. pont

„a helyi végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

735. pont

„az Állomási Végrehajtási Utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni mindkét helyen.

853. pont

„a helyi végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

927. pont

„a helyi végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” kifejezést kell írni.

„A” melléklet 13. sor

„Helyi Végrehajtási Utasítások” helyett „a szolgálati helyek végrehajtási utasításai” kifejezést kell írni.

A „vállalati” szó helyett mindenütt a „társasági” jelzőt írunk, a szervezeti változás miatt. A „vállalati” szó az alábbi pontokban kerül módosításra:

F. 1. számú Jelzési Utasítás

7. pont

A „vállalati” szó helyett „társasági” írandó.

F. 2. számú Forgalmi Utasítás

1. pont

A „Vállalat” helyett „Részvénytársaság” írandó.

5. pont

A „Vállalati” szó helyett „Társasági” írandó.

6. pont

A „Vállalati” szó helyett „Társasági” írandó.

13. pont

A „vállalati” szó helyett „társasági” írandó.

18. pont

A „Vállalati” szó helyett „Társasági” írandó.

19. pont

A „Vállalati” szó helyett „Társasági” írandó.

104. f. pont

A „vállalattal” szó helyett „társasággal” írandó.

123. pont

A „vállalati” szó helyett „társasági” írandó.

131. pont

A „Vállalati” szó helyett „Társasági” írandó.

134. pont

A „vállalat” szó helyett „társaság” írandó.

146. pont

A „vállalati” szó helyett „társasági” írandó mindkét helyen.

855. pont

A „vállalati” szó helyett „társasági” írandó.

881. pont

A „vállalati” szó helyett „társasági” írandó.

886. pont

A „vállalati” szó helyett „társasági” írandó.

889. pont

A „vállalat” szó helyett „társaság” írandó mindkét helyen.

892. pont

A „vállalati” szó helyett „társasági” írandó.

917. pont

A „vállalat” szó helyett „társaság” írandó.

934. pont

A „vállalati” szó helyett „társasági” írandó.

939. pont

A „vállalati” szó helyett „társasági” írandó.

A „villamos” jelző helyett néhány szövegösszefüggésben az „elektromos” jelzőt alkalmazzuk, mert az a fizikai működési elvet ott jobban kifejezi.

A „villamos” szó helyett az alábbi pontokban kell „elektromos” szót írni:

F. 1. számú Jelzési Utasítás

81. pont

A „villamos” helyett „elektromos” szót kell írni mindkét helyen.

F. 2. számú Forgalmi Utasítás

184. pont

A „villamos” helyett „elektromos” szót kell írni mindkét helyen:

201. pont

A „Villamos” helyett „Elektromos” szót kell írni.

205. pont, a) alpont

A „villamos” helyett „elektromos” szót kell írni.

237. pont

A „Villamos” helyett „Elektromos” szót kell írni.

243. pont

A „villamos” helyett „elektromos” szót kell írni.

644. pont

A „villamos” helyett „elektromos” szót kell írni.

A „járműkönyv” helyett egységesen „járműlap” –ot alkalmazunk, mert a korábbi könyvszerű okmány helyett a jelenlegi gyakorlatban egy lapszerű okmány használatos.

„Járműkönyv” helyett az alábbi pontokban kell „járműlap”-ot írni:

F. 2. számú Forgalmi Utasítás

A tartalomjegyzékben a 866.-868. pontoknál „könyv” helyett „lap”-ot kell írni.

A tartalomjegyzékben a 870.-871. pontoknál „könyv” helyett „lap”-ot kell írni.

863. pont

A „könyv” helyett „lap”-ot kell írni.

866. pont

A címben „könyv” helyett „lap”-ot kell írni. A pont szövegében „könyvet” helyett „lapot” szót kell írni.

867. pont

A „könyvet” helyett „lapot” szót kell írni.

868. pont

A „könyvébe” helyett „lapjára” szót kell írni.

869. pont

A „könyvnek laponként” helyett „lapnak” szót kell írni.

870. pont

A címben „könyv” helyett „lap”-ot kell írni.

A pont szövegében „könyvbe” helyett „lapra” szót kell írni.

Az utasítások egyes pontjaiban a „tartozik” helyett köteles” szót írunk, mert ez fejezi ki a cselekvési kötelezettséget.

Ezt a módosítást az alábbi pontokban kell végrehajtani:

F. 2.-es számú Forgalmi Utasítás:

131. pont

A „tartozik” helyett „köteles”-t kell írni.

476. pont

A „tartozik” helyett „köteles”-t kell írni.

583. pont

A „tartozik” helyett „köteles”-t kell írni.

584. pont

A „tartozik” helyett „köteles”-t kell írni.

597. pont

A „tartozik” helyett „köteles”-t kell írni az első és az utolsó mondatban egyaránt.

600. pont

A „tartozik” helyett „köteles”-t kell írni mindhárom helyen.

602. pont

A „tartozik” helyett „köteles”-t kell írni.

641. pont

A „tartozik” helyett „köteles”-t kell írni.

776. pont

A „tartozik” helyett „köteles”-t kell írni.

794. pont

A „tartozik” helyett „köteles”-t kell írni.

884. pont

A „tartozik” helyett „köteles”-t kell írni mindkét helyen.

927. pont

A „tartozik” helyett „köteles”-t kell írni mindkét helyen.

Az „iparvágány” és „ipartelep” helyett „saját célú vágány” írandó, „vontató vágány” helyett „csatlakozó vágány” írandó, az „iparvágány összekötő vágány” helyett „összekötő vágány” írandó (a mondat értelme szerint, a többes szám és ragozások figyelembe vételével) az alábbi helyeken:

F.1.

31. ,

53.,

87.( 3.helyen),

F.2.

53.(2 helyen) 94.,148. r) 149., 150., 159., 187., 189., 218., 221., 228., 234., 235.,239.,261.(3helyen),300.,303.,306.,307.,582.(főcím és tartalom), 583., 584.,585., 586.(2helyen),587., 589.(2 helyen),590., 591.,(4 helyen),592., 593.( cím és tartalom), 594.,596. ( cím és tartalom 3 helyen),597.( cím és tartalom 11 helyen),598.,599. ( 4 helyen),600. (11 helyen), 601.,602.,623.,629.( 3 helyen),873.

„Személyvonat” helyett „személyszállító vonat” írandó az alábbi pontokban:

F.2.

80.( cím) 194.,398.( cím és tartalom),425 ( 2 helyen),476 ( cím és tartalom),582.,690.,776. ( 2 helyen),827.,859.

Az állati erővel történő tolatás letiltásra kerül, ezért az „állati” szó törlendő az alábbi pontokból:

F.2.

87.,296.,313.,351.,

Robbanó helyett robbanásveszélyes”-t kell írnia tartalmi pontosítás miatt az alábbi pontokban:

F.2. 136., 282. 481.

Az egyes konkrét pontokra vonatkozó módosítási javaslatok és azok indoklása

F. 1.-es számú Jelzési Utasítás

7. pont

A harmadik bekezdésben, a zárójelben az „, anyagában színezett” szövegrész törlendő.

A negyedik bekezdés törlendő.

Indoklás

Tekintettel arra, hogy az új típusú berendezéseknél a jelzési képek elhelyezésére új megoldások is várhatók, illetve a jelzőeszközök technikai kialakítása is eltérhet a jelenlegi gyakorlattól, a megkötések feloldása indokolt.

11. pont

A pont végén a pontot vesszőre kell módosítani, és fel kell venni: „, megfigyelhesse.”

Indoklás

A beszúrással a pont tartalma bővül.

14. pont

A 2. mondatban az „adják,” szó után be kell szúrni: „akkor”.

Indoklás

A módosítást a nyelvhelyesség indokolja.

16. pont

A pont szövegét törölni kell, és helyette fel kell venni: „A vasúti társaságok által közösen használt vasúti pályák felsorolását, (állomás, nyílt vonal, iparvágány) továbbá azok közös használatára vonatkozó részletes előírásokat végrehajtási utasításban kell szabályozni.”.

Indoklás

Tekintettel arra, hogy más társaságok is megjelenhetnek vonalainkon, indokolt a szabályokat külön, részletesen kidolgozni, a közösen használt pályákat a Menetrendfüggelékben feltüntetni.

17. pont

Az első vessző után egy „a” betűt be kell szúrni.

Indoklás

A nyelvtani helyesség indokolja beszúrást.

24. pont

Az első bekezdés 4. franciabekezdése pótlás nélkül törlendő.

A második bekezdés első sorában a „szükség esetén elhelyezhetők” szavakat törölni kell, helyettük az alábbiakat kell felvenni: „indokolt esetben a szolgálati felsőbbség engedélyével elhelyezhetők a vágány másik oldalán, illetve”.

A második bekezdés második sorában az „Ebben az” szavak helyett „Utóbbi” szó írandó.

A harmadik francia bekezdés végén vessző helyett pontot kell írni.

Indoklás

A szabályozás szintjén a lehetőséget kívántuk megteremteni ahhoz, hogy a bejárati jelző is elhelyezhető legyen a másik oldalon. Sajátos geometriai viszonyok miatt célszerű lehet a jelzőt a másik oldalon elhelyezni, jelenleg a szolgálati hely végrehajtási utasítása szabályozza az eltérő elhelyezéseket.

27. pont

A pont harmadik és negyedik sorában a „világítanak,” szó után javasoljuk felvenni: az „akkor” szót.

Indoklás

A módosítást a nyelvhelyesség indokolja.

30. pont

A harmadik sorban az „akkor” szó után fel kell venni: „– ismétlőjelző hiányában – „ .

Indoklás

A rálátási távolság meghatározásánál már korábban történt egy módosítás. A jelenlegi beszúrás egy pontosítás, amely egyértelművé teszi, hogy kétféleképpen lehet a rálátási távolságot biztosítani: ismétlőjelző alkalmazásával, illetve ennek hiányában a sebesség csökkentésével.

31. pont

Az első francia bekezdésben, a harmadik vessző után fel kell venni az alábbi szövegrészt: „nyíltvonali vágánykapcsolatoknál,” , az utolsó franciabekezdés végén lévő pont helyett vessző írandó.

A pont végére új franciabekezdésként kell felvenni: „– pályaszinti vágánykeresztezéseknél az a pont, ahol a keresztező vágányok űrszelvénye érintkezik.”.

Indoklás

A felsorolásból hiányzott, ezért belekerül a nyílt vonali vágánykapcsolat, mint fedezendő pont. Ugyancsak nevesítésre kerül a pont végén a pályaszinti vágánykeresztezés, amely korábban nem volt a vonalakon, jelenleg azonban az Örs vezér terén már van ilyen pont.

32. pont

A második és harmadik sorban a „közvetlenül az útátjáró előtt kell elhelyezni.” szövegrészt törölni kell, helyette fel kell venni: „az útátjárótól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy a vasúti jármű vezetője az útátjárón történő biztonságos áthaladás feltételeiről még meg tudjon győződni.”.

A pont végére új bekezdésként fel kell venni az alábbi szöveget: „A többfunkciós főjelzőket - ha az egyik funkciójuk a fehér árbocú útátjáró fedező jelző funkció - a fehér árbocú fedező jelzőkre vonatkozó szabály szerint kell elhelyezni.”.

Indoklás

A korábbi és törlésre javasolt megfogalmazás nem volt egyértelmű, és több funkció összevonása esetén előfordulhat, hogy a jelzőt távolabb kell az útátjárótól telepíteni. A javasolt szabály lehetővé teszi a távolabbi elhelyezést, ugyanakkor egyértelműen be is határolja azt. Szabályozást ad arra az esetre, ha az egyik összevont funkció a fehér árbocú útátjáró fedező jelző funkciója.

34. pont

A pont végére fel kell venni az alábbi új mondatot: „A jelzőlapok formája és a színek elhelyezkedése a szemléltető ábráktól eltérhet.”.

Indoklás

A pont végére javasolt beszúrás teszi lehetővé, hogy olyan jelzőlapok is telepíthetők legyenek a jövőben, ahol más a színek elhelyezkedése. A jelzési kép és a jelzési parancs összetartozását a jelzőlapok kialakításától függetlenül a jelzési képek meghatározása egyértelműen biztosítja. A módosítás összhangban van a 7. pontban foglaltakkal.

35. pont

A címben az „és az előjelzőkkel” szövegrész törlendő.

A zárójelben a „7.-9. ábra” helyett „8. ábra” írandó. Az „1 zöld fény:” utáni szövegrészt idézőjelbe kell tenni.

A zárójelben a 10.-12. ábra helyett 11. ábrát kell írni. Az „1 sárga fény:” utáni szövegrészt idézőjelbe kell tenni.

36. pont

A 36. pont címét törölni kell, helyére fel kell venni: „Fenntartva”.

Az első mondat szövegét az alábbiak szerint kell módosítani: „1 zöld fény alatt 1 sárga fény: „Szabad, a jelző után következő váltókon legfeljebb 25 km/h sebességgel, majd a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel, a következő főjelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés várható”.”

A zárójelben a „13-„ szövegrész törlendő.

A második mondat szövegét az alábbiak szerint kell módosítani: „2 sárga fény egymás alatt: „Szabad, a jelző után következő váltókon legfeljebb 25 km/h sebességgel, majd a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel, a következő főjelzőn „Megállj!” jelzés várható”.”

A zárójelben a „15-„szövegrész törlendő.

A zárójelben a „17-19. ábra” helyett „18. ábra” írandó.

A 13., 15., 17., és 19. ábra pótlás nélkül törlendő, helyükre: „Fenntartva” szó írandó.

Indoklás

A 35. pont címéből kikerül az előjelző. Az 57. pont egyébként is tárgyalja az adható jelzéseket, a jelzési képek is ott kerülnek bemutatásra.

A 36. pont tartalmát kapcsoltuk a 35. ponthoz és egy pont alatt jelenítjük meg, mert az előjelző kiemelése után a két pont tartalma összekapcsolódik.

Szemléltető ábraként a 7.,9.,10.,12.,13.,15.,17.,19., számú ábrák törlésre kerülnek, mert nem minden esetben igaz már most sem, hogy az aktuális fényt a berendezés az ábrázolt helyen gyújtja, eltérő megoldások megjelenése várható az új berendezéseken. A módosítás összhangban van a 7. pontban foglaltakkal.

Az „1 zöld fény alatt 1sárga fény” jelzési kép jelenleg nem használatos a vonalakon, mert kevés a kitérő irányban 50 km/h-val járható váltó. A jelzési kép tartalmát megváltoztattuk, így előjelzést tudunk adni minden esetben a kitérő irányú váltókon történő haladáskor a következő főjelzőre.

Az „1 zöld fény alatt 1sárga fény” és a „2 sárga fény egymás alatt” kifejezések pontosítások.

37. pont

Az első jelzés helyesen az alábbi: „1 fehér fény alatt 1 zöld fény: „A főjelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés van (20. ábra).””.

A második jelzés helyesen az alábbi: „1 fehér fény alatt 1 sárga fény: „A főjelzőn „Megállj!” jelzés van (21. ábra).””.

Indoklás

Az „1 fehér fény alatt 1 zöld fény” és az „1 fehér fény alatt 1 sárga fény” kifejezések pontosítások.

38. pont

A 2. sorból a „22” szövegrész törlendő.

Az első franciabekezdés harmadik mondata törlendő, helyette új mondatként kell felvenni:

„A hívójelzés által adott jelzési parancs érvényes mindaddig, amíg a járművezető „Hívójelzés feloldása” jelzéssel vagy más, főjelzővel adott jelzéssel újabb parancsot nem kap.”.

A 22. ábra pótlás nélkül törlendő, helyére „Fenntartva” szó írandó.

A második francia bekezdés első mondata után új mondatként fel kell venni: „Fekete-fehér árbocszínezésű jelző után alkalmazható téglalap alakú szürke táblán fordított helyzetű fényvisszaverő zöld „V” betűt tartalmazó jelző.”.

A harmadik mondat elejéről a „Zöld fény esetén a kiegészítő” szövegrészt törölni kell, helyette az „A hívójelzés feloldása” szövegrész írandó. Az „alkalmazható” szó után be kell szúrni: „legnagyobb”.

Indoklás

A 22. ábra törlésre kerül, mert az új típusú berendezések az ábrázolttól eltérő helyeken is gyújtják a vörös fényt.

A pont szövegében pontosítottuk az alapszabályt, a jelzést a „Hívójelzés feloldása!” vagy pedig főjelzővel (és nem más jelzéssel) adott parancs oldhatja fel.

A „Hívójelzés feloldása!” jelzésre vonatkozó szöveg kibővítésre került, mert biztosító berendezéssel nem ellenőrzött pályaszakaszokon a megjelenítés történhet fényvisszaverő kivitelben is, ezért a szabályozásba ezt beemeltük.

39. pont

A felsorolás utáni első mondatot törölni kell. Helyette új bekezdésként fel kell venni:

„A térköz- és fedező jelzők funkciói összevonhatók. Ezen főjelzőkhöz előjelzői, illetve útátjáró fedező jelzői funkció is rendelhető. A bejárati és kijárati jelzők – a meglévő szerkezeti függőségeik ellenére – nem tekintendők többfunkciós jelzőknek.”

Indoklás

A többfunkciós főjelzőre vonatkozó utalást részletessé tettük, konkretizálva az összevonásra kerülő funkciókat.

40. pont

A második bekezdés első mondatában „a bejárati, kijárati és fedező jelzők” szövegrész helyett „a főjelzők” írandó.

A második bekezdés harmadik mondata helyesen: „Ezeken a pályaszakaszokon az önműködő térközjelzők árboc színe sárga is lehet (28. ábra).”

A harmadik bekezdés első mondatában „a bejárati, kijárati, fedező és térközjelzők” szövegrész helyett „a főjelzők” írandó.

A harmadik bekezdés második mondatának végére be kell szúrni: „is lehet”.

A pont végére fel kell venni:

„A többfunkciós jelzőnek, amennyiben előjelző funkciója is van, mindig a főjelző árbocszínezését kell kapnia. Több főjelző funkció összevonása esetén az árboc egyszínű nem lehet.  Többfunkciós jelzőkre vonatkozó helyi rendelkezéseket a szolgálati hely végrehajtási utasításában kell szabályozni.”

Indoklás

A főjelzők árboc színezésénél a szabályozás a módosítással együtt lehetővé teszi, hogy a térközjelző színezése a végig sárga mellett vörös - fehér is lehet. Az új berendezéseknél a vörös fehér árbocú megoldást is lehetővé kívántuk tenni.

A jelzési utasításba beemeltük a többfunkciós jelzőkre vonatkozó alapvető szabályokat, melyeket  jelenleg a vonali végrehajtási utasítások tartalmazzák.

42-53. pontok

A főjelzők jelzési képeit részletező pontok, illetve szövegrészek törlésre kerülnek (42. 45. 48. és 51. pont). A teljesen törölt pontok ( 45. 48. és 51. )helyett „Fenntartva” írandó.

Indoklás

Jelzési utasítás szintjén a főjelzők bármelyikén alkalmazható jelzési kép és a hozzátartozó jelzési parancs definiálása szükséges. A pálya és az üzemvitel adottságai, és nem a jelző funkciója határozza meg az egyes jelzőkön megjeleníthető jelzési képek körék.

42. pont

A pont szövege helyesen: „Nem biztosított állomásokon a bejárati jelzőkön csak két sárga fény alkalmazható továbbhaladást engedélyező jelzésre.”.

Indoklás

Az egyértelműbb megfogalmazás teszi indokolttá.

43. pont

A második bekezdést törlését javasoljuk.

Indoklás

Biztosító berendezés tervezési szabály, és mint ilyen nem a jelzési utasításban tárgyalandó.

49. és 52. pont

A pontok törlését javasoljuk, helyettük „Fenntartva” írandó.

Indoklás

A pontok végrehajtási szabályokat tartalmaznak, és mint ilyenek az egységes szerkezetű utasítás érdekében átkerülnek az F. 2. számú utasítás 743.-744. számú pontjaiba.

50 pont

A „való” szó helyett a „történő” szó beszúrását javasoljuk.

Indoklás

A változtatást a nyelvhelyesség indokolja.

53. pont

A harmadik és a negyedik francia bekezdés közé fel kell venni: „pályaszintbeli vágánykeresztezések,”, a „fedezésére” szót új sorba kell írni.

Indoklás

A felsorolásba felvettük a pályaszintbeli vágánykeresztezést a 31. pont módosításával összhangban, az új sorba történő írás jobb áttekinthetőséget ad.

55. pont

A pont szövegét törölni kell, helyette fel kell venni:

„A főjelzők jelzési képére általában előjelzést kell adni. Előjelzés adható külön előjelzővel vagy az előző főjelzővel. Külön előjelzőt kell alkalmazni az első bejárati jelzők, valamint a fedező jelzők előtt - az útátjáró fedező jelzők kivételével - abban az esetben, ha az előző főjelző ezekkel a jelzőkkel nincs szerkezeti függésben.”.

Indoklás

A pont új szövegében megfogalmaztuk, hogy kétféleképpen lehet előjelzést adni. Előjelzővel történik az előjelzés adása a folyamatos térközbiztosítással nem rendelkező vonalakon a figyelembe jövő főjelzőknél. Az előző főjelző adja az előjelzést a folyamatos térközbiztosítással rendelkező berendezések esetében, illetve térközbiztosítással nem rendelkező vonalszakaszokon azoknál a főjelzőknél, ahol nem kell alkalmazni külön előjelzőt.

57. pont

Az „egy zöld fény, egy sárga fény.„szöveg törlendő.

Új szövegként fel kell venni:

„1 zöld fény: „Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel, a következő főjelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés várható (31/a. ábra).””,

„1 sárga fény: „Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel, a következő főjelzőn "Megállj!" jelzés várható. (31/b. ábra). ””.

A két új ábrát (31/a, 31/b) a 31. ábra mellé fel kell venni.

Indoklás

Ebbe a pontba került az előjelzők jelzési képeinek megnevezésén túl a jelzési parancsuk is, és ide kapcsolódnak a vonatkozó ábrák is (31/a. és 31/b. ábra), összhangban a 35. pontban javasolt módosítással.

58. pont

A pont szövegének törlését javasoljuk, helyette „Fenntartva” írandó.

Indoklás

A pont szövege bedolgozásra került az 55. pontba.

59. pont

A pont végére fel kell venni: „Amennyiben a főjelzőre az előjelzést az előző főjelző adja, akkor a két jelző között a távolság az általános fékúttávolságnál rövidebb is lehet, de nem lehet kevesebb, mint a motorvonatokra vonatkozó tényleges fékúttávolság. Ezeket a jelzőket a szolgálati hely végrehajtási utasításában fel kell sorolni.”.

Indoklás

A pont szövege kiegészült azzal, hogy az előző főjelző az általános fékúttávolságon belül is elhelyezhető, ha az alkalmazható sebesség alapján számított tényleges fékútnál ez a távolság nem kisebb. A szabállyal hálózati adottságokhoz kívánunk alkalmazkodni, útátjárók miatt több esetben kerülhet két főjelző egymáshoz általános fékúttávolságnál közelebbre. A távolságnak a tényleges fékúttávolságban történő minimalizálása minden esetben biztosítja a vonatnak a főjelző előtti biztonságos megállíthatóságát.

60. 63. és 64. pontok

A pontok törlését javasoljuk, helyükre „Fenntartva” írandó.

Indoklás

Végrehajtási szabályok, ezért átkerülnek az F. 2. 746. pontjába.

65. pont

A pont szövegét törölni kell, helyette az alábbiakat kell felvenni: „Hívójelzés alkalmazható valamennyi főjelzőn, kivéve:

- a végig fehér árbocú jelzőket,

- a végig sárga árbocú jelzőket,

- a fekete-fehér árbocú térközjelzőket, valamint

- a „Megállj!” jelzés esetén külön engedély nélkül meghaladható főjelzőre figyelmeztető jellel ellátott fedező jelzőket.”.

Indoklás

A hívójelzés alkalmazási körét módosítja ez a pont. Megengedi a vörös – fehér árbocú térközjelzőn is a jelzés alkalmazását. A fedező jelzők közül azoknál, amelyek külön engedély nélkül meghaladhatók, szükségtelen a jelzés alkalmazása. A hívójelzés alkalmazhatóságát meghatározó szabály lehetővé teszi a biztosító berendezések tervezésénél a hívójelzések – technikai kialakítástól függő – alkalmazhatóságát.

66. pont

Az első francia bekezdés végére a vessző után fel kell venni: „ha a járművezető a helytelen vágányon való közlekedésről előzetesen értesítve nem volt,”

A második francia bekezdés elejére be kell szúrni: „ténylegesen”.

A harmadik francia bekezdés végén a pont helyett vesszőt kell írni, majd fel kell venni: „amennyiben az F. 2. számú Forgalmi Utasítás szerint egyidejűleg tiltott meneteknek minősülő menetekről van szó.”.

Indoklás

A tilalmak felsorolását pontosítottuk. Az új típusú berendezéseknél a „helytelen vágány” és a helyes vágány gyakorlatilag egyenértékű, a biztonsági feltételek mellett, a vonatok bármely vágánykapcsolaton át- illetve vissza járathatók. Célszerű megengedni a jelzés alkalmazását, ha az előzetes értesítés megtörtént.

A térközjelzőn a továbbhaladást engedélyező jelzés megjelenését több esetben műszaki ok akadályozza. Ezekben az esetekben a jelzés alkalmazása a zavartalan forgalom lebonyolítást segíti.

Az „egy szolgálati helyen egy időben több jelző” fogalom körét szűkítettük a tiltott egyidejű menetekre. A szolgálati hely határvonalai az új típusú berendezéseknél többféleképpen is kijelölhetők.

67. pont

Az első mondatban az „alkalmazni” szó után a mondat további részét törölni kell, helyette az alábbiakat kell felvenni: „valamennyi hívójelzéssel felszerelt főjelző után, kivételt képeznek a bejárati jelzők,valamint azon kijárati és fedező jelzők,melyek után a szolgálati helyen további főjelzők vannak.”.

Az első és a második mondat közé fel kell venni az alábbiakat: „A kijárati- és fedező jelzőkön adott hívójelzés feloldására a jelzést a vágányútban fekvő utolsó váltó, illetve útátjáró után kell elhelyezni. A vörös-fehér árbocszínezésű térközjelzőn alkalmazott hívójelzés feloldására a jelzést a térközjelzőtől legalább 10 m-re kell elhelyezni.”.

Indoklás

A hívójelzés alkalmazási körének módosulásával összhangban dolgoztuk át a feloldásra vonatkozó szabályokat.

68. pont

A pont szövegének törlését javasoljuk, helyére „Fenntartva” írandó.

Indoklás

Berendezés működési szabályt tartalmaz, ezért nem a jelzési utasítás szintjén tárgyalandó. A megváltozott szabályozás mellett és a különböző típusú berendezéseket figyelembe véve a szabály egyébként sem igaz.

69. és 73. pontok

A 69. pont felett a „Tolatásjelzők alcím fölé fel kell venni az alábbi főcímet: „Tolatási mozgást szabályozó jelzők”.

A 73. pont címét törölni kell helyette az alábbi alcímet kell felvenni: „Tolatásjelzővel egyesített főjelző”.

Indoklás

A tolatásjelző mellett egy főjelző egyik jelzési képe is tolatási mozgást szabályoz, ezért indokolt a címek átszerkesztése.

70. pont

A pont végére fel kell venni:

„A fehér-kék sávos árboc azt jelzi, hogy a jelző a közlekedő vonatokra nem érvényes.”.

Indoklás

Az egyértelműség érdekében hangsúlyozzuk, hogy a tolatási mozgásokat szabályozó tolatásjelzők a közlekedő vonatokra nem érvényesek.

73. pont

Az utolsó sorból a „második, illetve további” szövegrész törlendő.

Indoklás

Az első bejárati jelzőre a szabály nem engedi a tolatásjelző alkalmazását. Célszerűnek tartjuk ezt a tilalmat feloldani a hatékonyabb üzemvitel érdekében, összhangban az F. 2. számú Forgalmi Utasítás 327. pontjában megfogalmazott megengedő szabállyal.

75. pont

A 3. mondatban a „való” szó helyett „haladó” szót kell írni, a mondat végére a pont elé fel kell venni: „illetve függőleges fehér téglalap (49. ábra)”.

A 49. ábrát a 40. ábra alá kell áthelyezni.

Az 5. mondatban a „41.”után be kell szúrni:”és 47.”.

A 47. ábrát a 41. ábra alá kell helyezni.

A 6. mondatban a „42.” után be kell szúrni:”és 48.”.

A 48. ábrát a 42. ábra alá kell helyezni.

Indoklás

Az egyszerű váltó jelzéseihez hozzákapcsoltuk a fényvisszaverő kivitelű (korábban ki nem világítható) váltók azonos jelzési képeit. Ennek megfelelően csoportosulnak az ábrák.

A szócserét a szebb megfogalmazás indokolja.

76. pont

Az első mondatot törölni kell, helyette fel kell venni:

„Az átmenő fővágányban lévő íves váltó mértanilag egyenes iránya nem az átmenő fővágány folytatását képezi, hanem más vágányra terel.”.

A 2. mondatban „vonatok” helyett „járművek” írandó.

Indoklás

A módosításokat a tartalmi pontosítás indokolja.

80. pont

A pont szövegét teljes egészében törölni kell. Helyette új szövegként fel kell venni:

„A váltójelzők lehetnek kivilágítható vagy fényvisszaverő kivitelűek.”.

A 47.-es sz. ábrát a 41-es sz. ábra alá át kell helyezni. A 48.-as sz. ábrát a 42-es sz.

ábra alá át kell helyezni.  A 49-es sz. ábrát a 40-es sz. ábra alá át kell helyezni. ( a 75. pontban foglaltakkal összhangban)

Indoklás

Az alkalmazásra vonatkozó jelenlegi megkötéseket fel kívántuk oldani. A pont csak arra ad szabályozást, hogy a láthatóság szempontjából kétféle kivitelű lehet a váltójelző. Az összetartozó ábrák csoportosításra kerülnek.

81. pont

Az első mondatot törölni kell, a 3. sorban a váltójelző után beszúrandó „és az ellensúly”.

Indoklás

Az első mondat ismétlés, az „ellensúly” beszúrása pontosítás, a meglévő állapot teljes körű leírásához hozzátartozik.

86. pont

Az első mondatban a „jelzőt” szó után beszúrandó: „megállóhelyeken, megálló-rakodóhelyeken és”.

A második mondat elejéről a „szolgálati helyen” szövegrész törlendő.

Indoklás

A megállás helyének kijelölését állomásokon, megállóhelyeken és megálló-rakodóhelyeken azonos módon kívánjuk megoldani. A megállás helye jelző lehetővé teszi a különböző hosszúságú vonatok megállási helyének egyértelmű kijelölését a megállóhelyeken is.

89. pont

A pont szövegének törlését javasoljuk.

Indoklás

A 86. pontban foglaltaknak megfelelően a kitűzött „Megállás helye” jelző határozza meg a megállás helyét, ezért a „Megállóhely” jelző szükségtelenné válik.

91. pont

„A közút tengelyétől számított 300 m távolságra” szövegrészt törölni kell.

A pont végére fel kell venni: „A jelzőt a Pályafenntartási Szolgálat az alkalmazható sebesség függvényében tűzi ki.”.

92. pont

A „szintén 300 m távolságra” szövegrészt törölni kell. A pont végére fel kell venni: „A jelzőt a Pályafenntartási Szolgálat az alkalmazható sebesség függvényében tűzi ki.”.

Indoklás 91-92. pontok

A kitűzés helyét az alkalmazható sebesség határozza meg.

97. pont

A vessző utáni szöveg törlendő, helyette fel kell venni: „amelyekre velük szerkezeti függésben lévő jelző nem ad előjelzést.”.

Indoklás

A pont szövege az előjelzés lehetséges kétféle adásmódja miatt változik összhangban az 55. pontban foglaltakkal.

106. pont

A pont második mondata törlendő, helyette „Jelezhető rajta - a pályasebességen belül - bármely egész tízes számú sebesség.” szöveg írandó.

Indoklás

A módosítás azért történik, mert meg kívánjuk teremteni a 70 km/h–s alkalmazható sebesség feltételeit.

107. pont

A pont végére fel kell venni. „Növelhető sebesség esetén, ha a fordított állású „V” betűt tartalmazó tábla alatt sárga alapszínű négyzet alakú fekete „E” betűt tartalmazó kiegészítő tábla található, akkor ez azt jelenti, hogy az előjelzett sebességet akkor lehet alkalmazni, ha a vonat eleje a jelzőt meghaladta (66/a sz. ábra).”

A 66. ábra mellé fel kell venni a 66/a. ábrát.

Indoklás

A tervezett új jelzőtáblát alkalmaznánk olyan helyeken, ahol elegendő, ha a vonat eleje érkezik csökkentett sebességgel egy bizonyos ponthoz, pl. útátjárón való áthaladáskor biztonsági szempontból nem indokolt a teljes szerelvény hosszban tartani az alacsony sebességet.

111.pont

A 68. ábrán a legfeljebb” szó helyett „legalább” szó írandó.

Indoklás

A módosítás egy tartalmi pontosítás.

113. pont

A „vágányainál a figyelembe jövő biztonsági határjelzőnél a vágánytengelyben” szövegrészt törölni kell, helyette fel kell venni: „vágányainak vágánytengelyében a biztonsági határjelzővel egyvonalban”.

Indoklás

A módosítást a tartalmi pontosítás indokolja.

114. pont

A pont végére új bekezdésként fel kell venni:

„Abban az esetben, ha a nyílt pálya egy részén van vágányzár, a nyílt vonal járható részén a legkülső váltó utáni „Megállj!” jelzést a járhatatlan vágányrész előtt a motorvonatokra érvényes tényleges fékút távolságban kell kitűzni.”.

Indoklás

Egyes esetekben előfordulhat, hogy egy állomásköznek csak az egyik szakaszán van vágányzár. Ilyenkor a vonatközlekedés feltételeit kívánjuk megteremteni a járható állomásközi szakaszon.

118.-119. és 124. pontok

„Négyszögletes” helyett „négyzet alakú”-t kell írni.

Indoklás

A „négyszögletes” helyett „négyzet alakú” megjelölést javasoljuk, mert a tábla geometriai formája négyzet.

121. pont

Az  „a magasabb” szövegrész helyett „az eltérő” szövegrész írandó.

Indoklás

A módosítás tartalmi pontosítás.

126. pont

„Négyzet” helyett „téglalap” írandó.

Indoklás

A tábla alakja a valóságban téglalap alakú, ezért szükséges a pontosítás.

127. pont

A 3. mondatban az „a tolatásjelzők kivételével” szövegrész törlendő.

Indoklás

A szigorítást a felügyeleti hatóság írta elő.

130-131. pontok

A 130. pontban a cím helyesen: „Használhatatlan, vagy nem kezelhető jelzők”.

Az első francia bekezdést az utolsó két szó kivételével törölni kell, a második francia bekezdést törölni kell.

A pont végére fel kell venni: „Nem kezelhető a jelző, ha a kezelését az utasítás tiltja.”.

A 131. pont címének végére fel kell venni: „vagy nem kezelhető”.

A második mondatban a főjelző helyett fényjelző írandó, a negyedik szó után vesszőt kell írni, és be kell szúrni: „vagy ha a jelző nem kezelhető,”.

Indoklás

A jelző használhatatlansága két okból lehetséges, vagy a fizikai működésből adódó hiba miatt, vagy az utasítás valamilyen tilalma miatt. A pontosabb értelmezhetőség érdekében különböztettük meg a műszaki és forgalmi okot. A két pont szövegét ennek megfelelően javasoljuk módosítani.

138 -140. és 142. pontok

A 138. pont szövege helyesen az alábbi:

„A jelzést adó dolgozó nappal a négyszögletes kézi jelző tárcsát zöld lapjával a vonat felé fordítva, a teste mellett függőleges irányban fel és lefelé mozgatja (94. ábra), sötétben a zöld fényű jelzőlámpát maga előtt vízszintes irányban mozgatja mindaddig, amíg a vonat első járműve a jelzést adó mellett el nem haladt (97. ábra).”.

A 95. ábrát törölni kell, helyette „fenntartva” írandó.

A 139. pontban a francia bekezdés jeleit törölni kell.

A 140. pont teljes szövegét a címmel együtt törölni kell, helyette „fenntartva” írandó. A 96. ábrát törölni kell, helyette „fenntartva” írandó.

A 142. pontban a „sárga” helyett „fehér” írandó.

A 101. ábrán a sárga fényt fehérre kell módosítani.

Indoklás

A színváltós kézi jelzőlámpák fenntartása, pótlása a technikai eszköz kínálat hiányában egyre nehezebb. Célul tűztük ki a kézi jelzőeszközökön a sárga fény alkalmazásának megszüntetését, kiváltását. Ennek érdekében a jelenlegi „Szabad a behaladás a helytelen vágányról!” jelzés sötétben alkalmazott adásmódja lesz a „Szabad az elhaladás!” jelzés sötétben alkalmazandó adásmódja. A „Szabad a behaladás a helytelen vágányról!” jelzés megszűnik. A vonatok helytelen vágányról történő behaladásának szabályait az F. 2. számú Forgalmi Utasítás 655. és 663. pontjai határozzák meg.

A „Lassan!” jelzés sötétben történő adásánál a sárga fényt fehér fényre cseréljük.

141. pont

A pont második franciabekezdésében a „zárjelző” szó törlendő. Helyette a „működő zárlámpa, vagy zárjelző tárcsa” szavak írandók.

Indoklás

A javaslat egy pontosítás, amely megadja, hogy kétféle kivitelű jelzőeszköz van alkalmazásban.

142. pont

A 2. „tart” szó után be  kell szúrni: „a test mellett”.

Indoklás

Az egyértelműbb megfogalmazás teszi indokolttá.

145. pont

A második francia bekezdés után új francia bekezdésként fel kell venni:

„az útátjáró előtt a helytelen vágány mellett felállított „Megállás helye!” jelző-nél,

„az áthaladó vonatok járművezetőinek a peron előtt, ha a peronon utasok tartózkodnak,”.

Indoklás

Az első beszúrás az F. 1. 87. pontjával való teljes összhangot teremti meg, mert a szabály ott is meghatározásra került.

A második beszúrást az áthaladó vonatok esetében az utasok védelme érdekében tartjuk indokoltnak.

166. pont

A „mozdonyról” helyett „mozdony, motorkocsi vezetőállásáról” kifejezést kell írni.

Indoklás

A szabály a motorkocsikra is vonatkozik értelemszerűen.

170. pont

A pont második sorában a „rádiókapcsolat” szó elé javasoljuk felvenni: a „jól működő” szavakat. Ugyanezen pont második mondata helyett javasoljuk az alábbi előírást felvenni: „Ha a járművezető a tolatásvezető által rádión adott utasítást a tolatásvezető felé nem nyugtázza, illetve nem hajtja végre, akkor a tolatásvezető azonnal köteles áttérni a kézi jelzés adására és vele egyidőben a rendelkezésre álló egyéb eszközökkel és módon (kézifék, vészfékváltó kezelése) a tolatási mozgást megállítani és a kialakult helyzetet tisztázni.”. Ugyanezen pont után külön bekezdésbe javasoljuk felvenni az alábbiakat: „Ha a tolatás irányítás rádión adott-vett közleményekkel történik, akkor a közleményeket a „Tolatás közben alkalmazható jelzések” utasítás szerinti megnevezésével kell adni.”.

Indoklás

A biztonság érdekében indokolt a változtatás.

176. pont

A pont végére javasoljuk felvenni: „A fékpróba tartása rádión adott-vett közleményekkel is történhet. Ha a fékpróba tartása rádión adott-vett közleményekkel történik, akkor a közleményeket a „Fékpróba jelzések” utasítás szerinti megnevezésével kell adni.”.

Indoklás

A biztonság érdekében indokoltnak tartjuk a módosítást.

178. pont

A „színű” szó után be kell szúrni: „kör alakú”, a „vörös” szó helyett mindkét helyen ”piros” szó írandó.

Indoklás

A változtatást a tartalmi pontosság indokolja.

181. pont

A pont szövege helyesen: „A vonat elejét nappal és sötétben az első jármű homlokfalán legalább 2 db fehér fényű lámpával, a tolt vonat elejét, pedig az első jármű homlokfalán lévő egy fehér fényű lámpával kell jelezni ( 121-122. ábra).”.

Indoklás

A szabályozás szintjén a lehetőséget kívántuk megteremteni ahhoz, hogy a vonat elején kettőnél több fehér fény is elhelyezhető legyen a jövőben. A tolt vonatok megjelölését meg akartuk különböztetni, ezért a korábbi vagylagos lehetőség helyett egyértelmű a megjelölés módja.

182. pont

A pont második mondatából a „Nappal” szót törölni kell. Az „a” névelő nagybetűre javítandó. A „színű” szó után a „kör alakú fényvisszaverő kivitelű” kifejezés írandó. A zárójelben a”-124” szövegrész törlendő, a 124. ábra törlendő, helyéra „Fenntartva” írandó.

Indoklás

A vörös fényű lámpa mellett a fényvisszaverő kivitelű tárcsa is alkalmas a sötétben történő megjelölésre, ezért kerül pontosításra a pont szövege.

183. pont

A ponthoz új bekezdésként fel kell venni:

„A tolatást végző motorvonatokat mindig a tolatási iránynak megfelelően a vonatokra előírt jelzésekkel kell megjelölni.”.

Indoklás

A motorvonatok technikai kialakítása nem teszi lehetővé az általános szabály rugalmas alkalmazását, ezért szükségessé vált motorvonatok esetében a módosítás. A motorvonatokkal végzett tolatási mozgások jellemzően közlekedő vonatoknak az indulás előtti, illetve az érkezés utáni járműmozgásokat jelentik.

185. pont

A pont szövege pótlás nélkül törlendő, helyére „Fenntartva” szó írandó.

Indoklás

A törlést indokoltnak tartjuk, mert a pontban lévő szabály nem az F. 1. sz. Jelzési Utasítás hatáskörébe tartozó téma, az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás 809. pontja részletesen szabályozza ezt a kérdéskört.

188. pont

A pont második sorában a „zárjelzőt” szó törlendő. Helyette a „működő zárlámpát vagy zárjelző tárcsát” szavak írandók. A „majd” szó után a szöveg helyesen az alábbi: „köteles a közlekedő vonatok személyzetét és a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjét tájékoztatni.”.

A pont utolsó mondtában a „zárjelző” szó törlendő. Helyette a „működő zárlámpa vagy zárjelző tárcsa” szavak írandók.

Az első mondatban a majd szó után a „köteles a közlekedő vonatok személyzetét és a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjét tájékoztatni” szövegrészt be kell szúrni, a „vonalszemélyzetet” és a mondat végéről a „köteles” szót törölni kell.

Indoklás

A zárjelző kifejezést pontosítottuk, mert az vagy működő zárlámpát, vagy pedig fényvisszaverő kivitelű zárjelző tárcsát jelent, a 141. pontban foglaltakkal összhangban.

Az értesítés módosítását a biztonság indokolja.

189. pont

A „Megállóhely” szó helyett „Megállás helye” szavak írandók.

Indoklás

A „Megállóhely” jelző megszüntetését javasoltuk a 89. pontban, a hivatkozás miatt ezzel összhangban szükséges a módosítást elvégezni.

190. pont

A mondat eleje helyesen: „Fehér alapon hosszú”.

Indoklás

A bővebb tartalom indokolja változtatást.

191. pont

A pont szövege pótlás nélkül törlendő, helyére „Fenntartva” szó írandó

Indoklás

A korábbi vonali távbeszélők megszűntek így a pont oka fogyottá vált.

192. pont

A 2. mondatot törölni kell.

Indoklás

A figyelmeztető jel alkalmazása szélesebb körű.

193. pont

A pont címét törölni kell, helyette az alábbi címet kell fel venni: „”Megállj!” jelzés esetén külön engedély nélkül meghaladható főjelzőre figyelmeztető jel”. A második mondatot törölni kell, helyette fel kell venni az alábbi mondatot: „Olyan fekete-fehér árbocszínezésű helyszíni felügyelet alatt nem álló főjelzők árbocán a jelzőlap alatt kell elhelyezni, amely jelzők „Megállj!” jelzés esetén az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás 742. számú pontja szerint meghaladhatók.”.

Indoklás

A többfunkciós jelzők alkalmazási köre a gyakorlatban kibővült, ezért indokolt a szabály kiterjesztése is, ennek megfelelően változik a címben szereplő megnevezés. Az új megfogalmazás pontosabban kifejezi a figyelmezető jel információ tartalmát.

„A” melléklet

- pont

Az első pont szövege helyesen: „Ha a forgalmi szolgálattevő váltókezelői teendőket is ellát, a 2. pontban, ha sorompókezelői teendőket is ellát, a 7. pontban felsorolt olyan jelzőeszközökkel is fel kell szerelni, amely ebben a pontban nem szerepel”. A 3. oszlopban a b./ pont szövege helyesen: „1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa”. Új c./ pontként fel kell venni: „1 db zöld fényű kézi jelzőlámpa”.

Indoklás

Előfordulhat, hogy a forgalmi szolgálattevő sorompókezelői teendőket is ellát, ezért indokolt a pont tartalmának bővítése. A technikai eszköz kínálat változása következtében a jelző lámpáknál a színváltós kivitel mellett biztosítani kívántuk más megoldások alkalmazásának lehetőségét.

2.-3. pont

A 2. pontban a 3. oszlopban a b./ pont helyesen: „1 db sárga jelzőzászló”, a c./ pont helyesen:”1 db zöld fényű kézi jelzőlámpa”.

A 3. pontban a 3. oszlopban a b./ pont helyesen: „1 db zöld fényű kézi jelzőlámpa”, új d./ pontként fel kell venni: „1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa.”

Indoklás

A váltókezelő és a nyílt pályán dolgozó vonatmegfigyelésre kötelezett dolgozó jelzőeszközeinek összeállítása az F. 1. számú Jelzési Utasítás 138, 140, 142. pontjaiban történt módosításokkal összhangban változik.

7. pont

A 3. oszlopban a „vörös” szó helyett „piros” szó írandó mindkét helyen.

Indoklás

A módosítás tartalmi pontosítás.

„B” melléklet

Az első bekezdés után fel kell venni az alábbi bekezdést: „Közös kijárati jelzőket a kezdőpont, illetőleg a végpont szavak nagy kezdőbetűivel és a vágánynak megfelelő bal, illetve jobb szavak kezdőbetűivel kell jelölni. (pl.: Kb).”.

A pont végére új bekezdésként fel kell venni:

Központi forgalomirányításra berendezett vonalakon a jelzők jelölése az előzőekben leírtaktól eltérő is lehet, a jelölésre a szolgálati hely végrehajtási utasításában és a Kezelési Szabályzatban kell rendelkezni.

Indoklás

A beszúrás hiányt pótol, mert a közös kijárati jelző megjelölésére vonatkozóan jelenleg nincs szabály.

A melléklet végére felvett bekezdés lehetővé teszi az új berendezéseknél várhatóan előforduló jelenleg még nem ismert műszaki megoldásokból adódó egyéb megjelöléseket is.

„C” melléklet

A b./ alpont pótlás nélkül törlendő. Az a./ alponti szöveg után folyamatosan fel kell venni: „Ezen túlmenően a sebesvonatokon zöld színű „SEBESVONAT”, a gyorsvonatokon vörös színű „GYORSVONAT” jelölést is alkalmazni kell.”. A jelenlegi c./ alpontot b./-re, a jelenlegi d./ alpontot c./-re kell módosítani.

A 131. és 132. ábrák pótlás nélkül törlendők.

Indoklás

A megjelölés kivitelezésére a jelenlegi fém táblák helyett más műszaki megoldásokat is kívánunk alkalmazni, ezért a pont a továbbiakban nem rögzíti a táblás kivitelt, illetve a színes szegély meglétét.

F. 2. számú Forgalmi Utasítás

8. pont

A második bekezdést törölni kell.

A negyedik bekezdésben az „Oktatási és Vizsgaszabályzatban kell meghatározni„ helyett „az oktatásokra és vizsgáztatásokra vonatkozó társasági szabályozás tartalmazza” szövegrész írandó.

Indoklás

A vonatkozó utasítás megnevezése korábban is változott és a jövőben is változhat.

A társasági utasítás határozza meg alapvetően, hogy mely munkakörökben milyen anyagból és milyen módon kell vizsgát tenni. Üzemigazgatósági szinten természetesen indokolt esetben sor kerülhet szigorításokra.

16.-17. pontok

A 16. pont szövegét törölni kell, helyette fel kell venni az alábbiakat: „A főfelügyeleti és felügyeleti hatóságot a mindenkor érvényes jogszabályok határozzák meg.”

A pont címébe be kell szúrni: „és felügyeleti”.

A 17. pont szövegét és címét törölni kell, helyére „fenntartva” írandó.

Indoklás

Tekintettel arra, hogy a felügyeletet gyakorló hatóságok változhatnak, a két pontot összevontuk és általános megfogalmazást alkalmaztunk.

29. pont

A „vezetése” szó helyett „irányítása” szót kell írni.

Indoklás

A szóismétlés elkerülése miatt indokolt a változtatás.

30. pont

A cím kiegészítendő, a „vonatjelentő őr” után „szükség-vonatjelentő őr” szavak beszúrandók.

A szöveg végére fel kell venni: „A szükség-vonatjelentő őr a vonatközlekedést hordozható jelzőkkel, jelzőeszközökkel, távbeszélőn vagy rádiótelefonon adott közleményekkel szabályozza.”.

Indoklás

A pont tartalmát kiegészítettük a szorosan kapcsolódó szükség vonatjelentő őr definiálásával, mely jelenleg hiányzik.

33. pont

A pont címe helyesen: „Jegyvizsgáló, vezetőjegyvizsgáló”.

A pont szövegét az utolsó mondat kivételével törölni kell, az utolsó mondat után  az alábbiakat kell felvenni: „ A vonatkísérők rendelkezésre jogosult vezetője a vezető- jegyvizsgáló.  A vonat menete közben a részükre kijelölt kocsikban jegyvizsgálatot végeznek. Az utasításban meghatározott esetekben végzik a vonatok indítását.”.

Indoklás

A pont tartalmát kiegészítettük a jegyvizsgáló definiálásával, mert bár nem jellemző, de előfordulhat, hogy egy vonaton egyszerre több jegyvizsgáló is szolgálatot teljesít.

34. pont

A pont végére fel kell venni:

„Amennyiben a járművet más vasút állományában lévő járművezető vezeti, végrehajtási utasításban kell a pilóta járműhöz történő vezénylésének feltételeit és a vonatszemélyzet felelősségi körét szabályozni.”.

Indoklás

A forgalombiztonság érdekében tartjuk indokoltnak  a szabályozást.

37. pont

A pont második mondatában az első „A” névelő után a „rendszeres” szó írandó.

Indoklás

Elégségesnek tartjuk, ha csak a rendszeres tolatásban résztvevő kocsirendezők számát határozza meg a szolgálati főnök. A szolgálati hely végrehajtási utasítása - a forgalombiztonság figyelembe vételével - minden esetben szabályozza a tolatások végrehajtását, akár 1 fővel is.

43. pont

Az első mondatban a „felőli” szó után és a második mondatban az „a” betű után be kell szúrni: „legkülső”.

Indoklás

Az egyértelműség miatt indokolt a változtatás, mert több bejárati jelzője is lehet az állomásnak.

50. pont

A pont szövegét és címét törölni kell. Helyére „Fenntartva” szó írandó.

Indoklás

Feltételes megállóhely már nem létezik, ezért kerül törlésre a fogalom meghatározás.

54. pont

A második mondatban a „Forgalomszabályozás” szó törlendő, helyére „Rendelkezés” írandó. Az „a rendes vonatok és a tolatási műveletek szempontjából” szövegrész törlendő.

A harmadik francia bekezdés szövege törlendő, helyére az alábbiakat kell felvenni: „a biztosítóberendezés kezelésével a kezelési körzetben a vonatforgalom irányítását egy személy (forgalmi szolgálattevő, vagy KÖFI) végzi.”.

A pont végére fel kell venni az alábbi szöveget: „A kezelési körzetek határairól,  a kezelési körzet átadásának módjáról, valamint  a járművezetők ezzel kapcsolatos értesítéséről  a szolgálati helyek végrehajtási utasításában kell rendelkezni.”.

Indoklás

Központi forgalomirányítás esetén a definíciót pontosítottuk. A rendelkezési szempont jobban kifejezi a KÖFI funkcióját, illetve a hatásköre kiterjed valamennyi (nem csak a rendes) vonatra, illetve tolatási mozgásra.

55. pont

Az „ahol” szó után be kell szúrni: „jelenléte esetén”.

A pont végére új bekezdésként fel kell venni: „A szükséges feltételek megléte esetén a szolgálati hely lehet távvezérelt, illetve időszakos. Ilyen szolgálati helyeken a szolgálati hely végrehajtási utasításában kell szabályozni a szolgálat végrehajtásának módját.”.

Indoklás

Egyre több olyan szolgálati hely van, ahol csak időszakosan van szolgálat, illetve távvezérelt üzemmódban történik a szolgálat ellátása, ezért vált szükségessé a módosítás. A szolgálati hely végrehajtási utasítása szabályozza a biztonságos végrehajtás módszereit.

61. pont

A második mondatot törölni kell. Helyette az alábbi szöveget kell felvenni: „Állomáson és megálló-rakodó helyen a nyílt pálya vágányának egyenes irányba álló bejárati váltón (váltókon) át folytatását képező vágány neve: átmenő fővágány.

Ha egyvágányú pálya állomásán a nyílt pálya vágánya egyenes irányba álló váltón (váltókon) át folytatódik, de az állomás túlsó végén kitérő irányba álló váltón (váltókon) át csatlakozik a nyílt pályához (vágánytengely ugrás): az állomásnak két átmenő fővágánya van. Ilyen állomáson azokat a vágányokat kell átmenő fővágánynak tekinteni, amelyekre a vonatok egyenes irányba álló váltón (váltókon) át haladnak be.

Forgalmi szempontból nincs átmenő fővágány:

a./ fejállomásokon;

b./ elágazó és csatlakozó állomásokon az elágazó, illetve csatlakozó vonal felől.”.

Indoklás

A gyakorlatban meglévő állomási vágányképek alapján a fogalom meghatározást kiegészítettük.

63.-63/C pontok

A 63. pont címét törölni kell, helyette fel kell venni: „Vasúti pálya”. A pont szövegének fel kell venni: „A vasúti vágány, az alatta levő, valamint a hozzátartozó védő ( biztonsági )földterület.”.

Új pontoknak fel kell venni az alábbiakat:

„Saját célú vasúti pályahálózat

63/A. Vasúti pályahálózat, amelyen valamely szervezet a saját, közvetlenül nem vasúti közlekedési célú gazdasági tevékenységével összefüggő vasúti személyszállítást vagy áruszállítást végez.

### Csatlakozó vasúti pálya

### 63/B. Az országos vasúti pálya hálózatot és a saját célú vasúti pályahálózatot összekötő vasúti pálya, amelyhez egynél több saját célú vasúti pálya kapcsolódik, illetve egynél több végfelhasználó kiszolgálására alkalmas.

### Összekötő vasúti pálya

### 63/C. Az országos vasúti pálya hálózatot és a saját célú vasúti  pályahálózatot összekötő, csatlakozó pályának nem minősülő vasúti pálya.”.

Indoklás

Az új vasúti törvénynek megfelelő meghatározások kerülnek alkalmazásra.

64. pont

A pont első mondatában a „vonalon” szó után „ - képzeletben a két vágány között állva -” szavak írandók.

Indoklás

A definícióból eredetileg kimaradt a jelenleg javasolt beszúrás, azonban ez szükséges az egyértelműség céljából.

71.pont

A címben és a szövegben „kétpályás” helyett „kétéltű” írandó.

Indoklás

A módosítás tartalmi pontosítás.

80. pont

A mondat végén a „vonat” törlendő, helyette „gyors-,sebes-,vagy személyvonat” írandó.

Indoklás

A gyűjtőnév alatt a hozzá tartozó fogalmak felsorolásra kerülnek.

87. pont

A „végrehajtott” szó után be kell szúrni: „szándékos”.

Indoklás

A járműmegfutamodástól történő egyértelmű elhatárolás indokolja a változtatást.

98. pont

A ponthoz tartozó „Pályatelefon” cím és a pont szövege pótlás nélkül törlendő. Helyére ”Fenntartva” írandó.

Indoklás

A pályatelefonok megszűntek, ezért töröljük a meghatározást is.

100. pont

A „közleményeket” szó után be kell szúrni: „legalább 48 órán keresztül”.

Indoklás

A módosítás a felügyeleti előírásnak megfelelően meghatározza a minimális rögzítési időt.

104. pont

Új „i” pontként fel kell venni: A ”jelzőberendezés” kifejezés azt jelenti, hogy a jelző- és váltóállító berendezés szerkezeti függései a biztosítóberendezéseknél leírtaknak nem felelnek meg.

Az „i” pontot „j” pontra, a „j” pontot „k” pontra kell módosítani.

A „külön végrehajtási utasításban” helyett „a szolgálati hely végrehajtási utasításában” írandó.

Indoklás

Az „i” alpontban definiáltuk azokat a berendezéseket, amelyek nem biztosítóberendezések. Még számos ilyen berendezés üzemel a vonalakon.

107. pont

A ponthoz tartozó címbe az „a” névelő után „jelző- és” szavak írandók.

A pont első mondatának első szava elé fel kell venni: ”Jelző-vagy”, a „Biztosítóberendezést” kisbetűvel kell írni.

A pont második mondatába az „ottani” szó után „jelző-és” szavak írandók.

A pont harmadik mondatában az „A” betű után be kell szúrni: „jelző-és”.

Indoklás

A változások összhangban vannak a 104. pontban foglaltakkal.

117. pont

A pont szövegét törölni kell, helyette fel kell venni:

„A vágányokon, a vágányok közelében, illetve a berendezéseken munkát végezni csak az üzemegységi diszpécser és az érintett forgalmi szolgálattevők engedélye alapján, a biztonsági intézkedések megtétele után szabad.”.

Indoklás

A pont tartalmát kiegészítettük arra a gyakori esetre is, amikor külső felek, vállalkozók végeznek munkát a vágányok közelében.

126. pont

Új első bekezdésként fel kell venni:

„A HÉV vonalakon közlekedő rendes és rendkívüli vonatokon, a végállomásokon tartózkodó, valamint a tolatásban résztvevő járműveken - a vezetőállásokon is –  a dohányzás szigorúan tilos! Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad.”

Indoklás

A szabályt a vonatkozó társasági előírások figyelembe vételével - azzal összhangban – szigorítottuk.

133. pont

A „végzéskor” helyett „befejezésekor” szó írandó.

Indoklás

A tartalmi pontosítás indokolja a változtatást.

135. pont

A d. alpontban a „sapkája körül vörös szalagot” szövegrész törlendő, helyette fel kell venni: „a rendszeresített kitűzőt”,  a „vonatvezető” szó után be kell szúrni: „ , jegyvizsgáló” .

Indoklás

A kialakult gyakorlatnak megfelelően szalag helyett kitűzőt viselnek a felsorolt munkavállalók.

139. pont

A ponthoz új bekezdést kell felvenni:

„Amennyiben a biztosító berendezés lehetővé teszi, a szolgálatátadás tényét és időpontját a biztosítóberendezésen is rögzíteni kell.”.

Indoklás

Az új, korszerű berendezések már lehetővé tehetik a gépi úton történő rögzítést, amely a biztonság szempontjából kedvező, ezért a javasolt módosítás.

145. pont

A pont első mondatában a „szakában” szó után vesszőt kell tenni, és be kell szúrni: „illetve egy vagy több napon át”.

Indoklás

Előfordulhat, hogy nem csak egy napszakban, hanem több napon át is szünetel a szolgálat. Ennek megfelelően pontosítottuk a pont szövegét.

148. pont

Az első mondatban „a közlekedési események sorrendjében” szövegrészt törölni kell, helyette fel kell venni: „időrendi sorrendben”.

A pont harmadik bekezdésének r pontjának végén a pontot pontosvesszőre kell javítani és a felsoroláshoz új s pontot kell felvenni: „s) a kezelési körzet kezelési jogosultságának megváltoztatását.”

A felsorolás utáni 4. mondatban a „(magnetofon)” szó törlendő.

A felsorolás utáni 5. mondatban az „a magnetofon” helyett „hangrögzítő berendezés”-t kell írni.

A szöveg végére fel kell venni az alábbi új bekezdést: „Valamennyi szolgálati helyen ( a központi forgalomirányításra berendezett vonalakon a biztosító berendezés által automatikusan naplózott adatokat  figyelembe véve )az a)-s)pontokban foglaltaknak megfelelően a szolgálati hely végrehajtási utasításában kell meghatározni a fejrovatos előjegyzési napló vezetésének szabályait.”.

Indoklás

Az első mondatban a módosítást a pontosabb tartalom indokolja.

A felsorolásba utolsó pontként felvettük a kezelési körzet kezelési jogosultságának megváltoztatását, melyet a biztonság szempontjából indokoltnak tartunk.

A „magnetofon” helyett hangrögzítést javasolunk alkalmazni, mert a gyakorlatban már csak elektronikus hangrögzítő berendezések kerülnek telepítésre.

Tekintettel arra, hogy az egyes szolgálati helyeken a berendezések között jelentős különbségek vannak, a szolgálati hely végrehajtási utasításában javasoljuk meghatározni a naplózás szabályait, az elektronikus berendezéseknél a rögzített adatokat is figyelembe véve.

151 -152. pontok

Az „illetve” szavakat törölni kell, a „jelével” szavak után „és ha szükséges irányával” szövegrész írandó. A zárójelben a végére fel kell venni:”, VS-A/1/E”, illetve „KS-A/1/E”.

Indoklás

Szükségesnek tartjuk az iránynak megfelelő kiegészítést, mert előfordulhat, hogy mindkét irányban található vágányzáró sorompó, illetve siklasztó saru.

164. pont

A pont szövegét az első bekezdés kivételével törölni kell, helyette az alábbi szöveget kell felvenni:

„A Kezelési Szabályzatban kell meghatározni azokat a berendezéseket, amelyeket állandóan fémzárral kell ellátni.

A számlált kezelés, és a fémzár eltávolításának okát és idejét elő kell jegyezni a Hibaelőjegyzési könyvbe. Ha a fémzár azonnal nem pótolható, a fémzárat eltávolító dolgozó köteles azt a szolgálati főnök által előre elkészített, sorszámozott, lebélyegzett és aláírt papírzárral azonnal pótolni. A felhasznált papírzár sorszámát a Hibaelőjegyzési könyvben elő kell jegyezni.

A biztosítóberendezési művezető vagy megbízottja 24 órán belül, helyi ügyelet esetén azonnal köteles a fémzár levételének okát megszüntetni és azt véglegesen pótolni. Amennyiben a fémzár eltávolítása olyan hiba miatt válik szükségessé, amely több esetben is indokolja az adott számlált kezelés alkalmazását, akkor a hiba megszűnéséig a fémzárat ideiglenes zárral pótolni nem kell.

Ha kezelés közben a számláló, illetve a rugózott véletlen benyomásgátló szerkezet rugójának működésében zavar mutatkozik, akkor még a következő járműmozgás megkezdése előtt a hibát jelenteni kell az üzemegységi diszpécsernek és – a számlálóállás feltüntetésével – be kell írni a Hibaelőjegyzési könyvbe. Ebben az esetben a hibás nyomógombot ideiglenesen papírzárral, folyamatos ügyelet esetén fémzárral le kell zárni. A bejelentést, illetve az előjegyzést ki kell egészíteni a papírzár sorszámával, illetve a fémzárat felhelyező dolgozó azonosító jelével.

Amennyiben a hibaelhárítás céljából számlált kezelést kell alkalmazni, úgy azt a forgalmi helyzet figyelembevételével mindig csak a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő teheti meg.

Számítógéppel vezérelt és ellenőrzött biztosítóberendezésnél a kezelések rögzítésének módját és az esetleges zavarok esetén követendő eljárást a Kezelési Szabályzatban kell meghatározni.”.

Indoklás

A fémzár alkalmazásainak szabályainál rögzítettük, hogy csak a kezelőszervek egy részét kell fémzárral ellátni és ezt a Kezelési Szabályzatban kell meghatározni.

A fémzár pótlására vonatkozó szabályokat kiegészítettük arra az igen gyakori esetre is, ha folyamatosan fennálló ok miatt válik szükségessé a kezelés.

A pont szövegébe bedolgoztuk a számláló működésében mutatkozó zavar esetén követendő eljárás szabályait is.

Rögzítettük, hogy csak a forgalmi szolgálattevő végezhet számlált kezelést.

Számítógéppel vezérelt berendezéseknél a szolgálati hely végrehajtási utasítása rendelkezik a kezelések rögzítéséről, a zavar esetén követendő eljárásról, a biztonság szem előtt tartásával.

165. pont

A pont szövegét törölni kell, helyette fel kell venni az alábbi szöveget:

„A számlálóállás változását, a Hibaelőjegyzési könyvbe tett első bejegyzést követően, a Fejrovatos Előjegyzési Napló időrendben következő sorába kell előjegyezni:

olyan hiba esetén, amelynek az elhárítása még nem történt meg és több esetben is indokolttá teszi a számlált kezelés alkalmazását,

forgalmi okból (biztosító berendezés próbája, gyakorló szolgálat, stb.…) végzett számlált kezelés esetén.

Az előjegyzésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a kezelés idejét,

a vonat számát vagy „tolatás” megjegyzést,

a hiba sorszámát, amely a Hibaelőjegyzési könyvben szerepel,

a működtetett vasúti berendezés (pl.: sorompó ) nevét,

a kezelt nyomógomb (pl. HI, KO) nevét,

a kezelt nyomógombhoz tartozó számláló kezelés utáni állását.

Abban az esetben, ha egy kezelési körzetben egy vonat részére több kezelést is el kell végezni (pl. összetett vágányút visszavonása) csak az első kezelés időpontját kell feltüntetni. Az azt követő kezelések, illetve a kezelések hatására megváltozott számláló állások egy sorba is beírhatók.

Esemény alkalmával a figyelembe jövő számlálók állását rögzíteni kell, ezért az eseménnyel összefüggésben levő számlálókról a fémzárat eltávolítani, illetve számlált kezelést végrehajtani csak a Társasági Ügyrendben meghatározott személy engedélye után szabad.”.

Indoklás

Bővítettük azon esetek körét, amikor is a számláló állását a fejrovatos előjegyzési napló időrendben következő sorába be kell írni (a hiba elhárítása még nem történt meg és folyamatos kezelést igényel). A pont tartalmazza az előjegyzés szabályait is.

További kiegészítés, hogy esemény alkalmával csak a társasági ügyrendben meghatározott személy engedélye után szabad a fémzárat eltávolítani, a számlálók állását változtatni.

A módosítások  az ellenőrizhetőség és a biztonság szempontjából indokoltak.

166. pont

A pont szövegét törölni kell, helyette fel kell venni az alábbi szöveget:

„A szolgálati főnök a számlált kezelések körülményeit, illetve a fémzár levételt minden esetben köteles megvizsgálni, az indokolatlan kezelést, továbbá eltávolítást szigorúan tárgyalni.

Indokolatlanul a számlálót működtetni, fémzárat levenni nem szabad. Amíg a fémzárat ideiglenesen vagy véglegesen nem pótolták: a szolgálatot a fémzár hiányára való tekintettel fokozott gonddal kell irányítani és végezni.

A szolgálati hely jelfogótermének kulcsát a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő köteles a szolgálati hely végrehajtási utasításában meghatározott helyen őrizni. A jelfogóterembe csak a forgalmi szolgálattevő engedélye alapján lehet belépni. Az engedélyadás és a jelfogóterem kulcsának átvételi idejét a Fejrovatos Előjegyzési Napló következő sorába, az átvevő aláírásával elő kell jegyezni. A jelfogóteremben végzett tevékenység befejezése után a jelfogótermet haladéktalanul be kell zárni, és a kulcsot a forgalmi szolgálattevő őrizetébe kell adni. A forgalmi szolgálattevő a kulcs átvételét – az átvétel idejének feltüntetésével – a Fejrovatos Előjegyzési Napló következő sorában aláírásával köteles igazolni.

A tervezett mozgásokról, tolatásokról a forgalmi szolgálattevő a jelfogó teremben munkát végző dolgozót tájékoztatni köteles.

A jelfogó teremben csak olyan munka végezhető, amely a vonatközlekedést, illetve a tolatást nem veszélyezteti.”.

Indoklás

A biztonság szempontjából fontos a jelfogó terem kulcsának kezelésére vonatkozó szabályok meghatározása, ezért egészítettük ki a pont szövegét.

167. pont

A pont szövegét törölni kell, helyette fel kell venni az alábbi szöveget:

„Az állomási és vonalszemélyzet köteles a vasúti üzemvitellel kapcsolatos berendezéseken (vágányzaton, váltókon, értekező, hírközlő, jelző- és biztosító, védelmi, stb…) jelentkező hibákat és működési zavarokat a megállapítás (Megállapítás rovatba), illetve a közlés idejének (Bejelentés rovatba) feltüntetése mellett a Hibaelőjegyzési könyvbe beírni. Folyamatos hiba esetén csak az első számlált kezelést kell előjegyezni a Hibaelőjegyzési könyvbe, és „Folyamatos hiba” megjelölést kell alkalmazni.

Hibaelőjegyzési könyvvel rendelkező szolgálati helyeken az alkalmazott műszaki berendezés hibáit a szolgálati helyen szolgálatot végző dolgozó köteles a Hiba- előjegyzési könyvbe a következő sorszám alatt bejegyezni, majd a hibát az üzemegységi diszpécsernek haladéktalanul bejelenteni.

Az üzemegységi diszpécser a szolgálati helyén az általa vezetett Hibaelőjegyzési könyvbe köteles a bejelentett hibát a következő sorszám alatt előjegyezni és a bejelentő részére a saját előjegyzési sorszámát megadni. Ezt a sorszámot a bejelentő a szolgálati helyén a bejelentést vevő neve mellett köteles előjegyezni.

Nyílt vonalon a vonat személyzet által észlelt hibákról a járművezető rádiótelefonon keresztül haladéktalanul köteles az üzemegységi diszpécsert értesíteni, aki köteles a hibát az előző bekezdésben foglaltak szerint előjegyezni, illetve a hiba keletkezési helyéhez tartozó szolgálati helyen előjegyeztetni.

Amennyiben a rádiótelefonon az értekezés lehetetlen, a vonatszemélyzet az észlelt hibát a következő állomás forgalmi szolgálattevőjének köteles bejelenteni. A forgalmi szolgálattevő a hibát a saját Hibaelőjegyzési könyvébe köteles a következő sorszám alatt előjegyezni, majd az előzőekben előírt módon az üzemegységi diszpécsernek haladéktalanul bejelenteni.

Az üzemegységi diszpécser a hibákat az elhárításra kijelölt szakterületeknek, a szolgálati hely végrehajtási utasításában előírtak szerint köteles bejelenteni.

Amennyiben a hibával kapcsolatban bármely szolgálati helyen a szolgálatot végző dolgozónak utasításokban előírt forgalomszabályozási vagy értesítési kötelezettsége van, akkor erről az üzemegységi diszpécsernek ezt a dolgozót haladéktalanul értesítenie kell. Az értesítést mindkét szolgálati helyen a Távbeszélő Előjegyzésbe, a következő sorszám alatt rögzíteni kell.

A hiba elhárítása után a helyreállítás tényét, a hiba okát és az elhárítás befejezésének időpontját, továbbá számlált kezelés esetén a számláló állását, és a fémzár pótlását, a hibát elhárító dolgozónak be kell írni a Hibaelőjegyzési könyv helyreállítás rovatába. A bejegyzést aláírásával köteles ellátni. A helyreállítás időpontját a berendezés kezelője köteles bejelenteni az üzemegységi diszpécsernek.

Ha a biztosító berendezés rögzíti a működésével kapcsolatos adatokat, a rögzített adatok körét figyelembe véve a kezelési szabályzatban kell meghatározni a Hibaelőjegyzési könyv vezetésének szabályait.”.

Indoklás

A hibák bejelentési szabályait módosítottuk, illetve pontosítottuk.

Két nagy csoportba soroltuk a lehetséges eseteket,

- a Hibaelőjegyzési könyvvel rendelkező szolgálati helyeken keletkező hibák,

- nyílt vonalon a vonatszemélyzet által jelzett hibák.

Szabályozás van arra az esetre is, ha a nyílt vonalon az értekezés lehetetlen.

A pont rögzíti az üzemegységi diszpécser teendőit a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően, azaz a saját előjegyzési számát meg kell adnia a bejelentő forgalmi szolgálattevő részére, aki azt köteles előjegyezni.

A hibával kapcsolatos értesítési kötelezettségre vonatkozó szabályok is beemelésre kerültek.

Rögzített kezelések esetén a Kezelési szabályzat által szabályozott módon kell a hibaelőjegyzéseket végrehajtani.

A módosítások a megbízható és biztonságos üzemvitelt segítik.

169. pont

A pont végére új bekezdést kell felvenni: „Számítógéppel vezérelt és ellenőrzött biztosítóberendezéseken a Kezelési Szabályzatban előírt módon kell megakadályozni a vágányút beállítását, a váltók, illetve a jelzők állítását.”.

Indoklás

A számítógéppel vezérelt biztosítóberendezések esetében a hagyományos módszerek már nem alkalmazhatók, a Kezelési Szabályzat által meghatározott módszer azonban biztonságosan megakadályozza  a váltók, illetve a jelzők állítását.

170. pont

A pont szövegét törölni kell, helyette az alábbi szöveget kell felvenni: „A váltók forgalmi szempontból figyelembe jövő alkatrészei: a tősínek, a csúcssínek, a csúcssíneket összekötő rudak, a gyökkötések, a sínszékek, - egyes váltóknál az állítás megkönnyítésére beépített görgős csúcssín emelő szerkezetek – az állítókészülék, a váltójelző, csúcssín rögzítő szerkezet (kampózár, zárnyelv), váltózár.”.

Indoklás

Az alkatrészek felsorolásánál a jelenleg alkalmazott gyakorlatot vettük figyelembe. Ennek megfelelően került be a felsorolásba a görgős csúcssín emelőszerkezet, és a csúcssín rögzítő szerkezet.

171. pont

Az első mondat elejére egy „A” betűt kell felvenni, a „T” betű „t”-re módosítandó.

Indoklás

A pontosítást a nyelvtani helyesség indokolja.

172. pont

A pont címében a „helyzete” szó helyett „állása” írandó.

Indoklás

A pontosítást a tartalmi helyesség indokolja.

173. pont

Az első mondat után a mondat végén a pont helyett vesszőt kell írni és fel kell venni az alábbi szöveget: „illetve a csúcssín rögzítő szerkezet nem került végállásba (177. pont).”.

Indoklás

Feles állás keletkezhet akkor is, ha a 177. pontban definiált csúcssín rögzítő szerkezet nem került végállásba, ezért a biztonság érdekében indokoltnak tartjuk a beszúrást.

174. pont

A második mondatból a „z úgynevezett” szövegrészt pótlás nélkül törölni kell.

Indoklás

A pontosítást a nyelvtani helyesség indokolja.

175. pont

Az első  mondatban a  „váltósínszékek”  és „támasztják” szavak közé felveendő az alábbi szövegrész: „ – egyes váltóknál az állítás megkönnyítésére beépített görgős csúcssín emelő szerkezetek – „.

A második mondatot pótlás nélkül törölni kell.

Indoklás

A pontba beszúrásra kerül a görgős csúcssín emelőszerkezet, mint lehetséges megoldás a csúcssínek alátámasztására. A második mondat törlésre kerül, mert a szerkezet funkcióját magyarázza, ezért nem a forgalmi utasításban tárgyalandó.

176. pont

Az első mondat utolsó szava helyesen: „biztosítják”.

A második mondatot pótlás nélkül törölni kell.

Indoklás

Tekintettel a zárójelben lévő többes számra, az ige is többes számba kerül. A második mondatot törlésre javasoljuk, mert a használhatóság egyik feltételéről szól, és mint ilyen a 198. pontban részletesen tárgyalásra kerül.

177.-179. pontok

A 177. pont címét törölni kell, helyette az alábbi címet kell felvenni: „Csúcssín rögzítő szerkezetek”.

A pont szövegét törölni kell, helyette az alábbi szöveget kell felvenni: „A kampózár, vagy zárnyelves csúcssín rögzítő a hozzá tartozó állító készülékkel együtt akadályozza meg, hogy a simuló csúcssín haladó jármű alatt eltávolodjék a tősíntől.”.

A 177. pont alá új 177/A pontként fel kell venni:

„177/A. A váltók felszerelhetők biztonsági betéttel, mely a csúcssín rögzítő szerkezet elmozdulását akadályozza meg.”.

A 178. pont címét törölni kell, helyette az alábbi címet kell felvenni: „Állítószerkezetek”.

A 178.pont szövegét törölni kell, helyette az alábbi szöveget kell felvenni: „A váltó állítása állítókészülékkel – helyszíni állítású váltóknál az ellensúlynak a másik végállásba helyezésével, központi állítású váltóknál vonóvezetékkel, vagy elektromos úton – történik.”.

A 179.pont címét törölni kell, helyette az alábbi címet kell felvenni: „Váltójelző”.

A 179. pont szövegét törölni kell, helyette az alábbi szöveget kell felvenni: „A váltójelző a váltó állását jelzi (F.1. sz. Jelzési Utasítás).”.

Indoklás

A három pont tartalma átcsoportosításra, átszerkesztésre került.

A jelenlegi 177. pont (állítókészülék) tartalma pontosított cím alatt (állítószerkezetek) a 178. pontba kerül.

A jelenlegi 178. pont (váltójelző) a 179. pontba kerül, és utalás történik arra, hogy az F.1. sz. Jelzési Utasításban találhatók a jelzési képek.

A jelenlegi 179. pont tartalma (kampózár) kibővítve jelenik meg a 177. pontban (csúcssín rögzítő szerkezetek).

Új 177/A pontként felvettük a biztonsági betét fogalmát, amelynek alkalmazása előfordulhat vonalainkon.

182. pont

A c) alpontban (gombja) szó után beszúrandó: „kezelőfelülete”, az alpont végén a pont helyett pontos vesszőt kell írni.

A felsorolás végére fel kell venni az alábbi szöveget: „d) biztonsági betéttel lezárt, fel nem vágható váltók.”.

A pont végére fel kell venni: „A le nem zárható váltók közé tartoznak a rugós váltók.”.

Indoklás

A c) alpontban a beszúrást a számítógéppel vezérelt berendezések megjelenése indokolja.

Az új d) alpont tartalmazza a biztonsági betéttel ellátott váltókat, melyek szintén lezártnak tekintendők.

A rugós váltó besorolása hiány pótlást jelent.

188. pont

A második bekezdés első sorában a „narancsvörös színű” szövegrész törlendő, helyette fel kell venni: „fényvisszaverő kivitelű”.

Indoklás

A jelenlegi „narancsvörös színű” mellények helyett a ”fényvisszaverő kivitelű”-t javasoljuk alkalmazni, mert ez a színtől függetlenül jelzi a rendeltetést, a mellények színe viszont változhat.

195. pont

Az első bekezdésben a „ha a vágányút végig szigetelt…” szövegrész törlendő, helyette az alábbi szöveget kell felvenni: „ha a vágányút végig foglaltság ellenőrzéssel van ellátva”, az „és” után be kell szúrni: „ha azon”. A mondat végéről az „azon” szót törölni kell.

Harmadik bekezdésként fel kell venni: „Központi forgalomirányításra berendezett vonalakon a 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedése esetén követendő eljárást a kezelési szabályzatban és a szolgálati hely végrehajtási utasításában kell részletesen szabályozni.”.

Indoklás

A „szigetelt” jelző helyett a „foglaltság ellenőrzéssel van ellátva” kifejezést javasoljuk, tekintettel a már meglévő és alkalmazott egyéb megoldásokra.

Központi forgalomirányítás esetén, a 6000 kg-nál könnyebb járművekre vonatkozóan - a konkrét berendezés ismeretében, a biztonság figyelembe vételével - a helyi szinten kiadott szabályozás alkalmazása megfelelő.

197. pont

A c- és f. pontokat a szöveg változatlanul hagyásával fel kell cserélni.

Az e. pontban a 7.- és a 8. szó közé be kell szúrni az alábbi szövegrészt: „a vágányút védelme érdekében figyelembe veendő”.

Indoklás

A felcseréléssel módosított felsorolás pontosabban követi a vágányútbeállítás technológiai sorrendjét.

Az e) alpontban a beszúrás pontosítás, mert mindig csak a konkrét vágányútnak megfelelően kell a biztonsági határjelzőn belül hagyni a kocsikat.

198. pont

Az e) alpont szövegét törölni kell, helyette az alábbiakat kell felvenni: „a csúcssín rögzítő szerkezet tökéletesen záródik és”.

Indoklás

Az e) alpontban a megfogalmazást pontosítottuk, mert a csúcscsín rögzítő szerkezet nem csak a kampózár, hanem más is lehet.

200. pont

Az első mondatban az „az elektromos úton állított biztosított” szövegrész törlendő, helyette fel kell venni: „a központi állítású”.

Az első bekezdés után be kell szúrni:

„Valamennyi vonóvezetékes központi állítású váltó használhatóságának ellenőrzését az átadó és átvevő dolgozók együttesen próbaállítással kötelesek végrehajtani.”.

Indoklás

Az első mondatban a módosítást az indokolja, hogy nem csak az elektromos úton állított, hanem a vonóvezetékes központi állítású váltók esetében is alkalmazhatóvá válik a szabály.

A felvett új bekezdés a biztonság érdekében és a személyi felelősség megállapíthatósága érdekében – ezzel együtt - hozott szigorítás.

205. pont

A c) alpontban a 2. és 3. szó közé be kell szúrni: „elektromos végállás ellenőrzéssel el nem látott”.

Indoklás

A c) alpontban a kiegészítés azért szükséges, mert a helyszíni állítású, de elektromos végállás ellenőrzéssel ellátott váltók esetében az ellenőrzés nem a helyszínen történik.

212. pont

A pont végére fel kell venni új bekezdésben: „A biztonsági betéttel lezárt váltók a váltó szerkezetének megrongálása nélkül nem vághatók fel.”.

Indoklás

A váltó felvághatóságára vonatkozó tudnivalót – a biztonság érdekében - indokoltnak tartottuk a pontban megjeleníteni.

213. pont

Az első két mondatot törölni kell, helyettük az alábbiakat kell felvenni:

„Ha a váltót felvágták, a járművel azonnal meg kell állni. Továbbhaladni csak a forgalmi szolgálattevő engedélyével szabad. A forgalmi szolgálattevő erre engedélyt csak a váltófelvágást okozó mozgás irányának megfelelően adhat.”.

Indoklás

Váltófelvágás esetén a megállási kötelezettséget a biztonság érdekében írjuk elő, mert ha a felvágás engedély nélküli mozgás miatt következett be, más járműmozgás veszélyeztetése állhat fenn.

A továbbhaladás során a biztonság érdekében történik a szigorítás.

215. pont

A 4. mondat elejéről a „Felvágott központi állítású, központi reteszelésű, végül” szövegrész törlendő, helyette fel kell venni: „Jelző- és biztosítóberendezésbe bekötött, és”.

Indoklás

A korábbi felsorolást átfogalmaztuk, az új kifejezés egyszerűbben mondja el ugyanazt, mint a régi felsorolás.

216. pont

A 4. szó után be kell szúrni: „, illetve ellenőrzésű”.

Indoklás

A pontba foglalt szabály a helyszíni állítású, a központban elektromos végállás ellenőrzéssel ellátott váltók esetében is érvényes.

224. pont

A „négyszög” helyett „négyzet” írandó.

Indoklás

A pontosabb tartalom indokolja a változtatást.

235. pont

Az első mondatban „leólmozott” helyett „fémzárral ellátott” írandó.

Indoklás

A korábbi ólomból készült zárak helyett már jellemzően alumínium ötvözetből készülnek a zárak, ezért változtattuk meg az ólomzár kifejezést fémzárra.

239/A pont

A 239. pont után új 239/A pontként fel kell venni:

„Váltóellenőrzés helyszíni állítású, központból elektromos úton ellenőrzött váltóknál

239/A Helyszíni állítású, központból elektromos úton ellenőrzött váltók helyes állását a vágányút beállítása után a forgalmi szolgálattevő az ellenőrző berendezésen megjelenő fények kiértékelésével köteles ellenőrizni.

Ha az ellenőrző fényeknél zavar mutatkozik: a váltók helye állását a berendezés Kezelési Szabályzatában, továbbá a szolgálati hely végrehejtási utasításában szabályozott módon kell ellenőrizni.”.

Indoklás

Új pontként felvettük az új típusú, helyszíni állítású, de a központból elektromosan ellenőrzött váltónál az ellenőrzés szabályozását.

248. pont

A „vagy” szó után be kell szúrni: ”nagyobb testű”.

Indoklás

A túlságosan tág megfogalmazás miatt indokolt a pontosítás.

251. pont

A harmadik bekezdés első két szava helyesen: „Rendkívüli áthaladás….”

Indoklás

A bekezdés értelemszerűen a rendkívüli áthaladásokra vonatkozik, ezért indokolt a pontosítás.

256. pont

A második francia bekezdésben az 5. és a 6. szó közé be kell szúrni: „üzemzavara”.

Indoklás

A beszúrást a nyelvtani helyesség indokolja.

257. pont

A pont szövegét törölni kell, helyére: „Fenntartva” írandó.

Indoklás

A pont az F.1. számú Jelzési Utasításban lévő szabályra utal vissza, ezért tárgyalása itt  szükségtelen, tekintettel arra, hogy az F.2. számú Forgalmi Utasítás 743. pontjában kerül szabályozásra.

263. pont

A pont végre fel kell venni: „Amennyiben ívben történő kapcsoláskor a terelő szarvak a kapcsolófejeket nem vezetik össze, a kapcsolást erre a célra rendszeresített eszköz felhasználásával kell elvégezni.”.

Indoklás

A pont kiegészítésre került az ívben történő kapcsolás esetére vonatkozó szabályozással.

277.pont

A 2. mondatban az első vessző elé be kell szúrni:”és a járművek nem mozognak”.

Indoklás

A beszúrást a biztonság indokolja.

278. pont

Az első mondatban az „az álló” szövegrészt törölni kell, helyette fel kell venni: „a másik”.

A 2. mondatban az „az áramszadőket” szövegrészt törölni kell, helyette fel kel venni:”a kapcsolandó járművek valamennyi áramszedőjét”.

Indoklás

A módosítást a biztonság indokolja.

287. pont

A „MÁV” után be kell szúrni: „Zrt.”.

Indoklás

A módosítás a társasági forma pontos nevét jeleníti meg.

294. pont

Az első mondat után be kell szúrni:”A nem használt légtömlőket az erre acélra kialakított tartószerkezeten(űrkapcsolat) kell rögzíteni.”.

Indoklás

296. pont

A második mondatot javasoljuk törölni.

Indoklás

A tolatás módját a helyi rendelkezések szabályozzák, ezért itt nem indokolt a részletesebb előírás.

298.-299.-300. pont

A 298. pontban az állomáson szó után be kell szúrni: „ ,kezelési körzetben”.

Mindhárom pontban a forgalmi szolgálattevő után be kell szúrni: „vagy KÖFI”.

A 298. pont végére fel kell venni: „Központi forgalomirányításra berendezett vonalakon a tolatás engedélyezését a szolgálati helyek végrehajtási utasításában kell szabályozni.”.

Indoklás

A tolatás engedélyezéséről szóló pontokban az engedélyezésre jogosultak körébe a KÖFI - t mindenhol felvettük, mert a szolgálattevő mellett ő is jogosult lehet az elrendelésre.

A 298. pontban az állomás mellett a kezelési körzetet is megemlítésre javasoljuk, mert ha kezelési körzetek vannak, akkor ott is szabályt kell alkotni. A központi forgalomirányításra berendezett vonalakon, helyi szinten célszerű szabályozni - a konkrét berendezés ismeretében - a tolatás engedélyezését.

314. pont

Az első francia bekezdésben a „mozgó” szó után be kell szúrni: „két vezető állásos”.

Indoklás

A pontosítás indokolt, mert csak két vezetőállásos jármű esetében érvényes a szabály.

317. pont

A pont végére fel kell venni: „Amennyiben a tolatásvezető feladatait a járművezető látja el, az a), b) és f) alpontokban előírtakat a tolatást engedélyező forgalmi szolgálattevő köteles végrehajtani.”.

Indoklás

A módosítás értelemszerű, mert a járművezető ebben az esetben ezeket a feladatokat nem tudja ellátni.

321. pont

A 3. sorban a „sorompó” szó elé fel kell venni: „vágányzáró”  a „saru”  szó elé pedig fel kell venni: „kisiklasztó”.

Indoklás

A szövegbe beszúrásra kerül, hogy milyen sorompóról, illetve saruról van szó, és így ezek egyértelművé válnak.

323. d alpont

A „közel álló” szövegrészt törölni kell, helyette fel kell venni:”10 méternél közelebb álló”.

Indoklás

A beszúrás pontosítja a szabályt a biztonság növelése irányában.

327. pont

Az első bekezdés után fel kell venni: „Kétvágányú pályán az induló vonatok helyes vágánya felé a bejárati jelzőn belüli tolatásokról nem kell a tolatást engedélyező forgalmi szolgálattevőnek a szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjét értesíteni, ha korábban erre a vágányra indítandó vonat részére engedélyt nem adott.”.

Indoklás

A pont tartalmát - a biztonságot szem előtt tartva - kibővítettük egy megengedő szabállyal, mert a szerelvénymozgatási technológia több állomáson is szükségessé teszi, hogy az állomás legkülső váltóján túl rendszeres tolatásokra kerüljön sor.  A jelenlegi szabály szerint ez csak rendkívül időigényesen, vagy egyáltalán nem valósítható meg.

330. pont

Az utolsó mondatban a járművezető szó után be kell szúrni: „két vezető állásos mozdony, illetve motorvonat esetén”.

Indoklás

A beszúrás értelemszerű pontosítás a szabály alkalmazása során.

341. pont

Új alpontként fel kell venni:

„c) váltó- és vágányfoglaltságos biztosítóberendezéssel rendelkező szolgálati helyeken a váltókörzetben legfeljebb 25 km/h.”.

Indoklás

A szigetelt sín szakaszok kiépítettsége indokolja a korlátozást, az aláváltás elkerülése érdekében.

344. pont

A 2. mondatban a „mozdonyról” helyett „a vezetett vezetőállásról” írandó.

Indoklás

A módosításnak megfelelően a szabályozás alkalmas motorvonatokkal történő tolatásokra is, a korábbi megfogalmazás csak a mozdonyokról szólt.

348. pont

A pont végére fel kell venni az alábbi mondatot: „Vasútüzemen kívülálló személyeket a vasúti rakodás biztonsági szabályairól a megbízó szolgálat kijelölt dolgozójának dokumentáltan oktatni kell.”.

Indoklás

A biztonság növelése érdekében történik a módosítás.

350. pont

Az első mondat elejéről az „állati erővel, vagy k” szövegrészt törölni kell, helyette fel kekk venni:”K”, az „igásállatot vagy” szövegrészt törölni kell.

Indoklás

Az állati erővel történő tolatás tilalmának megfelelő a módosítás.

359. e) alpont

A „belülről – tehát nem az ütközők felől –„szövegrészt törölni kell, helyette fel kell venni: „kívülről”.

Indoklás

A felügyeleti hatóság által a biztonság érdekében elrendelt módosítás.

372. pont

Az „és mozdonyokat” szövegrészt törölni kell.

Indoklás

Nem ide illő szabályozás, mert a pont a kocsi vizsgálatról szól.

374. pont

A pont utolsó mondatát törölni kell.

Indoklás

A vonalainkra belépő idegen kocsik vizsgálatát üzemigazgatói utasítás szabályozza.

379. pont

A „Tengelyterhelési Jegyzékben” helyett „Menetrendfüggelék 4. táblázatában” szövegrész írandó.

Indoklás

Külön tengelyterhelési jegyzék összeállítása nem indokolt, mert a Menetrendfüggelék vonatkozó 4. táblázatában a szükséges adatok rendelkezésre állnak.

380. pont

A „MÁV” után be kell szúrni: „Zrt.”.

Indoklás

A módosítás a társasági forma pontos nevét jeleníti meg.

385. pont

A második mondatban a „2 vonó-„szöveget törölni kell, helyette az alábbiakat kell felvenni: „1 vonó, 1 előfogat”.

Indoklás

A javasolt módosítás szövegpontosítás, illetve kiegészítés. Két vonó mozdony alkalmazása esetén az egyik mozdonyt előfogatinak nevezzük, illetve előfordulhat, hogy a vonó mozdonyokon kívül toló mozdony alkalmazása is szükségessé válik.

390. pont

A pont második és harmadik mondatát új, 390/A pont alatt kell szerepeltetni.

Indoklás

A szétválasztás után külön pontban jelenik meg a vonathossz, illetve a tengelymennyiség alapján történő szabályozás.

395. pont

Az első mondatból a „jól” szót törölni kell, helyette a „legfeljebb terhelési határig” szövegrészt kell beszúrni.

Indoklás

A pontosítás érdekében történik a módosítás.

409. pont

A pont címének végére folytatólag fel kell venni: „és pótkocsi kiegészítő fék”.

A pont végére fel kell venni: „A villamos ellenállás fék 5. fokozatától a pótkocsi kiegészítő fék is működésbe lép, részt vesz a jármű sebességcsökkentésében, megállításában és biztosítja az állva tartást.”.

Indoklás

A javasolt kiegészítés a valóságnak megfelelően és teljes körűen írja le a villamos ellenállás fék és a pótkocsi kiegészítő fék működését a biztonság érdekében.

417. pont

A félszázalék szó helyesen „fékszázalék”.

Indoklás

Nyomdai hibát javítunk ki.

425. pont

A második bekezdést törölni kell, helyette fel kell venni:

„Motorvonatnál abban az esetben, ha a fékezésből kocsik kerültek kiiktatásra, a járművezető az alkalmazható sebességet a szolgálati menetrendkönyvben előírtak figyelembe vételével köteles megállapítani.”.

Indoklás

A szolgálati menetrendkönyv egyszerűbb alkalmazási szabályt fog tartalmazni a megfékezettség ellenőrzésére.

437. pont

A pont első sorában „Szovjet” helyett: „tengelyátszerelt” írandó.

439. pont

A b./ alpont utolsó bekezdésében az első sorban, a c./ alpont első sorában, a d./ alpont első sorában és a pont utolsó bekezdésében „Szovjet” helyett: „tengelyátszerelt” írandó.

Indoklás

A Szovjetunió megszűnése miatt a javasolt megfogalmazás a kocsi különleges kialakítására utal majd a jövőben.

448. pont

A második és harmadik francia bekezdés végére fel kell venni: „esetén”.

Indoklás

A változtatást a nyelvhelyesség indokolja.

463. pont

A pont szövegét törölni kell, helyette az alábbiakat kell felvenni:

„Eljárás vészfékhúzás esetén

463. Ha a vonatot az utastérből vészfékezéssel állították meg, a járművezető a vészfékszelep helyzetének ellenőrzésével köteles meggyőződni arról, hogy a vonat melyik kocsijában működtették a vészféket. A helyzet tisztázása és a vészfékszelep visszaállítása után – ha a továbbhaladásnak akadály nincs - a vonat folytathatja útját.

A vészfékezés tényéről a járművezető köteles az üzemegységi diszpécsert rádiótelefonon értesíteni.”

Indoklás

A vészfékhúzás esetén követendő eljárást kiegészítettük néhány, a gyakorlatban is működő és indokolt rendelkezéssel.

480. pont

A pont végére fel kell venni: „Utánfutó kocsit csak az üzemegység engedélyével, rendkívüli vonattal szabad továbbítani, a műszaki dolgozó által végrehajtott kocsi vizsgálatot követően, az általa megállapított sebességgel.”.

Indoklás

A biztonság érdekében szigorítottuk a szabályt.

501. pont

A „szabad” szó után be kell szúrni: „vonatba”.

Indoklás

A nyelvhelyesség indokolja a módosítást.

512. pont

A „fordában” szót törölni kell, helyette fel kell venni:”beosztási keretben”.

Indoklás

A módosítást a nyelvhelyesség indokolja.

520. pont

A „vonatkozó előírásokat” szövegrész után be kell szúrni:”vonalankénti bontásban”.

Indoklás

A módosítás a valós gyakorlatnak megfelelő tartalmi pontosítás.

524. pont

A második mondatba a mondat elejére az „A” szó után fel kell venni: „szolgálati menetrendek, a…”

Indoklás

A felsorolásba felvettük a szolgálati menetrendet is, melynek alkalmazását a korábbi tapasztalatok alapján célszerűnek és hasznosnak tartjuk.

526/A pont

Új 526/A pontként fel kell venni:

„Szolgálati menetrendkönyv

526/A. A szolgálati menetrendkönyvet az Üzemigazgatóság nyomtatott formában adja ki vonalanként. Módosítása mindig annak a szervezeti egységnek a feladata, amelynek hatáskörébe a módosítandó rész tartozik. A járművezető a feljelentkezés helyén köteles szolgálata megkezdésekor átvenni, szolgálat közben folyamatosan kéznél tartani, majd szolgálata befejeztével az átvétel helyén leadni. Kezelése egyebekben a szolgálati okmányokhoz hasonlóan történik.

Tartalmazza:

- a vonatok menetrendjét;

- a vonalra érvényes alkalmazható sebességeket;

- a megfékezettségi segédtáblázatokat.”

Indoklás

Az új menetrend típus leírását szolgálja a javasolt új pont, amely ismerteti a szolgálati menetrend három fejezetét.

538. pont

Az „a főfelügyeleti hatóság” szövegrész törlendő, helyette fel kell venni:”a szolgálati felsőbbség”.

Indoklás

A módosítás a gyakorlatnak megfelelő, mert a végrehajtási utasítást az üzemegység adja ki a a felügyeleti engedély alapján.

539. pont

Az első mondatban a „legalább 10” szövegrész törlendő, helyette „legfeljebb 30”írandó.

A pont végére fel kell venni az alábbi mondatot: „A szolgálati helyek végrehajtási utasításában kell szabályozni, hogy mikor és milyen módon kell a kezelési körzeten belüli szolgálati helyek részére vonatforgalmi értesítést adni.”.

Indoklás

A vonatforgalmi értesítés adásidejének alsó határát célszerűnek látjuk eltörölni, helyette viszont a felső határt megszabtuk 30 percben a biztonság érdekében.

A kezelési körzeten belüli értesítési rendet a konkrét helyi körülmények ismeretében a helyi szintű szabályozás biztonságosan tudja kezelni.

556. pont

Az első mondatban a „biztos” szó helyett „biztonságos” szót kell írni.

Indoklás

A tartalmi pontosítás indokolja a változtatást.

561. pont

A pont harmadik francia bekezdésében a „hozzájárult az indításhoz” szavak helyett, „engedélyt adott az indításra” szövegrész írandó.

Indoklás

A javasolt módosítás hasonló értelmű megfogalmazás, azonban az engedélyadás jobban illeszkedik az utasítás nyelvezetébe, ezért tartjuk célszerűnek a változtatást.

568. pont

Az első alpontban az „, a haladó vonat hatására” szövegrész pótlás nélkül törlendő.

A második alpontban a „félig önműködő térközbiztosító berendezés” helyett „biztosított térközjelzőkkel” kifejezés írandó.

- Negyedik alpontként fel kel venni: „d) szükség vonatjelentő őri közlekedési rendet, ahol térközjelzők nincsenek, a szükség vonat jelentőőr hordozható jelzőkkel, jelzőeszközökkel, távbeszélőn, vagy rádiótelefonon adott közleményekkel szabályozza a forgalmat.”.

Indoklás

Az első alpontban a korábbi megfogalmazás félreérthető, mert a jelzéseket a biztosító berendezés vezérli, természetesen a vonat helyzetének függvényében, ennek megfelelően módosítottuk a pont szövegét.

A második alpontban a funkciót jobban tükröző kifejezést írunk.

A negyedik alpont beemelése a teljesség érdekében indokolt.

569. pont

Az „állomástávolságú” szó után vesszőt kell írni és fel kell venni az alábbi szövegrészt: „,vagy a feltételek fennállása esetén a szükség-vonatjelentő őri”.

Indoklás

A kiegészítés lehetővé teszi, hogy a személyi és tárgyi feltételek biztosíthatósága esetén szükség-vonatjelentő őri közlekedésre lehessen áttérni.

585. pont

A „visszaadja” szót törölni kell, helyette be kell szúrni: „köteles visszaadni”.

Indoklás

Az utasításszerű megfogalmazás szükségessége indokolja a változtatást.

604. pont

A hatodik francia bekezdésben a „kétpályás” szót törölni kell, helyette fel kell venni:„kétéltű”.

A hetedik francia bekezdés végére a pontos vessző elé fel kel venni: ”minden vonatot”.

Az utolsó francia bekezdés végén a pont pontos vesszőre javítandó, utána az alábbi két új francia bekezdést kell felvenni:

”- 479. és 480. pontokban foglalt esetekben,”

„- az első követő vonatot az F1. sz. Jelzési Utasítás 188. pontjában foglalt esetekben.”.

A pont végére új bekezdésként fel kell venni: „Központi forgalomirányításra berendezett vonalakon az egyes kezelési körzeteken belül az előzőekben felsorolt esetekben a forgalom lebonyolítását a szolgálati hely végrehajtási utasításában kell szabályozni.”.

Indoklás

A hatodik és hetedik bekezdésben tartalmi pontosítás indokolja a módosítást.

A felsorolásból kimaradt, ezért itt beemeltük a 479.-480. pontokban megfogalmazott eseteket, valamint az F. 1. sz. Jelzési Utasítás 188. pontjában leírt esetet.

Központi forgalomirányításra berendezett vonalakon az egyes kezelési körzeteken belül a helyi szintű szabályozásban - a forgalombiztonság megőrzése érdekében - a vonatkozó rendelkezések az adottságoknak megfelelően kidolgozhatók.

605. pont

A második mondatban a „rendkívüli” szó után be kell szúrni: „ , a visszajelentés bevárása nélkül közlekedő”.

A „rendkívüli” és „késett” szavak elé egy-egy „a” betű beszúrandó.

Indoklás

Az 561. pontban előírtak szerint (engedélykérési kötelezettség visszajelentés bevárása nélkül történő közlekedés esetén) a felsorolást kiegészítettük.

606. pont

A pont szövegét 606/A pont alatt kell szerepeltetni.

A pont első bekezdésében „a személyszállító vonatokra vonatkozóan” szövegrészt törölni kell.

Az utolsó francia bekezdés végén a pont pontos vesszőre javítandó, utána új francia bekezdést kell felvenni:

„-visszajelentés bevárása nélkül indítandó rendes vonat részére.”.

606. pontnak fel kell venni:„Egy kezelési körzeten belül közlekedő vonatok részére engedélyt kérni nem kell.”.

Indoklás

A tartalmi különbség miatt indokolt a két pont szétválasztása.

Egy kezelési körzeten belül a vonatok részére szükségtelen az engedélykérés, tekintettel arra, hogy egy személy jogosult a rendelkezések adására.

Kétvágányú pálya esetén a biztonság figyelembe vételével vonat előzéskor a szabályt szigorítottuk.

Az 561. pontban előírtak szerint (engedélykérési kötelezettség visszajelentés bevárása nélkül történő közlekedés esetén) a felsorolást kiegészítettük.

610. pont

A pont első mondatában a „szolgálati” szó pótlás nélkül törlendő. A pont második bekezdésében a „minden” szó után „engedélyköteles” szó írandó.

Indoklás

A szolgálati vonatokhoz hasonlóan rendes vonatok esetében is biztonságosan végrehajtható az egyszerre történő engedélykérés, ezért került sor a módosításra.

A második mondat a javasolt beszúrással válik egyértelművé, anélkül önmagában nem fedi a valóságot.

613. pont

A pont címében a „távbeszélő” szó helyett „távközlő” szó írandó.

A pont tartalmát törölni kell, helyette fel kell venni: ”Engedélyt lehetőség szerint olyan távközlő berendezésen kell kérni és adni, amelyen az hangrögzítésre kerül.”.

Indoklás

A pont címét a technikai lehetőségek alapján javasoljuk pontosítani, mert nem biztos, hogy „távbeszélő” berendezés alkalmazásával kerül sor az engedélykérésre.

A pont tartalmát is ennek megfelelően fogalmaztuk át, mert a jelenlegi gyakorlati lehetőségek alapján nemcsak engedélykérő, vagy vonali távközlő berendezés alapján történhetnek az engedélykérések. A biztonság érdekében természetesen, ha erre lehetőség van, hangrögzítésbe kötött eszköz használatát írja elő a szolgálati hely végrehajtási utasítása.

614. pont

A pont első és második bekezdését törölni kell, helyette az alábbi szöveget kell felvenni:

„Amennyiben az engedélykérésre használandó távközlő berendezés hangrögzítéssel nincs kiegészítve, vagy a hangrögzítő berendezés nem működik,

egyvágányú pályán menetrendtől eltérő vonatkeresztezés esetén és rendkívüli vonat indítása előtt,

kétvágányú pályán vágányzár esetén minden vonat részére, továbbá célszerűségi okból a helytelen vágányon közlekedő vonat részére történő engedélykérésbe a szolgálati hely végrehajtási utasításában maghatározott harmadik személyt (tanút) kell bevonni.”.

Indoklás

A pont többszörösen összetett, nehezen érthető, első mondatát a könnyebb értehetőség kedvéért átfogalmaztuk és szigorítottuk kétvágányú pálya esetén a vágányzár alkalmával történő közlekedés szabályaira vonatkozóan.

615. pont

A 7-es pontban a második sorban a vonat elé beszúrandó: „z indítandó”.

Indoklás

A végrehajtott  beszúrás szövegpontosítás.

617. pont

A pont szövegét törölni kell, helyette fel kell venni:

„Engedélykéréskor és engedélyadáskor a szöveget ki kell egészíteni a helyzetnek megfelelő alábbi adatokkal:

- előfogattal, vagy toló mozdonnyal való közlekedés tényével;

- nyílt pályán rakodást, vagy tolatást végző vonatnál, annak tényével;

- rendkívüli vonatoknál a közlekedtetés céljával;

- visszajelentés bevárása nélkül közlekedő vonatnál, annak tényével;

- segélynyújtás céljából közlekedő vonatnál, annak tényével.”.

Indoklás

A pontban felsorolásra kerül valamennyi olyan eset, ahol engedélyadáskor ki kell egészíteni a szöveget a vonatkozó adatokkal. Az adatközlés a biztonság szempontjából kedvező.

620. pont

A pont 2. bekezdésében a „közlekedő” szó után „rendes” szó írandó.

Indoklás

A vonatindítás szabályait a biztonság szem előtt tartásával javasoljuk ebben a pontban módosítani.

625. pont

Az első mondatot törölni kell, helyette fel kell venni az alábbiakat: „ A közleményt a szolgálati hely végrehajtási utasításában kijelölt távközlő berendezésen kell adni.”.

Indoklás

A közlemények adásához használandó berendezéseket - a biztonság szem előtt tartásával -  helyi szinten indokolt meghatározni, tekintettel a különböző technikai lehetőségekre.

627. pont

Az első mondatból az „,és nem teszi azt saját hívójelével történő külön hívásra sem” szövegrészt törölni kell, helyette be kell szúrni: „a rendelkezésre álló távközlő berendezések egyikén sem,”.

Indoklás

A törlésre javasolt mondatrész ismétli az előzőt, a felvételre javasolt mondatrész viszont utal arra, hogy többféle értekezési lehetőség van, és ha ezek egyikével sem sikerül kapcsolatot teremteni, akkor kell a pontban megfogalmazott eljárást alkalmazni.

630. pont

A 630. pont második bekezdését pótlás nélkül törölni kell.

Indoklás

A szövegben szereplő berendezés már nem üzemel a vonalakon.

633. pont

A „meghibásodása” szó után be kell szúrni.”,illetve hiánya”.

Indoklás

A szabályozás kiegészül arra az esetre is, amikor nem áll rendelkezésre vonatjelentő-őri távbeszélő készülék.

635. pont

A pont végére fel kell venni az alábbiakat: „Központi forgalomirányításra berendezett vonalakon az előjelentés adásának módját és a használandó berendezést a szolgálati hely végrehajtási utasításában kell szabályozni.”.

Indoklás

Tekintettel arra, hogy központi forgalomirányítás esetén a szabályozás eltérő is lehet helyi szinten célszerű azt meghatározni.

649. pont

A második mondatban a „vágányára indítandó” szövegrészt törölni kell, helyette fel kel venni:”vágányán közlekedő”.

A második  mondatban a „járművezetőjét” szó után be kell szúrni:”, a helytelen vágányra történő indítás előtt”.

A második mondatban az „a kijárati jelző” szövegrészt törölni kell, helyette „az ezen a főjelzőn” szövegrészt kell írni.

A 3. mondatban az „a kijárati jelzőn” szövegrészt törölni kell, helyette „az ezen a főjelzőn” szövegrészt kell írni.

A pont végére új szövegként fel kell venni: “Ha ez a főjelző használhatatlan, vagy nem kezelhető, a helytelen vágányra kihaladni, illetve áthaladni csak akkor szabad, ha erről a járművezetőt előzetesen írásbeli rendelkezésen értesítették.”.

Indoklás

A kijárati jelző mellett más főjelző ( például forgalmi kitérőknél a fedező jelző ) is adhat jelzést a helytelen vágányra történő kihaladásra, ezért indokolt a módosítás.

A biztonság növelése érdekében ennek a pontnak a végére is felvettük a főjelző használhatatlansága vagy nem kezelhetősége esetére vonatkozó szabályozást, mert a jelenlegi megfogalmazás csak a berendezés használhatatlansága esetén ad szabályozást a 650. pontban.

655. pont

A pont első mondatában a „nem szabad” kifejezés után a vessző pontra javítandó, a mondat további része pótlás nélkül törlendő. Az első bekezdés végére új mondatot kell felvenni: „Az állomásra behaladni élőszóval adott rendelkezésre, vagy kézi jelzésre szabad (F.1. sz. Jelzési Utasítás 138. pont).”.

Az első bekezdés után fel kell venni: „Abban az esetben, ha mindkét vágányon vonat közeledik az állomás felé, mind a helyes, mind a helytelen vágányon érkező vonatot csak élőszóval adott engedéllyel szabad az állomásra bejáratni.”.

Indoklás

A kézi jelzés adásának módja az F. 1. sz. Jelzési Utasítás 138. pontjának megfelelően változik, ezért a hivatkozást is módosítani kell. Kiegészítésképpen - a biztonság megőrzése érdekében - beemeltük az arra az esetre készített szabályozást, amikor mindkét vágányon vonat közeledik az állomás felé.

663. pont

A pont első mondatában a „nem szabad” kifejezés után a vessző pontra javítandó, a mondat további része pótlás nélkül törlendő. Az első bekezdés végére új mondatot kell felvenni: „Az állomásra behaladni élőszóval adott rendelkezésre, vagy kézi jelzésre szabad (F.1. sz. Jelzési Utasítás 138. pont).”.

Az első bekezdés után fel kell venni: „Abban az esetben, ha mindkét vágányon vonat közeledik az állomás felé, mind a helyes, mind a helytelen vágányon érkező vonatot csak élőszóval adott engedéllyel szabad az állomásra bejáratni.”.

Indoklás

A kézi jelzés adásának módja az F. 1. sz. Jelzési Utasítás 138. pontjának megfelelően változik, ezért a hivatkozást is módosítani kell. Kiegészítésképpen - a biztonság megőrzése érdekében - beemeltük az arra az esetre készített szabályozást, amikor mindkét vágányon vonat közeledik az állomás felé.

667. pont

Az első bekezdés után folytatólagosan fel kell venni az alábbi szöveget: „Az Írásbeli rendelkezés kézbesítésére a szolgálati hely végrehajtási utasításában kijelölhető más forgalmi dolgozó is.”.

Az utolsó mondat harmadik és negyedik szava közé fel kell venni az alábbi szöveget: „a kézbesítéssel megbízottak”.

Indoklás

A helyi viszonyok miatt indokoltnak tartjuk a szabályozás kiegészítését azzal, hogy a forgalmi szolgálattevőn kívül más személy (pl. üzemegységi diszpécser) is kézbesíthesse a rendelkezéseket. Ennek megfelelően módosul az utolsó mondat.

669. pont

A pont második mondata törlendő, helyette az alábbi mondatot kell felvenni: „Írásbeli rendelkezés visszavonásáról, illetve érvénytelenítéséről a járművezetőt értesíteni kell.”.

Indoklás

Központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon az írásbeli rendelkezés kézbesítésére nem áll rendelkezésre alkalmas személyzet. A „járművezetőt értesíteni kell” (104/a. pont) kifejezés lehetővé teszi jól működő hangrögzítés mellett az élőszóval, rádiótelefonon keresztül történő értesítést.

670. pont

Az „a” alpont szövegét törölni kell, helyette fel kell venni: „az alkalmazható sebesség megváltozásáról a szolgálati menetrendkönyv adatainak módosításáig;”.

Az „f” alpont végére vesszőt kell írni a pontos vessző helyett és fel kell venni: „amennyiben a segélyt nyújtó vonat még nem indult el a szolgálati helyről;”.

Az „n” alpontot „o” alpontra kell módosítani és a végén a pontot pontos vesszőre kell módosítani.

Új „n” alpontként fel kell venni: „operatív menetrend adatairól;”.

A pont végre fel kell venni az alábbi szöveget:  „p) önműködő térközjelzőkkel felszerelt pályán a helytelen vágányon történő közlekedésről, ha a helytelen vágányra történő kihaladást, illetve áthaladást engedélyező főjelző használhatatlan, vagy nem kezelhető.”.

Indoklás

Az alkalmazható sebesség jellemzően pályahiba miatt változik, azonban előfordulhatnak más okok is, ezért tartjuk indokoltnak az a) alpont módosítását.

Az f) alpont módosítása értelemszerű, mert amennyiben a segélyvonat már elindult az állomásról, az írásban történő értesítés fizikailag nem lehetséges.

Az n) alpontba felvettük az operatív menetrendi adatokat, annak érdekében, hogy az összefoglaló felsorolásból ne maradjon ki.

Az új p) alpont beemelése a 649. pontban történt kiegészítéssel összhangban van     (önműködő térközjelzőkkel felszerelt pályán a helytelen vágányon történő közlekedésről az értesítés, ha a főjelző használhatatlan vagy nem kezelhető ).

671. pont

A pont végére fel kell venni: „Az írásbeli rendelkezés kézbesítésére a szolgálati hely végrehajtási utasításában kijelölhető más forgalmi dolgozó is.

Központi forgalomirányításra berendezett vonalakon, amennyiben forgalmi dolgozó útján írásbeli rendelkezéssel nem lehet a vonatszemélyzetet értesíteni, akkor az értesítést a szolgálati hely végrehajtási utasításában kijelölt személy rádión köteles végrehajtani. Ilyen esetekben az értesítés szövegét a járművezető a járműlap „megjegyzések” rovatában az időpont és az értesítést adó nevének rögzítése mellett szó szerint köteles előjegyezni, majd a rendelkezést adónak visszaolvasni. A rendelkezést adó köteles azt ellenőrizni, majd egyezőség esetén „egyezik” szóval nyugtázni köteles.”.

Indoklás

A 667. pontban foglaltaknak megfelelően egészítettük ki a pont tartalmát (helyi szintű szabályozás). A pont végén szabályoztuk azt az esetet is, amikor központi forgalomirányítás mellett csak rádión keresztül lehet az értesítést megtenni.

681. pont

A harmadik mondat után fel kell venni az alábbi szöveget: ”Amennyiben a kijárati jelző használhatatlan, vagy nem kezelhető, a 741. pontban leírtak szerint kell eljárni.”.

- A 4. mondat elejére fel kell venni: „Ha a szolgálati helyen forgalmi szolgálattevő teljesít szolgálatot,” , a nagy „A” betű helyett kis „a” betűt kell írni.

- A 4. francia bekezdést törölni kell.

- A 6. francia bekezdés végén a pontot pontosvesszőre kell módosítani.

- Új francia bekezdésként fel kell venni:

- „ha a helyi viszonyok miatt a szolgálati hely végrehajtási utasításában elrendelték.”.

Indoklás

A harmadik mondat utáni beszúrás kiegészítés, ráutal az alapszabálytól eltérő esetekre, a szabályozást a 741. pont tartalmazza.

A 4. mondat elején a beszúrás értelemszerű, hiszen forgalmi szolgálattevő által történő vonatmenesztés eseteit sorolja fel a mondat.

A 4. francia bekezdés törlését az a tény indokolja, hogy abban az esetben, ha nem vezérelhető ki a továbbhaladást engedélyező jelzés, más módon is fel lehet hatalmazni a járművezetőt az indulásra.

Az utolsó francia bekezdésként felvett eset a gyakorlati tapasztalatok alapján indokolt, mert helyi körülmények indokolttá tehetik a szigorítást.

690. pont

A 3. francia bekezdésben a „személyvonatnál” szó elé és a „vezetőjegyvizsgáló” szó után egy-egy gondolatjelet kell beszúrni.

A pont végére fel kell venni. „Az ismétlőjelző előtt a peron mellett megállt személyvonat csak akkor indítható el, ha az ismétlőjelzőn „a főjelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés van” jelzés látható.”.

Indoklás

A gondolatjelek beszúrása egyértelművé teszi, hogy a vezetőjegyvizsgáló részére csak az Utasításban előírt esetekben vonatkozik a szabályozás.

A pont végére felvett eset az F. 1. számú Jelzési Utasítás 63. pontjából került át ide, mert végrehajtási szabály.

691. pont

A pont szövegét törölni kell, helyette az alábbi szöveget kell felvenni:

„Motorvonatoknál a vezetőjegyvizsgáló köteles a vonatindítás folyamatában részt venni, ha az üzemegységi diszpécser azt elrendeli, vagy ha a szolgálatvégzésre vonatkozó szabályok azt előírják.”.

Indoklás

A pont tartalmát – a biztonság növelése érdekében - megszigorítottuk, így az üzemegységi diszpécser elrendelése alapján is kötelező indokolt esetben a részvétel.

692. pont

A 692. pont szövegét törölni kell, helyette az alábbi szöveget kell felvenni:

„Eljárás ajtó meghibásodás esetén, ha a vonaton nincsen vezetőjegyvizsgáló

692. Ha az indulásnál az ajtók bezárása után a járművezető megállapítja, hogy a központi ajtóműködtető berendezés meghibásodott, akkor az ajtókat ismét ki kell nyitni és az ajtózárási folyamatot meg kell ismételni.

Amennyiben a hiba továbbra is fennáll( az ajtók zárt állapotát jelző berendezés nem a zárt állapotot jelzi) a hibás ajtót ( ajtókat) le kell zárni.

A hibás ajtók lezárása után a központi ajtóműködtető berendezéssel az ajtókat be kell zárni, és ha a berendezés zárt állapotot jelez, a járművezető a vonattal tovább közlekedhet az első tartalék szerelvénnyel rendelkező állomásig, ahol a szerelvényt le kell cserélni.

Abban az esetben, ha egy kocsiban oldalanként egynél több ajtó került lezárásra, akkor ebből a kocsiból az utasokat másik kocsiba kell átszállítani.

Lezárt ajtóval történő közlekedés esetén számítani kell arra, hogy az állomásokon és a megállóhelyeken az utas csere hosszabb időt vesz igénybe.

Ha a központi ajtó működtető berendezés a hibás ajtók lezárása után továbbra is nyitott  állapotot jelez, a vonatból az utasokat ki kell szállítani és a vonatot javítás céljából a járműteleppel rendelkező állomásra kell közlekedtetni.”.

Indoklás

A biztonság növelése érdekében került átdolgozásra a szabály.

693. pont

Az első mondat első részét törölni kell, a vessző utáni „a” betű helyett „A”betűt kell írni.

A felsorolás utáni teljes szövegrészt törölni kell.

Indoklás

A 692. ponttal összhangban került átdolgozásra.

694. pont

Az első francia bekezdésben az “illetve” szót törölni kell, helyette fel kell venni az alábbi szöveget:    “és/vagy - amennyiben azt utasítás előírja -”.

Indoklás

Az „illetve” kötőszó tartalma vagylagos, pontosításként indokolt a módosítás, mert a különböző utasítások kijárati jelző kezelése mellett is előírhatják a menesztési kötelezettséget.

695. pont

A 4. mondat után fel kell venni az alábbi szöveget: ”Ha a vezető- jegyvizsgálónak a vonatindítás folyamatában részt kell vennie, vagy ha a szolgálatvégzésre vonatkozó szabályok azt előírják, akkor a járművezető az ajtókat csak a vezetőjegyvizsgáló „Indulás!” jelzésére zárhatja be.”.

A pont végére fel kell venni az alábbiakat: „

Amennyiben a járművezető, vagy a forgalmi szolgálattevő az utastájékoztató indításjelző berendezés működtetését követően annak részleges vagy teljes működésképtelenségét észleli (hang - vagy fényjelzést nem ad), a vonat menesztési folyamatát meg kell szakítani. Erről az üzemegységi diszpécsert tájékoztatni kell, aki köteles a vonat továbbközlekedéséről rendelkezni.

A járművezetőnek ellenőrizni kell a berendezés működésképtelenségének mértékét, majd a következőkben előírtak szerint kell eljárni:

Ha az utastájékoztató indításjelző berendezés oldalanként és kocsinként egy ajtónál nem működik, a hozzá tartozó ajtót le kell zárni. Ezután a vonat menesztését meg kell ismételni.

Ha az utastájékoztató indításjelző berendezés oldalanként és kocsinként egynél több ajtónál nem működik, a menesztési folyamatot meg kell ismételni. Ebben az esetben a le - és felszállás befejezése után, közvetlenül az ajtózárás előtt, a járművezető a vonat utastájékoztató berendezésén keresztül – beszédszintetizátor útján vagy élőszóban – köteles az utasokat az ajtók záródásáról és a vonat indulásáról tájékoztatni. Az élőszóban adott tájékoztatást az alábbi szöveg bemondásával kell végrehajtani. „Kérem az ajtóknál vigyázzanak, az ajtók csukódnak, a vonat indul.” Ebben az esetben a működésképtelen utastájékoztató indításjelző berendezéssel a vonat legfeljebb az első járműteleppel rendelkező állomásig közlekedhet, ahol a javításról vagy cseréről gondoskodni kell.”.

Indoklás

A 4. mondat után beszúrt szövegrész az üzemegységi diszpécser által elrendelt esetekre adja a szabályozás értelemszerű módosítását.

A pont végén meghatároztuk az utas tájékoztató indításjelző berendezés meghibásodása esetén követendő eljárás szabályait, a biztonság növelése érdekében.

697. pont

A 697. pont szövegét pótlás nélkül törölni kell, helyettük „fenntartva” írandó.

Indoklás

Tekintettel arra, hogy a 692.-693.pontokban átdolgoztuk a központi ajtóműködtető berendezés meghibásodása esetén követendő eljárás szabályait,, a 695. pontokban pedig módosítottuk a forgalmi szolgálattevő által történő menesztés szabályait, indokolt  a törlés.

698. pont

A mondat elejére az „A” betű után be kell szúrni: „695.-„.

Indoklás

A beszúrás pontosítás, mert a 695. pontban leírt szabályozás a rendkívüli vonatokra is vonatkozik.

702. pont

A 702. pont elé címként fel kell venni az alábbiakat:

„Központi ajtóműködtető berendezéssel fel nem szerelt tolt vonatok menesztése        ( 702.-702.pont)”

A pont szövegét törölni kell és helyette fel kell venni:

- „Tolt vonatot vonatindító jelzőeszközzel meneszteni nem szabad.

Tolt vonat indítását a következőképpen kell végrehajtani:

- A forgalmi szolgálattevő a vonatvezetőnek „A ….sz. vonat  mehet!” szavakkal utasítást ad az indításra.

A vonatvezető, aki ilyenkor a vonat első kocsiján tartózkodik, a toló motorkocsi, illetve mozdony felé a „Vonatkísérők a helyükre!” és ugyanakkor „Indulásra készen!” jelzést is ad.

A vonatkísérők elhelyezkedésük sorrendjében mind a két jelzést továbbítják az utolsó vonatkísérőig, aki „Indulásra készen!” jelzés adásával és „Indulás!” jelzéssel utasítja a járművezetőt a vonat elindítására.

Ha a járművezető indulásra készen áll, „Féket ereszd meg!” jelzést ad és megkezdi a tolást.

Ha a járművezető valamely ok miatt még nem indíthat „Féket húzd meg!” jelzést köteles adni. Ilyen esetben a vonat csak az indítási eljárás megismétlése után indulhat el.

Tolt vonatnál a vonatkísérők a vonat mellett kötelesek a jelzéseket adni, majd az „Indulásra készen!” jelzés adásával egyidejűleg tartoznak a vonatra felszállni.”.

Indoklás

A folyamatot átdolgoztuk a biztonság szem előtt tartásával.

702/A pont

Új pontként kell felvenni az alábbiakat:

„Központi ajtóműködtető berendezéssel felszerelt tolt vonatok menesztése  ( 702.A-702.A pont)

702./A  A vonat indulási feltételeinek biztosítása után a forgalmi szolgálattevő a „Felhívás!” és a „Vonatkísérők a helyükre!” jelzéseket köteles adni a vonat első vezetőállásán helyet foglaló járművezető felé.

Az első vezetőálláson helyet foglaló járművezető köteles az ajtókat bezárni és a tolást végző egység járművezetőjét rádiótelefonon utasítani az ajtók bezárására. A rádiótelefon használhatatlansága esetén „Megállj!” jelzést kell adni, majd a helyzet tisztázása után a tolást végző egység járművezetőjét az ajtók bezárására a forgalmi szolgálattevő élőszóval köteles utasítani.

A járművezető köteles az utastájékoztató indításjelző berendezést működtetni és  az ajtók bezárása előtt  köteles meggyőződni a le- és felszállás befejeződéséről.

Ha a forgalmi szolgálattevő meggyőződött az ajtók bezáródásáról, a tolt egység járművezetője felé „Felhívás az indításra!” jelzést köteles adni.

Amennyiben az indulásnak akadálya nincs, a tolt egység járművezetője rádiótelefonon köteles felhatalmazni a tolást végző egység járművezetőjét a tolás megkezdésére, aki köteles a tolást megkezdeni. A rádiótelefon üzemképtelensége esetén az F.1. számú Jelzési Utasításban leírt hangjelzéseket kell alkalmazni.”.

Indoklás

Az új pontban részletesen kidolgoztuk a központi ajtóműködtető berendezéssel felszerelt tolt vonatok menesztésének szabályait. A módosítás összhangban van a 802. ponthoz csatolt kiegészítéssel, amely diszpécseri utasításra lehetővé teszi, az állomásról a tolt vonatkénti tovább közlekedést.

703. pont

Az első mondatban a vessző után be kell szúrni:” továbbá az Utasításban meghatározott esetekben a vezető jegyvizsgáló „Indulás!” jelzés adásával hozzájárult a vonat indításához,”.

A pont végére, új bekezdésként fel kell venni:

„Amennyiben a járművezető az utastájékoztató indításjelző berendezés működtetését követően annak részleges vagy teljes működésképtelenségét észleli (hang – vagy fényjelzést nem ad), a vonatindítás folyamatát meg kell szakítani. Erről az üzemegységi diszpécsert tájékoztatni kell, aki köteles a vonat továbbközlekedéséről rendelkezni. A járművezetőnek ellenőrizni kell a berendezés működésképtelenségének mértékét, majd a következőkben előírtak szerint kell eljárni:

a. Ha az utastájékoztató indításjelző berendezés oldalanként és kocsinként  egy ajtónál nem működik, a hozzátartozó ajtót le kell zárni. Ezután a vonatindítás folyamatát meg kell ismételni.

b. Ha az utastájékoztató indításjelző berendezés oldalanként és kocsinként egynél több ajtónál nem működik, a vonatindítás folyamatát meg kell ismételni. Ebben az esetben a le- és felszállás befejezése után, közvetlenül az ajtózárás előtt, a járművezető a vonat utastájékoztató berendezésén keresztül – beszédszintetizátor útján, vagy élőszóban – köteles az utasokat az ajtók záródásáról és a vonat indulásáról tájékoztatni. Az élőszóban adott tájékoztatást az alábbi szöveg bemondásával kell végrehajtani. „Kérem az ajtóknál vigyázzanak, az ajtók csukódnak, a vonat indul.” Ebben az esetben a működésképtelen utastájékoztató indításjelző berendezéssel a vonat legfeljebb az első járműteleppel rendelkező állomásig közlekedhet, ahol a javításról vagy cseréről gondoskodni kell.”.

Indoklás

Az első mondatban a beszúrás értelemszerű hiány pótlás.

A pont végén meghatároztuk az utas tájékoztató indításjelző berendezés meghibásodása esetén követendő eljárás szabályait a vonatmenesztés nélküli vonatindítás esetére a biztonság növelése érdekében.

704. -705 pontok

A 704. pont utolsó bekezdését pótlás nélkül törölni kell.

A 705. pont címe és szövege pótlás nélkül törlendő, helyette új 705. pontként fel kell venni:

„Eljárás tükörhiány esetén

705. Abban az esetben, ha a járműtükör használhatatlanná válik, akkor a vonatok indítását a következők szerint kell végrehajtani:

- az ajtózárási folyamatot az utasításban előírtak szerint kell végrehajtani, de a le- és felszállás megfigyelését a járművezetőnek perontükör vagy egyéb arra alkalmas eszköz felhasználásával kell végrehajtania,

- perontükör vagy egyéb eszköz hiányában a vonatindítás folyamatában be kell vonni a vezető jegyvizsgálót. A vezető jegyvizsgáló, miután meggyőződött a le-, és felszállás befejeződéséről, köteles „Indulás!” jelzést adni. A  járművezetőnek az ajtók zárásáról az utasokat az utastér-hangosító berendezés használatával az alábbi szöveg bemondásával tájékoztatni kell:  „Kérem az ajtóknál vigyázzanak, az ajtók csukódnak, a vonat indul.” Az ajtójelző lámpának a megfigyelésére ekkor fokozott gondot kell fordítani,

- vezető jegyvizsgáló hiányában fel kell kérni az állomáson, megállóhelyen szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozót, hogy a le- és felszállási folyamatot a járművezetővel egyvonalban a vonat mellett figyelje meg és annak megtörténte után élőszóval utasítsa a járművezetőt az ajtók bezárására,

- vezető jegyvizsgáló és forgalmi dolgozó hiányában a járművezetőnek az ajtók zárásáról az utasokat az utastér-hangosító berendezés használatával az alábbi szöveg bemondásával tájékoztatni kell:  „Kérem az ajtóknál vigyázzanak, az ajtók csukódnak, a vonat indul.” A le és felszállás megfigyelését a járművezetőnek a felszállási oldalon, lehúzott ablakon történő kihajolás mellett kell végrehajtani. Az ajtójelző lámpának a megfigyelésére ekkor fokozott gondot kell fordítani.

Az MIX/A motorvonaton, ha a le-és felszállás a menetirány szerinti bal oldalon történik, perontükör vagy egyéb alkalmas eszköz nem áll rendelkezésre, a vonaton vezető jegyvizsgáló nem teljesít szolgálatot, egyéb forgalmi dolgozó sem áll rendelkezésre, a vonatból az utasokat ki kell szállítani.

A vonat a járműtükör hiánya vagy használhatatlansága esetén csak a telepállomásig közlekedhet.”.

Indoklás

A 704. pont utolsó mondata és a 705. pont a 692. 693., 695. pontokban foglaltakkal összhangban kerülnek  törlésre.

Az új 705. pontban kibővítve meghatároztuk a jármű tükör használhatatlansága esetén követendő eljárás szabályait.  A jelenlegi szabályok, melyek az E. 1. sz. utasításban találhatók, törlésre kerülnek.

707/A pont

Új pontként fel kell venni az alábbi címet és tartalmat:

„Központi ajtóműködtető berendezéssel felszerelt tolt vonat indítása (707.A –

707.A pont)

707.A  Ha a vonat indulási ideje elérkezett, és a vonat indításának akadálya nincs, a toló egység járművezetője „Féket ereszd meg!” jelzés adásával  köteles utasítani a tolt egység járművezetőjét az ajtók bezárására.

Ha az indulásnak akadálya nincs, a tolt egység járművezetője köteles működtetni az utastájékoztató indításjelző berendezést. A berendezés működtetése közben a rendelkezésre álló visszapillantó tükörből (TV monitorból) folyamatosan köteles figyelni az utasok le- és felszállását. A le- és felszállás befejezése után köteles az ajtókat bezárni és az ajtók zárt állapotáról az ellenőrző lámpa segítségével meggyőződni. Ha az indulásnak akadálya nincs, a tolt egység járművezetője „Féket ereszd meg!” jelzés adásával köteles utasítani a toló egység járművezetőjét az ajtók bezárására.

Ha az indulásnak akadálya nincs, a toló egység járművezetője köteles működtetni az utastájékoztató indításjelző berendezést. A berendezés működtetése közben a rendelkezésre álló visszapillantó tükörből (TV monitorból) folyamatosan köteles figyelni az utasok le- és felszállását. A le- és felszállás befejezése után köteles az ajtókat bezárni és az ajtók zárt állapotáról az ellenőrző lámpa segítségével meggyőződni. Ha az indulásnak akadálya nincs, a toló egység járművezetője köteles „Féket ereszd meg!” jelzést adni és a tolást megkezdeni.

Jól működő rádiótelefon esetén az utasítások rádiótelefonon is adhatók.”.

Indoklás

Az új pontban kidolgoztuk a központi ajtóműködtető berendezéssel felszerelt tolt vonatok indításának általános szabályait.

712. pont

A c) alpontban  a „vonatkeresztezés” után „, illetve vonatmegelőzés” beszúrandó.

Indoklás

Az utasok védelme érdekében megfogalmazott c) alpontba beemeltük a vonatmegelőzés esetét is.

714. pont

A pont szövegét törölni kell, helyette fel kell venni:

„Foglaltnak kell minősíteni a bejárati vágányt akkor, ha a vágány két végén lévő váltójának csúcsa között jármű van vagy járművek vannak (kivéve a főjelzővel megosztott vágányokat), továbbá akkor is, ha a vágány szabad ugyan, de valamely más ok miatt (pl. vágányhiba, túlhosszú vonat) csak részben járható.”.

Indoklás

Az új meghatározás egyértelműbben fogalmazza meg a feltételeket.

717. pont

A pont első mondatából az „előző állomás útján” kifejezés pótlás nélkül törlendő.

Indoklás

A módosítást az indokolja, hogy az értesítés nemcsak az előző állomás útján történhet.

720. pont

A harmadik bekezdésben az első szót törölni kell, a második szóban a kis  „a” betűt nagy  „A” betűre kell módosítani.

Indoklás

Nem tartjuk indokoltnak a középállomások vonatkozásában a harmadik bekezdés első mondatában lévő megkülönböztetést, ezért javasoljuk a módosítást.

731. pont

A pont végén a „bebocsátani” szó helyett a „bejáratni” szó írandó.

Indoklás

Szakmailag helyesebb a javasolt kifejezés.

740 -747. pontok

A címben a „fő” szövegrészt ötölni kell, helyette be kell szúrni:”, ha valamely fény”.

A címben az „esetén” szót törölni kell, helyette fel kell venni:”, vagy nem kezelhető”.

A 740.-747. pontok szövegét törölni kell, helyette fel kell venni:

„740. Továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelző mellett elhaladni csak akkor szabad, ha a jelzőre a továbbhaladást engedélyező jelzés műszaki ok miatt nem vezérelhető ki, vagy kivezérlését az Utasítás tiltja (a továbbiakban: a jelző nem kezelhető).

741. Vörös-fehér, továbbá fekete-fehér árboc színű, továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelző mellett elhaladni csak külön engedélyre szabad. Az engedély adható Írásbeli rendelkezéssel, „ Hívójelzés”-sel, élőszóval, vagy kézi jelzéssel( F.1. számú Jelzési Utasítás 138.pont).

Élőszóval adott engedélyt csak attól a dolgozótól szabad elfogadni, akinek a jelző a felügyelete alá tartozik.

Amennyiben az engedélyt a járművezető a jelzőhöz való érkezés előtt kapja, a vonattal a jelző előtt megállni nem kell.

Élőszóval, Irásbeli rendelkezéssel, vagy kézi jelzéssel adott engedély esetén a jelző után következő váltókon alkalmazható legnagyobb sebesség 15 km/h, a váltók helyes állásásról és használhatóságáról a járművezető menet közben – amennyire a váltó lezárt állapota  azt lehetővé teszi – köteles meggyőződni. A legfeljebb 15 km/h

sebességet a jelzőhöz tartozó utolsó váltóról történt teljes lehaladásig kell tartani.

A jelző után következő útátjáróra ráhaladni csak az áthaladás veszélytelenségéről történt meggyőződés után szabad. Az útátjárón a vonat elejével legfeljebb 15 km/h sebességgel szabad áthaladni.

„Hívójelzés”-sel adott engedély esetén az F. 1. számú Jelzési Utasítás 38. pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

742. „Megállj! jelzés esetén  külön engedély nélkül meghaladható főjelzőre figyelmeztető jel”-lel megjelölt, továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelző előtt a vonattal meg kell állni. Megállás után a jelző külön rendelkezés nélkül meghaladható.

A jelző után következő váltókon alkalmazható legnagyobb sebesség 15 km/h, a váltók helyes állásáról és használhatóságáról a járművezető menet közben – amennyiben a váltó lezárt állapota azt lehetővé teszi – köteles meggyőződni. A legfeljebb 15 km/h sebességet a jelzőhöz tartozó utolsó váltóról történt teljes lehaladásig kell tartani.

A jelző után következő útátjáróra ráhaladni csak az áthaladás veszélytelenségéről történt meggyőződés után szabad. Az útátjárón a vonat elejével legfeljebb 15 km/h sebességgel szabad áthaladni.

743. Végig fehér árboc színű, továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelző előtt a vonattal meg kell állni. Továbbhaladni csak az útátjárón való áthaladás veszélytelenségéről történt meggyőződés után szabad. Az útátjárón a vonat elejével legfeljebb 15 km/h sebességgel szabad áthaladni.

A jelző kezelhetetlenségéről a járművezetőt értesíteni nem kell.

744. Végig sárga árboc színű, továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelző előtt a vonattal meg kell állni.

Továbbhaladni 1 perc várakozás után szabad olyan sebességgel, hogy a következő főjelzőig terjedő vágányrészen esetleg állva maradt vonat, vagy azzal kapcsolatos más akadály előtt a vonat megállítható legyen. Ez a sebesség a következő főjelzőig legfeljebb 15 km/h lehet.

745. Végig fehér árboc színű, végig sárga árboc színű, illetve „Megállj! jelzés esetén külön engedély nélkül meghaladható főjelzőre figyelmeztető jel”-lel megjelölt főjelzők „Megállj!” állásban történő meghaladásáról a járművezető az üzemegységi diszpécsert köteles értesíteni.

746.   Előjelző használhatatlansága esetén a jelző meghaladható, és fel kell készülni a  főjelző előtt való megállásra.

Ismétlőjelző használhatatlansága esetén a jelző meghaladható, és fel kell készülni a  főjelző előtt való megállásra.

Tolatásjelző használhatatlanságáról a tolató személyzetet értesíteni kell.

747. Fenntartva”.

Indoklás

A fényjelzők meghaladására vonatkozó szabályokat rendszerezetten átdolgoztuk a biztonság megőrzése érdekében. A jelző árboc színe alapján csoportosítottuk a szabályokat, hozzárendelve a meghaladásra vonatkozó rendelkezéseket.

758. pont

Az utolsó mondatban a „vonalon” szó után az „a jelzők mellett” kifejezést be kell írni.

Indoklás

A módosítást a tartalmi pontosítás indokolja.

763. pont

A pont végére fel kell venni:

„Ha zavarelhárítás céljából ilyen esetben a munkavonat indítása feltétlenül szükségessé válik, akkor annak közlekedtetését a 620.-621. pontokban foglaltak szerint kell végezni.”.

Indoklás

A pont tartalmát a zavarelhárítás miatt indokoltnak tartottuk kiegészíteni, mert bizonyos esetekben a munkavonat közlekedtetése nélkülözhetetlen.

765. pont

A második mondatot törölni kell. A pont végére fel kell venni: „Tolatás közben a munkások a szállításukra alkalmas járműben maradhatnak, azonban a munkásokat a tolatásról értesíteni kell.”.

Indoklás

A biztonság növelése érdekében történt a módosítás.

766. pont

A harmadik bekezdés elejére be kell szúrni: „ügyelni”.

Indoklás

A nyelvhelyesség indokolja a változtatást.

767. pont

A pont szövege helyesen az alábbi.: „A nyíltvonali munka tartama alatt az útátjárót 5 percnél hosszabb időre elzárni zavarelhárítás céljából is csak rendkívüli esetben szabad.”.

Indoklás

A pont tartalmát a zavarelhárítás miatt indokoltnak tartottuk kiegészíteni, mert bizonyos esetekben az útátjáró 5 percnél hosszabb zárva tartása előfordulhat.

769. pont

Az „5‰-nél” kifejezés elejére be kell szúrni: „2,”.

Indoklás

Az utasítás a 2,5‰-nél nagyobb lejtés esetén írja elő egyéb pontokban a szigorúbb szabályok alkalmazását. A forgalombiztonság növelése érdekében indokoltnak tartjuk ezt előírni a munkavonatok közlekedtetése esetén, a nyílt vonali munkavégzésre vonatkozóan is.

772. pont

A 772. pont pótlás nélkül törlendő, helyette fel kell venni:

„Eljárás segélykérés esetén

772. Amennyiben a nyílt pályán üzemképtelenné vált a vonat -az éberségi berendezés hibáját kivéve-, és a hibát a járművezető elhárítani nem tudja, vagy a hibaelhárítás további dolgozó jelenlétét igényli, akkor rádiótelefonon segélyt kell kérni.

A rádiótelefon meghibásodása esetén nem kell segélyt kérni. A vonatot indító forgalmi szolgálattevő, ha a vonatról a menetrendben előírt áthaladási idő után 5 percen belül nem kap visszajelentést, köteles segélyvonatot indítani, illetve erre a szükséges intézkedéseket megtenni.”.

Indoklás

A segélykérésre vonatkozó szabályt a rendelkezésre álló rádiótelefon, mint használható távközlő berendezés figyelembe vételével dolgoztuk át. Meghatároztuk a meghibásodás esetén követendő eljárást is.

782. pont

A pont szövegét törölni kell, helyette az alábbiakat kell felvenni:

„A segélyvonatnak a hibás vonattal elektromosan történő összekapcsolásának módját az E.1. sz. utasítás szabályozza.

A szigetelő lappal összekapcsolt egységekből álló vonatot minden esetben csak légfékezéssel szabad fékezni.”.

Indoklás

A pontban egy technológiai szabály van meghatározva jelenleg, amely részletesen szerepel az E. 1. sz. Utasításban. A módosítás ennek megfelelően ráutal a szabályozás helyére.

790. pont

Az  „a felügyeleti hatóság” szövegrészt törölni kell, helyette fel kell venni:”a szolgálati felsőbbség”.

Indoklás

Tartalmi pontosítás, mert a közlekedést engedélyező rendelkezést már az üzemegység adja ki.

795. pont

A c) alpontban a „fedezésének” szó törlendő, helyette „védelmének” szó írandó.

Indoklás

Az utasításban következetesen – a teljes feladatkört átfogóan - az útátjárók védelméről van szó, ezért javasoljuk a szöveg pontosítását.

797. pont

A pont végére új bekezdésként fel kell venni:

„Központi forgalomirányításra berendezett vonalakon az egyes kezelési körzeteken belül a 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedtetésének szabályait a szolgálati hely végrehajtási utasításában kell szabályozni.”.

Indoklás

A központi forgalomirányításra berendezett vonalakon a konkrét technikai feltételek ismeretében - a biztonság megtartása mellett - helyi szinten tartjuk célszerűnek a szabályozás kidolgozását.

800. pont

Az „5‰-nél” kifejezés elejére be kell szúrni: „2,”.

Indoklás

Az utasítás a 2,5‰-nél nagyobb lejtés esetén írja elő egyéb pontokban a szigorúbb szabályok alkalmazását. A forgalombiztonság növelése érdekében indokoltnak tartjuk ezt előírni a munkavonatok közlekedtetése esetén, a nyílt vonali munkavégzésre vonatkozóan is.

802. pont

A pont végére fel kell venni: „Ettől eltérni csak az üzemegységi diszpécser engedélyével szabad.”.

Indoklás

A 15 km/h-val történő közlekedés a vonal menetrendszerűségére alapvetően kedvezőtlen hatást gyakorol. A lehető legkisebb zavarás biztosítása az üzemegységi diszpécser feladata, ezért indokoltnak tartjuk az ő hatáskörébe helyezni a döntés jogát. A járműállomány összetételéből adódóan (hóeke, gyomirtó vonat stb.) a szabály betartása eddig formális volt.

803. pont

A mondat elején a „közben” szó után be kell szúrni: „ ,ha az lehetséges”.

Indoklás

A megengedő feltétel indokolt, mert nem minden esetben tartható be az előírás.

809. pont

A A motorvonatok tartozékainak felsorolása után a „ha van” szövegrész törlendő.

A pontból az „1 db zárjelző lámpa” mindkét helyről pótlás nélkül törlendő.

Indoklás

Tekintettel arra, hogy fényvisszaverő kivitelű zárjelző tárcsák kerültek alkalmazásra, a zárlámpa szükségtelenné vált.  A rádió minden szerelvényen felszerelési tárgy, ezért a feltételes kötőszó törlése indokolt.

811. pont

Az első mondatban a 8. szó után beszúrandó: „-ha van-”, a 10. szó után beszúrandó „előírás szerint”.

Indoklás

A biztonság érdekében a figyelési kötelezettséget kiterjesztjük a járművezető mellett esetlegesen tartózkodó másik dolgozóra is.

813. pont

A 813. pont végére új bekezdésként fel kell venni:

„A vezetőjegyvizsgáló a szolgálat végzés során köteles a kocsikban a berendezési tárgyak meglétét, állapotát, az utastéri hangosító berendezés és az utastájékoztató indításjelző berendezés működőképességét folyamatosan figyelemmel kísérni.

Abban az esetben, ha a forgalombiztonságot közvetlenül veszélyeztető rendellenességet észlel, köteles a vonat megállítása érdekében azonnal intézkedni.

Amennyiben a forgalombiztonságot közvetlenül nem veszélyeztető, de az utasítás szerint a járművezető intézkedését igénylő rendellenességet észlel, a következő megállás után a jelző berendezéssel „Megállj!” jelzést köteles adni a járművezető felé, majd köteles a helyzetről a járművezetőt tájékoztatni.”.

Indoklás

A vezetőjegyvizsgálóra is indokoltnak tartjuk a figyelési kötelezettség elrendelését a biztonság megtartása, a megbízhatóság javítása érdekében.

819. -820. pontok

A 819. és 820. pontok szövegét egybe kell vonni 819. pontszám alatt. A 821. pont szövegét 820. pontként kell írni.

Az új 819. pont második mondatában a ”megállított” szó utáni szövegrész törlendő, helyette fel kell venni: „vonattal a jelző mögé visszajárni, vagy továbbhaladni csak a jelző felügyeletével megbízott dolgozó engedélyével szabad.”.

Indoklás

A két pont szövegét, melyek összetartoznak összevontuk, annak érdekében, hogy a 821. pont átszámozása után felszabaduló helyen a szükségesnek tartott szabályozást el tudjuk helyezni.

821. pont

Új 821. pontként az alábbiakat kell felvenni:

„Eljárás az éberségi berendezés meghibásodása esetén

821. Éberségi berendezés üzemképtelensége esetén a vonattal az első állomáson (megállóhelyen) meg kell állni, illetve onnan elindulni nem szabad. A meghibásodott éberségi berendezést ki kell iktatni. Éberségi berendezés meghibásodása esetén a vonat szerelvényével csak a telepállomásig szabad közlekedni, az alábbi szabályok betartásával:

Amennyiben a vonaton a vészfék működtetésére kiképzett dolgozó tartózkodik, őt fel kell kérni a járművezető -vonat továbbításra alkalmas egészségi állapotának- megfigyelésére. E célból a dolgozónak menet közben a vezetőfülke csukott ajtaja mögött kell tartózkodnia és figyelési kötelezettségének elhúzott függöny mellett, az ajtó üvegén keresztül kell eleget tennie. Amennyiben a figyelő dolgozó a járművezető rosszullétét észleli, köteles a vonatot haladéktalanul megállítani.

Amennyiben a vonaton ilyen dolgozó nem tartózkodik, segélyt kell kérni. A segélyvonattal lehetőleg figyelő dolgozót kell a helyszínre vinni, akinek az előzőekben leírtak szerint kell eljárnia. Ebben az esetben a két vonat külön menetben folytathatja útját oly módon, hogy a követő vonattal csak az elöl haladó vonatnak a következő főjelző mellett történt elhaladása, és a jelző továbbhaladást tiltó jelzése esetén, rádiótelefonon kapott engedélyre szabad elindulni.

A rádiótelefon üzemképtelensége esetén, illetve ha figyelő dolgozó nem áll rendelkezésre, a két vonatot össze kell kapcsolni -hatnál több együttes kocsiszám esetén szigetelő lap alkalmazásával- és a következő állomásig az alábbiak szerint kell közlekedni:

- Követő vonattal történő segélynyújtás esetén, ha hat, vagy kevesebb együttes kocsiszám van, a segélynyújtó vonat járművezetője az átszerelésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett köteles a műszaki hibás szerelvényre átszállni és ott a figyelő dolgozó feladatát ellátni.

- Hatnál több együttes kocsiszám esetén a segélyvonaton - amennyiben az a mögöttes állomásról érkezett - az áramszedőket le kell vezérelni, a vezetőálláson a villáskulcsot "X" pozícióba, a rögzítőfék billenőkapcsolóját pedig "menet" állásba kell kapcsolni. A D2 fékezőszelepet "közép" állásban le kell zárni. Ezután az utasokat a segélyre szoruló vonatba át kell szállítani, a segélyvonaton az ajtókat be kell zárni, majd az első ajtó lelégtelenítése után a járművezető a lelégtelenített ajtó kívülről történt lezárását követően köteles a műszaki hibás szerelvényre átszállni, és ott a figyelő dolgozó feladatát ellátni.

- Ha a segélyvonat a vonat haladásával ellentétes irányban közlekedett és a segélyre szoruló vonat eredeti menetirányának megfelelően folytatja útját, a két szerelvényt, hatnál több együttes kocsiszám esetén össze kell kapcsolni szigetelő lappal, az utasokat a segélyvonatba át kell szállítani, majd a műszaki hibás szerelvényen az ajtókat be kell zárni. Az áramszedőket le kell vezérelni, a vezetőálláson a villáskulcsot "X" pozícióba, a rögzítőfék billenőkapcsolóját pedig "menet" állásba kell kapcsolni. A D2 fékezőszelepet "közép" állásában le kell zárni.

Hat, vagy kevesebb együttes kocsiszám esetén a vonatokat szigetelő lap nélkül kell összezárni, az utasokat átszállítani, valamint a figyelő dolgozó feladatát ellátni nem kell. A segélyre szoruló vonat használt vezetőállásán az átszerelésre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.”.

Indoklás

Az új 821. pont az éberségi berendezés hibája esetén követendő eljárás szabályait tartalmazza, melyek jelenleg az E. 1. sz. utasításban találhatók, de indokoltnak tartottuk a forgalmi utasításba történő áthelyezést.

826. pont

Az első mondatban a „jármű” és az „illetve” szavakat törölni kell. Az „elgázolása” szó után be kell szúrni: „,illetve járművel vagy egyéb tárggyal való ütközés”.

Az első mondatban a mondat végén a pontot vesszőre kell javítani és fel kell venni az alábbi szöveget: „és a helyzetről az üzemegységi diszpécsert haladéktalanul értesíteni kell.”.

A második bekezdés második francia bekezdésében a 2. mondatot törölni kell.

A harmadik francia bekezdés második mondatát törölni kell.

Indoklás

A javasolt kiegészítés értelemszerű, mivel azonban jelenleg az értesítési (és ezen keresztül a segélykérési) kötelezettség nincs leírva, indokoltnak tartottuk a kiegészítést.

Az első mondat első felének módosítását a tartalmi pontosítás indokolja.

827. pont

A pont végére fel kell venni az alábbi szöveget.

„Ha a nyílt vonalon megállt vonatnál műszaki hibaelhárítási, vagy más ok miatt a központi ajtóműködtető berendezés kinyitása válik szükségessé, akkor ezt a járművezető csak az ajtók légtelenítésével teheti meg. Az ajtók légtelenítése előtt az utasokat az alábbi szöveg bemondásával tájékoztatni kell: ”Felhívom tisztelt utasaink figyelmét, hogy a vonat jobb ( bal ) oldalán az ajtó lezárását megszüntetem, kérem, az ajtóknál vigyázzanak és a vonatot saját biztonságuk érdekében ne hagyják el.”

Két-, vagy több vágányú pályaszakaszon a szomszéd vágányok felöli oldalon akkor szabad az ajtók légtelenítését végrehajtani, ha erre az üzemegységi diszpécser engedélyt ad. Az üzemegységi diszpécser erre csak akkor adhat engedélyt, ha a szomszéd vágányokon nem közlekedik vonat, vagy nem történik bármely más járműmozgás, illetve ha a szomszéd vágányokon közlekedő vonatok értesítése megtörtént. Ebben az esetben a szomszéd vágányokon közlekedő vonatok legfeljebb 15 km/h sebességgel haladhatnak el az álló vonat mellett.

Amennyiben a járművezető a rádiótelefon használhatatlansága miatt az üzemegységi diszpécsert a rendkívüli megállásról és az ajtónyitás szükségességéről nem tudta tájékoztatni, akkor csak a használt vágány külső oldalán szabad az ajtókat légteleníteni.”.

Indoklás

A pont jelenlegi tartalmához kapcsolódva szükségesnek tartottuk a kiegészítő szabályozás megalkotását – a biztonság figyelembe vételével – arra az esetre, ha az ajtókat a nyílt pályán ki kell nyitni.

828. pont

A pont alatt új 828/A pontot kell fel venni az alábbiak szerint:

„Eljárás rádiótelefon meghibásodása esetén

828/A. Amennyiben a rádiótelefon meghibásodik, a vonat részére az első érintett szolgálati helyen tartalék rádiótelefont, annak hiányában a szolgálati hely rádiótelefonját kell átadni. Erről az üzemegységi diszpécsert haladéktalanul tájékoztatni kell.”.

Indoklás

A rádiótelefon meghibásodása esetén követendő eljárást – a rádiónak a biztonságra és zavarelhárításra gyakorolt jelentős szerepét figyelembe véve – indokoltnak tartottuk a forgalmi utasítás szintjén szabályozni.

842. pont

A pont szövegét törölni kell, helyette „Fenntartva” írandó.

Indoklás

A szabályozás az E.1. számú utasításban részletesen kidolgozásra kerül.

846. pont

A pont 3. 4. mondatát törölni kell.

Indoklás

Tekintettel arra, hogy az átadás-átvétel tételes szabályozása jelenleg is az E. 1. számú utasításban foglaltakkal együtt teljes körű, javasoljuk az F. 2. számú Forgalmi Utasításban meglévő részletes szabályok elhagyását, ezzel együtt az E. 1. számú utasításba történő bedolgozását.

854. pont

A „hogy” szó utáni szövegrészt törölni kell, helyette fel kell venni: „a munka- és tűzvédelmi szabályokat tartsák be.”.

Indoklás

Tartalmi pontosítás.

855. pont

Az első mondat első része helyesen az alábbi:

„LVII-es típusú mozdonyon, az utastérben a következők utazhatnak:”

A b) alpontban a zárójelben lévő szövegrészt törölni kell.

A pont végére fel kell venni az alábbi két új alpontot:

„f) az előírt ismeretek megszerzése céljából oda beosztott járművezető, járművezető tanuló, pilóta,

g) szolgálati vonatnál azok a személyek, akiknek a munkavégzése miatt a vonat közlekedik.”.

Az alpontok után fel kell venni:

„LVII-es típusú mozdony utasterében egyidejűleg legfeljebb 10 fő utazhat.”.

856. pont

Az első mondatban a „kétvezetőállásos” szót törölni kell.

A pont felsorolásához új d/ pontot kell felvenni:

„d/ ellenőrzésre jogosult társasági dolgozók.”.

A felsorolás után fel kell venni az alábbiakat: „Mozdony vezetőfülkéjében a járművezetőn kívül egyidejűleg LVII. típusnál legfeljebb 2 fő,DLXVI típusnál legfeljebb 5 fő utazhat.”.

Az utolsó mondatban a vessző után be kell szúrni: „MIX/A típusú motorkocsi esetében legfeljebb egy fő”.

Indoklás 855.-856.

A motorkocsi, illetve a mozdony vezetőfülkéjében indokoltnak tartjuk ellenőrzés céljából az arra jogosult társasági dolgozók utazásának engedélyezését. Meg kívántuk teremteni a két pont között a teljes összhangot, a szabályozás azonos mélységét, részletezve, hogy mely típuson,hol és hányan utazhatnak.

869. pont

A pont végére fel kell venni:

„A járművezetők által átvett írásbeli rendelkezések a járműlap mellékleteit képezik.”.

Indoklás

A meglévő gyakorlatnak megfelelően a biztonság érdekében kiegészítettük és a Menetlevél vonatkozó szabályához igazítottuk az előírást.

880. pont

A pont első mondatában a „sebesség 60 km/h” szöveg törlendő, helyette „sebességet a Menetrendfüggelék tartalmazza.” szöveg írandó.

A pont végére fel kell venni az alábbi mondatot: „Az engedélyezett és ennél kisebb alkalmazható sebességről a járművezetőt a szolgálati menetrendkönyvben és a670/a pont szerint írásbeli rendelkezéssel is értesíteni kell.”.

Indoklás

A pont meghatározza, hogy az alkalmazható sebesség 60 km/h-nál nagyobb nem lehet. Tervezzük annak feltételrendszerét megteremteni, hogy a vonatok 70 km/h sebességgel tudjanak közlekedni. A jármű alkalmas ezzel a sebességgel történő közlekedésre. Természetesen csak olyan vonalszakaszokon kerülhet sor a 70 km/h alkalmazására, ahol a biztonság szempontjából valamennyi feltétel (pálya és felső vezeték kiépítettség, útátjárók behatási pontjai, általános fékúttávolság megléte stb.) teljesül.

A pont tartalmazza az értesítésre vonatkozó szabályokat is.

884. pont

A 2. mondatban az „a parancskönyvi” szövegrészt törölni kell, helyette fel kell venni: „az előzetes”.

A pont 3. bekezdésének végéhez új mondatot kell felvenni:

„A hiányzó jelzőket haladéktalanul pótolni kell.”.

A pont végére fel kell venni:

„A legalább 3 órás vonatközlekedési szünet után közlekedő első vonat a nem ellenőrzött, csúccsal szemben érintett nyílt vonali váltókon legfeljebb 15 km/h  sebességgel közlekedhet. A vonat részére az alkalmazható sebességről a vonatindító állomáson írásbeli rendelkezést kell kiadni.”.

Indoklás

A forgalom biztonság szempontjából indokoltnak tarjuk a haladéktalan pótlásra vonatkozó előírás bevezetését, amely a jelenlegi gyakorlatnak is megfelel.

A sebesség korlátozás előírását a nem ellenőrzött váltókon a forgalombiztonság indokolja.

902. pont

A második vessző utáni szövegrész helyesen: „védőállásba kell állítani és le kell zárni.”.

A pont végére fel kell venni:

„Vágányzári végrehajtási utasításban kell szabályozni a vágányzárolt vonalrész kezdő,- közbenső,- és végállomásán a tiltott egyidejű meneteket.

A szolgálati hely végrehajtási utasításában részletesen kell szabályozni az elzárt vágány védelme érdekében megteendő egyéb biztonsági intézkedéseket.”.

Indoklás

A „védőállásba kell állítani” szövegrész beszúrása pontosítás, mert a lezárást értelemszerűen megelőzi az állítás.

Vágányzárások esetén az egyidejű menetek szabályozásának szigorítása indokolt lehet, ezért ezt célszerűnek tartjuk a vágányzárási végrehajtási utasításban meghatározni.

A javasolt kiegészítés lehetővé teszi egyéb műszaki megoldások alkalmazását is az elzárt vágány védelme érdekében.

905. pont

A pont teljes szövegét törölni kell, helyette „Fenntartva” írandó.

Indoklás

A pont tartalmának törlését javasoljuk, mert a biztonsági feltételek maradéktalan megléte esetén menetirányváltás nélkül is lebonyolítható a forgalom.

915. pont

A pont végére új mondatként fel kell venni: „A vonatszemélyzetet ezen felül legalább 14 napig Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni.”.

Indoklás

A parancskönyvi értesítésen túlmenően indokoltnak tartjuk a vonatszemélyzet írásban történő értesítését, melynek időtartamát a felügyelet határozta meg.

926. pont

A pont első mondatának végén az „a következők szerint:” szöveg törlendő, helyette „az érvényben lévő társasági utasításnak megfelelően.” szöveg írandó.

A fűtésfokozatok és az előfűtés teljes szövegét törölni kell.

Indoklás

Célszerűnek tartjuk a fűtés mértéket a mindenkori társasági szabályozásra való hivatkozással meghatározni, annak érdekében, hogy az esetleges változás miatt ne kelljen az utasítást módosítani.

937. pont

Az első mondatban a vessző után be kell szúrni:”és utas rosszullét esetén”.

Indoklás

A pont tartalma értelemszerűen vonatkozik a kiegészítésben szereplő esetekre is.

A” melléklet

A 6-os pontban a „MÁV” után be kell szúrni.”Zrt.”.

A 7-es pont elejére be kell szúrni: ”HÉV”.

A 8-as pont elejére be kell szúrni: ”HÉV”.

A 9-es és 10-es pontot törölni kell, helyükre „Fenntartva” írandó.

A 11-es pont helyesen: „TársaságiTűzvédelmi Szabályzat”

A 12-es pont helyesen: „Az oktatásokra és vizsgáztatásokra vonatkozó társasági szabályozás”

A 15-ös, 16-os, és 17-es pont törlendő, helyükre új pontként fel kell  venni:

„Etikai és viselkedési kódex”,

„HÉV Rádiótávbeszélő Szabályzat”,

„A társasági Munkavédelmi Szabályzat”.

Indoklás

A mellékletben elvégeztük néhány, a forgalmi utasításrendszerhez kapcsolódó meglévő, illetve új társasági szintű utasítás felsorolását, a megnevezés pontosítását, az érvényüket vesztett utasítások törlését.

„B” melléklet

A melléklet szövegét törölni kell, helyette az alábbiakat kell felvenni:

„ÚTMUTATÓ A SZOLGÁLATI HELY VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSÁNAK KÉSZÍTÉSÉRE

### A szolgálati hely végrehajtási utasításának elkészítése során arra kell törekedni, hogy a munkavállalók a helyi ismereteket terjedelmes leírás helyett a helyszínrajz tanulmányozásával és ezzel párhuzamosan a terület bejárásával szerezhessék és szerezzék meg.

### Ennek érdekében a szolgálati hely végrehajtási utasításában:

1.

Vázlatosan helyszínrajzon közölni kell az állomás (kezelési körzet) és a szomszédos állomások határáig terjedő nyílt pályák vágányzatát, lejtésviszonyait, a vágánykapcsolatokat (a kiszögelt váltókat is), a vágányok és a váltók számozását, a mellékvágányok száma után a vágányok közelebbi rendeltetését, az állomás területén (kezelési körzetben) és a nyílt pályákon lévő fő-, elő-, és ismétlőjelzők (állomásokon tolatásjelzők is), sorompók, a forgalmi szempontból figyelembe jövő szolgálati épületek, vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk megjelölését. Fel kell tüntetni az ütközőbakokat és földkúpokat, rakodóhelyeket, a bejárati jelzők előjelzőjétől az állomás fővágányainak lejtésviszonyait, az állandóan zárva tartott váltókat, a le nem zárt váltókat, az űrszelvényben lévő és abba benyúló létesítményeket, az állomás és a társszolgálati ágak vágányzatának határát, továbbá a helyi ismeretekre vonatkozó forgalmi szempontból figyelembe jövő adatot, amelyet a dolgozóknak szolgálatuk végzése szempontjából elengedhetetlenül tudniuk kell.

Ha valamely létesítménynek nincsen jele és ezért azt nevének beírásával kell megjelölni, ha a rajzon erre nincs elég hely, vagy ha a rajz a sok beírás következtében áttekinthetetlenné válna, a kérdéses helyeket a rajzon betűvel vagy más jellel feltűnően meg kell jelölni, és a helyszínrajz szabad szélein az alkalmazott jel után fel kell sorolni a vonatkozó adatokat.

2.

Szövegesen kell szabályozni minden olyan munkavégzést:

a)	amelynek végzésére nem állnak rendelkezésre végrehajtási szabályok, de a szolgálat ellátásához feltétlenül szükségesek;

b)	amelynek mikénti végzését a jelzési- és forgalmi utasítások rendelkezései szerint végrehajtási utasításban kell szabályozni a helyi viszonyoknak leginkább megfelelő módon, figyelembe véve a Munkavédelmi Szabályzatban foglaltakat is;

c)	amelynek mikénti végzésére az utasítások és a szabályzatok, más végrehajtási utasítások tartalmaznak ugyan végrehajtási szabályokat, azonban ezek a szolgálati hely különleges helyi viszonyai miatt nem hajthatók végre változtatás nélkül, (a végrehajtási utasítás előírásai nem lehetnek ellentétben az érvényben lévő utasítások rendelkezéseivel).

3.

Az operatív menetrendi adatokat táblázatos formában, állomásközökre vonatkozóan kell meghatározni.

4.

A szolgálati hely végrehajtási utasításának tartalmaznia kell:

A) Az F.1. sz. Jelzési Utasítás alapján

- más vasúttal közösen használt vágányon vagy vonalon alkalmazott jelzéseket (16. pont),

- több funkciós jelzőkre vonatkozó rendelkezéseket (40. pont),

- több funkciós jelzők tartósan továbbhaladást engedélyező állásba állításának feltételeit (54. pont),

- azon főjelzők felsorolását, melyek általános fékúttávolságon belül vannak elhelyezve (59. pont),

- átmenő fővágány íves vágányrészében lévő váltó egyenes és kitérő irányának meghatározását (76. pont),

- részarányos kitérő egyenes és kitérő irányának meghatározását (77. pont),

- „Megállás helye” jelzők helyét (88. pont),

- villamosfűtés fokozati jelzők helyét (126. pont),

- jelzők kezelésére, illetőleg érvénytelenítésére vonatkozó rendelkezéséket szolgálatszünetelés alatt (129. pont),

- központi forgalomirányításra berendezett vonalon a Kezelési körzetek jelölését, ha eltér a „B” mellékletben előírtaktól („B” melléklet).

B) Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás alapján

- ha egy szolgálati helyen egy időben több forgalmi szolgálattevő (rendelkező, külső stb.) is végez szolgálatot, teendőiket és hatáskörüket (24. pont),

- a váltókezelő felügyeletére bízott váltókörzet kijelölését (27. pont),

- az 1 fővel végzendő tolatások szabályait (37. pont),

- a kezelési körzetek határát, átadását, és a járművezetők értesítésének módját a kezelési körzet átadásáról (54. pont),

- a szolgálat átadására vonatkozó előírásokat távvezérelt, ill. időszakos szolgálati helyen (55. pont),

- ideiglenes szolgálati helyen a szolgálat ellátásának módját (58. pont),

- iparvágány kiszolgálás rendjét (63. pont),

- a központi forgalomirányításra berendezett vonalon a KÖFI egyszemélyes forgalomirányítását szabályozó rendelkezéseket (104/k pont),

- a forgalmi dolgozók szolgálatra jelentkezésének helyét, idejét (137. pont),

- az állomásbejárásra vonatkozó előírásokat (138. pont),

- azt, hogy a leváltott munkavállaló mennyi ideig köteles a szolgálati helyén maradni (141. pont),

- a szolgálat ellátásának szabályait olyan szolgálati helyeken, ahol a szolgálat nem folyamatos (145. pont),

- melyek a hangrögzítéssel kiegészített távközlő berendezések (148. pont),

- központi forgalomirányításra berendezett vonalrész állomásain mely közleményeket kell előjegyezni a Fejrovatos Előjegyzési Naplóba (148. pont),

- a váltók számozását (150. pont),

- helyszínrajzot (155. pont),

- áramellátási rajzot (156. pont),

- lezárási és elzárási táblázatok elhelyezését (157. pont),

- az utasok által használt és egyéb helyek, területek kivilágításáért felelős személy meghatározását (160. pont),

- A szolgálati hely jelfogó terem kulcsának őrzési helyét (166. pont),

- a Hibaelőjegyzési könyvben dokumentált hibák jelentésének módját a társszolgálatok felé (167. pont),

- a váltókörzetek kijelölését (184. pont),

- a váltógondozásra vonatkozó előírásokat (187. pont),

- a váltók alapállását (189. pont),

- vonat vágányútjának beállítására vonatkozó utasítás kiadásának időpontját (192. pont),

- amennyiben a vágányút beállításakor a vágányút tényleges bejárása válik szükségessé, annak részletes szabályait (194. pont),

- a vágányút ellenőrzésének módját (195. pont),

- mely forgalmi dolgozó köteles váltóhasználhatósági ellenőrzést tartani (200. pont),

- mellékvágányokban, továbbá más szolgálati ágak területén levő vágányzatban és az iparvágányok belső vágányzatában fekvő váltók lezárásának és felnyitásának szabályait (221. pont),

- állandóan zárva tartott váltók irányát, kulcsuk őrzési helyét (222. pont),

- más szolgálati ágak területén, továbbá iparvágányok belső vágányzatán lévő váltók kulcsainak kezelésére vonatkozó előírásokat (234. pont),

- hogyan kell váltóellenőrzést tartani elektromos úton központból állított váltók esetében, ha az ellenőrző fényeknél zavar mutatkozik (237. pont),

- hogyan kell értesíteni az állomáson és a nyílt vonalon szolgálatot teljesítő útsorompó kezelőket és jelzőőröket indítandó vonat számáról és előre látható indulási idejéről (250. pont),

- a sorompókezelés szabályait (256. pont),

- azon útátjárók felsorolását, amelyeknél az ipartelepek kiszolgálása közben az útátjárók védelmét a felügyeleti hatóság előírja, valamint a védelem szabályait (261. pont),

- központi forgalomirányításra berendezett vonalakon a tolatás engedélyezésének módját (298. pont),

- a központi forgalomirányításra berendezett vonalrészen a tolatás engedélyezésével kapcsolatos előírásokat (300. pont),

- iparvágány tulajdonos dolgozói által végzendő tolatás engedélyezésével és lebonyolításával kapcsolatos szabályokat (301. pont),

- a járműtelepi, továbbá más szolgálati ág vágányzatán az állomási vagy vonatszemélyzet által végzendő tolatás engedélyezésére, valamint a tolatás végzésére vonatkozó rendelkezéseket (301. pont),

- annak módját, hogy az egyidejű tolatások alkalmával a másik tolatási körzetet érintő vagy veszélyeztető tolatásokról, a tolatásvezetők és az érdekelt váltókezelők hogyan kötelesek egymást értesíteni (328. pont),

- ha a vágányon rendszeresen végeznek javítási, tisztítási és egyéb munkát: a „Megállj!” jelző kitűzéséről, eltávolításáról, a munka megkezdéséről és befejezéséről a munkavezető mely állomási dolgozót köteles írásban értesíteni (334. pont),

- a 341. ponttól eltérő tolatási sebességeket (341. pont),

- az állomáson menetrend szerint megálló vonat behaladása közben a bejárati vágány túlsó végén a vágányúttól jobbra, illetőleg balra eső vágányokon a tolatást a 356. pontban felsorolt feltételek hiányában, továbbá valamennyi áthaladó vonatnál minden esetben a kijárati oldalon mennyi idővel kell megszüntetni a vonat várható érkezési ideje előtt (356. pont),

- a páros féksaruk helyét és darabszámát (364. pont),

- a tolatás befejezése után kinek kell a járművek megfutamodás elleni védelmét ellenőriznie (369. pont),

- műszaki kocsivizsgáló hiányában ki köteles kocsivizsgálatot tartani (374. pont),

- a vonatszemélyzet vonalismeretének megszerzésére, érvényére, megújítására és nyilvántartására, valamint a pilótával való közlekedésre vonatkozó szabályokat (520. pont),

- a kezelési körzetben lévő szolgálati helyek részére adott vonatforgalmi értesítés szabályait (539. pont),

- állomási időközöket (547. pont),

- az 556. pontban felsorolt feladatok végrehajtására - és lehetőség szerinti megosztására utaló szabályozást (556. pont),

- a térköz áthaladási időket (572. pont),

- a kezelési körzeten belül lévő iparvágány kiszolgálására vonatkozó előírásokat (592. pont),

- térközi közlekedésre és központi forgalomirányításra berendezett vonalrészen mely vonatokat kell állomástávolságban közlekedtetni (604. pont),

- az engedélykérésbe tanú bevonásával kapcsolatos előírásokat (614. pont),

- mely távközlő berendezésen kell az engedélykérés-adást lebonyolítani (625. pont),

- az előjelentés adásmódjára és a használandó távközlő berendezésre vonatkozó előírásokat (631. pont),

- mely forgalmi dolgozóval kell tisztáznia a forgalmi szolgálattevőnek a vonat teljes megérkezését, ha a biztosítóberendezés ezt nem közli, erről a forgalmi szolgálattevő a helyszínen személyesen nem tud meggyőződni, és az állomás bejárati oldalán nincs váltókezelői szolgálati helyiség (641. pont),

- Írásbeli rendelkezést a forgalmi szolgálattevőn kívül ki kézbesíthet (667, 671. pont),

- a központi forgalomirányításra berendezett vonalrészen ki értesítheti élőszóval a vonatszemélyzetet, ha az értesítés Írásbeli rendelkezésen nem volt lehetséges (671. pont),

- a menesztés szabályait, ha azt a helyi viszonyok indokolják (681. pont),

- a menesztés helyét (685. pont),

- a vonatindítás szabályait, ha abban a helyi viszonyok miatt a vezetőjegyvizsgálónak részt kell vennie (693. pont),

- a vonatok várásának, megfigyelésének szabályait, ha az eltér a 732. ponttól (732. pont),

- a vonatok várásának, megfigyelésének helye (735. pont),

- a 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedtetésének szabályait a központi forgalomirányításra berendezett vonalon (797. pont),

- a vonat átadásának szabályait (846. pont),

- a vonattalálkozás lebonyolítására vonatkozó előírásokat egyoldali le- és felszállásra engedélyezett megállóhelyeken (853. pont),

- a „Villamosfűtés” fokozati jelzők kihelyezésére vonatkozó rendelkezéseket. (927. pont)”.

### Nem szabad a szolgálati hely végrehajtási utasításában:

- alapfogalmakat magyarázni;

- olyan végrehajtási eljárásokat idézni utasításokból, szabályzatokból, más végrehajtási utasításokból és a Kezelési Szabályzatokból, amelyeket a szolgálati helyen változtatás nélkül végre lehet hajtani;

- olyan adatokat rögzíteni, amelyek nem állandó jellegűek, a menetrendváltozással együtt megváltozhatnak. Ezeket a menetrend érvénybe léptetése előtt parancskönyvben, illetőleg az érdekeltek szolgálati helyiségében történő kifüggesztésével kell közölni.

### A szolgálati hely végrehajtási utasításának mellékletei:

- A felsővezeték kapcsolási rajza,

- a jelző-, vagy biztosítóberendezés kezelési szabályzata,

- a szolgálati hely végrehajtási utasításából vizsgát tett dolgozók,

- továbbá a jelző-, biztosítóberendezés kezelési szabályzatából vizsgát tett dolgozók névjegyzéke,

- valamint a lezárási vagy elzárási táblázat.”.

Indoklás

A melléklet jelenlegi tartalmát - a bekezdések sorrendjénél az indokoltnak tartott cserék után - változatlanul hagytuk. A fejezet végére indokolt felvenni az utasítás azon pontjainak felsorolását, melyeket a helyi szabályozás kidolgozásánál figyelembe kell venni, a munka segítése érdekében.

C” melléklet

A forgalmi jelentés címét a hozzá tartozó teljes szöveggel együtt törölni kell.

Indoklás

A forgalmi jelentés már nincs használatban az üzemigazgatóságnál, ezért annak törlését javasoljuk.

„D” melléklet

A kisiklasztó saru jelölése helyesen: „KS16”, a vágányzáró sorompó jelölése helyesen: „VS16”.

A táblázatban a védőváltók jelölésénél az „E” vagy „K” betűt bekarikázzuk.

A táblázat bejárati és kijárati részét egy vastag vonallal választjuk el.

A jobb oldali két oszlopot megcseréljük.

A rajzon az „iparvágány” szó törlendő.

A táblázat alá az alábbi szövegrészt kell felvenni:

„Jelmagyarázat

E	védőváltó

E 	egyenes

K	kitérő

F	fenn

Z	zárt

FE	főirány egyenes

FK	főirány kitérő

ME	mellékirány egyenes

MK	mellékirány kitérő”

Indoklás

A „ KS16” és „VS 16” egy korábban át nem vezetett elírás pontosítása.

A védőváltó jelölése a gyakorlatnak megfelelően kerül bemutatásra.

A vonal vastagítás, az oszlop csere és a jelmagyarázat felvétele a jobb áttekinthetőséget, illetve néhány, eddig be nem mutatott alkalmazást jelenít meg.

Az utasításban a könnyű értelmezhetőség érdekében csak a javaslatoknak megfelelő változatot jelenítettük meg.

E” melléklet

A kisiklasztó saru jelölése helyesen: „KS16”, a vágányzáró sorompó jelölése helyesen: „VS16”.

A rajzon az „iparvágány” szó törlendő.

A táblázat szélein a „Bejárat” és „Kijárat” szavak köré kereteket rajzolunk és a „D”  mellékletnek megfelelő szöveg kiegészítést hajtjuk végre.

Indoklás

A „ KS16” és „VS 16” egy korábban át nem vezetett elírás pontosítása.

A keret rajzolás, illetve a kiegészítés a jobb megjelenítést illetve a tartalmi pontosítást szolgálja.

Az utasításban a könnyű értelmezhetőség érdekében csak a javaslatoknak megfelelő változatot jelenítettük meg.

„F” melléklet

A melléklet tartalmát törölni kell, helyette a MÁV F.2. 12. és 13. függelékének ábráit kell felvenni.

Indoklás

A jelenleg érvényes és használatban lévő bárcáknak megfelelően dolgozzuk át a melléklet tartalmát.

„G” melléklet

Az első bekezdés 2. mondatában az „ és” után be kell szúrni: „a”. A 3. mondatban a „két” szó helyett „bal” írandó. A „helyek” után „és megállóhelyek” beszúrandó, az „és” helyett vessző, továbbá „valamint” írandó.

A 2. bekezdés első mondatából a „szolgálati helyek közötti” szövegrész törlendő. A 2. mondatban a „neveit összekötő” helyett „neveivel egyvonalban lévő” írandó.

A 3. bekezdésben törölni kell a „menetrendábra-időháló nyomtatványon” szövegrészt. A „vonallal” szó után be kell szúrni: „(menetvonal)”.

A 4. bekezdésben a „vonatokat” szó után be kell szúrni:„,illetve a helyes és helytelen vágányon közlekedő vonatokat”.

Az 5. bekezdésben a „vonatot ábrázoló ferde vonal” szövegrész helyett „vonat menetvonala” szöveg írandó. A bekezdés végére fel kell venni az alábbi mondatot: „ A percszám aláhúzása fél perc többletet jelent(pl.:5 jelentése 5 és fél perc).”

A 7. bekezdés szövege helyesen: „A szolgálati helyet, illetve a megállóhelyet ábrázoló vízszintes vonal és a vonat menetvonalának metszéspontjában lévő teli karika azt jelenti, hogy a vonat a szolgálati helyen, illetve a megállóhelyen menetrend szerint nem áll meg.”.

Indoklás

A melléklet tartalmát a szakmai nyelvhelyesség figyelembe vételével pontosítottuk, új elemként beemeltük a félperces időadatok megjelölésére vonatkozó szabályt.

„H” melléklet

A I. fejezet 2. pontjában, a szöveg végén a „84-20” törlendő, helyette fel kell venni:”53220”.

A II. fejezet 2. pontjának teljes szövegét törölni kell, helyette fel kell venni: „Ajtóhiba esetén a 692. pontban foglaltak szerint kell eljárni.”.

Indoklás

A vonatkozó alapszabálynak megfelelően módosul a rendelkezés.