I. FEJEZET	4

AZ UTASÍTÁS HATÁLYA, TARTALMA	4

II. FEJEZET	5

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	5

A jelzések szerepe (5. - 5. pont)	5

A jelzés parancselvének érvényesítése (6. - 6. pont)	5

Jelzők, jelzőeszközök (7. -  7. pont)	5

Figyelmeztető jelek (8. - 8. pont)	5

Hallható és látható jelzések (9. - 9. pont)	5

A távolbalátás korlátozottsága (10. - 10. pont)	6

A szabadlátás korlátozottsága (11. - 11. pont)	6

Követelmények a jelzésekkel szemben (12. - 12. pont)	6

Követelmények a kézi jelzések adásával szemben (13. - 13. pont)	6

Eltérő értelmű egyidejű jelzések (14. - 14. pont)	6

Kétes jelzések értelmezése (15. - 15. pont)	6

Jelzések közösen használt vasutakon (16. - 16. pont)	7

Jelzőeszközök kitűzése (17. - 17. pont)	7

Felszerelés jelzőeszközökkel (18. - 18. pont)	7

Felelősség a jelzők és figyelmeztető jelek létesítéséért és karbantartásáért  (19. - 19. pont)	7

A jelzők és jelzőeszközök kivilágítása (20. - 20. pont)	7

A jelzők csoportosítása (21. - 23. pont)	7

Jelzők elhelyezése (24. - 26. pont)	8

III. FEJEZET	9

FŐJELZŐK, ELŐJELZŐK, ISMÉTLŐJELZŐK	9

Általános rendelkezés (27. - 27. pont)	9

A főjelzők "Megállj!" jelzésre kapcsolása (28. - 28. pont)	9

A főjelzők, előjelzők és ismétlőjelzők jelölése (29. - 29. pont)	9

Rálátási távolság (30. - 30. pont)	9

Fedezendő pont (31. - 32. pont)	9

A jelzők jelzési képei (33. - 38 pont)	10

Főjelzők (39. - 40. pont)	15

Vonatközlekedést szabályozó jelzők és azok jelzései	16

Bejárati jelző (41. - 43. pont)	16

Kijárati jelző (44. - 46. pont)	16

Térközjelző (47. - 49. pont)	17

Fedező jelző (50. - 53. pont)	17

A főjelzők alapállása (54. - 54. pont)	17

Előjelző (55. - 60. pont)	18

Ismétlő jelző (61. - 64. pont)	19

Főjelzők kiegészítő jelzései (65. - 68. pont)	19

IV. FEJEZET	20

EGYÉB JELZŐK	20

Tolatási mozgást szabályozó jelzők	20

Tolatásjelzők	20

A tolatásjelzők alkalmazása (69. - 69. pont)	20

A tolatásjelzők árboc színezése (70. - 70. pont)	20

A tolatásjelzők jelzései (71. - 72. pont)	21

Tolatásjelzővel egyesített főjelző (73. - 74. pont)	22

Váltójelzők (75. – 83. pont)	23

Vágányzáró jelző (84. - 84. pont)	26

Megállás helye jelző (85. - 88. pont)	27

Útátjáró jelzők (90. - 93. pont)	28

Biztonsági határjelző (94. - 95. pont)	29

Fékút eleje jelző (96. - 98. pont)	29

A pályán munkások dolgoznak jelző (99. - 103. pont)	29

Pályán alkalmazható sebesség jelzése (104. - 105. pont)	30

Alkalmazható sebesség előjelző (106. - 106. pont)	31

Alkalmazható sebesség kezdete jelző (107. - 111. pont)	31

Villamos vontatás jelzői (117. - 117. pont)	35

Áramszedőt le! jelző (118. - 118. pont)	36

Áramszedőt fel! jelző (119. - 119. pont)	36

Feszültséghatár jelző (120. - 121. pont)	36

Szakaszszigetelő jelző (122. - 123. pont)	37

Villamos jármű állj! jelző (124. - 125. pont)	37

Villamosfűtés fokozati jelzők (126. - 126. pont)	38

V. FEJEZET	39

ÉRVÉNYTELEN ÉS HASZNÁLHATATLAN JELZŐK	39

Érvénytelen jelzők (127. - 127. pont)	39

Eljárás jelző érvénytelenség esetén (128. - 128. pont)	39

Jelző érvénytelenítés a szolgálat időszakos szünetelése alatt (129. - 129. pont)	39

Használhatatlan vagy nem kezelhető jelzők (130. - 130. pont)	40

Eljárás, ha a jelző használhatatlan vagy nem kezelhető (131. - 131. pont)	40

VI. FEJEZET	41

JELZŐESZKÖZÖKKEL ADHATÓ JELZÉSEK	41

Vonatközlekedés közben adható jelzések	41

"Felhívás!" jelzés (133. - 133. pont)	41

"Vonatkísérők a helyükre!" jelzés (134. - 134. pont)	41

"Indulásra készen!" jelzés (135. - 135. pont)	42

“Indulás!" jelzés (136. - 136. pont)	42

"Felhívás az indításra!" jelzés (137. - 137. pont)	42

"Szabad az elhaladás!" jelzés (138. - 140. pont)	42

"A vonat szétszakadt!” jelzés (141. - 141. pont)	43

„Megállj!" jelzés (143. - 143. pont)	44

„Vonat közeledik!" jelzés (144. - 144. pont)	44

A járművezető hangjelzései	45

„Figyelj!" jelzés (145. - 145. pont)	45

„Vonat állt meg a bejárati jelző előtt!" jelzés (146. - 146. pont)	45

„Tolást megkezdeni!" jelzés (147. - 147. pont)	45

„Tolást megszüntetni!" jelzés (148. - 148. pont)	45

„A féket húzd meg!" jelzés (149. - 149. pont)	45

„A féket ereszd meg!" jelzés (150. - 151. pont)	45

„Vészsíp" jelzés (152. - 153. pont)	45

„A vonatot vészfékkel állították meg!" jelzés (154. - 156. pont)	46

Tolatás közben alkalmazható jelzések	46

„Távolodj tőlem!" jelzés (157. - 157. pont)	46

„Közeledj felém!" jelzés (158. - 158. pont)	47

„Lassan!" jelzés (159. - 159. pont)	47

„Megállj!" jelzés (160. - 160. pont)	47

„Nyomás!" jelzés (161. - 161. pont)	48

„Határig!" jelzés (162. - 162. pont)	48

„Rájár” jelzés (163. - 163. pont)	48

„Szétkapcsolni!” jelzés (164. - 164. pont)	48

Általános szabályok a jelzések adására (165. - 172. pont)	48

Fékpróba jelzések	49

„Befékezni!" jelzés (173. - 173. pont)	49

„Féket feloldani!" jelzés (174. - 174. pont)	50

„Fék rendben!" jelzés (175. - 177. pont	50

A jelzőőr jelzése	50

„Megállj!" jelzés (178. - 180. pont)	50

VII. FEJEZET	52

JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN	52

VIII. FEJEZET	54

FIGYELMEZTETŐ JELEK	54

Megállóhelyre figyelmeztető jel (189. -189. pont)	54

Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel (190. - 190. pont)	54

Nagyfeszültségre figyelmeztető jel (192. - 192. pont)	54

”Megállj!” jelzés esetén külön engedély nélkül meghaladható főjelzőre figyelmeztető jel ( 193.-193.pont )	55

„A" melléklet	56

A dolgozók, szolgálati helyek felszerelése jelzőeszközökkel	56

„B" melléklet	58

A FÉNYJELZŐK JELÖLÉSE	58

A bejárati jelzők	58

A kijárati jelzők	58

A térközjelzők	58

A fedező jelző	58

Az útátjáró fedező jelzők jelölése	58

Az előjelzők, ismétlő jelzők	59

A tolatásjelzők	59

A vágányzáró jelzők	59

Kezelési körzetek jelölése	59

„C" melléklet	60

Utas tájékoztató jelölések a vonatokon	60

I. FEJEZET

AZ UTASÍTÁS HATÁLYA, TARTALMA

1. Az F.1. sz. Jelzési Utasítás (továbbiakban: utasítás) érvényes a Budapesti Közlekedési Részvénytársaság Helyi Érdekű Vasút (továbbiakban: HÉV) vonalain.

2. Az utasítás tartalmazza a vonatközlekedés, illetve a tolatás közben alkalmazandó jelzéseket és figyelmeztető jeleket, valamint az ezek alkalmazására és értelmezésére vonatkozó rendelkezéseket.

3. Az utasítás előírásainak betartása kötelező valamennyi - a forgalom lebonyolításában résztvevő - dolgozóra, továbbá a társszolgálatok azon dolgozóira, akiknek tevékenysége a forgalom lebonyolításával összefügg.

4. A forgalmi szolgálatot végző dolgozóknak, továbbá a forgalmi és műszaki szakszolgálatok mérnökeinek, technikusainak, vagy az ilyen beosztásban dolgozóknak, valamint az egyéb ellenőrző és irányító munkakörben foglalkoztatottak közül azoknak, akiknek munkaköre vagy ellenőrzési területe a forgalmi szolgálattal összefügg, az utasítás teljes anyagából vizsgabizottság előtt vizsgát kell tenni. Az előbbiekben fel nem sorolt dolgozóknak csak a szolgálatukkal összefüggő tudnivalókat kell ismerni, és abból kötelesek vizsgázni.

II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

### A jelzések szerepe (5. - 5. pont)

5. A jelzések arra szolgálnak, hogy alkalmazásukkal a vasúti dolgozók kapcsolatot létesítsenek egymással a közlekedés biztonságos lebonyolítása érdekében.

### A jelzés parancselvének érvényesítése (6. - 6. pont)

6. A jelzést adó dolgozók a jelzést a végrehajtáshoz szükséges időben, az utasításban meghatározott módon és helyen, félreérthetetlenül kötelesek adni.

A jelzések megfigyelésére kötelezett dolgozók folyamatosan kötelesek figyelni a pályát, a jelzőket, valamint a jelzéseket a jelzésadás helyéig, mert a jelzés időközben megváltozhat.

A jelzéssel közölt parancsot valamennyi dolgozó köteles végrehajtani. Ha a szolgálatban levő dolgozó a jelzőberendezések meghibásodását észleli, köteles élőszóval azonnal, vagy a legközelebbi forgalmi szolgálati helyen ezt jelenteni.

### Jelzők, jelzőeszközök (7. -  7. pont)

7. A jelzések jelzőkkel és jelzőeszközökkel adhatók.

A jelzők olyan helyhez kötött vagy hordozható berendezések, amelyek színes ábrákkal, különböző színű fényekkel vagy mozgatható alkatrészekkel állandóan kifejeznek valamilyen meghatározott jelzést.

A jelzőeszközök azok a hordozható tárgyak vagy felszerelések, amelyek hangjukkal, színükkel, fényükkel, meghatározott módon való tartásukkal, illetőleg mozgatásukkal, csak bizonyos alkalmakkor fejeznek ki jelzést.

Csak az utasításban jóváhagyott látható és hallható jelzéseket és csak a szolgálati felsőbbség által rendszeresített (ágazati vagy társasági szabvány szerinti) jelzőket, jelzőeszközöket és figyelmeztető jeleket szabad alkalmazni.

### Figyelmeztető jelek (8. - 8. pont)

8. A figyelmeztető jelek tájékoztató szerepet töltenek be, vagy valamely szolgálati ténykedésnek később történő végrehajtására hívják fel a megfigyelésükre kötelezett dolgozók figyelmét.

### Hallható és látható jelzések (9. - 9. pont)

9. Megkülönböztetünk:

- hallható,

- látható jelzéseket.

A hallható jelzéseket nappal és sötétben azonos módon kell adni.

A látható jelzések között megkülönböztetünk:

- nappali világosság mellett (nappal )alkalmazandó,

- sötétben alkalmazandó jelzéseket.

Alagútban a sötétben alkalmazandó jelzéseket kell alkalmazni.

### A távolbalátás korlátozottsága (10. - 10. pont)

10. A távolbalátást akkor kell korlátozottnak minősíteni, ha időjárási okok miatt (köd, sűrű eső, sűrű havazás, porfelhő stb.) a napszaknak megfelelő jelzéseket legalább 200 m távolságból nem lehet biztosan felismerni.

Ilyenkor a sötétben alkalmazandó jelzéseket kell adni.

### A szabadlátás korlátozottsága (11. - 11. pont)

11. A szabadlátást akkor kell korlátozottnak tekinteni, ha természetes tárgyak vagy mesterséges létesítmények (erdő, fa, ívek, épületek stb.) miatt a napszaknak megfelelő jelzéseket legalább 200 m távolságból nem lehet folyamatosan látni. Ilyenkor a jelzést olyan helyről kell adni, hogy azt a jelzés megfigyelésére kötelezett idejében és biztosan észrevehesse, megfigyelhesse.

### Követelmények a jelzésekkel szemben (12. - 12. pont)

12. A jelzés parancselve megköveteli, hogy a jelzések legyenek:

- egyszerűek,

- határozottak és egyértelműek,

- a szükséges távolságból jól láthatók, illetőleg hallhatók,

- egységesek,

- egymástól és a környezettől jól elkülönítettek.

### Követelmények a kézi jelzések adásával szemben (13. - 13. pont)

13. A jelzést adó dolgozónak kézi jelzőeszközökkel történő jelzésadáskor a használt vágány külső oldalán; egyvágányú pályán a menetirány szerinti jobb oldalon a jelzés megfigyelésére kötelezett dolgozó felé kell fordulnia. Ettől csak tolatás közben és mozgó járműveken történő jelzésadáskor, továbbá vonatindító jelzőeszközzel végzett menesztéskor szabad eltérni.

A kézi jelzőeszközöket jelzésadás közben az utasításban meghatározott módon kell tartani, illetve mozgatni. Ügyelni kell arra, hogy a teljes jelzés egy része ne váljék láthatatlanná, mert a jelzés más értelmet kaphat.

Többféle színű üveggel felszerelt jelzőlámpával történő jelzésadás közben ügyelni kell arra, hogy a jelzés megfigyelésére kötelezettek csak a jelzéshez szükséges fényt láthassák.

### Eltérő értelmű egyidejű jelzések (14. - 14. pont)

14. Egyidejűleg kapott eltérő értelmű jelzéseket aggályosnak kell tekinteni, és közülük a forgalom biztonsága szempontjából fontosabbat kell figyelembe venni. Ha az eltérő értelmű jelzések közül az egyiket utasítás szerint a másik jelzés érvénytelenítésére vagy feloldására adják, akkor a jelzéseket az utasításban meghatározott értelemmel kell tudomásul venni.

### Kétes jelzések értelmezése (15. - 15. pont)

15. Kétesnek kell minősíteni az olyan jelzést, amelynek értelme nem világos, nem határozott, más jelzéssel összetéveszthető, adásmódja nem utasításszerű, hiányos, amelyet feles állású jelzővel, helytelenül kivilágított jelzőeszközzel vagy jelzővel adnak.

Az előjelzőn vagy ismétlőjelzőn kapott kétes jelzés esetén a sebességet annyira kell csökkenteni, hogy a főjelző "Megállj!" jelzése esetén a vonat a jelző előtt feltétlenül megállítható legyen.

Más jelzővel vagy jelzőeszközzel adott kétes jelzés esetén meg kell állni, illetve a helyzet tisztázásáig nem szabad elindulni.

### Jelzések közösen használt vasutakon (16. - 16. pont)

16. A vasúti társaságok által közösen használt vasúti pályák felsorolását (állomás, nyílt vonal, saját célú vágány) a Menetrendfüggelékben fel kell tüntetni. A közös használatra vonatkozó részletes előírásokat végrehajtási utasításban kell szabályozni.

### Jelzőeszközök kitűzése (17. - 17. pont)

17. Ha a jelzési vagy forgalmi utasítás másképpen nem rendelkezik, a jelzőeszközöket csak akkor kell kitűzni, ha a jelzést adó dolgozó nem maradhat a helyszínen.

### Felszerelés jelzőeszközökkel (18. - 18. pont)

18. A szolgálatban lévő dolgozók az "A" mellékletben előírt jelzőeszközöket kötelesek maguknál vagy könnyen hozzáférhető helyen tartani.

A szolgálat ellátásához szükséges jelzőeszközök biztosításáért a közvetlen szolgálati főnök felelős. A személyre kiadott jelzőeszközök használható állapotáért a jelzőeszközt használó dolgozó felelős.

A szolgálati helyen vagy tároló helyen elhelyezett jelzőeszközök használható állapotáért és leltár szerinti meglétéért mindenkor a szolgálatban lévő dolgozó a felelős.

### Felelősség a jelzők és figyelmeztető jelek létesítéséért és karbantartásáért 
(19. - 19. pont)

19. A fényjelzők létesítéséért és karbantartásáért a Távközlési és Biztosítóberendezési

Szolgálat, a ki nem világítható jelzők és figyelmeztető jelek létesítéséért és karbantartásáért a Pályafenntartási Szolgálat, a villamos vontatás jelzőinek létesítéséért és karbantartásáért az Áramellátási Szolgálat, a vonatokon alkalmazandó jelzések adására szolgáló berendezések karbantartásáért az üzemegység a felelős.

### A jelzők és jelzőeszközök kivilágítása (20. - 20. pont)

20. Sötétben és a távolbalátás korlátozottsága esetén a kivilágítható jelzőket ki kell világítani.

### A jelzők csoportosítása (21. - 23. pont)

21. Aszerint, hogy a jelzők mivel fejezik ki jelzéseiket, megkülönböztetünk:

- fényjelzőket és

- alakjelzőket.

A fényjelzők a környezet világítási körülményeitől függetlenül minden esetben egy vagy több fényforrással, azok színével, folyamatos világításával vagy villogásával fejezik ki jelzéseiket.

Az alakjelzők színes ábrával fejezik ki jelzéseiket.

22. Forgalmi szempontból megkülönböztetünk:

- főjelzőket,

- előjelzőket és ismétlőjelzőket,

- egyéb jelzőket.

A főjelzők a vonatforgalmat szabályozzák.

Az előjelzők jelzik, hogy a főjelzőn milyen jelzés várható.

Az ismétlőjelzők jelzik, hogy a rálátási távolságból nem látható főjelzőn továbbhaladást engedélyező, vagy "Megállj!" jelzés van. Az egyéb jelzők a vasúti járművek közlekedése során - a jelzők rendeltetésének megfelelően - valamilyen ténykedés végrehajtását szabályozzák.

23. Működés szempontjából megkülönböztetünk nem önműködő, félig önműködő és önműködő jelzőket.

A nem önműködő jelzőket a kezelő személy állítja továbbhaladást engedélyező vagy tiltó állásba.

A félig önműködő jelzőket a kezelő személy állítja továbbhaladást engedélyező állásba, a "Megállj!" jelzés azonban a haladó vonat hatására önműködően jelenik meg. Önműködő jelzőkön a jelzések emberi beavatkozás nélkül, a haladó vonat hatására változnak meg.

### Jelzők elhelyezése (24. - 26. pont)

24. A jelzőket a pálya mentén az alábbiak szerint kell felállítani:

- egyvágányú pályán, menetirány szerinti jobb oldalon,

- kétvágányú pályán, a vonat által használt vágány külső oldalán,

- állomásokon a váltókon belül elhelyezendő jelzőket a menetirány szerint a jobb oldalon, azon vágány mellett, amelyikre a jelző érvényes.

A jelzők indokolt esetben a szolgálati felsőbbség engedélyével elhelyezhetők a vágány másik oldalán, illetve a vágány mellett és felett lévő építményeken is. Utóbbi esetben az előírt színű árboccsonkot kell elhelyezni a tartószerkezeten.

25. A jelzőket úgy kell elhelyezni, hogy jelzésük a környezetükből határozottan kiváljon és egyértelműen felismerhető legyen.

26. A szolgálati főnök ellenőrzései alkalmával köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges jelzők, jelzőeszközök az előírt helyen és módon vannak-e elhelyezve.

III. FEJEZET

FŐJELZŐK, ELŐJELZŐK, ISMÉTLŐJELZŐK

### Általános rendelkezés (27. - 27. pont)

27. A főjelzők, az előjelzők és az ismétlőjelzők mindig fényjelzők.

A jelző fényeinek számát a jelzőn kifejezhető jelzési képek száma határozza meg. Ha a főjelző fényei nem világítanak: akkor ezt "Megállj!" jelzésként kell értelmezni. Ha az előjelző vagy az ismétlőjelző fényei nem világítanak, akkor a főjelzőn "Megállj!" jelzést kell feltételezni.

### A főjelzők "Megállj!" jelzésre kapcsolása (28. - 28. pont)

28. A főjelzők "Megállj!" jelzésre történő állíthatóságát biztosítani kell. A főjelzőket veszély észlelése esetén azonnal "Megállj!" jelzésre kell állítani.

### A főjelzők, előjelzők és ismétlőjelzők jelölése (29. - 29. pont)

29. A főjelzők, előjelzők és ismétlőjelzők jelölését a "B" melléklet tartalmazza.

### Rálátási távolság (30. - 30. pont)

30. A főjelzőket a közlekedő vonatokról a pályára engedélyezett sebességhez tartozó és a motorvonatokra vonatkozó tényleges fékútnak megfelelő távolságról folyamatosan látni kell.

Ha ez a rálátási távolság a szabadlátás korlátozottsága miatt nem biztosítható, akkor - ismétlőjelző hiányában - az alkalmazható sebességet olyan mértékben kell a Pályafenntartási Szolgálatnak csökkenteni, hogy a csökkentett sebességhez tartozó tényleges fékútnak megfelelő távolságról a főjelző folyamatosan látható legyen.

### Fedezendő pont (31. - 32. pont)

31. Fedezendő pontnak minősül:

- állomásoknál, pályaelágazásoknál, saját célú vágány kiágazásoknál, nyíltvonali vágánykapcsolatoknál, valamint megálló-rakodóhelyeknél az első váltó csúcsa, ha pedig a vonat az első váltót gyökkel szemben érinti, a biztonsági határjelző,

- közösen használt vasúti és közúti hídnál az a pont, ahol a közút a vasutat érinti,

- a közút és a vasút szintbeni kereszteződésénél az a pont, ahol a közút a vasutat keresztezi,

- pályaszinti vágánykeresztezéseknél az a pont, ahol a keresztező vágányok űrszelvénye érintkezik.

32. A főjelzőket a fedezendő pont előtt - a fehér árbocú útátjáró fedező jelző kivételével - legalább 100 m-re kell elhelyezni. A fehér árbocú útátjáró fedező jelzőket az útátjárótól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy a vasúti jármű vezetője az útátjárón történő biztonságos áthaladás feltételeiről még meg tudjon győződni.

A többfunkciós főjelzőket – ha az egyik funkciójuk a fehér árbocú útátjáró fedező jelző funkció – a fehér árbocú fedező jelzőkre vonatkozó szabály szerint kell elhelyezni.

### A jelzők jelzési képei (33. - 38 pont)

33. A vonatközlekedést szabályozó jelzők jelzési képei azt jelzik, hogy a vonat eleje milyen sebességgel érkezhet a jelzőhöz, ugyanakkor azt is, hogy milyen sebességgel haladhat tovább a jelző után következő váltókon, majd milyen sebességgel haladhat tovább és végül azt, hogy a következő főjelzőn továbbhaladást engedélyező, vagy "Megállj!" jelzés várható.

1. ábra	2. ábra 	3. ábra	4. ábra

34. Az egyes színek elhelyezkedését:

- főjelzőkön az 1-4. ábra,

- előjelzőkön az 5. ábra,

- ismétlő jelzőkön a 6. ábra mutatja.

A jelzőlapok formája és a színek elhelyezkedése a szemléltető ábráktól eltérhet.

| 5. ábra | 6. ábra |
| --- | --- |

35. A főjelzőkkel adható jelzések:

1 zöld fény: „Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel, a következő főjelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés várható.” (8. ábra).

Fenntartva Fenntartva

7. ábra	8. ábra	9. ábra

1 sárga fény: „Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel, a következő főjelzőn "Megállj!" jelzés várható.” (11. ábra).

Fenntartva Fenntartva

10. ábra	11. ábra	12. ábra

1 zöld fény alatt 1 sárga fény: „Szabad a jelző után következő váltókon legfeljebb 25 km/h sebességgel, majd a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel, a következő főjelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés várható.”(14. ábra).

Fenntartva

13. ábra	14. ábra

2 sárga fény egymás alatt: „Szabad a jelző után következő váltókon legfeljebb 25 km/h sebességgel, majd a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel, a következő főjelzőn "Megállj!" jelzés várható.” (16.ábra).

Fenntartva

15. ábra	16. ábra

1 vörös fény: "Megállj!" jelzés (18. ábra).

Fenntartva Fenntartva

17. ábra	18. ábra	19. ábra

36. Fenntartva.

37. Az ismétlő jelzőkkel adható jelzések:

1 fehér fény alatt 1 zöld fény:„A főjelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés van.”(20.ábra).

20. ábra

1 fehér fény alatt 1 sárga fény: „A főjelzőn "Megállj!" jelzés van.” (21.ábra).

21. ábra

38. A főjelzők kiegészítő jelzései:

- Hívójelzés (23. ábra).

Fenntartva

22. ábra	23. ábra

1 villogó fehér fény a "Megállj!" jelzés alatt:

A főjelző legfeljebb 15 km/h sebességgel meghaladható.

A hívójelzés által adott jelzési parancs érvényes mindaddig, amíg a járművezető „Hívójelzés feloldása” jelzéssel vagy más, főjelzővel adott jelzéssel újabb parancsot nem kap.

- Hívójelzés feloldása (24-25.ábra).

24. ábra 	 25. ábra

Fordított helyzetű "V" alakú - bekapcsolt állapotban - zöld fényt mutató jelzés, amely alaphelyzetében sötét.

Fekete-fehér árbocszínezésű jelző után alkalmazható téglalap alakú szürke táblán fordított helyzetű fényvisszaverő zöld „V” betűt tartalmazó jelző.

A hívójelzés feloldása jelzéstől a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel szabad továbbhaladni.

### Főjelzők (39. - 40. pont)

39. Megkülönböztetünk:

- bejárati,

- kijárati,

- térköz,

- fedező jelzőket.

A térköz- és fedező jelzők funkciói összevonhatók. Ezen főjelzőkhöz előjelzői, illetve útátjáró fedező jelzői funkció is rendelhető. A bejárati és kijárati jelzők – a meglévő szerkezeti függőségeik ellenére – nem tekintendők többfunkciós jelzőknek.

A főjelzők jelölésére vonatkozó előírásokat az utasítás „B” melléklete tartalmazza.

40. A főjelzők árbocának színét az határozza meg, hogy két szomszédos főjelző között a vonat által érintendő vágányrész foglaltsága biztosítóberendezéssel ellenőrzött-e vagy sem.

Biztosítóberendezéssel folyamatosan ellenőrzött pályán a főjelzők árboc színe vörös-fehér (26.ábra). Ha ezek a jelzők tolatásjelzővel vannak egyesítve, a fehér sáv egy kék rézsútos vonallal meg van szakítva (27.ábra). Ezeken a pályaszakaszokon az önműködő térközjelzők árboc színe sárga is lehet (28.ábra).

Biztosítóberendezéssel folyamatosan nem ellenőrzött pályán a főjelzők árboc színe fekete-fehér (29.ábra). Kivétel ez alól az önműködő útátjáró fedező jelző, amelynek árboc színe fehér is lehet (30.ábra).

A többfunkciós jelzőnek, amennyiben előjelző funkciója is van, mindig a főjelző árbocszínezését kell kapnia. Több főjelző funkció összevonása esetén az árboc egyszínű nem lehet. Többfunkciós jelzőkre vonatkozó helyi rendelkezéseket a szolgálati hely végrehajtási utasításában kell szabályozni.

26. ábra 	27. ábra	28. ábra	29. ábra	30. ábra

Vonatközlekedést szabályozó jelzők és azok jelzései

### Bejárati jelző (41. - 43. pont)

41. A bejárati jelző a nyílt pályáról a vonat állomásba történő behaladását tiltja vagy engedélyezi.

- 42. Nem biztosított állomásokon a bejárati jelzőkön csak két sárga fény alkalmazható továbbhaladást engedélyező jelzésre.

43. Bejárati jelzőt kell felállítani:

- állomások,

- forgalmi kitérők,

- pályaelágazások előtt.

Olyan biztosított állomáson, ahol a bejárati vágányútban az első bejárati jelzővel függésben nem lévő váltó (váltócsoport) is van, az ilyen váltó (váltócsoport) előtt második bejárati jelzőt kell alkalmazni.

### Kijárati jelző (44. - 46. pont)

44. A kijárati jelző a vonatnak az állomásból a nyílt pályára történő kihaladását tiltja vagy engedélyezi.

- 45. Fenntartva

46. Kijárati jelzőt kell felállítani:

- állomások,

- forgalmi kitérők,

- pályaelágazások

kijárati oldalán azon vágányok mellett a biztonsági határjelzőn belül, ahonnan rendszeres vonatindítás történik (egyéni kijárati jelzők).

A felügyeleti hatóság engedélye alapján több vágányra érvényes úgynevezett közös kijárati jelző is alkalmazható.

A közös kijárati jelzőt azon vágányrész mellett kell elhelyezni, amelyet bármely vágányról induló vonat érint.

Biztosított állomásokon a kijárati vágányút mellett egymás után több kijárati jelző is alkalmazható.

### Térközjelző (47. - 49. pont)

47. A térközjelző a térközi közlekedésre berendezett pályán a vonatnak a következő térközbe való behaladását tiltja vagy engedélyezi.

48. Fenntartva

49. Fenntartva

### Fedező jelző (50. - 53. pont)

50. A fedező jelző a vonatoknak a nyílt vonali fedezendő pontokon  történő áthaladását tiltja vagy engedélyezi.

- 51. Fenntartva

52. Fenntartva

53. Fedező jelzőt kell alkalmazni:

- nyílt vonali vágánykapcsolatok,

- saját célú vágány kiágazások,

- megálló-rakodó helyek,

- pályaszintbeli vágánykeresztezések,

- közösen használt közúti-vasúti hidak

fedezésére.

Útátjáró fedező jelzőket kell alkalmazni a felügyeleti hatóság által meghatározott útátjárók előtt. A meghatározott útátjárók felsorolását a Menetrendfüggelék tartalmazza.

### A főjelzők alapállása (54. - 54. pont)

54. A főjelzőket vonatközlekedési szünetben alapállásukban kell tartani.

A főjelzők alapállása általában a "Megállj!" jelzés. Alapállásukban "Megállj!" jelzést adó főjelzőket csak akkor szabad továbbhaladást engedélyező állásba állítani, ha a vonat biztonságos továbbhaladására minden intézkedés megtörtént. A vonat elhaladása után, illetve veszély esetén a jelzőt azonnal "Megállj!" jelzésre kell állítani. A nyílt vonali ipartelepek és a nyílt vonali vágánykapcsolatok fedező jelzőinek, ha nincs más funkciójuk, alapállása a továbbhaladást engedélyező jelzés. Az ilyen jelzőket meg kell jelölni (130. ábra).

A több funkciós főjelzők tartósan továbbhaladást engedélyező állásba állításának feltételeit a helyi végrehajtási utasításban kell szabályozni.

### Előjelző (55. - 60. pont)

55. A főjelzők jelzési képére általában előjelzést kell adni. Előjelzés adható külön előjelzővel vagy az előző főjelzővel. Külön előjelzőt kell alkalmazni az első bejárati jelzők, valamint a fedező jelzők előtt - az útátjáró fedező jelzők kivételével - abban az esetben ha az előző főjelző ezekkel a jelzőkkel nincs szerkezeti függésben.

56. Az előjelző árboc színezése sárga-fehér (31.ábra).

57. Az előjelzővel adható jelzések:

- 1 zöld fény: „Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel, a következő főjelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés várható.” (31/a. ábra).

- 1 sárga fény: „Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel, a következő főjelzőn "Megállj!" jelzés várható.” (31/b. ábra).

31. ábra 	31/a ábra 	31/b ábra

58. Fenntartva.

59. Az előjelzőket a főjelzők előtt általános fékúttávolságra kell felállítani.

Amennyiben a főjelzőre az előjelzést az előző főjelző adja, akkor a két jelző között a távolság az általános fékúttávolságnál rövidebb is lehet, de nem lehet kevesebb, mint a motorvonatokra vonatkozó tényleges fékúttávolság. Ezeket a jelzőket a szolgálati hely végrehajtási utasításában fel kell sorolni.

60. Fenntartva

### Ismétlő jelző (61. - 64. pont)

61. Az ismétlőjelző árboc színezése sárga-fehér (31. ábra).

62. Ismétlő jelzőt kell alkalmazni azon főjelzők előtt, amelyekre a rálátás az előírt távolságból (30.pont) nem biztosítható.

63. Fenntartva

64. Fenntartva

### Főjelzők kiegészítő jelzései (65. - 68. pont)

65. Hívójelzés alkalmazható valamennyi főjelzőn, kivéve:

- a végéig fehér árbocú jelzőket,

- a végig sárga árbocú jelzőket,

- a fekete-fehér árbocú térközjelzőket, valamint

- a „Megállj!” jelzés esetén külön engedély nélkül meghaladható főjelzőre figyelmeztető jellel ellátott fedező jelzőket.

66. Hívójelzést nem szabad kivezérelni:

- helytelen vágányra induló vonat részére, ha a járművezető a helytelen vágányon való közlekedésről előzetesen értesítve nem volt,

- ténylegesen foglalt térközbe vagy állomásközbe induló vonat részére,

- egy szolgálati helyen egy időben több jelzőre, amennyiben az F.2. számú Forgalmi Utasítás szerint tiltott egyidejű meneteknek minősülő menetekről van szó.

67. A "Hívójelzés feloldása" jelzést kell alkalmazni valamennyi hívójelzéssel felszerelt főjelző után, kivételt képeznek a bejárati jelzők, valamint azon kijárati és fedező jelzők,  melyek után a szolgálati helyen további főjelzők vannak. A kijárati- és fedező jelzőkön adott hívójelzés feloldására a jelzést a vágányútban fekvő utolsó váltó, illetve útátjáró után kell elhelyezni. A vörös-fehér árbocszínezésű térközjelzőn alkalmazott hívójelzés feloldására a jelzést a térközjelzőtől legalább 10 m-re kell elhelyezni. A jelzést az adott vágányra vonatkozó bejárati vagy fedező jelző hátoldalán vagy önálló tartóoszlopon kell elhelyezni.

68. Fenntartva.

IV. FEJEZET

EGYÉB JELZŐK

Tolatási mozgást szabályozó jelzők

Tolatásjelzők

### A tolatásjelzők alkalmazása (69. - 69. pont)

69. Tolatásjelzőt lehet alkalmazni azokon az állomásokon, ahol rendszeres tolatás történik.

### A tolatásjelzők árboc színezése (70. - 70. pont)

70. A biztosított tolatásjelzők árboca fehér-kék sávozású (32. ábra). Ez azt jelenti, hogy a tolatás lezárt vágányúton történik.

A törpe tolatásjelzők biztosított jelzők, árbocuk nincs.

A nem biztosított tolatásjelzők árboca fehér, középen megszakított kék sávozású (33.ábra).

32. ábra	33. ábra

Ez azt jelenti, hogy a tolatás le nem zárt vágányúton történik, emiatt a tolatási mozgások lebonyolítása során fokozott mértékben kell meggyőződni a váltók helyes állásáról.

A fehér-kék sávos árboc azt jelenti, hogy a jelző a közlekedő vonatokra nem érvényes.

### A tolatásjelzők jelzései (71. - 72. pont)

71. A tolatásjelzők jelzései a következők:

Tilos a tolatás!

- egy kék fény (34-35. ábra).

34. ábra	35. ábra

A "Tilos a tolatás!" jelzés azt jelenti, hogy az engedélyezett tolatás csak a tolatásjelzőig végezhető.

Szabad a tolatás!

- egy fehér fény (36-37. ábra).

36. ábra	37. ábra

A "Szabad a tolatás!" jelzés azt jelenti, hogy az engedélyezett tolatás a jelzőn túl is folytatható, a forgalmi utasításban szabályozott módon.

72. A tolatásjelző tehát nem ad engedélyt tolatás megkezdésére, hanem jelzi a tolató személyzetnek, hogy a tolatás meddig terjedhet.

# Tolatásjelzővel egyesített főjelző (73. - 74. pont)

73. A tolatásjelzővel egyesített főjelzők a vonatközlekedés szabályozásán kívül a tolatási mozgásokra is érvényes jelzéseket adnak.

Alkalmazásuk szerint vannak tolatásjelzővel egyesített:

- kijárati,

- fedező és

- bejárati jelzők.

74. Valamennyi biztosított tolatásjelzővel egyesített főjelző egy vörös fénye mind a vonat, mind a tolatási mozgásokat megtiltja.

Tolatásjelzővel egyesített kijárati, fedező, illetve bejárati jelzők jelzései:

Megállj!, illetve Tilos a tolatás!

Egy vörös fény (38. ábra).

###### Szabad a tolatás!

Egy fehér fény a külön lapon (39.ábra).

38. ábra	39. ábra

A vonatok részére elhaladást megtiltó jelzés, mert a főlapon egy fény sem világít.

A főlapon lévő továbbhaladást engedélyező jelzések a tolató járművek részére  "Tilos a tolatás !" jelzést jelentenek.

### Váltójelzők (75. – 83. pont)

75. Egyszerű váltók jelzései.

A váltó egyenes irányba áll.

Csúccsal és gyökkel szemben haladó menetnél egyaránt: fekete mezőben függőleges fehér téglalap (40. ábra),illetve függőleges fehér téglalap (49. ábra).á. ábra)

40. ábra

49. ábra

A váltó kitérő irányba áll.

Csúccsal szemben való menetnél: fekete mezőben a kitérés irányát mutató fehér nyíl (41. és 47. ábra).

41. ábra

47. ábra

Gyökkel szembe való menetnél: fekete mezőben vízszintes fehér téglalap (42.és 48.ábra).

42. ábra

48. ábra

76. Az átmenő fővágányban lévő íves váltó mértanilag egyenes iránya nem az átmenő fővágány folytatását képezi, hanem más vágányra terel.

Az ilyen kivételes esetben a váltójelző egyenes állása a vonatforgalom szempontjából fontosabb főirányt jelzi, annak ellenére, hogy a járművek ilyenkor ténylegesen a váltó íves irányán haladnak át.

Az ilyen váltók egyenes és kitérő irányát a szolgálati hely végrehajtási utasításában kell meghatározni.

77. Az ívesített lekötésű kitérőknek, illetve ezek váltórészeinek - akár azonos, akár ellenkező görbületűek - nincs mértanilag egyenes irányuk. Az ilyen váltóknál a váltójelző egyenes iránya a vonatforgalom szempontjából fontosabb vágányútban fekvő irányt jelzi függetlenül attól, hogy melyik irány ívsugara a nagyobb.

Ugyanez az elv érvényesül a részarányos váltó irányainak megjelölésénél is. Az ilyen váltók egyenes és kitérő irányát a szolgálati hely végrehajtási utasításában kell meghatározni.

78. Átszelési váltók jelzései.

A váltó főirányba áll.

Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő függőleges helyzetű fehér téglalap (43. ábra).

43. ábra

A váltó mellékirányba áll.

Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő ferde helyzetű fehér téglalap (44. ábra).

44. ábra

A váltó főirányból mellékirányba áll.

Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő, középen megtört fehér téglalap (45. ábra).

45. ábra

(A jelzési kép függőleges része a főirányt. rézsútos része a mellékirányt jelzi.)

A váltó mellékirányból főirányba áll.

Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő, középen megtört fehér téglalap (46. ábra).

46. ábra

(A jelzési kép függőleges része a főirányt, rézsútos része a mellékirányt jelzi.)

79. Átszelési váltóknál az átmenő fővágányt, illetve az ezzel párhuzamos irányt főiránynak, ezt az irányt rézsútosan keresztező másik egyenes irányt pedig mellékiránynak kell minősíteni.

Az átmenő fővágánnyal nem párhuzamos vágánycsoportban fekvő átszelési váltóknál azt az irányt kell főiránynak minősíteni, amelyik a két vágánycsoportot összekötő vágány egyenes folytatását képezi vagy ezzel párhuzamos.

80. A váltójelzők lehetnek kivilágítható vagy fényvisszaverő kivitelűek.

47. ábra 48. ábra 49. ábra

81. A központi elektromos állítású váltóknál, ahol elektromos végállás ellenőrzés van, a váltójelző és az ellensúly elhagyható.

82. A váltók ellensúlya.

A helyszíni állítású váltók ellensúlya fehér-vörös színezésű (50. ábra).

50. ábra

Ha a váltó egyenes irányba áll, az ellensúly fehér fele felül helyezkedik el, ha pedig kitérő irányba áll, az ellensúly fehér fele alul van.

A helyszíni állítású váltók ellensúlyának mindkét oldalán fekete színű nagy "A" betű van (50. ábra).

Az álló helyzetű "A" betű a váltó alapállását jelzi.

83. A központi állítású váltók ellensúlya szürke színű (51. ábra).

51. ábra

### Vágányzáró jelző (84. - 84. pont)

84. Fekete szegélyes, kör alakú fehér fényvisszaverős mezőben vízszintes fekete sáv (52. ábra).

Tolatóvágányutas típusú biztosítóberendezéssel ellátott állomások csonkavágányainak ütközőbakján egy vörös fény (5253. ábra).

52. ábra	53. ábra

A jelző értelme: Megállj!

A vágányzáró jelzőt a csonkavágányok végén kell alkalmazni.

### Megállás helye jelző (85. - 88. pont)

85. Négyszögletes fekete tábla fehér nagy "Á" betűvel. A jelző fényvisszaverő fóliával ellátott is lehet (54-55. ábra).

54. ábra	55. ábra

A jelző értelme: Megállj !

A jelző lehet helyhez kötött vagy hordozható.

86.“Megállás helye” jelzőt megállóhelyeken, megálló-rakodóhelyeken és szükség esetén állomásokon a személyszállító vonatok megállási helyének megjelölésére kell alkalmazni. A menetrend szerint megálló személyszállító vonatokat közvetlenül a jelző előtt kell megállítani. A jelző az áthaladó vonatokra nem érvényes.

87."Megállás helye" jelzőt kell alkalmazni saját célú vágányokon, csatlakozó vágányokon és összekötő vágányokon olyan útátjárók előtt, ahol a kiszolgáló vonatot a jelzőőr, illetve az útsorompó kezelőjének leszállása céljából meg kell állítani, továbbá a helyes vágány mellett felállított útátjáró fedező jelzővel egyvonalban a helytelen vágány külső oldalán a helytelen vágányon közlekedő vonatok részére. A helytelen vágány mellett az útátjáró előtt felállított "Megállás helye" jelző a megállás után meghaladható. Azonban az elindulás előtt a járművezető köteles meggyőződni az útátjárón való áthaladás veszélytelenségéről. Az elindulás előtt "Figyelj!" jelzést kell adni.

88. Amennyiben különböző hosszúságú motorvonatok megállási helyét egymástól eltérően kell megállapítani, a különböző mennyiségű kocsikból összeállított motorvonatok megállásának a helyét külön-külön megállás helye jelzővel kell jelezni. Ebben az esetben a jelző alatt külön táblán arab számmal kell jelezni, hogy a "Megállás helye" jelző hány kocsis motorvonatra érvényes (55. ábra). A "Megállás helye" jelzők helyét a szolgálati hely végrehajtási utasításában kell meghatározni.

89. Fenntartva. 56. ábra 57. ábra 58. ábra

### Útátjáró jelzők (90. - 93. pont)

90. Kétféle útátjáró jelző van:

- egyszerű útátjárójelző

59. ábra szerinti kék-fehér csíkozású téglalap alakú tábla,

- különleges útátjáró jelző

60. ábra szerinti vörös-fehér csíkozású téglalap alakú tábla, rajta egy fekete-fehér négyzethálós háromszög alakú tábla.

59. ábra	60. ábra

Az útátjáró jelzőket fényvisszaverő fóliával kell ellátni.

91. Az egyszerű útátjáró jelzőt olyan útsorompóval fel nem szerelt, de közúti járművek által járt útátjáró előtt kell felállítani, ahol a teljes rálátási háromszög biztosított. A jelzőt a Pályafenntartási Szolgálat az alkalmazható sebesség függvényében tűzi ki.

92. Amennyiben ez az áttekinthetőség nincs meg, az egyszerű útátjáró jelző helyett különleges útátjáró jelzőt kell alkalmazni. A különleges útátjáró jelzőnek hordozható változata is van. Ilyet kell alkalmazni az útsorompóval felszerelt útátjárók előtt mindkét irány felé akkor, ha az útsorompó használhatatlanná vált, és nincs felállítva útátjáró fedezőjelző. A jelzőt a Pályafenntartási Szolgálat az alkalmazható sebesség függvényében tűzi ki.

93. Az egyszerű útátjáró jelző fokozott figyelésre utasítja a járművezetőt. Itt "Figyelj!" jelzést kell adni akkor, ha a közúton közlekedők biztonságának érdekében a figyelmet fel kell hívni a vonat közeledésére, valamint akkor, ha a távolbalátás korlátozott.

A különleges útátjáró jelzőnél minden esetben "Figyelj!" jelzést kell adni.

### Biztonsági határjelző (94. - 95. pont)

94. A biztonsági határjelző fehér-fekete-fehérre mázolt fekvő gerenda vagy síndarab (61. ábra).

61. ábra

95. Biztonsági határjelzőt valamennyi kitérőnél és vágányátszelésnél alkalmazni kell. A jelzőt az összefutó vágányok között azon a helyen kell elhelyezni, ahol a két vágány űrszelvénye érintkezik.

### Fékút eleje jelző (96. - 98. pont)

96. Téglalap alakú fekete szegélyes fehér tábla, rajta nagy fekete "F" betű (62. ábra). A jelzőt fényvisszaverő fóliával kell ellátni.

62. ábra

A jelző értelme: fékezésre felkészülni.

97. Fékút eleje jelzőt kell felállítani általános fékúttávolságra a kijárati jelző kivételével olyan főjelzők előtt, amelyekre velük szerkezeti függésben lévő jelző nem ad előjelzést.

98. A vonat sebességét a "Fékút eleje" jelzőtől kezdve úgy kell szabályozni, hogy ha a hozzátartozó főjelző "Megállj!" jelzést mutat, a vonat a jelző előtt biztosan megállítható legyen.

### A pályán munkások dolgoznak jelző (99. - 103. pont)

99. "A pályán munkások dolgoznak" jelző (63. ábra) fehér-vörös sávos oszlopon elhelyezett aláverő embert ábrázoló tábla.

63. ábra

A jelzőt fényvisszaverő fóliával kell ellátni.

A jelző fokozott figyelésre utasítja a járművezetőt.

100. A jelzőhöz érkező jármű vezetője köteles "Figyelj!" jelzést (145. pont) adni.

101. A "Figyelj!" jelzés arra utasítja a pályán dolgozó munkásokat, hogy a közlekedést akadályozó tárgyakat helyezzék űrszelvényen kívül, és maguk is űrszelvényen kívül helyezkedjenek el.

102. Nyílt vonali munkahelyet a munkahely elejétől számított általános fékúttávolságban mindkét irány felől "A pályán munkások dolgoznak" jelzővel kell védeni. Kétvágányú pályán a jelzőket mind a két vágány mellett mind a két irány felé ki kell tűzni még akkor is, ha a munkások csak az egyik vágányon dolgoznak. Ha a nyílt vonali munkahely és az állomás első váltója között nincsen meg az általános fékúttávolság, a jelzőt közvetlenül az utolsó kijárati váltó után kell kitűzni. Állomási fővágányokon és a közvetlenül mellettük fekvő mellékvágányokon végzett munka (vágányzár) esetén "A pályán munkások dolgoznak" jelzőt az állomás mindkét iránya felől, a bejárati jelző mellett, de legalább a munkahely elejétől számított általános fékúttávolságban kell kitűzni.

A jelző kitűzését és eltávolítását a munkáscsapat vezetője köteles elrendelni és ellenőrizni.

103. A munkáscsapatot látható és hallható távolságban mindkét irány felől figyelő dolgozónak kell védeni.

### Pályán alkalmazható sebesség jelzése (104. - 105. pont)

104. A pályán alkalmazható sebességet mindkét irány felől jelezni kell, de mindig csak azon vágány mellett, amelyikre az vonatkozik.

105. Az alkalmazható sebesség jelzésére szolgáló jelzők:

- "Alkalmazható sebesség előjelző",

- "Alkalmazható sebesség kezdete" jelző.

A jelzőket fényvisszaverős kivitelben kell elkészíteni.

### Alkalmazható sebesség előjelző (106. - 106. pont)

106. Az "Alkalmazható sebesség előjelző" csúcsára állított háromszög alakú sárga tábla, melynek mezejében fekete arab szám jelzi az alkalmazható sebesség tized értékét (64. ábra). Jelezhető rajta - a pályasebességen belül - bármely egész tízes számú sebesség. Kivételes esetben 5 km/h sebesség is kitűzhető, amelyet a jelzőn "1/2" törtszám jelez.

64. ábra

A jelző értelme: Sebességváltozás következik!

A jelzőt, ha sebességcsökkentést jelez, csökkentett fékúttávolságra kell elhelyezni az "Alkalmazható sebesség kezdete" jelzőtől. Növelhető sebesség esetén az "Alkalmazható sebesség kezdete" jelző előtt 10 méterrel, de legkorábban a megelőző "Alkalmazható sebesség kezdete" jelzővel egyvonalban kell kitűzni.

### Alkalmazható sebesség kezdete jelző (107. - 111. pont)

107. Az "Alkalmazható sebesség kezdete" jelző téglalap alakú sárga tábla, amelynek mezejében álló vagy fordított állású fekete "V" betű van. A jelző mindkét irány felé jelzést ad. Ez a jelző sebességcsökkentés esetén (65. ábra) azt jelenti, hogy a jelzőhöz a vonat elejével az előjelzett sebességgel szabad érkezni. Növelhető sebesség esetén (6566. ábra) azt jelenti, hogy az előjelzett sebesség csak akkor alkalmazható, ha a jelzőt a vonat utolsó járműve is meghaladta.

Növelhető sebesség esetén, ha a fordított állású „V” betűt tartalmazó tábla alatt sárga alapszínű négyzet alakú fekete „E” betűt tartalmazó kiegészítő tábla található, akkor ez azt jelenti, hogy az előjelzett sebességet akkor lehet alkalmazni, ha a vonat eleje a jelzőt meghaladta (66/a ábra).

65. ábra	66. ábra	66/a. ábra

108. Ezeket, a jelzőket csak a nyílt vonalon és a szolgálati helyek átmenő fővágányán kell alkalmazni.

109. Nem átmenő fővágányokon, ha a vágány a korábban jelzett sebességgel nem járható, akkor csak az ”Alkalmazható sebesség kezdete” jelzőt kell kitűzni az érdekelt vágány elején a biztonsági határjelzőn belül menetirány szerint a jobb oldalon.

Ebben az esetben a vágány teljes hosszában 10 km/h az alkalmazható sebesség.

110. Mellékvágányokon, ha az engedélyezett sebesség nem alkalmazható, erről az érdekelteket Parancskönyvben vagy tolatási jegyzéken kell értesíteni.

A jelzőket ilyenkor alkalmazni nem kell.

111. Az alkalmazható sebesség jelzésének módozatai:

- egyvágányú pályán (67. ábra).

67. ábra

- kétvágányú pályán (68. ábra).

68. ábra

- abban az esetben, ha az engedélyezett sebességnél kisebb az alkalmazható sebesség és két vagy több sebességet kell közvetlenül egymás után jelezni, akkor a jelzőket a 69. ábra szerint kell kitűzni.

69. ábra

Ha az egyik - nagyobb értékű - alkalmazható sebesség hossza nem éri el a számított csökkentett fékúttávolságot, úgy az alacsonyabb értékűt kell jelezni a teljes hosszban (70. ábra). Egymás után két „Alkalmazható sebesség előjelzőt” kitűzni nem szabad.

70. ábra

- állomások nem átmenő fővágányain (71-72. ábra).

71. ábra

72. ábra

- fejállomásokon (73. ábra).

Érkező vonatok részére az "Alkalmazható sebesség előjelzőt" az állomás első bejárati váltója előtt, de legalább csökkentett fékúttávolságra a legközelebbi "Alkalmazható sebesség kezdete" jelzőtől kell elhelyezni.

Az "Alkalmazható sebesség kezdete" jelzőt a rendes vonatok indulási helye előtt 10 méterrel kell elhelyezni.

Induló vonatok részére az "Alkalmazható sebesség előjelzőt" a rendes vonatok indulási helyénél kell elhelyezni.

Olyan vágányokon, ahol nincs peron kiépítve, az "Alkalmazható sebesség kezdete" jelzőt a figyelembe jövő biztonsági határjelzőnél kell elhelyezni.

73. ábra

Megállj! jelző (112. - 116. pont)

112. A "Megállj!" jelző négyzet alakú fehér szegélyű vörös tábla (74. ábra), sötétben egy vörös fény a négyzet alakú táblán (69.ábra).

74. ábra	75. ábra

A jelzés értelme: MEGÁLLJ !

A jelző előtt meg kell állni.

113. A jelzőt szolgálati helyek járhatatlan vágányainak vágánytengelyében a biztonsági határjelzővel egyvonalban, a váltó felé fordítva kell elhelyezni (76. ábra).

76. ábra

114. A nyílt vonal járhatatlan vágányánál a két szomszédos váltóval rendelkező szolgálati hely legkülső váltója után a vágánytengelybe a váltó felé fordítva kell elhelyezni. Ezt a jelzőt a ténylegesen járhatatlan vágányrész előtt meg kell ismételni (77. ábra).

Abban az esetben, ha a nyílt pálya egy részén van vágányzár, a nyílt vonal járható részén a legkülső váltó utáni „Megállj!” jelzést a járhatatlan vágányrész előtt, a motorvonatokra érvényes tényleges fékút távolságban kell kitűzni.

77. ábra

115. A vágányzárolt és a járhatatlan vágány megjelöléséről a vágányzárt kérő szolgálat köteles gondoskodni.

116. A kitűzött jelzők helyességéért és meglétéért a munkahelyi vezető a felelős.

### Villamos vontatás jelzői (117. - 117. pont)

117. A villamos vontatás jelzői parancsot adnak a villamos vontatású járművek vezetőinek a járművön végrehajtandó teendőkre.

A jelzőket az Áramellátási Szolgálat köteles elhelyezni a körülmények függvényében.

### Áramszedőt le! jelző (118. - 118. pont)

118. Csúcsára állított négyzet alakú tábla kék mezejében vízszintes fehér sáv (78. ábra).

78. ábra

A jelző azt jelenti, hogy a járművezető a jelzőnél köteles a jármű áramszedőjét levezérelni.

### Áramszedőt fel! jelző (119. - 119. pont)

119. Csúcsára állított négyzet alakú tábla kék mezejében függőleges fehér sáv (79. ára).

79. ábra

A jelzőt ott kell elhelyezni (kitűzni vagy felerősíteni), ahonnan kezdve már az utolsó jármű is feleresztett áramszedővel közlekedhet.

### Feszültséghatár jelző (120. - 121. pont)

120. Kék színű téglalap alakú táblán egy álló és felette egy fordított helyzetű fehér "T" betű (80. ábra).

80. ábra

121. A villamos üzemű jármű vezetője köteles az eltérő feszültségű felsővezeték szakaszra ráhaladás előtt vagy onnan való lehaladás után a készülékeket a megfelelő feszültségre átkapcsolni.

### Szakaszszigetelő jelző (122. - 123. pont)

122. A "Szakaszszigetelő" jelző kék színű kör alakú táblán fehér "SZ" betű (81. ábra).

81. ábra

123. A "Szakaszszigetelő" jelző az egymástól elválasztott azonos feszültségű munkavezeték határokat jelöli meg. A jelzőhöz csak kikapcsolt vontatómotorokkal szabad érkezni.

A vontatómotorokat újra bekapcsolni csak akkor szabad, ha a vonat összes áramszedője áthaladt a szakaszszigetelő alatt.

Alagútban a jelző kivilágított változatát kell alkalmazni.

### Villamos jármű állj! jelző (124. - 125. pont)

124. Csúcsára állított négyzet alakú tábla kék-fehér csíkozással (82. ábra).

82. ábra

A jelzés értelme: A jelző előtt valamennyi villamos járművel meg kell állni. A jelzőt ott kell elhelyezni (kitűzni vagy felerősíteni), ahol a villamos jármű által be nem járható pályarész kezdődik.

(Ezt a jelzőt ütközőbak felett alkalmazni nem kell.)

125. Olyan váltók előtt amelyek felett a felsővezeték csak az egyik irányban folytatódik, a 83-84. ábra szerinti "Villamos jármű állj!” jelzőket kell alkalmazni a felsővezeték kiépítettségének megfelelően.

83. ábra	84. ábra

A 83-84. ábra szerinti jelzők csak annak a villamos jármű vezetőjének adnak parancsot megállásra, amelynek a váltó a színes csúcs irányába áll.

### Villamosfűtés fokozati jelzők (126. - 126. pont)

126. Téglalap alakú, kék színű tábla, benne egyes, kettes vagy hármas szám (85-87. ábra).

| 85. ábra | 86. ábra | 87. ábra |
| --- | --- | --- |

Az ábrákon látható "Villamosfűtés fokozati" jelzőket a fűtési idényben a kijelölt állomásokon az üzemegységi diszpécser utasítására a szolgálati hely végrehajtási utasításában kijelölt helyre kell kifüggeszteni.

A "Villamosfűtés fokozati" jelzőkkel jelezhető:

- egy fokozat bekapcsolása (85. ábra),

- kettő fokozat bekapcsolása (86. ábra),

- három fokozat bekapcsolása (87. ábra).

A fűtést csak addig kell bekapcsolva tartani, amíg a kijelölt állomásokon a "Villamosfűtés fokozati" jelző ki van helyezve.

V. FEJEZET

ÉRVÉNYTELEN ÉS HASZNÁLHATATLAN JELZŐK

### Érvénytelen jelzők (127. - 127. pont)

127. Az üzemben volt, azonban szükségtelenné vált, de még el nem távolított, továbbá az építés alatt lévő, de még üzembe nem helyezett, illetve átmenetileg üzemen kívül helyezett fényjelző jelzőlapjára fekete-sárga sávos ferde keresztet - érvénytelenítő jelzést - kell erősíteni. Az ilyen jelzőt érvénytelennek kell tekinteni (88. ábra).

88. ábra

Az érvénytelenné vált egyéb jelzőket el kell távolítani. Érvénytelen fényjelzőkön a fényeket el kell oltani. A bejárati jelzőt és előjelzőjét, továbbá ismétlőjelzőjét csak akkor szabad érvényteleníteni, ha a jelzőket már pótolták.

### Eljárás jelző érvénytelenség esetén (128. - 128. pont)

128. A fő-, elő- és ismétlő jelző érvénytelenségéről az üzemegység köteles értesíteni a vonal valamennyi állomását és járművezetőjét.

A tolatásjelző érvénytelenségéről csak az érdekelt állomási és vonatkísérő személyzetet kell Parancskönyvileg értesíteni. Ha a tolatás nem értesített személyzettel történik, úgy a tolatásjelző érvénytelenségéről a személyzetet tolatási jegyzéken kell értesíteni.

### Jelző érvénytelenítés a szolgálat időszakos szünetelése alatt (129. - 129. pont)

129. Ha valamely szolgálati helyen a szolgálat a nap meghatározott időszakában vagy meghatározott napokon szünetel: a jelzők kezelésére, illetőleg érvénytelenítésére az érdekelt szolgálati hely végrehajtási utasításában kell részletesen rendelkezni.

A rendszeresen csak bizonyos időszakokban üzemelő jelzőkön mozgatható érvénytelenítő keresztet kell felszerelni, amit fel- és lehajtott állapotban zárhatóan rögzíteni kell.

Az időszakosan érvénytelenített jelzőkről a járművezetőket Parancskönyvi rendelkezésben kell értesíteni.

### Használhatatlan vagy nem kezelhető jelzők (130. - 130. pont)

130. Használhatatlannak kell minősíteni a jelzőt akkor, ha:

- nem működik,

- kétes jelzést ad.

- Nem kezelhető a jelző, ha a kezelését az utasítás tiltja.

### Eljárás, ha a jelző használhatatlan vagy nem kezelhető (131. - 131. pont)

131. A használhatatlan tolatásjelzőket érvényteleníteni kell.

A fényjelző használhatatlansága esetén, vagy ha a jelző nem kezelhető, az F. 2. sz. Forgalmi Utasításban előírtak szerint kell eljárni.

VI. FEJEZET

JELZŐESZKÖZÖKKEL ADHATÓ JELZÉSEK

Vonatközlekedés közben adható jelzések

132. Az állomási személyzet, a vonalszemélyzet és a vonatkísérő személyzet, valamint a vonatok megfigyelésére kötelezettek a vonatok közlekedésének szabályozására, vagy ha személy- és forgalombiztonsági ok szükségessé teszi, kézi jelzéseket kötelesek adni.

### "Felhívás!" jelzés (133. - 133. pont)

133. A forgalmi szolgálattevő a vonatindító jelzőeszközt nappal zöld lapjával, sötétben zöld fényével vállmagasságban mozdulatlanul a vonatszemélyzet felé fordítva tartja (89-90. ábra).

89. ábra	90. ábra

A vonatindító jelzőeszköz nyugalmi helyzete (91. ábra).

91. ábra

### "Vonatkísérők a helyükre!" jelzés (134. - 134. pont)

134. Egy hosszú hang a jelzősíppal.

### "Indulásra készen!" jelzés (135. - 135. pont)

135. Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa magasan tartva.

### “Indulás!" jelzés (136. - 136. pont)

136. Egy hosszú és egy rövid hang a jelzősíppal vagy jelzőberendezéssel.

### "Felhívás az indításra!" jelzés (137. - 137. pont)

137. A forgalmi szolgálattevő a menesztendő vonat felé fordulva a vonatindító jelzőeszközt nappal zöld lapjával, sötétben zöld fényével a járművezető felé fordítva függőleges irányba fel- és lefelé mozgatja (92-93. ábra).

92. ábra	93. ábra

### "Szabad az elhaladás!" jelzés (138. - 140. pont)

138. A jelzést adó dolgozó nappal a négyszögletes kézi jelző tárcsát zöld lapjával a vonat felé fordítva, a teste mellett függőleges irányban fel és lefelé mozgatja (94. ábra), sötétben a zöld fényű jelzőlámpát maga előtt vízszintes irányban mozgatja mindaddig, amíg a vonat első járműve a jelzést adó mellett el nem haladt (97. ábra).

„Fenntartva”

94. ábra 	95. ábra

139. "Szabad az elhaladás!" jelzést kell adni: Használhatatlan vagy nem kezelhető főjelző esetén, ha a továbbhaladásnak nincs akadálya, vagy ha a forgalmi utasítás az adását előírja.

140. Fenntartva.

| Fenntartva 96. ábra | 97. ábra |
| --- | --- |

### "A vonat szétszakadt!” jelzés (141. - 141. pont)

141. Nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa fel- és lefelé, majd derékmagasságban kifelé mozgatása a járművezető felé többször ismételve (98 - 99. ábra), ezenkívül váltakozva hosszú és rövid hangok a jelzősíppal.

98. ábra	99. ábra

A vonatok megfigyelésére kötelezett dolgozó "A vonat szétszakadt!" jelzést köteles adni, ha:

- a vonat szétszakadását kétségbevonhatatlanul megállapítja,

- a vonaton nincsen működő zárlámpa, vagy zárjelzőtárcsa,

- a vonat szétszakadásáról értesítették.

"Lassan!” jelzés (142. - 142. pont)

142. A váltókezelő vagy a jelzés adására felhatalmazott más állomási dolgozó nappal kibontott jelzőzászlót ferdén lefelé tart, sötétben fehér fényű jelzőlámpát tart a test mellett, a vonat felé fordítva (100 - 101 ábra).

100. ábra 	101. ábra

A „Lassan!" jelzést behaladó vonatok részére kell adni a forgalmi utasításban szabályozott helyen és esetben, foglalt vágányra történő behaladáskor.

### „Megállj!" jelzés (143. - 143. pont)

143. Nappal kibontott jelzőzászló, más tárgy vagy az egyik kar (102. ábra), sötétben bármilyen színű fény körbeforgatása a járművezető felé fordulva (103. ábra).

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott három rövid hanggal.

102. ábra	 103. ábra

A vonatok megfigyelésére kötelezettek kézijelzéssel „Megállj!" jelzést kötelesek adni, ha:

- veszély fenyegeti az útátjárón lévő embereket, nagyobb állatokat vagy közúti járműveket,

- a vonat elején sötétben egy lámpa sem ég,

- mindenkor, ha a vonat biztonságos közlekedése iránt kétely merül fel,

- a jelzés adására utasítást kapnak.

A jelzés észrevételekor a vonatot azonnal meg kell állítani. A vonatot megállító dolgozó köteles a járművezetővel a megállás okát közölni.

Nem szabad „Megállj!" jelzést adni, ha a megállás következtében a veszély fokozódna (pl. a vonat szétszakadt és a leszakadt vonatrész követi a vonatot).

### „Vonat közeledik!" jelzés (144. - 144. pont)

144. Hosszú hang a jelzősíppal legalább háromszor.

A „Vonat közeledik!" jelzés parancsot ad a pályán vagy a munkavezetéken dolgozó munkásoknak arra, hogy a vonat biztos továbbhaladását akadályozó tárgyakat gyorsan távolítsák el, helyezzék űrszelvényen kívül és ők maguk is űrszelvényen kívül helyezkedjenek el.

A jelzést a munkáscsapat vezetője által kijelölt látó- és hallótávolságban mindkét irányban elhelyezkedő figyelő dolgozók adják, a vonat közeledésekor kellő időben.

A járművezető hangjelzései

### „Figyelj!" jelzés (145. - 145. pont)

145. Egy hosszú hang (-). „Figyelj!" jelzést kell adni:

- közösen használt vasúti és közúti hídhoz való közeledéskor a ráhaladás előtt,

- valamennyi „Különleges útátjáró jelző"-nél, továbbá a „A pályán munkások dolgoznak!" jelzőnél,

- az útátjáró előtt a  helytelen vágány mellett felállított „Megállás helye!” jelzőnél,

- az áthaladó vonatok járművezetőinek a peron előtt, ha a peronon utasok tartózkodnak,

- mindenkor, ha adását személy- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi.

A „Figyelj!" jelzést legalább 3 másodpercig kell adni. Viharos időben, továbbá a távolbalátás korlátozottsága és veszély esetén a jelzést mindenkor az útátjáróig, illetőleg a munkahelyig vagy a veszélyeztetett pontig folyamatosan kell adni.

### „Vonat állt meg a bejárati jelző előtt!" jelzés (146. - 146. pont)

146. Két hosszú hang (--).

A jelzést egyvágányú pályán a vonat járművezetője köteles adni akkor, ha a vonatot a bejárati jelzőnél megállították.

### „Tolást megkezdeni!" jelzés (147. - 147. pont)

147. Három hosszú hang (---).

### „Tolást megszüntetni!" jelzés (148. - 148. pont)

148. Két hosszú, egy rövid és egy hosszú hang (--.-).

Az előző két jelzéssel tolómozdonnyal közlekedő vonatnál a vonómozdony vezetője ad rendelkezéseket a tolómozdony vezetőjének.

Ezeket a jelzéseket kell adni a segélynyújtó vonat járművezetője részére is.

### „A féket húzd meg!" jelzés (149. - 149. pont)

149. Három rövid hang ( . . .).

### „A féket ereszd meg!" jelzés (150. - 151. pont)

150. Egy hosszú, egy rövid és egy hosszú hang (-. -).

151. Az előző két jelzést a járművezető a sebesség szabályozása céljából köteles adni tolatás közben, továbbá haladó vonatnál a jelzési, illetőleg a forgalmi utasításban meghatározott esetekben.

### „Vészsíp" jelzés (152. - 153. pont)

152. „A féket húzd meg!" jelzés többször egymás után ( ... ... ...).

153. A jelzést a járművezető akkor köteles adni, ha megállapítja, hogy a vonat fékberendezései nem működnek. A vonatkísérők ilyenkor először a vészfékváltót, utána ha van, a kéziféket kötelesek működtetni.

### „A vonatot vészfékkel állították meg!" jelzés (154. - 156. pont)

154. „A féket ereszd meg!" jelzés kétszer (- . - -. -).

A jelzést a járművezető akkor köteles adni, ha a vonat a vészfék meghúzása következtében állt meg.

A vonatszemélyzet köteles megállapítani a vészfék meghúzásának okát, s annak megfelelően cselekedni, majd a járművezető köteles a vészfékváltót alapállásba helyezni.

155. A járművezetők hangjelzéseit két vonómozdony alkalmazása esetén az előfogati mozdony járművezetője köteles adni.

156. Ha a vontatójármű jelzést adó berendezése elromlott, a járművet szolgálatképtelennek kell minősíteni. Abban az esetben, ha a jelzést adó berendezés menet közben romlott el: a vonat a nyílt pályáról a következő állomásig legfeljebb 15 km/h sebességgel folytathatja a menetét.

Az állomásról csak jól működő jelzést adó berendezéssel szabad a vonatot elindítani.

Tolatás közben alkalmazható jelzések

### „Távolodj tőlem!" jelzés (157. - 157. pont)

104. ábra	105. ábra

157. Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa függőleges irányban fel- és lefelé mozgatása a járművezető felé (104-105. ábra). A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott egy hosszú hanggal.

### „Közeledj felém!" jelzés (158. - 158. pont)

106. ábra 	107. ábra

158. Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa mozgatása vízszintes irányban a járművezető felé (106-107. ábra).

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott egy rövid és egy hosszú hanggal.

### „Lassan!" jelzés (159. - 159. pont)

159. Nappal kibontott jelzőzászló vagy mind a két kar ferdén lefelé tartása, sötétben fehér fényű jelzőlámpa vállmagasságban mozdulatlanul oldalt tartva a járművezető felé (108-109. ábra).

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott kettőnél több hosszú hanggal.

108. ábra	109. ábra

### „Megállj!" jelzés (160. - 160. pont)

160. Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa körbeforgatása a járművezető felé (110-111. ábra).

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott legalább három rövid hanggal.

A jelzés észrevételekor a járművet azonnal meg kell állítani.

110. ábra	111. ábra

### „Nyomás!" jelzés (161. - 161. pont)

161. Kettő rövid hang a jelzősíppal és a „Közeledj felém!" jelzés látható részének rövid mozdulatú adása a járművezető felé.

### „Határig!" jelzés (162. - 162. pont)

162. Egy rövid hang a jelzősíppal, ezenkívül nappal kibontott jelzőzászlónak, sötétben fehér fényű jelzőlámpának a föld közelében vízszintes irányban rövid mozdulatokkal ide-oda mozgatása és ezután a szükséges „Közeledj felém!" vagy „Távolodj tőlem!" jelzés látható részének adása a járművezető felé.

### „Rájár” jelzés (163. - 163. pont)

163. Egy rövid hang a jelzősíppal, ezenkívül nappal kibontott jelzőzászlónak, sötétben fehér fényű jelzőlámpának lassú mozgatással félkör alakban a fej fölé vitele, és ott nyugodtan tartása, majd a szükséges „Közeledj felém!" vagy „Távolodj tőlem!" jelzés látható részének adása a járművezető felé.

### „Szétkapcsolni!” jelzés (164. - 164. pont)

164. Egy rövid hang a jelzősíppal, ezenkívül nappal kibontott jelzőzászlónak, sötétben fehér fényű jelzőlámpának mellmagasságban, kis ívben, gyors mozdulattal a törzstől kifelé lendítése.

Általános szabályok a jelzések adására (165. - 172. pont)

165. A tolatási jelzéseket mindig olyan helyen állva vagy haladva kell adni, hogy azokat a járművezető vagy a járművezető mellett szolgálatot végző másik dolgozó kétséget kizáró módon láthassa.

166. Ha a mozdony, motorkocsi vezetőállásáról a tolatásvezető jelzése nem látható: a jelzést kellő helyen elhelyezkedő dolgozó(k) köteles(ek) a járművezető felé továbbítani.

167. A járművezetővel a tolatás megkezdése előtt közölni kell, hogy a jelzéseket a pálya melyik oldalán fogják adni.

A jelzések megfigyelhetősége érdekében a két vezetőállású mozdonyokon a járművezető a megfelelő vezetőállást köteles elfoglalni. A járművezető mellett szolgálatot végző másik dolgozó köteles az általa megfigyelt jelzéseket a járművezetővel élőszóval közölni, közölve az irányt is.

168. A jelzéseket egyenes pályarészen általában azon a pályaoldalon kell adni, amelyiken a járművezető tartózkodik.

Ívben a jelzéseket általában az ív belső oldalán kell adni.

169. Párhuzamos vágányokon több járművel végzett egyidejű tolatás alkalmával biztosítani kell, hogy az egyes járművezetők csak a nekik adott jelzéseket láthassák.

170. Veszély esetét kivéve a tolatásvezető és a járművezető között minden tolatási jelzés mellőzhető, ha közöttük jól működő rádiókapcsolat van. Ha a járművezető a tolatásvezető által rádión adott utasítást a tolatásvezető felé nem nyugtázza, illetve nem hajtja végre, akkor a tolatásvezető azonnal köteles áttérni a kézi jelzés adására és vele egyidőben a rendelkezésre álló egyéb eszközökkel és módon (kézifék, vészfékváltó kezelése) a tolatási mozgást megállítani és a kialakult helyzetet tisztázni.

Ha a tolatás  irányítás rádión adott-vett közleményekkel történik, akkor a közleményeket a „Tolatás közben alkalmazható jelzések” utasítás szerinti megnevezésével kell adni.

171. A „Megállj!" jelzést mindenkor a teljes megállásig kell adni.

172. „Lassan!" jelzést a szükséges sebesség eléréséig kell adni. Ha ez megtörtént: folytatni kell az addig adott „Távolodj tőlem!” vagy „Közeledj felém!" jelzést, illetőleg „Megállj!" jelzést kell adni.

Fékpróba jelzések

### „Befékezni!" jelzés (173. - 173. pont)

173. A fékpróbát végző dolgozó nappal tárt karjait lassú mozgással a magasba emeli a találkozási pontig, sötétben a fehér fényű jelzőlámpát törzse mellett a magasba emeli, majd nyújtott karral félkör alakban lefelé mozgatja (112-113. ábra).

112. ábra	113. ábra

### „Féket feloldani!" jelzés (174. - 174. pont)

174. A fékpróbát végző dolgozó nappal két karját vállmagasságban vízszintesen tartja, sötétben fehér fényű jelzőlámpát T alakban mozgat (114-115. ábra).

114. ábra 	115. ábra

### „Fék rendben!" jelzés (175. - 177. pont

175. A fékpróbát végző dolgozó nappal egyik karját, sötétben fehér fényű jelzőlámpát mozdulatlanul magasban tart (116-117. ábra).

116. ábra	117. ábra

176. A fékpróba jelzéseket motorvonatok kivételével légfékezéssel közlekedő vonatok fékpróbáinak megtartásakor kell alkalmazni azon a pályaoldalon, amelyiken a járművezető van.

A fékpróba tartása rádión adott-vett közleményekkel is történhet. Ha a  fékpróba tartása rádión adott-vett közleményekkel  történik, akkor a közleményeket a „Fékpróba jelzések” utasítás szerinti megnevezésével kell adni.

177. A fékpróba elvégzésére a járművezetőt élőszóval is lehet utasítani.

A jelzőőr jelzése

### „Megállj!" jelzés (178. - 180. pont)

178. A jelzőőr nappal a közút mindkét iránya felé jelzést adó fehér szegélyű piros színű kör alakú jelzőtárcsát nyújtott karral magasan tart (118. ábra), sötétben a közút mindkét iránya felé jelzést adó piros fényű jelzőlámpát vállmagasságban tart (118119. ábra) vagy vállmagasságú állványon a közút menetirány szerinti jobb oldalán, annak tengelyében ilyen jelzőlámpákat helyez el (118120. ábra).

118. ábra	119. ábra	120. ábra

179. A jelzést a közút mindkét irányába kell adni mindaddig, amíg a vonat, illetőleg a tolatás veszélyezteti a közút forgalmát.

Párhuzamos közlekedésre kiépített (több forgalmi sávos) útátjárónál, továbbá többvágányú vasúti pálya útátjáróinál két jelzőőrrel, vagy egy jelzőőrrel és a közút másik oldalán, a közút jobb oldalának tengelyében vállmagasságú állványon elhelyezett jelzőlámpával kell a közutat védeni.

180. A jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazására vonatkozó részletes rendelkezéseket a forgalmi utasítás tartalmazza.

VII. FEJEZET

JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN

181. A vonat elejét nappal és sötétben az első jármű homlokfalán legalább 2 db fehér fényű lámpával, a tolt vonat elejét pedig az első jármű homlokfalán lévő egy fehér fényű lámpával kell jelezni (121-122. ábra).

121. ábra	122. ábra

182. A vonatok végét nappal és sötétben azonos módon egy vagy két vörös fénnyel kell megjelölni. A teher-, anyag- és munkavonatok vége egy vörös színű kör alakú fényvisszaverő kivitelű zárjelzőtárcsával is megjelölhető (123.-125. ábra).

183. A tolatást végző vontatójárművek elején és végén kettő-kettő fehér fényű jelzőlámpát kell alkalmazni.

A tolatást végző motorvonatokat mindig a tolatási iránynak megfelelően a vonatokra előírt jelzésekkel kell megjelölni.

184. A vonatok elejének megjelöléséért a járművezető a felelős. A vonatok végének megjelöléséért ha van, a vonatvezető, ha nincs, a járművezető a felelős.

123. ábra

| „Fenntartva” |  |
| --- | --- |

124. ábra	125. ábra

185. Fenntartva.

186. Ha sötétben a vonat elején menet közben mindkét lámpa elalszik, a hiányosság megszüntetése érdekében meg kell állni.

A vonat egyetlen kivilágított lámpával menetrend szerinti sebességgel közlekedhet a nyílt vonalról a járműteleppel rendelkező állomásig.

Amennyiben a vonat elejét sötétben csak egy fehér fényű kézi jelzőlámpával lehet jelezni: a vonat csak az első állomásig közlekedhet, a vonat sebessége legfeljebb 15 km/h lehet.

Nappal a vonat hiányos világítással a járműteleppel rendelkező állomásig menetrend szerinti sebességgel közlekedhet.

Amennyiben a távolbalátás korlátozott, a sötétben történő közlekedésre vonatkozó szabályok a mérvadók.

187. A vonatok megfigyelésére kötelezett dolgozók felelősek a jelzések megfigyeléséért, és hiányosságok esetén a szükséges intézkedés megtételéért.

188. Ha a vonat megfigyelésére kötelezett dolgozó az elhaladó, illetve behaladó vonaton nem lát működő zárlámpát vagy zárjelző tárcsát, fel kell tételeznie a vonat szétszakadását, majd köteles a közlekedő vonatok személyzetét és a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjét tájékoztatni.

Ezután valamennyi érintett dolgozó köteles az esetleg megfutamodott járművek, illetve a vonat megállításáról gondoskodni.

Ha nem sikerült a vonatot az állomáson megállítani, tehát működő zárlámpa vagy zárjelző tárcsa nélkül haladt ki: önműködő térközjelzőkkel felszerelt pályán a követő vonat csak állomástávolságra indítható.

VIII. FEJEZET

FIGYELMEZTETŐ JELEK

### Megállóhelyre figyelmeztető jel (189. -189. pont)

189. Fekete alapon fehér „M" betű (126. ábra).

A figyelmeztető jelet fényvisszaverő fóliával kell ellátni.

126. ábra

A figyelmeztető jel arról tájékoztatja a járművezetőt, hogy megállóhely következik. A megállóhelyre figyelmeztető jelet a „Megállás helye" jelző előtt 300 m távolságra kell elhelyezni.

### Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel (190. - 190. pont)

190. Fehér alapon hosszú szárú fekete nyíl, hegyével a benyúlás iránya felé (127. ábra).

127. ábra

A figyelmeztető jel a mellettük elhaladó vagy ott tartózkodó személyeket a vonatmozgás vagy a tolatás közben előálló veszélyre figyelmezteti. A figyelmeztető jelet a létesítmény űrszelvénybe nyúló részeire kell felfesteni.

191. Fenntartva.. ábra

### Nagyfeszültségre figyelmeztető jel (192. - 192. pont)

192. Vörös szegéllyel ellátott téglalap alakú fehér táblán, lefelé vékonyodó vörös villám (128. ábra).

128. ábra

### ”Megállj!” jelzés esetén külön engedély nélkül meghaladható főjelzőre figyelmeztető jel ( 193.-193.pont )

193. Négyzet alakú fehér táblán egy fekete pont (129. ábra).

Olyan fekete-fehér árbocszínezésű helyszíni felügyelet alatt nem álló főjelzők árbocán a jelzőlap alatt kell elhelyezni, amely jelzők „Megállj!” jelzés esetén az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 742. számú pontja szerint meghaladhatók.

129. ábra

„A" melléklet

A dolgozók, szolgálati helyek felszerelése jelzőeszközökkel

| A dolgozók felsorolása | A dolgozók felszerelése Jelzőeszközökkel | A szolgálati helyek felszerelése jelzőeszközzel, jelzővel |
| --- | --- | --- |
| l. Forgalmi szolgálattevő. Ha a forgalmi szolgálattevő váltókezelői teendőket is ellát, a 2. pontban, ha sorompókezelői teendőket is ellát, a 7. pontban felsorolt olyan jelzőeszközökkel is fel kell szerelni, amely ebben a pontban nem szerepel. | 1 db jelzősíp | a) nappali vonatindító jelzőeszköz b) 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa c) 1 db zöld fényű kézi jelzőlámpa. |
| 2. Váltókezelő | 1 db jelzősíp | a) 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!" jelzés adására b) 1 db sárga jelzőzászló c) 1 db zöld fényű kézi jelzőlámpa d) 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa e) 2 db „Megállj!" jelző |
| 3. Nyílt pályán dolgozó vonatmegfigyelésre kötelezett dolgozó | 1 db jelzősíp | a) 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa, a „Szabad az elhaladás!" jelzés adására b) 1 db zöld fényű kézi jelzőlámpa c) 1 db sárga jelzőzászló d) 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa |
| A dolgozók felsorolása | A dolgozók felszerelése Jelzőeszközökkel | A szolgálati helyek felszerelése jelzőeszközzel, jelzővel |
| 4. Nyílt pályán dolgozó munkáscsapat vezető | a) 2 db jelzősíp b) 2 db „A pályán munkások dolgoznak!" jelző, melyből kétvágányú pályán kétszeres mennyiség kell |  |
| 5. Tolatásban részt vevő dolgozók Kocsi rendező Ha jelzőőri teendőt is ellátnak, a 8. pontban előírt jelzőeszközökkel is fel kell szerelni. | a) 1 db jelzősíp b) 1 db sárga jelzőzászló c) 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa |  |
| 6. Járművezető Vonatvezető Vezető jegyvizsgáló Jegyvizsgáló | a) 1 db jelzősíp b) 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa |  |
| 7. Sorompókezelő |  | a) 2 db közúti „Megállj!" jelzés adásához szükséges piros színű jelzőtárcsa b) 2 db piros fényű kézi jelzőlámpa c) 1 db lámpatartó állvány d) 2 db különleges útátjáró jelző e) 1 db sárga jelzőzászló f) 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa |
| 8. Jelzőőr | a) 2 db közúti „Megállj!" jelzés adásához szükséges piros színű jelzőtárcsa b) 2 db két irány felé jelzést adó piros fényű kézi jelzőlámpa c) 1 db lámpatartó állvány |  |

„B" melléklet

A FÉNYJELZŐK JELÖLÉSE

### A bejárati jelzők

A bejárati jelzőket az ábécé nagybetűivel kell jelölni állomásonként a kezdőpont felől a végpont felé (pl.: A, B, C).

Ha a bejárati jelző után további bejárati jelző is van, akkor az első jelzőt az ábécé nagybetűivel és a törtvonal után az egyes számmal, a második bejárati jelzőt változatlan betűvel és a kettes számmal kell jelölni (pl.: A/1, A/2).

### A kijárati jelzők

A kijárati jelzőket a kezdőpont, illetőleg a végpont szavak nagy kezdőbetűivel (K, V) és az érdekelt vágány arab számával kell jelölni (pl.: K1, K2, V 1, V2).

Közös kijárati jelzőket a kezdőpont, illetőleg a végpont szavak nagy kezdőbetűivel és a vágánynak megfelelő bal, illetve jobb szavak kezdőbetűivel kell jelölni. (pl.: Kb).

Ha a kijárati jelző után további kijárati jelző is van, akkor az első jelzőt a K vagy V betűvel és az érdekelt vágány számával, valamint törtvonal után az egyes számmal kell jelölni. A második jelzőt változatlan jelöléssel, de a törtvonal után a kettes számmal kell jelölni (pl.: K1/1, K1/2).

### A térközjelzők

A térközjelzők számozása a kezdőpont felől a végpont felé történik növekvő sorrendben. A páros számú vonatok forgalmát szabályozó térközjelzőket növekvő páros számmal, a páratlan számú vonatok forgalmát szabályozó térközjelzőket növekvő páratlan számmal kell számozni.

A helyes vágány mellett felállított térközjelzők számát „a" betűvel, a helytelen vágány mellett felállított térközjelzők számát „b" betűvel kell kiegészíteni (pl.: 2a, 2b, 4a, 4b; 1a, 1b, 3a, 3b).

### A fedező jelző

A fedező jelzőket „F" betűvel, és a kezdőpont felőli irányból páros, a végpont felőli irányból páratlan számmal kell jelölni.

A helyes vágány mellett felállított fedező jelzők számát „a" betűvel, a helytelen vágány mellett felállított fedező jelzők számát „b" betűvel kell kiegészíteni (pl.: F 1 a, F 1 b, F2a, F2b).

Ha a fedező jelző térközjelző szerepét is betölti, akkor a térközjelzőre vonatkozó jelölést kell alkalmazni.

### Az útátjáró fedező jelzők jelölése

Az útátjáró fedező jelzőket „U" betűvel, arab számokkal és az ábécé kisbetűivel kell jelölni. Az útátjáró fedező jelzők számozása a kezdőpont felől a végpont felé történik növekvő sorrendben.

A páros számú vonatok forgalmát szabályozó útátjáró fedező jelzőket növekvő páros számmal, a páratlan számú vonatok forgalmát szabályozó útátjáró fedező jelzőket növekvő páratlan számmal kell számozni.

A helyes vágány mellett felállított útátjáró fedező jelzők számát „a" betűvel, a helytelen vágány mellett felállított útátjáró fedező jelzők számát „b" betűvel kell kiegészíteni (pl.: U 1 a, U 1 b, U2a, U2b).

### Az előjelzők, ismétlő jelzők

Az előjelzőket, illetve az ismétlő jelzőket a hozzájuk tartozó főjelzők jelölésével és „Ej" , illetve „Ij" kiegészítéssel kell jelölni (pl.: AEj, B1Ij).

### A tolatásjelzők

A tolatásjelzőket „T" betűvel és a szolgálati hely kezdőpont felőli végén növekvő páros, végpont felőli végén növekvő páratlan számokkal kell jelölni (pl.: T1, T2).

### A vágányzáró jelzők

A kivilágítható vágányzáró jelzőket „Z" betűvel és a vágány arab számával kell jelölni (pl.: Z1, Z2, Z3).

### Kezelési körzetek jelölése

Az egyes kezelési körzetekhez tartozó jelzők biztos elhatárolhatósága érdekében a jelző jelölése elé a kezelési körzet rövidített jelét is alkalmazni kell (pl.: Bm/A/1, Bm/V1/1).

Központi forgalomirányításra berendezett vonalakon a jelzők jelölése az előzőekben leírtaktól eltérő is lehet, a jelölésre a szolgálati hely végrehajtási utasításában és a Kezelési Szabályzatban kell rendelkezni.

„C" melléklet

### Utas tájékoztató jelölések a vonatokon

a) A személyszállító vonatok elején és végén a célállomást jelezni kell. Ezen túlmenően a sebesvonatokon zöld színű „SEBESVONAT”, a gyorsvonatokon vörös színű „GYORSVONAT” jelölést is alkalmazni kell.

b) Azokon a személyszállító járművekből összeállított vonatokon, amelyek utasokat nem szállítanak, vörös színű „SZOLGÁLATI VONAT" jelölést kell alkalmazni.

c)  Különleges célra fenntartott személykocsikat szöveges felirattal kell megjelölni (pl.: Tanulók részére fenntartva).

A vonatok fentiek szerinti megjelöléséért a járművezető felelős.