Agrár szakirány

„B”

11. tétel: Szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználása. Toxikus elemek a talaj-növény rendszerben és a táplálékláncban.

Szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának előírásai

Mezőgazdasági felhasználás 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet (mód. 208/2003. (XII.10.) Korm. rendelet)

Hatálya a szennyvízelvezető művel összegyűjtött és szennyvíztisztító műben tisztított szennyvíz, ill. kezelt szennyvíziszap:

  - mg. területre történő kijuttatását

  - felhasználásának szakmai feltételeit

  - gyűjtött, kezelt települési folyékony hulladékok (TFH) mg.-i felhasználásának feltételeire terjed ki

Felhasználás kritériumai:

- mg. területen csak kezelt szennyvíziszap és tisztított szennyvíz használható fel

- termőföldön szennyvíziszap nem tárolható

- csak az azonnal bedolgozandó szennyvíziszap mennyiség szállítható ki, bedolgozása a felszín alá, felszíni kijuttatásnál azonnal bedolgozni

- ha a talaj pH-értéke 5,5-6,2 → felhasználás csak egyidejű meszezőanyaggal

- >6% lejtésű területen szennyvíz, folyékony szennyvíziszap felhasználása tilos!

- szennyvíz és szennyvíziszap nem használható fel olyan talajon, amely:

  - határértéket meghaladóan tartalmaz mérgező elemeket, káros anyagokat

  - pH<5,5

  - szélsőséges mechanikai összetételű (durva homok v. nehéz agyag)

  - termőréteg vastagsága <60 cm

  - talajvíz évi átlagos szintje 150 cm-nél magasabb, legmagasabb átlaga nem éri el a 100 cm-t

  - felszíne fagyott, hóval borított

  - vízzel telített

- rét-legelő művelési ágban szennyvíziszap nem használható fel

- szántóföldi növ.term. esetén vegetációs időben is, ha kijuttatás és betakarítás között eltelik 3 hét várakozási idő

- termő szőlő, bogyós gyümölcs, intenzív, alacsony törzsű gyümölcs ültetvényeknél csak vegetációs időn kívül

Szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználása

Az iszap mezőgazdasági hasznosítását a benne található tápanyagok és a talajszerkezetre gyakorolt kedvező hatása teszi lehetővé annak ellenére, hogy toxikus és fertőző anyagokat is tartalmazhat. Nehézséget jelent az iszapok általában magas víztartalma, a bakteriális- és vírusfertőzöttsége. Mivel már az EU szabályokat kell figyelembe vennünk, így a hasznosításra kerülő háztartási szennyvizek iszapjaiban nem lehet szennyező nehézfém-só.

A mezőgazdasági hasznosítás módjai:

- szántóföldi hasznosítás,

- nyárfás ültetvényben történő elhelyezés,

- erdő, gyep területen való elhelyezés,

- komposzt anyag hasznosítása,

- szárított, granulált szennyvíziszap hasznosítása.

A szennyvizek csoportosíthatók mg-i elhelyezés és hasznosítás szempontjából is:

„Közegészségügyi korlátozások nélkül hasznosíthatók (mezőgazdaságban):

Nem tartalmaznak mérgező anyagokat olyan töménységben, hogy, a talaj biológiai folyamataiban vagy a szennyvíz felhasználásával előállított termék anyagcseréjében illetve fogyasztása után az emberi vagy állati szervezetben károsodás következnék be.

Közegészségügyi korlátozásokkal alkalmazhatók:

Fertőző vagy káros anyagokat tartalmaznak ugyan (határérték alatti), de bizonyos feltételek mellett, előkezelés után mezőgazdasági hasznosításra alkalmassá tehetők.

Mezőgazdaságilag nem hasznosíthatók de talajrendszerekben elhelyezhető szennyvizek:

Fertőző betegeket ellátó intézményekből (kórházakból), vagy fertőző állati termékeket is feldolgozó üzemekből (pl: tejüzem, vágóhidakról) különállóan kerülnek elvezetésre.

Az ilyen szennyvizek kellő mértékű előtisztítás és csírátlanítás után kizárólag szennyvízelhelyezésre létesített szűrőmezőn vagy faültetvényen helyezhetők el.

Mezőgazdaságilag nem hasznosítható és talajrendszerekben el nem helyezhető szennyvizek (az előző csoportok egyikébe sem tartoznak):

A talajt vagy a növényzetet súlyosan károsító anyagokat tartalmaznak!

A mezőgazdasági szennyvízelhelyezés és hasznosítás alkalmazásának indokai:

- A szennyvíz mezőgazdasági elhelyezésekor és hasznosításakor a tisztítás egyidejűleg produktív, termelő folyamatokkal megy végbe, ami a gazdaságosságot szolgálja.

- A szennyező anyagokat természetes, megújuló energiával (napsugárzás, talajban élő szervezetek) bontják le, szemben a mesterséges tisztítási módszerekkel, amelyek a fosszilis energiaforrásokat fogyasztják.

A szennyvíz mezőgazdasági alkalmazásakor figyelembe kell venni, hogy melyek annak káros következményei, hatásai. Ezek

- kiöntözése erőteljes szaghatással járhat,

- helytelen végrehajtása esetén kedvezőtlen irányba tereli a talaj termőképességét,

- fertőző betegségek terjesztője lehet.

Mezőgazdasági elhelyezésre és hasznosításra alkalmasak lehetnek a települési szennyvizek:

Ide tartoznak a településeken keletkező, ún. kommunális szennyvizek.

A szennyvíz mezőgazdasági alkalmazásakor gondot kell fordítani arra, hogy ne károsítsák a talaj öntisztuló képességét, ne szennyezzék a talajvizet és ne veszélyeztessék a külső környezetet. A szennyvizeknek csak tisztított állapotban szabad eljutnia a talajvízhez. Ennek feltétele, hogy a talajvízszint legalább 1-1,5 m mélységben legyen a szennyvízelhelyezés síkjától.

A környezet védelmét szolgálja, ha a szennyvízelhelyezés lakóházaktól távol, oly módon történik, hogy ne szennyeződjenek a kutak és nyersen fogyasztott növényi eredetű élelmiszerek és a legyek se szaporodjanak el.

A szennyvíz öntözésének módjai

A szennyvíz kijuttatása az öntözni kívánt területre többféle módon valósítható meg:

- felületi öntözési móddal (árasztó, csörgedeztető, barázdás),

- esőztető öntözési móddal,

- altalaj öntözési móddal.

A szennyvizek öntözésre való alkalmassága

A szennyvizek öntözésre való alkalmasságát fizikai, kémiai, biológiai és bakteriológiai vizsgálatok alapján lehet eldönteni.

Kötelezően megvizsgált komponensek:

- hőmérséklet, pH, lúgosság,

- ásványi összetevők (anionok, kationok, amelyek alapján a víztípus és a káros sótartalom is meghatározható),

- növényi tápanyagok (N, P, K, Ca, amelyek mennyisége az összes sótartalomból levonandó)

- a száraz és a szervesanyag tartalom,

- nehézfém (különösen a Cd, Zn, Cu, Ni, Hg, Pb, esetleg a Cr, B, Mn, Mo és mások), valamint a detergens-tartalom,

- mikrobiológiai jellemzők (össz-csíra-, fekál coli-, fekál streptococcus-szám stb)

A szennyvizek öntözésre való alkalmasságát toxikus anyagtartalma és összes oldott sókoncentrációja határozza meg. Utóbbi azért fontos, mert a talaj sótartalmának növekedése szikesedéshez vezethet.

Az éves fajlagos szennyvízmennyiség megállapításának szempontjai

Az öntözés folyamán kihelyezhető szennyvízadag meghatározását több tényező befolyásolja, mint például:

- az érkező és távozó vízmennyiségek egyensúlya,

- a káros sófelhalmozódás elkerülése a gyökérzónában,

- a szervesanyag terhelés és az ökológiai rendszer lebontóképességének egyensúlya,

- a kivitt növényi tápanyagok és a termesztett növények tápanyagigényének egyensúlya,

- a toxikus anyagok káros felhalmozódásának elkerülése (nehézfémek).

Az egészségügyi korlátozással hasznosítható szennyvizek mezőgazdasági felhasználása során betartandó követelmények

- Közvetlen emberi fogyasztású növények termesztése és öntözése ilyen szennyvízzel tilos!

- Türelmi idők betartása kötelező az öntözött növénykultúrák utolsó öntözése és betakarítása között (~ 2-4 hét).

- Védőfasor létesítése célszerű a telep, ill. annak egy része határán.

- Higiénés rendszabályok betartása (orvosi vizsgálat, védőoltások,..) és egészségügyi létesítmények (fekete-fehér öltöző, külön étkező, mosoda, munka- és védőruházat,...) működtetése - hasonlóan, mint a szennyvíztisztító telepeknél.

Szennyvizek elhelyezése szántóföldön

A szennyvizeknek a talajban történő elhelyezésére a talaj öntisztuló képessége ad lehetőséget. Az öntisztulási folyamat végtermékei különböző szervetlen sók és a humusz.

Ahhoz, hogy az öntisztulás végbemenjen meghatározott talajrétegre és időre van szükség, ennek hiányában a talajvíz korokozó mikroorganizmusokkal és elbomlatlan szerves anyaggal szennyeződik. Mivel a talajvízben az öntisztulási folyamat lassabban megy végbe, a talajvízzel áramolva a szennyezések nagy területen szétterjedve az ivóvizet adó kutak vizébe is bekerülhetnek. A talajok egyaránt képesek fizikai szűrésre, biológiai átalakításra és kémiai folyamatokra, természetesen egy bizonyos terhelési szintig.

A szennyvizek talajban való elhelyezése nemcsak az élővizek tehermentesítése szempontjából kedvező, hanem az egyéb szennyvíztisztítási és elhelyezési eljárásoknál veszendőbe menő tápanyagok hasznosítása miatt is.

A talaj szennyvízzel történő öntözése kedvezően hat a mikroorganizmusok élettevékenységeire, és fokozza a talaj biológiai aktivitását is, valamint az öntözések hatására megnő a talaj tápanyagtartalma, fokozódik a talaj tényleges termőképessége. A talaj és szennyvíz kölcsönhatását számos tényező befolyásolja, így a szennyvíz eredete és minősége, a talaj, a szennyvízöntözést és elhelyezést meghatározó talajtani határértékek, a termesztett növény és a mikroklimatikus viszonyok.

Szennyvíz-öntözésre legjobban használható a kavics és homok mechanikai összetételű talaj, míg a vizet át nem eresztő agyagtalaj nem alkalmas szennyvíz elhelyezésére.

### Mezőgazdasági területre szennyvízzel és szennyvíziszappal évente kijuttatható mérgező elemek és károsanyagok mennyisége

As: 0,5 kg/ha/év

Cd: 0,15 kg/ha/év

Co: 0,5 kg/ha/év

Összes Cr: 10 kg/ha/év

Cu: 10 kg/ha/év

Hg: 0,1 kg/ha/év

Mo: 0,2 kg/ha/év

Ni: 2 kg/ha/év

Pb: 10 kg/ha/év

Se: 1 kg/ha/év

Zn: 30 kg/ha/év

Toxikus elemek a talaj-növényrendszerben

Hazánk ásványi elemforgalmát illetően aggodalomra adhat okot esetenként

- a levegő ólom-, kadmium-, cink-, arzén-, nikkel- stb. szennyezettsége,

- a talajok regionális elsavanyodása; kalcium,. magnézium, foszfor, kálium védőelemekben való elszegényedése,

- a növények növekvő szennyezettsége az elsavanyodó talajokon, városi és ipari körzetekben, autóutak mentén (szennyeződés a talajból, levegőből),

- az állati termékek, élelmiszerek esetenkénti szennyeződése, mely a hazai lakosság veszélyeztetettségét is jelentheti.

Talaj. A talajban felhalmozódó elemek többségének mobilitását a pH jelentős mértékben szabályozza. Ahhoz, hogy a szennyezők a talajban megkötődjenek és a nemkívánatos növényi felvételt elkerüljük, hatékony eszköz lehet a savanyú talajok meszezése. Nem mérsékelhető azonban ilyen módon néhány aniont képező elem kikerülése a talajból. A talaj gazdagítása szerves anyagokkal elsősorban az organofil - szerves anyagokkal vegyülő - elemek (molibdén, szelén, réz, higany) visszatartását javíthatja. A meszezés és a megfelelő szervesanyag-gazdálkodás környezetvédelmi szempontból is indokolttá válhat egyes termőhelyeken.

Növény. Az elemek akkumulációja növényfajonként és fajtánként genetikailag eltér. A gyökér/fiatal hajtás/levél/szár/szem csökkenő elemtartalma a növényben szűrőrendszert képez. A szem genetikailag védett a káros elemdúsulásokkal szemben. (Kivétel: esszenciális mikroelemek egy része, mint a molibdén és a szelén.) A szalmában, illetve a melléktermékben felvett szennyezők nem jutnak ki a talaj-növény rendszerből, amennyiben visszaszántjuk a talajba. Ilyen módon a káros elemek forgalma egy nagyságrenddel csökkenthető, illetve a tápláléklánc terhelése mérsékelhető.

Toxikus elemek a táplálékláncban

Állat. A fajonként eltérő elemfelvétel jelensége az állatvilágban is fennáll és a távolabbi jövőben védelmi szűrőként funkcionálhat. Belső genetikai szűrőt jelent, hogy a szennyezők elsősorban a vesében, kisebb részben a májban és a tüdőben halmozódnak fel. A fogyasztásra kerülő hús, tojás viszonylag védett és nagyságrenddel kevesebb szennyező elemet tartalmaz. A vesét (esetleg a májat és tüdőt) célszerű lesz hulladékként kezelni szennyezett vidékeken. A tejbe a káros elemek könnyebben bejutnak, a tej állandó ellenőrzést igényel a fogyasztó védelmében. Közlekedési utak mentén, szennyezett ipari körzetekben tejelő tehenek legeltetését kerülni kell.

Ember. Mivel a korral nő egyes szennyező elemek (főként a kadmium) beépülése az állati szervekbe, előnyben kell részesíteni a fiatal állatok fogyasztását. Közlekedési utak mellett, városi és szennyezett ipari vidékeken kerülni kell olyan házikertek létesítését, ahol közvetlen fogyasztásra gyümölcsöt és zöldséget termelnek. A toxikus elemek talajbani mobilitását, valamint a növényi, állati és emberi szervezetbe való bejutását (felvételét, felszívódását) gátolják olyan "védő" elemek, mint a kalcium, magnézium, foszfor, kálium. Az egész táplálékláncban biztosítani kell a kiegyensúlyozott kalcium-, magnézium-, foszfor-ellátást, mely kémiai mechanizmus útján megvéd az extrém dúsulásoktól.

Egy kísérlet a következőket mutatta:

Az arzén nem dúsult fel a növényi szervekben, mindössze 1-2 ppm (milliomodrésznyi) koncentrációt mutatott, tehát nem mobilis a talaj-növény rendszerben. A maximális terhelés terméscsökkentő hatása viszont kifejezetté vált.

Kadmium maximális terhelés hatására a cékla, spenót állomány csaknem teljesen kipusztult. A kukoricában nem halmozódott fel.

A króm toxicitása az első éveket követően mérséklődik, kevésbé mérgező  vegyületté alakul a talajban, illetve kisebb része a mélyebb rétegekbe mosódhat. Nem dúsul a növényi szervekben, nem mobilis a talaj-növény rendszerben.

A higany termésdepressziót okozott a sárgarépánál, azonban más növényeknél nem.

A higany nem tekinthető mobilis elemnek a talaj-növény rendszerben. Sói gyorsan megkötődtek a talajban.

A molibdén csökkentette a kukorica szemtermését. Rendkívül mobilisnak mutatkozott meszes termőhelyen a talaj-növény rendszerben.

A szelén pusztító hatása az évekkel nem csökken, sőt egyre kifejezettebbé válik. A növényi szervek több száz ppm dúsulást jeleznek toxicitási tünetekkel kísérve. Rendkívül mobilis.

A réz, ólom és nikkel esetén általában a termés sem szennyeződött kifejezetten.